附件1：

宝应县“十二五”环境保护和生态建设规划重点工程项目计划表

| 序号 | 地区 | 项目编号 | 项目名称 | 所属流（区）域 | 责任单位 | 建设规模 | 主要建设内容和工艺 | 项目效益 | 投资额（万元） | 建设起止年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总量控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝应县 | 1 | 宝应县仙荷污水处理厂二期及管网建设工程 | 淮河 | 宝应县仙荷污水处理厂 | 日处理规模2.5万m3/d； | 采用百乐克工艺+WOX强化系统+微鼓过滤技术，配套管网25km。 | 削减COD3193.75t/a、氨氮246.38t/a，改善区域环境质量。 | 9000 | 2011-2015 | 省19 |
| 2 | 宝应县 | 2 | 宝应仙荷污水处理厂一期技术改造 | 淮河 | 宝应县仙荷污水处理厂 | 2.5万m3/d技术改造 | 采用百乐克工艺+WOX强化系统+微鼓过滤技术，尾水排放标准由一级B改为一级A。 | 削减COD91.25t/a、氨氮63.9t/a，改善区域环境质量。 | 1000 | 2011-2015 | 省19 |
| 3 | 宝应县 | 3 | 宝应第二污水处理厂一期及管网建设工程 | 淮河 | 宝应经济开发区 | 一期日处理规模2万m3/d； | 一期采用A2/O处理工艺，配套管网24km。 | 削减COD1825t/a、氨氮160.6t/a、总氮182.5t/a 、总磷25.6t/a，改善区域环境质量。 | 12120 | 2011-2015 | 省19 |
| 4 | 宝应县 | 4 | 宝应运东南片污水处理厂及配套主干管网建设 | 淮河 | 宝应县范水镇、夏集镇、柳堡镇人民政府 | 范水镇：日处理规模3000m3/d； 夏集镇：日处理规模2000m3/d； 柳堡镇：日处理规模2000m3/d | 范水镇：采用A2/O处理的方法，铺设4530米的配套管网。夏集镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设6980米的配套管网。柳堡镇：采用生物接触氧化曝气+湿地植物净化的工艺，铺设5530米的配套管网。 | 削减COD、氨氮，改善区域环境质量。 | 3100 | 2011-2015 | 省19 |
| 5 | 宝应县 | 5 | 宝应运东北片污水处理厂及配套主干管网建设 | 淮河 | 宝应县泾河镇、黄塍镇、曹甸镇、西安丰镇人民政府 | 泾河镇：日处理规模1000m3/d 黄塍镇：日处理规模1000m3/d 曹甸镇：日处理规模2000m3/d 西安丰镇：日处理规模1000m3/d | 泾河镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设4530米的配套管网。 黄塍镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设2850米的配套管网。 曹甸镇：采用生物接触氧化曝气+湿地植物净化的工艺，铺设3930米的配套管网。西安丰镇：采用湿地处理方法，铺设4210米的配套管网。 | 削减COD、氨氮，改善区域环境质量。 | 3200 | 2011-2015 | 省18 |
| 6 | 宝应县 | 6 | 宝应运西污水处理厂及配套主干管网建设 | 淮河 | 宝应县山阳镇、安宜镇、范水镇人民政府 | 山阳镇：日处理规模1000m3/d | 山阳镇：采用生物接触氧化曝气+湿地植物净化的工艺，铺设6800米的配套管网。 | 削减COD、氨氮，改善区域环境质量。 | 1800 | 2011-2015 | 省18 |
| 7 | 宝应县 | 7 | 宝应运东中片污水处理厂及配套主干管网建设 | 淮河 | 宝应县鲁垛镇、小官庄镇、广洋湖镇、射阳湖镇、望直港镇人民政府 | 鲁垛镇：日处理规模1000m3/d 小官庄镇：日处理规模1000m3/d 广洋湖镇：日处理规模2000m3/d 射阳湖镇：日处理规模2000m3/d 望直港镇：日处理规模2000m3/d | 鲁垛镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设3720米的配套管网。 小官庄镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设3800米的配套管网。广洋湖镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设4100米的配套管网。射阳湖镇：采用A2/O污水处理工艺，铺设6700米的配套管网。 望直港镇：采用A2/O处理的方法，铺设7560米的配套管网。 | 削减COD、氨氮，改善区域环境质量。 | 4800 | 2011-2015 | 省18 |
| 二、水环境保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 宝应县 | 1 | 宝应县饮用水水源地保护和生态修复 | 淮河 | 宝应县水务局 | 一、二级保护区的整治与生态修复 | 饮用水水源地保护区环境综合整治、 生态护坡、生态保护与修复 农村饮用水安全。 | 改善区域水环境质量，确保饮用水安全。 | 10200 | 2011-2015 |  |
| 9 | 宝应县 | 2 | 宝应湖水环境综合整治 | 淮河 | 宝应县范水镇人民政府 | 宝应湖（南部）面积60平方公里 | 关闭或搬迁污染工业企业；发展生态、有机农业；实现规模化畜禽养殖场废物资源化综合利用；建设生活污水生态处理工程； 实施宝应湖生态修复工程。 | 有效控制污染物对宝应湖生态的污染和破坏，恢复湖泊生态功能，可以显著改善湖水水质，保障“南水北调”调水安全。 | 1200 | 2011-2015 |  |
|  |  |  |  | 淮河 | 宝应县山阳镇人民政府 | 宝应湖（北部）面积120平方公里 | 建设工业集中区，建设工业污水处理厂；建设生活污水生态处理工程； 实施宝应湖生态修复工程。 | 有效控制污染物对宝应湖生态的污染和破坏，恢复湖泊生态功能，可以显著改善湖水水质，保障“南水北调”调水安全。 | 900 | 2011-2015 |  |
| 10 | 宝应县 | 3 | 京杭大运河（宝应县）清水通道整治项目 | 淮河 | 宝应县水务局 | 左岸31.49Km, 右岸28.09km | 1、左岸为浆砌块石护坡及生态护坡，集镇段采用直立式挡土墙及生态护坡，集中建码头处为直立式挡土墙，长约31.49km;右岸为浆砌块石护坡及生态护坡，长约28.09km。堤岸进行绿化；2、保护区内河岸码头、居民住户实施搬迁；3、清除垃圾及杂物；4、污染源搬迁。 | 保障“南水北调”调水和宝应的饮用水源保护区安全。 | 22854 | 2011-2015 |  |
| 11 | 宝应县 | 4 | 规模化水产养殖水体净化循环体系建设 |  | 江苏水仙实业有限公司 | 5000亩 | 利用循环理念，通过工程修复、微生物修复、水生植物修复、水生动物修复和环境监测体系建设，建成环境友好型水产养殖场，实现养殖污水循环利用和达标排放。 | 完全杜绝了氯霉素等药物的使用，常规抗生素使用量减少96％，实现养殖污水循环利用和达标排放，减少了水产养殖业对宝应湖生态的影响。 | 800 | 2011-2015 |  |
| 12 | 宝应县 | 5 | 南水北调宝应县白马湖运西河水环境综合整治工程 |  | 宝应县山阳镇人民政府 |  | 对沿河南岸陆地延伸1KM范围内的工业企业实施治理，关闭重污染企业，搬迁畜禽养殖场；200米范围居民实施搬迁；建设入河污染物的截污工程，规模化畜禽养殖场实施综合利用；实施运西河生态修复工程。 | 有效控制污染物对运西河水环境污染，改善白马湖运西河的生态环境，进一步保障“南水北调”水质安全。 | 800 | 2011-2015 |  |
| 三、固体废物污染防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 宝应县 | 1 | 宝应县运东垃圾卫生填埋场 | 苏中 | 宝应县环卫处 | 日处理垃圾180吨 | 占地100亩，垃圾无害化处理，垃圾渗滤液处理。 | 对生活垃圾实现无害化处理，同时通过渗滤液的规范化处置，避免二次污染 | 3500 | 2011-2015 | 省74 |
| 四、城乡环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 宝应县 | 1 | 宝应县金鸡规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治 | 苏中 | 宝应县金鸡禽业有限公司 | 10万只蛋鸡粪便的综合利用 | 雨污分流，建沼气池，沼液用于温室大棚、生态农业基地的有机肥料，沼渣堆肥。 | 保障农村的人居环境，切实为人民群众办实事，进一步改善我县境内的总体水质。 | 1200 | 2011-2015 | 省81 |
| 15 | 宝应县 | 2 | 宝应县丰源规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治 | 苏中 | 扬州市丰源生态农业发展有限公司 | 年存栏８00头猪粪便的综合利用 | 发展农业循环经济，固、液分离，污水进入厌氧发酵池，处理后作为温室大棚、生态农业基地的有机肥料。 | 保障农村的人居环境，切实为人民群众办实事，进一步改善我县境内的总体水质。 | 600 | 2011-2015 |  |
| 16 | 宝应县 | 3 | 宝应县丰盈循环有机农业减排示范工程 | 苏中 | 宝应县丰盈有机食品有限公司 | 有机食品基地1000亩，养殖5万只鸡、鹅粪便的综合利用 | 养殖蛋鸡、鹅，畜禽养殖产生的粪便经过无害化处理进入农田，生产有机稻米。 | 减少农药化肥的施用量，种植与养殖有机结合，大大减少COD等污染物的排放。 | 900 | 2011-2015 |  |
| 17 | 宝应县 | 4 | 宝应县农业减排示范工程 | 苏中 | 宝应湖有机农业开发区 | 5万亩 | 新增5万亩有机食品基地；建立健全有机食品生产技术指导、生产资料供应、有机生产监管体系和有机加工体系建设。 |  | 4000 | 2011-2015 |  |
| 18 | 宝应县 | 5 | 宝应县城市 内河综合整治工程 | 苏中 | 宝应县水务局 | 疏浚河道 | 清淤清杂，污水截流、生态修复。 |  | 5000 | 2011-2015 |  |
| 19 | 宝应县 | 6 | 宝应县镇村河流整治工程 | 苏中 | 宝应县水务局 | 疏浚土方1016.99万方. | 疏浚县级河道1条，乡级排河121条，村庄河塘425条。 | 改善区域环境 | 5243 | 2011-2015 |  |
| 20 | 宝应县 | 7 | 宝应县曹甸镇秸秆加工示范工程 | 苏中 | 扬州联农包装材料有限公司 | 年利用秸秆6000吨 | 秸秆加工草垫，年利用秸秆6000吨。 | 做好秸秆综合利用，减少秸秆焚烧禁抛现象、促进农民增收，改善大气环境质量。 | 600 | 2011-2015 | 省82 |
| 五、生态环境保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 宝应县 | 1 | 宝应县西安丰镇绿草荡湿地生态功能区建设 | 淮河 | 宝应县西安丰镇人民政府 | 2平方公里 | 发展有机农业，外界污染物和污染水源截污工程。 | 维护生态安全，保护、恢复区域内湿地等生态系统，改善生态环境。 | 500 | 2011-2015 | 省84 |
| 22 | 宝应县 | 2 | 宝应县射阳湖水环境综合整治 | 淮河 | 宝应县射阳湖镇人民政府 | 5平方公里 | 湖周边污染企业搬迁；截污导流工程；入湖河道生态修复。 | 维护生态安全，保护、恢复区域内湿地等生态系统，改善生态环境 | 1000 | 2011-2015 |  |

附件2：

纳入省、市“十二五”环境保护和生态建设规划的其他重点工程项目

| 序号 | 地区 | 项目编号 | 项目名称 | 所属流（区）域 | 责任 单位 | 建设规模 | 主要建设 内容和工艺 | 项目效益 | 投资额 （万元） | 建设起止年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、减排工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝应县 | 1 | 仙荷污水处理厂中水回用工程 | 淮河 | 宝应县建设局 | 回用量1.5万吨/日 | 污水处理厂尾水回用作为市政、绿化、景观水。 | 年削减COD273.8吨，氨氮27.4吨。 | 1500 | 2011-2015 | 省18 |
| 2 | 宝应县 | 2 | 规模化水产养殖水体净化循环体系建设 | 长江、淮河 | 宝应县政府 | 5000亩 | 利用循环理念，通过工程修复、微生物修复、水生植物修复、水生动物修复和环境监测体系建设，建成环境友好型水产养殖场，实现养殖污水循环利用和达标排放。 | 完全杜绝了氯霉素等药物的使用，常规抗生素使用量减少96％，实现养殖污水循环利用和达标排放，减少了水产养殖业对宝应湖生态的影响。 | 800 | 2011-2015 | 省30 |
| 二、城市环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 宝应县 | 1 | 宝应硫酸锌制造行业产生的重金属镉污染 | 淮河 |  | 在已经完成的土壤环境质量及污染状况调查和治理技术筛选的基础上，该项目主要从重金属污染治理和土壤污染综合治理技术集成两个方面对土壤污染进行综合治理和示范。对夏集镇基本农田保护区中的3000亩重点污染区域进行治理，降低土壤中重金属含量，使土壤污染物含量符合有机等安全食品生产基地标准，为类似地区土壤污染综合治理提供样板。 |  | 改善区域土壤环境 | 9000 | 2010—2015 | 省76 |
| 4 | 宝应县 | 2 | 宝应县仙荷污水处理厂中水回用工程 | 淮河 | 宝应县政府 | 回用量1.5万吨/日污水处理厂尾水回用作为市政、绿化、景观水。 |  | 年削减COD273.8吨，氨氮27.4吨 | 1500 | 2011-2015 | 省72 |
| 5 | 宝应县 | 5 | 宝应县仙荷污水处理厂二期污泥处置工程 | 淮河 | 宝应县政府 | 续建污泥处置设施，规模50吨/日 |  | 增强污泥处理能力 | 800 | 2011-2015 | 省77 |
| 三、环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高邮市、宝应县 | 1 | 三阳河水质自动监测站 | 淮河 | 高邮市环保局、宝应县环保局 | 江都与高邮交汇处高邮境内、高邮与宝应交汇处宝应境内三阳河水质自动监测站。 |  | 及时发现、排除饮用水源安全隐患。 | 1000 | 2011-2015 | 省95 |
| 12 | 宝应县 | 2 | 宝应县提高自来水公司应急处理能力建设 | 淮河 | 宝应县政府 | 宝应粤海水务有限公司（宝应水厂）增加深度处理工艺。 |  | 对供水深度处理，保障居民用水安全。 | 1500 | 2011-2015 | 省97 |