杞麓湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物 预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
| 一 | 第一大类：城镇污水处理及配套设施项目 |  | 36012 |  |  |  |  |
| 1 | 通海县第二污水处理厂及配套管网工程 | ①新建污水处理厂1座，近期处理能力1万吨/日，远期处理能力2万吨/日。 ②新建污水管网28.015公里，雨水管网15.18公里，及其他管网配套设施。 | 7700 | 2011-2012 | 省建设厅 | 市建设局 | COD 129.61t TN 13.09t TP 1.34t NH3-N 4.91t |
| 2 | 通海县污水处理厂及 配套管网工程扩建 | 对通海县污水处理厂收集管网进行改建扩建，实现雨污分离，完善并配套12公里的截污管网。 | 4019 | 2011-2012 | 省建设厅 | 市建设局 | COD 93.76t TN 6.32t TP 1.09t NH3-N 3.68t |
| 3 | 通海县四街镇污水处理厂及配套管网工程 | ①新建污水处理厂1座，处理规模为0.5万m3/d。 ②新建配套管网16.84公里，新建中途提升泵站1座。 | 3470 | 2011-2015 | 省建设厅 | 市建设局 | COD 143.24t；TN 8.58t TP 1.11t NH3-N 2.65t |
| 4 | 杞麓湖沿湖（缓冲区） 截污治污工程 | ①沿杞麓湖南岸～六一村龙潭站，建设截污管2596米，使污水进入通海县第二污水处理厂。 ②建设六一村龙潭站～杞麓湖调蓄水隧道的生态调蓄截渠，并铺设截污干管，全长3904米，使污水分配调蓄进入人工湿地及湖滨带处理，其余部分经过前置池进行一定处理后，经调蓄水隧洞排入下游河道。 | 20823 | 2011-2015 | 省建设厅 省环保厅 | 市建设局 市环保局 | COD 101.67t TN 14.61t TP 1.72t NH3-N 2.51t |
| 二 | 第二大类：农村环境综合整治项目 |  | 6216 |  |  |  |  |
| 5 | 红旗河流域重点村落 污水收集与处理工程 | 对大回、小回、石碧、河西、螺髻、戴文、寸村、下回、汉邑、大河嘴和兴蒙乡一个乡镇实施污水收集处置工程，总处理规模1250 t/d。 | 1400 | 2011-2012 | 省环保厅 | 市环保局 | COD 91.30t TN 14.16t TP 1.04t NH3-N 5.50t |

杞麓湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物 预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
| 6 | 杞麓湖红旗河、中河及南岸片区村落环境综合 治理及转运站工程 | ① 污水收集处理工程：新建截污暗渠13753m，截污明渠改暗渠35815m，铺设截污干管5558m，新建沉砂井565座、检查井278座。建设石山嘴村氧化塘处理系统1座，处理规模250 m3/d。②生活垃圾收集清运工程：购置塑料垃圾桶111个、垃圾清运三轮车63辆、农用垃圾车8辆、清理工具63套。新建垃圾池87座、垃圾房37座。③垃圾转运站工程：在四街镇、九街镇分别建设1座垃圾集装式转运站。 ④红旗河流域村落垃圾收集处理工程：建设垃圾池200座，增配垃圾清运车5辆，在河西镇建设垃圾转运站1座。 | 4636 | 2011-2012 | 省环保厅 | 市环保局 | COD 187.98t TN 24.78t TP 2.26t NH3-N 5.18t |
| 7 | 解家营村“两污”建设 示范工程 | 新建村落污水收集处理系统建设、新建垃圾房。 | 180 | 2011-2012 | 省环保厅 | 市环保局 | COD 9.12t TN 2.41t TP 0.12t NH3-N 0.90t |
| 三 | 第三大类：农业面源污染防治类项目 |  | 11697 |  |  |  |  |
| 8 | 杞麓湖红旗河流域片区农田废弃菜叶污染控制工程 | 对红旗河流域5个乡镇25个村委会的7.7万亩农田进行废弃菜叶污染治理，建设沤肥池30000口。 | 2200 | 2011-2012 | 省农业厅 | 市农业局 | TN 29.52t TP 1.70t NH3-N 1.16t |
| 9 | 杞麓湖南岸农田废水净化循环利用工程 | ①农田废水处理工程：建设湿地处理系统，处理规模2516m3/d。②农田废水回用工程：新建回水泵站1座，回水用管线2300米，水渠3343米，排架输水渠1176米。③测土配方施肥工程：7个村委会农田区设置14个测土配方施肥工程点。④生态沟渠净化工程：对大梨金山界沟、金山排涝大沟、长河大沟、六一长河界沟、龙滩沟、赵家大沟、渔场大沟、秀山大沟实施沟渠清淤及堤岸植物防护工程，工程总长度8780米，工程总清淤量1.11万立方米。 | 2140 | 2011-2012 | 省水利厅 省环保厅 | 市水利局 市环保局 | COD 65.02t TN 10.37t TP 1.22t NH3-N 2.61t |

杞麓湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
| 10 | 农业面源综合整治 | ①通海县中央财政现代农业发展生猪产业项目：10个规模户：建设排污沟及管道1705米；堆粪间179平方米，化粪池改造405立方米；厩舍改造7670平方米； 100个示范户：化粪池或沼气池改造1475立方米；厩舍改造12050平方米。 ②2011年生猪标准化规模养殖场项目建设：建设沼气及污水处理池149立方米，排污沟1210米，微生物发酵床、堆粪区770平方米。③废弃菜叶资源化利用技术研究与示范工程：利用废弃菜叶中20%相对腐坏的部分生产有机肥，实现年产14400吨有机肥能力；利用废弃菜叶中80%相对好的部分生产畜禽蔬菜粉，实现年产21600吨蔬菜粉能力。 | 6957 | 2011-2012 | 省农业厅 （含畜牧） 省科技厅 | 市农业局 （含畜牧）市科技局 | COD 98.08t TN 136.93t TP 5.49t NH3-N 5.26t |
| 11 | 农业建设项目 | ①现代农业建设项目：建设混凝土预制骨架塑料大棚及配套节水滴灌技术320亩；建设2400口田间废弃菜叶生物净化池。②基层农技推广改革与建设示范县建设项目：围绕5个主导产业，实施10个示范基地建设、1000户示范户、100名科技指导员、带动20000户辐射户。 | 400 | 2011 | 省农业厅 | 市农业局 | COD 13.91t TN 2.68t TP 0.27t NH3-N 0.10t |
| 四 | 第四大类：区域水环境综合整治项目 |  | 2523 |  |  |  |  |
| 12 | 通海杞麓湖主要入湖河道（红旗河、中河）治理工程 | ①红旗河拦污栅建设工程：建设拦污栅14道，分段拦截并清运河道垃圾。②红旗河湿地建设工程：建设拦污沉沙池6690m2，太阳能及风能微曝气接触氧化池5168 m2，湿地面积236.24亩。③中河河口湿地改造工程：对中河河口东侧61.5亩已建湿地进行改造，并对中河下游河道进行清淤，在河道两侧近岸种植挺水植物。④熙苑宾馆污水处理工程：熙苑宾馆排水沟入中河处（秀山公园标志牌附近）建设一体式土壤净化槽+人工湿地，处理规模为200t/d。 | 1823 | 2011-2012 | 省水利厅 省环保厅 | 市水利局 市环保局 | COD 296.38t TN 62.88t TP 5.24t NH3-N 3.33t |
| 13 | 红旗河污染底泥清淤工程 | 红旗河沙落村至拦鱼闸段共计11 km，河床底泥10万m3。 | 200 | 2013-2015 | 省水利厅 省环保厅 | 市水利局 市环保局 |  |