- “十二五”期间水污染防治重点工程列表

- 长治市“十二五”期间新建与升级改造城镇生活污水处理厂项目计划表

- 2011年开始实施的新建项目（6项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 处理工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  |  | 污泥 |  | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计规模（万吨/日） | 管网长度（km） | 总投资 | 其中：管网投资 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 产生量（吨/年） | 处理方式 |  |
| 1 | 襄垣县 | 生活污水再生回用 | 潞安集团后勤中心 | A2/O2 | 0.4 | 6 | 2000 | 900 | 2011-2015 | 300 | 60 | 60 | 7.2 | 720 | 填埋 | 甘村 |
| 2 | 襄垣县 | 生活污水处理 | 各乡镇 | A2/O2 | 0.1 | 50 | 12000 | 5000 | 2011-2015 | 825 | 132 | 165 | 19.8 | 1650 | 填埋 | 小峧 |
| 3 | 壶关县 | 城镇生活污水处理厂 | 5个建制镇所在地 | 生物处理 | 0.75 | 40 | 10000 | 4000 | 2011-2015 | 780 | 100 | 120 | 13 | 1900 | 填埋 | 石子河 |
| 4 | 武乡县 | 洪水区域污水集中处理厂 | 洪水镇原东庄焦化厂 | BAF+过滤 | 0.8 | 20 | 5240 | 2100 | 2011-2012 | 1168 | 58 | 87 | 5.8 | 4006 | 填埋 | 浊漳河北源 |
| 5 | 武乡县 | 蟠龙区域污水集中处理厂 | 盘龙镇上北漳村 | BAF+过滤 | 0.4 | 7.7 | 2616 | 1100 | 2011-2012 | 584 | 29 | 43 | 2.9 | 2300 | 填埋 | 浊漳河北源 |
| 6 | 武乡县 | 韩北区域污水集中处理厂 | 韩北乡下合村 | BAF+过滤 | 0.4 | 8.8 | 2413 | 1000 | 2011-2012 | 471 | 26 | 29 | 2.6 | 1839 | 填埋 | 浊漳河北源 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 34269 | 14100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2011年开始实施的升级改造项目（3项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 处理工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  |  | 污泥 |  | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计规模（万吨/日） | 管网长度（km） | 总投资 | 其中：管网投资 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 产生量（吨/年） | 处理方式 |  |
| 1 | 襄垣县 | 生活污水再生回用 | 襄垣县永清有限公司 | A2/O2 | 0.4 | 6 | 2000 | 900 | 2011-2015 | 300 | 60 | 60 | 7.2 | 720 | 填埋 | 小峧 |
| 2 | 屯留县 | 城区污水处理厂 | 李高乡北宋村北 | 三沟式氧化沟 | 2 | 19.08 | 3082.9 | 2560.39 | 2011-2012 | 1285 | 88 | 52.4 | 9.92 | 2190 | 填埋 | 暴马 |
| 3 | 潞城市 | 污水处理二期 | 污水厂院内 | 生物接触氧化 | 1 | 30 | 5200 | 2700 | 2011-2013 | 550 | 50 |  | 10 | 3000 | 填埋 | 黄碾 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10282.9 | 6160.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2012年开始实施的新建项目（7项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 处理工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  |  | 污泥 |  | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计规模（万吨/日） | 管网长度（km） | 总投资 | 其中：管网投资 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 产生量（吨/年） | 处理方式 |  |
| 1 | 潞城市 | 再生水利用 | 污水处理厂北外墙 | 反渗透膜分离技术 | 2 | 26 | 4500 | 1500 | 2012-2015 | 1000 | 60 | 200 | 10 | 3000 | 深加工农家肥 | 黄碾 |
| 2 | 长治县 | 荫城镇污水处理站 | 荫城村 | 地埋式 | 0.2 | 15 | 1300 | 800 | 2012-2013 | 40 | 3.5 |  |  | 15 | 制肥 | 店上 |
| 3 | 长治县 | 苏店镇污水处理站 | 苏店村 | 地埋式 | 0.2 | 10 | 1300 | 800 | 2012-2013 | 40 | 3.5 |  |  | 15 | 制肥 | 店上 |
| 4 | 长治县 | 西火镇污水处理站 | 西火村 | 地埋式 | 0.2 | 12 | 1300 | 800 | 2012-2013 | 40 | 3.5 |  |  | 15 | 制肥 | 店上 |
| 5 | 长治县 | 东庄村污水处理站 | 东庄村 | 地埋式 | 0.05 | 8 | 700 | 300 | 2010-2011.12 | 10 | 1.5 |  |  | 8 | 制肥 | 店上 |
| 6 | 长治县 | 振兴村污水处理站 | 振兴村 | 地埋式 | 0.05 | 8 | 700 | 300 | 2010-2011.12 | 10 | 1.5 |  |  | 8 | 制肥 | 店上 |
| 7 | 长治县 | 东掌村污水处理站 | 东掌村 | 地埋式 | 0.05 | 8 | 700 | 300 | 2010-2011.12 | 10 | 1.5 |  |  | 8 | 制肥 | 店上 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10500 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2012年开始实施的升级改造项目（3项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 处理工艺 | 建设内容 |  | 投资（万元） |  | 计划建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  |  | 污泥 |  | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计规模（万吨/日） | 管网长度（km） | 总投资 | 其中：管网投资 |  | COD | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 产生量（吨/年） | 处理方式 |  |
| 1 | 沁县 | 污水处理厂二期工程 | 沁州南路 | AOAO | 0.4 | 25 | 3100 | 300 | 2012-2013 | 440 | 35 |  |  | 800 | 填埋 | 段柳 |
| 2 | 郊区 | 污水处理厂及回用二期工程 | 长治市西环路 | 改良型卡鲁赛尔氧化沟 | 10 | 30.71 | 54650 | 14402.4 | 2012-2014 | 16000 | 1387 | 2044 | 36.5 | 8000 | 浓缩脱水 | 北寨 |
| 3 | 长治县 | 污水处理升级及中水回用项目 | 韩店村 | 活性污泥 | 1.2 | 5 | 5000 | 2000 | 2012 | 1314 | 96 | 87 |  | 1500 | 压滤 | 店上 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 62750 | 16702.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 长治市“十二五”期间城镇污水处理厂污泥处理与处置项目计划表

- 2011年开始实施的项目（6项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁源县 | 生活污水 | 五龙口村 | 2 | 10 | 2011-2012 | 厌氧消化 |
| 2 | 壶关县 | 污泥处理与处置项目 | 5个镇所在地 | 3.5 | 250 | 2011-2012 | 集中处置 |
| 3 | 屯留县 | 城区污水处理厂 | 李高乡北宋村北 | 2 | 3082 | 2011-2012 | 污泥浓缩一体机填埋方式处理 |
| 4 | 武乡县 | 潘虹园区固废集中处理厂 | 潘虹园区 | 80 | 6300 | 2011-2012 | 无害化填埋 |
| 5 | 潞城市 | 污泥农家肥处理 | 厂区内南部 | 10 | 1500 | 2011-2012 | 深加工农家肥 |
| 6 | 黎城县 | 污水处理工厂泥处理工程 | 县城南 | 20 | 1800 | 2011-2013 | 焚烧 |
| 合计 |  |  |  |  | 12942 |  |  |

- 2012年开始实施的项目（5项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 规模（吨/日） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 污泥处理与处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壶关县 | 污泥处理与处置项目 | 坛上村 | 7 | 200 | 2012-2013 | 集中处置 |
| 2 | 沁县 | 污泥生物处理 | 沁州南路 | 200 | 300 | 2012-2013 | 生物颗粒肥 |
| 3 | 平顺县 | 污泥填埋场 | 县城西 | 5 | 2000 | 2012 | 无害化填埋 |
| 4 | 郊区 | 长治市污水处置项目 | 黄碾镇 | 300 | 12000 | 2012-2014 | 堆肥 |
| 5 | 长治县 | 污水处理工程污泥处理项目 | 县城新建路南 | 4 | 2000 | 2012-2013 | 压滤产生4吨/日处置：卫生填埋 |
| 合计 |  |  |  |  | 16500 |  |  |

- 长治市“十二五”期间地表水环境综合整治建设项目计划表

- 2011年开始实施的项目——河道综合整治项目（8项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 所处河流 | 具体河段 | 建设内容 | 河道长度（km）/控制陆域面积（km2） | 规模（t/a） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 项目进展 | 污染物削减量（吨/年） |  | 影响断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 城区 | 石子河城区下游段河道治理工程 | 浊漳河南源 | 石子河城区下游段 | 河道清淤疏浚、堤防及护岸、护底建设、栏杆台阶和便道建设、配合截流排污工程建设和河道生态绿化建设 | 1.43/25.2 | 15000 | 1860 | 2011-2013 | 治理规划已上报市发改委和省厅 |  |  | 暴马 |
| 2 | 城区 | 长治市城东排洪渠一期治理工程 | 浊漳河南源 | 城东排洪渠 | 河道清淤、护砌、桥和跌水建设、改造进水涵洞（渠）5处、进水涵管4个、建设两岸便道和绿化带 | 3.5/6.8 | 1002 | 649 | 2011-2012 | 已治理河道1.8km |  |  | 暴马 |
| 3 | 沁源县 | 地表水治理 | 沁河 | 孔家坡-有义桥 | 地表水处理站 | 5 | 3000 | 200 | 2011-2012 | 在建 | 428.7 | 27.1 | 有义桥 |
| 4 | 沁县 | 浊漳河道治理 | 浊漳河 | 浊漳河西源头 | 河道治理 | 1029 | 60000 | 30000 | 2011-2015 | 县城中段已完成 | 1000 |  | 段柳 |
| 5 | 长治县 | 陶清河上游治理 | 浊漳河 | 陶清河 | 综合整治 | 6/157 | 8000 | 15000 | 2011-2012 | 在建 | 300 | 80 | 店上 |
| 6 | 长治县 | 长治县黑水河 | 浊漳河 | 县城至宋家庄 | 综合整治 | 11/51 | 2000 | 10000 | 2011-2013 | 未开工 | 100 | 20 | 店上 |
| 7 | 壶关县 | 石子河小流域环境治理项目 | 浊漳河 | 石子河 | 流域内养殖业污染治理 |  |  | 1000 | 2011-2015 | 未开工 |  |  | 石子河 |
| 8 | 平顺县 | 平顺县浊漳河流域环境综合整治项目 | 浊漳河 | 实会 | 区域内污染治理、生态修复、环境综合整治 |  |  | 1900 | 2011 | 未开工 |  |  | 王家庄 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 60609 |  |  |  |  |  |

- 2011年开始实施的项目——湿地建设与修复项目（4项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 所处河流 | 具体河段 | 建设内容 | 河道长度（km）/控制陆域面积（平方公里） | 规模（t/a） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  | 影响断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 武乡县 | 漳河湿地净化工程 | 浊漳河 | 浊漳河北源 | 人工湿地水质净化 | 30 | 1000 | 5600 | 2011-2015 | 219 | 10.9 | 浊漳北源 |
| 2 | 潞城市 | 浊漳河治理 | 浊漳河 | 浊漳河南源 | 湿地治理工程 | 14 |  | 20000 | 2011-2015 |  |  | 五阳 |
| 3 | 黎城县 | 小东河人工湿地 | 浊漳河 | 浊漳河南源 | 湿地治理工程 | 5.5 |  | 3500 | 2011-2014 |  |  | 石梁 |
| 4 | 郊区 | 长治湿地 | 浊漳河 | 北寨 | 人造湿地 |  |  | 10000 | 2011-2015 |  |  | 黄碾 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 39100 |  |  |  |  |

- 2012年开始实施的项目——河道综合整治项目（4项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 所处河流 | 具体河段 | 建设内容 | 河道长度（km）/控制陆域面积（km2） | 规模（t/a） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 项目进展 | 污染物削减量（吨/年） |  | 影响断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 襄垣县 | 浊漳河西源治理项目工程 | 浊漳河 | 浊漳河西渠 | 河道疏浚、整治入河口与排污口 | 35.2 | 540万m3 | 2500 | 2012-2013 | 未开工 | 230 | 56 | 西源 |
| 2 | 长治县 | 陶清河下游治理 | 浊漳河 | 陶清河 | 综合整治 | 12/200 | 22000 | 30000 | 2012-2013 | 未开工 | 500 | 100 | 店上 |
| 3 | 屯留县 | 绛河河道治理工程 | 浊漳河 | 绛河 | 堤防疏浚河道 | 81.2 |  | 2960 | 2012 | 未开工 |  |  | 黄碾 |
| 4 | 平顺县 | 平顺县虹霓河、井底河流域环境综合整治项目 | 浊漳河 | 实会 | 区域内污染治理、生态修复、环境综合整治 |  |  | 1500 | 2012 | 未开工 |  |  | 王家庄 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36960 |  |  |  |  |  |

- 2012年开始实施的项目——湿地建设与修复项目(2项)

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 所处河流 | 具体河段 | 建设内容 | 河道长度（km）/控制陆域面积（平方公里） | 规模（t/a） | 投资（万元） | 计划建设时间 | 项目进展 | 污染物削减量（吨/年） |  | 影响断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 襄垣县 | 甘村人造湿地工程 | 浊漳河 | 甘村 | 生物处理、地表流湿地橡胶坝种水生植物 | 26.8 | 540万m3 | 1000 | 2012-2013 | 未开工 | 324 | 108 | 甘村 |
| 2 | 襄垣县 | 小峧人造湿地 | 浊漳河 | 小峧 | 生物处理、地表流湿地橡胶坝种水生植物 | 4.3 | 540万m3 | 1000 | 2012-2013 | 未开工 | 324 | 108 | 小峧 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |

- 长治市“十二五”期间工业污染源水污染治理项目计划表

- 2011年开始实施的项目——煤炭行业（8项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 建设规模（万吨/日） | 处理工艺 | 总投资（万元） | 建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  | 污泥产量 | 污泥处置方式 | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 其他污染物 |  |  |  |
| 1 | 襄垣县 | 污水再生回用工程 | 石泉煤业有限公司 | 0.5 | 反渗透超滤装置 | 3000 | 2011-2015 | 125 | 36 |  | 450 | 填埋 | 甘村 |
| 2 | 襄垣县 | 污水再生回用工程 | 大平煤业有限公司 | 0.5 | 反渗透超滤装置 | 3000 | 2011-2015 | 125 | 36 |  | 450 | 填埋 | 甘村 |
| 3 | 襄垣县 | 污水再生回用工程 | 襄矿集团 | 0.5 | 反渗透超滤装置 | 3000 | 2011-2015 | 125 | 36 |  | 450 | 填埋 | 甘村 |
| 4 | 襄垣县 | 煤矿污水再生回用 | 下良镇 | 0.5 | 反渗透超滤装置 | 3000 | 2011-2015 | 125 | 36 |  | 450 | 填埋 | 小峧 |
| 5 | 襄垣县 | 煤矿污水再生回用 | 五阳煤矿 | 0.5 | 反渗透超滤装置 | 3000 | 2011-2015 | 125 | 1.5 |  | 450 | 填埋 | 甘村 |
| 6 | 长子县 | 生活污水处理工程 | 李村煤矿工业广场东部 | 0.3 | GBM高密度斜板处理工艺 | 1216 | 2011-2015 | 21 | 3.12 |  | 32.61 | 离心脱水 | 店上 |
| 7 | 长子县 | 矿井水处理工程 | 李村煤矿工业广场东部 | 1.6 | MBR膜处理工艺 | 15.5 | 2011-2015 | 60.1 |  |  | 289 | 煤泥外销 | 店上 |
| 8 | 潞城市 | 山西圣合德啤酒有限公司 | 翟店镇羌城工业园区 | 0.05 | 深度曝气生物滤池工艺 | 600 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 实会 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 16831.5 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2011年开始实施的项目——焦化行业（6项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 建设规模（万吨/日） | 处理工艺 | 总投资（万元） | 建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  | 污泥产量 | 污泥处置方式 | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 其他污染物 |  |  |  |
| 1 | 潞城市 | 山西潞安环能煤焦化工有限公司中水回用工程 | 店上镇常庄村 | 0.1 | 深度曝气生物滤池工艺 | 800 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 2 | 潞城市 | 山西金通焦化集团有限公司中水回用工程 | 史回乡王里堡村 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 3 | 潞城市 | 潞城市杉源焦化有限公司中水回用工程 | 店上镇新建庄 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 4 | 潞城市 | 潞城市西域焦化有限公司中水回用工程 | 店上镇北村 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 5 | 潞城市 | 潞城市亚晋焦化有限公司中水回用工程 | 店上镇曹沟村 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 6 | 潞城市 | 山西盛华煤气焦化有限公司中水回用工程 | 潞化办五里后村 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 实会 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2011年开始实施的项目——其他行业（4项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 建设规模（万吨/日） | 处理工艺 | 总投资（万元） | 建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  | 污泥产量 | 污泥处置方式 | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 其他污染物 |  |  |  |
| 1 | 壶关县 | 裕丰酿造有限公司废水治理 | 龙泉镇西街村 | 0.05 | 生物处理 | 1000 | 2011-2013 |  |  |  | 9 | 填埋 | 石子河 |
| 2 | 沁县 | 污水处理 | 尧山 | 0.3 | A/O | 2000 | 2011-2012 | 230 |  |  | 32.61 | 生化污泥 | 浊漳河 |
| 3 | 潞城市 | 天脊集团中山回用工程 | 潞城市中华东大街 | 0.3 | 深度曝气生物滤池工艺 | 1000 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 实会 |
| 4 | 潞城市 | 潞城市华宝冶炼有限公司中水回用工程 | 店上镇河湃村 | 0.08 | 深度曝气生物滤池工艺 | 700 | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 五阳 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2012年开始实施的项目（8项）

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 具体位置 | 建设规模（万吨/日） | 处理工艺 | 总投资（万元） | 建设时间 | 污染物削减量（吨/年） |  |  | 污泥产量 | 污泥处置方式 | 影响水体及断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 其他污染物 |  |  |  |
| 1 | 沁源县 | 污水处理 | 闫寨 | 0.003 | A/O兼氧、好氧联合处理工艺 | 14 | 2012 |  |  |  | 6 | 一部分回流水解池另部分定期抽吸外运填埋处理 | 有义桥 |
| 2 | 屯留县 | 城区污水处理厂 | 李高乡北宋村北 | 2 | 三沟式氧化沟 | 3082 | 2012-2013 | 1284 |  |  | 2190 | 填埋 | 石子河 |
| 3 | 沁县 | 废水处理 | 县城南 | 0.08 | A/O | 1400 | 2012-2013 | 280 |  |  | 10 | 填埋 | 段柳 |
| 4 | 郊区 | 污水处理工程 | 长治中宝制药有限公司 | 0.15 | 物化生化 | 600 | 2012 | 1950 | 220 |  | 750 | 重力浓缩 | 黄碾 |
| 5 | 郊区 | 污水处理工程 | 长治市新埔木糖有限公司 | 0.3 | 生化处理 | 3000 | 2012-2013 | 5346 | 1416 |  | 450 | 焚烧 | 黄碾 |
| 6 | 长治县 | 犇盛化工 | 荫城内王 | 0.03 | 生化处理 | 800 | 2012 | 200 | 120 | 50 | 20 | 填埋 | 店上 |
| 7 | 长治县 | 华南纸业 | 针漳村 | 0.01 | 生化处理 | 500 | 2012-2013 | 50 | 10 | 8 | 100 | 填埋 | 店上 |
| 8 | 黎城县 | 西井镇污水处理厂 | 西井镇 | 0.5 | SBR | 2300 | 2012-2014 | 191 |  |  | 1750 | 填埋 | 石梁 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 11696 |  |  |  |  |  |  |  |

- 长治市“十二五”期间水污染防治监管能力建设项目计划表

| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 台套数 | 投资（万元） | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄垣县 | 污染源排水出入口在线监测 | 12 | 600 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 5 | 250 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 200 | 2011-2015 |
| 2 | 沁源县 | 污染源排水出入口在线监测 | 6 | 600 | 2011-2013 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 2 | 200 | 2011-2012 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 2 | 100 | 2011-2013 |
| 3 | 壶关县 | 污染源排水出入口在线监测 | 10 | 1000 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 15 | 300 | 2011-2015 |
| 4 | 屯留县 | 污染源排水出入口在线监测 | 4 | 120 | 2011-2013 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 4 | 8 | 2011-2013 |
| 5 | 武乡县 | 污染源排水出入口在线监测 | 8 | 480 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 300 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 8 | 240 | 2011-2015 |
| 6 | 沁县 | 污染源排水出入口在线监测 | 4 | 260 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 300 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 100 | 2011-2015 |
| 7 | 潞城市 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 160 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 100 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 200 | 2011-2015 |
| 8 | 城区 | 污染源排水出入口在线监测 | 1 | 50 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 50 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 50 | 2011-2015 |
| 9 | 郊区 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 160 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 350 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 200 | 2011-2015 |
| 10 | 长治县 | 污染源排水出入口在线监测 | 8 | 560 | 2011-2015 |
|  |  | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 300 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 200 | 2011-2015 |
| 11 | 黎城县 | 水环境（断面）自动监测站 | 1 | 150 | 2011-2015 |
|  |  | 污染源与水环境监测数据传输能力 | 1 | 100 | 2011-2015 |
| 12 | 长子县 | 污染源排水出入口在线监测 | 2 | 50 | 2011-2015 |
| 合计 |  |  |  | 7738 |  |

- “十二五”期间规模化畜禽养殖场和养殖小区工程治理项目表（2项）

| 序号 | 市 | 畜禽养殖企业（公司/小区）名称 | 养殖种类 | 养殖规模（只/头） | 所处流域 | 投运时间 | 项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长治 | 黎城县康宏养殖有限公司 | 猪 | 6500 | 浊漳河 | 2012 | 252 |
| 2 | 长治 | 长治县洁思养殖有限公司 | 猪 | 20000 | 浊漳南源 | 2012 | 776 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1028 |

- “十二五”期间农村和生态环境保护工程表

- 农村环境保护工程

- 污水处理厂的建设类项目（9项）

| 序号 | 区县 | 项目名称 | 主要内容 | 建设时间 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武乡 | 武乡县洪水区域污水集中处理厂 | 工业、生活污水处理，处理规模0.8万吨/日 | 2011-2015 | 5240 | 自筹+争取上级支持 |
| 2 | 武乡 | 武乡县蟠龙区域污水集中处理厂 | 工业、生活污水处理，处理规模0.4万吨/日 | 2011-2015 | 2616 | 自筹+争取上级支持 |
| 3 | 武乡 | 武乡县韩北区域污水集中处理厂 | 工业、生活污水处理，处理规模0.4万吨/日 | 2011-2015 | 2413 | 自筹+争取上级支持 |
| 4 | 潞城 | 农村污水处理设施建设工程 | 9个乡镇建成污水处理厂 | 2011-2015 | 12000 | 政府投资 |
| 5 | 郊区 | 农村生活污水处理设施 | 郊区南垂、针漳、鹿家庄、马厂、故县、霍家沟6个村建设地埋式污水处理站 | 2011-2015 | 760 | 政府投资、自筹 |
| 6 | 沁县 | 镇区污水处理厂建设 | 5个镇，5座 | 2011-2015 | 2000 | 县筹 |
| 7 | 长治县 | 荫城生活污水 | 生活污水 | 2011 | 1300 | 自筹 |
| 8 | 长治县 | 苏店生活污水 | 生活污水 | 2011 | 1300 | 自筹 |
| 9 | 长治县 | 西火生活污水 | 生活污水 | 2012 | 1300 | 自筹 |
| 合计 |  |  |  |  | 28929 |  |

- 农村环境综合整治类项目（3项）

| 序号 | 区县 | 项目名称 | 主要内容 | 建设时间 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 襄垣 | 农村环境综合整治项目 | 生活污水、养殖污水生物和土地处理、垃圾分类、收集，改善村容村貌 | 2011-2015 | 6000 | 自筹 |
| 2 | 壶关 | 壶关县农村环境综合整治项目 | 农村脏乱差治理、饮用水治理工程、植树造林、生态文明村建设、生活垃圾分类处理 | 2011-2015 | 10000 | 自筹 |
| 3 | 平顺 | 平顺县白杨坡村农村环境综合整治项目 | 生活垃圾、厕所 | 2011.3 | 2000 | 申请上级1000万元 |
| 合计 |  |  |  |  | 18000 |  |

- 其他农村环境保护工程项目（8项）

| 序号 | 区县 | 项目名称 | 主要内容 | 建设时间 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁源 | 饮用水源保护区建设工程 | 解决438个行政村及自然村7.4万人的饮水问题 | 2011 | 500 | 财政拨款 |
| 2 | 潞城 | 农村自来水普及和农村饮用水安全工程 | 实施农村饮用水改造工程，彻底解决农村饮用水问题 | 2011-2015 | 5000 | 政府投资 |
| 3 | 潞城 | 农村地表水环境质量监测工程 | 加强农村水环境和土壤环境监测，建立农村环境质量数据库 | 2011-2015 | 200 | 政府投资 |
| 4 | 潞城 | 农村工业清洁生产 | 开发新能源，支持居民使用太阳能和沼气等新能源 | 2011-2015 | 4500 | 政府投资 |
| 5 | 潞城 | 农村环保队伍建设工程 | 建立专业环卫保洁队伍 | 2011-2015 | 500 | 政府投资 |
| 8 | 沁县 | 镇区集中供暖 | 5个镇，区域锅炉房及管网 | 2011-2015 | 12000 | 县筹 |
| 合计 |  |  |  |  | 22700 |  |

- 点流域、区域生态恢复治理项目

重点流域生态恢复治理——已经开始建设的项目（3项）

| 序号 | 治理单位 | 项目名称 | 主要内容 | 建设时间 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平顺 | 平顺县百里滩流域生态环境治理项目 | 从龙溪至县城北南耳沟沿线环境整治 | 2009.1 | 1957.13 | 申请上级 |
| 2 | 沁县 | 沁县亚行贷款河川流域综合开发 | 集雨旱井、基地改造、养牛 | 2010-2015 | 6800 | 亚行贷款 |
| 3 | 长治县 | 陶清河综合治理 | 河岸修复、河床治理、河边治理 | 2010 | 30000 | 县财政 |
| 合计 |  |  |  |  | 38757.13 |  |

重点流域生态恢复治理——未开始建设的项目（11项）

| 序号 | 治理单位 | 项目名称 | 主要内容 | 建设时间 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沁源 | 沁河河道治理工程 | 主要河道进行清理整治，预计2015年整治152公里 | 2011 | 3000 | 自筹、上级补助、财政补贴 |
| 2 | 襄垣 | 浊漳河西源襄垣段治理工程 | 河道清淤、治理垃圾、整治排污口、人造湿地、工业废水深度处理回用工程 | 2011-2015 | 15000 | 企业投资 |
| 3 | 武乡 | 武乡县浊漳北源漳河湿地净化工程 | 人工湿地建设，水质净化 | 2011-2015 | 5600 | 自筹+争取上级资金 |
| 4 | 潞城 | 浊漳河流域治理项目 | 湿地工程建设 | 2011-2015 | 20000 | 政府投资 |
| 5 | 壶关 | 壶关县石子河小流域环境治理项目 | 流域内畜牧养殖业污染治理、土小企业取缔关停、植树造林、水利设施建设 | 2011-2015 | 1000 | 自筹+争取上级资金 |
| 6 | 壶关 | 壶关县陶清河小流域环境治理项目 | 流域内畜牧养殖业污染治理、土小企业取缔关停、植树造林、水利设施建设 | 2011-2015 | 1000 | 自筹+争取上级资金 |
| 7 | 平顺 | 浊漳河流域平顺段生态环境修复项目 | 流域内生态修复污染治理 | 2011.5 | 1900 | 申请上级900万元 |
| 8 | 平顺 | 平顺县虹霓河、神龙湾流域生态环境综合整治 | 流域内生态修复污染治理 | 2011.6 | 1500 | 申请上级800万元 |
| 9 | 沁县 | 沁县海河源头农业生态综合开发 | 2万亩，温室大棚、水果采摘园水面渔业开发等 | 2011-2015 | 10500 | 自筹 |
| 10 | 沁县 | 浊漳河生态流域治理 | 8个乡镇,147平方公里,经济林、防护林及工程措施 | 2011-2015 | 5280 | 省拨 |
| 11 | 沁县 | 浊漳河源头保护河道治理及水库除险加固工程 | 4个源头保护、河道治理、水库加固 | 2011-2015 | 28000 | 国家、省、市和县 |
| 合计 |  |  |  |  | 92780 |  |

- 长治市环保产业“十二五”重点项目表

- 环保产品生产类项目（3项）

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容及产品方案 | 建设期限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超细颗粒物PM2.5聚并器新技术研发 | 长治市丰雨机械有限公司 | 长治市城南机械工业园区现址 | 建设内容：该项目建设在公司现址，对现有工房进行改造，制造一台超细颗粒物PM2.5聚并器工业示范装置，新建一条年生产30台套PM2.5聚并器生产线。不断增加土地占用。 产品方案：该产品主要是降低工业企业烟尘排放，对现有除尘设施进行改造，达到国家最新烟尘排放标准。产品指标①减少超细颗粒物PM2.5排放40-80%以上；②在原有基础上减少烟尘的排放重量浓度30-60%；③提高有害重金属及其化合物的脱除率30-60%以上。 | 2009-2012 | 3000 |
| 2 | 工业废水一体化净化设备（节能减排净化设备） | 长治市北方远大环保科技有限公司 | 长治高新技术开发区 | 高效、节能、回收资源等工业废水净化设备生产车间5000m2，年产整套设备150台套，废水净化效率>96%，工业废水经处理后水质（地面水一级标准占地面积小，可操作性强） | 2010-2013 | 4500 |
| 3 | 水处理系列设备产业能力提升与优化项目 | 山西科利华环境工程有限公司 | 长治市郊区 | 新建厂房5800m2，装配调试检测仓储厂房2200m2，科研办公等公用设施，引进80台（套）国产设备，年产14个种类的水处理设备700台（套） | 2010-2012 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 27500 |

- 环保服务类项目（1项）

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容及产品方案 | 建设期限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理工程设计、施工、安装、调试 | 山西科利华环境工程有限公司 |  | 五年内争取完成500万m3的各类水处理工程的设计、施工、安装、调试，需增加施工机械设备（起重、挖掘、提升、运输等施工机具） | 2011-2015 | 6000 |

- 资源综合利用类项目（4项）

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容及产品方案 | 建设期限 | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤灰自蔓延烧结陶粒 | 长治市骅源建材有限公司 | 长治市郊区 | 改造2000平米厂房、粉煤灰自蔓延烧结陶粒年产60万立方米、年消耗电厂所排粉煤灰52万吨、零排放 | 2010-2011 | 7500 |
| 2 | 煤矸石综合利用 | 山西省襄垣县地方国营襄垣煤矿 | 襄垣县夏店镇 | 煤矸石粉碎后掺中煤、煤泥发电 | 2010-2012 | 2200 |
| 3 | 粉煤灰砖 | 襄垣县益源环保建材有限公司 | 襄垣县古韩镇 | 粉煤灰、石灰、水泥 1、采用装载机转运至电子配料秤，水泥用水水泥罐自动到电子配料秤；2、搅拌；3、消化；4、轮碾；5、成型，年产1.5亿块。 | 2009-2010 | 1800 |
| 4 | 煤矸石回收精煤 | 长治市北方运大环保科技有限公司 | 长治市中山头 | 煤矸石粉碎机煤矸石中精煤回收设备，煤泥压滤机提出精煤后，剩余煤矸石粉用于水泥生产原料，主要用煤矸石现场使用 | 2010-2011 | 1850 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 13350 |

- 节能工程类项目（6项）

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容及产品方案 | 建设期限 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能采暖制冷综合利用 | 长治市北方远大环保科技有限公司 | 长治高新技术开发区 | 新建高效聚能发射器车间8000m2，U型中温集热器车间8000m2，各类设备118台套，年产集热器30万m2，制冷采暖系统10万台套 | 2011-2012 | 3500 |
| 2 | HF燃油乳化 | 山西上泓新能源发展有限公司 | 山西长治康庄工业园区 | 建设车间、主厂房、油库等基础设施，新增建筑面积10000m2，购置安装燃油乳化设备以达到年产15万吨HF节能环保乳化油的生产能力。 | 2010.4- 2010.12 | 27000 |
| 3 | 县城集中供热项目 | 山西省襄垣县地方国营襄垣煤矿 | 襄垣县古韩镇 | 充分利用余热，变成新的能源，利用率98%以上。 | 2010-2011 | 23000 |
| 4 | 襄矿工业废水一体化净化处理 | 山西省襄垣县地方国营襄垣煤矿 | 襄垣县夏店镇 | 襄矿工业废水处理厂日处理8000m3，新建厂房700m2，废水利用率100%，工业用水利用率95%以上。 | 2010-2013 | 1700 |
| 5 | 襄矿矿井水深度处理二期改造 | 山西省襄垣县地方国营襄垣煤矿 | 襄垣县夏店镇 | 矿井水二期深度改造处理厂日处理10000m3，新建厂房、运用先进的工艺设备处理后的废水利用率100%，工业用水利用率95%以上。 | 2010-2013 | 1700 |
| 6 | 节能减排综合技术改造项目 | 山西淮海机电有限公司 | 山西淮海机电有限公司 | 铸造生产线改造主要内容有：淘汰落后2台高能耗铸造熔炼炉等生产工艺、更新熔炼、制芯、落沙等工艺；表面处理生产线改造主要内容有：淘汰原有镀铬、镀锌、磷化、喷砂等生产工艺。新建表面处理生产线；以上改造降低材料、能源消耗、减少环境污染。对TNT废水处理设施进行全面改造，增设回用水系统，实现废水循环使用，降低了废水排放总量。 | 2011-2013 | 4845 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 61745 |