马鞍山市环境保护“十二五”规划

第一章  总论	- 1 -

指导思想	- 1 -

编制原则	- 2 -

编制依据	- 3 -

规划范围和时限	- 3 -

规划目标及任务	- 4 -

第二章  “十一五”环境保护回顾 及“十二五”环境保护形势分析	- 6 -

第一节  “十一五”环境保护工作回顾	- 6 -

第二节  “十二五”环境形势分析	- 9 -

第三章 “十二五”生态与环境保护规划	- 11 -

第一节  水污染防治规划	- 11 -

第二节  大气污染防治规划	- 18 -

第三节  噪声污染防治规划	- 23 -

第四节  固体废物污染防治规划	- 27 -

第五节  “十二五”生态建设与农村环境保护规划	- 31 -

第六节  特征因子污染防治规划	- 34 -

第七节  辐射环境保护规划	- 36 -

第八节  环境监管能力建设规划	- 38 -

第四章  重点领域与重点项目	- 43 -

第一节  重点领域	- 43 -

第二节  重点项目	- 44 -

第五章  保障措施	- 53 -

第一节  加强组织领导，健全工作新机制	- 53 -

第二节  落实环保重点工作，提高环境监管能力	- 53 -

第三节  积极推进市场化运行机制，不断增加环境	- 54 -

第四节  深入开展宣传教育，促进环境保护的公众参与	- 54 -

# 马鞍山市环境保护“十二五”规划

第一章  总论

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是我市贯彻落实科学发展观，加快承接产业转移步伐，着力优化发展方式，实现“1255”城市发展战略、“6653”现代产业体系、“一江两岸”协调发展目标的战略机遇期。深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点，科学制定环境保护“十二五”规划，推进环境保护新道路，促进经济又好又快发展，进一步改善环境质量，全面落实“十二五”环保工作，具有十分重要的意义。

“十二五”环保工作的总体思路是围绕规划目标和重点任务，通过严格执行主要污染物总量控制措施，实施全防全控的新型污染防控体系，建成一批环境保护重点工程，实现削减污染总量、改善环境质量、防范环境风险的预期目的。

指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行十七届五中全会和省委八届十三次全会精神，牢牢把握皖江城市带承接产业转移示范区建设的历史机遇，积极推进生态文明建设，以重要的生态系统休养生息为理念，以削减总量、改善质量、防范风险为着力点，以工业污染全防全控为抓手，以推进环境基本公共服务均等化为方向，以人为本，民生优先，调结构，促发展，奠定全面小康社会建设环境基础，积极探索环保新道路，努力实现环境保护历史性转变。

编制原则

——战略响应，民生优先。以科学发展观为统领，全面响应并落实生态文明、环保新道路、历史性转变、休养生息等战略思想。从公众对环境的基本需求出发，在指标选择、技术路线、控制模式、规划主线等方面体现以人为本的理念，解决与民生相关的突出环境问题，防范环境风险，促进社会和谐。

——统筹兼顾，协调发展。综合考虑经济发展与环境保护相协调，统筹各要素、各领域、各方面，强化可达可控分析，兼顾需求和可能，提出一些有约束力、可评估的指标，增强规划可操作性。创新规划思路，长远谋划，总体设计，注重与全市总体规划和国家、省环保专项规划相衔接，实现系统集成。

——项目支撑，机制创新。规划编制坚持与项目谋划紧密结合，通过深入调查研究，精心筛选一批重大项目，建立“十二五”环保重点项目储备库，为规划实施提供实实在在的项目支撑。规划编制既要提出发展目标、主要任务、重点领域、具体项目，更要注重创新思路，加强对政策的研究分析，确保措施实用。

——分类指导，分步实施。充分考虑资源承载力和水、气环境容量，严格遵循区域主体功能定位，落实环境功能区划要求，分区控制，合理调整产业布局。根据经济发展阶段特征，区分轻重缓急，分阶段落实环境保护的任务措施，强化针对性和可操作性。

——政府主导，综合推进。强化环境保护规划的国家意志，力争做到目标、任务与投入、政策的匹配。综合运用法律、经济、技术、行政等管理手段，构建政府主导、企业主体、社会共同行动的环境保护新格局。以规划任务落地为基础，深化环境目标责任制考核，实施规划编制、过程评估和实施考核的系统管理。

编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》等环境保护法律法规

(2)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》

(3)《安徽省环境保护条例》

(4)《中共中央关于制定十二五规划的建议》

(5)《国家环境保护“十二五”规划》

(6)《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》

(7)《长江中下游流域水污染防治规划(2011-2015年)》

(8)《皖江城市带承接产业转移示范区规划》

(9)《安徽省环境保护“十二五”规划总体思路》

(10)《安徽省重金属污染综合防治“十二五”规划》

(11)《马鞍山市城市总体规划(2002-2020)》

(12)《马鞍山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

(13) 马鞍山市“十二五”主要污染物总量削减目标责任书

(14) 马鞍山市有关行业发展规划及专项规划

(15) 马鞍山市《关于进一步加强城乡饮用水源保护确保水质安全的通知》

规划范围和时限

——规划范围

全市国土面积为4042平方公里，涵盖三区三县。市区用地面积340平方公里，2010年建成区面积75.5平方公里。到2015年，主城区人口规模为100万人，建成区面积100平方公里以上。

本规划气、噪声污染控制以城市建成区为规划单元；水以流域为规划单元；固体废物、生态环境保护以全市作为规划单元。

——规划时限

规划基准年：2010年；规划目标年：2015年；远景展望年：2020年。

规划目标及任务

2015年目标：主要污染物排放下降10%以上，环境质量得到基本改善，环境安全得到基本保障，为全面建成更高水平的小康社会奠定良好的环境基础。2020年目标：主要污染物排放得到进一步下降，生态环境质量明显改善。

“十二五”环保规划指标体系由经济社会指标、环境质量指标、污染控制指标、环境管理指标构成。具体内容见表1.1。

表1.1    规划指标体系

| 序号 | 指标名称 | 现状(2010年) | 目标(2015年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护投资占GDP比重(%) | 2.22% | 大于2% |
| 2 | 规模以上单位工业增加值能耗 (吨标煤/万元) | 2.7644 | 2.5 |
| 3 | 单位GDP用水量(吨/万元) | 25.30 | 24 |
| 4 | 总量控制指标 | COD排放31713吨，氨氮排放4033吨，SO2排放69795吨，氮氧化物排放107400吨。 | COD排放28455吨，削减10.3%；氨氮排放3544吨，削减12.1%；SO2排放57819吨，削减17.1%；氮氧化物排放94255吨，削减12.2%。 |
| 5 | 空气环境质量优良率(%)[注] | 92.9% | 93% |
| 6 | 集中式饮用水源水质达标率(%) | 100% | 100% |
| 7 | 城市水环境功能区水质达标率(%) | 100% | 100% |
| 8 | 区域环境噪声平均值(dB) | 55.3 | 小于55.5 |
| 9 | 交通干线噪声平均值(dB) | 68.0 | 小于68.0 |
| 10 | 建设项目“环评”、“三同时”和 规划环评综合执行率 | 100% | 100% |
| 11 | 城市清洁能源使用率(%) | 86.45% | 87% |
| 12 | 工业废水排放达标率(%) | 99.79% | 大于99% |
| 13 | 重点工业企业烟尘排放达标率(%) | 99.45% | 大于99% |
| 14 | 重点工业企业二氧化硫排放达标率(%) | 99.98% | 100% |
| 15 | 重点工业企业粉尘排放达标率(%) | 98.80% | 99.5% |
| 16 | 城市生活污水集中处理率(%) | 83.21% | 89% |
| 17 | 生活垃圾无害化处理率(%) | 94.45% | 大于95% |
| 18 | 工业固体废物处置利用率(%) | 97.67% | 98% |
| 19 | 医疗废物集中处置率(%) | 100% | 100% |
| 20 | 工业危险废物安全处置率(%) | 100% | 100% |
| 21 | 机动车环保定期检测率(%)[注] | 89.63% | 85% |
| 22 | 辐射安全许可证持证率(%) | 61% | 100% |
| 23 | 规模化畜禽养殖废弃物综合利用率 | 75% | 77% |
| 24 | 建成区绿化覆盖率(%) | 42.73% | 43% |
| 25 | 中小学环境教育普及率(%) | 100% | 100% |
| 26 | 公众环境满意率(%) | 85.64% | 85% |

[注]：1、空气环境质量优良率：颗粒物以PM10计，待国家新标准出台，再另行调整；2、机动车环保定期检测率：为市区数据。

第二章  “十一五”环境保护回顾
及“十二五”环境保护形势分析

第一节  “十一五”环境保护工作回顾

“十一五”时期，我市经济社会发展取得巨大成就。2010年GDP比“十五”末翻了一番以上，人均生产总值超过8500美元，小康社会实现程度达到97.6%。环境保护工作与时俱进，完成48项环境保护规划重点工程项目，投入资金81.2亿元，规划项目完成率100%。环境保护工作取得新进展，全面完成了“十一五”规划的预期目标，如期实现了创模目标，成为安徽省、中部地区和钢铁工业城市首个国家环境保护模范城市。环境综合管理能力不断提高，城市环境综合整治定量考核工作连续5年名列全省前列。污染减排工作扎实推进，两项污染物排放全面完成省政府下达的目标任务。环境质量进一步改善，群众满意率进一步提高，在全国113个环境保护重点城市中处于领先位置。

一、污染减排工作成效显著

“十一五”期间，狠抓减排重点工程建设，投入二十多亿元实施了污水处理厂及配套管网、电厂脱硫、烧结烟气脱硫等42个重点减排工程。城市污水处理能力由“十五”末的13万吨/日提高到35万吨/日，生活污水处理率约77.3%(其中马鞍山市区达83.21%)。全市252万千瓦燃煤机组脱硫设施全部建成运行。

二、工业污染防治取得新进展，环境管理进一步深入

强化工业污染防治，以“大型化、现代化、短流程、低排放”为目标，全面提升了钢铁、电力、造纸等传统产业污染防治能力和节能降耗水平，在钢铁产能扩张50%、装机容量翻番、纸制品产量倍增的情况下，吨钢耗新水下降58%，吨纸耗水下降40%，电力二氧化硫排放量同比下降80%，全市单位工业增加值主要污染物排放强度下降20%以上。工业污水、废气、固体废物处理达标率进一步提高。

“十一五”以来，全市所有重点企业污染源全部实现在线监控并实现联网，通过已建成的76套监控设施，对65个排口进行24小时在线监控，充分发挥在线监测数据在环境监管中的作用。开展了17家重点企业清洁生产审核工作，通过环保部审核公示。深化企业环境行为评价工作，对企业环境行为进行等级评定并在媒体公布，督促不达标企业进行整改。与市人民银行建立了企业环境信息共享机制，将企业环境行为纳入金融机构征信系统。

三、环境基础设施建设进一步加强

“十一五”期间，我市继续加强环境基础设施建设。城市污水处理厂及配套管网建设力度加大。第一污水处理厂日处理能力由1万吨扩建到6万吨。新建马钢六汾河、市经济技术开发区二期、和县、含山等4座污水处理厂，污水日处理能力达35万吨。开工建设当涂、慈湖高新区2座污水处理厂。完成向山垃圾场渗滤液深度处理设施改造工程。当涂县建成一座生活垃圾填埋场。和县、含山开工建设生活垃圾处理厂。饮用水源地环境保护工作取得积极进展，报批城市饮用水源地环境保护区划分方案，加强了一、二级水源保护区立牌保护，完成二水厂取水口保护区渔民搬迁安置工作。危险废物处置中心项目加快实施，到位国债资金5000万元。

四、环境综合整治取得新突破

全力实施慈湖河生态环境综合整治方案，化工和小选矿企业整治取得阶段性成果，河道清淤工程全面完成。岘山尾矿库环境综合整治工程基本完成，向山垃圾场酸水处理工程试运行。完成了对永丰河、碧溪河、金字塘、黄家塘、王百滩、长沟水系等综合整治，城市水环境功能区水质基本达标。全市深入开展禁燃区建设，建成区范围内拆除、改造了原有的燃煤锅炉，公交车和出租车燃油改用天然气或其他清洁能源，城市能源结构由燃煤为主逐步向清洁能源方向发展。

五、环境保护优化经济发展作用明显

“十一五”以来，我市注重可持续发展，通过环境保护大力削减污染物排放，为经济发展腾出环境容量空间。对新建项目严格执行环境准入标准，先后否决污染项目近40个，涉及投资50亿元，新扩改建项目均严格实施了环境影响评价和“三同时”制度，有效促进了经济结构调整。我市还采取有力措施，淘汰落后产能取得实质性进展。马钢第一炼铁总厂先后永久性关停并拆除 5座300立方米中型高炉和2座90平方米烧结机，全市共关闭了30多家国家明令淘汰的“两高一资”小冶炼企业。马鞍山发电厂实施“上大压小”工程，淘汰两台12.5万千瓦机组，在发电能力扩大的同时污染物排放量大幅度减少。

六、环境保护综合决策和监管能力进一步加强

“十一五”以来，继续推行环境保护目标责任制，建立了“党委政府领导、人大政协监督、环保部门统一监管、有关部门积极配合、社会各界共同参与”的良好运行机制。实施《关于实行县区党政正职环境保护实绩考核的意见》，将环境保护实绩纳入县区党政一把手考核内容进行考核，使“一把手”亲自抓、负总责的环保责任落到实处。环境执法、监测、监察、宣教、信息等监管能力建设进一步加强。在包括一个中心站和四个监测子站的环境空气自动监测网络系统的基础上，新建了水质自动监测系统。

七、人居环境质量持续改善

“十一五”期间，以总量控制、污染减排为抓手，进一步深化环境保护工作，环境质量持续改善。年环境空气优良率保持90%以上。通过水环境综合整治，城市地表水环境状况大为改观，基本上达到环境功能区要求，消除了劣五类水体。区域环境噪声和交通干线噪声平均值达到规定标准。

第二节  “十二五”环境形势分析

“十二五”期间，马鞍山市总体上仍处于工业化中期阶段，城市发展呈现新的阶段性特征：推动产业转型升级、实现发展方式转变的攻坚期，统筹城乡发展、推进城乡一体化建设的加速期，建设更高水平小康社会、向基本实现现代化目标迈进的关键期。在此基础上，市委、市政府提出“1255”城市发展战略和“6653”现代产业体系发展战略，同时又逢区划调整，“一江两岸、跨江发展”新格局，给环境保护工作带来了新的挑战和机遇。

随着工业化和城镇化发展，环境保护面临前所未有的新挑战，资源环境问题更加突出。主要环境问题有：一是城市性质与产业结构特点，决定了资源、能源消耗量大，污染物排放强度高。我市产业结构调整难度较大，经济增长的资源环境压力较明显；二是城镇化加速发展过程中，突发环境问题增多，环境风险防范难度增加；三是污染减排考核指标增多，考核约束性进一步加强，减排空间及潜力面临严峻考验，经济发展的总量控制瓶颈效应显现；四是城市污染控制由单一型向复合型转变，生活污染日益加大，机动车尾气成为城市新的重要污染源，细颗粒物(PM2.5)成为长期影响环境质量达标的因素；五是随着国家环境管理更加全面，特征污染物由“隐性”转为“显性”，可持久性污染物(POPs)、重金属、挥发性有机化合物(VOCs)等污染日益突出；六是农村环境问题增多，环境基础设施较为薄弱，环境综合整治任务艰巨。矿区面临大量的生态恢复任务；七是随着国家实行最严格的水资源管理制度以及长江中下游流域水污染防治规划启动，水环境管理面临更加繁重的任务。

“十二五”时期国家宏观环境继续发生深刻变化，马鞍山面临前所未有的发展机遇。必须加强能源资源节约和环境保护，大力发展循环经济和低碳经济，倡导绿色生产生活方式，促进经济社会发展与人口资源相协调，努力走出具有马鞍山特色的可持续发展之路。随着城市发展框架拉开，环境保护工作由城市建成区向全市范围拓展，环境保护重要性日益凸显。环保工作参与经济社会发展综合决策，面临新的历史机遇，具体分析有以下几条：(1)我市继续巩固环保模范城市创建成果，进一步提升环境保护水平；(2)“十二五”主要污染物总量控制目标更加严格，总量控制形成倒逼传导机制，有利于进一步优化产业结构；(3)国家将陆续出台一批新法律、新标准，环保监管力度将显著加强；(4)随着产业结构调整与经济发展方式转变，我市将进一步加大落后产能淘汰力度，实施工业向园区集中，大幅度提高工业污染防治能力；(5)开征资源环境税、绿色信贷、排污权交易、清洁生产审核、环境信息公开等政策措施的施行，为环保工作满足新形势的需要提供了新动力；(6)环境保护自主创新能力进一步提升，环保新技术快速发展，环保新产业迅速崛起，为污染治理和生态保护提供有效的技术手段；(7)市民环境保护意识和理念进一步深化，社会公众参与成为环境保护新的力量源泉。

第三章 “十二五”生态与环境保护规划

第一节  水污染防治规划

一、现状分析

##### (一)水体及环境质量现状

马鞍山市境内河渠纵横、湖塘密布。主要地表水体有：长江马鞍山段、慈湖河、雨山河、采石河、雨山湖、姑溪河、青山河、石臼湖等。含山县地表水主要包括流经县域的长江支流及一些湖泊水库和内河水体(裕溪河、得胜河、滁河、清溪河、牛屯河、后河)。和县地表水体主要包括境内的姥下河、太阳河、得胜河、石跋河、驷马新河、滁河和县段等六条河流。

各水体环境质量状况见表3.1。

表3.1    马鞍山市主要水体情况表

| 水体名称 | 水质功能区 | 环境质量现状 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长江马鞍山段 | III类 | 水质良好，达到III类水质标准。 |  |
| 慈湖河 | V类 | 经过整治，绝大部分水质因子达标，并向趋好方向发展，基本符合功能区水质要求。 | 个别因子存在超标现象。 |
| 采石河 | IV类 | 基本符合IV类水质要求。 | 氟化物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等指标出现超标现象。 |
| 雨山河 | V类 | 基本符合V类水质要求。 | 生化需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂等指标出现超标现象。 |
| 雨山湖 | V类 | 水质基本能达到V类水环境功能要求。 | 总氮、总磷指标有超标现象。 |
| 姑溪河 | III类 | 达到III类水质标准 |  |
| 青山河 | III类 | 达到III类水质标准 |  |
| 石臼湖 | III类 | 达到III类水质标准 |  |
| 和县境内河流 | III类 | 达到III类水质标准 |  |
| 含山县境内河流 | III类 | 达到III类水质标准 |  |

总的来看，全市水质现状基本达标，长江马鞍山段均满足III类水体要求，但市区内河水体有部分断面出现短时的超标现象。

饮用水源地：马鞍山市市区现有运行的两座城市水厂供给全市居民生活及部分工业用水，水源为长江，水质稳定达标，大部分项目浓度低于监测下限，水质较好。当涂县二水厂水源为姑溪河，水质较好。和县县城水源为长江，水质较好。含山县城水源为东山水库，水质较好。

##### (二)污水排放现状及污染控制

1、工业废水排放现状

由于城市产业结构的特点，全市工业废水及污染物排放量在省内占有较高的份额，工业污水排放量占全市污水排放总量61.4%。“十一五”期间工业废水及水污染物排放情况如表3.2。

表3.2    “十一五”期间工业废水及水污染物排放量一览表

| 年份 | 废水排放量 (万吨/年) | 污染物排放量(吨/年) |  |  |  |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 |  |
| 2006 | 9007.14 | 7012.81 | 212.78 | 221.35 | 3.44 | 0.98 | 0 | 环统 |
| 2007 | 9558.45 | 7538.61 | 126.06 | 229.07 | 4.22 | 1.18 | 0 | 环统 |
| 2008 | 9487.05 | 5714.69 | 159.00 | 138.08 | 3.44 | 1.29 | 0 | 环统 |
| 2009 | 9840.48 | 6371.63 | 113.14 | 90.52 | 98.58 | 0.03 | 0.1 | 污普 |
| 2010 | 10411.48 | 5864.51 | 153.00 | 75.83 | 39.12 | 11.3 | 0 | 污普，原马鞍山市 |
| 2010 | 12373.16 | 8491.5 | 443.9 | 88.83 | 39.17 | 11.3 | 0 | 污普，全市 |

2、生活污水排放情况

2010年，我市城镇总人口127万人，其中市区及当涂县约有85.8万人。2010年，全市生活污水排放量约7790.4万吨(其中和县、含山排放量约2527.3万吨)，主要污染物产生量COD为17009.5吨(其中和县、含山5518吨)、氨氮2738.1吨(其中和县、含山888吨)。大部分生活污水可以进入污水处理厂集中处理，生活污水处理率约77.3%(其中马鞍山市区达83.21%)。

3、农业源污染物排放情况

根据污染源普查，2010年全市现有农业源中主要水污染物排放量COD 6212吨，氨氮851吨。其中和县农业源中COD排放量1086吨，氨氮223吨。含山县农业源中COD排放量1363吨，氨氮231吨。

4、水污染控制及水环境治理

一是加强工业废水治理。“十一五”期间，我市先后新上了一批控制总量、削减污染的工程，如:山鹰、青啤、丰原等企业水处理设施提标改造工程等，“十一五”建成工业废水处理设施 124套，全市累计建成工业废水处理设施214套，工业废水达标排放率达96%以上。

二是强化生活污水集中处理。“十一五”期间，我市投入数十亿元资金加强城镇污水处理厂及管网配套建设能力。一污完成扩能改造，完成建设开发区二期、和县、含山等3座污水处理厂，增加处理能力12万吨/天。开工建设当涂、慈湖、东部等3座污水处理厂。城镇污水集中处理能力不断提高。

三是提高水资源综合利用水平。马钢建成了日处理能力10万吨的污水处理厂，实施了一系列的节水工程，使吨钢耗新水由11.62m3/t降低至目前的4.6m3/t，工业水循环率由76%提高到97.2%以上。

四是强化河湖水环境治理工作。针对慈湖河流域存在的主要生态环境问题，投入6亿多元建设八大工程，进行集中整治。此外，还对采石河、黄家塘等水系进行了整治，治理工作向内河延伸。

五是加强集中式生活饮用水水源地保护工作。制定了《马鞍山市集中式饮用水水源地保护工作方案》，实施七大工程，确保饮用水源地水质达标率稳定保持在100%。

二、“十二五”水环境保护任务及规划目标

##### (一)主要任务

一是继续加快城市污水处理厂及配套管网建设;二是开展工业污水深度处理，加大水资源循环利用，进一步降低单位GDP水耗;三是开展农业源整治，减少污水排放;四是开展水环境综合整治，改善内河水环境。

##### (二)规划目标

1、总量目标

“十二五”末全市COD较“十一五”末削减10.3%(控制排放量28455吨/年)，氨氮较“十一五”末削减12.1%(控制排放量3544吨/年)。

其中“十二五”末工业、生活源排放的COD较“十一五”末削减11.3%(控制排放量22678吨/年)，氨氮较“十一五”末削减14.5%(控制排放量2727吨/年)。

“十二五”末农业源COD较“十一五”末削减7.0%(控制排放量5777吨/年)，氨氮较“十一五”末削减4.0%(控制排放量817吨/年)。

2、污染控制目标

工业废水达标排放率大于99%，重点污染源稳定达标；生活污水集中处理率达到89%。

3、功能区目标

地表水水体水质达功能区标准；集中式饮用水水源地水质达标率为100%；其它无功能区水体水质无黑臭现象。“十二五”水环境主要功能区规划见表3.3。

表3.3    马鞍山市“十二五”水环境功能区规划

| 水体名称 | 水域 | 规划主导功能 | 功能区类型 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | 二水厂上游1000米～下游100米 | 饮用水源 | 饮用水源区 | II |
| 长江 | 四水厂上游1000米～下游100米 | 饮用水源 | 饮用水源区 | II |
| 长江马鞍山段 | 东西梁山～三兴村 | 渔业、工业、农业用水 | 渔业用水 | III |
| 采石河 | 采石河 | 工业用水、景观娱乐 用水 | 工业用水、景观娱乐 用水 | Ⅳ |
| 慈湖河 | 花板桥～入江口 | 景观娱乐用水 | 景观娱乐用水区 | Ⅴ |
| 雨山河 | 红旗桥～入江口 | 景观娱乐用水 | 景观娱乐用水区 | Ⅴ |
| 雨山湖 | 全湖 | 景观娱乐用水 | 景观娱乐用水区 | Ⅳ |
| 乙字河 | 全流域 | 景观娱乐用水 | 景观娱乐用水区 | Ⅳ |
| 永丰河 | 全流域 | 景观娱乐用水 | 景观娱乐用水区 | Ⅳ |
| 姑溪河 | 小花津～入江口 | 饮用水源 | 饮用水源 | III |
| 青山河 | 三里埂～姑溪河 | 饮用水源 | 饮用水源 | III |
| 石臼湖 | 当涂境内 | 渔业养殖 | 渔业养殖 | III |
| 长江 | 和县县城取水口上游1000米～下游100米 | 饮用水源 | 饮用水源区 | III |
| 姥下河 | 姥下河入江口 | 渔业、工业、农业用水 | 渔业、工业、农业用水 | III |
| 太阳河 | 太阳河全流域 | 渔业、工业、农业用水 | 渔业、工业、农业用水 | III |
| 得胜河 | 得胜河入江口 | 工业用水、景观娱乐 用水 | 工业用水、景观娱乐 用水 | III |
| 石跋河 | 石跋河入江口 | 渔业、工业、农业用水 | 工业用水、景观娱乐 用水 | III |
| 驷马新河 | 驷马新河入江口 | 渔业、工业、农业用水 | 渔业、工业、农业用水 | III |
| 滁河 | 滁河和县段 | 饮用水源 | 饮用水源 | III |
| 裕溪河 | 水厂上游1000米～下游100米 | 饮用水源 | 饮用水源 | III |
| 东山水库 | 全水域 | 饮用水源 | 饮用水源 | II |
| 长山水库 | 取水口半径500米水域 | 饮用水源 | 饮用水源 | II |

##### (三)目标可达性分析

1、总量可达性分析

经测算，“十二五”期间工业COD新增量3161.94吨，氨氮新增量149.5吨。生活COD新增量2649.68吨，氨氮新增量313.89吨。农业COD新增量497吨，氨氮新增量17吨。

“十二五”期间，全市共安排水污染物减排重点项目40项，预计可削减化学需氧量11331吨、氨氮1025吨。

预测我市“十二五”末各水污染物排放量见表3.4。

表3.4    “十二五”污染物总量排放量预测表

| 时 期 |  |  | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD(吨/年) | 氨氮(吨/年) |
| 2010年 |  |  | 31713(其中：工业、生活25501，农业6212) | 4033(其中：工业、生活3182，农业851) |
| “十二五” | 新增量 | 工业 | 3161.94 | 149.5 |
|  |  | 生活 | 2649.68 | 313.89 |
|  |  | 农业 | 497 | 17 |
|  |  | 小计 | 6308.62 | 480.39 |
|  | 削减量 |  | 11331(其中：工业、生活9562，农业1769) | 1025(其中：工业、生活956，农业69) |
|  | 最终排放量 |  | 26691(其中：工业、生活21751，农业4940) | 3488(其中：工业、生活2689，农业799) |

经预测，“十二五”末化学需氧量排放量26691吨/年，比“十一五”末削减15.8%；氨氮最终排放量3488吨，比“十一五”末削减13.5%。

“十二五”末工业、生活源化学需氧量最终排放量21751吨，比“十一五”末削减14.71%；氨氮最终排放量2689吨，比“十一五”末削减15.49%。

农业源化学需氧量最终排放量4940吨，比“十一五”末削减20.48%；氨氮最终排放量799吨，比“十一五”末削减6.11%。

以上分析表明，“十二五”通过采取综合削减措施，四项主要污染物排放均能达到控制目标。

2、功能区目标可达性分析

(1)加快污水处理设施及配套管网建设

“十二五”期间，东部污水处理厂、慈湖污水处理厂、当涂污水处理厂投入运营，新建博望新区、经济开发区南部污水处理厂、当涂第二污水处理厂等10座污水处理厂，污水处理能力增加约14万吨/日。此外，拟投资3亿多元进行五大片区污水管网改造建设，对部分雨污合流管网进行改造实现雨污分流，提升现有污水处理厂的污水收集处理水平。

(2)加快实施水系综合整治工程

“十二五”期间，我市将投入5亿多元对黄家塘、五亩山河等16条水系进行综合整治，通过清淤、管网建设、绿化美化等措施，减少污水入河量，进一步改善我市地表水环境质量。

(3)排污企业升级改造，削减污染负荷

“十二五”期间，对钢铁、煤电、化工、造纸、食品酿造等重点行业实施提升改造，加强污水深度处理，循环利用，进一步提高清洁生产水平。马钢新区实施污水集中处理工程，减少污染排放。全市工业废水达标排放率大于99%，重点污染源稳定达标。

(4)治理农业面源污染

“十二五”期间加强畜禽养殖污染控制，推广畜禽养殖业污水、粪便综合利用和处理技术，开展畜禽养殖污染综合防治示范，对现代牧业与精英种畜等重点规模化养殖企业进行治理。大力发展生态农业建设。合理控制化肥施用量，禁用高毒和高残留农药，逐步降低农田退水对水体的污染。

通过以上措施，地表水水质进一步改善，水环境功能区达标是可以实现的。

3、饮用水达标率可达性分析

马鞍山市城市饮用水均取自长江，长江水质良好，并且长江水流量大，自净能力强。多年来，马鞍山饮用水水源地水质达标率均稳定在100%。唯一对马鞍山饮用水水源地水质构成威胁的是采石河(采石河入江口离采石水厂取水口不足150米)。但由于采石河流量较小，且河水在入江口被橡皮坝拦阻，对采石水厂取水影响较小。在“十二五”期间，为消除采石河的潜在影响，滨江新区规划将采石河顺直至采石水厂上游1600米处，远离一级保护区。为防止长江上突发事件影响我市饮用水安全，“十二五”期间我市还将完成备用水源地建设，实现市区水厂与当涂水厂的双备用。按照马鞍山市《关于进一步加强城乡饮用水源保护确保水质安全的通知》要求，明确相关部门的责任，形成生活饮用水水源地保护工作合力。通过以上措施，可确保我市饮用水水源地水质达标率100%。

##### 4、生活污水集中处理率可达性分析

2010年，全市生活污水处理率为77.3%，预计“十二五”末，马鞍山市生活污水排放量8400万吨/年，全市生活污水处理能力可达12000万吨/年以上，超过污水排放量。全市污水集中处理率完全可以达到规划目标。

第二节  大气污染防治规划

一、现状分析

##### (一)大气环境质量现状

“十一五”期间，我市大气环境质量总体较好，各功能区大气环境质量得到明显改善，三项污染物浓度年均值均符合功能区国家环境空气质量标准要求。空气环境质量优良率保持在90%以上。我市各功能区大气环境质量见表3.5。

表3.5    2006~2010年各功能区环境空气质量达标率统计

| 功能区 | 因子 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区 | SO2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | NO2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | PM10 | 63.6% | 76.1% | 100% | 52.7% | 76.6% |
| 二类区 | SO2 | 100% | 100% | 55.3% | 100% | 100% |
|  | NO2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | PM10 | 94.5% | 95.3% | 100% | 94.8% | 87.3% |
| 三类区 | SO2 | 100% | 100% | 94.8% | 100% | 100% |
|  | NO2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | PM10 | 99.2% | 99.4% | 100% | 100% | 90.9% |

我市各功能区环境空气质量除PM10日均值不能完全达标外，其他指标日均值基本达到国家标准。

##### (二)污染物排放现状

1、工业污染物排放现状

由于产业结构特点，全市主要工业污染源集中在冶金、电力、化工、造纸等行业，排名前10位的企业累计污染负荷占全市气污染负荷的95%以上，尤其是冶金、电力行业，所占份额逐年加大，并存在继续加大的趋势。同时全市呈污染物排放总量大、单位GDP污染物排放强度较高的特点，污染排放控制任务繁重。

全市污染物总量排放情况见表3.6。

3.6   马鞍山市大气污染物总量排放情况表

| 污染物排放量 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年(原马鞍山市) | 2010年(全市) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 52267 | 51148 | 50235 | 55577 | 61995 | 69795 |
| 氮氧化物 | 72927 | 34422 | 41431 | 57862 | 94800 | 107400 |
| 烟尘 | 10477 | 9091 | 10859 | 9489 | 21500 | 53460 |
| 粉尘 | 14829 | 17396 | 21875 | 25702 | 16549 | 52552 |

城区按功能区污染物总量排放情况见表3.7。

表3.7    马鞍山市城区大气污染物分功能区排放情况表

| 功能区 | 年度 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类区 | 2007 | 6515 | 1307 | 1285 | 1261 |
|  | 2008 | 6778 | 1301 | 3162 | 6290 |
|  | 2009 | 10369 | 5558 | 4541 | 10136 |
|  | 2010 | 11566 | 9106 | 10289 | 6526 |
| 三类区 | 2007 | 44633 | 33115 | 7806 | 16675 |
|  | 2008 | 43457 | 40130 | 7697 | 15585 |
|  | 2009 | 45208 | 52304 | 4948 | 15566 |
|  | 2010 | 50429 | 85694 | 11211 | 10023 |

注：由于一类区污染排量较小，故计入二类区。

2、机动车污染排放现状

近年来机动车总量增长较快，且呈加速增长之势。2010年汽车约18.70万辆，增长率为11.27%，高于全国平均水平。城区道路两侧空气污染问题仍较突出，交通主干道两侧空气质量状况较差。据监测，我市主干道两侧空气质量在交通高峰时，NO2、CO日均值超过《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准，PM10超过国家环境空气质量三级标准。车流量越大的路段，污染越严重。

##### (三)大气污染控制及存在的主要问题

“十一五 ”期间，我市大气污染防治工作取得明显成效，环境空气质量得到持续改善，一批大气污染防治工程得到实施，大气污染物排放得到有效控制。随着我市产业结构的不断调整、高污染燃料禁燃区建设等综合措施的实施，我市环境空气质量得到显著改善，年环境空气优良率由90%左右稳步提高，广大居民对城市环境空气质量的满意程度较高。

然而，也应当看到我市大气污染防治工作存在一些问题，主要表现在：一是我市环境质量主要污染因子PM10日均值在各功能区均出现不同程度的超标现象，治理工作任务繁重。二是由于城市产业结构的影响，我市污染物排放总量在省内尚处较高水平，燃料结构以煤炭为主，消耗量大，单位GDP污染物排放强度大，对我市社会经济发展的制约性明显。三是国家对环境保护重点城市实行联防联控，提高大气环境质量标准，取消大气环境三类功能区，我市面临着巨大压力。四是对道路扬尘、建筑施工扬尘、汽车尾气、工业企业散放污染物等缺乏有效监管，存在监管缺位现象。五是我市近年来灰霾天气呈现逐年上升趋势，对市民的身体健康造成一定影响。造成灰霾天气的主要原因是PM2.5，PM2.5来源复杂，既有工业排污、也有机动车尾气、道路扬尘等影响，有效控制PM2.5难度很大，是一项长期任务。

二、“十二五”大气环境保护主要任务与目标

##### (一)主要任务

“十二五”期间，我市面临着社会经济高速发展，电力、冶金等行业产能集中释放，城区面积不断扩张的形势，大气污染防治工作十分艰巨。“十二五”期间大气污染防治主要任务为：加大工业技术改造和大气污染治理力度，降低工业污染物排放水平。建设一批大气重点控制污染物减排工程，降低单位GDP大气污染物排放强度。积极推进节能战略，提高能源综合利用率。发展循环经济，开展清洁生产，实施清洁生产审核。加强大气环境质量监控能力建设，在加强现有大气环境质量监控的同时，开展PM2.5监测并发布灰霾天气预报。根据灰霾天气成因，分别对工业排放、汽车尾气、扬尘等制定相应的管控措施，确保城市灰霾天气日数大幅度降低。

健全机动车排气污染防治体系，加强机动车销售、登记、使用、年检、维修、淘汰以及机动车燃油供应等环节的污染防治与监管，提高机动车尾气排放达标率，有效降低机动车污染物排放量，切实改善空气环境质量。

##### (二)规划目标

1、全市环境空气质量整体优良，API指数(SO2、NO2、PM10)小于等于100的天数占全年总天数的93%以上。

2、各环境功能区较稳定达标。

3、“十二五”末，全市二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘总量控制目标分别为：57819吨、94255吨、104300吨，削减率分别是17.1%、12.2%、2%。

4、建立覆盖全市的机动车排气检测体系和监督管理信息网络体系，机动车环保定期检测率达到85%。

##### (三) 目标可达性分析

1、总量排放可达性分析

据预测，“十二五”期间，全市SO2新增量15744吨/年、氮氧化物新增量14480吨/年、烟粉尘新增量7829吨/年。

“十二五”期间，我市将新建大气污染物防治重点工程32个，其中削减二氧化硫、氮氧化物工程项目25个，削减烟粉尘项目7个。以上工程建设投运后，可削减二氧化硫37257吨/年、氮氧化物49358吨/年，烟粉尘9640吨/年。“十二五”全市污染物排放总量预测见表3.8。

表3.8    “十二五”全市污染物排放总量预测表

| 污染物 | 2010年 | 预测增量(吨/年) | 预测减量(吨/年) | 最终排放量(吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 69795 | 15744 | 37257 | 48282 |
| 氮氧化物 | 107400 | 14480 | 49358 | 72522 |
| 烟粉尘 | 106012 | 7829 | 9640 | 104201 |

预计“十二五”末期，我市二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放总量分别为48282吨/年、72522吨/年、104201吨/年，削减比例分别为30.82%、32.48%、2%。

综上，通过采取大气污染物减排控制措施，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量可达“十二五”大气污染物总量控制目标。

2、功能区目标可达性分析

“十二五”期间，我市通过加大落后产能淘汰力度，优化产业结构，实施电厂脱硫脱硝，禁止城区建设两高企业，严格汽车尾气控制，继续扩大清洁能源使用等大气污染控制措施，削减主要污染物排放总量。功能区污染物浓度年均值能够达到环境功能区标准。

第三节  噪声污染防治规划

一、现状分析

##### (一)区域环境噪声现状

我市区域环境噪声网格布点164个，网格覆盖面积为41平方公里，进入监测统计的有效测点数122个，占总网格的74.4%。2005年～2010年间，我市区域环境噪声声级在55.3dB(A)～55.4dB(A)之间波动，变化幅值最大为0.1dB(A)，呈稳定趋势，城市声学环境状况保持良好态势。生活噪声和交通噪声是影响城市声环境质量的主要噪声源。城市区域环境噪声质量评价等级为轻度污染。

##### (二)城区道路交通噪声现状

2005～2010年，我市道路交通噪声监测为城区17条主次交通干道，监测长度56.3公里，总测点数61个，平均路宽31米。全市城区交通噪声的平均等效声级的范围为66.4～68.8dB(A)，均低于国家标准，分别占监测干道总长的77%～98.6%。由于近年来机动车辆增长迅速，2010年全市机动车辆约18.70万辆，全市道路平均路宽仅31米，城市管理体系不完善，交通拥挤或堵塞现象时有发生，交通干线车流量分布不均匀，机动车和非机动车的最大交通量主要集中在主干道上，造成城市部分主干道噪声超标严重。

##### (三)城市噪声污染源现状

我市噪声源主要有三大类，即工业噪声源、交通噪声源和社会生活噪声源。

工业噪声源：按行业分主要分布在冶金、机械制造、轻纺等行业。工业企业噪声污染源，主要是夹杂在居民区内或与居民区靠得较近的中小企业。

交通噪声源：主要类型有宁芜铁路马鞍山段及马向铁路行驶的火车和城市主干道的机动车辆。近年来机动车总量增长较快，且呈加速增长之势，交通噪声对环境污染仍较为突出。

社会生活噪声源：主要是饭店、歌舞厅、露天娱乐场所等的风机、空调器、音响器材。它们多处在市区街道两旁，规模较大的饭店和舞厅一般都采取了隔音、吸声、消声等措施，影响较小。一些较小舞厅以及露天娱乐场所，由于治理、管理措施相对薄弱，对外环境有一定的影响。

##### (四)城市环境噪声污染防治及存在问题

“十一五”期间，我市大力开展了区域环境噪声防治工作，实施退二进三、污染搬迁，一批城中厂的搬迁、城市布局的调整，有效地消除了噪声扰民问题。同时，大力实施了城区主干道交通禁鸣工作，并对全市主要道路实施拓宽、路面改造，新建交通通道，有效地降低了道路交通噪声。但是由于我市为工矿型城市，重工业等高噪声企业较多，城市三产及交通噪声点多面广，马钢铁路、宁芜铁路穿城而过，导致我市城市环境噪声污染防控任务十分繁重。

二、“十二五”城市环境噪声防治任务和规划目标

##### (一)主要任务

“十二五”期间，进一步调整优化城市功能布局，强化工业噪声治理，合理工业布局，加强城市交通基础设施建设以减轻中心城区交通噪声污染。加大禁鸣工作力度，加强对建筑施工噪声的管理。确保我市声环境质量得到持续改善，城市声学环境状况良好，环境优美、安静。

##### (二)规划目标

区域环境噪声平均值<55.5dB(A)，交通干线噪声平均值<68.0dB (A)。

三、目标可达性分析

##### (一)交通噪声预测

我市“十一五”基本形成“十五横九纵”的格局，从近年区域环境噪声监测声源状况统计数据可以看出，各噪声源对环境的污染贡献依次是：交通源＞工业＞生活源＞其它源。

本次规划工作的交通流量预测工作利用灰色预测方法的GM(1，1)模型来预测市区机动车的增长率，得出2015年末市区机动车保有量将达243890辆。噪声预测结果见表3.9。

表3.9   道路噪声预测结果表            单位：dB(A)

| 指标 | 道路长度(米) | 平均路宽(米) | 平均车流辆(辆/小时) | 机动车组成(%) |  |  | LeqA (1小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小型 | 中型 | 大型 |  |
| 交通主干路 | 225330 | 50 | 1775 | 61 | 25 | 14 | 70.80 |
| 交通次干路 | 138723 | 35 | 1618 | 74 | 15 | 11 | 70.81 |
| 平均 | 182026 | 42.5 | 1697 | 68 | 20 | 12 | 70.80 |

##### (二)噪声控制及可达性分析

1、工业噪声综合整治

应重点治理一批噪声污染严重的企业，突出厂界和噪声敏感点扰民问题，抓好与居民生活密切相关的重点源治理，大力淘汰落后的生产工艺。对新建工业企业严格执行环境影响评价、“三同时”制度。科学选址，合理布置厂房。企业向工业园区集中，规范项目建设。加强厂区绿化，减少噪声污染。实行清洁生产，预防噪声污染。

2、交通噪声综合整治

一是调整城市布局，加快道路建设。进一步加快主城区道路交通建设，实现城市道路交通新构架。提高道路通行能力和路面质量。加强交通管理，实行机动车、非机动车、行人分流，对主要交通干线继续完善交通管理措施，切实改善车辆通行能力。同时，进一步扩大禁鸣区域并严格执行禁鸣规定。

二是变平面交叉为立体交叉。在交通、商业超负荷的平面交叉路口，建设立交桥或环形交叉口，减少因平面交叉口的车辆堵塞及行人横穿道路的阻塞。

三是充分发挥马鞍山市的交通指挥中心作用。全方位调度市区各主次交通干线的车流量，缓解部分路段的拥塞。设立噪声监测系统，随时监测了解各交通干线的噪声污染状况。

四是加快城市公共交通的发展。统筹规划实施公交场站建设，实现城市公共交通以公共汽车、出租车及轻轨为主。

五是大力发展生态型城市绿化。集中建设好市区公共绿地，加强新建道路和城区重点道路及水系两侧的绿化建设，形成道路、水系绿化网，从而有效削减交通噪声污染。

3、加强城市环境噪声的管理

一是加强新、老环境噪声污染源的管理。认真执行城市声功能区域划分，避免出现新的吵静混杂状况。对现有的固定噪声源，强化治理，达到噪声功能区标准要求。

二是依法加强对建筑施工噪声的管理，做好开工前的申报登记和施工期间夜间施工许可证的管理工作。

三是加强居民小区噪声管理。加快城市“安静居住小区”的建设力度，每年递增一批城市“安静居住小区”和“绿色社区”，同时加快居民区周边厂区的搬迁。

四是相关部门各负其责，密切配合，形成管理合力，建立长效管理机制。

通过采取以上的降噪、防噪措施，我市在“十二五”环境噪声控制目标是可以实现的。

第四节  固体废物污染防治规划

规划涉及的固体废物包括工业固体废物、危险废物、生活垃圾等。

一、现状分析

##### (一)工业固体废物

随着工业发展，我市工业固废的产生量逐年增加。2010年产生量1991.08万吨，数量巨大，主要集中于冶金、电力行业，这2个行业的产生量占全市工业固废产生总量的90%以上，主要是冶炼废渣、粉煤灰、尾矿等。

“十一五”时期，我市进一步加大了对工业固废的管理力度，快速发展固体废物的资源化产业，2010年处置利用率达到97%以上。高炉渣、粉煤灰、脱硫石膏等工业固废主要用于水泥生产，高炉渣以及分级后的粉煤灰干灰全部获得利用。钢渣在经过破碎磁选后的尾渣主要用作建筑、回填材料。尾矿大部分存入尾矿库中，少量尾矿被用来生产空心砖、砌块或其它新型建筑材料。

##### (二)危险废物

马鞍山市产生的危险废物主要来源于工业和医疗两个方面。

1、工业源危险废物

随着工业发展，我市工业源危险废物的产生量呈快速增加趋势，2010年产生量9611.51吨，处置利用率98.06%，无排放。共12个废物类别，主要来源为马钢和部分化工企业，主要为精(蒸)馏残渣、废酸、含酚废物、废乳化液、废矿物油等。

我市危险废物的流向主要分为自处、外处两种情况。自行处理的方式是返回处理设施利用，如：马钢的精(蒸)馏残渣。外处是产废单位交由其他单位从危险废物中提取物质作为原材料或者直接用作原材料的处理方式。

2、医疗废物

我市医疗卫生机构拥有床位数3640个，2010年日产医疗废物0.43吨(年产医疗废物157吨)。

市区、当涂县共计32家医疗废物中转库，在向山生活垃圾处理厂内建成了医院废物集中焚烧炉，对医院废物采取集中焚烧的方式处置。医疗废物集中焚烧处置率达到100%，然而医疗废物处置焚烧炉的后续投入与配套设施建设不足，二次污染问题没有解决。和县、含山医疗废物送往合肥市进行焚烧处理。

##### (三)生活垃圾

2010年我市城市生活垃圾产生量为17.9万吨，日均产生垃圾490吨，全部进行卫生填埋。

近年来，马鞍山市强化了生活垃圾的管理力度和生活垃圾收集处理的基础设施建设。全市现有生活垃圾转运站26座，由垃圾转运车送到垃圾转运站或有用物资回收处，日清运率100%。

##### (四)电子电器废物

马鞍山市的电子废物年产生量约5000吨，大多数由居民自行出售。

##### (五)其他固体废物

我市污水处理厂每天污泥产生量约90吨，目前的主要处理方式是对污泥进行脱水后运至生活垃圾填埋场、污泥堆场进行填埋。

##### (六)存在问题

一是固体废物产生量大，利用水平不高，易产生二次污染。如：采用落后工艺处理尾矿，钢渣存在向城乡结合部以及和县、含山转移问题。

二是生活垃圾处理未实现全覆盖，存在沿河、沿路倾倒现象。

三是工业固体废物处理不规范，采用简易填埋，对土壤、地下水造成危害。

四是医疗废物处置简易，存在潜在污染问题。

五是管理不完善。规划和协调能力不够，监管和执法能力不足，废物转移联单执行不到位，监测和鉴定能力弱等。

二、主要任务与规划目标

##### (一)主要任务

以危险废物污染防治为重点，提高固体废物利用率和无害化处置率，加强固体废物污染环境防治设施建设，强化监督管理， 控制固体废物对环境的污染。

##### (二)规划目标

工业固废处置利用率大于98%；医疗废物集中处置率100%；工业危险废物安全处置率100%；城市生活垃圾无害化处理率大于95%。

##### (三)目标可达性分析

1、工业固废

马鞍山市工业固废产生量预计到2015年达到2746万吨。根据处置利用率98%的规划目标，“十二五”末的处置利用规模为2691万吨，需扩大746万吨的处置利用能力(2010年工业固废处置利用量为1945万吨)。通过尾矿处置和利用工程、钢渣磁选工程、粉煤灰综合利用工程、脱硫石膏利用和垃圾焚烧综合利用工程，共计可扩大工业固废处置利用量765万吨，见表3.10。

表3.10    马鞍山市“十二五”期间工业固废处置利用规划表

| 工业固废 | 规划工程 | 技术措施 | 总投资 (万元) | 投资效益 (万元/年) | 处置利用量 (万吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿 | 精矿回收、尾矿利用 | 回收硫精矿、铁精矿，建材原料 | 8000 | 3000 | 460 |
| 钢渣 | 马钢钢渣利用 | 风碎等措施、回收渣钢，尾渣作建材 | 10000 | 5000 | 165 |
| 粉煤灰 | 水泥、建材、 市政使用 | 筑路、回填 | 19880 | 10000 | 110 |
| 脱硫石膏 | 水泥粉磨站 | 利用电力行业脱硫石膏代替天然石膏生产水泥 |  | 1500 | 15 |
| 造纸废渣及污泥 | 焚烧发电 | 焚烧处理，并网发电 | 48000 | 3000 | 15 |
| 合计 |  |  | 85880 | 22500 | 765 |

通过实施以上工程，可以保证工业固废达到处置利用目标要求。见表3.11。

表3.11    马鞍山市“十二五”工业固废处置利用能力预测

| 指 标 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- |
| 年产生总量(万吨/年) | 1991.08 | 2746 |
| 处置利用能力(万吨/年) | 1945 | 2710 |
| 处置利用率(%) | 97.7% | 98.7% |

2、危险废物处理处置

马鞍山市危险废物产生量预计到2015年达到18129吨。按照危险废物利用处置率达到100%的要求，我市2015年必须具有18129吨/年危险废物的利用处置能力。目前，我市具备约15000吨/年危险废物的利用处置能力，因此，“十二五”期间尚需新增3129吨/年危险废物的利用处置能力。

(1)马钢公司含苯焦油综合利用工程。马钢焦化公司将精馏残渣经初步处理后全部回送焦炉。目前处理能力为5600吨/年，“十二五”期间将增至7318吨/年，新增1718吨/年的利用能力。

(2)建设马鞍山危险废物处置中心。该项目总投资约1.6亿元，建设规模为年处置危险废物2.6万吨，将于“十二五”期间投入运营，集中处置危险废物以及医疗废物。

因此，可以保证危险废物无害化处置目标的实现。

3、生活垃圾无害化处理

马鞍山市城市生活垃圾总量预测到2015年达到33万吨/年(904吨/日)，市区现有的生活垃圾填埋场设计容量396万吨，已填容量242万吨，尚余容量154万吨。新建的当涂县龙华生活垃圾卫生填埋场，工程总库容110.30万m3。因此，能够保证生活垃圾无害化处理。另外，和县、含山“十二五”期间将分别建设一座生活垃圾卫生填埋场，对本区域生活垃圾进行无害化处理。

4、电子电器废物拆解利用

随着我市企业投资兴建的废旧家电拆解中心建设， 年拆解废旧家电1万吨，该中心在我市设立回收废旧家电网点约380个，大幅度提高我市电子电器废物的“减量化、无害化和资源化”水平，有效防止废旧家电回收利用过程中产生的二次污染。

5、其他固体废物处置工程

“十二五”期间，我市投资3000万元建设城市污水处理厂污泥堆肥处理工程，一期工程设计处理能力为100吨/日(总体设计处理能力为200吨/日)，该工程能够保证污水处理厂污泥得到规范处理。金星钛白污泥处理利用工程，处理能力10万吨/年，将污泥脱水后作为水泥原料使用。钢铁行业烧结烟气脱硫渣利用工程，将烧结烟气脱硫渣作为矿渣微粉原料进行利用，处理量10万吨/年。

第五节  “十二五”生态建设与农村环境保护规划

一、 生态保护现状

##### (一)生态建设与农村环境保护现状

马鞍山生态市建设进展顺利，各项指标达到预期目标。《马鞍山生态市建设总体规划(2004—2020)》中的90%以上目标已经完成或接近完成。

农村环境保护工作全面启动，乡镇环境面貌发生显著变化。城市郊区村落垃圾集中收集处理率达到65%，当涂县农村垃圾集中收集率达35%~40%，集中处理率达20%。畜禽养殖业废弃物资源化利用率达75%。农村饮用水源水质达标率达90%以上。村、镇生活污水处理等环保基础设施建设开始启动。

生态创建成果丰硕。已经建成了国家生态乡镇1个、生态村1个；省级生态乡镇3个，省级生态村14个；市级生态村33个，各级生态示范户175户；国家级、省级、市级绿色社区1个、2个、28个。

矿区生态修复工作进展良好，矿区生态环境逐步改善。南山矿排土场生态恢复取得积极成效，黄梅山矿、姑山矿等排土场生态恢复面积占应恢复面积的75%以上。原向山硫铁矿的排土场、尾矿库生态恢复工作基本完成。

##### (二)存在的问题

一是农村环境保护基础设施依然薄弱，集镇生活污水处理率不足10%，农村污水处理率低于5%，垃圾的无害化、规范化处理工作进展缓慢。

二是畜禽养殖业过于分散，未上规模，养殖量过大，没有做到清洁养殖。小型农业生产导致化肥、农药、除草剂等化学品的大量使用，农业面源污染物排放呈加剧趋势。水产养殖业存在过量养殖、淡水珍珠养殖等对水环境影响较大的问题。

三是矿产资源开发对矿区、林区生态破坏现象尚未得到根本遏制。全市矿区面积进一步扩大，小矿山整治、大矿山生态恢复任务繁重。

四是基层乡镇环保队伍建设薄弱，各乡镇尚无专门的环境管理机构，专兼职环境管理人员少，管理水平亟待加强。生态保护资金严重不足。

二、主要任务和目标

##### (一)主要任务

到2015年，马鞍山生态市建设任务基本完成，生态市目标总体实现。城市环境优美，生态系统实现动态平衡；农村生态环境显著改善，污染防治工作达到全省领先水平；生态农业、生态养殖业进一步发展，农业面源污染得到有效控制；森林生态系统功能进一步增强。

##### (二)规划目标

——城市郊区和副城区周边的乡镇、村庄，生活垃圾集中处理率要达到90%以上，生活污水集中处理率要达到70%；

——农村集中式饮用水源地水质达标率≥95%；

——规模化畜禽养殖业废弃物综合利用率≥77%；

——完成2~3个省级生态乡镇创建；完成10个省级生态村、15~20个市级生态村创建；完成8~10个省级绿色社区、10~15个市级绿色社区创建工作。

三、规划措施

##### (一)农村生态建设

1、确保农村饮用水源安全

定期开展水源水质监测和水源保护区监督检查。健全规章制度，建立饮用水源保护应急反应体系。取缔饮用水源一级保护区内各类污染源。

2、加强农业、养殖业污染控制

大力推进农业标准化工程，从源头控制污染。加快农产品质量认证步伐，鼓励发展无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品及中国(安徽)名牌农产品。

在市域范围内合理划定“禁养区、限养区、可养区”，建设养殖小区，集中处理污染物。支持和鼓励养殖业主加大养殖污染控制和废弃物综合利用，通过“粪—沼—粮(草、菜、瓜果等)”种养结合方式，提高资源利用效率，减少污染物排放。

3、完善乡镇环保基础设施，开展农村生态示范创建工作

加强中心镇的环保基础设施建设工程，实现镇区生活污水收集率大于95%。其他乡镇镇区的污水收集率不低于50%。垃圾转运站建成并投入使用，管理工作常态化。继续推进农村生态示范创建。

4、加大农村连片整治力度

“十二五”期间，按照省环保厅的要求，在我市三县选择合适的乡镇开展农村连片整治，提高农村环境保护效果。

##### (二)矿区生态建设

实行分区控制战略，划定禁采区和限采区，严格采矿活动的管理；因地制宜，采用多种形式恢复或重建矿区生态系统；加强矿区生产废水治理，提高水资源使用效率；加强矿产资源的法制管理，科学开采；提高矿产资源利用效率；加强矿区野生动植物资源保护。

##### (三)城乡绿化与自然保护区建设

建设绿色生态网络。城区积极推进“森林进城工程”建设，提升绿化覆盖率；农村抓好“园林下乡工程”；积极推进绿色长廊工程，抓好道路沿线两侧可视范围内的山体绿化；切实抓好长江干流马鞍山段、采石河、慈湖河、襄城河、姑溪河、青山河等江湖滨河生态绿带建设。

加强森林公园和自然保护区管理。抓好青山(太白)森林公园、濮塘省级风景名胜区、横山风景区、九龙坳森林公园等基础设施和景观林建设。重点林区实行封山育林、护林，提高林分质量，增强生态保护功能。加强对石臼湖自然保护区建设和水产资源开发的监督管理。合理安排水产养殖。坚决取缔违法违规的养殖活动。

防治外侵物种。加强城市、农田、森林、水域等外侵生物物种控制，保障生态安全。

第六节  特征因子污染防治规划

一、特征因子的筛选与现状分析

##### (一)特征因子的筛选

马鞍山市以钢铁为主导的产业特点，衍生的特征污染物也较为明显。过去以总量控制为主的污染因子已不能满足新形势下的污染物控制要求。为此，按照国家有关污染物控制要求，“十二五”期间筛选了我市对环境污染较大、环境影响较为明显的特征因子进行分析，制定我市特征因子污染防治规划，为环境监测、管理、研究和污染防治提供依据。

POPs(二噁英类)是一类具有长期残留性、生物累积性、半挥发性和高毒性物质，可通过各种环境介质(大气、水、生物等)长距离迁移，对人类健康和环境具有严重危害的有机污染物。马鞍山市POPs(二噁英类)污染的主要行业涉及农药行业高温焚烧有机物、冶金行业冶炼与烧结、医疗废物集中焚烧场等。我市冶金行业POPs(二噁英类)约占90%以上。随着环境管理的深入，对持久性有机污染物的控制会日渐突出。

《重金属综合污染防治“十二五”规划》是我国历史上第一次就重金属污染防治开展的专项规划，该规划的实施将极大地增强我国“十二五”重金属污染防治力度，提高重金属污染防治水平。

BaP(苯并芘)，是一种常见的高活性间接致癌物。BaP主要存在于煤焦油、各类碳黑和煤、石油等燃烧产生的烟气、香烟烟雾、汽车尾气中以及焦化、炼油、沥青、塑料等工业污水中。马鞍山市BaP主要来源于马钢焦化公司的炼焦炉。

综上，根据马鞍山市工业污染特点及污染物毒性分析，特征污染物可确定为POPs、重金属、BaP。

##### (二)特征因子的现状分析

POPs(二噁英类)：据不完全统计，我市POPs排放量为59059.86828mgTEQ(国际毒性当量)，其中冶金行业为57737.35828mgTEQ，占全市排放总量约97.8%；废弃物焚烧为890mgTEQ，占全市排放总量约1.5%；遗体焚烧为432.51mgTEQ，占全市排放总量约0.7%。

重金属：我市涉及重金属污染因子主要是铬、铅，涉及重金属的企业有电镀以及铅蓄电池企业。我市重金属企业14家。

BaP：我市BaP污染源主要集中在马钢焦化公司，目前马钢年产焦炭640万吨。BaP主要来源于焦化过程中的炼焦炉，根据初步推算，马钢焦化公司年排放BaP约1.4吨。

二、规划目标

“十二五”期间建立特征污染物环境污染监测体系，加强特征因子污染防治研究为提高环境管理水平提供有效技术支撑，提高防范重大环境与健康风险水平。到2015年，对特征污染物实行污染源监测、监督、管理，有效遏制特征污染物的排放并逐步实施排放总量削减。

三、控制措施

建立监测、监管体系：将BaP、重金属等特征污染物在“十二五”期间纳入日常的污染源监测计划，对重污染企业实施监测、监控，有条件实行在线监控。选择污染较重的厂区和清洁区进行POPs监测，以便掌握我市POPs污染状况。

抓污染源监管，整治污染源排放。加大淘汰落后产能，重点淘汰小冶炼企业，鼓励无污染、低污染的替代工艺生产。源头控制，预防为先，调整产业结构，加强对重点区域防控。督促双超、双有企业实施清洁生产。

污染控制：一是淘汰目前的医疗废物焚烧炉，医疗废物全部进入危废中心处置；二是开展烧结烟气脱硫的同时削减POPs工作；三是对焦化企业排放气体进行收集处理，削减BaP排放；四是强化重金属的污染治理与污染控制。

加大超标特征污染物治理专项投入，增加科技投入，重点开展治理技术研究，提高污染防治水平。

第七节  辐射环境保护规划

一、 辐射环境现状

##### (一)环境质量现状

“十一五”期间，我市辐射环境质量总体良好。环境天然电离辐射、电磁辐射水平达标。辐射源现场电离辐射水平满足国家电离辐射防护要求。通讯基站周围敏感点电磁辐射水平满足国家电磁辐射规定的标准。

##### (二)管理现状

我市使用密封放射源单位12家、非密封放射源的单位2家、工业X射线装置的单位7家、医用X射线装置的医疗机构47家。全市密封放射源共109枚，主要为Ⅳ和Ⅴ类放射源(另有三家使用镍-63和钚-238的单位豁免管理的不计算在内)，全市使用放射源使用单位持证率100%。全市X射线装置189台，其中II类29台、III类160台。使用工业用X射线状置的单位环评执行率及许可证持有率达100%；使用医用X射线装置的辐射工作单位《辐射安全许可证》持有率市内为68%，当涂县18%。通讯基站环评执行率：移动公司为56%，联通公司为86%，电信公司为65.9%。

##### (三)存在的主要问题

1、辐射安全隐患不容忽视

放射源增长较快。目前长期贮存在库中放射源数量及比例上升，存在较大的辐射安全隐患；移动探伤使用的源为高活度源，且具有较大的流动性，存在着丢失、失控等安全隐患；废钢回收冶炼无切实可行的在线辐射监测系统，废钢辐射监测工作仍然达不到国家规定的要求。所有这些都给辐射安全监管工作带来了严峻的考验。

2、管理体系不完善，监管能力不足

目前，马鞍山市环保局还没有专门、独立的科室负责辐射环境的监管。省内周边地市已成立专门的辐射环境监测站，专门负责辐射环境监测工作。电磁辐射环评滞后。我市尚不能出具具有法律效力的辐射监测报告。辐射事故应急设备不完善。

二、主要任务与规划目标

##### (一)主要任务

完善辐射环境监管体系，建立一支高素质的辐射环境监管队伍，建成市级辐射环境应急响应系统，提高事故应急监督和应急响应能力。优化电磁环境布局，合理控制和降低电磁辐射污染，完善对工业、科研、医用电磁设备监督管理，确保电磁辐射环境安全。

##### (二)规划目标

《辐射安全许可证》持证率达到100％；重点放射源在线监控及跟踪率达到100％；电离及电磁辐射项目环评执行率均达到100%。

##### (三)规划措施

一是加强辐射环境监管体系标准化建设。按照《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的要求，配备相应的人员、购置必要的辐射监察监测设备，全面提升辐射环境监测能力。建立市级辐射环境监管部门应急控制处理系统。

二是强化项目管理。通过对部分放射源安装GPS或其他定位系统完成对重点放射源在线跟踪系统的安装及试运行；完成对废旧金属在线辐射监测工作；完成对重点放射源视频监控；进一步做好销售、使用III类射线装置的辐射单位《辐射安全许可证》核发工作；规范通讯行业电磁辐射建设项目建设，严格执行先审批后建设的原则，确保合法建站。同时对选址进行论证，避免对学校、居民区、疗养区等敏感目标的影响。

第八节  环境监管能力建设规划

一、环境监管能力建设现状

##### (一) 环境监管能力进展

“十一五”期间，我市加大了对环境监管能力建设的投入，使我市环境监管能力建设有了较大的进步。

环境监测能力不断提高。在全省环境监测系统率先通过了实验室资质认定和国家实验室认可，通过了标准化验收。

环境执法能力进一步增强。环境监察能力标准化建设基本达到中部地区三级标准。建成“12369”智能语音交换机和环保投诉热线语音系统。完成国控、省控及市控重点企业的污染源自动监控系统建设，建成各类监控设备76套，对65个排口实施监控。

环境应急能力快速提高。制定了《马鞍山市饮用水源突发环境事件应急预案》，组建了突发性环境污染事故应急处置队伍，配置了备有环境空气质量自动系统与气象参数测量系统的应急监测车和专业的应急处置设备，形成了一定的事故快速响应能力和现场监测能力。

环境宣教能力保持全省领先水平，环境信息能力建设取得长足发展。

##### (二)存在的主要问题

一是人员不足，结构不合理。对照国家环境监测、监察、宣教、信息等建设标准，在人员编制方面还存在一定差距。区县环保局还没有设置环境监测、宣教、信息管理机构。基层环保建设与能力尚待加强；二是投入不足，基础设施和专业设备配置不完备，监测、执法设备与保护环境的要求有差距；三是缺乏有效的激励机制；四是环境应急快速反应和迅速响应机制不够健全；五是综合环境信息平台建设有待建立。

二、规划目标

到2015年，建立完善的全市环境质量监测网络，实现水、气、噪声自动监测；形成常规和自动监控相结合的环境执法监督体系，使重点污染源处于受控状态；建立完善的环境安全应急响应系统，具备应对重大突发环境事件的能力；建立数字环保，进一步提升宣教、信息机构标准化建设水平，确保环境监管能力建设处于全省领先地位。

三、环境监管能力建设内容

“十二五”期间，围绕《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》中提出的七项环保重点任务，以提高环境监管能力为目标，以打造一支专业强、技术精、管理好的现代化环境监管队伍为依托，重点开展四大体系建设，即先进的环境监测体系，完备的环境监察体系，高效的环境应急体系，有力的环境保障体系。同时进一步加强县区环保机构的环境管理能力，推动全市环保系统环境监管能力的迅速提升。

##### (一)打造现代化环境监管队伍

“十二五”期间，通过扩充人员编制、提升文化层次、加强专业素养等手段进一步提升全市环境监管队伍建设水平。

1、加强环境监测队伍建设。市环境监测中心站业务骨干队伍数量在“十二五”末达到100人标准。在专业结构上，保证应用型专业的可持续发展，充实急需的重点学科、重点专业、重点实验项目专业人才；在学历结构上，以较快的速度提高本科生以上学历比例，努力实现技术人员占85％以上的目标；在职称结构上，高、中级技术人员比例分别达到20%和60%，培养6~8名在有机污染物监测、自动监测等方面的技术专家。

2、加强环境执法队伍建设。参照《全国环境监察标准化建设要求》东部地区一级标准进行。进一步争取市、县区环境监察机构编制，引进一批高素质的大学本科学历以上的相关专业人才，充实全市环境监察队伍。积极推进环境监察人员继续教育，提升文化程度，争取实现市级环境监察机构大专文化程度100%，本科文化程度80%。促进新老交替，实现年龄结构合理化、年轻化。积极争取将市环境监察支队纳入参照公务员法管理，转换环境监察机构的性质，充实执法主体。加强县区、开发区环境监察机构建设，推进当涂县环保局、各区环保局顺利通过标准化验收，促进基层环境执法水平提升。

3、提升环境监管队伍信息化专业水平。按照《全国环境信息机构标准化建设规范》要求，全市环保系统信息管理机构应培养网络管理员和网络安全管理员、数据库管理员、网站管理员和系统管理员等专业人才。

##### (二)建立先进的环境监测体系

1、强化环境质量指标体系建设。提高全面反映马鞍山市环境质量状况和变化趋势能力，加强对地表水、空气、声环境质量指标的监测能力。开展生态遥感监测。

2、加强环境质量自动监测能力。2015年末，环境空气自动监测系统在监测地域上覆盖全市。优化环境空气质量监测点位，同时开展臭氧、PM2.5项目监测。水质自动监测系统覆盖至重要水域和断面。

3、提升污染源监测能力。加强污染源排放状况监督监测力度。对全市规模以上工业企业和污水处理厂、垃圾填埋场等环境基础设施，实行监督监测，并将污染处理装置全部纳入监测范围，形成污染源监督性监测与自动监控互为补充的监测能力。推进重金属监测工作。

4、提升应急监测能力。一是加强应急监测技术研究和储备，研究和编制相应的污染事故应急监测预案。二是完善事故危险源库。三是建立和完善应急监测分析方法与处理处置技术数据库。四是加大对应急监测现场快速检测仪器配置，2015年形成对辖区内主要危险污染物全部现场定量分析能力。五是建立自动监测预警系统。

##### (三)建立完备的环境监察体系

1、提升日常管理能力。进一步推进环境执法监督检查，加大对工业企业、重点污染源日常监察，确保设施正常运行；推进环保专项行动，加强对重点污染源、饮用水源等热点难点环境污染问题的查处力度；加强建设项目监管，严厉查处违反“三同时”行为的建设项目；加大案件查处力度，确保环境执法规范化；加强排污申报与排污收费工作。

2、拓宽环境执法范围。加快环境执法内容与范围适应新的环境保护发展的需求。由污染防治向资源及生态保护方面拓展，由城市综合整治向农村环境治理方面拓展，加大对自然保护区及各类工业开发区的环境监管力度。

3、强化污染源在线监控能力。提升全市污染源在线监控水平，进一步将氮氧化物、氨氮纳入监控范围，全面提高重点污染源自动监控比例。

4、加强专项污染源监督管理。强化机动车尾气管理，具备机动车尾气自动监测能力。强化辐射安全管理，开展放射源自动监测。加强固体废物与危险废物管理，全过程管理危险废物。加强对重点企业、重点污染源监控力度。

##### (四)建立高效的突发环境事件应急体系

提高应急处置水平，建立一支专业化、具备快速反应能力的环境应急队伍。完善应急管理体系。加强全市联动的环境应急管理体系，进一步明确环保、公安、水利、安监等相关部门职责分工，实现资源互通和信息共享。完善全市环保系统统一的应急管理机制，加强县区环保局、开发区环保机构应急管理水平，进一步完善环境突发事件应急专家库。

##### (五)建立有力的环境保障体系

一要完善环境宣传教育平台，充分发动民间环保力量，开展多种形式宣传教育。二要构建数字环保，到2015年，建立一个架构先进、平台统一、应用广泛、安全可靠、经济实用、运行高效的城市环保信息系统。三要加强基础研究。重点研究特征污染物(持久性污染物、苯并比、重金属)的污染控制以及汽车尾气污染控制，进一步为相关管理工作提供支持。开展对工业污染全防全控、面源污染、大气颗粒物PM2.5源解析与阴霾天气控制、大气联防联控行动方案、工业园区循环经济设计等课题的调查研究，为我市环境管理与决策提供技术支撑。四要加快固废中心、监控中心、机动车尾气中心等机构建设，提高环境保护监管能力。

第四章  重点领域与重点项目

第一节  重点领域

一、切实保护好饮用水源

将保护饮用水源地水质作为环保工作的重中之重，采取一切有效措施进行保护，确保人民群众喝上放心清洁的水。禁止一切排污行为和对水源地有影响的旅游、畜禽和水产养殖等活动。加强农村集中供水水源地的保护，提高农村供水安全水平。定期开展饮用水环境质量评估，密切关注水质变化趋势。加快备用水源地建设，提高供水安全保障水平。

二、改善重点区域大气环境质量

我市城区目前工业密度过大、能耗与大气污染物排放强度过高，保持环境空气质量达到环境功能要求压力巨大。在我市未来发展过程中，应严格控制高能耗、高污染企业在城区发展，并逐步迁出部分污染企业，不断优化工业布局，使城区大气环境质量逐步得到改善。

三、加强地表水环境综合整治

在采石河、慈湖河水环境综合整治取得成果的基础上，继续深化水环境综合整治工作。通过河道清淤、污水管网配套、防洪与生态景观建设等水环境整治工程，有效减少污染物入河量，改善水体水质，恢复水系自然生态系统，美化城市空间形象，展现我市现代化山水园林城市的新风貌。

四、以工业污染防治为重点，开展工业污染全防全控

以“双超双有”企业为重点，将强制性清洁生产审核作为环保验收的一个重要环节。开展排污大户定期审计和信息公开。将环境管理从排污口向环保设施延伸，确保工业污染稳定达标排放。逐步建立企业环境保护的激励机制和约束机制。结合经济结构调整，淘汰一批工艺落后，污染严重的生产装置和设备，依靠科技进步加大技术改造和工业污染防治力度。

五、开展特征污染物控制

在强化常规污染物控制的同时，积极开展特征污染物的控制工作。结合我市实际，重点是开展对POPs、重金属、BaP的污染控制。“十二五”期间建立特征污染物环境污染监测体系，加强特征因子污染防治研究，加大监督管理力度，提高防范和应对重大生态环境风险水平。到2015年，对特征污染物全面实行污染源监测、监督、管理，有效遏制特征污染物的排放并逐步实施排放总量削减。

六、加快重点发展区的环境基础设施建设

“十二五”期间，随着城市“1255”发展战略的实施，博望新区、秀山新区、南部承接产业转移示范园区等区域将是大建设、大发展的的关键时期。同步配套建设环保基础设施提高污染控制能力显得尤为重要，确保这些重点发展区经济快速发展的同时，污染得到有效控制。

第五章  保障措施

第一节  加强组织领导，健全工作新机制

各级政府要把思想统一到科学发展观上来，增强环境忧患意识和责任意识。把促进人与自然和谐发展摆上突出的重要位置，把主要环保指标纳入领导干部考核的重要内容，使环境保护与生态建设目标任务分解落实到具体工作中。各级政府和部门要建立和完善行政责任追究制，对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常环境执法的领导干部和公职人员要追究责任。

完善环境与发展综合决策机制。在进行城市规划、土地规划、区域资源开发、产业结构调整、开发区建设等重大决策过程中，充分考虑生态环境承载能力，充分评价对环境产生影响，避免因决策失误而导致环境污染和生态破坏。在组织编制区域、流域开发建设规划，土地利用规划，工业、交通、能源、水利、城市建设等专项规划时，必须依法组织开展规划环境影响评价，从源头上把好环保关。强化环境保护规划实施体系，突出环保规划对其他规划的基础性指导作用，坚持在保护中开发，在开发中保护。

第二节  落实环保重点工作，提高环境监管能力

切实加强工业污染源全防全控，提高工业废水、废气排放达标率；推进污染物排放总量控制和限期治理制度，全面落实排污许可证发放工作；严格新建项目环境影响审批，强化验收环节管理，加强“三同时”执行情况的监督和落实；防治城市和农村集中式水源地的环境污染，切实保障饮用水安全；继续强化水污染物总量控制，加快污水处理厂配套管网和污泥处置设施建设；以电厂和烧结机脱硫工程为重点，严格控制二氧化硫排放总量，减轻酸雨危害；加强固体废物、危险废物污染防治，推进危险废物集中处置设施建设；加强对辐射和放射源的安全管理与污染防治。

加强环境监管能力建设。按照统一、效能、标准化的原则，建立科学的环境保护管理体制。加强市、县两级环境行政主管部门和环境监察、监测、宣教、信息等机构的标准化建设。健全环境质量监测网络，完善空气自动监测系统和水质自动监测系统。完善环境污染事故应急预警系统，提高防范和应对重大环境突发事件的能力。

第三节  积极推进市场化运行机制，不断增加环境

“十二五”期间，各级政府要完善预算管理制度，调整优化财政支出结构，加大对环境保护与生态建设的投入力度。在年度预算中要有适当比例，用于环境保护的公益性、社会性和基础性项目，保证环保投入与财政收入同步增长。

建立以政府为主导、市场推进的环保基础设施建设投融资机制。本着“谁污染，谁治理”、“谁开发，谁保护”和“谁投资，谁受益”的原则，拓展投融资渠道，调动社会各方面对环境保护和生态建设投入的积极性。充分发挥市场机制作用，大力推行生态环境保护和建设项目的市场化运作，广泛吸纳社会资本、民间资本、外商投资建设环境保护基础设施，逐步实现投资主体多元化、融资渠道多样化、运营主体企业化、运行管理市场化。

第四节  深入开展宣传教育，促进环境保护的公众参与

各级政府和有关部门要把环境保护知识和法律法规作为宣传教育计划的重要内容，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，积极开展环保警示教育，丰富全民的环境科技知识，增强全社会环境忧患意识和保护意识，提高环境法制观念，弘扬环境文化，倡导生态文明。

建立环保工作新闻发布制度，实施政府环境行为和企业环境行为信息公开。进一步完善公众听证制度，引入公众监督，让公众在更大程度上参与到环保政策和环境规划的制定过程中来，参与到环境影响评价活动中来，以充分调动各方积极性。