二、工业污染源废水预测

北海市纳污水体主要是廉州湾海域、铁山港海域、南流江、南康江、西门江。廉州湾大体指北海半岛的冠头岭角至南流江口边线与陆岸所包围的半圆状水域，仅西面与海相通。湾内主要有南流江携带大量泥沙注入，在湾北部形成一大片浅滩，散布着许多南北走向的深槽。铁山港湾，大体指北海市的营盘至合浦县英罗附近连线，北、东、西三面被陆地包围，仅南面与海相通。

目前市中心区的生活污水和工业污水主要排入廉州湾海域（地角排污区），铁山港区南康江的污染源主要是广西华劲集体股份有限公司北海糖业分公司（南康糖厂）和龙腾酒精厂（2010年关闭）和淀粉企业，合浦廉州镇的生活污水和部分工业污水的主要纳污水体是西门江，水质较差；南流江贯穿合浦县全境，是北海市最大的地表水体，排入该河流的污染源主要是小淀粉、小酒精等企业工业废水，“十一五”期间经过污染物总量减排，南流江水质有明显的改善，现状水质符合水环境功能区要求。

“十二五”北海市经济将实现新跨越，北海市委、市政府提出争取成功创建国家环境保护模范城市更高的环保目标，随着环保资金投入的增加，企业污染治理能力和环境管理水平均得到提高。到2015年，工业污水将全面稳定达标排放，工业化学需氧量、氨氮排放量分别为7690吨和261.15吨。详见表4-26。

表4-26   2015年北海工业源主要污染物排放量测算表（吨/年）

| 排放量 污染物类型 | 2010年排放量 基数 | “十二五” 新增量 | “十二五” 减排量 | 2015年 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 11172 | 4128 | -7610 | 7690 |
| 氨氮 | 111 | 195 | -44.85 | 261.15 |

三、农业污染源污水预测

根据2010年北海市污染源普查更新数据显示，北海市农业污染源主要来自畜禽养殖业、水产养殖业，而“十二五”将畜禽养殖业的污染物排放总量纳入总量控制管理中，预计至2015年，农业源COD、氨氮排放量分别为9909吨和261.15吨。预测结果表4-27。

表4-27   2015年北海农业源主要污染物产生量测算表（吨/年）

| 排放量 污染物类型 | 2010年排放量 基数 | “十二五” 减排量 | 2015年 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 10489 | -580 | 9909 |
| 氨氮 | 943 | -88 | 855 |

通过对生活、工业、农业污染源的排污预测，2015年北海市废水主要污染物COD排放总量约23030吨、氨氮排放总量约1632.15吨，详见表4-28。

表4-28  2015年北海各类污染源主要污染物排放量测算表   （吨/年）

| 污染物 | 2015排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活源 | 工业源 | 生活及工业源 | 农业源 | 总计 |
| COD | 5431 | 7690 | 13121 | 9909 | 23030 |
| 氨氮 | 516 | 261.15 | 777.15 | 855 | 1632.15 |

至2015年北海市水环境能否承载预测排放量，需与水环境容量进一步对比分析。

## 4.2.3  水环境容量测算

北海市水环境容量以“十一五”水环境容量测算为基础，以《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂政办发(2011)74号）最新确定的排污口为近岸海域的水环境容量测算点进行测算。水污染源的主要控制指标为化学需氧量和氨氮，指导性指标为石油类。

一、近岸海域水环境容量

根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》关于广西近海海洋环境功能区划的规定，对应北海市设定的各排污区所处海域功能区及水质目标，测算出各排污区最大允许排放量见表4-29：

表4—29  设定排污口污染物最大允许排放量详细表

| 序号 | 排污区名称 | 排污区 编号 | 最大允许排放量（吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 无机氮 | 石油类 |
| 1 | 铁山港东岸排污口 | GX009DⅣ | 1760 | 250 | 100 |
| 2 | 铁山港西岸排污口1 | GX012DⅣ | 15588 | 400 | 160 |
| 3 | 铁山港西岸排污口2 | GX013DⅣ | 17856 | 2620 | 695 |
| 4 | 营盘西排污口 | GX026DⅣ | 待测算 | 待测算 | 待测算 |
| 5 | 北海市大冠沙排污口 | GX027DⅣ | 24266.7 | 3140 | 626 |
| 6 | 北海市地角排污口 | GX041DⅣ | 20880 | 5220 | 643 |
| 7 | 涠洲岛南湾排污口 | GX047DⅣ | 待测算 | 待测算 | 待测算 |
| 8 | 大风江口工业排污口（北海用） | GX052DⅣ | 1037 | 91 | 36.5 |
| 合 计 |  |  | >81387.7 | >11721 | >2260.5 |

二、北海市主要地表水体和入海河流的水环境容量

根据《北海市地表水环境容量核定技术报告》，各水环境功能区的水环境容量核定结果见表4—30。

表4—30  北海市主要地表水体和入海河流的水环境容量

| 水体 | 汇入海域 | 水质目标 | 理想水环境容量(吨/年) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 无机氮 |
| 南流江 | 廉州湾 | Ⅱ、Ⅲ | 14712.63 | 582.4 |
| 西门江 | 廉州湾 | Ⅲ、Ⅳ | 1786.9 | 69.74 |
| 义治江 | 廉州湾 | Ⅲ | 785.13 | 32.08 |
| 南康江 | 铁山港 | Ⅲ | 860.9 | 29.25 |
| 合 计 |  |  | 18145.56 | 713.47 |

各入海排污口的位置及所在功能区的见附图9。

北海水环境总容量：化学需氧量99533.26吨、无机氮12434.47吨、石油类2260.5吨。

三、北海市水环境容量与污染物排放预测对比分析

至2015年北海市排入水环境的主要污染物排放总量与主要纳污水体的水环境容量测算结果对比如表4-31所示。

表4—31   北海市水污染物排放量与水环境容量对比表

（吨/年）

| 污染源 类型 | 2015年预测排放量 |  | 纳污水体环境容量（吨） |  | 环境承 载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | COD | 无机氮 | 未超过 |
| 生活+工业 | 13121 | 777.15 | 99533.26 | 12434.47 |  |
| 农业源 | 9909 | 855 |  |  |  |
| 总污染源 | 23030 | 1632.15 |  |  |  |

经过对比析：至2015年北海市主要污染物预测排放总量未超过纳污水体的环境容量。一方面近岸海域和主要入海河流的COD容量较大，在能满足近岸海域功能区与地表水功能区水质要求的前提下，能满足城市经济和社会发展要求；另一方面，由于主要入海河流的流量、流程相对较小，而河流的水质目标相对较高，由此测算出氨氮容量相对较小，预计到2015年氨氮的排河量将接近河流的氨氮容量最高测算限制。 因此“十二五”须做好主要污染物排放总量、水环境容量以及主要污染物总量控制目标三者的协调规划工作：

1.“十二五”期间必须削减工业污水、生活污水以及农村面源等污染源排放量，尤其要加大农村源污染治理的力度，以确保北海市余存一定容量空间。

2.针对城市地表水水体少、环境容量小，近岸海域水环境容量相对较大的特点，优先利用近岸海域环境容量，不断完善产业结构和布局，以水环境容量特点来引导和调控社会经济布局，达到工业与环境相互协调发展。

3.针对当前国家实行总量控制的环境保护管理要求，如何解决北海市因工业基础薄弱，污染物排放基数小，可供新建工业项目置换减排量少的发展难题，建议“十二五”总量控制采用：精算污染物总量新增量、深挖确保年度减排量、以总量控制为建设项目环评审批前置条件并实施“等量淘汰（置换）或”“减量淘汰（置换）等多种管理措施解决好经济发展与污染物总量需求问题。

## 4.2.4  水环境质量目标

“十二五”围绕北海市政府提出质量兴市的目标，根据水环境质量现状、水环境容量以及废水主要污染物减排任务，制定“十二五”北海市水环境质量目标：到 2015年，必须完成两项约束性指标任务，废水主要污染物化学需氧量排放控制在2.46万吨以内、氨氮排放控制在0.18万吨以内；重点工业企业100%稳定达标排放；各水环境功能区、饮用水源水质全面达标：河流的国控、省控断面水质达标率100%，近岸海域环境功能区水质达标率100%、集中饮用水源地水质达标率100%，城镇污水集中处理率大于90%（县城达到75%以上），工业用水重复利用率大于75%，确保水资源与社会经济可持续发展。

## 4.2.5  水环境保护措施

切实加强水污染综合防治，持续改善水环境质量，让江河湖海得到“休养生息”，确保饮用水安全。

一、严格保护饮用水水源地

1.组织实施《北海市城市饮用水水源地安全保障规划》，加大城乡集中式饮用水水源地环境保护力度；严格实施《北海市市区饮用水水源地保护区划定方案》、《合浦县饮用水水源地保护区划定方案》，开展饮用水源保护区环境综合整治，禁止各种可能严重影响饮用水源安全的开发建设和生产活动，依法取缔水源保护区内违法建设项目和排污口，设置保护警示标志，并在水源地一级保护区周围建设隔离防护设施。

2.建立集中式饮用水水源地监控预警体系。加强集中式饮用水水源地突发性环境事故防范，重点防范高氨氮、高有机污染、重金属等特征污染物对水源地的威胁；加强水源保护区外汇水区有毒有害物质的管控，南流江、合浦水库等饮用水取水源头区域禁止新建造纸、纺织印染、化工、皮革等项目，严格管理与控制一类污染物的产生和排放，确保饮用水水源地来水达标；建立集中式饮用水水源地水质月报制度，开展城市集中饮用水水源地水质全指标监测分析。

3.建立以地表水为主要饮用水水源的供水体系，开辟与现有饮用水需求量相匹配的备用水源地。启动牛尾岭水库、合浦水库、洪潮江水库联合供水，加快引江（南流江）入库（合浦水库）的供水可行性论证；逐步将现有地下水源过渡建设成中心城备用应急供水水源；分批关闭城区公共供水管网内的自备井，严格控制地下水开采量，逐步减少其取水量；严禁在地下水超采区新建任何采用地下水设施。

二、综合防治重点流域海域污染

按水环境功能区控制要求，采取针对性防治措施，巩固南流江、西门江、牛尾岭水库、银滩中区、市区内港等综合治理成果，加大冯家江、银滩西区、南康江、白沙河、福成河污染整治力度，深度治理工业企业污染、推进城镇生活污染治理、积极防治养殖业污染，试行农业面源总量控制试点示范，进一步改善水环境质量。

1.工业废水污染防治：严格执行国家产业政策、环境影响评价制度和环保“三同时”制度，严控污染物新增量；严格落实总量控制制度，强化老污染源监管，严格执行总量减排计划，确保完成年度减排任务；严格执法和监管，确保全部工业企业污染物稳定达标排放；拓展污染治理范围，餐饮业、水 业加工及畜禽养殖业纳入限期治理工作。

2.生活污水污染防治:

（1）彻底改变旧城区污水雨污合流现状，加快实施污水截留工程，新城区必须实施雨污分流。完成一批内涝排污整治工程，市区污水管网全线连通，城镇生活污水处理能力增至19万立方米/日。加强对污水处理厂监管，做好运行台账管理，确保出水达标排放和污泥安全处理处置。近期规划建设红坎污水处理厂二级处理二期工程，远期规划在重点建制镇建设污水处理厂。

（2）提高现有污水处理厂的负荷率和城镇污水管网覆盖率，加快旧城区污水管网改造，实行雨污分流；完善市区铁路以南、北岸沿线污水管网以及环侨港内港的污水截流管网，启动外沙、地角内港环境综合整治，彻底解决北面部门污水直排入海的现状。廉州镇和铁山港区的等新区开发要及早规划，雨、污收集系统应与主体工程同时设计、同时施工建设、同时投入使用；加快完善老城区的雨、污收集系统；力争到2015年廉州镇和铁山港区的污水管网覆盖率达到70％以上。

（3）与排水管理部门建立联动机制，坚决取缔中心区内现有的非法排污口，加快制定排污单位必须做达标进管（网）、杜绝非法排污的排水管理办法；加快红坎污水处理厂二期工程，增加污水处理量，同时进一步脱氮、除磷，确保污水全面达标排放。

3.按水环境功能区管理，实施重点河流、水库的污染综合整治工程,对沿岸、沿库污染源进行统一清理，导截污水，尤其须加强南流江、洪潮江库区水污染防治跨市协调管理和跨界水质监测管理，建立多部门的联动机制，具备应对突发性环境污染事故防范能力。

4.加强农村生活污水、生活垃圾和农业面源整治。农村生活污水、生活垃圾处理坚持应地制宜，优先考虑生态循环、能源综合利用的模式。禁止垃圾任意倾倒，防止生活垃圾（渗滤液）污染地表水体；合理引导垃圾分类和综合处理，加快农村垃圾中转站建设；做好施肥、用药和生态农业技术推广的引导和管理，禁止使用高毒、高残留及已禁止使用的农药，提倡使用低毒、低残留、高效农药，降低对土壤、水环境和农作物的污染，积极开展生态文明村建设，开展规模化养殖场污染整治，实现农业源的污染减排目标。

三、加强近岸海域水污染防治

坚持陆海统筹、河海兼顾，系统防控海洋环境污染。推进海洋功能区划、近岸海域环境功能区划落实，试行入海污染物总量控制制度，制定实施流域—河口—近岸海域相协调的污染防治规划。加强海岸工程、海洋工程和海洋倾废的监督管理，推进沿海工业废水、城镇生活污水垃圾、船舶污染治理，加快港口、渔港、海洋工程的污染防治设施建设，消减污染物入海总量。进一步加强突发性溢油污染防治。加大海水养殖污染防治力度，优化养殖区域布局，确定适宜养殖规模，推行清洁养殖模式，降低海水水产养殖污染物的排放强度。加强河口、近岸海域环境监测和预警。

四、推进地下水污染防治

推进地表水、地下水污染协同防控，建立健全地下水环境监管体系，开展地下水污染状况普查与监测，重点对全市范围内工业危险废物堆存点、垃圾填埋、矿山开采和加工、石油化工行业生产具体地理位置，对地下水污染隐患区域加强防控，做好应急预防措施。严厉查处利用渗井、渗坑、固废堆放等污染地下水的工业企业行为，完善城市排污管道建设，减少跑、冒、滴、漏现象，着力解决城镇生活垃圾渗滤液对地下水的影响，逐步控制农业源对地下水的污染；严把建设项目审批关，严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，确保地下水安全、规范取水，防止发生海水倒灌及其他地质或生态灾害。

五、完善水环境风险管理机制

加强水环境风险管理，严格执行水资源管理制度，在自治区构建的用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制的三条“红线”控制指标体系内，实现水环境功能区与水功能区划分的统一。建立水环境管理、水污染防治的跨部门（跨市）的联动机制。对排放重金属、持久性有机污染物、危险废物和生产使用危险化学品的企业，开展重点环境风险源调查评估，摸清环境风险的高发区域和敏感行业，建立环境风险源分类档案和信息数据库，实行动态更新、分类管理。完善风险管理措施，定期进行专项检查，加强突发性环境污染事故防范，建立健全突发性环境污染事故预警应急预案。

## 4.3	城市环境空气质量控制

## 4.3.1 城市环境空气质量现状

北海市环境空气例行监测采用地面自动监测系统昼夜连续监测。监测点位4个,分设于工业园区、北海市环保局、银滩公园和牛尾岭水库，其中牛尾岭水库为清洁对照点。2010年共发布市区环境空气质量日报365天，其中空气优良天数359天（优196天、良163天），轻微污染天数6天。2006-2010年各年度优、良天数占全年天数的比例（图1）显示，优的天数占全年总天数的比例呈逐年下降，影响空气质量的主要污染物是可吸入颗粒物，全年空气污染指数（API）最小值11、最大值128，年平均API值为59。从北海市环境空气污染物平均浓度年度变化情况（图2）显示：因城市建设、工业跨越式发展、机动车拥有量的激增等共同作用，二氧化氮和可吸入颗粒物的年均浓度变化呈上升的趋势，全年“优”的天数有逐年减少的趋势。

二氧化硫：年平均浓度为0.019毫克/立方米，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准。全年日均浓度值在0.001～0.088毫克/立方米之间，平均值为0.019毫克/立方米，超标率为零。

二氧化氮：年平均浓度为0.012毫克/立方米，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准。全年日均浓度值在0.002～0.052毫克/立方米之间，平均值为0.012毫克/立方米，超标率为零。

可吸入颗粒物：年平均浓度为0.068毫克/立方米，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。全年日均浓度值在0.005～0.225毫克/立方米之间，平均值为0.068毫克/立方米，超标率为2.1%。2006-2010年的可吸入颗粒物浓度呈逐年上升趋势。

一氧化碳、臭氧：采取连续在线监测系统监测，一氧化碳平均浓度为3.633毫克/立方米，臭氧小时均值为0.053毫克/立方米，超标率为零，达国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）一级标准。

降水：采用地面自动收集系统逢雨采集，收集站点分别是海滩公园、市环保局、工业园区和牛尾岭水库。2010年，降水酸度（pH值）在 4.80～8.01 之间，年均值6.46；市区各测点酸雨主要出现在工业园区，酸雨频率为66.7%，且出现在第一季度，其它三测点全年未出现酸雨；全年酸雨频率为2.30%，2006-2010年全市酸雨频率年际变化见图3，经分析，酸雨频率与当年工业耗煤量、脱硫设施正常运行率紧密关联，2008年酸雨频率出现突变上升，是由于当年发电耗煤量增加，二氧化硫排放量突增所致：而2009年随着主要污染物总量减排工作的继续深入，发电厂脱硫设施投入使用，北海市的二氧化硫减排成果显著，酸雨发生频率也随之降低。

图1   北海市2006-2010年空气优、良天数比例图

（%）

图2   北海市2006-2010年环境空气污染物年均浓度变化图

（%）

图3  北海市酸雨频率年际变化图

## 4.3.2 城市环境空气质量预测

一、能耗量增长预测

1.工业耗煤量增长预测

工业耗煤量增长采用弹性系数法预测，根据2005—2010年能源消费总量计算出能源消耗年均增长率为13.6%，同时结合北海市“十二五”社会经济发展规划相关数据，2015年工业耗煤量预测值为348.27万吨，如表4-32。

表4－32				北海市工业耗煤量		单位：万吨/年

|  | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业耗煤量 | 184.09 | 348.27 | 658.89 |

2.采暖耗煤量

由于北海市没有集中采暖季节，因此不考虑采暖耗煤量。

3.居民生活耗煤量预测

根据北海市城市总体规划（2008～2025）、城镇非农业人口年均增长率7.4%等条件，预测出2015年居民耗煤量39685吨，见表4-33。

表4-33			海市城镇居民耗煤量			单位：吨/年

|  | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- |
| 居民人口（万人） | 109 | ﹤170 |
| 居民耗煤量 | 27729 | 39685 |

4.耗油量预测

根据机动车数量增长预测耗油量，预测结果见表4-34。

表4－34	北海市耗油量	     		单位：万吨/年

|  | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- |
| 机动车数量（万辆） | 25.1 | 44.2 |
| 耗油量 | 36.8 | 64.8 |

二、废气主要污染物排放量预测

（一）预测基本条件。

预测基本条件包括：北海市工业用煤主要采用南方地区的煤种，按含硫量加权值1.58％、含氮量1.2％、灰分30％、飞灰60％取值；燃煤废气采用麻石水浴法或布袋法进行处理，除尘效率可达95％～99％，根据2010年北海市工业实际除尘效率为98.5％左右，除尘后PM10约占烟尘总排放量的70％；根据“主要污染物总量控制”分析预测出主要污染物二氧化硫和氮氧化物2015年的排放量，以及“十二五”的总量控制目标值，如表4-35。

表4-35    	北海市大气污染物排放量		单位：吨/年

|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年预测排放量 | 19321.78 | 16956.46 | 6368 |
| 2015年控制排放量 | 20700 | 17118 | —— |

（二）污染源布局。

根据根据城市规划、现有污染源分布情况以及北海市空气环境功能区划要求，“十二五”的污染源布局确定为：现有市区范围内不再发展重污染工业，对城区内个别现有的且对群众工作生活造成较大影响的工业企业实施异地搬迁的调整，城区东部的工业园区和城区西部的出口加工区集中布局高效益、低消耗、低污染、资源集约利用的新型工业产业如电子信息产业、经济附加值高的农产品加工业等；铁山港工业区主要布局火电、石油化工、临港产业和林浆纸产业等重大项目。

（三）预测模型。

根据北海市的实际情况，采用简化的箱体模式作为城市扩散的预测模型。通过简化的箱体模式研究城市的污染物平均浓度及其随时间的变化，来预测本辖区污染物排放对当地的影响。

（四）环境质量预测。

预测因子SO2、NO2和PM10， NOx与NO2的转换系数取0.8。预测结果见表4-36。

表4-36      环境空气质量预测结果表

| 名 称 | 单位 | 2015年 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | mg/m3 | 0.015 |
| 二氧化氮 | mg/m3 | 0.018 |
| 可吸入颗粒物PM10 | mg/m3 | 0.055 |

从表4-34可看出，至2015年，北海市环境空气质量仍能达到相应环境功能区的要求。

## 4.3.3	城市环境空气质量控制规划

一、控制目标

围绕北海市委、市政府提出的质量兴市为目标，确保北海市环境空气质量保持良好水平，“十二五”北海市环境空气质量控制指标包括：

1.主要污染物排放总量控制指标：二氧化硫排放总量控制在2.07万吨以内、氮氧化物排放总量控制在1.71万吨以内，单位地区生产总值二氧化碳排放降低达16%（全区水平）。

2.环境质量与污染防治指标：城市空气质量达到二级标准的天数350天/年以上，城市清洁能源使用率≥50%，机动车环保定期检验率≥80%，重点工业企业废气主要污染物稳定达标排放100%。

二、大气功能区划分

根据《北海市城市环境功能区划分修编方案》北海市市区大气功能区划分为一、二类区，其中一类功能区适用区域：冠头岭公园、鲤鱼地风景园区、牛尾岭水库饮用水水源保护区、涠洲—斜阳岛生态旅游区、银滩核心保护区；二类功能区适用区域：海城区除一类区外的所有区域、银海区除一类区外的所有区域、铁山港区、涠洲岛二类区。合浦县环境功能区划按《环境空气质量功能区划分原则和技术方法》的原则和规定执行。

大气污染物排放容量，根据《北海市城市环境功能区划分修编方案》论证结果，北海市目前环境空气容量总体特征为：二氧化硫总环境容量理想值15.402万吨/年，其中一类区为0.567万吨/年，二类区为14.835万吨/年；二氧化氮总环境容量理想值12.776万吨/年，其中一类区为0.908万吨/年，二类区为11.868万吨/年。

三、“十一五”大气污染控制情况

从北海市“十一五”期间环境空气质量统计数据显示，二氧化硫年均浓度自2005年均呈小幅上升，这与北海市燃煤量的增长有直接的关系，因此北海市针对二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物等主要污染物采取多项控制措施：

1.对工业源实施二氧化硫减排。“十一五”期间通过对火电行业脱硫、制糖行业技改、关停落后水泥、砖瓦厂生产线、陶瓷生产行业技改等减排措施，2010年二氧化硫排放比2005年削减11.36%，排放总量得到有效控制。

2.鼓励使用清洁能源代替传统燃料减少废气排放。近年来北海市经济社会快速发展，工业呈现出跳跃式快速发展，城市建设、人民生活水平提高等共同作用，使得氮氧化物和可吸入颗粒物的年均浓度呈逐年上升趋势。“十一五”期间通过加快城市燃气管网建设、推行机动车油改气等措施减少废气排放。其中汽车燃料采用燃气，尾气中不含硫化物和铅，氮氧化物排放量较燃油时减少70%，有效减少尾气污染。

3.加大对恶臭污染治理力度。通过联合公安、工商等部门加大对海产品加工业、鱼粉加工业等产生恶臭污染的工业企业和运输方式和路线进行专项整治，采取督促整改、强化完善治污设施、经济处罚、停产治理、推动搬迁等强有力措施，恶臭污染治理取得一定效果。

四、大气污染控制建议措施

“十二五”期间应加强大气污染综合防治，继续优化区域产业结构和布局、对重点工业行业进行废气治理和加强日常监管、开展机动车排气污染防治、推广使用清洁能源等综合措施防治大气污染，保持北海市优良的大气环境质量，提出以下大气污染控制措施：

（一）推进多种污染物综合控制。

以主要污染物总量控制和强化监管为手段，推进多种污染物的综合控制。加强重点行业企业废气治理，控制工业二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘排放。工业锅炉推广清洁能源，对20蒸吨以上的燃煤锅炉要求安装高效除尘器，加强工艺过程除尘设施配置。重视并严格控制工业挥发性有机物（VOCs）排放。国控重点污染源工业废气排放综合达标率达到100%以上。加强机动车污染排放、道路和建筑施工扬尘的监管，开展挥发性有机物、PM2.5、臭氧及灰霾污染防治。加强汞、铅、二恶英和苯并（a）芘等有毒废气环境管理，严格污染源监管，开展有毒废气监测，控制有毒有害大气污染物排放。加强鱼粉厂、污水处理厂、垃圾焚烧厂、淀粉厂、酒精厂的恶臭污染防治。加大城市餐饮业油烟污染防治力度。促进能耗低、排放少的低碳产业发展，有效降低碳排放强度。

（二）合理利用环境容量促进城市发展。

在完成各年度废气主要污染排放总量控制计划的基础上，合理利用大气环境容量，科学规划和发展城市建设。根据北海市的大气环境功能区划及气象条件特征，位于城区的主导风向上风向的北海市工业园区需严格控制污染源数量，污染源强、源高应进行合理设计；污染物排放量较大的重点工业企业，应全部布置在铁山港工业区，充分利用沿海和靠近广大农村地区的大气环境容量。

（三）优化能源结构推广使用清洁能源。

按照废气主要污染物总量控制目标计划，通过优化能源结构，积极推广使用清洁能源等措施，严格控制污染物新增量。一是严格控制煤炭的消费量，禁止使用高硫、高灰分煤炭，降低煤炭在一次能源中所占的比例，对发电、冶炼、建材制造等煤炭消费大户，必须使用硫份低的燃煤，提高脱硫效率；二是积极鼓励城市规划区的工业、商业和民用使用电能、风能等清洁能源，提高清洁能源在一次能源中的比重，对风能和太阳能都有良好利用条件的涠洲岛应积极开发可再生能源；四是继续严格禁燃区管理，禁燃区内严格执行必须使用清洁能源，禁止任何单位和个人销售、使用国家环保总局划分的高污染燃料，所有新建、扩建、改建的建设项目一律燃用液化石油气、城市管道燃气、电能或其他国家允许使用的清洁能源，并把新建项目审批关，选址于禁燃区内的市工业园区、出口加工区、高新开发区三大园区的新、改、扩建项目一律不得燃用高污染燃料。

（四）启动机动车环保检测和减排。

针对机动车尾气污染将日益突出的环境问题，加强机动车污染排放管理，实施城市公交优先战略，鼓励新能源汽车和电动汽车的使用，有效控制有害废气和细颗粒物（PM2.5）污染；制定并实施机动车尾气污染防治规划，启动机动车减排环保定期检验制度，建立检测机构并与环保部门联网，禁止年检尾气不达标的机动车上路行驶；鼓励企业采用最新的技术对现有机动车的尾气排放作改进，积极推进先进汽车能源技术，鼓励使用燃气汽车、混合动力和燃料电池车辆等措施，从政策上引导和鼓励尾气排放的技术革新和治理方法手段。

（五）建立联动机制共同防治尘类污染。

尘类污染将是北海市城市规划区内面临的主要问题。大气中颗粒物成分复杂，来源众多。从环境质量预测结果看，由于煤烟尘治理有效，固定源颗粒物排放对环境空气中PM10的贡献不大。尘类污染控制工作重点是控制地面扬尘、建筑扬尘等其它污染源的治理，具体包括以下几方面：

1.启动PM2.5的监测机制，实现日报制度，每日由主要媒体向公众发布，使的市民关注环保，关心我们生活城市环境质量，提高公众环保意识和对城市环境保护的满意率。

2.加强城市绿化建设，提高绿化覆盖率。城市绿化水平直接关系到城市的环境质量和环境大气容量。城市绿化率高、裸土率低、地面扬尘污染贡献就小。同时通过绿化植被吸附扬尘颗粒物、吸收二氧化硫等污染物，提高环境自净能力，有利于提高区域环境容量。

3.继续贯彻执行城市建筑混凝土商品化制度，限制建筑混凝土现场搅拌；加强市区建筑施工场地管理，控制建筑扬尘污染，联合城市建设部门制定建筑工地扬尘污染防治管理的办法。

4.鼓励创新道路保洁的方式方法，提高市区道路保洁效率和效果，杜绝因保洁过程产生的扬尘；加强道路运输车辆管理，控制道路运输扬尘污染。

5.加强城市建设及市场经营管理，在市区内特别是居住区内严格限制产生油烟污染的露天烧烤、露天餐饮经营行为；加强对煤炭堆场、建筑材料堆场的管理，严格限制露天堆放；禁止在市区及近郊焚烧垃圾、秸秆。

（六）正确有效引导传统产业彻底根治恶臭污染。

从源头根治恶臭污染：加强对北海市的传统海产品加工行业的政策引导，对产生恶臭的加工企业实施搬迁，避免加工原料、半产品跨越城区长距离的运输及中转；加快规划落实海产品交易、加工和储藏的区域规划与建设，探求经济合理的治理技术方法；加大对传统产业和特色产业的资金扶持和政策引导力度，通过产业技术升级，提升产品附加值、增加行业利润，促进企业治污积极性，实现传统特色产业健康发展、环境保护的良性循环。

## 4.4   城市噪声污染控制规划

## 4.4.1  城市声环境质量现状

2010年，北海市城市噪声常规监测包括道路交通噪声监测、区域环境噪声监测、功能区噪声监测。声环境质量评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

一、道路交通噪声

2010年北海市道路交通噪声平均值为67.1分贝，高于城市环境综合整治定量考核规定值0.1分贝。依据中国环境监测总站《声环境质量评价方法技术规定》的道路交通噪声质量等级划分（见表4-37），2010年度北海市道路交通噪声质量处在好的质量等级内。2006～2010年交通噪声变化如图4所示。

表4-37  道路交通噪声质量等级划分   平均等效声级：dB(A)

| 重度污染 | 中度污染 | 轻度污染 | 较好 | 好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >74 | 72.1～74.0 | 70.1～72.0 | 68.1～70.0 | ≤68.0 |

图4  交通噪声年度比较图

二、区域环境噪声

2010年北海市区域环境噪声平均值为55.2分贝。依据城市区域噪声质量等级划分（见表4-38），2010年北海市区域噪声质量属轻度污染，区域噪声分布见图5。

2006～2010年区域噪声变化如图6所示。

表4-38  城市区域环境噪声质量等级划分 平均等效声级：dB(A)

| 重度污染 | 中度污染 | 轻度污染 | 较好 | 好 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >65.0 | 60.1~65.0 | 55.1~60.0 | 50.1~55.0 | ≤50.0 |

图5    区域噪声声级分布图

图6   区域噪声年度比较图

三、功能区噪声

2010年北海市功能区噪声昼间各类区全部达标，夜间除1类和4类功能区外，其它功能区均到达相应的标准值。功能区噪声保持稳定达标态势。

四、声环境现状情况分析

北海市道路交通噪声仍处“好”等级，但自2009年起噪声平均值明显高于往年，主要是近年来城市汽车拥有量急增所致；而区域环境噪声平均值自2008年来呈缓慢下降趋势，但仍为“轻度污染”等级，主要有三方面原因，一是北海市地处南方，城市夜生活丰富且持续时间长，导致夜间区域环境噪声容易超标；二是区域环境噪声监测为平面型，而北海市属小城市，与大城市相比，建筑呈现高度偏低且分布广特点，区域环境噪声监测较易 “超标”；三是近年来北房地产开发项目增多，建筑施工造成噪声超标排放。由此可见，道路交通噪声、生活噪声、施工噪声依然是主要噪声污染源，虽然采取了一些措施，夜间1类、4类功能区的噪声超标情况仍未杜绝，成为市民环境投诉热点，防治噪声污染的任务仍然十分迫切。

## 4.4.2 城市噪声污染控制目标

以完成规划总体目标为基准，达到国家重点城市环境综合整治考核、创建环保模范城市考核相关要求，以改善声环境质量状况的为目的，北海市“十二五”城市噪声污染控制目标为：在城市建成区面积增大、人口数量增加、人口密度提高的情况下，区域环境噪声质量在2010年质量水平基础上向“较好”水平转变，区域环境噪声平均等效声级≤55 db(A)；城市交通干线噪声质量保持“较好”水平，交通干线噪声平均值≤70 db(A)。

## 4.4.3  区域环境噪声标准适用区划

根据《北海市城市环境功能区划分修编方案》，声环境区划如下：

1.0类区：冠头岭公园、广西涠洲岛自治区级自然保护区核心区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》0类标准。

2.1类区：银滩旅游度假区、北海大学园区——大冠沙、鲤鱼地风景园地、牛尾岭水库饮用水水源地保护区、银滩三期、北海综合产业区、驿马、涠洲—斜阳岛1类声环境功能区、冠头岭会议中心及佛教文化园、铁山港公园水源保护区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准。

3.2类区：中心城内除0类、1类、3类、4类标准适用区域以外的区域，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4.3类区：北海出口加工区、北海市工业园区、铁山港工业园区、平阳新区、外沙岛、侨港开发区——高新工业区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

5.4类区：4a类声环境功能区适用区域、4b类声环境功能区适用区域划分的交通干线，执行GB3096-2008《声环境质量标准》4类标准。

## 4.4.4 城市噪声污染控制措施

城市环境噪声的来源有四种主要来源：交通噪声、社会生活噪声、建筑施工噪声、工业噪声。具体控制措施如下：

一、交通噪声控制措施

交通噪声控制，从三方面采取措施，首先，抑制噪声源，使产生的噪声总量下降，减少辐射的噪声；其次，阻断噪声的传播途径，使噪声危害的区域尽可能减小；最后，保护受声者。基本原则：控制市区各类交通工具，严格交通管理、加强道路建设与维护。

1.市区范围内行驶的机动车辆，其整车噪声不得超过国家《机动车辆允许噪声标准》（GBI496-79）的规定。推广机动车辆消声器的科研成果，安装理想的消声器。控制高噪声车辆，对设备不良、噪声严重超标的车辆坚决取缔。市区内机动车辆禁鸣喇叭。市区内火车和机动船舶一律使用低音笛（紧急情况除外）。

2.加强交通管理，合理调整行车路线；实行分道行驶，防止车辆堵塞。对不同路段，分别采取限车种、限车速、禁鸣喇叭等管理措施，把控制交通噪声纳入法制轨道，综合动用行政、经济和法律手段控制噪声污染。

3.加强道路建设与维护；尤其是老市区道路的建设与维护，完善城市道路系统。车辆拥挤路段设立立交桥，疏通车流。在道路两侧设立绿化带，以降低交通噪声。

二、生活噪声控制措施

社会生活是一个复杂的系统，对社会生活噪声的控制同样具有复杂性，主要采取以下措施：

1.城市规划合理布局，严把环评审批关。对不符合环境功能区划分或收现有条件制约不能确保噪声达标排放的新建项目，环评文件坚决不予审批。城市建设须严格按照各类环境功能区进行规划布局，尤其杜绝居住与工业生产区混杂建设，在居民区内尽量减少交通路线布设、住宅区周围应有较完善减噪的绿化防护带。

2.制定城市生活噪声污染控制细则，对各类生活噪声进行控制，对旧城区的噪声污染源，特别是老街旅游区的酒吧及娱乐场所应制定治理方案，具体规定允许产生噪声的时间和限值，并加强监督和管理。对扰民严重、投诉量大而未进行积极有效地整改的污染源，建议环保部门联合相关工商、供电等主管部门启用停业整顿等行政处罚；

3.加强宣传教育，把噪声的来源、危害、控制方法等向群众宣传讲解，广泛发动群众来控制噪声是很有效和经济的办法，往往起到事半功倍的作用。

三、建筑施工噪声控制措施

项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围境的影响，是目前北海市环境污染投诉最多案件，必须采取有效措施，遏制污染：
   1.合理安排施工计划和施工机械设备组合，严禁在22:00～次日6:00及12:00～14:00之间使用高噪声设备，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。施工单位必须严格执行《建筑施工场界噪声限值标准》(GB12523-90)中的规定。
   2.若建筑工艺需要在夜间连续施工的，建设施工单位必须到相关主管部门申报，办理夜间施工许可证，同时张贴告示，通知周围居民和公众，取得同意和理解；在整个施工期，均须加强施工管理，落实各项减振降噪措施：一是加强声源噪声控制，可通过选用低噪声设备或采用消声器、消声管或声障等措施进行控制；二是机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，应经常检查维护；三是根据实际需要可在局部施工区建立临时性声障，声障可设在面向敏感点的施工场地边界上。
四、工业噪声控制措施

尽管工业噪声目前尚不成为北海市的主要噪声污染源，但也必须加以控制，主要措施有：

1.严格控制现有污染源，在旧城区内不再增加新的工业噪声污染源、并要改造旧城区的噪声源，控制厂区噪声辐射范围，尽量减少噪声覆盖率。

2.在城市范围内向周围生活环境排放噪声的，必须按规定向环保部门申报、并采取有效措施使噪声排放符合国家规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）。

3.对旧城区的噪声污染源，对扰民严重而又难以治理的，要根据实际情况实行关、停、并、转、迁。对工厂的技改和扩建，要注意噪声源的合理布局，并采取屏蔽措施。

## 4.5   固体废弃物污染防治规划

## 4.5.1  固体废弃物排放及处理现状

一、工业固体废物产生及处理现状

2010年北海市工业固体废物产生量170.66万吨，综合利用量 126.03万吨，综合利用率为73.85%，工业固废处置量为43.98万吨，综合处置利用率为99.62%。工业固体废物排放量为0.63万吨，工业固体废物产生类型主要是高岭土开采业、火电发电行业和制糖业产生的尾矿、粉煤灰、炉渣和其它废物。

二、生活垃圾产生及处置现状

目前北海市只有白水塘一家生活垃圾填埋厂，日处理规模为400吨/天。2010年生活垃圾产生量为17.5万吨，生活垃圾无害化处理总量为14.9万吨，生活垃圾无害化处理率为85.14%。随着城市的发展和人口的不断增长，该垃圾填埋厂将不再满足需要。

三、医疗废物产生及处置现状

2010年医疗废物产生量为311.08吨，医疗废物集中处置量155.54吨，医疗废物集中处置率50%。北海市医疗废物集中处置中心已经建成并投入试运行，该中心日处理规模为3万吨/年，基本能够满足北海市所产生的医疗废物。

四、污泥产生及处置现状

北海市城市污水处理厂污水处理能力为15万吨/日，污泥产生量约90吨/日（3.28万吨/年，含水率约80%），污泥全部进入白水塘垃圾处理厂进行填埋。

## 4.5.2  “十二五”固体废弃物产生量预测

一、生活垃圾产生量预测

根据《北海市城市生活垃圾无害化处理设施建设规划》的预测结果，北海市区人均生活垃圾日产量约1.0kg，预计2015年北海市总人口大于170万（市区人口按86万）计算，日生活垃圾产量为860吨，超过目前白水塘生活垃圾无害化处理厂400吨/日的处理能力。

二、工业固体废物产生量预测

根据“十一五”期间北海市行业工业固体废物产生量的基础数据，结合已报批环评将在“十二五”期间投产的重大项目的固体废物产生量进行预测：北海电厂二期工程40万吨/年、林浆纸一体化项目46万吨/年、诚德新材料项目503万吨/年。同时参考工业行业标准并考虑技术进步因素，预测北海市工业企业2015年固体废物产生量约730万吨。详见表4—39。

表4-39        2015年北海市工业企业固体废物产生量预测

| 指标名称 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- |
| 工业固体废物产生量（万吨） | 170.66 | 730 |

三、医疗废物产生量预测

预计到2015年北海市总人口大于170万，到2015年北海市医疗机构床位数总体控制在5950张（按千人口床位数不超过3.5张估算）因此北海市的医疗废物产生量也将逐年增加，预计到2015年北海市医疗机构的医疗废物产生量将达到1355吨。（按每床位产生量0.8千克/日，病床使用率78%估算）

四、污泥产生量预测

根据“十二五”，计划新建污水处理厂4个，新增处理污水处理能力16.7万吨/日计算，新增污泥产生量约3.65万吨/年（按含水率80%计），到2015年污泥产生量约6.93万吨。

## 4.5.3  固体废弃物防治规划目标

“十二五”固体废弃物污染防治规划目标：建立与固体废弃物产生量相适应的收集、清运、处理处置系统，确保工业固废综合利用率大于70%、危险废物依法安全处置率100%、城镇垃圾无害化处理率大于97%（县城达90%以上）；“十二五”末争取开展生活垃圾分类回收及处理试点工作，实现资源的有效回收利用的推广；污泥按排放标准进行处理处置，降低出厂污泥含水率至60%以下，全面加强污泥污染防治工作，防止污泥产生二次污染。

## 4.5.4  固体废弃物防治措施

根据2010年北海市工业固废综合利用情况和本市“十二五”社会经济的发展，工业企业固体废物防治重点针对重大项目的产生量，如镍铁合金、火电行业燃煤产生的炉渣、粉尘、粉煤灰，石化项目的催化物废料，高岭土开采的尾矿等。对一般工业固体废物须好安全处置和综合利用，对石化、制革等行业产生危险废物则须委托广西区危险废物处置中心做到安全处置。对于生活垃圾，根据北海市城市总体规划并从经济上考虑，铁山港区、合浦县城距白水塘垃圾场较近，在“十二五”期间，不另行建设新垃圾处理场，这两区域的垃圾运往白水塘垃圾填埋场，由于垃圾服务范围的增大，取2015年垃圾处理率达到75%的标准，经过预测已超出一期规模，需扩大垃圾处理场的处理能力，急需规划新建一套科技含量高、资源利用率大、具有示范效应的现代化垃圾焚烧处理设施。

1.推进重金属与固体废物污染防治，降低环境污染损害隐患。以有色金属冶炼、制革、化学原料及化学制品制造等行业为重点，持续开展重金属违法排污专项整治行动，加大重金属污染防控力度。

2.逐步建立固体废物（含污泥）全过程控制体系，即从固体废物的产生、运输、贮存、处置进行全过程监控，引进先进污泥处置技术和方法，“十二五” 期末基本实现固废“减量化、资源化、无害化”的现代管理目标，使北海市的固体废物处理处置和管理居于全区领先水平。

3.完善城市生活垃圾处理及配套建设，建立回收网络体系建设，强化对垃圾的资源化回收利用力度，推进垃圾处置设施建设和运营的市场化，强化垃圾处置设施的环境监管。加强对白水塘生活垃圾无害化填埋场的监管，全市城镇垃圾无害化处理率大于97%（县城达90%以上），对生活垃圾实行分类收集，“十二五”期间力争生活垃圾焚烧处理设施建成并使用，减少无害化填埋场的处理负荷。

4.提高危险废物和医疗废物安全处置水平，确保北海市医疗废物集中处置中心安全运行，期间城市医疗废物集中处置率达到100%。

5.大力推进固体废弃物重点产生企业的清洁生产审计，鼓励企业优先采用资源利用率高、有利于产品废弃后回收利用的技术和工艺，开展资源综合利用。对固废产生大户国投北部湾发电有限公司、北海兖矿高岭土有限公司等企业加强监管。强化企业的循环经济理念，鼓励并加强再生资源的循环利用，减少固体废物排放量；

6.对新、扩、改建设项目严格执行环评制度和环保“三同时”制度，在环评中提出切实可行的固体废物污染防治措施，尤其对“十二五”期间的可能建成并投产的、诚德镍铁新材料项目、北海炼油异地改造工程项目产生的一般工业固体废物和危险废物做到分类严格管理处置，确保工业固废的无害化；

7.对日益加重的电子固废污染，参照先进省市的管理经验，建设符合环保标准要求的废旧电子电器产品回收处置中心，出台相关政策，由家电生产商和经销商负责回收并统一并由处置中心进行处置；逐步引导建立以工业园区或社区回收网点为基础的点多面广和服务功能齐全的回收网络，并形成回收和集中加工预处理为主体的再生资源综合利用中心，延伸产业链。

8.结合新修订的《中华人民共和国固体废物污染防治法》的实施，加强宣传教育，改变人群消费意识，如购物时自备购物袋，取消不必要的包装，提高耐用品的使用寿命，减少过度包装，将垃圾进行分类收集，最大限度地利用其中有用的资源等。推行清洁生产，减少固体废物产生量。

## 4.6   生态建设规划

## 4.6.1 规划目标与指标

为与《北海市生态市规划》保持规划的联系性，本章节生态建设规划目标、指标及相关内容与《北海市生态市规划》对应的规划指标保持一致。

一、规划目标

北海市生态市建设规划建设始于2009年，力争2015年达到生态市创建工作先进市标准，实现生态深层优化、经济总量翻番、社会和谐进步、人民富裕安康的目标。到2020年实现生态环境更加良好、生产更加发展、生活更加富裕、社会更加和谐进步，最终达到或超过国家级生态市标准，基本实现现代化和全面建成小康社会的奋斗目标。

“十二五”期间是北海市生态市建设完善期（2010-2015年），到2015年，生态市建设工作走上健康发展的轨道。经济结构调整取得较显著成效，区域生态经济雏形基本形成，经济增长质量明显提高，综合实力和竞争力进一步增强，生态产业体系框架基本形成；建成一批生态示范工程，解决局部区域存在的生态环境问题；有效贯彻执行环保法律法规等，城市基础设施、社会经济保障体系与自然资源保护利用等不断得到完善，资源的高效利用和循环利用体系基本建立，生态环境继续改善，生态安全保障体系基本形成，人居环境基本达到优美舒适的要求；全社会的生态文明观和文明发展观基本形成，生态文化深入人心，生活水平明显提高，可持续发展能力进一步提高；全市基本达到生态市考核指标要求，生态市建设任务基本实现。

二、规划指标

由于生态建设规划部分指标与前面章节水环境、大气环境、声环境及固体废物等污染防治规划的指标有重复性，在此仅补充生态建设规划单独提出森林覆盖率、活立木蓄积量、自然保护区占国土面积比例等规划指标，指标值详见表4-40。

表4-40        生态环境保护指标

| 指标类别 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2015年 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林覆盖率 | % | 31.6 | 约束性 |
| 2 | 森林蓄积量 | 万立方米 | 550 | 约束性 |
| 3 | 自治区级以上生态公益林面积 | 万公顷 | 0.6 | 指导性 |
| 4 | 林地保有量 | 万公顷 | 9.73 | 指导性 |
| 5 | 自然保护区占国土面积比例 | % | ＞1.88 | 指导性 |
| 6 | 有效保护自然湿地面积全市土地面积 | % | ≥60 | 指导性 |
| 7 | 城市建城区绿化覆盖率 | % | ≥36 | 指导性 |

## 4.6.2  生态建设功能区划分

北海市生态功能区划将根据北海市生态环境要素、生态环境敏感性与生态服务功能空间分异规律，划分成不同生态功能区。其中一级生态功能区包括生态敏感区、近岸海洋生态区、产品提供功能区和人居保障功能区四类；在一级生态功能区的基础上分九个二级生态功能区，包括水源涵养功能区、矿产开发控制区、自然保护区、海洋岸线功能区、农林牧生态经济区、农林渔生态经济区、中心城市功能区、县城功能区、重点城镇功能区。

表4-41        北海市生态功能区划方案

| 功 能 区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三 级 |  |
|  |  | 名 称 | 功 能 |
| 生态敏感功能区（Ⅰ） | 水源涵养功能区1 | 合浦水库（1）—牛尾岭水库（2）中北部水库群 | 重要水源涵养、水土保持功能区 |
|  |  | 洪潮江水库（3） | 较大水源涵养、水土保持功能区 |
|  |  | 南流江（合浦段）（4） | 重要水源涵养功能、水土保持功能 |
|  | 矿产开发控制区2 | 西场（1）—星岛湖（2）—兴港（3）—青水江（4）—常乐（5）—十字路（6）—白沙（7）—公馆（8）—闸口（9）中北部矿藏区 | 矿产资源合理开发利用及自然植被保护区 |
| 近岸海洋生态区（Ⅱ） | 自然保护区1 | 合浦儒艮自然保护区（1） | 保护国家Ⅰ、Ⅱ级保护动物及海草床等生态系统平衡和生物多样性丰富。 |
|  |  | 山口红树林自然保护区（2） | 保护红树林海岸生态系统特征及红树林中多种海洋生物和鸟类的生产及繁衍。 |
|  |  | 北海市涠洲岛国家地质公园（3） | 保护“国家地质公园”独特性、候鸟及留鸟生存及繁衍。 |
|  |  | 冠头岭国家森林公园（4） | 保护森林资源及生物多样性 |
|  | 海洋岸线功能区2 | 西场（1）—沙岗（2）—党江（3）；侨港（4）—咸田（5）—福成（6）—营盘（7），闸口（8）—公馆（9）—山口（10）—沙田（11）海岸线防护林保护区 | 海岸线红树林保护及防风林、防护林功能区 |
|  |  | 涠洲岛海岸线防护林保护区（12） | 海岸线防风林、防护林功能区 |
| 产品提供功能区（Ⅲ） | 农林牧生态经济区1 | 福成（1）、乌家（2）、十字（3）、曲樟（4）、公馆（5）、石湾（6）、常乐（7）、石康（8） | 农林牧生态产品提供区 |
|  | 农林渔生态经济区2 | 沙田（1）、山口（2）、公馆（3）、白沙（4）、闸口（5）、西场（6）沙岗（7）党江（8） | 农林渔产品提供区 |
| 人居保障功能区（Ⅳ） | 中心城市功能区1 | 北海中心城市 | 生态良好的市级政治、经济、文化等中心功能区 |
|  | 县域主中心综合功能区2 | 合浦县城（廉州镇） | 生态良好的县级政治、经济、文化等中心功能区 |
|  | 重点城镇功能区3 | 涠洲（1）、靖海（2）、驿马（3）、侨港（4）、福成（5）、南康（6）、营盘（7）、兴港（8）、闸口（9）、公馆（10）、白沙（11）、山口（12）、沙田（13）、西场（14） | 为城镇居民居住建设生态人居环境保障区 |

（一）生态敏感功能区。

1.水源涵养功能区

该类功能区主要是辖区内的包括合浦水库、牛尾岭水库、洪潮江水库、南流江（合浦段）及水源保护区范围,其生态功能主要是水源涵养、保护生物多样性及水土保持。这些区域为流域和区域生态安全作出重要贡献。在生态环境敏感性方面，该功能区的地形对水土流失敏感，部分区域生物多样性（生境）敏感。

2.矿产开发控制区

该功能区包括允许开采区、限产区、禁采区和特殊保护区、矿山地质灾害区，全市已查明的金属矿产有10种，非金属矿产有22种，大部分矿产集中连片，储量丰富，品味高，易于开采。该区主要功能是对矿产资源的合理开发利用管理，保护功能区自然植被、生物多样性。

（二）近岸海洋生态区。

1.自然保护区

自然保护区主要有合浦儒艮自然保护区、山口红树林自然保护区、北海市涠洲岛国家地质公园、冠头岭国家森林公园，其生态功能主要是作为各种海洋生物栖息地和繁殖场所，保障生物生产率，维持生态环境平衡，净化水质，减轻近海水域污染、维护近海生物多样性固定泥沙、防止海岸线侵蚀等方面具有重要作用。在生态环境敏感性方面，该功能区的生态系统脆弱，一旦破坏，难以恢复。

2.海洋岸线功能区

全市岸线长500多公里，海滩涂73万亩。海洋岸线包括港口码头岸线、养殖岸线、生态岸线。从现状岸线功能利用状况分析，整个海洋岸线以自然保护生态岸线、旅游岸线和养殖岸线为主，岸线综合价值未得到充分挖掘和利用。设立海洋岸线功能区的目的是发挥岸线资源对城市发展的推动作用，通过对岸线的保护、整治、开发方式方法规划，使岸线逐步达到资源合理利用，功能分区明确、布局结构合理、景观环境优美、生态良性循环的目的。