# 1总纲

## 1.1规划背景

水资源作为国家发展的重要战略资源之一，其可持续利用已经成为我国经济社会发展的战略问题。一方面，经济社会持续发展对水资源可持续利用提出了新要求；另一方面，水资源统一管理也要求对水资源利用进行统筹规划。当前，水资源短缺、水体污染和水生态环境恶化已成为制约我国经济和社会发展的主要因素。在全国范围内组织开展水资源综合规划编制工作，就是为了贯彻落实国家新时期的治水方针，适应经济社会发展和水资源供求状况的变化，着力解决新时期水资源的开发、利用、配置、节约、保护和治理等重大问题，加强水资源科学管理，提高水利用效率，建设节水型社会，有重点、分层次地制定事关国家可持续发展大局的水资源可持续利用的综合规划。

2001年，国家发展与改革委员会、水利部编制了“全国水资源综合规划任务书”，于2002年4月开始部署全国范围的水资源综合规划工作，同年6月提出了工作大纲，并在全国范围内对水资源规划技术人员进行了培训。根据全国水资源综合规划任务书及技术大纲的要求，省水利厅组织中山大学、广东省水文局和广东省水利电力勘察设计研究院于2002年12月编制了《广东省水资源综合规划技术大纲》。按照广东省对水资源综合规划的统一要求，梅州市于2002年12月成立了由市发展计划局、水利局、经贸局、建设局、农业局、林业局、环保局、国土资源局、气象局和梅州水文分局等单位组成的梅州市水资源综合规划领导小组，在市委、市政府的领导和省水利厅的指导下，开展了梅州市水资源综合规划的编制工作。

## 1.2规划的任务和目标

### 1.2.1规划任务

（1）水资源及开发利用现状评价。在第一次水资源评价工作的基础上，根据近年来梅州市水资源条件的变化，全面系统地调查评价水资源的数量、质量、可利用量及其时空分布特点和演变趋势，全面准确地评价梅州市水资源条件和特点，分析现状水资源开发利用水平。水资源及其开发利用现状调查评价是本规划的基础。

（2）经济社会指标与水资源需求预测。根据梅州市经济社会发展战略、产业发展政策与布局、经济结构调整方案，以国民经济和社会发展“十五”、“十一五”计划和有关行业发展规划为基础预测各水平年经济社会指标。在分析用水定额和节水潜力基础上，预测与经济社会发展相适应的生活、生产和生态环境需水。

（3）制定节水、水资源保护和污水处理再利用规划。在对现状水资源利用效率和水污染状况分析的基础上，评估提高水资源利用效率和节水、污水处理再利用的开发潜力。根据需水预测，确定节水、水资源保护及污水处理再利用的目标，制定实现这些目标的节水、水资源保护、污水处理再利用规划。

（4）水资源开发利用潜力分析与供水预测。分析水资源的综合开发利用潜力，综合评估水资源承载能力。充分发挥节约和挖潜等作用，寻求开发与保护、开源与节流、供水与治污、需要与可能之间的协调，改进水资源利用方式，制定经济合理、技术可行、环境安全的水资源可持续利用方式。预测各水资源分区各水平年不同开发利用模式与方案情况下不同保证率的可供水量（包括地表水、地下水可供水量）。将拟定的各水平年多种供水方案与现状工程条件下的供水方案进行比较，经多次反复供需平衡分析与配置选用，以最终选定的供水方案作为推荐方案。

（5）制定水资源合理配置方案。根据经济社会发展和生态环境改善对水资源的要求及水资源的实际条件，进行各规划水平年水资源供需分析，在水资源节约和保护的基础上，建立水资源配置的宏观指标体系，提出协调上、中、下游，生活、生产和生态用水，流域和区域之间的水资源合理配置方案；制定提高水资源利用效率的对策措施，包括调整产业结构与生产力布局，建立合理的水价形成机制和节约用水措施等，使经济社会发展与水资源条件相适应。水资源合理配置是本规划的核心。

（6）提出水资源开发、利用、治理、配置、节约和保护的布局与措施的实施方案。在水资源合理配置和节约、保护的基础上，统筹规划流域和区域水资源的开发利用和综合治理等措施，提出与生态建设和环境保护相协调，与经济社会发展相适应的开发利用布局和治理实施方案，包括节水、供水、水资源保护与污水处理再利用的现有工程改造和新增工程规划。对各种水资源工程实施方案进行实施效果评价。

（7）制定水资源可持续利用的非工程保障措施。建立适应社会主义市场经济体制的水资源管理制度、政策法规体系、科技与人才发展计划以及水资源应急方案。以健全的法制和法规手段规范水事活动，以行政手段界定水事行为，以经济手段调节水事活动和用科学技术手段开发利用和管理水资源。逐步建立以政府宏观调控、用户民主协商、水市场调节三者有机结合的体制为基础的有效的水资源管理模式和高效利用的运行模式。建立梅州市水资源综合规划信息系统。

### 1.2.2 规划目标

2020年目标：在全市范围内基本建成节水型社会，有关水的法规及其实施保障体系、水权交易市场基本健全，水资源工程和非工程措施较为完备，满足梅州市经济社会发展对水量水质的需求，基本实现水环境生态的良性循环，实现梅州市经济社会可持续发展及水资源的可持续利用。

2030年目标：预计2030年将达到人口最高峰，其后全市向稳定的发达社会迈进。水资源综合规划目标是在全市范围内全面建成节水型社会，在2020年目标的基础上，进一步保障水资源与经济社会和环境生态的良性循环，各种水资源指标进一步改善，以促进梅州市稳定发达社会的持续发展。

## 1.3规划的原则、依据及范围

### 1.3.1规划的原则

（1）坚持水资源开发利用与经济社会协调发展的原则

水资源开发利用要与经济社会发展的目标、规模、水平和速度相适应，并适当超前。经济社会的发展要与水资源的承载能力相适应，城市发展、生产力布局、产业结构调整以及生态环境建设都要充分考虑水资源条件。

（2）坚持全面规划和统筹兼顾的原则

坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，除害兴利结合，开源节流治污并重，防洪抗旱并举。妥善处理上下游、左右岸、干支流、城市与农村、流域与区域、开发与保护、建设与管理、近期与远期等各方面的关系。

（3）坚持水资源可持续利用的原则

统筹协调生活、生产和生态用水，合理配置地表水与地下水、当地水与过境水及外流域调水、常规水源与非常规水源等多种水源，对需水要求与供水可能进行合理安排。在重视水资源开发利用的同时，强化水资源的保护与节约，以提高用水效率为核心，把水污染防治放在首位，积极推进科学用水和节约用水，实现水资源可持续利用。

（4）坚持按社会主义市场经济规律治水的原则

要适应社会主义市场经济的要求，认真研究产权、水权、水价、水市场等问题，研究体制、机制问题。科学制定水资源开发、利用、配置、节约、保护、治理的有关经济政策，利用经济手段，调节水事活动，发挥政府宏观调控和市场机制的作用。

（5）坚持科学治水，努力实现水利现代化的原则

要广泛应用先进的科学技术，加强水资源人才队伍建设，努力提高规划的科技含量和创新能力。要运用现代化的技术手段、技术方法和规划思想，科学配置水资源，缓解面临的主要水资源问题，并用先进的信息技术和手段管理水资源，制订出具有高科技水平的现代化水利规划。

（6）坚持因地制宜、突出重点的原则

根据全市各地水资源状况和经济社会条件，确定适合梅州实际的水资源开发利用模式。同时，要充分考虑需水的增长及技术经济能力状况，界定各类用水的优先次序，确定水资源开发、利用、配置、节约、保护、治理的重点。

（7）坚持依法治水的原则

规划要适应社会主义市场经济体制的要求，发挥政府宏观调控和市场机制的作用，认真研究水资源管理的体制、机制、法制问题。制定有关水资源管理的政策与制度，规范和调节水事活动。

### 1.3.2规划的依据

1.3.2.1 国家相关依据

1．《中华人民共和国水法》（2002年10月）

2．《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月）

3．《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月）

4．《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

5．《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月）

6．《中华人民共和国防洪法》（1998年1月）

7．《城市供水条例》（1994年7月）

8．《取水许可和水资源费征收管理条例》（2006年2月）

9．《中华人民共和国水文条例》（2007年3月）

10．《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月）

11．《中华人民共和国河道管理条例》（1988年6月）

12．《全国水资源综合规划技术大纲》（2002年8月）

13．《全国水资源综合规划技术细则》（2002年8月）

14．《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

15．《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）

16．《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

17．《渔业水质标准》（GB 11607-89）

18．《景观娱乐用水水质标准》（GB 12941-91）

19．《农田灌溉水质标准》（GB 5084-92）

20．其他相关依据

1.3.2.2 广东省相关依据

1．《广东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》

2．《广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

3．《广东省饮用水源污染防治条例》

4．《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》

5．《广东省跨行政边界河流水质达标管理条例》

6．《广东省碧水工程计划》

7．《广东省自然保护区发展规划》

8．《广东省水利现代化建设规划纲要》

9．《广东省节水灌溉技术研究与示范推广》

10．《广东省韩江流域水质保护规划》

11．《广东省一年三熟农田灌溉研究》

12．《广东省水资源综合规划任务书》

13．《广东省水资源综合规划工作大纲》

14．《广东省水资源综合规划技术细则》

15．《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》

16．《广东省水中长期供求计划》

17．《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》

18．《广东省用水定额（试行）》

19．《广东省水功能区划》（2007年6月）

20．《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

21．《广东省水资源综合规划》总报告及各专题报告

22．《广东省地下水资源开发利用规划》

23．《广东省水利水电建设资料汇编（1981-1995）、（2000）》

24．《广东省水资源公报》（2000－2005）

25．其他相关依据

1.3.2.3 梅州市相关依据

1．《梅州市统计年鉴》（1980、1985、1990、1995、2000、2005年）

2．《梅州市国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标》

3．《梅州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

4．《梅州市水利发展十一五规划》

5．《梅州市环境保护与生态建设“十一五”规划》

6．《梅州市林业“十五”规划和2015年远景目标》

7．《梅州市农牧业“十五”规划和2015年远景目标》

8．《梅州市“十一五”农村饮水安全工程规划》

9．《梅州市土地利用总体规划（2010-2030）》

10．《梅州市农业产业化发展规划2006-2015》

11．《梅州市水利现代化规划》

12．《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》

13．《广东省梅州市江河流域（区域）综合规划报告书》

14．《广东省梅州市江河流域（区域）综合规划成果表》

15．《梅州市水资源公报》（2000-2005）

16．其他相关规划报告

### 1.3.3规划范围及规划水平年

本次规划的范围为梅州市，并按照水资源的特点划分为5个区域，即：梅江梅州区、汀江梅州区、韩江梅州区、榕江梅州区、东江枫树坝以上。根据梅州市水资源及其开发利用特点和规划工作的要求，将规划范围进一步按照流域与市、县（市、区）结合的原则，划分为流域四级区套市县（市、区）行政区的基本分区（见表1-3-1）。

表1-3-1                  梅州市水资源分区

| 一级区 | 二级区 | 三级区 | 四级区 | 五级区（县级） | 国土面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分区名称 | 分区名称 |  |
| 珠江 | 韩江及粤东诸河 | 韩江白莲以上 | 梅江梅州 | 梅江五华 | 3223 |
|  |  |  |  | 梅江兴宁 | 1808 |
|  |  |  |  | 梅江梅县 | 2756 |
|  |  |  |  | 梅江梅州市区 | 298 |
|  |  |  |  | 梅江平远 | 1378 |
|  |  |  |  | 梅江蕉岭 | 961 |
|  |  |  |  | 小计 | 10424 |
|  |  |  | 汀江梅州 | 汀江大埔 | 1333 |
|  |  |  | 韩江梅州 | 韩江大埔 | 1137 |
|  |  |  |  | 韩江丰顺 | 1817 |
|  |  |  |  | 小计 | 2954 |
|  |  |  | 小计 |  | 14711 |
|  |  | 韩江白莲以下及粤东诸河 | 榕江梅州 | 榕江梅州丰顺 | 893 |
|  |  | 小计 |  |  | 15604 |
|  | 东江 | 东江秋香口以上 | 东江枫树坝以上 | 枫树坝以上梅州兴宁 | 272 |
| 合计 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15876 |

根据广东省水资源综合规划要求，本次规划以2000年为基准年。以2000年的经济发展水平和水利工程条件为基础进行基准年水资源供需状况分析，并以2005年为现状年进行插补分析。规划水平年为：近期2020年，远期2030年。

## 1.4规划内容及技术路线

### 1.4.1规划内容

根据水利部“全国水资源综合规划任务书” 和广东省水资源综合规划的内容要求，结合梅州市实际情况，本规划的工作内容主要包括水资源调查评价、水资源开发利用情况调查评价、经济社会指标及水资源需求预测、节约用水规划、水资源保护与污水处理再利用规划、水资源开发利用潜力分析与供水预测、水资源合理配置、水资源开发利用布局与工程方案、水资源可持续利用非工程保障措施、规划实施效果评价等方面的内容。同时对梅州市生态需水现状与预测、梅州市水资源统一管理体制及市场经济机制、梅州市经济社会发展与水资源需求关系研究以及梅州市水资源优化配置模型的研究等，并取得了很好的效果，为规划工作提供了强有力的技术支持。

### 1.4.2技术路线

水资源综合规划的各个环节及各部分工作是一个有机组合的整体，相互之间动态反馈，需综合协调。

（1）水资源及其开发利用情况调查评价。通过水资源及其开发利用情况的调查评价，可为其他研究内容提供水资源数量、质量和可利用量的基础成果；提供对现状用水方式、水平、程度、效率等方面的评价成果；提供现状水资源问题的定性与定量识别和评价结果；为需水预测、节约用水、水资源保护、供水预测、水资源配置等部分的工作提供分析成果。

（2）节约用水和水资源保护。要在上述两部分工作的基础上，提出节约用水和水资源保护的有关技术经济和环境影响因素分析结果，为需水预测、供水预测和水资源配置提供可行的比选方案。同时，在吸纳水资源配置部分工作成果反馈的基础上，提出推荐的节水及水资源保护方案。

（3）需水预测和供水预测。供需水预测工作要以上述四部分工作为基础，为水资源配置提供需水、供水、排水、污染物排放等方面的预测成果，以及合理抑制需求、有效增加供水、积极保护生态环境措施的可能组合方案及其相应的技术经济指标，为水资源配置提供优化选择的条件；预测工作与以上各部分工作相协调，结合水资源配置工作经过往复与叠代，形成动态的规划过程，以寻求经济、社会、环境效益相协调的水资源合理配置方案。

（4）水资源配置。应在进行供需分析多方案比较的基础上，通过经济、技术和生态环境分析论证与比选，确定合理配置方案。水资源配置以统筹考虑流域水量和水质的供需分析为基础，将流域水循环和水资源利用的供、用、调、耗、排水过程紧密联系，按照公平、高效和可持续利用的原则进行。水资源配置在接收上述各部分工作成果输入的同时，也为上述各部分工作提供中间和最终成果的反馈，以便相互叠代，取得优化的水资源配置格局；同时为总体布局、水资源工程和非工程措施的选择及其实施确定方向和提出要求。

（5）总体布局与实施方案。要根据水资源条件和合理配置结果，提出对调整经济布局和产业结构的建议，提出水资源调配体系的总体格局，制定合理抑制需求、有效增加供水、积极保护生态环境的综合措施及其实施方案，并对实施效果进行检验。

## 1.5规划指标

通过规划工作，提出了各项规划指标：包括生活、生产、生态用水量及用水效率、供水安全、防洪安全、生态环境保护以及水力资源开发目标等控制指标，以及水资源配置效果评价指标等。

## 1.6规划实施安排

结合梅州市经济社会发展，近期优先实施安排能够切实解决人民群众切身利益的水务与水安全项目，做好中远期规划重点项目的前期工作。把水利防灾减灾工程建设作为梅州市水利建设重点，一是把韩江梅江沿岸180km重点堤围、梅州大堤、合水水库等除险加固工程作为水利工作的重中之重；二是继续开展城市防洪和重点堤围工程建设；三是进一步加强农村水利基础设施建设，包括大、中、小型水库除险加固工程、农村饮水、水库移民、灌区改造、机电排灌工程等；四是加强水务信息化建设，全面提高防汛抗旱能力；五是继续抓好小水电工程建设。

# 2水资源调查评价

根据梅州市1956～2000年水资源条件的变化，按照水资源分区和行政分区，全面系统地调查评价水资源的数量、质量、可利用量及其时空分布特点和演变趋势。

## 2.1区域概况

### 2.1.1 自然地理

（1）区域位置

梅州市位于广东省东北部，地处韩江流域中上游的闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县和揭西县、潮州市湘桥区和饶平县、汕尾市的陆河县。全境地理坐标位于东经115°19´～116°56´、北纬23°23´～24°56´之间，境内南北最大纵距为172km，东西最大横距为167km，全市总面积为15876km2，辖梅江区、兴宁市、梅县、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等六县一市一区。

（2）地形、地质、地貌

梅州市地处五岭山脉以南，全市85％左右的面积在海拔500m以下的丘陵和山地，素有“八山一水一分田”之称。梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和灰岩六大岩石构成的台地、丘陵、山地、阶地和盆地平原五大类地貌类型。全市山地面积占24.3%；丘陵及台地、阶地面积占56.6%；盆地平原面积占13.7%左右；河流和水库等水域面积仅占5.4%。

山脉：梅州地处五岭山脉以南，地势北高南低，山系主要由武夷山脉、莲花山脉、凤凰山脉等三列山脉组成。主要高峰有铜鼓峰，海拔1560m；项山甑，海拔1530m；凤凰髻，海拔1497m；银窿顶，海拔1357m；七目嶂，海拔1318m；阴那山五指峰，海拔1297m；明山嶂，海拔1278；鸿图嶂，海拔1277m；西岩山，海拔1230m；皇佑笔，海拔1150m。

盆地：境内主要盆地有兴宁盆地，面积302km2；梅江盆地，面积110km2；蕉岭盆地，面积100km2；汤坑盆地，面积100km2。

河流：梅州境内主要河流有韩江、梅江、汀江、梅潭河、琴江、五华河、宁江、程江、石窟河、松源河、丰良河、榕江北河、八乡河等。此外，东江亦沿市境西北的兴宁罗浮镇边界流过。

（3）气候与气象

梅州市属亚热带季风气候区，地处南亚热带和中亚热带分界处，以大埔县茶阳经梅县松口、蕉岭县蕉城、平远县石正、兴宁市岗背为分界线，以北为中亚热带区，以南为南亚热带区。

梅州市各县(市、区)每年10月至次年3月，盛吹偏北风，4～9月则盛吹偏南、偏东风，致使冬季干冷，夏季湿热多雨。各县(市、区)年平均风速为0.9～2.1m/s，梅城最小，仅0.9m/s，蕉城处于长潭风口，有2.1m/s。由于项山、莲花山脉的阻隔，静风(无风)机率很高，一年中，梅城有51%、湖寮54%时间处于静风状态，蕉城有24%时间静风，其它各县城有29%～43%时间静风。大风天气不常出现，它主要是由雷雨大风和热带气旋造成的。八级以上大风，历史上最多的是五华县，30年中出现84次，平均每年2～3次；兴宁最少，27年中仅出现27次，平均每年一次。大风天气的年际变化较大，有些年份未曾出现，有的年份多达十多次，如1979年丰顺县就有13次。兴梅盆地，虽然静风时间多，平均风力小，但局地瞬时风力往往可达10级以上。

梅州市的年平均气温为20.6℃～21.4℃。年平均气温的年际变化约1℃左右，各县(市)变化呈一致趋势。相对而言，暖区兴宁、梅县盆地、水寨盆地、大埔沿河盆谷地带以及丰顺汤坑一带，其年平均气温在21℃以上。随地势抬升逐渐降低，在500m以上山地平均气温18℃以下，为本市相对冷区。月平均气温，7月份最高，为28.3℃～28.6℃；1月份最低，在11.1℃～13.3℃之间。据气象观测记录，最冷的一年是1955年，当年1月12日梅城极端最低温度为-7.3℃。其它年份各县(市、区)极端最低气温在-1.8℃～-4.2℃之间。极端最高气温各县在38.3～39.5℃之间，建国后最高气温出现在1971年7月25日和1989年7月14日，梅城高至39.5℃。

梅州市纬度低，热量丰富，4～10月月平均气温均在21℃以上，长达七个月之久。全年大于或等于10℃的累积温度为6850℃～7598℃，宜耕季节长，有利于各种喜温亚热带作物生长。

梅州市各县(市、区)日照时数年平均值为1714.6～2010.5h。其中兴宁最多，梅县次之，皆因地处盆地，地势较为开阔所致；大埔地处山谷，易受山头阻挡，故日照时间较少。日照时数年际变化较大，多寡可相差一倍以上。最多年份日照时数为2167～2638h；最少年份只有1364～1690h。一般年份，2～4月日照最少，这时正值阴雨连绵季节。梅县1983年2月，日照只有34h；日照最多的季节出现在7～9月，晴热少云，日照时间长。梅县7月份平均日照为247h，每日平均多达8h以上。一年中，日照百分率是上半年少，下半年多。最多的月份不一定是7月份，常出现在10～11月份，这时正值秋高气爽、风和日丽季节。

（4）水土流失

梅州市是广东省水土流失最严重的地区之一，据省水利厅发布的遥测数据，2005年梅州市共有水土流失面积3505.67km2，占总面积的22.1%，其中自然侵蚀面积2172.94km2，人为侵蚀面积1332.73 km2。在自然侵蚀水土流失面积中，面状流失1633.96km2，沟状流失159.13 km2，崩岗流失379.83km2。在崩岗流失中，宽深10 m以上的大崩岗有34208处，具有数量多、规模大、范围广、侵蚀剧烈、危害严重等特点。

表2-1-1            梅州市2005年水土流失面积及治理情况表         单位：km2

| 行政区 | 2005年底水土流失面积 |  |  |  |  |  |  |  | 已治理面积(80～2005) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 人为侵蚀 | 自然侵蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 面蚀 | 沟蚀 | 崩岗 | 溶蚀 | 滑坡 |  |
| 合计 | 3505.67 | 1332.73 | 2172.94 | 1633.96 | 159.13 | 379.83 | 0 | 0.02 | 3100.1 |
| 梅江区 | 62.96 | 30.22 | 32.74 | 32.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.76 |
| 兴宁市 | 711.86 | 238.2 | 473.66 | 344.71 | 30.26 | 98.69 | 0 | 0 | 657.26 |
| 梅 县 | 714.24 | 227.34 | 486.9 | 436.68 | 0 | 50.22 | 0 | 0 | 433.02 |
| 平远县 | 386.62 | 122.12 | 264.5 | 243.58 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 228.4 |
| 蕉岭县 | 72.15 | 49.94 | 22.21 | 22.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.62 |
| 大埔县 | 199.43 | 62.77 | 136.66 | 49.19 | 5.95 | 81.5 | 0 | 0.02 | 479.13 |
| 丰顺县 | 393.21 | 264.98 | 128.23 | 60.5 | 0.64 | 67.09 | 0 | 0 | 206.44 |
| 五华县 | 965.20 | 337.16 | 628.04 | 444.35 | 122.28 | 61.41 | 0 | 0 | 993.47 |

### 2.1.2 河流水系

梅州市境内河流众多，分属韩江、榕江、东江3大水系。境内100km2以上的河流有53条（含韩江干流），其中属韩江水系的有48条，属榕江水系的有4条，属东江水系的有1条。集雨面积大于1000km2的河流有7条，它们是韩江（包括琴江、梅江）、五华河、宁江、石窟河、汀江、梅潭河和榕江北河。梅州市各主要河流特征见表2-1-2。

（1）韩江

韩江发源于汕尾陆丰与河源紫金交界的乌突山七星岽，源头段称南琴江，沿莲花山西北侧，自西南向东北流至五华琴口汇北琴江后称琴江，于水寨河口汇五华河后称梅江，于兴宁水口汇宁江、于梅城汇程江、于梅县丙村汇石窟河、于梅县松口汇松源河后，垂直切过莲花山脉，在大埔县三河坝附近与汀江、梅潭河汇合之后称韩江（干流）。韩江（干流）在三河坝继续向东南流经大埔高陂后再折向西南，沿莲花山东南侧自东北向西南流，方向与莲花山西北侧的梅江走向正好相反。韩江（干流）于丰顺的留隍附近作第三次90º转弯，流向由西南转向东南，并于潮州市的湘子桥分北溪、东溪和西溪分别进入三角洲河网区，以东溪为主干注入南海。韩江全长470km，集雨面积30112km2，河床比降为0.39‰。韩江是梅州通往汕头的主要水道，因水土流失造成河水含沙量偏高，据横山水文资料统计分析，其含沙量多年平均达0.27kg/m3。上游兴宁水口以下河段，河床比降较缓，天然落差不大，但多年平均流量大，宜低水头大流量梯级开发水力资源。韩江在梅州境内有集雨面积14711km2，河长343km，河床比降0.4‰，总落差164m，水力资源丰富。

（2）梅江

梅江是韩江的主流，是梅州市最主要的河流，发源于汕尾陆丰与河源紫金交界的乌突山七星岽，上游称琴江，流经五华县水寨与五华河汇合后称梅江，由西南向东北流经五华、兴宁、梅县、梅江区，至大埔县的三河坝与汀江、梅潭河汇合后称韩江。梅江全长307km，流域集雨面积为14061km2，河床比降为0.4‰。梅江在梅州境内有集雨面积10424km2，河长271km。梅江沿岸有水寨、梅城、丙村、松口等较大的盆地。其中梅城是梅州市政治、经济、文化和交通中心。建国前梅江流域内水利工程极少，洪涝、干旱频繁发生，梅州人民饱受水、旱灾害之苦。建国后大抓水利建设，梅江得到有效治理，特别是改革开放以来，梅江两岸堤防标准有了很大的提高，梅城“一江两岸”加固改造工程已见成效，是广大居民安居乐业的好地方。

（3）琴江

琴江为梅江源头，发源于汕尾陆丰与河源紫金交界的乌突山七星岽，由西南向东北流经洋头后进入五华县龙村，在琴江口有北琴江（华阳水）汇入，经尖山水文站后至安流镇，左岸有周江水、右岸有平安水汇入；在文葵又有大都水注入，再往下至横陂，左有横陂水、右有蕉洲水汇入，经河东、水寨于河口大坝再汇五华河，五华河口以下则称为梅江。琴江集雨面积2871km2，河长136km，落差约32m，河床比降1.10‰。琴江在梅州境内有集雨面积1984km2，河长100km，沿河流经五华龙村、梅林、安流、文葵、锡坑、横陂、河东、水寨（县城）、大坝等镇。

（4）五华河

五华河是韩江一级支流，发源于河源龙川县亚鸡寨，上游自北向南流，经龙川县龙母至铁场与桥头水汇合后流入五华县，于合水汇岐岭河，于华城汇潭下河，于转水汇矮车河，在水寨汇入琴江，全长105km，集雨面积1832km2，河床坡降0.99‰，水力资源理论蕴藏量2.94万kW，可开发量2.44万kW。五华河在梅州境内有集雨面积1003km2，河长49km，水土流失面积180km2，水力资源蕴藏量1.07万kW。建国前，流域植被虽然较好，但洪涝灾害常常威胁沿河两岸人们的生命财产安全。建国后，加固了堤围，进行联围治涝，并在其支流矮车河兴建了一座大(二)型的益塘水库（总库容1.65亿m3），控制集雨面积251km2，对五华河的削峰滞洪起到很大作用，保障了下游人们生命财产安全。

（5）宁江

宁江是韩江一级支流，发源于兴宁罗浮阳天嶂，流经罗岗、坪洋，于合水汇黄陂河，于龙田汇石马河，经过兴宁市区后于坜陂汇永和水，在水口流入梅江。宁江流域集雨面积1423km2，河长107km，坡降1.19‰，水力资源理论蕴藏量2.37万kW。

建国前，宁江流域水利设施贫乏，河道弯曲、急弯百多处，河床淤积严重，宽窄悬殊，宽的超过200m，窄的只有40m，堤身低矮单薄，安全泄洪量仅达250m3/s，两岸易旱易涝，水、旱灾害严重。一旦发生洪水，不仅冲毁农田，而且威胁人民生命财产安全，两岸人们饱受自然灾害之痛苦。建国后，在党和政府的领导下，先后兴建了大(二)型的合水水库（总库容1.16亿m3）和温公（总库容2226万m3）、石壁（总库容2986万m3）及和山岩（总库容1289万m3）等中型水库以及鹅椒堤、大桥堤、陂新联围等万亩以上堤围，形成了以合水、石壁水库联合调度，与下游堤围配合的灌溉、防洪体系，比较彻底改变了沿岸地区的生产生活条件。特别是宁江合水以下河段，原长56.8km，弯曲系数较大，将其中十二段裁弯取顺后，河长缩短至43.3km，河床降低0.4～1.1m，泄洪能力增大27%，按20年一遇洪水设计标准，宁江平均水位降低0.96m，大大改善了行洪条件。

（6）程江

程江是韩江一级支流，发源于江西寻邬蓝峰，在平远石正富石流入梅州，于梅县梅西龙岗岌汇龙虎水，于南口东陂汇南口水后，在梅城乌廖沙流入梅江。程江有集雨面积718 km2，河长94km，平均坡降2.68‰，流域内植被较好，坡降陡，天然落差大，水力资源丰富。

程江在梅州境内有集雨面积708 km2，河长84km，水力资源理论蕴藏量1.89万kW，可开发装机1.35万kW。建国后，党和政府十分重视程江的整治和开发，先后兴建了梅西陂万亩灌区、程江万亩堤围和梅西（总库容5100万m3）、富石（总库容2388万m3）2宗中型综合利用水库以及总装机1.32万kW的梯级水电站，基本形成了防洪、灌溉、发电、供水统一调度的体系，是科学规划、合理开发、综合利用水资源的典型。为提高程江沿河防洪标准，于1970年、1974年分别在长滩、程江两处进行了人工裁弯取直的移河改道工程，缩短河道3.3km。改革开放后，为配合城市规划建设，提高梅州市区抗御洪涝灾害的能力，1989年在程江出口处对老百花洲河段进行裁弯取直，新开挖人工河道500m，将程江原出口上移至现在的乌廖沙。

（7）石窟河

石窟河是韩江一级支流，发源于福建武平洋石坝，于蕉岭广福流入梅州，于河子口汇差干河，于长潭汇高陂河，经蕉岭石窟河盆地，于新铺汇柚树河，流经梅县白渡，在丙村东洲坝汇入梅江。石窟河集雨面积3681 km2，河长179km，平均坡降1.79‰。长潭以上河段河床陡峻，落差大，植被较好，水力资源丰富，长潭以下河段，河床较平缓，坡降0.6‰，河面宽100～200m。石窟河在梅州境内有集雨面积2295 km2，河长87km。建国前，沿河两岸水利设施甚少，防洪能力差，洪水经常侵蚀田庐，沿岸人们群众备受其苦。建国后兴建了平远高峰滩万亩灌区、黄田水库（总库容5440万m3）和蕉岭长潭万亩灌区、长潭水库（总库容1.72亿m3）以及河东万亩堤围，在主流兴建了长潭水电站(装机6万kW)、瓜洲水电站(装机1.005万kW)和坝头水电站(装机1.5万kW)，并在支流柚树河进行梯级开发，总装机超过1万kW。

（8）松源河

松源河是韩江一级支流，发源于福建上杭大平山，于蕉岭北礤流入梅州境内，于北礤汇北礤水，于梅县松源汇南礤水，在松口铜盘下汇入梅江。流域集雨面积642km2，河长77km，平均坡降4.85‰，流域内植被较好，天然落差大，水力资源丰富。

松源河在梅州境内有集雨面积462 km2，河长59km，上游河岸较低，拦河筑陂可自流灌溉，中下游水头落差较大，可以梯级开发水力资源。目前，松源河上游已兴建了蕉岭多宝中型水库（总库容2260万m3），并兴建了9级梯级电站，总装机达1.33万kW，水力资源开发较好。

（9）汀江

汀江是韩江的一级支流，发源于福建宁化木马山，在永定棉花滩流入梅州境内的大埔青溪，于茶阳汇小靖河和漳溪河，在三河坝与梅江、梅潭河汇合流入韩江，流域集雨面积11802 km2，河长323km，平均坡降2.4‰。汀江在梅州境内有集雨面积1333 km2，河长55km，河床坡降1.27‰。汀江曾经是闽粤主要水路交通线，大埔茶阳至福建永定石下坝可通小机船，其天然落差大，水力资源丰富，在上游永定石下坝已建有大型棉花滩水库，总库容20亿m3，装机60万kW；在下游大埔青溪，已建中型青溪水库，总库容7468万m3，装机14.4万kW；在青溪水库下游约10km、茶阳镇上游约1km处建有茶阳水电站，总库容3723万m3，装机2.24万kW。

（10）梅潭河

梅潭河发源于福建平和葛竹山，于大埔大东流入梅州境内，流经双溪、百侯、湖寮等地，于三河坝汇入汀江。梅潭河为汀江一级支流、韩江二级支流，三河坝改河后，仍然流入汀江。流域集雨面积1603km2，河长137km，平均坡降2.0‰。梅潭河在梅州境内有集雨面积678km2，河长83km，河床比降2.57‰，天然落差194m，水力资源丰富，理论蕴藏量为10.52万kW，可开发量7.8万kW，目前已开发了以双溪水库（总库容9460万m3）为龙头的九座梯级电站（总装机6.78万kW），梅潭河下游已建有三河坝水库（总库容2234万m3）。

（11）大胜溪

大胜溪是韩江一级支流，发源于潮州饶平三县顶，在梅州丰顺胜溪河口流入韩江，流域集雨面积113km2，河长32km，平均坡降23.3‰。流域内山高坡陡，天然落差大，水力资源丰富，理论蕴藏量1.62万kW，可开发装机1.6万kW，主流可分3级开发。

（12）丰良河

丰良河是韩江一级支流，发源于兴宁市铁牛牯，于青潭流入丰顺境内，于黄金望楼汇白溪，于高园汇龙溪，流经广洋，在站口汇入韩江。流域集雨面积899km2，河长75km，平均坡降2.86‰。流域内的白溪和龙溪两条支流的集雨面积超过100km2，流域内水力资源丰富，理论蕴藏量4.96万kW。在下游广洋、站口河段两岸，土地低洼，加上受韩江顶托影响，常遭洪涝灾害威胁。建国后，经裁弯取顺，在黄金万亩洪泛区兴建了防洪治涝工程，大大改善了农业生产和人们生活条件。

（13）八乡河

八乡河是榕江一级支流五经富水的上游，发源于丰顺八乡楼子岽，在岳潭入揭阳龙颈水库后汇入榕江南河。流域集雨面积719km2，河长76km，平均坡降5.46‰。八乡河在梅州境内有集雨面积292km2，河长53km，平均坡降19.4‰。流域内山多田少，河床陡峻，天然总落差970m，水力资源理论蕴藏量5.6万kW。目前流域内已兴建了八乡水库（总库容4280万m3）及众多电站（总装机3.5万kW）。

（14）榕江北河

榕江北河是榕江左岸一级支流，发源于丰顺县桐子洋，于东里汇南礤水，于汤坑汇汶水溪，于汤南汇龙车溪形成北河主流，在揭阳双溪咀汇入榕江。榕江北河集雨面积1629 km2，河长92km，平均坡降1.14‰，其在梅州境内有集雨面积601km2，河长46km，平均坡降6.8‰。榕江北河汤坑以上河段，坡陡水急，河道弯曲，汤坑以下河段，两岸地势平坦，水流慢而平缓。建国前，榕江北河两岸水利设施薄弱，又地处莲花山南的暴雨区，洪涝灾害严重。建国后，流域内兴建了虎局水库（总库容1082万m3）、引龙、鸡笼山等3个万亩灌区，并对榕江北河汤坑、新铺段进行裁弯取直、移河改道，减轻了洪涝灾害的侵袭。

此外，东江干流（寻邬水）亦沿梅州兴宁市与河源龙川县交界的边境经过，流经河段长25km，兴宁市罗浮一带的罗浮水、信东河等支流汇入其中。东江在梅州市有集雨面积272km2，河床坡降9.39‰，水力资源丰富，水土流失也较严重。

表2-1-2                梅州市主要河流基本特征表

| 河 流 名 称 | 河流 级别 | 发 源 地 | 河流出口 | 集雨面积 （km2） | 河 长 （km） | 坡降 （‰） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩 江 | 干 | 紫金乌突山七星岽 | 丰顺庵坑 | 14711（30112） | 343(470) | 0.39 |
| 梅 江 | 干 | 同韩江 | 大埔三河坝 | 10424（14061） | 271(307) | 0.4 |
| 琴 江 | 干 | 同韩江 | 五华河东 | 1984(2871) | 100(136) | 1.1 |
| 五华河 | 1 | 龙川亚鸡寨 | 五华大坝 | 1003(1832) | 49(105) | 0.99 |
| 宁 江 | 1 | 兴宁罗浮阳天嶂 | 兴宁水口 | 1423 | 107 | 1.19 |
| 程 江 | 1 | 江西寻邬蓝峰 | 梅县乌廖沙 | 708(718) | 84(94) | 2.68 |
| 石窟河 | 1 | 福建武平洋石坝 | 梅县丙村 | 2295(3681) | 87(179) | 1.79 |
| 松源河 | 1 | 福建上杭大平山 | 梅县松口 | 462(642) | 59(77) | 4.85 |
| 梅潭河 | 2 | 福建平和葛竹山 | 大埔三河坝 | 678(1603) | 83(137) | 2.0 |
| 汀 江 | 1 | 福建宁化木马山 | 大埔三河坝 | 1333(11802) | 55(323) | 1.27 |
| 大胜溪 | 1 | 潮州饶平三县顶 | 丰顺胜溪河口 | 113 | 32 | 23.3 |
| 丰良河 | 1 | 兴宁铁牛站 | 丰顺站口 | 899 | 75 | 2.86 |
| 榕 江 | 干 | 陆丰凤凰山 | （汕头牛田洋） | 893(4628) | (185) | 0.49 |
| 八乡河 | 1 | 丰顺八乡楼子岽 | 丰顺汤西岳潭 | 292(719) | 53(76) | 19.4 |
| 榕江北河 | 1 | 丰顺桐子洋 | 丰顺汤南狮脚 | 601(1629) | 46(92) | 6.8 |
| 东 江 | 干 | 江西寻邬桠髻岭 | (东莞石龙) | 272(27040) | 25(562) |  |
| 罗浮水 | 1 | 兴宁罗浮杨坑寨 | 兴宁罗浮勤光 | 118 | 22 | 9.39 |

注：括号内数字为全流域数字。

### 2.1.3 社会经济概况

（1）经济发展概况

近年来，梅州市经济综合实力明显增强，人民生活水平进一步提高，社会各项事业取得新的进步。2000年，梅州市各项预期目标全面实现，“九五”计划的各项主要任务基本完成。

“九五”期间，梅州经济在亚洲金融危机、国内通货紧缩、物价水平持续走低的情况下，保持了持续、稳定、增长势头。到2000年，全市国内生产总值达到175.92亿元（当年价），比“八五”期末增长42.1%，五年间年均增长7.3%。人均国内生产总值3660元。农村经济发展迅速，2000年农业增加值56.02亿元，比1995年增长38.23%。粮食生产持续增长，实现了基本自给，“三高”农业开发成效显著，开发规模、档次和经营水平不断提高，建成一批万亩、千亩规模的果茶专业生产基地，梅州金柚和单丛茶的种植面积和产量在全国均居第一位，被国家有关部门命名为中国金柚之乡和中国单丛之乡。梅州山区综合开发的做法得到省委、省政府的肯定，在省召开山区综合开发现场会上号召全省山区“东学梅州，西学高州”。农业结构得到调整和优化，畜牧、水产养殖业产值比例明显增加，乡镇企业发展较快。工业生产平稳增长，2000年工业增加值达到49.44亿元，比1995年增长40.4%。第三产业持续发展，2000年增加值达56.72亿元，比上年增长10.8%。三大产业比例由1995年的34:38:28调整到31:35:34，产业结构得到优化。

（2）人口增长

自新中国成立以来，梅州市的人口持续增长。根据《梅州市统计年鉴》，1980年梅州市人口总数为368万人，到1990年人口增长到434万人，10年增加了66万人，平均每年增加6.6万人，年均增长率为17.9‰，人口密度由231人/ km2增加到273人/ km2。 2000年全市总人口485.15万人，城镇人口为100.11万人，占总人口的20.6%，总人口比1990年增加了51.1万人，年均增长率为11.8‰，人口密度由273人/ km2增长到305人/ km2。2005年全市总人口为498.92万人，比2000年增加了13.77万人，年均增长率为5.61‰,城镇人口为122.598万人，城市化率为24.57％。

从人口的结构变化来看，1980～2005年期间，城镇人口一直保持较快的增长速度，但农村人口增长速度相对较慢，城市化率从1980年的9%增加到2005年的24.57%。

梅州市人口增长以自然增长为主，人口的机械增长也占一定比例。改革开放后，由于部分农村人口迁移到城市，使得城市人口增长速度较快，随着梅州市城市化进程的加快，未来城市人口的增长速度将会进一步加快，农村人口的增长速度则相对比较缓慢。

## 2.2降水量

1．资料的选用

本次水资源调查评价选择的主要分析雨量站点35站，市内平均站点密度为454 km2一个站。主要分布为：梅江区1个、兴宁市3个、梅县4个，平远县2个，蕉岭县1个、大埔县6个，丰顺县12个，五华县6个。选定雨量站情况见表2-2-1。

表2-2-1         梅州市水资源评价选用雨量站基本情况

| 站名 | 县(市)名 | 观测地点 | 地理位置 |  | 设站日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |
| 梅 县 | 梅江区 | 梅州市梅江区江边路 | 116°07′ | 24°18′ | 1943.05 |
| 水 口 | 兴宁市 | 水口镇 | 115°54′ | 23°59′ | 1953.03 |
| 合 水 | 兴宁市 | 合水镇合水水库管理处 | 115°41′ | 24°17′ | 1953.05 |
| 黄 陂 | 兴宁市 | 黄陂镇温公水电招待所 | 115°44′ | 24°25′ | 1960.01 |
| 横 山 | 梅 县 | 松口镇大黄村 | 116°21′ | 24°28′ | 1954.05 |
| 宝 坑 | 梅 县 | 松源镇宝坑村 | 116°25′ | 24°41′ | 1958.05 |
| 白 渡 | 梅 县 | 白渡镇沙坪村 | 116°11′ | 24°29′ | 1958.05 |
| 太 平 | 梅 县 | 荷泗镇太平村 | 115°58′ | 24°11′ | 1957.04 |
| 仁 居 | 平远县 | 仁居镇西门街 | 115°53′ | 24°49′ | 1952.04 |
| 平远（气） | 平远县 | 大柘镇 | 115°54′ | 24°35′ | 1966.01 |
| 蕉 岭 | 蕉岭县 | 蕉城镇 | 116°10′ | 24°39′ | 1967.01 |
| 三河坝 | 大埔县 | 三河镇龙虎村 | 116°34′ | 24°24′ | 1947.01 |
| 百 侯 | 大埔县 | 百侯镇 | 116°46′ | 24°18′ | 1966.01 |
| 溪 口 | 大埔县 | 青溪镇溪口村 | 116°39′ | 24°32′ | 1958.05 |
| 石下坝 | 大埔县 | 青溪镇虎市村 | 116°36′ | 24°38′ | 1953.03 |
| 高 陂 | 大埔县 | 高陂镇乌槎村 | 116°38′ | 24°12′ | 1955.04 |
| 樟 溪 | 大埔县 | 西河镇樟溪村 | 116°45′ | 24°30′ | 1963.07 |
| 留 隍 | 丰顺县 | 留隍镇 | 116°28′ | 23°55′ | 1954.03 |
| 棠 荆 | 丰顺县 | 丰良镇棠荆村 | 116°13′ | 23°59′ | 1959.01 |
| 北 溪 | 丰顺县 | 大龙华镇北溪村 | 116°17′ | 24°08′ | 1957.04 |
| 犀狗寮 | 丰顺县 | 茶背镇龙潭村 | 116°22′ | 23°47′ | 1957.04 |
| 青 潭 | 丰顺县 | 建桥镇环西村 | 116°04′ | 23°55′ | 1958.08 |
| 沙 田 | 丰顺县 | 沙田镇沙田村 | 116°27′ | 24°08′ | 1960.01 |
| 上 围 | 丰顺县 | 丰良镇杨屋岗村 | 116°11′ | 23°53′ | 1959.05 |
| 丰 顺 | 丰顺县 | 汤坑镇 | 116°11′ | 23°46′ | 1952.04 |
| 贵人村 | 丰顺县 | 八乡镇贵人村 | 115°58′ | 23°45′ | 1955.04 |
| 高基坪 | 丰顺县 | 上八乡镇高基坪村 | 115°53′ | 23°38′ | 1963.04 |
| 埔 寨 | 丰顺县 | 埔寨镇埔寨村 | 116°09′ | 23°39′ | 1965.04 |
| 梅子坝 | 丰顺县 | 东联镇梅子坝村 | 115°53′ | 23°38′ | 1967.08 |
| 尖 山 | 五华县 | 梅林镇尖山村 | 115°38′ | 23°40′ | 1958.06 |
| 长 蒲 | 五华县 | 长蒲镇风门凹水库 | 115°25′ | 23°48′ | 1955.04 |
| 水 寨 | 五华县 | 水寨镇育秀院 | 115°46′ | 23°56′ | 1957.01 |
| 南 洞 | 五华县 | 硝芳镇南洞村 | 115°33′ | 23°30′ | 1966.04 |
| 大 坪 | 五华县 | 华阳镇大坪村 | 115°28′ | 23°36′ | 1958.06 |
| 潭 下 | 五华县 | 潭下镇南华村 | 115°33′ | 23°57′ | 1961.04 |

水资源评价以1956～2000年同步期降水系列作为基本依据。在采用的降水资料中将资料系列长度大于42年 （含42年）的雨量站作为主要分析站，其中系列不足45年的站插补延长到45年。将系列长度大于30年小于42年的雨量站作为辅助站。辅助站同样要求插补延长到1956～2000年的完整系列。梅州地区雨量资料实测系列等于和大于40年的有28站，选择其中经过插补个别年份后成为等于或大于45年连续系列的19站进行系列代表性分析。这17个站的区域分布比较均匀，地区的代表性较好，该17个代表性分析雨量站分别为：梅县、三河坝、留隍、水口、尖山、横山、宝坑、白渡、百侯、溪口、棠荆、仁居、合水、水寨、大坪、犀狗寮、平远（气）、丰顺、贵人村。

2．降水量分析计算

根据选用的1956～2000年雨量站同步系列资料，利用泰森多边形法推算各分区、各行政区的年降水量系列，进而推算各分区多年平均年降水量，结果详见表2-2-2、表2-2-3。

表2-2-2       梅州市各分区多年1956～2000年多年平均年降水统计

| 序号 | 三级区 | 四级区 | 行政区 | 计算面积(km2) | 平 均 年降水深(mm) | 平 均 年降水量 （亿m3） | 占全市比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东江秋香江口以上 | 东江枫树坝以上 | 兴宁市 | 272 | 1488 | 4.048 | 1.60 |
|  |  |  | 分区小计 | 272 | 1488 | 4.048 | 1.60 |
| 2 | 韩江白莲以上 | 梅江梅州 | 梅江区 | 298 | 1465 | 4.37 | 1.73 |
|  |  |  | 兴宁市 | 1808 | 1479 | 26.75 | 10.57 |
|  |  |  | 梅 县 | 2756 | 1498 | 41.28 | 16.32 |
|  |  |  | 平远县 | 1378 | 1602 | 22.08 | 8.73 |
|  |  |  | 蕉岭县 | 961 | 1678 | 16.13 | 6.37 |
|  |  |  | 五华县 | 3223 | 1568 | 50.52 | 19.97 |
|  |  |  | 分区小计 | 10424 | 1546 | 161.13 | 63.68 |
|  |  | 汀江梅州 | 大埔县 | 1333 | 1531 | 20.41 | 8.07 |
|  |  |  | 分区小计 | 1333 | 1531 | 20.41 | 8.07 |
|  |  | 韩江梅州 | 大埔县 | 1137 | 1559 | 17.72 | 7.00 |
|  |  |  | 丰顺县 | 1817 | 1785 | 32.42 | 12.81 |
|  |  |  | 分区小计 | 2954 | 1698 | 50.15 | 19.82 |
|  |  | 三级区合计 |  | 14711 | 1575 | 231.69 | 91.57 |
| 3 | 韩江白莲以下及粤东诸河 | 榕江梅州 | 丰顺县 | 893 | 1936 | 17.29 | 6.83 |
|  |  |  | 分区小计 | 893 | 1936 | 17.29 | 6.83 |
| 4 | 梅州市合计 |  |  | 15876 | 1594 | 253.03 | 100.00 |

表2-2-3       梅州市各行政区1956～2000年多年平均年降水统计

| 行政区 | 计算面积(km2) | 平均年降水深(mm) | 平均年降水量（亿m3） | 占全市比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅江区 | 298 | 1465 | 4.37 | 1.73 |
| 兴宁市 | 2080 | 1481 | 30.80 | 12.17 |
| 梅 县 | 2756 | 1498 | 41.28 | 16.31 |
| 平远县 | 1378 | 1602 | 22.08 | 8.73 |
| 蕉岭县 | 961 | 1678 | 16.13 | 6.37 |
| 大埔县 | 2470 | 1544 | 38.13 | 15.07 |
| 丰顺县 | 2710 | 2710 | 49.71 | 19.65 |
| 五华县 | 3223 | 1568 | 50.52 | 19.97 |
| 全 市 | 15876 | 1594 | 253.03 | 100.00 |

3．降水量的时空分布

（1）降水量的区域分布

根据1956～2000年同步系列的计算成果，梅州市多年平均年降水量为1594mm。从水资源四级分区计算结果来看，东江枫树坝以上及汀江梅州、韩江梅州多年平均年降水量较全市平均值低，分别为1488mm、1531mm及1546mm，韩江梅州及榕江丰顺多年平均年降水量较全市平均值高，分别为1698mm、1936mm。

从行政分区计算结果来看，多年平均年降水量高于全市平均水平的有平远县、蕉岭县、丰顺县，其中丰顺县多年平均年降水量最高，为1834mm；多年平均年降水量低于全市平均水平的有梅江区、兴宁市、梅县、大埔县、五华县，其中梅江区最低，为1465mm，其次是兴宁市，为1481mm。

（2）降水量的年内分布

梅州市多年平均年降水量年内分配是不均匀的，受锋面雨和台风雨共同影响，西部山地地区连续最大4个月降水量多出现在4-7月，其他较平缓的地区连续最大4个月降水量多在5-8月，时间差异不大。各主要代表站连续最大4个月降水量占年降水量的52～67%，连续最大4个月降水量占年降水量百分数最大的站为高基坪和犀狗寮，分别是67％和63％。各代表站多年平均年降水量月分配详见表2-2-4。

表2-2-4      梅州市主要代表站多年平均年降水量年内分配

| 站名 | 多年平均年降水量（mm） | 多年平均年降水量年内分配（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 梅 县 | 1469 | 3.1 | 6.2 | 9.0 | 11.9 | 14.4 | 15.3 | 9.6 | 13.5 | 8.7 | 3.4 | 2.6 | 2.2 |
| 三河坝 | 1512 | 2.8 | 5.9 | 8.5 | 11.2 | 14.9 | 15.9 | 11.0 | 13.2 | 9.1 | 3.3 | 2.3 | 2.1 |
| 留 隍 | 1585 | 2.1 | 4.7 | 6.3 | 9.4 | 13.9 | 17.0 | 13.2 | 14.5 | 11.9 | 3.3 | 2.0 | 1.8 |
| 水 口 | 1413 | 3.0 | 6.1 | 8.4 | 11.9 | 14.5 | 14.6 | 10.9 | 11.9 | 10.0 | 3.6 | 2.5 | 2.5 |
| 尖 山 | 1514 | 2.4 | 4.8 | 7.4 | 11.7 | 13.5 | 16.4 | 10.8 | 14.0 | 11.7 | 3.1 | 2.3 | 1.9 |
| 横 山 | 1493 | 2.8 | 6.5 | 9.2 | 11.1 | 16.0 | 16.1 | 9.0 | 12.9 | 8.5 | 3.3 | 2.3 | 2.2 |
| 溪 口 | 1527 | 2.5 | 5.8 | 8.9 | 11.3 | 14.5 | 16.9 | 11.1 | 13.1 | 8.6 | 3.2 | 2.1 | 2.0 |
| 犀狗寮 | 2460 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 7.7 | 11.9 | 17.6 | 16.4 | 17.5 | 11.6 | 3.7 | 1.6 | 1.4 |

（3）降水量的年际分布

梅州市各站点降水的年际变化情况相差较大，同一站点的最大与最小降水量比值在1.78～3.98之间。主要雨量站各丰、枯年型年降水量变化差值受高、低雨区影响，呈现高区变化大、低区变化小的规律。降水高区丰水年（P=10%）与特枯年（P=97%）的变化值在550～1300mm之间，最大的为1290mm（贵人村站），最低的为580mm（百侯站）。变差系数梅州市全市Cv值为0.18，降水量年际变化不大；从四级区的情况来看，变差系数Cv值在0.17～0.22之间；从县级行政区的情况来看，变差系数Cv值在0.18～0.21之间，丰枯极值比范围为2.0～2.8之间。

表2-2-5      梅州市行政分区1956～2000年降水量年际变化情况表

| 行政区 | 计算 面积 | 多年平均年降水量（mm） | Cv | 最大年 |  | 最小年 |  | 丰 枯 极值比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 降水量（mm） | 出现年份 | 降水量（mm） | 出现年份 |  |
| 梅江区 | 298 | 1465 | 0.20 | 2309.0 | 1983 | 904.5 | 1991 | 2.6 |
| 兴宁市 | 2080 | 1481 | 0.19 | 2102.6 | 1983 | 943.3 | 1991 | 2.2 |
| 梅 县 | 2756 | 1498 | 0.20 | 2385.1 | 1983 | 924.2 | 1991 | 2.6 |
| 平远县 | 1378 | 1602 | 0.21 | 2608.3 | 1959 | 931.2 | 1991 | 2.8 |
| 蕉岭县 | 961 | 1678 | 0.21 | 2496.5 | 1983 | 1035.9 | 1991 | 2.4 |
| 大埔县 | 2470 | 1544 | 0.20 | 2318.5 | 1983 | 1163.2 | 1991 | 2.0 |
| 丰顺县 | 2710 | 1834 | 0.18 | 3033.6 | 1961 | 1411.4 | 1963 | 2.1 |
| 五华县 | 3223 | 1568 | 0.21 | 2230.7 | 1957 | 984.7 | 1963 | 2.3 |
| 全 市 | 15876 | 1594 | 0.18 | 2284.8 | 1983 | 1108.9 | 1991 | 2.1 |

## 2.3蒸发能力及干旱指数

蒸发能力是指充分供水条件下的陆面蒸发量，可以近似用E601蒸发器观测的水面蒸发量表示。干旱指数系指年蒸发能力与年降水量的比值，是反映气候干湿程度的指标。

1．资料的选用

本次调查评价中，选用资料质量好，系列完整的观测蒸发站9个，其中水文部门站点2个，气象部门站点7个。水文部门站点统一采用改进后E601蒸发器作为蒸发量观测标准设备，而气象部门的蒸发观测是统一使用20cm口径蒸发器进行。为此，为了资料的一致性，需将气象站的蒸发量Eφ20转换为E601观测器的蒸发值，本次采用《广东省水资源调查评价》报告中分析的Eφ20与E601蒸发器之间的折算系数0.67进行统一换算成E601蒸发器蒸发量。观测站具体情况见表2-3-1。

表2-3-1                   梅州市选用蒸发站点情况表

| 站 名 | 所在行政区 | 仪器形式 | 设立年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河子口 | 五华县 | E601型 | 1983 |
| 横 山 | 梅 县 | E601型 | 1980 |
| 兴 宁 | 兴宁市 | 20cm口径 | 1962 |
| 梅 县 | 梅 县 | 20cm口径 | 1956 |
| 平 远 | 平远县 | 20cm口径 | 1964 |
| 蕉 岭 | 蕉岭县 | 20cm口径 | 1965 |
| 大 埔 | 大埔县 | 20cm口径 | 1958 |
| 丰 顺 | 丰顺县 | 20cm口径 | 1958 |
| 五 华 | 五华县 | 20cm口径 | 1957 |

2．蒸发能力

分析我市9个站点1980～2000年系列水面蒸发资料，结果详见表2-3-2。.从各代表站蒸发量的月分配看，7月份的蒸发量最大，平均为130.2mm；2月份的蒸发量最小，平均为46.8mm，最大蒸发量与最小蒸发量比值在2.41～2.90之间。4～11月是梅州市蒸发量最大的时期，其多年平均蒸发量占全年蒸发量的76～79％，这主要是由于日照时间长、温度高、风速较大等因素造成的。

从梅州市多年蒸发量统计结果看，历年蒸发量与多年平均值最大变幅不超过120mm，表明蒸发量多年变化趋势较为平稳。蒸发量区域分布表现为平原地区的比多山的地方大，最大的梅县为1102.5mm。由南向北、由东向西递减的趋势，东南部的丰顺，为1084.7mm，到了西北部的河子口，多年平均蒸发量减小至953.1mm。

表2-3-2    梅州市蒸发代表站1980～2000年平均水面蒸发量月分配表

| 站名 | 多年平均月水面蒸发量（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 河子口 | 54.3 | 45.0 | 52.5 | 60.4 | 76.4 | 87.0 | 116.7 | 112.9 | 103.4 | 101.7 | 80.5 | 62.3 | 953.1 |
| 横 山 | 53.0 | 46.0 | 53.1 | 64.4 | 80.5 | 94.8 | 125.7 | 117.8 | 102.1 | 98.8 | 75.7 | 57.9 | 969.7 |
| 兴 宁 | 55.1 | 46.6 | 61.1 | 75.4 | 87.6 | 105.7 | 134.5 | 124.2 | 108.1 | 107.4 | 81.6 | 63.5 | 1050.9 |
| 梅 县 | 55.1 | 49.0 | 63.8 | 79.4 | 98.1 | 114.2 | 142.9 | 131.1 | 114.4 | 110.9 | 82.2 | 61.4 | 1102.5 |
| 平 远 | 50.7 | 41.6 | 50.7 | 63.2 | 79.2 | 96.2 | 125.3 | 115.0 | 100.4 | 99.0 | 77.2 | 60.6 | 959.1 |
| 蕉 岭 | 53.8 | 44.1 | 52.3 | 67.1 | 81.6 | 92.4 | 124.8 | 112.0 | 96.7 | 95.7 | 77.2 | 61.7 | 959.3 |
| 大 埔 | 54.1 | 49.1 | 63.4 | 75.8 | 91.6 | 102.8 | 129.3 | 119.1 | 103.8 | 99.6 | 73.4 | 58.4 | 1020.3 |
| 丰 顺 | 67.9 | 52.6 | 59.9 | 71.7 | 85.2 | 100.2 | 128.4 | 123.2 | 111.1 | 112.1 | 92.5 | 80.0 | 1084.7 |
| 五 华 | 54.0 | 46.8 | 64.9 | 82.0 | 99.1 | 115.2 | 144.1 | 131.1 | 111.4 | 107.8 | 77.9 | 59.4 | 1093.6 |

3．干旱指数及其分布

干旱指数系指年蒸发能力和年降水量之比值，是反映各地气候干湿程度的指标。根据干旱指数大小分成5个气候带，即将干旱指数为≤0.5、0.5～1.0、1.0～3.0、3.0～7.0和≥7.0所对应的气候带分为十分湿润、湿润、半湿润、半干旱和干旱5个气候带。

根据梅州市各主要蒸发站1980～2000年多年平均年水面蒸发量（E601）和同期多年平均年降水量分析结果，分别计算其干旱指数，结果见表2-3-3。梅州市各蒸发站干旱指数变化范围为0.57～0.74，表明梅州市属湿润气候区。干旱指数变化由南向北减小趋势，山区小于平原。

表2-3-3   1980～2000年梅州市各蒸发代表站系列干旱指数统计表

| 站 名 | 所在行政区 | 干旱指数 |
| --- | --- | --- |
| 河子口 | 五华县 | 0.61 |
| 横 山 | 梅 县 | 0.64 |
| 兴 宁 | 兴宁市 | 0.69 |
| 梅 县 | 梅 县 | 0.73 |
| 平 远 | 平远县 | 0.60 |
| 蕉 岭 | 蕉岭县 | 0.57 |
| 大 埔 | 大埔县 | 0.63 |
| 丰 顺 | 丰顺县 | 0.60 |
| 五 华 | 五华县 | 0.69 |

## 2.4河流泥沙

河流泥沙是河川径流的重要水文要素之一，是反映河川径流质量的一个重要指标，对水资源开发利用和江河治理有较大的影响。按照本次评价工作大纲，主要评价的是河川径流中的悬移质泥沙。

1．资料的选用

本次评价中，梅州市主要泥沙站点有五个：尖山（琴江上游站）、五华（五华河代表站）、河子口（五华河代表站）、横山（梅江中下游代表站）、溪口（汀江代表站）。其中尖山站资料系列为29年（1972-2000），五华站资料系列为22年（1959-1980），河子口站资料系列为20年（1981-2000），横山站资料系列为45年（1956-2000），溪口站资料系列为42年（1959-2000）。

2．含沙量与输沙量分析

根据梅州市主要江河代表站悬移质含沙量统计（详见表2-4-1）的结果中可以看到，大部分河流含沙量较少，多年平均悬移质含沙量在0.18kg/m3～0.68kg/m3之间。五华河最大，为0.676kg/m3；梅江的尖山站与横山站分别为0.505 kg/m3和0.431 kg/m3；汀江的溪口站相对较小，为0.186kg/m3。

输沙量与输沙率的年内分配反映了不同月份对河流输沙的贡献。梅江横山站5～8月输沙最大，而梅江的尖山站以及五华河的河子口站高含沙量提前1个月，汀江溪口站的高含沙量主要集中在5、6月。五华河4、5月份的平均含沙量最高，分别达0.922kg/m3、0.883kg/m3以上。

河流输沙量主要受降水径流和人类活动的影响，而输沙模数则反映流域的土壤侵蚀程度，输沙模数的大小反映水土流失的程度。梅州主要河流的多年平均年输沙模数分布如下：五华河的河子口为516t/km2；梅江上游的尖山站为489t/km2；梅江中下游的横山站与汀江溪口站对较小，分别为360、181t/km2。梅州各主要河流的多年平均年输沙量和多年平均年输沙模数见表2-4-1。

从梅州市主要河流代表站多年平均年输沙模数的年际变化看，本次评价长系列资料与第一次调查评价1956～1979年系列基本一致，根据第一次调查评价划分的输沙模数量级，梅江中下游及汀江有所减少，但减少的不多，相对稳定；梅江上游的尖山站略微增大，从447t/km2增加到500t/km2的量级，五华河的增大较多，从494t/km2增加到573t/km2。

表2-4-1            主要河流测站实测含沙量、输沙量统计

| 河流 名称 | 站名 | 控制面积（km2） | 统计年段 | 多年平均 年含沙量（kg/m3） | 多年平均 年输沙量 （万t） | 多年平均 年输沙模数（t/km2） | 输沙模数等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅江 | 横山 | 12624 | 1956～1979 | 0.479 | 466 | 369 | 200～500 |
|  |  |  | 1980～2000 | 0.376 | 418 | 331 |  |
|  |  |  | 1956～2000 | 0.427 | 454 | 360 |  |
| 汀江 | 溪口 | 9228 | 1959～1979 | 0.219 | 186 | 202 | 100～200 |
|  |  |  | 1980～2000 | 0.166 | 156 | 169 |  |
|  |  |  | 1959～2000 | 0.193 | 167 | 181 |  |
| 琴江 | 尖山 | 1578 | 1972～1979 | 0.473 | 70.5 | 447 | ＞500 |
|  |  |  | 1980～2000 | 0.517 | 79.8 | 506 |  |
|  |  |  | 1972～2000 | 0.505 | 77.2 | 489 |  |
| 五华河 | 河子口 | 1031 | 1959～1979 | 0.665 | 75.8 | 494 | ＞500 |
|  |  |  | 1981～2000 | 0.673 | 59.1 | 573 |  |
|  |  |  | 1959～2000 | 0.676 | 68.9 | / |  |

注：1.河子口站1980年前资料系为五华站资料（其集水面积1535 km2）；

2.输沙模数等级采用1980～2000年多年平均年输沙模数确定。

## 2.5地表水资源量

1．基本资料

本次规划把多年平均还原后的天然河川年径流量（包括河川基流量在内）作为地表水资源量，并选用梅州市年径流资料质量好、观测系列长的尖山、河子口、水口、龙虎、白渡、横山、宝坑、溪口、棠荆等9个水文站的历年实测径流资料进行插补延长、统一合并处理以及还原分析之后，得到选用水文站点1956～2000年同步期的天然年径流量系列。梅州市选用水文站1956～2000年同步期的天然年径流量详见表2-5-1。

2．河川径流时空分布

梅州河川径流完全由降水补给，故全市径流量的年际变化规律与降水量的年际变化规律一致。连续最大四个月径流量基本上出现于5～8月，连续最大四个月径流量占全年径流量的52～70%；汛期（4～9月）径流量一般占全年径流量的65～80%之间。在兴梅盆地低区，多年平均年径流深为800mm左右；高值区在丰顺县，多年平均年径流深为高达1183mm。

通过对水口、横山、溪口等9个代表站典型年及多年平均天然年径流量月分配进行研究发现，各代表站径流量的年内分配不均，按4～9月为汛期统计量，则天然径流量在汛期的比例在73%～74%，溪口站汛期径流量最大，为67.03亿m3，占全年的73.59%，水口站最小，为38.72亿m3，占全年的72.35％。

梅州市年径流的多年变化较年雨量的多年变化大，通过9个代表站分析，各站最大年径流与最小年径流的比值为3.8～6.3倍，最大倍比为石窟河白渡站6.3倍，最小倍比为汀江溪口站3.8倍。年径流变差系数大于年降水变差系数。年径流变差系数变幅为0.29～0.39。最大变差系数出现在松源河的宝坑站，为0.39，最小值为汀江的溪口站，为0.29，其次为琴江的尖山站，为0.30，其余各江天然径流量的变差系数在0.35左右。

3．地表水资源量

地表水资源量本次采用水文代表站法进行分析计算，经分析，梅州市多年平均年径流量141.80亿m3，折合径流深为893mm。从行政分区计算结果看，多年平均年径流深最大的为丰顺县，达1183mm，其次是大埔县，多年平均年径流深分别885mm；多年平均年径流深最小的兴宁市，只有770mm，其次为梅江区、梅县，多年平均年径流深均低于全市平均水平。从水资源四级分区来看，梅江梅州区最多，多年平均年径流量为85.77亿m3，占全市总量的60.5％；其次为韩江梅州区，为29.56亿m3，占全市总量的20.8％；其余榕江梅州、汀江梅州、东江枫树坝以上梅州区多年平均年径流量分别为12.56、11.79、2.12亿m3。梅州市行政分区地表水资源量详见表2-5-2。

表2-5-1                     梅州市选用水文站(1956～2000年系列)天然年径流特征值统计表

| 河流 | 站名 | 集水面积(km2) | 天然年径流量（亿m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大 |  | 最小 |  | 多年平均值 |  | Cv |  | Cs/Cv | 不同频率年径流量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 径流量 | 年份 | 径流量 | 年份 | 径流量 | 径流深(mm) | 计算 | 采用 |  | 10% | 20% | 50% | 75% | 90% | 95% | 97% |
| 琴 江 | 尖 山 | 1578 | 24.65 | 1983 | 4.129 | 1956 | 14.4 | 913 | 0.3 | 0.33 | 2 | 20.76 | 18.19 | 13.88 | 10.97 | 8.73 | 7.55 | 6.85 |
| 五华河 | 河子口 | 1031 | 16.5 | 1983 | 3.05 | 1963 | 8.05 | 781 | 0.34 | 0.37 | 2 | 12.01 | 10.38 | 7.69 | 5.91 | 4.57 | 3.87 | 3.42 |
| 梅 江 | 水 口 | 6488 | 101.2 | 1983 | 19.89 | 1963 | 53.4 | 825 | 0.31 | 0.34 | 2 | 77.43 | 67.69 | 51.33 | 40.39 | 31.98 | 27.57 | 24.94 |
| 石窟河 | 白 渡 | 3476 | 61.33 | 1983 | 10.76 | 1963 | 32.26 | 928 | 0.35 | 0.38 | 2 | 48.46 | 41.79 | 30.74 | 23.46 | 18 | 15.19 | 13.55 |
| 松源河 | 宝 坑 | 437 | 8.78 | 1959 | 1.592 | 1963 | 4.1 | 938 | 0.37 | 0.42 | 2 | 6.41 | 5.44 | 3.86 | 2.84 | 2.09 | 1.72 | 1.51 |
| 梅 江 | 横 山 | 12624 | 207.73 | 1983 | 38.08 | 1963 | 105.22 | 834 | 0.32 | 0.38 | 2 | 158.28 | 136.41 | 100.25 | 76.42 | 58.56 | 49.39 | 44.02 |
| 汀 江 | 溪 口 | 9228 | 157.63 | 1975 | 41.36 | 1991 | 89.61 | 971 | 0.29 | 0.33 | 2 | 128.54 | 112.84 | 86.45 | 68.55 | 54.78 | 47.51 | 43.16 |
| 丰良河 | 棠 荆 | 267 | 5.241 | 1961 | 1.292 | 1963 | 2.675 | 995 | 0.32 | 0.33 | 2 | 3.84 | 3.37 | 2.58 | 2.04 | 1.63 | 1.42 | 1.29 |
| 龙虎圩水 | 龙 虎 | 102 | 1.202 | 1975 | 0.26 | 1991 | 0.794 | 778 | 0.28 | 0.32 | 2 | 1.141 | 1.004 | 0.773 | 0.616 | 0.494 | 0.43 | 0.39 |

表2-5-2                      梅州市行政分区地表水资源量计算结果（1956～2000年）

| 行政区 | 计算面积 | 多年平均 |  | 统计参数 |  | 不同频率年径流量(亿m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年径流量 （亿m3) | 年径流深(mm) | Cv | Cs/Cv | 10% | 20% | 50% | 75% | 90% | 95% | 97% |
| 梅江区 | 298 | 2.33 | 780 | 0.39 | 2 | 3.50 | 3.00 | 2.18 | 1.65 | 1.25 | 1.05 | 0.93 |
| 兴宁市 | 2080 | 16.04 | 770 | 0.36 | 2 | 23.77 | 20.31 | 15.14 | 11.70 | 9.10 | 7.75 | 6.96 |
| 梅 县 | 2756 | 21.51 | 780 | 0.39 | 2 | 32.70 | 28.06 | 20.42 | 15.42 | 11.69 | 9.80 | 8.69 |
| 平远县 | 1378 | 12.12 | 880 | 0.42 | 2 | 18.87 | 16.02 | 11.38 | 8.39 | 6.20 | 5.10 | 4.47 |
| 蕉岭县 | 961 | 8.46 | 880 | 0.42 | 2 | 13.13 | 11.15 | 7.92 | 5.84 | 4.32 | 3.56 | 3.11 |
| 大埔县 | 2470 | 21.85 | 885 | 0.33 | 2 | 31.47 | 27.60 | 21.08 | 16.67 | 13.28 | 11.50 | 10.43 |
| 丰顺县 | 2710 | 32.06 | 1183 | 0.33 | 2 | 45.87 | 40.22 | 30.72 | 24.30 | 19.36 | 16.75 | 15.21 |
| 五华县 | 3223 | 27.43 | 850 | 0.36 | 2 | 40.56 | 35.17 | 26.22 | 20.27 | 15.76 | 13.43 | 12.05 |
| 梅州市 | 15876 | 141.80 | 893 | 0.33 | 2 | 205.11 | 179.84 | 137.35 | 108.62 | 86.53 | 74.91 | 67.99 |

4．主要河流径流量及入境、出境水量

梅州市主要代表河流为梅江、汀江及石窟河。梅江以横山水文站作为控制站点，横山以上集雨面积为12624 km2，多年平均年径流量105.22亿m3，多年平均年径流深为834mm。汀江以溪口水文站作为控制站点，溪口水文站以上集雨面积9228 km2，多年平均年径流量89.61亿m3，多年平均年径流深为971mm。石窟河以白渡水文站为控制站点，白渡以上集雨面积3476 km2，多年平均年径流量32.26亿m3，多年平均年径流深为928mm。

全市入境水量，主要来自琴江（南琴江、北琴江）、五华河（鹤市河、铁场河）、石窟河、松源河、汀江、梅潭河、漳溪河等河流的来水量。各江河的入境水量采用各自代表站的逐年径流模数乘以河流集水面积得出各条河来水量。将各条河来水量累加，即为逐年对应的入境水量。梅州市入境水量丰富，但多集中在东部、北部，西部少，汀江是全市入境水的主要来源，占全市的77.7％，其次是石窟河，占9.6％。入境水峰高量大，易造成洪涝灾害。经统计，1956～2000年平均入境水量为128.97亿m3(其中入省境水量为114.58亿m3),出境水量为261.60亿m3（其中从韩江出境的水量达到247.74亿m3）。

全市各主要河流出入境水量统计详见表2-5-3

表2-5-3          梅州市各主要河流多年平均年出入境水量统计

单位：亿m3

| 统计年份 | 入境水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出境水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要河流入境水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 主要河流出境水量 |  |  | 合计 |
|  | 南 琴 江 | 北 琴 江 | 鹤 市 河 | 铁 场 河 | 石 窟 河 | 松 源 河 | 汀 江 | 梅 潭 河 | 漳 溪 河 | 全市 | 其中：入省境水量 | 东江 | 榕江 | 韩江 |  |
| 1956～1979 | 3.41 | 3.73 | 2.63 | 3.87 | 12.30 | 1.67 | 82.64 | 8.17 | 6.11 | 124.53 | 110.89 | 2.01 | 11.54 | 236.74 | 250.29 |
| 1980～2000 | 3.78 | 4.17 | 2.94 | 4.35 | 13.21 | 1.71 | 88.68 | 8.65 | 6.55 | 134.04 | 118.80 | 2.26 | 11.96 | 260.31 | 274.53 |
| 1956～2000 | 3.57 | 3.94 | 2.78 | 4.10 | 12.73 | 1.69 | 85.42 | 8.42 | 6.32 | 128.97 | 114.58 | 2.12 | 11.74 | 247.74 | 261.60 |

## 2.6地下水资源量

地下水资源量是指地下水中参与现代水循环且可以更新的动态水量。本次评价的地下水是指赋存于饱水带岩土空隙的重力水，主要对近期下垫面条件下多年平均浅层地下水资源数量及其时空分布特征进行全面评价。

梅州市属于山丘区，故以估算多年平均地下水总排泄量作为本地地下水资源量。

山丘区总排泄量=河川基流量+河床潜流量+山前侧向流出量+未计入河川径流山前泉水出露总量+潜水蒸发量+浅层地下水实际开采量净消耗量

根据梅州市实际情况，对山丘区地下水资源量计算进行简化，公式为：

山丘区地下水资源量=山丘区地下水总排泄量=河川基流量

按本次评价要求，对河川基流量进行1980～2000年系列计算，并统一修正到近期下垫面条件，基流分割采用省推荐的四段直线斜割法进行推算。根据1980～2000年系列分析成果看，梅州市多年平均地下水资源量为34.63亿m3，降水入渗补给模数为21.81万m3/km2。详见表2-6-1、2-6-2。

表2-6-1     梅州市地下水资源量计算成果（按水资源四级区）

| 水资源四级分区 | 地下水资源量（亿m3） | 降水入渗补给模数(万m3/km2) |
| --- | --- | --- |
| 东江枫树坝以上 | 0.76 | 28.06 |
| 梅江梅州 | 20.64 | 19.80 |
| 汀江梅州 | 2.77 | 20.76 |
| 韩江梅州 | 31.13 | 21.16 |
| 榕江梅州 | 2.74 | 30.68 |
| 合 计 | 34.63 | 21.81 |

表2-6-2          梅州市地下水资源量计算成果（按行政分区）

| 行政区 | 地下水资源量（亿m3） | 降水入渗补给模数(万m3/km2) |
| --- | --- | --- |
| 梅江区 | 0.71 | 23.68 |
| 兴宁市 | 3.71 | 17.85 |
| 梅 县 | 6.53 | 23.68 |
| 平远县 | 3.58 | 22.23 |
| 蕉岭县 | 2.14 | 22.23 |
| 大埔县 | 5.13 | 20.76 |
| 丰顺县 | 8.10 | 29.88 |
| 五华县 | 5.26 | 16.32 |
| 梅州市 | 34.63 | 21.81 |

## 2.7地表水水质

地表水水质是指地表水体的物理、化学和生物学的特征和性质。地表水水质评价内容包括各水资源分区地表水的水化学类型、现状水质（含污染状况）、水质变化趋势、地表水供水水源地水质以及水功能区水质分析情况等。

1．地表水化学特征

通过对梅州市水化学的分析，梅州市境内各监测断面均为重碳酸盐类水，其中合水水库和司背村两个断面属重碳酸盐类水中的第Ⅲ类水，其它断面属第Ⅰ、Ⅱ类水。

各断面的矿化度年均值约为108mg/L，其中矿化度最高的为黄陂镇断面，监测值为305.5mg/L，矿化度在100mg/L以上的有兴南桥、司背村、合水水库、罗岗镇、河子口水文站和西阳电站等断面，其余断面矿化度均在100mg/L以下，矿化度最小的是枫朗镇断面，仅为54.3mg/L。

总硬度最高的是黄陂镇断面，监测值达173mg/L，其次是司背村、兴南桥、合水水库和罗岗镇等宁江断面，总硬度都在70 mg/L以上，其余断面均在10～50mg/L之间，总硬度最小的是益塘水库断面，为15.0mg/L。

2．现状水质评价

本次现状水质采用2000年（基准年）和2005年（现状年），缺乏资料的地区，以前后1-2年对应时期的数据代替。选用了环境监测中心共29个站点的水质资料，部分为现有实测点部分为补测点（各水质测站评价成果见表2-7-1）。

地表水水质评价范围是梅州市境内水功能区划的44个水功能区（梅江、汀江和韩江中游3条河段及20个水库），河流、水库分别进行评价，评价总河长为808km。

通过对梅州市主要河流、水库的全面评价和趋势分析得出了梅州市水环境水资源质量的总体状况和变化趋势：

梅州市主要河流水质总体较好，但局部受到一定程度的污染。

从2000年监测的资料来看，在评价的808km的河流中，其中全年达到Ⅱ类标准的河段长度543km，占总评价河长的67.2％，达到Ⅲ类标准的河段长度为265km，占32.8％。汛期达到Ⅱ类标准的河段长为度412km，占总评价河长的51.0％，Ⅲ类水质的河段为257km，占31.8％，Ⅳ类水质的河段为139km，占17.2%。非汛期达到Ⅱ类标准的河段长为度653km，占总评价河长的80.8％，达到Ⅲ类标准的河段长度为155km，占19.2％。非汛期水质优于汛期，这是因为梅州市江河湖库主要受面源污染。

表2-7-1               2000年梅州市水质测站评价成果表

| 测站名称 | 河流 | 一级功能区 | 二级功能区 | 水质类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全年 | 汛期 | 非汛期 |
| 水 口 | 梅江 | 琴江干流兴宁-梅县保留区 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 梅州桥 | 梅江 | 琴江干流兴宁-梅县保留区 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 西阳电站 | 梅江 | 梅江干流梅州开发利用区 | 梅江干流梅州景观工业用水区 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 横 山 | 梅江 | 韩江干流梅州-潮安保留区 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 高 陂 | 韩江 | 韩江干流梅州-潮安保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 三河大桥 | 韩江 | 韩江干流梅州-潮安开发利用区 | 韩江干流韩江中游工农业用水区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 溪 口 | 汀江 | 汀江闽粤缓冲区\汀江青溪保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ |
| 汀江出口 | 汀江 | 汀江三河坝保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 尖 山 | 梅江 | 琴江紫金、五华保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 河子口 | 梅江 | 五华河五华保留区 |  | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
| 益塘水库 | 梅江 | 益塘水库开发利用区 | 益塘水库饮用、农业用水区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 桂田水库 | 梅江 | 桂田水库开发利用区 | 桂田水库饮用、农业用水区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 兴南桥 | 梅江 | 宁江兴宁开发利用区 | 宁江兴宁饮用、农业用水区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 合水水库 | 梅江 | 宁江合水水库保留区 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |
| 白 渡 | 梅江 | 石窟河蕉岭、梅县保留区 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 长潭水库 | 梅江 | 长潭水库保留区 |  | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 龙潭水库 | 梅江 | 龙潭水库开发利用区 | 龙潭水库饮用、农业用水区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 黄田水库 | 梅江 | 黄田水库开发利用区 | 黄田水库饮用、农业用水区 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

从河流监测断面来看，梅州市河流水体除司背村、河子口断面水质未达标外，其余断面水质均达到或优于Ⅲ类水质标准，以上两个断面都是汛期未能达标，为Ⅳ类水，全年和非汛期达到Ⅲ类水。

从单指标评价的项目来看主要超标项目是高锰酸盐指数、氨氮和溶解氧，参与评价的29个测站中有2个测站汛期水质未达标，分别是河子口站和司背村断面，河子口站的高锰酸盐指数，超标倍数为0.08，司背村溶解氧的超标倍数为0.36，氨氮的超标倍数为0.48，而全年期和非汛期均没有超标测站。

从评价的河流来看：韩江中游河段水质良好，全年保持“地表水环境质量标准GB3838-2002”（下同）Ⅱ类标准；汀江河段水质良好，全年保持Ⅱ类标准；梅江干流中游梅州市区段（梅州桥—西阳电站）水质为Ⅲ类标准，上游及下游河段水质较好，全年均保持Ⅱ类标准，梅江支流五华河下游、宁江兴南桥段水质较差，为Ⅲ～Ⅳ类。

从2005年的监测资料来看，琴江、五华河、石窟河、梅潭河均达到Ⅱ类水标准；梅江梅州市区下游西阳电站全年为Ⅲ类水质标准，其它河流的参评断面均达到全年Ⅱ类标准；梅江支流宁江选取兴宁市区兴南桥作为评价断面，评价结果为Ⅲ类水标准，主要是挥发酚项目影响水质类别；汀江代表断面溪口全年监测平均值为Ⅲ类水质标准，主要是溶解氧项目影响水质类别；韩江中游水质良好，两个断面均达到Ⅱ类标准。从评价结果看，梅州市河流水质较好，除兴南桥和西阳电站受上游城镇生活污水和工业废水影响、溪口溶解氧受上游电站影响外，大部分可达Ⅱ类水标准。

2005年水库主要选取了合水水库、桂田水库、虎局水库、龙潭水库、黄田水库、清凉山水库6个水源地进行评价。评价项目增加了粪大肠菌群。评价结果为：合水水库全年属Ⅲ类水质，总磷和粪大肠菌群均为Ⅲ类标准，其他5个水库均达到Ⅱ类标准。影响水库水质类别的主要是氨氮、总磷和粪大肠菌群3项，其它指标基本上都达到Ⅰ类标准。

3．现状底泥质污染评价

本次规划根据收集到的资料，对梅州8个监测点进行底质评价，评价项目为铬、砷、铜、锌、铅、镉、汞、有机质TOC、pH等9项。在对梅江、汀江的8个监测点的评价中，其中1个评价结果为超标，5个为达标，1个为未污染，1个为污染，受污染指标主要是镉。有机质TOC指标有一个断面为污染，其它5项指标情况良好，没有监测点出现污染或超标现象。

表2-7-2                 梅州市底质污染评价结果

| 评价项目 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 铜 | 锌 | 有机质TOC | 评价结果 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅林大桥 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/超标 | 7.2 |
| 水西村 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/达标 | 7.4 |
| 岐岭镇 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/达标 | 7.4 |
| 黄 田 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | 污染 | 7.4 |
| 溪 口 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/达标 | 7.4 |
| 西河镇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 未污染 | 7.4 |
| 梅州桥 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/达标 | 7.4 |
| 西阳电站 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 污染/达标 | 7.3 |

备注：“√”表示合格，“×”表示超标。

4．水质变化趋势分析

本次规划收集梅州市内梅江、汀江2条主要河流的白渡、河子口、横山、尖山、水口和溪口6个站点1993～2005年水质监测资料进行水质变化趋势分析。由于五日生化需氧量1995年后才开展监测， 因此各断面的五日生化需氧量项目统计1995-2005年的监测数据。对高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧和挥发酚5项进行评价分析。

其中汀江以溪口断面控制，五日生化需氧量、氨氮2项呈下降趋势，高锰酸盐指数、挥发酚等2项无变化趋势，由于溪口断面位于两水电站之间，溶解氧受电站放水影响很大，进行趋势分析无意义，故舍弃。

梅江以白渡、河子口、横山、尖山和水口为控制断面，各控制断面的水质变化趋势情况如下：白渡（新埔）5项指标均无变化趋势；河子口的高锰酸盐指数为增长变差趋势，其余4项无变化趋势；横山的高锰酸盐指数呈显著性增长变差趋势，其它4项无变化趋势；尖山断面高锰酸盐指数呈变差趋势，其他4项无变化趋势；水口断面的高锰酸盐指数表现为显著性增长变差趋势，五日生化需氧量和氨氮表现为下降趋势，溶解氧、挥发酚等2项无变化趋势。

5．水资源分区水质现状评价

本次规划按照四级区将梅州市境内水系被划分为梅江梅州、汀江梅州、韩江中游梅州3个四级区，其中汀江梅州及韩江中游梅州两个四级区河流3个评价时段都为Ⅱ类水，现状水质良好；梅江梅州四级区部分河段现状水质稍差，全年Ⅱ类、Ⅲ类水质的河长分别为333km、265km，汛期Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类水质的河长分别为202km、257km，139km，非汛期Ⅱ类、Ⅲ类水质的河长分别为443km、155km。

6.水功能区水质分析

本次规划将梅州市境内主要河流共划分了14个一级区，10个二级区；水库共划分了6个一级区，14个二级区，并对以上河流和水库功能区进行了评价。在10个河流二级功能区评价中，宁江兴宁饮用农业用水区汛期为Ⅳ类水，全年和非汛期为Ⅲ类水质，3个评价时段均不能满足Ⅱ类水质的功能要求；梅江干流河口农业用水区全年、汛期、非汛期3个评价时段均为Ⅲ类水质，不能满足Ⅱ类水质的功能要求；梅江干流梅州饮用农业用水区和五华河五华饮用水源区2个二级区，全年及汛期2个评价时段均为Ⅲ类水质，也不能满足Ⅱ类水质的功能要求；其余河流二级区的3个评价时段水质评价结果都满足功能水质要求。其中只有宁江兴宁饮用农业用水区汛期为Ⅳ类水质，其余各区3个评价时段均为Ⅲ类或优于Ⅲ类水质。

参与评价的水库为饮用农业用水区的居多。水库二级区只有横水水库饮用农业用水区为Ⅲ类水质，不满足Ⅱ类水质的功能要求，其它各水库二级区3个评价时段水质均能满足Ⅱ类水质的功能要求。

而参与评价的水库一级区只有长潭水库全年、汛期2个评价时段为Ⅲ类水质，无法满足Ⅱ类水质的功能要求，其它水库一级区均达到目标水质要求。

7．地表水供水水源地水质评价

本次规划通过收集了梅州市主要水源地梅州桥饮用水源区2000年及2005年的水质监测资料，通过对该饮用水源的溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、砷、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、六价铬、氟化物、氰化物、总磷等13项指标的评价，可以看出梅州市主要水源地水质良好，所有评价项目都未出现超Ⅲ类水现象，合格率均为100％。

## 2.8水资源总量

1．概念

某个区域内的水资源总量是指当地大气降水形成的地表和地下的产水量，地表产水量以地表径流Rs表示，地下产水量由降水入渗补给地下水量Up，则水资源总量W基本表达式为：

W=Rs+Up=R+Up-Rg

式中     R——河川径流量（即地表水资源量）；

Rg——河川基流量。

地表水和地下水是水资源的两种表现形式，它们之间互相联系又互相转化，河川径流中包括一部分地下水排泄量，地下水补给量中又有一部分来源于地表水体中的下渗补给。

2．计算方法

水资源总量的评价是以地表水资源量和地下水资源量评价成果为基础。在地表水资源量评价中把河川径流量（包括河川基流量在内）作为地表水资源量；在地下水资源量评价中把地下水的总补给量或总排泄量作为地下水资源量。因此，在计算水资源总量时，不能简单地将地表、地下两种水资源量相加作为水资源总量，而应扣除它们互相转化的重复水量。本次水资源调查评价要求，按近期的下垫面条件、水资源开发利用情况和地表水与地下水的转化关系，计算各分区1956～2000年的水资源总量系列。由于各种类型区的水量转化关系不同，资料差别较大，各地区根据具体情况在上述表达式的基础上进行了变通，利用地表水和地下水资源评价的有关成果计算水资源总量系列。

3．山丘区水资源总量系列计算

在评价区内地下水评价类型区为单一山丘区时，地下水资源量系列为地下水总排泄量系列，由于南方山丘区地下水基本上以基流形式排泄，其他排泄量很小，而且河川基流量已包含在河川径流量中，加之水文地质资料缺乏，所以将山丘区河川径流量系列近似作为水资源总量系列。计算公式为：

Wi = Ri

式中  Wi为逐年的水资源总量；Ri为逐年的河川径流量。

因梅州市属于山丘区，所以梅州市水资源总量系列可按上式统计计算；经统计梅州市多年平均水资源总量为141.80亿m3。各行政分区水资源量分配不均，丰顺县最多，为32.06亿m3；梅州市区最少，为2.33亿m3；详见下表。

表2-8-1    梅州市各行政区多年平均水资源总量（1956～2000年）

| 行政区名称 | 计算面积 | 多年平均水资源总量（亿m3） |
| --- | --- | --- |
| 梅江区 | 298 | 2.33 |
| 兴宁市 | 2080 | 16.04 |
| 梅 县 | 2756 | 21.51 |
| 平远县 | 1378 | 12.12 |
| 蕉岭县 | 961 | 8.46 |
| 大埔县 | 2470 | 21.85 |
| 丰顺县 | 2710 | 32.06 |
| 五华县 | 3223 | 27.43 |
| 梅州市 | 15876 | 141.80 |

## 2.9水资源可利用量

水资源可利用量是指在可预见期内，在统筹考虑生活、生产和生态环境用水的基础上，通过经济合理、技术可行的措施在当地水资源中可以一次性利用的最大水量，是从可持续发展的原则出发，在扣除维持生态环境用水和水资源总量中部分不能或难以控制的水资源后，人类可利用的最大水量。

### 2.9.1境内地表水资源可利用量

地表水资源量中包括不可以被利用水量与不可能被利用水量。不可以被利用水量是指不允许利用的水量，以免造成生态环境恶化甚至破坏生态环境的严重后果，以及不能保证河道内正常生产，即必须满足河道内生态环境及生产用水量。不可能被利用水量是指受种种因素和条件限制，无法被利用的水量，包括超出工程最大调蓄能力和供水能力的洪水量、预见期内受工程经济技术性影响不可能被利用的水量，以及预见期内超出最大用水需求的水量等。

地表水资源可利用量是指在可预见的时期内，统筹考虑生活生产和生态环境用水，协调河道内与河道外用水的基础上，通过经济合理、技术可行的措施可供河道外一次性利用的最大水量（不包括回归水重复利用量）。地表水可利用量可以由地表水资源量减去不可以被利用水量和不可能被利用水量的估算得到。

根据资料条件和具体情况，拟选择省综合规划推荐的“倒算法”估算地表水资源可利用量。

所谓“倒算法”就是用地表水资源量减去河道内生产和生态必需的不可以被利用水量和汛期不可能控制的洪水量，表达式如下：

w地表水资源可利用量= w地表水资源量- w河道内需水量外包- w洪水弃水量

式中：

w地表水资源可利用量——计算分区地表水资源可利用量，

w地表水资源量  —— 计算分区地表水资源量，

w河道内需水量外包—— 河道内生态需水量和生产需水量两者中的最大值，

w洪水弃水量 —— 汛期不能控制的洪水量。

由于汛期河道内生态环境及生产需水量与汛期河道下泄的洪水量具有兼容性，汛期一般不考虑河道内生态环境及生产需水量。因此，对于地表水资源可利用量，只需扣除非汛期河道内的生态及生产需水量和汛期不可能控制的洪水量。梅州市各计算分区地表水资源可利用量计算成果见表

梅州市境内地表水资源可利用量约为45.00亿m3，地表水资源可利用率为31.7％，其中从其中东江枫树坝以上地表水资源可利用量为0.57亿m3，梅江梅州地表水资源可利用量为28.73亿m3，汀江梅州地表水资源可利用量为2.83亿m3，韩江梅州地表水可利用量为9.16亿m3，榕江梅州地表水可利用量为3.71亿m3。梅州市地表水资源可利用量成果详见表2-9-1、2-9-2。

表2-9-1          梅州市地表水资源可利用量成果表（水资源分区）

单位：亿m3

| 水资源 四级区 | 地表水资源量 | 非汛期河道内 生态需水量 | 汛期难于控制利用的洪水量 | 地表水资源可利用量 | 地表水 可利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东江枫树坝以上 | 2.12 | 0.17 | 1.38 | 0.57 | 27.0 |
| 梅江梅州 | 85.77 | 5.58 | 51.46 | 28.73 | 33.5 |
| 汀江梅州 | 11.79 | 0.71 | 8.25 | 2.83 | 24.0 |
| 韩江梅州 | 29.56 | 2.66 | 17.74 | 9.16 | 31.0 |
| 榕江梅州 | 12.56 | 0.69 | 8.16 | 3.71 | 29.5 |
| 梅州市 | 141.80 | 9.80 | 87.00 | 45.00 | 31.7 |

表2-9-2          梅州市地表水资源可利用量成果表（行政分区）

单位：亿m3

| 行政分区 | 地表水资源量 | 非汛期河道内生态需水量 | 汛期难于控制利用的洪水量 | 地表水资源可利用量 | 地表水 可利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅江区 | 2.33 | 0.19 | 1.40 | 0.75 | 32.0 |
| 兴宁市 | 16.04 | 0.96 | 9.73 | 5.35 | 33.4 |
| 梅 县 | 21.51 | 1.49 | 12.91 | 7.11 | 33.1 |
| 平远县 | 12.12 | 0.78 | 7.27 | 4.07 | 33.6 |
| 蕉岭县 | 8.46 | 0.54 | 5.08 | 2.84 | 33.6 |
| 大埔县 | 21.85 | 1.65 | 14.27 | 5.93 | 27.1 |
| 丰顺县 | 32.06 | 2.40 | 19.88 | 9.78 | 30.5 |
| 五华县 | 27.43 | 1.78 | 16.46 | 9.19 | 33.5 |
| 梅州市 | 141.8 | 9.80 | 87.00 | 45.00 | 31.7 |

### 2.9.2主要河流地表水资源可利用量

梅州市主要河流地表水资源可利用量计算采用流域水量估算法，与计算地表水资源可利用量方法类似。经计算，五华河地表水资源可利用量为4.31亿m3，其中境内为2.36亿m3；宁江地表水资源可利用量为3.88亿m3；石窟河地表水资源可利用量为7.81亿m3，其中境内为4.87亿m3；松源河地表水资源可利用量为1.35亿m3，其中境内为0.97亿m3；梅潭河地表水资源可利用量为4.59亿m3，其中境内为1.94亿m3；丰良河地表水资源可利用量为2.15亿m3，各主要河流地表水资源可利用成果详见表2-9-3。

表2-9-3          梅州市各主要河流地表水资源可利用成果表

单位：亿m3

| 河流名称 | 计算面积(km2) | 多年平均径流量(亿m3) | 多年平均年径流深(mm) | 地表水资源量 | 非汛期河道内生态需水量 | 汛期难于控制利用的洪水量 | 地表水可利用量 | 地表水可利用率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五华河 | 1832 | 14.38 | 785.0 | 14.38 | 1.44 | 8.63 | 4.31 | 30.0 |
| 五华河(境内) | 1003 | 7.87 |  | 7.87 | 0.79 | 4.72 | 2.36 | 30.0 |
| 宁 江 | 1423 | 11.42 | 802.3 | 11.42 | 0.69 | 6.85 | 3.88 | 34.0 |
| 石窟河 | 3683 | 33.1 | 898.6 | 33.1 | 2.12 | 23.17 | 7.81 | 23.6 |
| 石窟河(境内) | 2295 | 20.62 |  | 20.62 | 1.32 | 14.43 | 4.87 | 23.6 |
| 松源河 | 642 | 5.87 | 914.8 | 5.87 | 0.41 | 4.11 | 1.35 | 23.0 |
| 松源河(境内) | 462 | 4.23 |  | 4.23 | 0.30 | 2.96 | 0.97 | 23.0 |
| 梅潭河 | 1603 | 15.57 | 971.0 | 15.57 | 0.86 | 10.12 | 4.59 | 29.5 |
| 梅潭河(境内) | 678 | 6.58 |  | 6.58 | 0.36 | 4.28 | 1.94 | 29.5 |
| 丰良河 | 899 | 8.94 | 994.8 | 8.94 | 0.54 | 6.26 | 2.15 | 24.0 |

### 2.9.3入境水可利用量

梅州市入境水量丰富，多年平均入境水量达128.97亿m3，其中琴江、五华河、石窟河、松源河、汀江、梅潭河、漳溪河为梅州市主要入境河流。经计算，全市入境水可利用量为27.18亿m3，占入境水资源量的21.1％。其中汀江入境水1956～2000年多年平均年径流量100.16亿m3（占全市多年平均入境水量77.7％），入境水可利用量为20.27亿m3，占汀江入境水资源量的20.2％；五华河多年平均入境水量6.88亿m3，可利用量为1.72亿m3，可利用率为25.0％；琴江多年平均入境水量7.51亿m3，可利用量为1.80亿m3，可利用率为25.0％；石窟河多年平均入境水量12.73亿m3，可利用量为3.00亿m3，可利用率为23.6％；松源河多年平均入境水量1.69亿m3，可利用量为0.39亿m3，可利用率为23.0％；各主要入境河流入境水可利用量详见表2-9-4。

表2-9-4  梅州市主要河流入境水可利用量成果表(1956～2000年系列)

单位：亿m3

| 河流名称 |  | 入境水量R | 非汛期河道内生态需水量 | 汛期难于控制利用的洪水量 | 入境水可利用量 | 入境水可利用率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琴江 | 南琴江 | 3.57 | 0.21 | 2.50 | 0.86 | 24.0 |
|  | 北琴江 | 3.94 | 0.24 | 2.76 | 0.95 | 24.0 |
|  | 合计 | 7.51 | 0.45 | 5.26 | 1.80 | 24.0 |
| 五华河 | 鹤市河 | 2.78 | 0.28 | 1.81 | 0.70 | 25.0 |
|  | 铁场河 | 4.10 | 0.41 | 2.67 | 1.03 | 25.0 |
|  | 合 计 | 6.88 | 0.69 | 4.47 | 1.72 | 25.0 |
| 石窟河 |  | 12.73 | 0.81 | 8.91 | 3.00 | 23.6 |
| 松源河 |  | 1.69 | 0.12 | 1.18 | 0.39 | 23.0 |
| 汀江 | 汀江干流 | 85.42 | 4.70 | 64.07 | 16.66 | 19.5 |
|  | 梅潭河 | 8.42 | 0.46 | 5.89 | 2.06 | 24.5 |
|  | 漳溪河 | 6.32 | 0.35 | 4.42 | 1.55 | 24.5 |
|  | 合 计 | 100.16 | 5.51 | 74.38 | 20.27 | 20.2 |
| 全市合计 |  | 128.97 | 7.58 | 94.21 | 27.18 | 21.1 |

## 2.10水量平衡分析

梅州市水资源四级分区多年平均地表水资源量与年降水量比值在0.52～0.73之间，地下水资源量与年降水量的比值在0.13～0.19之间，地下水资源量与地表水资源量的比值在0.22～0.36之间，基本符合梅州市自然地理特点和降水、地表水、地下水三水转化规律，梅州市多年平均降水量1594mm中约有56%形成河川径流，其余44%消耗于地表水体、植被、土壤的蒸散发和潜水蒸发；年降水量中约有14%入渗地下，补给地下水，成为地下水资源，但其中绝大部分最终又排入河道，成为河川径流的一部分——河川基流，其余主要消耗于潜水蒸发。多年平均河川年径流深893mm中，约有24%左右是由地下水所补给的。

表2-10-1        梅州市水资源四级分区水量平衡对比表

（单位：mm）

| 水资源四级区 | 年降水量P | 地表水资源量R | 地下水资源量Q | 陆地蒸发量E | 水资源总量W | R/P | W/P | Q/P | E/P | Q/R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东江枫树坝以上 | 1488 | 780 | 281 | 1054 | 780 | 0.52 | 0.52 | 0.19 | 0.71 | 0.36 |
| 梅江梅州 | 1546 | 830 | 198 | 1031 | 830 | 0.54 | 0.54 | 0.13 | 0.67 | 0.24 |
| 汀江梅州 | 1531 | 884 | 208 | 1023 | 884 | 0.58 | 0.58 | 0.14 | 0.67 | 0.24 |
| 韩江梅州 | 1698 | 1001 | 261 | 1077 | 1001 | 0.59 | 0.59 | 0.15 | 0.63 | 0.26 |
| 榕江梅州 | 1936 | 1406 | 307 | 1132 | 1406 | 0.73 | 0.73 | 0.16 | 0.58 | 0.22 |
| 梅州市 | 1594 | 893 | 218 | 1063 | 893 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 0.67 | 0.24 |

## 2.11水资源演变情势分析

水资源演变情势是指由于人类活动改变了地表与地下产水的下垫面条件，造成水资源量、可利用量以及水质发生时空变化的态势。

由于社会经济的持续快速发展，工农业及生活用水、耗水量相应也较大，水资源的演变情势也受到人类活动的一定影响。

1．水资源数量演变趋势

本规划采用1956～2000年系列45年水文资料对梅州市地表水资源演变情势进行分析。根据前面降水和地表水资源的多年变化分析，将1980~2000年和1956~1979年两个系列进行对比分析，尽管降水量和水资源量总体上来说比较稳定，全市平均降水量略为增加1.8%，地表水资源量增加了12.5%，但是某些局部地区降水量和地表水资源量变化较明显。并且由于地表水资源量不仅受降水量影响，而且也受下垫面条件的影响，所以地表水资源量变幅一般大于降水量的变幅。

梅州市的地下水资源补给充足，开发利用较少，储藏量一般比较稳定。

2．水资源质量演变趋势

梅州市整体水质现状较好，只局部河段出现了污染的情况。但是，随着近几年梅州市社会经济的快速发展，全市水资源质量有所下降。

汀江具有河宽、水深、径流量大，稀释、自净能力强等优越的天然条件，但随着沿岸城镇的工业发展以及人口的不断增加，工业废水及生活污水的排放量也随之上升，且沿岸城镇污水处理设施落后，如果这种状况不加以控制，大量废污水直接排入势必会对汀江水体造成影响。

随着接纳“珠三角产业转移（主要是漂染、电镀、五金、电子行业），沿江工业发展较快，工业废水和生活污水排放量增加，对梅江的水质造成了较大的影响。在进行水质评价的水环境功能区中，农业工业用水区的水质不能达标，高锰酸盐指数、五日生化需氧量两项指标超标。

综上所述，随着珠三角产业的转移，经济、人口的快速发展，污水处理设施建设滞后，梅州市水环境质量有变差的趋势。因此，在发展经济的同时，一定要加大水资源的保护力度，不能再走先污染后治理的老路。

## 2.12水资源评价

1．概述

根据本次对梅州市水资源进行的调查分析，梅州市水资源主要特点是水资源数量丰富，水质现状良好，水资源供需矛盾还不突出。鉴于珠三角很多城市虽然水量丰富，但是由于在开发利用水资源的时候疏忽了水资源的保护，水质污染问题日益严重，使水资源供需矛盾变得异常尖锐，梅州市在开发利用水资源时，一定要科学、合理，做到开发与保护并重，实现水资源的可持续利用以支持经济社会的可持续发展。

2．水资源特点

梅州市水资源的特点是量多，但时空分配不均，汛期多，枯水少。过境水量丰富，但多集中在东部、北部，西部少，汀江是全市过境水的主要来源，占全市的77.7％，其次是石窟河，占9.6％。过境水峰高量大，易造成洪涝灾害。

（1）降水充沛、水资源比较丰富，但分配不均。

全市1956～2000年多年平均年降水深1594mm，年降水量253.03亿m3，地表水资源量141.80亿m3，地下水资源量34.63亿m3，水资源总量141.80亿m3，水资源总量占全省总量的7.8%。

从全市人均水资源占有量看，2000年全市总人口485.15万人，本地水资源人均为2923 m3，高于全省人均的2117 m3；从耕地亩均水资源占有量看，2000年全市实有耕地总面积249.79万亩，亩均水资源为5677 m3，高于全省亩均的3900m3。表明我市的水资源比较丰富。

全市水资源量虽然丰富，但由于人口分布不均导致人均水资源量分配不均，根据梅州市各县（市、区）人均水资源占有量看，梅江区以及兴宁市为762 m3、1431 m3，远低于全市乃至全省平均水平，其中兴宁市由于过境水量不充沛，使得水资源处在相对贫乏状态。五华县人均水资源量接近全市平均水平，其余各县均高于全市平均水平。

（2）降水和径流时空分布不均匀

梅州市降水量年内分配是不均匀的，受锋面雨和台风雨共同影响，西部山地地区连续最大4个月降水量多出现在4-7月，其他较平缓的地区连续最大4个月降水量多在5-8月，时间差异不大。各统计站连续最大4个月降水量占年降水量的52-67%，梅州市各站点降水的年际变化情况相差较大，同一站点的最大与最小降水量比值在1.78～3.98之间。主要雨量站各丰、枯年型年降水量变化差值受高、低雨区影响，呈现高区变化大、低区变化小的规律。由于我市径流全部由降水形成，径流变化规律和特点与降水基本一致，但年际变化较降水显著一些。

（3）可利用程度低

我市的降水多以暴雨的形式出现，且主要集中在汛期（4～9月），导致大部分的径流以洪水的形式出现，由于山溪性河流居多，受地形和工程等条件的限制，大部分的洪水无法利用，形成出境水量，造成水资源可利用程度低。

（4）洪涝干旱灾害严重

由于我市所处的特定自然环境和社会经济条件，呈现灾害频发群发、受灾面广的特点，全市秋冬旱现象屡屡发生。比较严重的洪涝灾害和干旱灾害有：1952、1960、1970、1986、1997、2006、2007年等洪水和1955、1963、1977、1991、2002年的秋冬春连旱等均给梅州造成严重的灾害。

# 3水资源开发利用现状评价

## 3.1 供水情势分析

### 3.1.1 供水工程设施

梅州市境内的供水工程设施包括蓄水工程、引水工程、提水工程和地下水源供水工程等。据统计，全市各类供水基础设施设计年供水能力25.64亿m3。其中，蓄水工程设计年供水能力11.73亿m3，引水工程设计年供水能力9.24亿m3，提水工程设计年供水能力2.51亿m3，地下水源供水工程年可供水2.16亿m3。2000年梅州市蓄水工程、引水工程、提水工程和地下水源供水工程情况见表3-1-1、表3-1-2、表3-1-3、表3-1-4。

（1）蓄水工程

2000年全市有蓄水工程9652座，总库容12.81亿m3，兴利库容7.89亿m3，设计年供水能力11.73亿m3。按工程规模划分，全市有大型水库3座，中型水库11座，小型水库637座，塘坝9001座，是梅州市城乡生活和工农业生产的重要水源。

（2）引水工程

2000年全市有引水工程11164宗(其中万亩以上18宗)，设计引水流量为100.96m3/s，设计年供水能力9.24亿m3。全市引水工程以小型工程为多，分布于区域内的水系上，其功能主要为灌溉供水，部分为生活、生产供水。

（3）提水工程

2000年全市有提水工程共计772宗，其中机灌33宗，装机34台730kW；电灌502宗，装机619台1.91万kW，其他（水轮泵等）187宗，设计年供水能力2.51亿m3。提水工程以小型工程为主，无大中型提水工程，分布较为合理，具有较强的供水能力。

（4）地下水源供水工程

梅州市地下水源供水工程主要为水井和手摇井。据统计，全市有地下水源工程15.79万宗，其中水井3.35万宗，手摇井12.44万宗，年可供水2.16亿m3。水井、手摇井主要分布于广大农村、部分工矿企业和城镇，主要供给农村生产、生活，部分供给工业生产与城镇生活。

### 上述供水工程设施使梅州市初步形成了具有一定调配能力的水资源供给体系，改变了以往城镇供水不足、农村缺水易旱的局面。

### 3.1.2 供水能力

由于现实运行条件与规划设计条件不可能完全一致，在运行管理实践中，针对具体的来水条件、工程状态、需水要求和其他综合利用要求，制定相应的调度运用规则，所得到的与设计供水能力具有相同保证率的供水量称之为现状供水能力。受自然、经济、社会和人为的多种因素的综合影响，一部分工程分期施工，不能达到设计供水能力，一部分工程配套不全，达不到设计供水能力，即使配套完整的工程，其供水能力也是处于缓慢的衰减过程之中。因而，供水工程的现状供水能力一般小于其设计供水能力。现状供水能力与设计供水能力之比可反映工程的供水效率，在较大程度上反映出供水系统的实际利用效率和工程配套完好状态。

据调查统计，2000年全市供水工程的现状供水能力为24.27亿m3（其中蓄水工程现状供水能力为10.82亿m3，引水工程现状供水能力8.79亿m3，提水工程现状供水能力2.50亿m3，地下水源工程现状供水能力2.16亿m3），只达到设计供水能力（25.64亿m3）的94.7%，这表明梅州市还有部分供水工程不配套，或者一些供水工程的供水能力已处于缓慢衰减的过程之中。同时，各县（市、区）的不同供水工程供水效率相差较大，部分县（市、区）的供水工程现状供水能力与设计供水能力仍有较大差距，供水效率较低。

2000年梅州市蓄水工程、引水工程、提水工程、地下水工程现状供水能力情况详见表3-1-5。

表3-1-5        2000年梅州市供水工程现状供水能力情况表       单位：万m3

| 行政分区 | 蓄水工程 | 引水工程 | 提水工程 | 地下水工程 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅江区 | 5704 | 3350 | 2281 | 1932 | 13267 |
| 兴宁市 | 35389 | 5238 | 3340 | 4848 | 48815 |
| 梅 县 | 19562 | 16500 | 7420 | 2880 | 46362 |
| 平远县 | 7437 | 6842 | 664 | 695 | 15638 |
| 蕉岭县 | 6379 | 9550 | 516 | 1678 | 18123 |
| 大埔县 | 4262 | 13278 | 5177 | 3616 | 26333 |
| 丰顺县 | 7524 | 17100 | 3094 | 2145 | 29863 |
| 五华县 | 21985 | 16010 | 2510 | 3832 | 44337 |
| 全 市 | 108242 | 87868 | 25002 | 21626 | 242738 |

近几年来，梅州市陆续新增了一批蓄、引、提水工程。据统计，2000～2005年之间新增供水工程供水情况：2000年～2005年之间梅州市蓄水工程新增19宗，设计供水能力6665万m3，供水量5215万m3；引水工程新增650宗，设计供水能力3022万m3，供水量3299万m3；提水工程新增58宗，设计供水能力750万m3，供水量490万m3，地下水新增生产井数量10眼，设计供水能力19.2万m3，供水量16.5万m3。

### 3.1.3 供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量。据统计，2000年梅州市各类供水工程的实际供水总量为22.47亿m3，其中地表水源供水20.45亿m3，占91.0%，地下水源供水2.02亿m3，占9.0%。在地表水源供水中，蓄水工程供水9.87亿m3，引水工程供水8.09亿m3、提水工程供水2.48亿m3，分别占地表水源供水量的48.4%、39.5%、12.1%。地下水源供水基本上是浅层地下水；2005年全市总供水量为20.95亿m3，比2000年减少6.8%。在总供水量中，地表水源供水19.93亿m3，占95.1%，地下水源供水1.02亿m3，占4.9%。在地表水源供水中，蓄水工程供水9.70亿m3，占48.7%，引水工程供水8.09亿m3，占40.6%，提水工程供水2.14亿m3，占10.7%。地下水源供水基本上是浅层地下水。2000年梅州市各县（市、区）供水情况详见表3-1-6。

2000年梅州市各县（市、区）供水情况详见表3-1-6。

表3-1-6         2000年梅州市各县（市、区）实际供水量统计表

| 行政区 | 2000年实际供水量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄水工程 | 引水工程 | 提水工程 | 地下水工程 | 总供水量 |
|  | (万m3) | (万m3) | (万m3) | (万m3) | (万m3) |
| 梅江区 | 3780 | 3350 | 4154 | 1814 | 13098 |
| 兴宁市 | 31460 | 4620 | 3340 | 4552 | 43972 |
| 梅 县 | 18674 | 15603 | 5675 | 2628 | 42580 |
| 平远县 | 7407 | 6453 | 664 | 652 | 15176 |
| 蕉岭县 | 4682 | 8690 | 515 | 1576 | 15463 |
| 大埔县 | 3600 | 10200 | 4100 | 3387 | 21287 |
| 丰顺县 | 7132 | 19780 | 3830 | 2013 | 32755 |
| 五华县 | 21985 | 12250 | 2510 | 3578 | 40323 |
| 全 市 | 98720 | 80946 | 24788 | 20200 | 224654 |

在2000年各县（市、区）的供水量中，兴宁市、梅县和五华县的供水量较大，分别为4.40亿m3 、4.26亿m3和4.03亿m3，分别占全市供水量的19.57%、18.95%和17.95%。梅江区的供水量最小，为1.31亿m3，仅占全市供水量的5.83%（详见图3-1-1）。但从年人均供水量来看，全市年人均供水量为463 m3，其中梅县、蕉岭县、五华县年人均供水量较高，分别为706m3 、686m3和609m3；大埔县、兴宁市、五华县较低，分别为411m3 、393m3和343m3。

3.1.4 供水量变化趋势

1980年至2000年是梅州市改革开放和经济社会发展的20年，这期间，水利在国民经济基础产业中的地位不断提高，用水量不断增加，全市供水工程设施也逐步完善，20年全市总供水量净增4.6638亿m3，年均增长1.17%，但由于梅州属山区市，经济发展落后于珠江三洲地区，年均供水量增长率是全省平均年增长率1.42%的0.82倍。由于各时期经济发展状况不同，各阶段供水增长率也有较大的差异。改革开放前期的1980～1990年，梅州市蓄、引、提水工程主要为农业生产服务，在此段期间供水量增长速率较低，全市1980～1985年总供水量净增6250万m3，年均增长率0.7%，1985～1990年总供水量净增4989万m3，年均增长率0.5%。随着改革开放进一步深化，梅州市的经济发展速度不断加快，工业、生活用水量快速增加，因而全市总供水量增加较快，1990～1995年总供水量净增9325万m3，年均增长率1%，1995～2000年总供水量净增26074万m3，年均增长率2.5%。梅州市1980～2000年总供水量变化趋势详见表3-1-7。

水量单位:万m3

### 3.1.5 现状蓄水工程的控制能力

截至2000年底，梅州市共建有蓄水工程9652宗，总库容12.81亿m3，占全市多年平均地表水资源量（不含过境水量）的9.0%，因蕉岭县建有大型长潭水库（总库容1.72亿m3），全县蓄水工程总库容占地表水资源量比值最大，达26.3%，而丰顺县全县蓄工程总库容占地表水资源量比值最小，为1.5%，对本地和过境客水缺乏调控能力。梅州市各县（市、区）蓄水工程控制能力详见表3-1-8。

梅州市2000年需水量为22.47亿m3，据调查，梅州市2000年全年现有供水设施的实际供水总量为22.47亿m3，其中地表水供水量20.45亿m3，占总供水量的91%，地下水供水量为2.02亿m3，占总供水量的9%。全市各类水源工程的现状年设计供水能力达到24.47亿m3，现状年供水工程及水资源量基本能满足现状需水要求。虽然本地的水资源量丰富，但考虑到今后社会经济的发展，对水量的需求增大，鉴于目前的供水工程设施落后、建设标准低的情况，现状的供水能力将不能够满足将来需水的要求。

### 3.1.6 地表水供水水源水质

2000年全市地表水供水总量204454万m3，其中水质合格供水量204354万m3，合格率为99.95%；不合格供水量100万m3，占0.05%。

供水包括生活供水、工业供水和农业供水三种类型。三种类型供水水质情况见表3-1-9，下面分别进行叙述。

2000年生活供水量21713万m3，合格供水量21613万m3，合格率为99.5%；不合格供水量100万m3，不合格率为0.5%。生活供水分为城镇生活供水和农村生活供水两种类型。其中城镇生活供水量7979 万m3，合格供水量7879万m3，合格率为98.7%；不合格供水量100万m3，不合格率为1.3 %。农村生活供水量13734万m3，合格率为100%。

2000年工业供水量24179万m3，合格率为100%。

2000年农业供水量158562万m3，合格率为100%。

## 3.2 用水情势分析

### 3.2.1 现状用水量

用水量按用户特征分为农业用水、工业用水和生活用水三大类，并按城（镇）乡分别进行统计。用水量除按“原口径”，即农业、工业、生活进行分类统计，还按“新口径”分为生活、生产、生态（环境）三大类并区别河道内与河道外用水进行分类统计。本节评价的用水量为河道外用水。

2000 年全市总用水量 22.47亿m3。其中城镇生活用水量（包括公共及生态用水）1.23亿m3，占总用水量的5.45%；农村生活（包括农村居民与大小牲畜）1.94亿m3，占8.64%；工业用水量3.33亿m3，占14. 8%；农田灌溉用水量15.61亿m3，占69.45%；林牧渔业用水量0.37亿m3，占1.63%。按“新口径”分类，城镇与农村居民生活用水量2.24亿m3，占9.97%；生产用水量20.19亿m3，占89.86%；生态环境用水量0.037万m3，占0.17%。梅州市2000年用水结构详见图3-2-1,各行政区用水量详见表3-2-1、表3-2-2。

2005年全市总用水量为20.95亿m3。全市用水以农业灌溉为最多，其中水田灌溉用水达12.17亿m3，占总用水量的58.1%，林牧渔畜用水2.36亿m3，占11.3%；工业用水3.66亿m3，占17.5%；农村生活用水1.31亿m3，占6.3%；城镇生活用水量（包括公共及生态用水）1.38亿m3，占6.6%。