邛崃市宝林生活垃圾填埋场渗滤液设施设备采购项目

相关要求

一、采购内容及主要技术参数：

1、MBR膜（提供产品授权书）

要求：PVDF材质，中空纤维微滤膜，处理规模150T/d。

数量：18支。

2、反渗透膜（提供产品授权书）

要求：聚酰胺材质，4吋卷式反渗透膜，处理规模：进水150T/d,产水率不小于70%。

数量：60支。

3、生化系统

要求：生化系统应保持更换后渗滤液处理系统的一致性，能够与现有的设施、构筑物、管道等完全相匹配。

二、其他要求：

1、所提供的膜、生化系统应符合相关质量技术要求，提供符合国家相关要求的检验合格证书。为保证更换MBR膜、反渗透膜、生化系统后系统运行正常稳定，所提供的膜、生化系统应保持更换后渗滤液处理系统的一致性，能够与现有的设施、构筑物、管道等完全相匹配，特别是更换的膜元件应完全与现有的MBR膜组件和反渗透装置完全兼容和匹配，避免造成系统的不兼容而造成控制系统崩溃。

2、售后服务

2-1膜的售后服务：MBR膜和反渗透膜在使用过程中，售后服务人员根据渗滤液水质变化、厌氧反应、MBR负荷等系统综合情况，对膜的使用情况进行跟踪，制定膜的使用及清洗方案，包括进水量和产水率的调整；并保证MBR膜和反渗透膜的使用周期不低于2.5年，期间免费培训和指导业主操作人员实施膜的清洗、维护，以保障膜的长期连续正常使用及系统的稳定运行。

2-2生化系统的售后服务：对于现有系统应非常了解和熟悉，对各个单元、设备的运行及状况掌握应非常清楚，特别是对生化系统的情况应完全掌握，以便于生化系统的恢复提出针对性强和有效的措施和方法，保障生化系统的运行效果，并保证售后服务。

注：以上要求不允许有负偏离，否则作无效报价处理。