雨城区农业局节水灌溉设备采购及安装项目的

征求意见公告

项目编号：YCZC(2014)075号

编制机构：雨城区农业局 (签章)

雅安市雨城区政府采购中心(签章)

二○一四年七月

致有关供应商：

根据雅安市雨城区财政局《政府采购通知书》（雨采通（2014）123号）要求，雨城区政府采购中心将对雨城区农业局节水灌溉设备采购及安装项目以公开招标的采购方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的投标人、投标产品资格、资质性及其他类似效力要求，采购项目清单和项目技术要求（详见附件）广泛征求各供应商的意见。如您认为存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2014年7月11日17时前，以书面形式反馈至雨城区政府采购中心。

非常感谢您的参与。

一、项目名称:雨城区农业局节水灌溉设备采购及安装项目

二、项目编号：YCZC（2014）075号

三、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人资格、资质性及其他类似效力要求：

1、资格要求：

（1）《政府采购法》第二十二条规定的资格条件

①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特定资格要求：

①投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质(省外企业需出具《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》原件)；

②投标企业应具有所投主要产品（水泵和PE管道）生产厂家授权；

③水泵生产厂家需具有全国工业产品生产许可证；

四、招标项目简介：

雨城区节水灌溉9800亩设备采购及安装，分布雨城区7个乡镇。

五、招标项目技术、商务及其他要求

（一）产品技术及质量要求：

| 编号 | 费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 机电设备安装 |  |  |  |
| 一 | 猕猴桃(七个片区) |  |  |
| (一) | 首部电泵部分 |  |  |
|  | 潜水泵300QJ200-40/3 | 台 | 10 |
|  | 潜水泵250QJ150-60/3 | 台 | 1 |
|  | 潜水泵250QJ100-54/3 | 台 | 2 |
|  | 潜水泵175QJ50-60/5 | 台 | 1 |
|  | XJR-55KW水泵软起动柜 | 套 | 12 |
|  | 止回阀(H44T-10,Dg160) | 个 | 14 |
| (二) | 施肥罐部分 |  |  |
|  | 施肥罐（SFG-500L×16） | 个 | 7 |
|  | 施肥闸（SFF-80×16） | 个 | 7 |
|  | 鞍座（AZ-110×25） | 个 | 7 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 7 |
| (三) | 过滤器部分 |  |  |
|  | 网式过滤器（WSZ-200） | 个 | 7 |
|  | 流量表（dg200） | 个 | 7 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 7 |
| (四) | 其他 |  |  |
|  | 低压动力电缆（VV0.6/1KV 3×16+1×10） | m | 4488 |
|  | 低压架空线 BLV35 | m | 2700 |
|  | 电杆（型号φ150-10m-Y-C） | 根 | 27 |
| 二 | 食用菌（四个片区） |  |  |
| (一) | 首部电泵部分 |  |  |
|  | 潜水泵175QJ50-60/5 | 台 | 3 |
|  | XJR-37KW水泵软起动柜 | 套 | 3 |
|  | 止回阀(H44T-10,Dg160) | 个 | 3 |
| (二) | 施肥罐部分 |  |  |
|  | 施肥罐（SFG-500L×16） | 个 | 4 |
|  | 施肥闸（SFF-80×16） | 个 | 4 |
|  | 鞍座（AZ-110×25） | 个 | 4 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 4 |
| (三) | 过滤器部分 |  |  |
|  | 网式过滤器（WSZ-200） | 个 | 4 |
|  | 流量表（dg200） | 个 | 4 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 4 |
| (四) | 其他 |  |  |
|  | 低压动力电缆（VV0.6/1KV 3×16+1×10） | m | 2450 |
|  | 低压架空线 BLV35 | m | 1200 |
|  | 电杆（型号φ150-10m-Y-C） | 根 | 12 |
| 三 | 茶叶（四个片区） |  |  |
| (一) | 首部电泵部分 |  |  |
|  | 潜水泵250QJ150-60/3 | 台 | 3 |
|  | XJR-45KW水泵软起动柜 | 套 | 3 |
|  | 止回阀(H44T-10,Dg160) | 个 | 3 |
| (二) | 施肥罐部分 |  |  |
|  | 施肥罐（SFG-500L×16） | 个 | 3 |
|  | 施肥闸（SFF-80×16） | 个 | 3 |
|  | 鞍座（AZ-110×25） | 个 | 3 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 3 |
| (三) | 过滤器部分 |  |  |
|  | 网式过滤器（WSZ-200） | 个 | 3 |
|  | 流量表（dg200） | 个 | 3 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 3 |
| (四) | 其他 |  |  |
|  | 变压器SC-11-80 | 台 | 1 |
|  | 低压动力电缆（VV0.6/1KV 3×16+1×10） | m | 1200 |
|  | 低压架空线 BLV35 | m | 900 |
|  | 电杆（型号φ150-10m-Y-C） | 根 | 9 |
| 四 | 益诺仕公司片区（含猕猴桃、蓝莓等） |  |  |
| (一) | 首部电泵部分 |  |  |
|  | 潜水泵175QJ50-60/5 | 台 | 1 |
|  | XJR-55KW水泵软起动柜 | 套 | 1 |
|  | 止回阀(H44T-10,Dg160) | 个 | 1 |
| (二) | 施肥罐部分 |  |  |
|  | 旁路式施肥机（型号：NETAJET 3G BY PASS） | 套 | 1 |
|  | 鞍座（AZ-110×25） | 个 | 1 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 1 |
| (三) | 过滤器部分 |  |  |
|  | 全自动过滤器（型号：6" - M106XLP） | 个 | 1 |
|  | 流量表（dg200） | 个 | 1 |
|  | 耐振真空压力表（YZN-100） | 个 | 1 |
| (四) | 其他 |  |  |
|  | 低压动力电缆（VV0.6/1KV 3×16+1×10） | m | 520 |
|  | 低压架空线 BLV35 | m | 300 |
|  | 电杆（型号φ150-10m-Y-C） | 根 | 5 |
| (五) | 控制系统 |  |  |
|  | Priva温室控制系统 | 套 | 1 |
|  | 迷雾增湿降温系统 | 套 | 1 |
| 第三部分 金属结构设备及安装 |  |  |  |
| 一 | 食用菌类（含管沟安装） |  |  |
|  | PE100级聚乙烯管 DN110 （公称压力 1.0Mpa） | m | 8865 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN50 （公称压力 1.00Mpa） | m | 875 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN32 （公称压力 1.00Mpa） | m | 26214 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN20 （公称压力 1.00Mpa） | m | 354245 |
|  | 管道附件（含所有管道连接配件） | % | 0.05 |
|  | 十字雾化喷头（材质：PE，型号：30L/h,1.2m，含配件） | 个 | 147602 |
|  | 闸阀DN80(Z15H-1.6T) | 个 | 25 |
|  | 闸阀DN50(Z15W-1.6T) | 个 | 473 |
|  | 堵头（材质：PE） | 个 | 1773 |
| 二 | 茶叶类（含管沟设施安装） |  |  |
|  | PE100级聚乙烯管 DN200 （公称压力 1.0Mpa） | m | 11076 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN90 （公称压力 1.0Mpa） | m | 1560 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN75 （公称压力 1.0Mpa） | m | 39803 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN50 （公称压力 1.0Mpa） | m | 54967 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN20 （公称压力 1.0Mpa） | m | 10920 |
|  | 管道附件（含所有管道连接配件） | % | 0.05 |
|  | 喷头（材质：PE，型号：PY120型3.94m3/h,20m，含配件） | 个 | 5460 |
|  | 闸阀DN200(Z41H-1.6C) | 个 | 31 |
|  | 闸阀DN80(Z15H-1.6T) | 个 | 312 |
|  | 闸阀DN50(Z15W-1.6T) | 个 | 468 |
|  | 堵头（材质：PE） | 个 | 390 |
| 三 | 猕猴桃（含管沟设施安装） |  |  |
|  | PE100级聚乙烯管 DN200 （公称压力 1.0Mpa） | m | 21578 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN160 （公称压力1.0Mpa） | m | 5157 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN75 （公称压力1.0Mpa） | m | 30649 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN50 （公称压力 1.0Mpa） | m | 338099 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN40 （公称压力 1.0Mpa） | m | 200270 |
|  | 管道附件（含所有管道连接配件） | % | 0.05 |
|  | 微雾化喷头（材质：PE，型号：78L/h,2.0m，含配件） | 个 | 247408 |
|  | 闸阀DN200(Z41H-1.6C) | 个 | 14 |
|  | 闸阀DN150(Z41H-1.6C) | 个 | 42 |
|  | 闸阀DN80(Z15W-1.6T) | 个 | 425 |
|  | 闸阀DN50(Z15W-1.7T) | 个 | 10757 |
|  | 闸阀DN40(Z15W-1.8T) | 个 | 48 |
|  | 堵头（材质：PE） | 个 | 12266 |
| 四 | 益诺仕公司片区（含管沟设施安装） |  |  |
|  | PE100级聚乙烯管 DN90 （公称压力1.0Mpa） | m | 2716 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN50 （公称压力1.0Mpa） | m | 10727 |
|  | PE100级聚乙烯管 DN40 （公称压力 1.0Mpa） | m | 34725 |
|  | 管道附件（含所有管道连接配件） | % | 0.05 |
|  | 闸阀DN80(Z15W-1.6T) | 个 | 110 |
|  | 闸阀DN50(Z15W-1.7T) | 个 | 220 |
|  | 喷头（型号：350L/h，14m） | 个 | 1518 |
|  | 倒挂喷头（型号：90L/h，8.5m） | 个 | 168 |
|  | 滴管带 DN16（型号 DRIPNET PC 16150压力补偿） | m | 32121 |
|  | 压力补偿式滴头(材质：型号PCJ,8L/h，0.5m，含配件) | 个 | 5400 |
|  | 角型滴剑（2.3L/h） | 个 | 2750 |
|  | 微管–软管（型号 5 × 3 mm） | m | 1375 |
|  | 4出口分水器 | 个 | 2750 |
| 第四部分 安装项目临时措施 |  |  |  |
| 一 | 临时围堰措施 | M³ | 312 |
| 二 | 临时交通措施 | km | 0.5 |
| 三 | 临时仓库 | ㎡ | 400 |
| 四 | 其他临时措施 (1%) | 项 | 2270079.16 |

（二）对中标方要求：

1、要求中标方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2、产品在使用年限范围内，因产品质量原因造成损坏，中标方负责更换和恢复，一切费用由中标方负责。

3、中标方将货物送到采购方指定地点，转运、下车等所需人工及产生的费用由中标方负责。

4、要求针对本项目经理和技术负责人派驻现场。

（三）测试和验收：

（1 ）中标人交货时，提供权威部门出具的批次产品检验合格报告书，并与样品相符合，由采购人依据合同和相关技术指标组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

（2 ）采购人应当在中标人交货后按规定要求组织货物或服务的验收，无正当理由拒不验收超过60个工作日后，视为验收合格。

（3 ）货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

（四）交货方式、地点及期限：

1、交货时间：360个日历天。

2、交货地点：采购单位指定的项目实施地。

（五）货款支付方式：

货物（设备）合同签订后预付10%的预付款，按月计量的80%支付项目进度款，项目验收合格后10个工作日内支付合同价款的80%，余款按审定造价一次性付清，5%的项目款作为质量保证金，于验收合格满一年后的10个工作日内支付。

六、评标办法和评分明细表：

1、评标办法为综合评分法。

2、评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 总分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30％ | 30 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30,本项目最低报价不得低于预算的85%，否则作为无效报价。 |  |
| 2 | 技术指标和配置15％ | 15 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得10分；与招标文件要求有正偏离的，每一项加0.2分，最多加5分；与招标文件要求有负偏离的，一项扣0.2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉10％ | 10 | - 水泵（主要设备）生产厂家获得潜水 泵理论与关键技术研究及推广应用获得国家科学技术进步奖的得2分； - PE管道（主要材料）生产厂家具有有 效的质量管理体系认证证书得3分； - 管道（主要材料）生产厂家PE管材、 管件产品入选“中国绿色环保产品”得3分； 4. 管道生产厂家近三年（2011-2013）连续获得国家质检总局中国质量协会评定的“实施卓越绩效模式先进企业”得2分。 | 提供证明资料 |
| 4 | 业绩20％ | 20 | 投标人近三年（2011年、2012年和2013年）的节水灌溉业绩进行综合分析比较评分，最好得20分；较好的得10-16分；一般的7分以下。 | 以合同为准 |
| 5 | 财务状况5％ | 5 | 以投标人近两年（2012年和2013年）的财务报表进行评价。通过了第三方审计机构审计的财务报表得3分；近两年财务无亏损的得2分，财务亏损的不得分；没有提供财务报表的不得分。 | 以第三方审计机构审计的财务报表为准 |
| 6 | 售后服务4％ | 4 | 根据投标人承诺的质量保证范围，本地化售后服务，维修响应时间进行综合分析比较评分，最好得4分；较好的得3分；一般的2分以下。 |  |
| 7 | 人员配置10％ | 10 | 针对本项目投标人人员结构配备齐全。 1.建造师：（5分） 具有一级注册建造师（水利专业）资格的得3分，具有二级注册建造师（水利电专业）资格的得1分; 注册建造师同时具有高级职称加2分。 2.技术人员：（5分） 具有高级技术职称人员（水利专业）的得3分，具有中级技术职称人员（水利专业）的得1分，同时具有水利专业造价师的加2分。 | 配置中的所有人员均应是投标单位所属的人员，并出具社保证明 |
| 8 | 施工组织计划4％ | 4 | 评标委员会根据投标人提供的施工组织计划进行综合评比： 根据施工组织是否严密，人员配置是否合理，计划是否明确，时间控制是否合理等进行评审，最优得4分；良得2分；一般得1分；差不得分。 |  |
| 9 | 投标文件的规范性2％ | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

七、联系方式：

采购单位：雅安市雨城区农业局

电    话： 0835- 2222196

联 系 人： 熊先生  13308162509

集中采购机构：雅安市雨城区政府采购中心

通讯地址：雅安市雨城区西康路东段132号建设大厦3楼

电    话：0835-2227683  13981612497

传    真：0835-2227683

联 系 人：幸先生

电子邮箱：ycqzfcgzx@163.com

由采购单位项目负责人签字：

（采购单位公章）

二〇一四年七月四日