污水处理站主要设备材料表

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵：WQ5-5-0.18 流量：5m3/h;扬程：5m | 2台 | 功率：0.18km |
| 2 | 液位浮球:UCK系列 电压：AC250v~280v | 1套 | 电流：10A |
| 3 | 氧气泵型号：DB200 | 1套 |  |
| 5 | 回流泵：WQ5-5-0.18 流量：5m3/h;扬程：5m | 1台 | 功率：0.18km |
| 6 | CI02发生器型号：CPF-200A正压 | 1套 | 功率130W |
| 7 | 计量泵3.8L/h | 1台 | 功率：压力7Bar，3.8L/h |
| 8 | 无机盐、盐酸80公斤槽各一台 | 2台 | 跟发生器配备一体 |
| 9 | 自动手动控制柜 | 1套 |  |
| 10 | 格栅500*1850mm | 1组 |  |
| 11 | 角钢（支架） | 1套 | 4*4 |
| 12 | 填料材质：聚乙烯 | 28m3 |  |
| 13 | 搅拌系统 | 1套 |  |
| 14 | 散气系统 | 1套 |  |
| 15 | 管阀件 | 1批 |  |
| 16 | 中心导流筒 | 1组 | QJB11.5/6—260/3—960/S |
| 17 | 电线电缆 | 30m | 各种规格 |
| 18 | 浮球电线电缆 | 20m | 各种规格 |
| 19 | PVC110管 | 120m |  |
| 20 | PVC40管 | 100m |  |
| 21 | 地上设备机房（6平方米） | 2m*3m*3m | 实际尺寸现场确认 |

备注：①达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关有求后，排入市政污水管网，最终送汤汪污水处理厂深度处理。

②指标：粪大肠菌群数：5000MPN/L，PH：6-9，COD：250mg/L，SS：60 mg/L。

③供电需配合业主将电源送到污水站的低压控制柜内，自来水需配合业主接入污水站内指定位置；

④本设计方案为参照设计参数所拟出的初步设计，可根据实际情况做适当调整；

⑤预处理部分（化粪池、隔油池）均为污水站站外设施，需与院区基建同步进行施工；

⑥确保最终环保监测及验收合格。

⑦付款方式：供货安装结束验收合格后一周内付合同价80%，使用一年无质量问题付清余款。

⑧供货及安装时间：合同签订后十五天完成。