采购需求

| 项目名称 | 合肥供水工程铸铁闸阀合格供应商定点单位 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2015HFCZ1516 |
| 项目预算 | 0万元 |
| 采购需求 | 拟通过公开招标方式确定三家合肥供水工程铸铁闸阀（口径/压力等级：DN20mm～DN110mm/ Z15T-10K/16K）合格供应商定点单位，服务年限自合同签订生效后2年。详见招标文件 |
| 付款方式 | 货到验收合格后付至合同价的95%，余款作为质保金，待质保期满后，无息退还。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 免费质保期 | 自安装、试压合格之日起两年(以采购人单项工程冲洗试压报告日期为准) |
| 供货地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 供货期限 | 每批供货在接到采购人通知后5个工作日内送至指定地点。 |

一、货物需求

1、规格：DN15mm～DN100mm

2、种类：Z15T-10/16K。

二、质量及技术要求

1.产品可锻铸铁闸阀必须严格按照国家现行《铁制和铜制螺纹连接阀门》（GB/T8464-2008）标准的技术参数进行产品生产，提供合格产品，确保产品质量和性能达到设计、使用要求；国家有新出台标准的应按照新标准执行；

2. 产品为铜杆铜芯, 闸板、阀杆、阀座采用HPb59黄铜,阀体、阀盖须采用可锻铸铁（玛铁）, 填料采用石墨,手轮为铸铁材质；

3. 产品须采用全通径设计；

4. 产品应具有清晰的标志，并符合 GB 12220《通用阀门标志》的规定。标牌应牢固地固定在阀门的明显部位，其内容必须齐全、正确；阀门上应有制造厂商铭牌，铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识；

5. 产品包装箱外醒目处表明数量、规格型号等；包装箱必须牢固耐用，以防产品在运输过程中的碰撞损坏；产品包装应完好无损,有完整的出厂质量检测报告、合格证等；

6. 所投产品各种规格应提供产品重量。

7、具有DN15mm～DN100mm可锻铸铁闸阀的生产能力，年生产能力不低于10000只；投标人须在投标文件中对此做出明确承诺，并对其真实性承担全部责任，采购人保留对中标人生产能力等情况进行实地考察核实的权利，如发现存在不符合招标文件规定、弄虚作假、不具备资质或供应能力等情形，将取消其中标资格，并报合肥市公共资源交易监督管理局处理，且不得参与采购人下一年度的合肥供水工程供应商招标。

三、供货期限

每批供货在接到采购人书面通知后5个工作日内送至指定地点。

四、安装调试、质保及售后服务要求

1、免费质保期：自安装、试压合格之日起2年(以采购人单项工程冲洗试压报告日期为准)；

2、售后服务及维保：投标文件中须提供针对本项目的售后服务及维保方案（不限于明确具体的售后维保人员组成、响应时间、退换货的时间等），原则上不低于24小时，如因投标人原因造成的货物无法正常使用，需在24小时内进行调换，且因此造成的损失由投标人承担；

五、送检要求

1、预中标人须在供货前按采购人要求将所投产品的样品送至交易中心指定第三方独立检测机构进行标后检测，检测项目包括但不限于招标文件列明的技术要求。检测合格，检测费用由采购人支付；检测不合格，检测费用由预中标人双倍返回给采购人。

2、逾期不送检，或送检产品不全，或送检产品与投标承诺的品牌、规格、型号、档次不一致的，可导致合同解除，采购人将上报合肥市公管局进行相应处理。

六、采购控制

1、在合同执行期间，原则上定期在合肥供水集团定点供应商目录内进行询价，有效最低价的供应商为中标人。

2、在合同执行期间，具体批次供货时间、供货地点和供货数量及规格型号由批量合同另行约定；供应商应将货物运送卸至采购人指定的供货地点并交付验收，在此过程中产生的一切费用和安全责任均由供应商承担。

3、中标人应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合采购人对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。如检查、检验出现质量问题，中标人必须重新进行相关的试验，由此产生的全部费用由中标人自行承担。

七、确定入库单位的抽签流程

本项目拟招选3家供应商，约定如下：

| 有效投标人数量 | 入库定点单位数量 | 中选方式 |
| --- | --- | --- |
| 5家及以上 | 3 | 评审合格后进行抽签 |
| 5家以下 | 流标 |  |

1、有效投标人授权代表（或法定代表人）须凭本人有效身份证明参与抽签，现场未携带的，不得参与抽签。

2、采用两轮抽签方法：

第一轮抽签决定第二轮抽签的顺序，抽签箱内有与有效投标人数量相同的签条，每个签条上有一个号码，最终依据签条上的号码排序决定第二轮的抽签顺序。

注：第一轮抽签顺序依据各投标人的签到顺序进行。

第二轮抽签决定投标人是否中选，抽签箱内有与有效投标人数量相同的签条，签条上有“中标候选人”、“不中标”的字样，抽到“中标候选人”字样的投标人将获得预中标人资格。

3、抽签确定预中标人资格后，本项目将在未中标的有效投标人中另行抽取一家供应商，作为本项目的备选合格供应商（若已抽取的三家合格供应商存在检测不合格、供货不及时等情况，由备选供应商替补）。

4、投标人授权代表抽签时，不得查看抽签箱内的情况，更不得在抽签箱中翻找，违反本条规定者合肥公共资源交易中心有权取消其抽签中选资格。

5、投标人授权代表抽签时，应从抽签箱内一次性抽出签条，并交由监督员宣读签条内容，不得出现两次或多次抽取的情况，否则合肥公共资源交易中心有权取消其抽签中选资格。

6、抽签现场应保持安静，投标人应将手机以及其他设备置于静音或关机状态，不得出现在抽签时接打手机或其他干扰抽签现场秩序的行为。

八、其他

1、投标文件中须提供所投产品的技术彩页或产品样本等公开发布的印刷品。如中标后中标人所提供的产品的质量和标准低于招标要求及投标承诺的，将取消中标资格，并报合肥市公共资源交易监督管理局处理。

2、其他未尽事宜，按《供水工程材料供应商综合评价管理办法》执行。

# 供水工程材料供应商综合评价管理办法

1 目的

为加强对供水工程材料供应商评价考核管理，促进供应商提高产品、服务质量，鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，结合工作实际，特制定本办法。

2 适用范围

2.1 安徽合肥公共资源交易中心招标确认的合格供应商。中标后未发生业务的，不参与评价。

2.2 供水材料标前、标后产品与服务质量的综合评价。

2.3 评价结果将作为本轮品牌推荐及下一轮招标重要参考依据。

2.4 本办法中所称供水工程材料指由合肥市三欣市政工程有限公司（以下简称“三欣公司”）实施主控的工程材料，具体包括：钢塑管及配件、不锈钢阀门、不锈钢管材及配件、小口径（DN≤100）铜阀门、小口径（DN≤100）铁闸阀、沟槽配件、PPR管及配件、伸缩节等。

3 基本原则

3.1 公开、公平、公正；

3.2 明确责任、相互监督。

4 职责权限

4.1 标前监管

4.1.1 招标中心为标前和供应商履约过程监管责任单位。

4.1.2 招标文件及供应商管理均按照合肥市公共资源监督管理局（以下简称“市公管局”）相关要求执行。

4.1.3 在标前监管过程中，严格落实党风廉政各项要求，严禁接受和参加供应商等相关利益方组织提供的吃请、回扣、财物、娱乐等活动；对存在违规、违纪行为的，由监察室调查处理。

4.2 标后监管

4.2.1 合肥市供水工程质量监督站（以下简称“质监站”）依据《供水工程大宗材料检测管理规定》、《供水工程质量监管管理办法》及招标文件要求进行质量监管及评价。

4.2.2 三欣公司依据招标文件和合同要求，依据《供水材料供应商指标考评细则》对交付验收和服务进行监管及评价。

4.2.3 供水服务中心、二次供水管理中心执行招标文件和合同要求，依据《供水材料供应商指标考评细则》对材料使用中质保期内的质量进行考核评价。

4.2.4 在标后监管过程中，严格落实党风廉政各项要求，严禁接受和参加供应商等相关利益方组织提供的吃请、回扣、财物、娱乐等活动；对存在违规、违纪行为的，由监察室调查处理。

5 考核方式

5.1 考核时间：每个月第1周工作日内对上月供应商进行考评。

5.2 组织部门：三欣公司

5.3 参加单位：招标中心、质监站、供水服务中心、二次供水管理中心及相关单位。

5.4 各考核责任单位按照《供水工程材料供应商指标考评细则》进行考核，分别填写供应商《供水工程材料供应商考核评分表》。

5.5 三欣公司将考核结果反馈至合格供应商，对结果有异议的，供应商在3个工作日内向招标中心提出申请，由招标中心组织复议。

5.6 三欣公司汇总考核得分，确定ABCD考核等级，在考核结束后反馈至招标中心。

5.7 招标中心将考核结果上报集团公司，经审批后进行公布并及时更新。

6 考核等级设置

6.1 A类：90分及以上；

6.2 B类：81-89分；

6.3 C类：71-80分；

6.4 D类：70分及以下。

7 结果运用

7.1 三欣公司每年对供应商进行评选，并对被评为“优选供应商”的颁发荣誉证书。

7.2 凡当期考核等级为A类的，在比价价格相同时，优先供货。

7.3 凡当期考核等级为A、B类的，参加正常比价供货。

7.4 凡当期考核等级为C类的，招标中心按照《招标约谈管理办法》牵头对供应商予以约谈，暂停采购限期整改，并停止1个周期比价。

7.5 凡考核等级为D类的，经集团公司批准后，上报市公管局建议取消合格供应商资格，纳入黑名单，禁止其参加下一次定点供应商的投标工作。

7.6 供应商经考核淘汰后，数量低于3家时，招标中心及时从备选供应商中依次递补；经替补后，若供应商数量只剩1家时，采购价按上一比价周期的比价结果执行。

8 评价监督

8.1 按照“谁考核、谁负责”原则，各考核责任单位对考核结果负责，保证考核结果客观公正。

8.2 考核责任单位在考核过程中，存在瞒报、漏报、弄虚作假的，经调查属实，按照“正着来、倒着查”原则，追究责任。

8.3供水工程材料供应商综合评价工作严格落实党风廉政建设各项要求，对存在违规、违纪行为的，由监察室调查处理。

附件：

1、《供水工程大宗材料检测管理规定》

2、《招标约谈管理办法》

3、《供水工程质量监管管理办法》

4、《供水工程材料合格供应商库内管理细则》