第四章 询价货物

- 汶川县岷城水务有限责任公司

- 污水处理厂设施设备采购项目

共一包：

- 第一包：汶川县污水处理厂设施设备采购项目，最高限价：43.4万元；

汶川县污水处理厂设施设备采购项目

技术参数、性能指标及相关要求

一、报价人资格要求：

（1）报价人具有独立法人资格，具有较强的服务能力，在成都有公司或办事处作为常驻服务和技术支持机构；

（2）提供设备的厂家具有相关专业资质。

（3）需提供用于出厂检验的仪器设备清单、说明书。

- 二、采购范围及具体技术参数

- 备注：本文件提供的货物规格技术参数仅作为说明，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要相当于或优于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需求。

- 脱泥机及输送机、回流泵、集水池污水泵：

| 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱泥机及输送机 | 叠螺式污泥脱水机FR302；螺旋输送机：L=4.5米，材质：SUS304；专用絮凝混合槽：材质SUS304；电控箱：材质SUS304；处理量（绝干产量）：150-200Kg/h；装机功率：2.0kW；冲洗用水量：50L/h；叠螺体规格×数量：Φ300×2；脱水机尺寸(长×宽×高)：3750×1200×1750 (㎜)；净重：1050kg；运行重量：1600kg；固定环、游动 环、螺 旋 轴：专用耐磨硬质不锈钢；集水槽、混合槽、搅拌轴及浆叶、电机支撑座：SUS304不锈钢；冲 洗 系 统：UPVC；叠螺体减速机：FSW-55-750-T040WE；液 位 开 关：PS-3S；电磁阀：J210G95。 | 1 |  |
| 回流泵 | 功率：7.5KW；扬程：15m；口径：100mm。 | 2 |  |
| 集水池污水泵 | 藕合式泵；功率：15KW；口径：150mm；扬程：15m。 | 2 |  |

（二）中控室电脑：

| 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想台式电脑 | 显示器：LED宽屏，黑色；22寸及以上；处理器：Intel Core i7内存：DDR3 8GB硬盘：SATA硬盘；硬盘容量1000GB光驱：DVD-ROM，独立显卡，显存2GB； 1×电源接口键盘/鼠标：标准键盘/光电鼠标。 | 4 |  |

三、质量要求：

所投产品必须为质量合格的产品，必须符合国家标准，无国家标准的必须符合行业标准。在交货验收时，所投产品须具有产品质量合格证。

四、供货时间及地点要求：

1、供货时间：中标50日内完成供货、安装、调试。

2、供货地点：汶川县污水处理厂。

五、产品售后服务要求：

（一）脱泥机及输送机投标报价应包含所投设备费用、原有设备拆除费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、检测验收、技术培训指导等工作所发生的所有费用。

（二）公司须承诺在我厂第一次使用脱泥机时为工作人员进行必要的现场免费技术培训，保证我厂工作人员能独立使用该设备，完成日常操作和相关维护。

（三）脱泥机及输送机设免费保修期自使用之日起保修一年，动静环和螺旋轴包用三年；回流泵及污水泵免费保修期为壹年；中控室电脑自安装验收之日起免费保修期为三年。

（四）质保期满后、提供终身维修。我厂使用人员如遇在维护或操作上的任何问题，可致电售后维修服务处，向技术人员咨询相关问题。如有关技术问题未能实时解决，公司按照实际情况派出技术人员到现场指导和协助。我厂承担来回车费、生活费等基本费用。若需更换设备，按市场成本价收取。