河北大唐国际王滩发电有限责任公司

含油废水装置改造

招标文件

招     标    人：河北大唐国际王滩发电有限责任公司

编  制  单  位：河北大唐国际王滩发电有限责任公司

二○一五年十月

中国·唐山

目   录

第一卷  投标须知	1

前 附 表	3

1、定义	4

2、工程概况	4

3、招标范围	5

4、投标人资质和要求	5

5、招标文件	5

6、投标文件	6

7、开标	10

8、评标	10

9、资格审查	12

10、定标	13

11、授予合同	13

12、投标纪律	14

13、投标费用	14

第二卷   合同条款	15

1、定义	16

2、合同标的	16

3、合同范围	17

4、合同价格	17

5、付款	17

6、交货和运输	18

7、包装与标记	20

8、技术服务和联络	22

9、监造与检验	23

10、安装、调试、试运和验收	25

11、保证与索赔	27

12、保险	30

13、税费	30

14、分包与外购	31

15、合同的变更、修改、中止和终止	31

16、不可抗力	32

17、合同争议的解决	32

18、专利权	33

19、合同生效	33

20、其它	33

第三卷  附件	36

附件1 技术规范	37

1 总则	37

3.含油废水装置技术参数	38

附件3 技术资料和交付进度	43

1.一般要求	43

附件5：监造、检验和性能验收试验	45

附件6  技术服务和设计联络	48

附件7  分包与外购	51

附件8  大（部）件情况	52

附件9  差异表	53

附件10  投标价格表	54

附件11： 投标人资格审查文件	58

附件12： 投标人关于资格的声明函（格式）	59

附件13  投标人承诺函（格式）	60

附件14  投标人法定代表人授权书（格式）	61

附件15  廉洁合同（格式）	62

附件16  招标文件附图	65

# 第一卷  投标须知

投标保证金退还信息表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标人填写 |  |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 开标日期 |  |
| 3 | 保证金形式及金额 | 电汇□ 万元 |
| 4 | 公司名称 |  |
| 5 | 开户行 |  |
| 6 | 账号 |  |
| 7 | 联系人及手机 |  |
| 8 | 发票邮寄地址及邮编 |  |
| 9 | 备注 |  |

说明：1、请投标人认真填写此表相应内容后加盖公章，与投标保证金一并密封后于开标时递交。

2、投标人开户行信息不可简化，如账户信息有变更，请及时联系招标人，否则自行承担由此引起保证金未能及时退还的责任。

投标人公章：

日      期：

前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置采购招标 建设地点：河北省唐山市海港开发区（又名京唐港开发区） |
| 2 | 招标人：河北大唐国际王滩发电有限责任公司 商务联系人：吴春平 电 话： 0315-2922182 邮 箱：wucp188@163.com 技术联系人：于文斌 电 话： 15903253167；0315-2922066 地 址：河北省唐山市海港开发区 邮 编：063611 |
| 3 | 本标段投标保证金为20000元（大写：贰万元整）人民币，保证金形式为电汇，不支持现金、银行保函等形式。 本标段投标标书费：现金600元，开标地点现场缴纳。 |
| 4 | 投标文件份数：正本1套、副本3套，电子版文件（U盘）一份。 |
| 5 | 投标文件及投标保证金递交时间与地点： 投标文件递交时间： 同开标时间 投标保证金电汇时间：2015年11月22日上午11:00前汇到招标人指定账号 递交地点：同开标地点。 |
| 6 | 投标有效期：180天 |
| 7 | 投标截止日期：具体时间另行通知； 开标时间：2015年11月23日上午10：00（如有变动电话通知）； 开标地点：河北大唐国际王滩发电有限责任公司物资部会议室。 |
| 8 | - 招标文件的解释权归招标人所有。不论中标与否，投标书文本均不退还。 - 为及时退还投标保证金，在各投标单位来现场投标时请携带贵公司财务部门开具的“投标保证金”收据，收款日期为投标截止日后两个月的日期。 |

1、定义

1.1项目：河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置招标采购。

1.2招标人：河北大唐国际王滩发电有限责任公司。

1.3工程设计单位：负责本项目工程设计的单位。

1.4投标人：参加投标竞争的法人或其他组织。

1.5中标人：最终被授予合同的投标人。

1.6招标领导小组：即由招标人、有关单位按一定的程序和要求而组建的机构，是本次招标工作的领导决策机构。

1.7评标委员会：是指依照《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》组建的专门负责本次评标工作的临时机构，负责具体评标工作。

1.8甲方：河北大唐国际王滩发电有限责任公司。在招投标阶段称为招标人，在中标以后签订合同和执行合同阶段称为甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同，在招标文件技术部分及商务部分中也称为发包人或甲方。

1.9乙方：在招投标阶段称为投标人，在中标以后签订合同和执行合同阶段称为乙方。为便于招标文件及附件直接转化为合同，在招标文件技术部分及商务部分中也称为承包人或乙方。

1.10技术支持方（如有）：为本项目的标的设备与投标人签订了技术转让合作协议书的技术提供者。

1.11设备：系指承包人按招标文件规定，须向甲方提供的或施工过程中使用的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、专用工具、润滑油（液压油）、手册及其他有关技术资料和材料。

1.12服务：系指招标文件规定承包人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.13招标人式：国内公开招标。

2、工程概况

2.1 资金来源：企业自筹。

2.2 工程依据：河北大唐国际王滩发电有限责任公司2015年度技术改造项目。

2.3 业主单位：河北大唐国际王滩发电有限责任公司。

2.4 工程规模：

河北大唐国际王滩发电公司位于河北唐山海港开发区(又名京唐港开发区)，西北距唐山市95公里，东北距秦皇岛港73海里，西南距天津新港84海里。电厂安装2×600MW国产亚临界燃煤机组。电厂距海边800米。

本工程为河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置采购，投标人需根据设计要求，完成本次招标的含油废水装置的选型设计、制造、设备供货等工作。

3、招标范围

3.1招标范围：

具体要求详见招标文件第三卷技术规范。

4、投标人资质和要求

投标人应具有圆满履行合同的能力，并同时满足以下资质要求：

4.1具有法人资格和独立订立合同的权利。

4.2经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力；

4.3具有完善的设备性能和/或质量保证体系及相关资质。如果是中外合资（合作）企业且是由外方提供技术支持的，应出具国外合资（合作）方的设备性能和/或质量保证的书面文件（复印件加盖法人卷及法定代表人名卷）。

4.4 注册资本金要求

投标人的注册资本金不少于100万元。

4.5投标人必须具有含油废水装置成功改造业绩，并提供业绩证明与联系方式。

4.6有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4.7近三年在电力行业或其它行业所供设备及分包的工程无责任事故（包括人身事故）发生。

4.8投标人在近三年内不曾在任何合同中违约，或被逐，或因投标人的原因而使任何合同被解除，在过去承接同类项目中，没有出现投标人负主要责任的技术、质量、商务等纠纷。

4.9本项目不接受联合体投标。

5、招标文件

5.1招标文件的组成

5.1.1 招标文件由下述部分组成：

（1）第一卷《投标须知》；

（2）第二卷《合同格式》；

（3）第三卷《附件》。

5.1.2 招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。当修改文件与以前招标文件有不一致之处时，以时间靠后的修改文件为准。

5.2招标文件的解释和澄清

5.2.1 招标文件的解释和澄清，采用书面文件的形式进行。

5.2.2投标人在获得招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的投标须知、规定格式、条款和要求。如有问题应在投标截止时间十六日前以书面形式（传真有效）向招标人及招标代理机构提出，招标机构认为有必要回答的问题会在投标截止时间十五日前，以书面形式向所有获得招标文件的投标人澄清（但不标明问题来源）。

5.2.3招标人不组织投标人进行现场踏勘，

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

5.3招标文件的补充和修改

招标人对招标文件所作的补充和修改应在投标截止日期十五天前作出，并通知所有投标人。投标人收到补充通知后，应立即以书面形式通知招标人，确认已收到补充通知。

6、投标文件

投标文件正本1套、副本3套。同时投标人须提供投标文件的电子版文件（U盘）一份。

投标人所作的一切有效的补充和修改文件，也是投标文件的一部分。

6.1投标文件的组成部分：

投标文件格式见招标文件及其附件，具体内容如下：

第一卷  商务部分

1）投标人承诺函（格式见附件13）；

2）投标人法定代表人授权书（格式见附件14）；

3）投标人资格、资信证明文件；

  - 投标人关于资格的声明函；

  - 企业法人营业执照（工商局复印件，年检时间、年检章要求清晰可见）；

  - 投标人资格、资质证明文件及有关鉴定材料（生产、设计、施工、供货、工程总承包等资质证明文件）；

  - 投标人及施工能力简介；

  - 质量保证体系及其质量认证证明；

  - 经会计事务所审计并签字的近三年资产负债表、现金流量表及审计报告；

  - 银行资信证明（信用等级）；

  - 投标人同类工程总承包业绩和设备供货业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况、供货情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

  - 近三年经济行为受到起诉情况；

  - 近三年内质量、安全情况说明及质量回访记录或评价；

  - 其它文件和资料。

注：以上信息必须真实可信，招标人有权核实相关信息，如有不实之处，招标人有权废除投标人投标资格。

4）投标保证金（单独密封）；

5）投标报价表（格式见附件10，单独装订）；

6）商务差异表（对招标文件第一卷、第二卷的差异）；

7）投标人需要说明的其它商务问题。

第二卷  合同条款（对合同条款的响应情况，若有偏差应按偏差表列出，若无偏差则仅需说明完全响应招标文件合同格式即可）。

第三卷  附件

附件1 技术规范

附件2 供货范围

附件3：技术资料及交付进度

附件4 交货进度

附件5：监造、检验和性能验收试验

附件6 技术服务和设计联络监造、检查和性能验收试验

附件7 分包与外购价格表

附件8 大件部件情况

附件9 差异表

附件10 投标价格表

附件11 投标人资格审查文件

附件12 投标人关于资格的声明函

附件13 投标人承诺函

附件14 投标人法定代表人授权书

附件15 廉洁合同

附件16  招标文件附图

6.2投标文件的编制须知

6.2.1一般要求

投标人应按照招标文件商务部分第一卷6.1所规定的格式、第二卷和技术部分的内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件。

投标文件的顺序和编号应与招标文件要求一致，投标文件可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论负偏差或正偏差，均应按招标文件要求差异表的格式统一汇总说明。

廉洁合同和投标保证金单独密封提交。

6.2.2投标文件的语言及度量衡

投标文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）。

6.2.3投标有效期

6.2.3.1投标有效期为投标截止日期后180天。在投标有效期内，投标人对其投标文件的内容不得作实质性修改（招标人要求投标人的除外）。

6.2.3.2若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还。

6.2.4投标保证金

6.2.4.1 投标人应给招标人提供投标保证金，数额见前置表。投标保证金是招标人为了约束投标人在投标过程中的行为，投标人不应依据投标保证金金额的多少而报价。本次招标只接受银行电汇。

注意：汇款时需注明某某项目的投标保证金字样；拒绝以个人名义缴纳保证金，否则王滩公司有权按投标人自动退出投标处理。

账号信息

单位名称：河北大唐国际王滩发电有限责任公司

开户银行：工行唐山海港支行

帐号：0403013309221038884

财务人员咨询电话：0315-2922031

6.2.4.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

1）投标人在投标有效期内撤回其投标。

2）投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

3）投标人被通知中标后，拒绝（包括未按规定时间要求）签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。

4）投标人违反纪律与保密的有关规定。

6.2.4.3  未中标的投标人的投标保证金，将在招标人确认其未中标后2个月内予以无息退还到投标人公司账号。

6.2.4.4  中标人的投标保证金，将在签订正式需供合同且中标人提供了履约保函后1个月内予以无息退还。

6.2.5投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列入投标文件技术部分的附件中，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

6.2.6投标文件的签署

1）投标文件正本和副本均应加盖投标人法人公章。

2）投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件中，资质证明文件等以及其它非打印的部分，每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。投标文件正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

3）投标文件文字版与电子版如有不一致之处，以文字版为准。

4）投标文件澄清后提交的澄清文件每一页均应由投标人法人代表或其被授权人签名。

5）投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其授权代表在旁边签字并加盖公章，否则视为无效的投标文件。

6.3投标报价

除非招标文件中另有规定，投标价格是指招标文件中说明的全部工作内容的报酬。

投标人必须对招标文件中提到的项目作出技术方案和报价。投标人只能推荐一个主选方案参与竞标，其余方案需注明“备选、可选项”等类似字样加以区分。当报价内容与投标文件技术配置不一致时，以涵盖范围广或配置标准高的为准。

6.3.1投标报价随投标文件一起提供，并单独装订。投标人应按照招标文件中要求的格式认真填写价格表和各种分项价格表。

6.3.2 投标人的报价为闭口价。即投标人的报价在投标有效期内价格固定不变。

6.3.3若分项价格之和与合计价格有差异，则以分项价格为准，但单价金额小数点有明显错误的除外（投标总价为整体优惠报价时，以其最终报价的数额为准）；若数字与文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准。

6.3.4交货地点：所有加工或采购的设备为电厂现场业主方指定地点交货。

6.3.5投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

6.3.6 投标所使用的币种：人民币。

6.4投标文件的递交

6.4.1投标文件的密封与标记

投标人应将投标文件正本、所有的副本、投标文件电子版、投标保证金、廉洁合同分开密封，装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”“电子版本”“投标保证金”及“廉洁合同”。

所有包装信封上还应注明：项目名称、招标编号、开标时间（见前附表）前不得开封。

包装上应加盖投标人公章或法定代表人或其授权代表章。

6.4.2投标截止日期

投标文件应于前附表所列的投标截止时间以前送达前附表所列的开标地点。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

6.4.3投标文件的补充、修改和撤回

6.4.3.1投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法人代表或其授权人签字并加盖公章。

6.4.3.2 投标人不得在投标截止日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予返还。

7、开标

7.1开标时间和地点：招标人在招标文件前附表规定的时间和地点组织开标。

7.2开标由招标机构主持，邀请所有投标人代表和有关单位代表参加。参加开标会议的所有代表应签名，以示出席；投标人因故不能派代表出席开标活动，将认为该投标人默认开标结果。

开标工作人员由拆封、唱标、监标、记录等人员组成；

投标人检查投标文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读投标人名称、投标报价、投标保证金是否提交等内容。

8、评标

8.1评标组织

评标由评标委员会负责。

评标委员会：由招标人依法组建。评标委员有招标人代表、有关技术、经济等方面的专家。

评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的补充或修改文件）；评标具体做法按照《中华人民共和国招投标法》和七部委12号令及本次评标的评标办法进行。

8.2评标原则和纪律

按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标 。对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国招标投标法》有关规定处理。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

8.3初步评审

8.3.1评标委员会首先对投标文件进行符合性审查。投标文件应实质上响应招标文件的要求，即投标文件与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。应附的投标人资格及资质证明、质量及技术证明等文件基本齐全。

8.3.2开标后有下列情况之一，投标文件作为废标处理。

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金；

（2）投标文件没有投标人法人代表或委托代理人签字和加盖公章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件载明货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其它实质性要求；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（9）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（10）投标报价明显低于其成本价的。

（11）投标人不满本招标文件第4项：投标人资质和要求。

8.3.3澄清

评标过程中，评标委员会可请投标人对其投标文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或者说明，这些澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（招标人要求的除外）。这些澄清或者说明的书面材料必须经法人代表或委托代理人签字并作为投标文件的组成部分。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供充分相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作为废标处理。

细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作详细评审。

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审与比较。

8.5评分计算

评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别独立打分。每个投标人的最终得分为：所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分。计分均取至小数点后二位。

根据各投标人的最终得分从高到低排出顺序，向招标人提交评标报告并按序推荐前1~3名为中标候选人。

9、资格审查

9.1 招标人对投标人的资格进行审查。

9.2 资格审查主要审查投标人是否具备圆满履行合同的能力，具体条件见本卷4款。招标人将根据招标文件第三卷附件列出的资料来审查综合得分最高的投标人是否有能力令人满意地履行合同。

9.3 授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力及以往的履约情况，其基础是审查投标人按照招标文件第三卷附件规定提交的资格证明文件和投标人认为必要的、合适的其它资料。

9.4 如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对综合得分排名第二的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

10、定标

10.1中标候选人

招标人的招标导小组领从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。若中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或其他原因，可以按顺序向后确定中标人。

招标人将对中标候选单位进行考察或了解，如发现所报情况失实，将取消其中标资格。

10.2中标通知

招标人在评标委员会提出书面评标报告后确定中标人并发出中标通知书。在中标人签订了合同书后，招标人将中标结果通知所有投标人，但不做任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

中标通知书是合同的组成部分。

10.3招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

11、授予合同

11.1中标人在接到《中标通知书》后，必须在规定的时间内，准时派法人代表授权人到指定地点与业主方签订合同。

11.2在签约过程中，招标人有权对招标文件中规定的设计方案和设备范围进行适当变动和局部增加或减少，相关价格变动幅度将不超过10%；但如果发生由于投标人的设计变更和/或报价失误而导致的价格变动，招标人将不予接受。

11.3履约保证金

11.3.1中标人应在签订合同后30日内向招标人提交履约保证金（具体以合同为准）。

11.3.2 履约保证金为合同总价的10%，可采用履约保函的形式，履约保函由市级以上的金融机构出具，履约保函格式见招标文件第二卷。

11.3.3在中标人（承包商）提供的全部设备到货并验收合格后30天内，招标人将履约保函退还给中标人。但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保函的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

11.3.4如果中标人未能履行合同中承包商的责任和义务，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿之一而支付给业主方。

11.4合同生效

双方的法定代表人或被授权人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章。

12、投标纪律

12.1投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

12.2投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

12.3投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招投标市场，破坏公平竞争。

12.4投标人不得以任何形式打听和搜集评标内容，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

12.5投标人若违反上述要求，其投标将被废除，投标保证金将不予返还。

13、投标费用

13.1投标费用

一切与投标有关的费用均由投标人自理。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负担任何责任。

# 第二卷   合同条款

所附甲方提出的合同条款作为乙方投标时的商务基础，双方达成协议后将正式签署。

1、定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“甲方”是河北大唐国际王滩发电有限责任公司。

1.2“乙方”是指（乙方名称）。

1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

1.4“合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

1.5“生效日期”是指本合同款中所规定的合同的生效日期。

1.6“技术资料”是指合同产品的生产、检验、验收、性能验收试验等文件。

1.7“合同产品”是指乙方根据合同所要供应的产品。

1.8“验收试验”是指为检验本合同附件1和附件6规定的性能保证值按本合同规定所进行的试验。

1.9“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.10“现场”是河北大唐国际王滩发电有限责任公司。

1.11“书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或具有法定代表人或其授权人签名的文件。

1.12“运杂费”是指合同设备从乙方始发站（车上）到指定交货地点所发生的铁路、保险费及运输过程中发生的各种费用。

2、合同标的

本合同遵循合同双方平等自愿的原则。

2.1设备名称、规格（型号）、数量

见附件1技术规范

2.2凡乙方供应的设备应是完整的、全新的、技术先进的并且是安全的、经济的、成熟可靠的。

2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能要求见本附件1。

2.4乙方提供合同设备的供货范围和设计范围要求见附件2。

2.5乙方提供的技术资料要求见附件3。

2.6乙方提供的技术服务要求见附件6。

2.7乙方提供设备的运输及保险。

3、合同范围

3.1合同范围详见附件2。

3.2合同范围包括了系统设计、设备供货、现场安装施工、调试及试验等。

3.3设备范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责按甲方要求时间将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4、合同价格

4.1本合同价格即合同总价为_______万元（大写）。

本合同价格包括但不限于合同设备（含备品备件、专用工具）、安装、调试、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用等与本合同有关的所有费用。

4.1.1合同设备价格为_______万元（大写）。

本合同设备价格包括与设备有关的乙方所应交纳的所有税费、技术资料费、从制造厂到施工现场的运输、装卸、保险费及所有设备包装费以及合同设备所需进口配套设备的进口环节的相关费用等与本合同有关的所有费用。

4.1.2 合同设备安装、调试费、技术服务费、运杂费、性能试验费用均为免费。

4.2合同的分项价格见附件10。

4.3本合同总价在合同交货期内为固定不变价。

5、付款

5.1本合同使用货币种类为人民币。

5.2付款方式：银行电汇。

5.3合同款的支付：9.1付款。

5.3.1合同生效后乙方按交货顺序在规定的时间内将1套含油废水装置运抵交货地点，并将下列单据提供给甲方，甲方验明无误后2个月内支付该批设备价格的90%。

乙方出具发货清单一份（正本一份，复印件四份）；

由甲方向乙方签发的接收单（正本一份）；

该套设备的完整详细装箱清单（正本一份，复印件四份）；

由甲方签发的工程及服务完工证明正本一份（如果有）。

金额为该批货物价款的100%的增值税专用发票（17%税率）。

5.3.2剩余合同总价的10%作为设备保证金（金额以实际交付货物价格为准），待合同质量保证期满12个月没有问题，乙方提交下列单据经甲方审核无误后，甲方在2个月内支付给乙方该合同价格的10%（如有问题，应扣除相应部分）：

金额为交付货物总价10%的财务收据（正本一份）。

该项目最终质量保证期验收报告的原件一份，复印件四份。

5.4付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期。

5.5主要分包和外购设备的付款

由于甲方与合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系，故本合同设备的主要分包和外购设备的付款由乙方负责。但如果发生由于个别原因（甲方按时向乙方付款而乙方没有按时向分包商或外购设备供货商付款）导致分包和外购设备有可能不被按时交货以至于影响施工进度的情况，甲方有权暂时终止向乙方付款。在乙方向合同分包商或外购设备供货商支付相关款项后，甲方将继续向乙方付款。甲方上述行为不属于违约行为。

5.6 违约金的扣除与支付

5.6.1  如果发生供方的合同履行违约，相关款项将由供方在接到需方的书面通知和此类赔偿的证明文件由且供方认可后1个月内向需方支付，或者从履约保函和任何一笔付款中扣除；如果属于制造质量问题造成的需方损失，相关款项将从质量保证金中扣除。如果质量保证金不足以赔偿需方所受损失，不足款项将由供方另行向需方支付。

5.6.2  如果发生需方的合同履行违约，相关款项将由需方在接到供方的书面通知和此类赔偿的证明文件且由需方认可后1个月内向供方支付。

在需方银行发生的与执行合同有关的银行费用由需方负担，在供方银行发生的与执行合同有关的银行费用由供方负担。

6、交货和运输

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。

6.2交货地点：河北大唐国际王滩发电有限责任公司院内。

合同设备所有权自合同设备交付时起由乙方转移给甲方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。

6.3合同生效后1个月内乙方应按照本合同附件2的规定向甲方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运60天前及10天前，乙方应将运输方式及6.6款中的各项内容分两次传真通知甲方。

6.4每批合同设备交货日期以到达甲方现场后，双方签署合同设备的外观检查证明的时间为准。此日期即本合同11.9款计算迟交货物违约金时的根据。

6.5乙方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输。

6.6在每批货物备妥及装运车辆/船发出24小时内，乙方应以电报或传真将该批货物的如下内容通知甲方。

（1）合同号；

（2）机组号；

（3）货物备妥发运日；

（4）货物名称及编号和价格；

（5）货物总毛重；

（6）货物总体积；

（7）总包装件数；

（8）交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；

（9）重量超过二十吨或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有示意图。

（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.7附件2中没有开列的货物应配合安装进度进行交货。

6.8在保证期内和在保证期满后至第一次大修时止由于乙方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月交到现场，并且通知甲方。

6.9乙方应按附件3规定，向甲方分批提供满足甲方设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。按附件3的规定提供技术资料套数。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。

6.10技术资料一般以快递邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。

6.11技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

6.12甲方可派遣代表到乙方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。乙方应提前15天通知甲方交运日期。如果甲方代表不能及时参加检验时，乙方有权发货。上述甲方代表的检查与监督不能免除乙方应负的责任。

6.13乙方应严格按合同交货进度交货。如果由于甲方原因要求乙方提前交货，乙方应尽力予以合作，但甲方必须提前通知乙方，以便乙方有必要的生产和运输时间来满足实际交货。但如果确实因为所需设备的实际生产周期和运输原因无法满足甲方提前交货的要求，甲方应予以谅解，并应按实际到货时间予以付款。

6.14收货单位：河北大唐国际王滩发电有限责任公司。

6.15技术资料邮寄地址：

单位：河北大唐国际王滩发电有限责任公司   电话：0315-2922066

地址：唐山海港开发区东海路西侧  邮编 063611

7、包装与标记

7.1乙方交付的所有货物要符合《GB191-2000》中关于包装、储运指示标志的规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。

乙方应对合同设备进行妥善的油漆，以适应远途海上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货、长期露天堆放以及实际运行时的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受振以及机械和化学引起的损坏。

乙方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雨、防霉、防锈、防腐蚀和防震等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3乙方应在每件包装箱的四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）合同号；

（2）目的站；

（3）供货、收货单位名称；

（4）设备名称、机组号、图号；

（5）箱号/件号；

（6）毛重/净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，在箱体上的明显位置标注上“小心”、“轻放”、“向上”、“防雨”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证、质量合格证明书、技术说明一式二份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一式二份，另快递邮寄上述资料各二份，邮寄单位为各标段涉及电厂。

7.6附件2中列明的随机备品备件、生产用备品备件（如有）和专用工具应分别包装，并在包装箱外加以注明上述内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

7.7乙方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明7.2条相关内容。

7.8各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运。

7.9栅格式箱子和/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.10所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。对需要充氮气（N2）保护运输的设备则应充氮气保护，并配备带有指示仪表的氮气瓶。

7.11乙方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件，包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

7.12对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.13乙方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）目的站；

（4）毛重；

（5）箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.14凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，甲方协助乙方收集相关证明材料，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需要。

乙方应避免发生为节省运输费用而过多装载，使设备发生挤压、碰撞导致包装破损的现象。如发生类似情况，乙方应承担相应责任，费用由乙方负担。

7.15甲方应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后6个月内返乙方（费用由乙方承担）。

8、技术服务和联络

8.1乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

8.2乙方负责合同设备的设计、供货、指导安装及调试工作，负责解决合同设备在到货验收、安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。如果乙方没有按时进行技术服务，甲方则有权通过其他渠道取得相应服务，并从应向乙方支付的任何一笔款项中扣除相关费用，并追加由此造成所发生费用的15%作为处罚，且不需任何法律或行政手续。

8.3乙方应在合同生效后1个月内以快递邮寄方式向甲方提交执行8.1和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。邮寄单位为各标段涉及电厂。

8.4技术联络会的费用、次数、人数和地点，详见合同有关附件。

8.5乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

8.6如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加，费用各自承担。

8.7各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。如有重大技术方案和/或合同价格的修改，须报原合同审批单位审查同意后方可执行。

8.8乙方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，应尽量满足甲方要求。

8.9甲方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.10对盖有“密件”印章的供甲方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.11需要乙方的分包商对合同设备的部分技术服务或进行现场工作，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用应由乙方自行负担。

8.12乙方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的设计、供货及设备技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.13凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.14乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。乙方派到现场服务的技术人员在本合同生效后1个月内提交甲方予以确认。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员，乙方应根据现场需要，重新选派甲方认可的服务人员，如果甲方在书面提出该项要求10天内乙方没有答复，将按11.11款视为延误工期等同处理。

8.15由于乙方未按要求派人现场服务而造成的损失应由乙方负责。

8.16乙方负责对甲方从事甲方运行和维护的人员进行培训，使培训人员熟练掌握设备性能，系统运行、操作和维护。乙方应为培训提供足够的培训资料和必要的设备，为培训人员提供食宿以及生活和必要的办公条件，费用由乙方承担。

乙方应在合同生效30日内向甲方提供培训计划（包括培训内容、课时安排、授课人简历等）供甲方确认。甲方有权提出建议，或更换不适合的授课人员。

8.17技术服务和联络的具体要求见附件4。

9、监造与检验

9.1监造

监造工作将包括质量控制、进度控制、合同管理、投资控制、组织协调等内容。

9.1.1乙方应在本合同生效日期起1个月内，向甲方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合附件1和附件6的规定。

9.1.2甲方将委托有监造资质的监造单位或自行进行设备监造。在甲方或监造单位的指导下进行监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为附件6所列的相应标准。乙方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

9.1.3监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件5。

9.1.4乙方必须为甲方委托的驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

9.1.4.1每套合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.4.2提前7天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.4.3提供与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和/或不一致性报告）及附件3规定的有关文件以及复印件。

9.1.4.4向监造代表和驻厂代表提供工作、生活方便。

9.1.5监造检验/见证（一般为现场见证）应尽量结合乙方工厂实际生产过程（不包括发现重大问题时的停工检验）。若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下进行该项试验。

9.1.6监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

9.1.7不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方按合同11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。

9.2工厂检验与现场开箱检验

9.2.1由乙方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，并经监造代表确认，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分，乙方应以快递邮寄给甲方存档。此外，乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

9.2.2货物到达目的地后，乙方在接到甲方通知后应及时到现场，与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。

当货物运到现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量，规格、质量情况。甲方应在开箱检查前7天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作，甲方应为乙方检验人员提供工作和生活方便。

如检验时，乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。按照本款规定，经检验合格的货物，甲方将向乙方签发接收单，乙方在收到甲方签发的接收单并出具回执时，视为该批货物已由乙方按第6.2款交付，交货时间按到达交货地点时间为准。

9.2.3现场检验时，如发现设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准、规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果乙方委托甲方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由乙方承担；如果由于甲方原因（包括保管不善等），发现损坏或短缺，乙方在接到甲方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由甲方自负。

9.2.4乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后7天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后14天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

9.2.5如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.2.6乙方在接到甲方按本合同9.2.2至9.2.5款规定提出的索赔后，应按9.2.7款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从履约保函或下次付款中扣除。

9.2.7由于乙方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响甲方建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后1个月，否则按11.11款处理。

9.2.8甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物开箱检验之日起的6个月。

9.2.9上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方按合同11款及附件1和附件6的规定应承担的质量保证责任的解除。

10、安装、调试、试运和验收

10.1本合同设备整个安装指导、调试和试验由乙方负责。

10.2本合同设备安装完毕后的验收工作按照附件6的要求进行。

10.3合同设备在安装完毕后，乙方调试所需时间应满足现场安装的需要，否则将按10.11款视为延误工期等同处理。

10.4性能验收试验应在该机组全部设备运转稳定、达到额定出力、连续稳定运行168小时完毕后（不包括停机时间）3个月内进行，如果此性能验收试验由于乙方原因没有按计划进行，此试验时间相应顺延。

性能验收试验的目的是为了验证合同设备是否能达到各项技术指标和保证指标。验收试验由甲方组织，乙方参加。

性能验收试验完毕，该合同设备达到本合同附件1和附件6所规定的各项性能保证值指标后，甲方应在10天内签署由乙方会签的本合同设备验收证书一式二份，双方各执一份。

如果合同设备不能达到本合同附件1和附件6所规定的一项或多项保证指标时按10.6款和11.6款办理。

10.5在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，乙方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，甲方则可同意签署验收证书。

10.6如果第一次性能验收试验达不到本合同附件1和附件6所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后2个月内进行第二次验收试验。

如属乙方责任，乙方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，乙方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

（1）替换和/或修理的设备和材料的费用；

（2）参与第二次性能验收试验的乙方技术人员的费用；

（3）参加修理的甲方人员的费用；

（4）第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

（5）第二次性能验收试验所使用的材料和除燃料外的消耗品的费用；

（6）所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵甲方现场的所有运输和保险费用。

10.7在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件1和附件6所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属乙方原因，则应按本合同11款执行

如属甲方原因，该套合同设备应被认为验收通过，此后10天内由甲方代表签署由乙方代表会签的该套合同设备验收证书一式二份，双方各执一份。此时乙方仍有义务与甲方一起采取措施，使该套合同设备性能达到保证值。

如果不能明确属哪方的原因，按9.2.5条处理。

10.8在每套合同设备稳定运行后，如果由于甲方原因造成的性能验收试验的延误超过6个月，则此后15天内甲方应签署并由乙方会签的本合同设备验收证书。

10.9不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，甲方将于验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止15天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。

每套合同设备最后一批设备到达现场之日起36个月内，如因非乙方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后15天内，应由甲方签署并由乙方会签本合同设备最终验收证书。

10.10按10.4款及10.7款出具的验收证书只是证明乙方所提供的合同设备性能和参数截至出具验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备中存在的可能引起该套合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证书也不能被视为乙方对该套合同设备中存在可能引起该套合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。

潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应延长到保证期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应按照本合同6.8款及11.3款的规定进行修理或调换。

10.11在合同执行过程中的任何时候，对由于乙方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在乙方提出请求时，甲方应作好安排进行配合以便进行上述工作。乙方应负担修理或调换及其人员的费用。如果乙方委托甲方施工人员进行加工和/或修理，更换设备，或由于乙方设计图纸错误或乙方技术服务人员的指导错误造成返工，乙方应按下列公式向甲方支付费用：（所有费用按发生时的费率水平计费）

P＝ah+M+Cm

其中：P - 总费用（元）

a - 人工费（元/小时·人）

h - 人时（小时·人）

M - 材料费（元）

C - 台班数（台·班）

m - 每台设备的台班费（元/台·班）

10.12不论每台套合同设备的损失或损坏的责任在甲方或是在乙方，乙方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后再确定上述设备的费用由哪一方承担。

10.13在设备寿命期内，乙方欲停止或不能制造某些备品备件，应及时向甲方推荐此类备品备件的升级和替代产品。但如果无升级和替代产品，乙方有义务提前通知甲方，以便甲方有足够的时间从乙方处对所需的备品备件做最后一次订货，并且乙方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使甲方能够为合同设备制造所需的备品备件，且甲方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。甲方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

10.14自本合同生效日起15年内，乙方有义务提供与本项目有关的所有的新的或经改进的运行经验、技术和安全方面的改进资料。乙方提供这些文件资料不存在任何专利、技术和生产许可的转让，甲方使用上述资料也不构成任何侵权，但甲方不得向任何与本项目无关的第三方提供。

乙方应提交合同设备安装的安全体系主安全网络和确保施工的安全措施以及质量保证体系、质保手册、质保措施。

11、保证与索赔

11.1工程保证期一般是指该工程签发初步验收证书之日起一年（签最终验收证书）。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。

11.2乙方保证其供应的本合同设备是完整的、全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

乙方保证根据本合同附件3所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

乙方为该工程承担的质量保证期应到甲方出具该工程最终验收证书时止。

11.3本合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于乙方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，乙方应立即无偿更换和修理。如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的1个月内，否则，应按11.11款处理。

由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由甲方负责修理，更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件，对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担。

11.4合同规定工程保证期满后，由甲方在10天内出具保证期满最终验收证书交给乙方。条件是：在此期间乙方应完成甲方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.5在保证期内，如发现工程有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议按9.2.4条款办理。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担。

11.6如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而影响合同设备正常使用时，则工程保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.7由于乙方责任，在10款规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验（由于乙方原因）仍不能达到本合同附件1和附件6中规定的一项或多项保证指标时，乙方应承担违约金，违约金比例计算如下：

如果合同设备性能低于保证值，乙方需向甲方支付违约金10万元；其它性能保证指标每有一项未达到要求，乙方付违约金5万元。

不满一个违约金计算单位的，按实际比例计算违约金额。如任何一项的违约金比率超过以上条款指出的违约金比率的五倍时，甲方有权要求乙方以更大的违约金比率来支付违约金，其具体违约金比率可由双方协商决定。如果达不成协议，乙方在甲方同意的时间内尽快提供甲方满意的替换件。

乙方提交违约金后，仍有义务向甲方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。

按照以上几项累积计算的最大违约金总金额将不超过合同总价的20%。乙方支付全部违约金或者乙方提供的满意的替换件被甲方接受之日，即为甲方承认该工程可以初步验收并出具初步验收证书之日。

11.8如工程在保证期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

11.9如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同附件5规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交1—2周，每周违约金金额为合同金额的1%；

迟交3—4周，每周违约金金额为合同金额的3%；

不满一周按一周计算。

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过15天时，每天乙方向甲方支付的违约金为合同金额的1%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同。

11.10乙方未及时提供各阶段技术资料，每缺少一项每天支付违约金1000元整，提供的设备资料与设备不符的每项支付违约金500元整。

如由于确属乙方责任未能按本合同附件3的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，乙方支付违约金1万元/件，迟交时间的计算以6.11款规定为准。

监造的现场见证点，未按要求提前通知甲方的，每缺少一项，支付违约金2000元整。监造的文件资料每缺少一项，支付违约金500元整。

11.11如果由于乙方技术服务的延误、疏忽和/或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付合同总价的0.5%违约金，这部分赔偿金最多不超过合同总价的5%。且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

11.12乙方对于根据本合同11.7、11.9、11.10、11.11款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的20%。

11.13乙方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.14如果由于甲方原因，迟付工程款，甲方须按下列方式支付违约金：

迟交1－4周，每周违约金金额为迟付金额的0.05%；

迟交5－8周，每周违约金金额为迟付金额的0.1%；

不满一周按一周计算。

注：乙方的供货时间应以甲方所提供的进度计算。

甲方除支付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息（乙方的存款利息），合同设备迟付款违约金总额不超过合同设备总价的5%。

11.15乙方保证设备的安装施工工作符合招标文件规定及国家和行业技术规范要求。

11.16乙方所交付的技术方案及施工组织设计应清晰、完整、统一、准确，满足甲方对调试、运行的要求。

11.17乙方在设备安装施工过程中，应接受甲方、监理方及设备厂家必要的技术指导及监督。

11.18乙方按甲方要求时间完工，完工时间每延误1天，扣除合同总金额1%的违约金。

11.19合同执行期间，如果乙方提供的施工工艺或技术文件有错误，或者由于乙方技术人员错误，若造成工程返工、分项工期延误、设备报废，乙方应无条件赔偿并负担由此产生的一切费用及直接损失。同时施工总工期不得延误。

11.20乙方执行《电力建设施工及验收技术规范》和《质量检验及评定标准》的有关规定，严格按图施工，发现设计差错或缺漏不得擅自修补，应及时向甲方通报并按甲方的变更设计方案进行施工，设计变更造成的费用及工期均包含在招标报价及招标所定工期内。若因乙方原因造成重大设计变更或变更设计时，乙方承担由此发生的费用，工期不予顺延。

11.21在质保期内，若因乙方责任而引起的需主设备停运消除的缺陷，乙方承担全部经济和其它损失，其质保期自该缺陷消除后重新开始计算。

11.22在质保期内甲方要求乙方进行现场服务时，若乙方未在规定时间内答复和到达现场，每延误一天扣除质保金的1‰。

11.23在质保期内，如发现乙方所进行的施工工作存在潜在缺陷，不符合本招标文件和技术规范所规定要求时，甲方有权向乙方提出索赔和修理要求。

11.24因施工质量引起的合同设备性能参数达不到设计指标，每一项达不到设计值，乙方向甲方支付违约金5万元。

乙方支付违约金后，不解除乙方按照合同继续执行的义务。

11.25履约保证金

11.25.1合同生效后1个月内，乙方应在甲方支付预付款前向甲方提交履约保证金。

11.25.2履约保证金为合同总价的10%，是不可撤销的、以甲方为受益人的履约保函。

11.25.3履约保证金在合同条款规定的工程竣工甲方签发了整套装置初步验收证书后30天内退还，但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

11.25.4如果乙方未能履行合同并给甲方造成损失，那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给甲方。

12、保险

12.1乙方须对每套合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以乙方为受益人投保发运该套合同设备价格110%的运输一切险，保险区段为从乙方仓库到交货地点止。

12.2如条件允许，乙方可对每套合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保该套合同设备关键部件价格110%的，以乙方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中该套合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏。

12.3如果发生乙方未对每台套合同设备进行投保，甲方有权将这部分保险费从该台套合同设备的运杂费中扣除，而且，与其发生的连带责任，将全部由乙方承担。

12.4乙方应将保险合同的副本于每台套合同设备交货前20天提供给甲方，如果乙方未能及时提供，甲方将认为乙方未对该台套合同投保，并按12.2款处理。

12.5如果交付的每批合同设备和/或文件在运输途中发生丢失或损坏，乙方应与保险公司联系进行索赔。如果此种丢失或损坏不属于保险公司的赔偿范围，则乙方应负责对甲方进行赔偿。

13、税费

13.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

13.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、运输、保险、进口设备/部件等所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

14、分包与外购

14.1乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。乙方需分包的内容和比例应征得甲方同意，否则不得分包。接受分包的单位（分包商）不得再次分包。

14.2乙方将本合同范围内的需分包与外购的设备/部件的内容和比例提交甲方同意后，在本合同生效1周内，将此部分设备/部件的分包商和外购设备供货商预选名单、资质材料，提交给甲方。甲方收到乙方提交的分包商和外购设备供货商的文件后1周内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。乙方须在甲方同意的名单中选定分包商和外购设备供货商，并以书面形式正式通知甲方。

14.3乙方具有独立的、自主的材料和设备采购权利，可以采取各种适合自己的采购方式，但在分包与外购的设备/部件的问题上应充分采纳甲方根据实际运行经验以及实地考察、调研所提出的意见和建议，为甲方提供既符合双方的技术要求又价格合理的产品。

14.4分包（外购）设备/部件的技术服务、技术配合按8.10、8.11、8.12款的规定办理。

14.5乙方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14.6分包与外购内容见附件7。

15、合同的变更、修改、中止和终止

15.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的14个天内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

15.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。

如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

15.3如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

15.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方和/或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

15.5当在合同（附件）中注明的原材料、外购件、外协厂的厂商、规格、产地、牌号、数量由于乙方原因，发生变更，需事先书面提交甲方确认同意，对此而引起对交货期的延迟影响，由乙方承担责任。

15.6因甲方原因要求中途退货，甲方应向乙方偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的10%－30%并赔偿乙方由此产生的直接经济损失。

15.7因乙方原因而不能交货，乙方应向甲方偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的10%－30%并赔偿甲方由此产生的直接经济损失。

15.8如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

15.9若15.7款考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从乙方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属甲方，乙方应给甲方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

16、不可抗力

16.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等，其特点是不可预见、无法避免。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

16.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

16.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

17、合同争议的解决

17.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交本合同规定的仲裁委员会仲裁。

17.2仲裁机构为唐山仲裁委员会。

17.3仲裁地点为唐山。

17.4仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，双方均应遵照执行。

17.5由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

17.6在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

18、专利权

18.1乙方应保证甲方不受由于使用了乙方提供的合同设备（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标专利产生的侵权。

18.2如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

19、合同生效

19.1本合同生效需满足下列条件：

本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字并加盖合同专用章。

19.2本合同有效期：从合同生效之日起到签发合同设备“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

20、其它

20.1本合同适用法律为中华人民共和国法律。

20.2本合同文件包括：

1、招标文件及其补充；

2、投标文件及其补充；

3、澄清文件；

4、商务合同；

5、其它补充资料、图纸、会议纪要、往来传真及双方正式签署、确认的其它书面文件等。

以上合同文件各部分之间是相互补充、说明的。前后文件有不一致的地方，以时间在后的为准；图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准；如标准有不一致的，以要求较高的为准。

本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。具体为：

附件1 技术规范

附件2 供货范围

附件3：技术资料及交付进度

附件4 交货进度

附件5：监造、检验和性能验收试验

附件6 技术服务和设计联络监造、检查和性能验收试验

附件7 分包与外购价格表

附件8 大件部件情况

附件9 差异表

附件10 投标价格表

附件11 投标人资格审查文件

附件12 投标人关于资格的声明函

附件13 投标人承诺函

附件14 投标人法定代表人授权书

附件15 廉洁合同

附件16  招标文件附图

20.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

20.4本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

20.5双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

20.6本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

20.7合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

20.8任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传、电子邮件发送的，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

20.9本合同一式正本4份；甲方执正本3份；乙方执正本1份。

本合同双方的地址如下：

|  | 甲 方 |  | 乙 方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  |  |
| 地 址： | 唐山海港开发区东海路西侧 |  |  |
| 邮 编： | 063611 |  |  |
| 联 系 人： | 吴春平 |  |  |
| 电 话： | 0315-2922182 |  |  |
| 传 真： | 0315-2922052 |  |  |
| 电子邮件： | Wucp188@163.com |  |  |
| 开户银行： | 工行唐山海港开发区支行 |  |  |
| 帐 号： | 0403013309221038884 |  |  |
| 纳税人登记号： | 130212784073944 |  |  |
| 签 字： |  |  |  |
| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| 单位名称：河北大唐国际王滩发电有限责任公司 |  | 单位名称： |  |
| 签字人： |  | 签字人： |  |
| 签字日期： |  | 签字日期： |  |

# 第三卷  附件

# 附件1 技术规范

## 1 总则

1.1本招标文件适用于河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置采购。

1.2 招标文件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标人应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品及现场施工。对国家有关安全、节能、环保等强制性标准，投标人提供的产品必须满足其要求。

1.3如投标人没有对本招标文件提出书面异议（或差异），招标人则可认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。如有差异（无论多少），均应填写到招标文件本卷附件10的差异表中。如果乙方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本规范书的要求。

1.4投标人对供货范围内的含油废水装置（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

1.5 投标人须执行本招标文件所列标准，当投标人所执行标准与规范书所列标准有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证有关设备专利的一切责任，招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 投标人应提供高质量的设备，这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且投标人已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。

1.8 在签订合同之后，招标人因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。但合同价格不会因这些补充要求而有任何增加。

2.基本要求

2.1 本技术要求中甲方指河北大唐国际王滩发电有限责任公司（以下简称甲方），乙方指潜在的含油废水装置供应商（以下简称乙方）。

2.2 甲方工作范围

2.2.1按合同约定的期限和方式支付合同款项。

2.2.2 负责含油废水装置的监造工作。

2.2.3 负责提供安装调试所用的工具、设备、测试仪器等，提供调试所用的水、电、气等。

2.3 乙方工作范围

2.3.1负责含油废水装置的现场接口尺寸测绘。

2.3.2确保改造后含油废水装置的符合本技术要求及国家、行业标准。

2.3.3按照合同约定在质保期内承担含油废水装置的质量保修责任。

2.3.4负责在含油废水装置交付时提供技术资料包括装配图，明细表，试验报告。

2.3.5负责含油废水装置的安装、调试工作。

2.3.6负责含油废水装置的运输工作。

# 3.含油废水装置技术参数

| 一 | 油水分离器(1套) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --型式 | 斜板聚结 |  |  |
| 2 | --型号 | DL-LSFY-10 |  |  |
| 3 | --外型尺寸 | 3900×1600×3350 | ㎜ |  |
| 4 | --设备高度 | 3250 | ㎜ |  |
| 5 | --支架高度 | 100 | ㎜ |  |
| 6 | --设备总高 | 3350 | ㎜ |  |
| 7 | --处理水量 | 5 | m3/h |  |
| 8 | --出水含油 | 5 | mg/L |  |
| 9 | --运行方式 | 连续 |  |  |
| 10 | --排油方式 | 自动 |  |  |
| 11 | --加热方式 | 电加热 |  |  |
| 12 | --加热器功率 | 4 | KW |  |
| 13 | --设计压力 | 0.6 | MPa |  |
| 14 | --试验压力 | 0.75 | MPa |  |
| 15 | --工作压力 | 0.3 | MPa |  |
| 16 | --设计温度 | 100 | ℃ |  |
| 17 | --进、出水管口径 | 50 | ㎜ |  |
| 18 | --反冲进、出水管口径 | 50 | ㎜ |  |
| 19 | --排油口 | 20 | ㎜ |  |
| 20 | --与外部连接方式 | 法兰 |  |  |
| 21 | --控制箱电源电压 | 380 | VAC |  |
| 22 | --装机功率 | 14.7 | KW |  |
| 23 | --设备净重 | 5000 | Kg |  |
| 24 | --运行荷重 | 15000 | Kg |  |
| 25 | --数量 | 1 | 台 |  |
| 26 | --制造商 |  |  |  |
| 二 | 排油泵 |  |  |  |
| 1 | --形式 | 齿轮油泵 |  |  |
| 2 | --型号 | KCB18.3-2 |  |  |
| 3 | --配套电机型号 | YB2-90L-4 |  |  |
| 4 | --转速 | 1450 |  | rpm |
| 5 | --流量 | 1 |  | t/h |
| 6 | --压力 | 1.45 |  | MPa |
| 7 | --电机功率 | 1.5 |  | KW |
| 8 | --容积效率 | 85 |  | % |
| 9 | --吸入高度 | 5 |  | m |
| 10 | --介质温度 | 70 |  | ℃ |
| 11 | --介质粘度 | 1.5×103 |  | m2/s |
| 三 | 液位计 |  |  |  |
| 1 | --型号 | FM30 |  |  |
| 2 | --工作电压 | 24 |  | VDC |
| 3 | --输出信号 | 4-20 |  | mA |
| 4 | --精度等级 | ±3 |  | mm |
| 5 | --稳定性 | 1 |  | %FS年 |
| 6 | --膜片材料 | EPDM |  |  |
| 7 | --密封材料 | PP |  |  |
| 8 | --介质温度 | -20~60 |  | ℃ |
| 9 | --环境温度 | -20~60 |  | ℃ |
| 10 | --贮存温度 | -40~80 |  | ℃ |
| 11 | --测量范围 | 5 |  | m |
| 12 | --数量 | 1 |  | 套 |

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，含油废水装置一套，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足并承担费用。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供备品备件 (包括仪表和控制设备)，并在投标文件中给出具体清单。

1.5 提供所供设备的进口清单。

1.6 投标人提供的技术资料清单见附件3。

2 供货范围

投标人需根据我公司技术要求进行设计、制造含油废水装置一套。投标人需要完成改造项目的功能设计、制造、安装、调试等方面工作。

投标人确保供货范围完整，满足招标人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标人补充供货。

表格中所列的设备是投标人至少应提供的，投标人要提供的设备不仅限于以下表格中的设备，投标人的最终供货应满足招标书对投标人的供货在功能、性能、产地、数量上的要求，由此引起的设备增加和升级不引起费用变化。

2.1 设备供货范围（不足部分请投标人补全）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油水分离器本体 | Ф1200×3250 DL-LSFY-10 | 台 | 1 |  |
|  | 油水分离器 | 5m³/h | 台 | 1 |  |
|  | 液位计 | FM30 | 台 | 1 |  |
|  | 集水槽 |  | 套 | 1 |  |
|  | 配套管道 | 碳钢 | 套 | 1 |  |
|  | 配套电控装置 |  | 套 | 1 |  |

2.2 备品备件（安装、调试及试运行阶段所消耗的备品备件，含在报价总价中）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3专用工具

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 进口件清单（表格内项目为必须进口部件，投标人可根据具体情况增加进口项目）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3 技术资料和交付进度

## 1.一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。在提供图纸的同时提供WORD2003 和PDF电子文件。

1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在接到中标通知后     天内给出满足设备外形的正式资料，技术协议草签后    天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。投标人应在本合同生效日期起1个月内，向招标人提供本设备的监造、设计、制造和检验标准的目录。

1.4 投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人提供的技术资料为每台设备3套，含电子文本。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，应根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。

1.8 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

1.9 投标人提供的设备资料应包括分包外购设备的说明书、图纸、合格证、易损件清单等资料。

附件4：交货进度

1.  交货进度表如下 ：

设备交货进度表

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 数量 | 交货时间 | 备注： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废水装置 | 王滩发电公司 | 1套 | 合同签订后45天 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注: 附件、备品备件及专用工具随设备同时交货，交货地点为招标人施工现场。

附件5：监造、检验和性能验收试验

##### 1. 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的含油废水装置（包括对分包外购设备部件）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的含油废水装置符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在本合同生效后1个月内，向业主提供与本含油废水装置有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

##### 2. 检验、性能验收

2.1 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、直至成品包装完毕的全过程，通过全过程检验以确认产品整体满足产品设计要求。

2.2 性能试验范围包括原材料的物化性能、零部件的性能，直至产品整体运转性能的试验，通过性能试验以验证产品能够满足本标书的要求。

2.3 投标人应提供设备整体及零部件的性能试验报告，作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.4 投标人在本合同生效后2个月内，向业主提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准清单。在设备开始生产前，投标人提供制造加工进度表，包括检查与试验的项目。

##### 3. 设备监造

3.1 业主对投标人设备的监造

3.1.1 原材料在加工前应在投标人复检后，由业主监造代表确认（文件见证）后方可投料。

3.1.2 文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给业主监造代表。

3.1.3 投标人在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.1.4 业主监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标人应积极配合并提供相关资料的复印件。

3.1.5 合同设备的重要部件和专用部件未经业主允许，投标人不得擅自调换。

3.1.6 业主监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.1.7 投标人应给业主监造代表提供通讯、生活方便。

3.1.8 投标人应在现场见证前10天以书面形式通知业主监造代表。

3.1.9 监造依据

根据本合同和原电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

R点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：业主监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待业主监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

I 点：业主监造代表在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均应在投标人自检合格的基础上进行。

业主接到质量见证通知后，应及时派代表到投标人实施监造工作。如果业主代表不能按期参加，业主应书面通知投标人，W点自动转为R点，但H点没有业主书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与业主联系商定更改见证日期，如果更改时间后，业主仍未按时到达，则H点自动转为R点。H点投标人应提前15天书面通知业主，W点投标人应提前10天书面通知业主，R点、I点投标人应提前7天书面通知业主。

每次监造内容完成后，投标人和业主监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交业主监造代表1份。

3.3 监造内容（以下表格的R点、W点、H点及I点和监造方式及内容以合同为准）

监造的具体内容和方式由投标人提出建议，由业主确定。监造的主要项目如下表。

| 序号 | 项目名称 | 监造方式 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | I | 数量 |  |
| 注：H－停工待检，W－现场见证，R－文件见证，I--复查、抽检，数量－检验数量 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 4. 工厂内试验

4.1关键部件进行材料试验和探伤检查，并提供试验报告。

4.4出厂前进行厂内性能试验，以验证产品满足技术协议书要求。

试验验证项目包括：严密性，强度等。

性能试验结果应绘成曲线。

##### 5. 现场性能验收试验

5.1 现场性能验收试验的目的是为含油废水装置在实际工作工况下的使用性能。

5.2 现场性能试验具体试验时间由业主确定，性能验收试验由业主主持，投标人参加，并提供必要的技术配合。

5.3 性能验收试验前10日主持方发出通知，一方接到通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

5.4 试验大纲由业主起草，与投标人讨论后确定。

5.5 性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应在设计时一并考虑。

5.6 性能验收试验报告由业主编写，供需双方协商确定，共同签署确认。

附件6  技术服务和设计联络

##### 1. 投标人现场技术服务

1.1  现场服务的基本要求

1.1.1 现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标人将派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人提供的服务人天数能满足工程需要。如果由于投标人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，业主有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担;如果由于业主的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，业主要求追加人天数，且发生的费用由业主承担。

1.1.2 投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

1.1.3 现场服务人员的工作时间与现场要求相一致。业主不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.1.4 未经业主同意，投标人不随意更换现场服务人员。同时，投标人将及时更换业主认为不合格的投标人现场服务人员。

1.1.5 按下述表格填写现场服务计划，报价中相关费用应充分。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.1.6 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

因其他投标人原因而增加的现场服务人员。

1.2  投标人现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

投标人要向业主提供服务人员情况表。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位 (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向业主技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则业主不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在业主规定的时间内处理解决。如投标人委托业主进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与业主协商。

1.4  业主的义务

业主要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标人便。

##### 2. 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由业主和投标人双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7  分包与外购

1  投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终确定应由业主确认。

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2  投标人要按下列表格填写制造投标设备所需进口材料一览表。

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8  大（部）件情况

投标人应把大部件的情况详细予以说明（投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。本工程设备按铁路运输要求，投标人设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求，详见附图《铁路运输二级超限界限断面图》。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

投标人应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

附件9  差异表

无论差异多么微小，投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集在下表中（技术和商务分别单独列出）。

商务差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件10  投标价格表

1、投标函格式

投 标 函

致：                           （招标人名称）

- 根据已收到的招标编号            的            工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以        万元（大写：        ）人民币的投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工作。

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 一旦我方中标，我方保证立即进行设备供货前的准备工作，并在设备供货令下达后立即开工，并在     天（日历天）内供货完毕。

- 我单位保证设备质量达到                       。

- 如果我方中标，我方将按照招标文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

- 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为人民币            万元的投标保证金的交纳证明与本投标书同时递交。

投标人：（单位全称）

法人代表或授权代理人：（签章）

日期：      年      月      日

2、投标报价汇总表及预算表

2.1 投标报价汇总表

项目名称：河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置

单位：人民币·元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备价格 |  |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 | 免费 |  |
| 总报价 | 小写： 大写： 含17%增值税 |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备注 | 施工、安装、调试费、技术服务费、性能试验费、运杂费等已含在设备总价中，不再单独列项。 |  |  |

投标人：（公章）

法人代表或授权代理人（签章）

日  期：      年     月     日

2.2 分项报价表

2.2.1 设备价格                  单位：   万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2.2随机备品备件分项价格（计入总价）            单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：随机备品备件包括但不限于以上内容，乙方根据情况自行补充。

表2.2.2专用工具分项价格（计入总价）               单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：专用工具包括专用测试设备、专用夹具、卡具等，供货范围内专用工具应有使用说明书（凡属长期安全运行所必须的专用工具，均应在乙方的供货范围内）

表2.2.3第一次大修用备品备件（不计入总价）           单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2.4进口件分项价格                             单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中各项设备的价格已经包含在总价中

表2.2.5国内分包与外购部件分项价格表                 单位：万元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中各项设备的价格已经包含在总价中

附件11： 投标人资格审查文件

投标人的资格、资信证明文件，包括但不限于如下内容：

1、投标人承诺函

2、投标人法定代表人授权书

3、投标人资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函；

2）企业法人营业执照（工商局复印件，年检时间、年检章要求清晰可见）；

3）投标人资格、资质证明文件及有关鉴定材料（生产、设计、施工、供货、工程总承包等资质证明文件）；

4）投标人及施工能力简介；

5）质量保证体系及其质量认证证明；

6）经会计事务所审计并签字的近三年资产负债表、现金流量表及审计报告；

7）银行资信证明（信用等级）；

8）投标人同类工程总承包业绩和设备/材料供货业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况、供货情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

9）近三年经济行为受到起诉情况；

10）近三年内质量、安全情况说明及质量回访记录或评价。

11）其它文件和资料。

4、投标保证金（单独密封）

5、廉洁合同（单独密封）

附件12： 投标人关于资格的声明函（格式）

投标人关于资格的声明函

致：  （招标人全称）

（招标代理机构）

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投 标 人 公 章：

日          期：

附件13  投标人承诺函（格式）

投标人承诺函

致： （招标人全称）

（招标代理机构）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （投标人名称）    ，在此作如下承诺：

1.  完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.  投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.  若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备/材料和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备/材料质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4.  在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.  若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投 标 人 公 章：

日          期：

附件14  投标人法定代表人授权书（格式）

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

致： （招标人全称）

（招标代理机构）

（投标人名称）    ，中华人民共和国合法企业，法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                      授权人签名：

职务：                              职务：

投标人公章:

附件15  廉洁合同（格式）

附件  廉洁合同

项目名称：河北大唐国际王滩发电有限责任公司含油废水装置采购招标

招标（合同）编号：―――――――

甲    方：河北大唐国际王滩发电有限责任公司

乙    方：――――――――

丙方（招标代理机构）：

为规范该项目的招投标工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方和丙方协商同意，三方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方和丙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对三方在招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露招投标中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在招投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对三方在招投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方、丙方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方、丙方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方、丙方的工作人员了解招投标中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方、丙方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方、丙方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方、丙方的工作人员报销任何费用；不得为甲方、丙方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方、丙方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方、丙方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方、丙方的工作人员装修房子；不得为甲方、丙方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方、丙方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方、丙方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方、丙方的纪检监察人员或有关领导。

三、丙方的权利和义务

（一）丙方的工作人员有责任向甲方、乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。丙方的纪检监察人员有权对三方在招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）丙方的工作人员不得向乙方泄露招投标中的商业秘密。

（三）丙方的工作人员在招投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，丙方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交丙方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）丙方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

四、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5—10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，大唐国际发电股份有限公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。

（三）丙方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，丙方将依据党、政纪对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

五、合同的生效

（一）本合同在三方签字并盖章后即生效。

（二）本合同一式肆份，乙、丙各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

附件16  招标文件附图

1、铁路运输二级超限界限图