供货范围： 1、自动化设备清单：

| 中控室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 安装地点 |
| 1 | 监控计算机 | IntelXeonE3-1245（3.3G/1600/8M/95W）8G内存DDR3-1600ECC(2x4GB)，键鼠，27''LCD一体机，三年质保（推荐：戴尔、惠普、联想） | 2 |  |
| 2 | 办公管理计算机 | i5-3470/4G/1TB/INVIDIAGeForceGT640/XP/24''LCD，三年保修服务（推荐：戴尔、惠普、联想） | 2 | 厂长1，门卫1 |
| 3 | 网络交换机 | 原有匹配 | 1 |  |
| 4 | 不间断电源 | 3000VA 1小时 | 1 |  |
| 5 | 网络设备 | 100兆光纤收发器，电转换口 | 2 | 机房1、门卫1 |
| 6 | 工控编程电脑 | 13.3英寸超极本 （i7-5500U 8G 256G SSD 1080P 蓝牙 Win8.1）全国联保，三年质保 | 1 | 工控调试 |
| 7 | 19”机柜 | 1米深*2.2高图腾黑色网孔门，带10只AMP理线架，10只网络配线架，16APDU 插座>16位、槽钢底座 | 1 |  |
| 8 | 无线室内接入点（集成天线） | LinksysWRT320N无线标准：IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.11n,IEEE802.3,IEEE802.3u | 1 | 控制中心楼内网络联接 |
| 9 | 工业事实数据库软件 | KINGHistorain6.5000点（提供对应型号的软件著作权登机证书） | 1套 |  |
| 10 | 组态软件 | KING-SCADA-3.0开发、运行完全版无限点，提供对应型号的软件著作权登机 证书（一套开发，二套运行） | 1组 |  |
| 11 | 网络配件 | AMP原厂0.5mm超五类屏蔽双绞线 | 1箱 | 控制中心、技术楼 |
| 12 | 网络配件 | 4芯电话线 | 500米 |  |
| 13 | 网络配件 | AMP3米长带屏蔽层RJ45成品线 | 20 |  |
| 14 | 网络配件 | AMP1米长带屏蔽层RJ45成品线 | 20 |  |
| 15 | 网络配件 | AMP超五类RJ45水晶头(DCEJRJ45X100) | 10 |  |
| 16 | 网络配件 | AMP单口45度墙上型面板 | 10 |  |
| 17 | 网络配件 | AMPDCEIOMUPC001RJ45模块 | 10 |  |
| 18 | 网络配件 | RJ11电话模块 | 10 |  |
| 19 | 网络光纤 | 6芯多模重铠 | 1000米 |  |
| 20 | 机房设备 | 带蜂鸣器的红外烟雾报警器 | 1 | 机房 |
| 21 | 大1匹制冷柜机 | 大金 | 5台 |  |
| 22 | 工程配套 | FLUKE17B工业用万用表 | 2 | 调试 |
| 23 | 工程配套工具 | 视频监控多用测试仪(工程宝) | 1 | 调试 |
| 24 | 工程配套工具 | 成套电工工具配包 | 1 |  |
| 25 | 工程配套工具 | LANBEAS-3100LKVM带显示切换器 | 1 | 机房 |
| 26 | 文件资料柜 | 铁制900*450*1800mm | 1个 | 机房样式待定 |
| 27 | 操作台、椅 | 1桌4椅，以现场尺寸为准 | 1套 | 中控室 |

### 2、本厂设置的过程检测仪表

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机房及配电中心 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PEIT-102~4 | 压力变送器 | 0.16 ~ 16 bar（鼓风机出气管压力） | 台 | 3 | 进口品牌 |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水池 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | LEIT104~105 | 液位计 | 0 ~ 20mA；5m | 台 | 2 | 进口品牌 |

| 序号 |  | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 |  | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅间、旋流沉砂池及氧化沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PEIT-101 |  | 压力变送器 | 0.16 ~ 16 bar（进生物池气管压力） |  | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 31 | AEIT101（PH） |  | PH计 | 0~14pH,0~40度 |  | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 32 | LEIT101~103 |  | 液位计 | 7m |  | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 32 | AEIT101~103（ORP） |  | 氧化还原电位计 | -2100mv~+2100mv（传感器电缆长度10m） |  | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 33 | DEIT101（MLSS） |  | 浊度分析仪 | 0~20000mg/L,0-4000NTU（传感器电缆长度10m） |  | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 34 | AEIT101(DO) |  | 溶解氧分析仪 | 0 ~ 20 ppm（传感器电缆长度10m） |  | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 35 | =Y11-A1~8 |  | 全天候户外不锈钢仪表箱 | 非标宽X深X高 400x300X500 |  | 台 | 8 |  |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 |  |  | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反冲洗泵房及配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PEIT-201~206 |  | 压力变送器 | 0.16 ~ 16 bar |  | 台 | 6 | 进口品牌 |
| 37 | LEIT201 |  | 超声波液计 | 8m |  | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 38 | AEIT-201(TP) |  | 总磷在线分析仪 | 0.05-50mg/L |  | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 39 |  |  | 仪表取样系统 |  |  | 台 | 1 |  |
| 40 |  |  | 取样泵 | 由自动化厂家根据仪表所需压力、流量自配，并带管路 |  | 台 | 2 |  |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AEIT201（MLSS） | 污泥浓度计 | 0~20000mg/L,0-4000NTU（带仪表箱探头电缆设备配套） | 台 | 1 | 进口品牌 |  |
| 42 | LEIT202 | 超声波液计 | 5m | 台 | 1 | 进口品牌 |  |
| 43 | =Y21 | 全天候户外不锈钢仪表箱 | 非标宽X深X高400x300X500 | 台 | 1 |  |  |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间位提升泵房、配水井 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | LEIT203 | 超声波液计 | 5m | 台 | 1 | 进口品牌 |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤池 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | LEIT-201~206 | 超声波液位计 | 5m（带安装支架） | 台 | 6 | 进口品牌 |
| 46 | DEIT201,2(SS) | 浊度计 | 0~100NTU | 台 | 2 |  |
| 47 | =F-VYA1,2 | 取样阀控制箱 | Mi S3410 | 台 | 2 |  |
| 48 | FP1,2-A | 取样泵控制箱 | Mi S3301 | 台 | 2 |  |

| 序号 | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药间 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | LEIT301~303 | 超声波液位计 | 5m | 套 | 3 | 进口品牌 |

| 序号 |  | 项目代号 |  | 名 称 |  | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅及进水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | LEIT401~403 |  |  | 超声波液计 |  | 8m | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 51 | AEIT-401(TP) |  |  | 总磷在线分析仪 |  | 0.05-50mg/L | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 52 | AEIT-401(COD) |  |  | 在线COD分析仪 |  | 10~5000mg/L | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 53 | DEIT-402(SS) |  |  | 高量程浊度仪 |  | 0~20000mg/L,0-4000NTU | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 54 | AEI-401 (NH4-N) |  |  | 氨氮测定仪 |  | 0.01-50mg/L | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 55 | AEI-401 (PH+T) |  |  | 酸碱度及温度 测定仪 |  | 量程0~14pH,0~40度, | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 56 |  |  |  | 仪表取样系统 |  | F | 台 | 1 |  |
| 57 |  |  | 取样泵 |  | 由自动化厂家根据仪表所需压力、流量自配，并带管路 |  | 台 | 2 |  |

| 序号 |  | 项目代号 | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓缩池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | LEIT501 |  | 超声波液位计 | 7ML1201-1EE00,5m | 台 | 1 | 进口品牌 |

| 序号 | 项目代号 |  | 名 称 | 产品量程 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有沉砂池、氧化沟、污泥泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AEIT801（PH） | PH计 |  | 量程0~14pH,0~40 | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 60 | AEIT801~103（ORP） | 氧化还原电位计 |  | -2100mv~+2100mv（传感器电缆长度10m） | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 61 | DEIT801（MLSS） | 浊度分析仪 |  | 0~20000mg/L,0-4000NTU（传感器电缆长度10m） | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 62 | AEIT801~303(DO) | 溶解氧分析仪 |  | 0 ~ 20 ppm（传感器电缆长度10m） | 台 | 3 | 进口品牌 |
| 63 | LEIT601 | 超声波液位计 |  | 5m | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 64 | LEIT602 |  |  | 8m | 台 | 1 |  |
| 65 | =Y61-A1~8 | 全天候户外不锈钢仪表箱 |  | 非标宽X深X高 400x300X500 | 台 | 8 |  |

注：★1、以上设备必须由投标单位根据系统的完整性一起提供；

3、可编程序控制器及软件

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1#PLC DI:188,DO:33,AI:18,AO:0,RS485:2 增加20%余量 |  |  |
| 66 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 2 |
| 67 | 13槽底板 | 2 |
| 68 | CPU 2M内存 | 1 |
| 69 | 10-100M 以太网卡 | 2 |
| 70 | 32点数字量输入模块 | 7 |
| 71 | 32点数字量输出模块 | 2 |
| 72 | 16点模拟量输入模块 | 2 |
| 73 | 36针接线端子 | 11 |
| 74 | 空槽盖板 | 10 |
| 75 | RS485接口 | 2 |
| 76 | 10寸全真触屏 | 1 |
| 77 | 5口交换机和原厂一致 | 1 |
| 78 | 1000x1000x2200mm,宽X深X高 | 1 |
| 79 | UPS电源，~220v 1200VA,60min, | 1 |
| 80 | 辅件 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 81 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 2 |
| 82 | 13槽底板 | 2 |
| 83 | CPU L71 2M内存 | 1 |
| 84 | 10-100M 以太网卡 | 2 |
| 85 | 32点数字量输入模块 | 7 |
| 86 | 32点数字量输出模块 | 1 |
| 87 | 16点模拟量输入模块 | 2 |
| 88 | 8点模拟量输出模块 | 1 |
| 89 | 36针接线端子 | 10 |
| 90 | 20针接线端子 | 1 |
| 91 | 空槽盖板 | 10 |
| 92 | RS485接口 | 2 |
| 93 | 10寸全真触屏 | 1 |
| 94 | 5口交换机和原厂一致 | 1 |
| 95 | 1000x1000x2200,宽X深X高 | 1 |
| 96 | UPS电源，~220v 1200VA,60min, | 1 |
| 97 | 辅件 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2#PLC 1,4分站 DI:17,DO:9,AI:3,AO:1,RS485:0 增加20%余量 |  |  |
| 98 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 2 |
| 99 | 13槽底板 | 2 |
| 100 | CPU 2M内存 | 2 |
| 101 | 10-100M 以太网卡 | 2 |
| 102 | 32点数字量输入模块 | 2 |
| 103 | 32点数字量输出模块 | 2 |
| 104 | 8点模拟量输入模块 | 2 |
| 105 | 4点模拟量输出模块 | 2 |
| 106 | 36针接线端子 | 6 |
| 107 | 20针接线端子 | 2 |
| 108 | 空槽盖板 | 14 |
| 110 | 10寸全真触屏 | 2 |
| 111 | 5口交换机和原厂一致 | 2 |
| 112 | 控制台 见仪表图 | 4 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2#PLC 2，3，5，6分站 DI:12,DO:5,AI:6,AO:1,RS485:0 |  |  |
| 113 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 4 |
| 114 | 13槽底板 | 4 |
| 115 | CPU L71 2M内存 | 4 |
| 116 | 10-100M 以太网卡 | 4 |
| 117 | 32点数字量输入模块 | 4 |
| 118 | 32点数字量输出模块 | 4 |
| 119 | 8点模拟量输入模块 | 4 |
| 120 | 4点模拟量输出模块 | 4 |
| 121 | 36针接线端子 | 12 |
| 122 | 20针接线端子 | 4 |
| 123 | 空槽盖板 | 28 |
| 125 | 10寸全真触屏 | 4 |
| 126 | 5口交换机和原厂一致 | 4 |
| 127 | 控制台 见仪表图 | 16 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3#PLC DI:124,DO:50,AI:23,AO:6,RS485:1 增加20%余量 |  |  |
| 128 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 2 |
| 129 | 13槽底板 | 2 |
| 130 | CPU 2M内存 | 1 |
| 131 | 10-100M 以太网卡 | 2 |
| 132 | 32点数字量输入模块 | 5 |
| 133 | 32点数字量输出模块 | 2 |
| 134 | 16点模拟量输入模块 | 2 |
| 135 | 8点模拟量输出模块 | 1 |
| 136 | 36针接线端子 | 9 |
| 137 | 20针接线端子 | 1 |
| 138 | 空槽盖板 | 12 |
| 139 | RS485接口 | 1 |
| 140 | 10寸全真触屏 | 1 |
| 141 | 5口交换机和原厂一致 | 1 |
| 142 | 1000x1000x2200,宽X深X高 | 1 |
| 143 | UPS电源，~220v 1200VA,60min, | 1 |
| 144 | 辅件 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4#PLC DI:114,DO:22,AI:20,AO:2,RS485:2 增加20%余量 |  |  |
| 145 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 2 |
| 146 | 13槽底板 | 2 |
| 147 | CPU 2M内存 | 1 |
| 148 | 10-100M 以太网卡 | 2 |
| 149 | 32点数字量输入模块 | 5 |
| 150 | 32点数字量输出模块 | 1 |
| 151 | 16点模拟量输入模块 | 2 |
| 152 | 4点模拟量输出模块 | 1 |
| 153 | 36针接线端子 | 8 |
| 154 | 20针接线端子 | 1 |
| 155 | 空槽盖板 | 12 |
| 156 | RS485接口 | 2 |
| 157 | 10寸全真触屏 | 1 |
| 158 | 5口交换机和原厂一致 | 1 |
| 159 | 1000x800x2200,宽X深X高 | 1 |
| 160 | UPS电源，~220v 1200VA,60min, | 1 |
| 161 | 辅件 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 5#PLC DI:17,DO:1,AI:1,AO:0,RS485:3 增加20%余量 |  |  |
| 162 | 电源模块 (5V @ 13 Amp) | 1 |
| 163 | 13槽底板 | 1 |
| 164 | CPU 2M内存 | 1 |
| 165 | 10-100M 以太网卡 | 1 |
| 166 | 32点数字量输入模块 | 1 |
| 167 | 32点数字量输出模块 | 1 |
| 168 | 8点模拟量输入模块 | 1 |
| 169 | 36针接线端子 | 3 |
| 170 | 空槽盖板 | 8 |
| 171 | RS485接口 | 3 |
| 172 | 10寸全真触屏 | 1 |
| 173 | 5口交换机和原厂一致 | 1 |
| 174 | 800x600x2200,宽X深X高 | 1 |
| 175 | UPS电源，~220v 1200VA,60min, | 1 |
| 176 | 辅件 | 1 |

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 177 | 编程软件 | 1 |
| 178 | 触摸屏编程软件 | 1 |

4、防雷器材料清单

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#PLC |  |  |  |
| 179 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275 | 1 |
| 180 | 信号防雷器（4~20mA） | 现场仪表信号输出端口及PLCSUMSAC-24 | 31 |
| 181 | 电源二级防雷器 | SUMPBAV-385+PBAA-255 仪表电源进出端口 | 13 |
| 182 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8，710421 | 1 |
| 183 | 24V电源防雷器 | PBD-24 | 5 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#PLC |  |  |  |
| 184 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 1 |
| 185 | 信号防雷（4~20mA | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 33 |
| 186 | 电源二级防雷器 | SUM PBAV-385+PBAA-255仪表电源进出端口 200610+200700 | 30 |
| 187 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8 ，710421 | 1 |
| 188 | 24V电源防雷器 | SUM PAD-24 200520 | 3 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#PLC1~6 |  |  |  |
| 189 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 6 |
| 190 | 信号防雷（4~20mA | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 12 |
| 191 | 电源二级防雷器 | SUM PBAV-385+PBAA-255仪表电源进出端口 200610+200700 | 4 |
| 192 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8，710421 | 1 |
| 193 | 24V电源防雷器 | SUM PAD-24 200520 | 6 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3#PLC |  |  |  |
| 194 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 1 |
| 195 | 信号防雷器（4~20mA | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 17 |
| 196 | 电源二级防雷器 | SUM PBAV-385+PBAA-255仪表电源进出端口 200610+200700 | 12 |
| 197 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8 ，710421 | 1 |
| 198 | 24V电源防雷器 | SUM PAD-24 200520 | 5 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4#PLC |  |  |  |
| 199 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 1 |
| 200 | 信号防雷器（4~20mA） | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 25 |
| 201 | 电源二级防雷器 | SUM PBAV-385+PBAA-255仪表电源进出端口 200610+200700 | 20 |
| 202 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8，710421 | 1 |
| 203 | 24V电源防雷器 | SUM PAD-24 200520 | 5 |

| 序号 |  | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#PLC |  |  |  |  |
| 204 | 电源一级防雷器 |  | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 1 |
| 205 | 信号防雷器（4~20mA |  | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 1 |
| 206 | 以太网信号防雷器 |  | SBUH45-24/8，710421 | 1 |
| 207 | 24V电源防雷器 |  | SUM PAD-24 200520 | 1 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6#PLC 原氧化沟、沉砂池、污泥泵房增加仪表 |  |  |  |
| 208 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275X4 275*4 190600*4 | 1 |
| 209 | 信号防雷器（4~20mA | 仪表信号：输出端口及PLC SUM SAC-24 602620 | 16 |
| 210 | 电源二级防雷器 | SUM PBAV-385+PBAA-255仪表电源进出端口 200610+200700 | 16 |
| 211 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8 ，710421 | 1 |
| 212 | 24V电源防雷器 | SUM PAD-24 200520 | 2 |

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中控室 |  |  |  |
| 213 | 电源一级防雷器 | SUMPAAV-275 | 4 |
| 214 | 电源二级防雷器 | SUMPBAV-275 | 20 |
| 215 | 以太网信号防雷器 | SBUH45-24/8，710421 | 3 |

5、视频监控系统（详见施-仪1903）

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控 |  |  |  |  |
| 216 | 高速球机 | 见工业闭路电视监控系统说明要求 | 29 |  |
| 217 | 防爆摄像机 | 见工业闭路电视监控系统说明要求 | 1 |  |
| 218 | 户外智能调整摄像机 | 见工业闭路电视监控系统说明要求 | 6 |  |
| 219 | 云台摄像机电源 | AC24V 5A | 36 |  |
| 220 | 视频箱 | 500*400*200mm | 36 |  |
| 221 | 光端机 | RJ45光纤收发器 | 36 |  |
| 222 | 光端机机架 | 4U | 3 |  |
| 223 | 三合一防雷器 | SUM PSB-24/3 810310 | 36 |  |
| 224 | 网络硬盘录像机 | 16路网络NVR | 3 |  |
| 225 | 硬盘 | 4T | 2 |  |
| 226 | 视频管理平台软件 | 见工业闭路电视监控系统说明要求 | 1 |  |
| 227 | 网络交换机 | 526FX2-A-SC | 2 |  |
| 228 | 解码器 | 提供给外部显示器用） | 2 |  |
| 229 | 综合楼视频机柜 | 42U | 1 |  |
| 230 | 监控计算机 | 见中控室材料 |  |  |
| 231 | 平台管理服务器 | 见中控室材料 |  |  |
| 232 | 光纤附件 | 见工业闭路电视监控系统说明要求 | 1批 |  |
| 233 | 电源电缆 | RVV3*1.5 | 5200米 |  |
| 234 | 网线 | 超五类 | 1箱 |  |
| 235 | 单模铠装光缆 | 4芯单模 | 5200米 |  |
| 236 | 镀锌钢管 | DN32 | 2000米 |  |
| 237 | 镀锌钢管 | DN50 | 500米 |  |
| 238 | 安装辅材 |  | 1批 |  |

6、仪表电缆及管材

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 控制电缆 | DJYVP-0.45/0.75KV 2X2X1.0 | 米 | 1900 |  |
| 240 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 4X1.5 | 米 | 2500 |  |
| 241 | 控制电缆 | DJYVP-0.45/0.75KV 3X2X1.0 | 米 | 2900 |  |
| 242 | 控制电缆 | KVVR-0.45/0.75KV 7x1.5 | 米 | 600 |  |
| 243 | 控制电缆 | KVVR-0.45/0.75KV 9x1.5 | 米 | 150 |  |
| 244 | 控制电缆 | KVVR-0.45/0.75KV 4x1.5 | 米 | 150 |  |
| 245 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 9x1.5 | 米 | 50 |  |
| 246 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 7x1.5 | 米 | 530 |  |
| 247 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 5X1.5 | 米 | 120 |  |
| 248 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 10X1.5 | 米 | 50 |  |
| 249 | 控制电缆 | DJYVP-0.45/0.75KV 3X2X2.0 | 米 | 50 |  |
| 250 | 控制电缆 | WDZN-DJYVP-0.45/0.75KV 2X2X1.0 | 米 | 30 |  |
| 251 | 控制电缆 | WDZN-KVVP-0.45/0.75KV 4X1.5 | 米 | 30 |  |
| 252 | 控制电缆 | KVVP-0.45/0.75KV 3X1.5 | 米 | 400 |  |
| 253 | 控制电缆 | DJYVP-0.45/0.75KV 1X2X1.5 | 米 | 120 |  |
| 254 | 钢管 | DN100 | 米 | 400 |  |
| 255 | 钢管 | DN50 | 米 | 150 |  |
| 256 | 钢管 | DN32 | 米 | 230 |  |
| 257 | 钢管 | DN25 | 米 | 350 |  |
| 258 | PVC管 | ∅50 | 米 | 20 |  |
| 259 | 槽式不锈钢桥架 | 200X80 | 米 | 200 |  |