泰兴市防汛排涝应急泵站预算表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合 价 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 四桥港应急排涝泵及安装 |  |  |  |  | 62.17 |  |
| 1 | 卧式潜水轴流泵 | 500QZ-70-55 Q=1800m3/h H=7m | 套 | 4 | 45000 | 18.00 | 电缆线15m/台 卧式安装 |
| 2 | 500QZ-70-55卧式潜水轴流泵启动柜 | 1×1-55自耦降压，电机功率55KW | 台 | 4 | 10000 | 4.00 | 含过载、缺相、漏电、超温等保护，柜体不锈钢钢板厚1.5mm |
| 3 | 135°钢管弯头 | DN500mm 壁厚=7mm | 只 | 4 | 3000 | 1.20 | 碳钢，含法兰面、配套螺丝、橡胶垫 |
| 4 | 钢管 | DN500mm 壁厚=7mm | 根 | 4 | 5000 | 2.00 | 6米/根，钢管两头安装好法兰面，配套螺丝、橡胶垫 |
| 5 | PPH管 | DN500mm壁厚=28mm耐压值0.6MPa | 根 | 44 | 4800 | 21.12 | 6米/根，PPH管两头安装好法兰面，配套螺丝、橡胶垫 |
| 6 | 135°PPH管弯头 | DN500mm壁厚=28mm耐压值0.6MPa | 只 | 8 | 2500 | 2.00 | PPH，含法兰面、配套螺丝、橡胶垫 |
| 7 | 水泵底座钢板 | 1500×7000×3mm | 块 | 4 | 1500 | 0.60 | 碳钢，含焊接 |
| 8 | 电缆线 |  | 米 |  |  | 4.00 |  |
| （1） | 150平方电缆线 | 三相四线，铜芯 | 米 | 50 | 500 | 2.50 | 变压器至计量柜，含铜接头等附件 |
| （2） | 35平方电缆线 | 三相四线，铜芯 | 米 | 100 | 150 | 1.50 | 计量柜至控制柜，含铜接头等附件 |
| 9 | 配电房 | 活动板房（夹芯板） | 米2 | 20 | 500 | 1.00 | 室内砼地面，含配电柜基座 |
| 10 | 引河及江堤土方开挖 | 引河底宽3米、口宽11米、底高程0.5米，进水池底7×7米、底高程0.0米。 | 米3 | 1500 | 15 | 2.25 | 引河长150米，江堤安装水泵土方开挖回填 |
| 11 | 安装费 | 500QZ-70-55泵4台套、3台12寸泵及管路、配电柜安装 |  |  |  | 6.00 | 含四桥站3台12寸泵移至四桥港与芦曹港交接处安装 |
| 二 | 16吋混流泵及安装 |  |  |  |  | 4.023 |  |
| 1 | 混流泵 | 400HW-7 | 台 | 1 | 9000 | 0.90 |  |
| 2 | 弯头 | 400HW-7 | 个 | 1 | 1000 | 0.10 |  |
| 3 | 铸铁管 | DN400mm | 节 | 6 | 900 | 0.54 | 1米/节 |
| 4 | 垫圈 |  | 张 | 14 | 20 | 0.028 |  |
| 5 | 拍门 | DN400mm | 只 | 1 | 750 | 0.075 |  |
| 6 | 轨道 |  | 付 | 1 | 300 | 0.03 |  |
| 7 | 37KW电机 | Y系列三相异步电机 | 个 | 1 | 5000 | 0.50 |  |
| 8 | 电机盘 |  | 只 | 1 | 500 | 0.05 | 含皮带 |
| 9 | 40kw自耦降压启动柜 |  | 只 | 1 | 8000 | 0.80 | 含过载、缺相、漏电、超温等保护，柜体不锈钢钢板厚1.5mm |
| 10 | 安装费 |  |  |  | 10000 | 1.00 | 含新做出水池 |
| 三 | 12吋移动抗旱排涝泵 | 300QF750-8-26 | 台套 | 4 | 28000 | 11.20 | 含户外自耦降压启动柜(过载、缺相、漏电、超温保护等)，柜体不锈钢钢板厚1.5mm |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 77.393 |  |