总  说  明

工程名称：张家港市农村生活污水治理工程乐余镇3标(扶海村、庆丰村、联丰村)      第 1 页

一、工程概况：本标段涉及范围为扶海村、庆丰村、联丰村。扶海村规划污水收集范围内总户数为643户，共有房屋435栋。污水管道主管采用D300/D200承插式HDPE缠绕管（环刚度不小于8KN/m2），长度约12856m;沿河铺设D200/D150玻理钢管承插胶接，长度约760m;进户管采用D160/D110直径UPVC管，长度约15225m; 庆丰村规划污水收集范围内总户数为586户，共有房屋449栋。污水管道主管采用D300/D200承插式HDPE缠绕管（环刚度不小于8KN/m2），长度约16698m;沿河铺设D200/D150玻理钢管承插胶接，长度约4428m;进户管采用D160/D110直径UPVC管，长度约15715m；联丰村规划污水收集范围内总户数为884户，共有房屋640栋; 污水管道主管采用D300/D200承插式HDPE缠绕管（环刚度不小于8KN/m2），长度约21975m; 沿河铺设D200/D150玻理钢管承插胶接，长度约5511m;进户管采用D160/D110直径UPVC管，长度约22400m;其中泵站、消能井、阀门井、计量井等归入主管部分，不列入此次招标范围； 二、工程招标范围：道路及排水、大型土石方工程。 三、工程量清单编制依据：按照国家统一的《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《2014年江苏省建设工程费用定额》、《2014年江苏省市政工程计价定额》及省市有关文件规定；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求，标底主要材料价格按张家港市2016年5月造价信息价格，施工单位可根据市场行情自行报价，甲供材料、暂定价见清单（如有时）；人工按苏建函价〔2016〕117号文件执行。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：合格。 五、问题说明： 1）本工程所有管道材料除钢管外其余均为甲供，单价已按甲供材供应价计入. 2)、弯头、三通、存水弯等管道配件安装人工费，综合考虑在管道铺设清单单价内。 3)、本工程入户管道及沿河支撑方案工程量为暂估,结算按实调整。 4)、本工程投标单位应自行勘察现场,涉及措施项目如大型机械进退场、围堰及排水费用、甲供材保管费、二次搬运费等自行考虑，结算不调整。 5）、本工程根据现场情况,增加部分砖砌井、拖拉管、隔油池、路面修复做法等，具体工程量及做法见清单。 6）、未尽事宜参照清单描述和招标文件执行。 2016.5.12

甲供材料一览表

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 200PE实壁管 | m |  | 106.34 |
| 2 | DN 300PE实壁管 | m |  | 211.46 |
| 3 | DN200玻璃钢管 200 | m |  | 110.00 |
| 4 | DN150玻璃钢管 150 | m |  | 84.00 |
| 5 | De110UPVC实壁管 110mm | m |  | 11.96 |
| 6 | De160UPVC实壁管 160mm | m |  | 24.00 |
| 7 | DN200HDPE双壁缠绕管 200mm | m |  | 35.00 |
| 8 | DN300HDPE双壁缠绕管 300mm | m |  | 73.00 |
| 9 | DN200玻璃钢管弯头 Φ200 | 个 |  | 94 |
| 10 | DN150玻璃钢管弯头 Φ150 | 个 |  | 68 |