四川省眉山市农村饮水安全工程项目配套器材、试剂清单

| 序号 | 检测项目 | 国标限值 | 检测方法 | 用到的仪器 | 实验室是否已具备 | 用到的试剂、工具及耗材 | 检测次数 | 可检测 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 平皿计数法 | 高压蒸汽灭菌器 | 是 | 1ml移液枪 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 恒温培养箱 | 是 | 无菌1ml移液枪枪头 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 电子天平 | 是 | 高硼酸培养皿（90mm） |  | 永久 |
|  |  |  |  | 菌落计数器 | 是 | 营养琼脂培养基 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | pH计 | 是 | 生理盐水 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 冰箱 | 是 | 1000ml锥形瓶 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 超净工作台 | 是 | 玻璃采样瓶 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 | 硫代硫酸钠 |  | 十二个月 |
| 2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 滤膜法 | 微生物过滤器 | 是 | 0.45μm微孔滤膜 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 恒温培养箱 | 是 | 品红亚硫酸钠培养基 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 电子天平 | 是 | 乳糖蛋白胨培养液 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 菌落计数器 | 是 | 1000ml烧杯 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 冰箱 | 是 | 酒精喷灯 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 超净工作台 | 是 | 无齿镊子 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 | 水样杯（过滤器用） |  | 永久 |
|  |  |  |  | 高压蒸汽灭菌器 | 是 | 革兰氏染色液 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | pH计 | 是 | 带小导管的试管 |  | 永久 |
|  |  |  |  | 显微镜 | 是 | 载玻片 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 盖玻片 |  | 十二个月 |
| 3 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 滤膜法 | 恒温培养箱 | 是 | MFC培养基 |  | 十二个月 |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 | EC培养基 | 400 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 微生物过滤器 | 是 | 60×15mm培养皿 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 电子天平 | 是 | 0.45μm微孔滤膜 | 200 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 菌落计数器 | 是 | 1000ml烧杯 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 冰箱 | 是 | 酒精喷灯 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 超净工作台 | 是 | 无齿镊子 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 高压蒸汽灭菌器 | 是 | 水样杯（过滤器用） | 无限 | 永久 |
| 4 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 滤膜法 | 紫外光灯（6W，366nm） | 300元/台 | MUG营养琼脂培养基（NA-MUG） | 400 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 微生物过滤器 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 恒温培养箱 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电子天平 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落计数器 | 是 | 60×15mm培养皿 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 冰箱 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 超净工作台 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高压蒸汽灭菌器 | 是 | 无齿镊子 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | pH计 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 显微镜 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 护目镜 | 80/个 |  |  |  |
| 5 | 砷 | ≤0.01mg/L | 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 | 是 | 氢氧化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硼氢化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硫脲 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 抗坏血酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 砷标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 砷空心阴极灯 | 无限 | 永久 |
| 6 | 镉 | ≤0.005mg/L | 无火焰原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 是 | 镉标准试剂 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸二氢钠（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸镁（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 镉元素空心阴极灯 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 移液枪20μl | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 聚乙烯瓶（100ml） | 无限 | 永久 |
| 7 | 铬（六价） | ≤0.05mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3645-SC成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 8 | 铅 | ≤0.01mg/L | 无火焰原子吸收分光光度法 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 是 | 铅标准溶液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸二氢铵 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸镁 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 铅空心阴极灯 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 聚乙烯瓶（100ml） | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸 | 100 | 十二个月 |
| 9 | 汞 | ≤0.001mg/L | 原子荧光法 | 原子荧光光谱仪 | 是 | 汞特种空心阴极灯 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硼氢化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 无水溴酸钾 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 溴化钾 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸羟胺 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 重铬酸钾 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 汞标准液 | 100 | 十二个月 |
| 10 | 硒 | ≤0.01mg/L | 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 | 是 | 硝酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 高氯酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 盐酸（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硼氢化钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 铁氰化钾 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硒标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  |  |  | 硒空心阴极灯 | 无限 | 永久 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3660-01-SC成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 离子选择电极法 | 氟化物检测电极 | 是 | 氟化物检测电极 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  |  |  | 7024-J成品试剂 | 200 | 十二个月 |
| 13 | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L 地下水源限制时为20 | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3689-SC成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 14 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 是 | 抗坏血酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 移液枪（50μl） | 480元/支 | 甲醇（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 顶空瓶（配鲁南SP3420） | 3500元/500支 |  |  |  |
|  |  |  |  | ECD检测器 | 是 | 三氯甲烷标准物 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷色谱柱 | 是 |  |  |  |
| 15 | 四氯化碳 | ≤0.002mg/L | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | 是 | 抗坏血酸 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 水浴锅 | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 移液枪（50μl） | 是 | 甲醇（优级纯） | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 顶空瓶（配鲁南SP3420） | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | ECD检测器 | 是 | 四氯化碳标准物 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 三氯甲烷色谱柱 | 是 |  |  |  |
| 16 | 色度（铂钴色度单位） | ≤15cu | 铂-钴标准比色法 | 色度仪 | 是 | 色度用铂-钴标准溶液 | 无限 | 永久 |
|  |  |  |  | 无色具塞比色管（50ml） | 是 |  |  |  |
|  |  |  |  | 离心机 | 是 |  |  |  |
| 17 | 铝 | ≤0.2mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3641-01-SC成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 18 | 铁 | ≤0.3mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3668-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 19 | 锰 | ≤0.1mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3669-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 20 | 铜 | ≤1.0mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 4023 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 21 | 锌 | ≤1.0mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3667-01-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 22 | 氯化物 | ≤250mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3693-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 23 | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3665-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 24 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L | 电极法 | 溶解性总固体检测仪 | 是 | —— | —— | —— |
| 25 | 总硬度 | ≤450mg/L | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 | 是 | 4824-DR-LT | 100 | 十二个月 |
| 26 | 耗氧量 | ≤3mg/L 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 酸性高锰酸钾滴定法 | COD测定仪（Mn法） | 26800元/台 | COD测定仪配套成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 27 | 挥发酚类 | ≤0.002mg/L | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 3652-01-SC 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3mg/L | 亚甲蓝分光光度法 | 分光光度计 | 是 | 4876-01 成品试剂 | 100 | 十二个月 |
| 29 | 游离余氯 | ≤0.05mg/L | N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | 多参数水质速测仪 | 是 | 6903A-J 成品试剂 | 400 | 十二个月 |
| 30 | 氯胺（总氯） |  | N，N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 | 多参数水质速测仪 | 是 | 6197A-H 成品试剂 | 200 | 十二个月 |
| 31 | 二氧化氯 |  | 甲酚红分光光度法 | 多参数水质速测仪 | 是 | 6197A-H 成品试剂 | 200 | 十二个月 |
| 32 | 亚氯酸盐 | 0.7 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 是 | 亚氯酸盐标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 色谱柱AS9+1G9-HC | 是，可另配进口色谱柱 | 溴离子标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 0.2μm微孔滤膜 | 是 | 无水碳酸钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 棕色采样瓶（500ml） | 是 | 乙二胺 | 100 | 十二个月 |
| 33 | 氯酸盐 | 0.7 | 离子色谱法 | 离子色谱仪 | 是 | 氯酸盐标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 色谱柱AS9+1G9-HC | 是，可另配进口色谱柱 | 溴离子标准液 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 0.2μm微孔滤膜 | 是 | 无水碳酸钠 | 100 | 十二个月 |
|  |  |  |  | 棕色采样瓶（500ml） | 是 | 乙二胺 | 100 | 十二个月 |
| 34 | 耗氧量 | ≤3mg/L 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 | 酸性高锰酸钾滴定法 | COD测定仪（Mn法） | 否 |  | 无限 | 永久 |
| 35 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 气相色谱法 | 移液枪（50μl | 否 |  | 1支 | 十二个月 |
| 36 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 气相色谱法 | 顶空瓶（配鲁南SP3420） | 否 |  | 1000支 | 十二个月 |
| 37 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 滤膜法 | 紫外光灯（6W，366nm） | 否 |  | 1台 | 永久 |
| 38 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 滤膜法 | 护目镜 | 否 |  | 3个 | 永久 |
| 39 | 便携式水质检测箱 | 分为两个便携式水检测箱，一个仪器箱检测微生物指标，另外一个仪器箱为其他参数 - 浊度、余氯、二氧化氯、臭氧检测仪 （1）检测浊度、余氯、二氧化氯、臭氧 （2）参考量和和分辨率： 浊度：量程：0.00～4000NTU 最小分辨率：0.01NTU 余氯和总氯：量程：0.00～10.00mg/L 二氧化氯：量程：0.00～8.00mg/L 臭氧：量程：0.00～3.00mg/L （3）标配试剂：浊度标准液：0.0NTU、1.0NTU福尔马肼标准液 余氯、总氯、二氧化氯试剂各100次 （4）数据存储：≮500组 （5）需提供计量器具许可证复印件 （6）防水等级：IP67 2.TDS、PH、电导率、温度检测仪 （1）可检测PH、温度、电导率、TDS多个项目 （2）TDS：量程：0～99.9ppm，100～999ppm， 0～9.99ppt PH：量程：0.00～14.00 温度：量程：0℃～65.0℃ 电导率：量程：0～199.9μS/cm，200～1999μS/cm，2.00～19.99μS/cm （3）数据存储：≮25组数据 3.便携式微生物检测仪 （1）可定量检测水中菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌含量 （2）可设定不同温度，同时检测多种微生物 （3）无需后处理 |  |  |  |  | 1套 | 永久 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |