包河区公共资源交易中心

谈 判 文 件

www.bhggzy.cn

项目名称: 包河区排水设施检测专业仪器采购

项目编号: 2016BHHJ0292

二○一六年八月

目  录

一、投标人投标前须知	3

二、投标人须知	7

（一）有关定义	7

（二）谈判文件	8

（三）投标报价	9

（四）投标有效期	9

三、谈判与评审	9

（一）谈判	9

（二）评审	10

（三）无效标、废标及其它	11

四、签订合同	12

五、验收	12

六、采购需求	13

（一）前注	13

（二）货物需求	13

（三）检测报告及产品送检	19

七、采购合同	20

八、响应文件格式	27

附件一：自查表	29

附件二：投标保证金退还证明	30

附件三：投标人综合情况简介	31

附件四：竞争性谈判投标函	32

附件五：无重大违法记录声明函	33

附件六：投标授权书	34

附件七：投标报价表和投标货物及报价表	35

附件八：最终承诺报价表	37

附件九：投标响应表	38

附件十：货物说明一览表	39

附件十一：本地化服务情况一览表	40

附件十二：其它文件	41

# 一、投标人投标前须知

尊敬的投标人：

包河区公共资源交易中心受“包河区住房和城乡建设局”的委托，现对“包河区排水设施检测专业仪器采购”项目进行竞争性谈判，欢迎参加。

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 包河区住房和城乡建设局 |
| 2 | 委托人 | 包河区住房和城乡建设局 |
| 3 | 集中采购机构 | (1)名 称：包河区公共资源交易中心 (2)地 址：包河大道118号（包河区政府行政服务中心三楼） (3)网 址：www.bhggzy.cn (4)联系人：陈 工 联系电话：0551-63357398 |
| 4 | 项目名称 | 包河区排水设施检测专业仪器采购 |
| 5 | 项目编号 | 2016BHHJ0292 |
| 6 | 项目性质 | 货物类 |
| 7 | 项目预算 | 49.3万元 |
| 8 | 资金来源 | 财政投资 □采购人自筹 □其他 |
| 9 | 包别划分 | 不分包 □分为 个包 |
| 10 | 付款方式 | 付款方式：设备安装、调试、交至业主单位使用后，经业主单位组织验收合格，业主单位付至成交供应商合同款的95%，余款5%作为质量保证金，2 年内无质量问题付清5%余款，无息。 |
| 11 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 12 | 投标有效期 | 谈判后60天 |
| 13 | 供货地点 | 采购人指定 |
| 14 | 供货期限 | 合同签订后 30天 |
| 15 | 免费质保期 | 验收合格之日起保修2年 |
| 16 | 保证金缴纳及注意事项 | （1）投标保证金金额： 9800元。（投标人提交已签署“投标保证金（协议）”声明书复印件，可免交该项目投标保证金）。投标保证金需从投标人(公司)基本账户中转出 。 （2）缴纳方式：转账、电汇 （3）户名：合肥市包河区政府采购中心 （4）账号：79410 1880 0013 1028 00001 （5）开户行：光大银行四里河支行 （6）下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还： ①投标人在递交投标文件后撤回投标文件的； ②中标人中标后无正当理由放弃中标资格的，未按规定提交履约保证金或签订合同； ③投标人在招标活动中存在违规和违法行为的； ④投标人利用不正当手段骗取中标的； ⑤投标人在开评标过程中，无正当理由擅自离开现场的。 |
| 17 | 答 疑 | (1)潜在投标人应以书面形式提出质疑，于2016年 8 月 29日16时前接受答疑，逾期不予受理。 (2)交易中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价通知书的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。交易中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 （3））文件技术条款由采购人负责解释，如设备（器材）品牌、规格、型号、参数、技术要求及有关资料等；包河区公共资源交易中心负责解释文件中的商务条款。 |
| 18 | 勘察现场 | 自行勘察 |
| 19 | 标书份数及要求 | 响应文件：正本1份；副本 2 份，胶装成册，密封提交。 |
| 20 | 递交响应文件时须出示 | (1)被授权人参加投标的，需出示本人有效身份证件原件、法人授权委托书（若法定代表人参加投标的，需出示本人有效身份证件原件、企业营业执照复印件） （2）提交投标保证金转账证明材料。 |
| 21 | 谈判地点及 时间 | (1)开标地点：合肥市包河大道118号（包河大道与繁华大道交口）包河区行政服务中心三楼322室。 (2)响应文件递交起止时间：北京时间2016年 9月1日 8 :30 至2016年 9月1日9:00（以包河区公共资源交易中心322室内悬挂的LED电子时钟显示时间为准） (3)开标时间：北京时间2016年 9月1日9:00 (4)提前、逾期递交的响应文件或不符合规定的响应文件恕不接受。 |
| 22 | 评审办法 | 有效最低价评标法，详见谈判文件第三条：谈判的评审方法及标准。 |
| 23 | 履约保证金 | 中标人须在合同签订前向包河区公共资源交易中心提交合同价 10 %的履约保证金。（缴纳方式：转账、电汇，项目履约保证金如在1000元（含）人民币以下，免收） |
| 24 | 采购人联系方式 | 姓 名：胡 静 联系电话：13865511021 |
| 25 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 26 | 投标人资格 | (1)符合《政府采购法》第二十二条规定； (2)有效的营业执照； (3)具有本项目专业的排水管道检测设备产品的研发、制造、代理、销售并具有售后服务能力的投标人（投标人若为代理或销售商，须提供CCTV管道内窥检测系统及管道潜望镜的生产厂家针对本项目的授权书原件）； (4)投标人授权代表须是投标人单位的在职员工，必需在投标文件中提供连续3个月的投标单位为其缴纳社保的证明（2016年5月至2016年7月）复印件或影印件。 (5)投标人（公司） 三 年内有过相同项目的业绩（2013年7月至2016年7月），提供该项目完整的合同或或中标公示影印件，验收证明材料一份（复印件）； （6）其它资质要求：(详见：投标人须知前附表第30项要求) |
| 27 | 本地化服务 | 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： (1)在本地具有固定的办公场所及人员； (2)在本地具有固定的合作伙伴； (3)投标人在本地注册成立的； (4)承诺成交即设立本地化服务机构。 |
| 28 | 投标人须提交的谈判资料 （响应文件） | （1）投标文件目录 (2)法人授权书原件（详见附件）授权书后面还需付法人和被授权人的身份证复印件； (3)投标人有关资质：有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(复印件)等，或“三证合一”的营业执照； (4)投标函、报价书（报价表）、规格响应表等； (5)投标授权人社保证明（法人代表无须社保证明）。 (6)银行基本账户开户许可证（复印件加盖公章）。 (7)投标人应对本项目产品质量、售后服务、保修年限等进行承诺（格式自拟）。 (8)本文件其它要求的有效资料：企业资质、产品检验报告、软件著作权、产品含技术指标的宣传彩页等（详见第六部分“采购需求”中有关要求）。 (9) 有过相同项目的业绩（招标采购业绩），并提供该项目合同与验收证明材料一份（复印件或影印件）。 （10）其它资料：（详见：“投标人须知前附表”第30条要求及本项目采购文件第六部分“采购需求”要求）。 |
| 29 | 投标保证金 退还方式 | 交易中心将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在项目合同备案后五个工作日内退还中标人的投标保证金，均不计利息。 |
| 30 | 提供其它资质 资料 | 详见“货物需求”一栏。 |

# 二、投标人须知

# （一）有关定义

1、采购人：系指本次采购项目的业主方。

2、集中采购机构：系指包河区公共资源交易中心。

3、投标人：系指已经提交本次投标响应文件的制造商、供应商或服务商。

4、技术规格响应表：系指对本采购文件中技术参数要求，投标人必须针对技术部分中的需求逐个做出实质性响应。对所投产品、品牌、型号、规格、参数等如实（中文简体）逐项填写，如所报产品、设备型号、参数与实际不符的责任自负；

（1）投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

（2）本谈判文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论谈判文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

（3）本谈判文件所要求的证书、认证、资质，均应当是真实、有效的。

5、业绩：本项目所要求业绩应是经过国内公开招投标（或竞争性谈判、询价、网上竞价等方式），且招标代理机构或监管机构网站可查询中标情况的业绩。响应文件中须同时提供该业绩的完整合同、查询网址（查询截图）的复印件或影印件。对业绩涉嫌造假的，将取消成交资格按有关规定处理。

6、验收资料：必须与所提供的业绩相一致，且验收是合格的。

7、踏勘现场：投标人应自行对供货（安装）或服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

8、知识产权：投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9、投标品牌：谈判文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。投标人在投标中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌。否则谈判小组有权拒绝其报价。

# （二）谈判文件

1、谈判文件包括以下部分：

一、投标人投标前须知（含须知前附表）；

二、投标人须知；

三、谈判与评审；

四、签订合同

五、验收

六、采购需求；

七、采购合同；

八、响应文件格式；

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3、包河区公共资源交易中心一律不予退还投标人的投标文件。

# （三）投标报价

1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、工期的成本、利润、安装与调试、检测、验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的所有费用。

2、技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

# （四）投标有效期

1、为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

2、在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3、投标有效期从投标截止日起计算。

# 三、谈判与评审

# （一）谈判

1、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件不能涉及到投标人补充谈判文件要求的任何资料。

3、谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

# （二）评审

1、本次谈判将采用有效最低价法评审。

（1）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本谈判文件的实质性要求；②报价是否会降低本谈判文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。

（2）若有效投标第二轮报价出现相同时，相同报价投标人要再进入第三轮报价，进入第二轮报价的投标人须无条件接受。

2、本次竞争性谈判活动引入淘汰机制：经评审小组审查符合谈判文件要求的投标人（单位），以第一轮报价为依据，由最低报价向最高报价排序投标人，淘汰第四名及之后的投标人，只公布第四名投标人报价，前三名投标人（含并列）入围谈判，进入第二轮报价，最低价中标。具体操作程序如下：

（1）评审小组首先按投标人第一轮报价由低到高的顺序进行符合性审查，审查通过的前三名（含并列）进入第二轮谈判，淘汰第四名及之后的投标人，并当场公布第四名的第一轮报价。

（2）投标人每轮报价不得高于上轮报价或不报价，否则视为恶意投标，取消其参与资格，没收投标保证金，记入投标人不良信用档案，自曝光之日起90天内禁止参与我区公共资源交易活动。

3、有效投标人不满足3家时，该项目流标。

4、如评审小组认为有必要，可以对第一成交候选人就投标文件所提供的内容进行资格后审。

- 5、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，中标候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

- 6、公示期满后各方均无异议或最终审查结果无误的中标候选人，我中心将向其发出中标通知书。成交供应商委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证、中标公告打印件）到包河区公共资源交易中心（项目负责人处331室）领取成交通知书。

# （三）无效标、废标及其它

1、出现下列情况之一的，视为无效标：

（1）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（2）投标文件装订未按照招标文件规定要求胶装成册，密封、签署、盖章的。

（3）应交未交投标保证金的。

（4）自投标文件递交截止时间止，逾期递交的投标文件的。

（5）采购文件要求提供的资料不全的，不具备招标文件中规定资格要求的。

(6) 组成联合体投标的投标人未附《联合体各方共同投标协议书》；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

2、出现下列情况之一的，视为废标：

（1）出现下列情况之一时，谈判小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（2）有效投标人数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）谈判小组评审后一致认定应予废标的。

3、其它

（1）无论基于何种原因，各项本应作无效标或废标处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则包河区公共资源交易中心均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由责任人自行承担。

（2）本文件所有附件均为该竞争性谈判文件的组成部分，所有附件条款内容投标人必需遵守、响应，不得改变其内容，否则责任自负。

# 四、签订合同

- 1、中标供应商应在中标公示期满后三十日内按规定的时间、地点与采购人签订采购合同。采购双方应按照谈判文件、报价文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。双方签订并经公示满五个工作日无质疑后备案、生效。

2、中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明，合同风险由双方自行承担。

3、合同签订后，中标供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

4、履约保证金：成交供应商须在合同签订前向合肥市包河区公共资源交易中心提交合同价10％的履约保证金，待项目完工验收合格且相关信息公示无质疑后无息退还。不接受履约保函。

5、合同信息将在指定媒体公示，接受社会监督。

6、中标单位无正当理由擅自放弃项目竞得资格、不签订交易合同、不提交履约保证金、提供虚假资料、骗取中标资格等违规违法行为，一经发现，我中心将取消其中标资格，记入投标人不良信用档案，两年内不得参与我区公共资源交易项目，没收投标保证金，视情节，将依据相关法律法规予以处理处罚。造成项目单位损失的，应当依法承担赔偿责任，造成犯罪的移送司法机关依法处理。

# 五、验收

1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、验收信息将在指定媒体公示，接受社会监督。

# 六、采购需求

# （一）前注

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评审小组审核认可；

2、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“投标人须知前附表”中约定方式联系包河区公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

3、投标人给出详细的售后服务承诺及培训计划。

4、提供：①“管道潜望镜”，防爆认证证书复印件（加盖原厂公章）；②“CCTV管道内窥检测系统”防爆爬行器单元、防爆摄像单元的防爆认证证书复印件（加盖原厂公章）；

# （二）货物需求

## 1、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 组件名称 | 组件 数量 | 具体规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道潜望镜 | 1套 | 控制系统 | 1套 | - 存储能力：32GB 固态硬盘+64G TF卡，可扩展TF卡； - 显示：8.1" 高亮触摸屏，屏幕分辨率为1280*800； - 控制：触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头旋转等。 - 抓图：可快捷抓取、保存缺陷图像； - 回放：可浏览、回放视频文件或图片； - ★文字录入：可通过软键盘录入中文、英文及日文等文字信息，叠加显示并保存在视频画面中，支持多语言输入； - 续航时间：持续工作时长≥8小时，提供电量指示； - ★定位：自带GPS功能，能够获取当前检测位置； - 接口：USB接口、TF卡接口等; - 其它：具备WIFI、蓝牙、3G网络等功能； - ★连接：与探头进行无线连接； - ★防护：IP67防护等级，可在1米水深内浸泡30分钟；抗震动，抗跌落。 - 重量：不大于700g。 |
|  |  |  | 摄像探头 | 1个 | - 适用环境：城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道； - 适用管径：100mm~2000mm； - 照明灯光：采取主辅两组光源设计； - 图像分辨率：PAL制式，210万像素； - 主机连接：与主机进行无线连接； - 其他连接：可与安卓或苹果等手机进行无线连接，可对视频进行录像、存贮、调焦、变倍等操作； - ★供电：电池供电，电池可拆卸，单个电池续航能力3小时（光源最亮），标配3个电池； - 防水标准：IP68。 - 重量：不大于3kg。 |
|  |  |  | 激光测距 模块 | 1套 | - 测距精度： ±0.001m； - 测距范围： 0.2m~80m； - 数据显示： 实时测量，测距结果显示在视频画面中； |
|  |  |  | 标准 控制杆 | 1套 | - 材料：碳纤维材质； - 伸缩：嵌套式伸缩设计，强力固定关节，全部伸展后总长为5.5m； - 连接：通过螺纹，可快速延长； - 高度调节：支撑杆长度为0.8m，带刻度，集成探头高度微调节弹力装置，未端带有橡胶缓冲球； - 重量：不大于3kg。 |
|  |  |  | 延长杆 | 1套 | - 材料：碳纤维材质； - 伸缩：嵌套式伸缩设计，强力固定关节，全部伸展后总长为5.1m； - 连接：通过螺纹与标准控制杆连接，延长杆可连接延长杆； - 重量：不大于2kg。 |
|  |  |  | 工程 包装箱 | 1个 | - 强度：工程用高强度一体化包装箱； - 便携：带有提手和轮子，轻便易携； - 装配形式：探头与支撑杆以组装一体的方式，可整体装入包装箱中，现场无需拆卸组装； |
|  |  |  | PipeSight 管道检测 视频判读 报告软件 | 1套 | - 对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等； - ★可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告（包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容）； - 可导出GIS平台通用的ShapeFile接口数据；提供电子地图查阅功能，在电子地图中标注出作业点的位置，查看作业点对应的检测数据、判读信息、缺陷图片和检测视频； - 可将缺陷分布地图导出为网页格式，以供数据上报、分阅。 |
| 2 | CCTV管道内窥检测系统 | 1套 | 基本要求 | / | - 适用管径范围：225mm～2000mm； - 工作温度：-10℃～50℃； - 爬行器为六轮驱动； - 爬行器具备电动升降平台； - 通过键盘可以输入中、英文文字及数字符号进行标识备注； - 内置工业固态硬盘，数据存储安全稳定； - 主控件器内置GPS定位模块，可实时采集存储作业点坐标信息。 - 自带供电系统，可工作4至6个小时。 - ★配套软件：配有管道CCTV检测判读报告软件，能现场进行缺陷判读并输出符合CJJ 181-2012标准要求的检测报告。配有管道检测视频判读报告软件，用于视频分析判读、养护与修复指数自动计算、和报告自动生成输出。配有管道检测示踪定位软件，用于实时测量绘制管底坡度曲线和管线路径曲线，并能导出管道沉积状况纵断面图。 |
|  |  |  | 显示控制单元 | 1套 | - 控制单元：可控制爬行器的前进、后退、转向、停止、行进速度调节；镜头座的抬升、下降、灯光亮度调节；镜头的水平或垂直旋转或居中还原（一键归位）、镜头自动左（右）扫视、调焦、变倍、前后视切换等； - 指示系统：集成有电源指示灯、爬行器行进状态指示灯； - ★采用≥12寸工业级彩色高亮液晶显示屏，分辨率≥1024 * 768，操作界面为中文界面，具备防眩目功能，强光下可视；可对当前视频效果进行效果调节及增强如亮度、对比度、饱和度、色调、锐度等； - ★操作控制方式：触屏操控、键盘鼠标、无线摇控操作控制等； - ★现场生成报告：具备windows系统平台，可安装控制软件及其它管道管理检测报告生成软件，可现场自动生成报告； - 检测信息导出功能：控制软件具有检测记录导出功能（Excel或Word格式导出任务名称、地点、时间、检测井等检测相关信息）； - 存储：≥64G固态硬盘，数据直接存储，同时可外接存储装置，有效保障数字资料安全性； - 使用辅助：可自动识别当前爬行器型号及适应管径，根据选择的车轮型号，自动计算适应管径；实时显示爬行器行进状态镜头离地高度等信息； - ★时钟指示：可对当前缺陷位置进行时钟定位并在显示单元显示； - ★报警功能：具备俯仰角、翻滚角及气压超限报警功能； - 同步显示功能：可在视频图像上实时同步显示出日期时间、爬行器俯仰角、爬行器翻滚角、爬行器内部气压、爬行距离、镜头视线高度等信息； - 视频叠加：集成操作键盘和文本发生器，可通过键盘或屏幕录入文字信息并叠加显示和保存在视频画面中。 |
|  |  |  | 防爆爬行器单元（提供防爆认证证书原件） | 1套 | - 适应管径225mm-2000mm； - 爬行速度采用无极变速控制，爬坡能力：≥ 45°； - 防水等级IP68，内置压力传感器，压力指示灯显示气压状态； - 具有后视摄像机功能，用于爬行器回收期间观察倒车及线缆回收情况； - 爬行器车身带辅助光源，采用LED照明灯，亮度可调，可自动升降； - 设备具有电动升降功能，可电动进行调节； - ★定位功能：内置信号发射器，可用管线仪定位； - ★管道变形激光测量: 可搭载管道激光轮廓测量仪，测量结果通过PipeLaser软件生成管道三维图，并提供软件的中文操作界面。 - 离合：电动离合控制； |
|  |  |  | 防爆摄像单元（提供防爆认证证书原件） | 1套 | - 摄像头具有良好的密封性及完全防水结构，要有后视系统，防护级别为IP68，内置压力传感器，压力指示灯显示气压状态； - 540线以上CCD 彩色图像传感器，10倍以上光学变焦，12倍数字变倍，可提供彩色、高保真、超清晰画面; - ★摄像头图像变形≤±5%。（提供国家照相机质量监督检验中心检测报告原件） - 具一键复位功能；可绕轴向旋转360度、水平旋转180度; - 摄像单元配备4颗以上LED辅助灯光； - 内置气压和角度传感器； - 电动旋转：径向360度无限旋转，仰俯2*135度旋转，一键归位。 - ★激光测量：用于测量裂缝宽度； - ★视点指示：采用时钟指示法准确定位被测管道缺陷所在方位； |
|  |  |  | 电缆盘单元 | 1套 | - 全电动收放线，自动匹配爬行器行进或回退速度，配备自动排线装置； - 具备车载和便携功能，支持220V与48V两种供电方式，支持锂电供电模块; - 计数、高精度（±0.01）编码器，用于计量电缆线放线长度； - 标配150米多芯加强电缆，可定制加长。内置凯夫拉尔增强成分和聚亚安酯护套，耐磨、防水、防腐、抗弯拉能力强，可抗拉力大； - 装配电磁离合器，具有紧急停止功能； - 可兼容声纳和多种型号爬行器。 - 配备线缆清洁刷，可实现收线同时即时清理； |
|  |  |  | 软件处理 | 1套 | - 对作业点进行GPS定位，可现场采集信息，通过GPRS网络实时上传主服务器，进行分类存储； - 对检测视频文件进行播放预览，添加检测信息，截取缺陷图像，判读描述； - 可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告，同时内置的评估标准和报告模板必须符合《CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定； - ★坡度测量：配备坡度测量软件，可进行管道坡度测量、曲线绘制，能生成分析报告； - 可现场一键启动分析软件进行判读和报告； - 可导出缺陷分布地图； - 现场故障分析:可现场对管道故障进行判读，一键输出检测报告并现场打印； - ★提供国家版权局计算机软件著作权登记证书。 |
| 3 | 毒气、可燃气体检测仪 | 2台 |  |  | 1.可检测：H2S、CO、O2、可燃气体。 2.能够自动校准和归零。 3.开机时自动检测传感器、电池、电路和报警功能。 4.报警指示：具备声、光和振动三种报警方式。 5.LCD能够连续实时显示气体浓度和状态。 |
| 4 | 管道封堵气囊 | 2个 |  |  | 规格：300-600mm 要求充气压力：3bar 附件：充气管压力表 产地：进口 |
|  |  | 2个 |  |  | 规格：600-1200mm 要求充气压力：1.5bar 附件：充气管压力表 产地：进口 |
| 5 | 气囊充气泵（空压机） | 1台 |  |  | 气罐输出最大压力7KG,主气罐存储量不小于0.05立方 |
| 6 | 鼓风机 | 2台 |  |  | 排除管道内的有毒有害气体，特别是硫化氢气体。 |
| 7 | 发电机 | 1台 |  |  | 便携式稳压发电机CCTV用 ，防止电压过大烧坏机器，品牌采用本田。 |
| 8 | 下水衣 | 10件 |  |  | 全封闭式下水衣，防止下井作业有毒有害气体中毒等安全事故。 |
| 9 | 下井扶梯 | 2套 |  |  | 深井安全下井装置，可拆卸，长度≥12m。 |
| 10 | 防毒面具（普通） | 10套 |  |  | 井上周围环境作业使用，防止有毒有害气体中毒 |
| 11 | 防毒面具（主动送风长管呼吸器） | 3套 |  |  | 井下周围环境作业使用，防止有毒有害气体中毒，配备气管及面具 |
| 备注：上述需求中标注 “★”的关健技术参数，各投标人必须响应。 |  |  |  |  |  |

2、技术要求:

1)本项目要求全部设备、安装、调试及相应的安装工程验收合格，直至交付使用。经验收合格后，均保修2年。

2）包装与保护： 需包扎和装箱的仪器，应保证其不受损伤和腐蚀，中标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其它不可预见的损坏。

3）中标人负责合同中的所有设备或仪器的安装、调试。招标人应随时参与监督，并提供安装、调试过程中的水和电源。

4）安装调试完毕后，中标人向招标人提出验收申请。

5）安装人员的资质、安全等由中标人（单位）全权负责，采购人与本中心概不负责以上责任。

3、交货期及完工期:30天

4、安装调试、质保及售后服务要求：详见“货物需求”要求。

5、其它：无

# （三）检测报告及产品送检

1、招标文件要求投标人提交产品检测报告的，投标人应按规定提交。

2、检测报告应当是取得CAL和CMA认证的第三方检测机构出具且处于有效期内。

3、采购人有权要求成交供应商在合同签订后，将供货产品送至采购人指定的检测机构进行履约检测。检测费用由成交供应商支付。逾期不送检、送检产品与所投产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任均由成交供应商承担。

合肥市包河区公共资源交易中心

## 七、采购合同

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥市包河区

项目名称：

项目编号：

本项目采用竞争性谈判采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定及某集中采购代理机构的谈判文件、成交通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价款

1、合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

2、总价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

第三条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与谈判文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                                    。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条  包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（1）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

- 付款条件

本合同以人民币付款。具体付款方式：详见投标人须知前附表

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收，包河区公共资源交易中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得包河区公共资源交易中心同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议，并抄送包河区公共资源交易中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则包河区公共资源交易中心将根据甲方的请求在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修      年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的    %的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款             %的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币),收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条  其他                             。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条  下列关于某集中采购代理机构某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①谈判文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，交合肥市包河区公共资源交易中心审核备案后，包河区公共资源交易中心留存   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                               年    月    日

合肥市包河区公共资源交易中心：（合同备案专用章）

年    月    日

## 八、响应文件格式

××××××采购（某项目）

响

应

文

件

投标人：

年 月 日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照、税务、组织机构代码证或“三证合一” |  |
| 二 | 《政府采购法》第二十二条规定，有关资料 |  |
| 三 | 缴纳社保证明 |  |
| 四 | 项目业绩与验收资料 |  |
| 五 | 投标人其它资质要求 |  |
| 六 | 自查表 |  |
| 七 | 投标保证金退还声明 |  |
| 八 | 投标人情况综合简介 |  |
| 九 | 竞争性谈判投标函 |  |
| 十 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 十一 | 投标授权书 |  |
| 十二 | 投标报价表和投标货物及报价表 |  |
| 十三 | 最终承诺报价表 |  |
| 十四 | 投标响应表 |  |
| 十五 | 货物说明一览表 |  |
| 十六 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 十七 | 投标业绩承诺函 |  |
| 十八 | 其它文件 |  |
| 十九 |  |  |

## 附件一：自查表

| 序号 | 响应性审查对应指标 | 陈述、说明、方案及 证明资料名称 | 响应文件对应页码 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格性检查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 二 | 符合性检查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：请投标人根据法律法规和谈判文件的要求提供资格性检查资料和符合性检查资料；并在响应文件中提供审查指标（可就某一指标分开列明）逐条相对应的陈述、说明、方案及证明资料,注明对应页码范围。

## 附件二 ：投标保证金退还证明

投标项目：某项目

项目编号：某编号

谈判保证金金额：

我单位谈判保证金到期后请汇至如下帐号（与投标人名称一致）：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标人公章：

备注：

1、谈判保证金只退还至投标人账户。因收款单位与投标人名称不一致（分公司或子公司代收谈判保证金，视同名称不一致）造成的谈判保证金无法退还或迟延退还，包河区公共资源交易中心概不负责。

2、包河区公共资源交易中心将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交投标人的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交投标人的谈判保证金。

## 附件三：投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

## 附件四：竞争性谈判投标函

致：包河区公共资源交易中心

根据贵方“某项目”的第某编号竞争性谈判政府采购，我方正式授权        （姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交响应文件正本　 份，副本　　份。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按本次谈判文件规定及最终报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过采购人验收。

3、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款（包括谈判时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从投标人须知规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在投标人须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

6、我方承诺如谈判保证金未在谈判文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的投标有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可被贵方没收。

7、我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

8、我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

10、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                 传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：                    开户行：

投标人公章                日    期：

## 附件五：无重大违法记录声明函

致：包河区公共资源交易中心

××××××(采购单位)

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：  年  月  日

## 附件六：投标授权书

本授权书声明：       公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加某集中采购代理机构某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件

特此声明。

投标人公章：

日     期：  年  月  日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，且必须为投标人在职员工并提供身份证明复印件。

2、响应文件中须附投标人近3个月内为其授权代表缴纳的社保证明材料，具体可通过下述形式之一：

⑴社保局官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

⑵社保局的书面证明材料；

⑶其他经评委会认可的证明材料。

3、经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评委会确认。

4、法定代表人参加投标的无需投标授权书及社保证明，提供身份证明复印件。

## 附件七：投标报价表和投标货物及报价表

7-1.投标报价表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包(不分包项目填写“全部”) |
| 投标总价 | 人民币小写： 元整。 人民币大写： 元整。 |
| 是否响应 付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 交货及完工期 |  |
| 免费质保期 |  |
| 其他说明： |  |

投标货物及报价表

7-2. 投标货物及报价表                                单位：人名币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 规格 | 原产地及生产 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。（此条可编辑）

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

## 附件八：最终承诺报价表

| 项目名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 某编号 |
| 投标人名称 |  |
| 投标范围 | 第 包(不分包项目填写“全部”) |
| 最终投标总价 （详见备注说明） | 人民币小写： 元整。 人民币大写： 元整。 |
| 供货安装期限 |  |
| 免费质保期 |  |
| 备注说明 |  |

投标人公章或代理人签字：

年  月  日

注：本页《最终承诺报价表》由投标人在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填（不需装订在响应文件内）。考虑投标报价的方便，投标人在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或工程量的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

## 附件九：投标响应表

| 按谈判文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 谈判要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

投标人公章：

年  月  日

注：

1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标人所投产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明响应文件中对应的页码范围。

## 附件十：货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

## 附件十一：本地化服务情况一览表

（如谈判文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 □承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 |  |  |  |  |

投标人公章：（盖章）

## 附件十二：其它文件

（此条可编辑）

根据项目情况提供如下文件：

1、售后服务措施及承诺

2、货物测试和验收

3、投标人认为需要提供的资料