承德市公安消防支队远程供水系统采购

招 标 文 件

项目编号：BOAOZB16121701

采 购 人：承德市公安消防支队

代理机构：河北博鳌招标代理有限公司

日    期：二〇一六年七月

目  录

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  主要合同条款

第三章  清单及技术参数

第四章  投标文件(部分)格式

第五章  评标办法和标准

第六章  招标文件清单

第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 承德市公安消防支队远程供水系统采购 |
| 2 |  | 采 购 人 | 承德市公安消防支队。 |
| 3 |  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 4 |  | 质量标准 | 合格。 |
| 5 | 2 | 采购内容 | 3公里智能应急远程供水及指挥调度系统(含全地形供水单元机器人) |
| 6 | 3 | 供货期要求 | 合同签订后150日历日内供货完毕, 并交付给采购人正常使用 |
| 7 | 4 | 资金来源 | 财政投资，已落实。 |
| 8 | 5 | 合格的供应商 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、具备独立法人资格，且营业执照经营范围应同时包含消防器材、计算机软件及硬件等相关内容； 3、具有依法缴纳税收（近三个月内缴纳税收的证明材料）和社会保障资金的相关材料（近三个月内社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据）； 4、具有针对本项目的供货周期保证承诺函（如有违约愿承担因此引起的一切法律后果）； 5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、若供应商为代理、经销商还需提供制造商针对本项目出具的唯一授权书，制造商参加投标，则不能再授权代理、经销商参加投标(同一品牌同一型号只接受一家投标申请人投标，如超过一家以先报名的为准)； 7、本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 12.1 | 投标报价方式 | 固定单价。 |
| 10 | 12.4 | 投标最高限价 | 人民币：大写：捌佰万元整 小写：￥：8000000.00元 |
| 11 | 14.1 | 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起）。 |
| 12 | 15 | 投标保证金额 | 投标保证金形式：电汇 投标保证金的金额：壹拾陆万元整（￥：160000.00元） 收款人：承德市建设工程交易管理中心 开户行：中国建设银行承德分行丽正门支行 账 号：13001685108050500095 递交截止时间：投标截止时间以前，以到账时间为准 备注：投标供应商提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标供应商的基本账户开户许可证与缴款回单的户名、账号需一致，投标保证金到账后须到承德市建设工程交易管理中心换取投标保证金专用收据，并将基本账户开户许可证、缴款回单、投标保证金专用收据复印件装订在投标文件中。 |
| 13 | 16.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本陆份。 |
| 14 | 18、19 | 投标文件提交地点及截止时间 | 提交地点：承德市工程建设和公共资源招投标综合交易管理中心4楼（东兴路7号）。 截止时间：2016年8月2日9：30整（北京时间） |
| 15 | 23.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年8月2日9：30整（北京时间） 开标地点：承德市工程建设和公共资源招投标综合交易管理中心4楼（东兴路7号）。 |
| 16 | - 履约保证金 |  | 1、中标供应商在收到中标通知书后10日内，并在签订供货合同之前，应按招标文件规定的履约保证金支付形式和额度，向采购人提交履约履约保证金，所需费用由中标供应商自行承担； 2、履约保证金递交形式：供应商应当以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函向采购人递交履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%。 3、所供货物验收合格后10日内退还履约保证金（不计利息）。 |
| 17 | 29.4 | 评标定标办法 | 综合评分法，详见第五章。 |
| 18 | - 确定成交供应商方式 |  | - 采购人授权评标委员会直接确定中标供应商 |
| 19 | - 中标公告 |  | - 中标结果于中国政府采购网、河北省政府采购网上预中标公示3天后，发布中标公告，采购人和采购代理向中标供应商发出中标通知书。 |
| 20 | 本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |  |  |
| 21 | 采购人及联系方式 |  | 联系人：王尤雄 电话：18903143001 |
| 22 | 招标代理机构联系方式 |  | 联系人：刘芳、刘东伟 电 话：0314-2561088 18631436909 传 真：0311-67305556 E-mail：boaozb＠126.com |

二、投  标  须  知

（一）总   则

1、项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项～第4项。

1.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和文件，通过公开招标方式选定中标人。

2、招标内容

3公里智能应急远程供水及指挥调度系统(含全地形供水单元机器人)。

3、供货期

本招标项目的供货期要求详见本须知前附表第6项。

4、资金来源

本招标项目资金来源详见投标须知前附表第7项，该资金用于本项目合同的支付。

5、合格的供应商

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

5.2具备独立法人资格，且营业执照经营范围应同时包含消防器材、计算机软件和硬件等相关内容；

5.3具有依法缴纳税收（近三个月内缴纳税收的证明材料）和社会保障资金的相关材料（近三个月内社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据）；

5.4具有针对本项目的供货周期保证承诺函（如有违约愿承担因此引起的一切法律后果）；

5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.6若供应商为代理、经销商还需提供制造商针对本项目出具的唯一授权书，制造商参加投标，则不能再授权代理、经销商参加投标(同一品牌同一型号只接受一家投标申请人投标，如超过一家以先报名的为准)；

5.7本项目不接受联合体投标。

6、投标费用

供应商应自行承担其参加本招标活动所发生的一切费用。

（二） 招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 主要合同条款

第三章 采购清单及技术参数

第四章 投标文件（部分）格式

第五章 评标办法和标准

第六章 招标文件清单

7.2 除7.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

7.3 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件之日或招标文件公告期限届满之日向采购人提出，否则由此引起的一切后果及损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清或修改

8.1 供应商对招标文件有疑问的，应当在获得招标文件之日或招标文件公告期限届满之日以书面形式向采购人提出澄清要求。澄清要求应送至或传真至河北博鳌招标代理有限公司，传真：0311－67305556，地址：石家庄市槐安西路100号。

8.2 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.3 无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间15日前以书面形式通知所有获得招标文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件和招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.5为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用简体中文。

9.2除项目另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1法定代表人身份证明书；

10.2法定代表人授权委托书；

10.3投标函；

10.4投标报价汇总表；

10.5清单报价明细表；

10.6投标保证金证明资料复印件；

10.7供应商须提交的资料；

10.8投标产品规格、技术参数及性能；

10.9产品质量说明及产品质量保证措施；

10.10供货期保证措施；

10.11售后服务承诺及维保方案

10.12零部件、维修成本保修期外价格明细表

10.13同类供货业绩（指近三年（2013年7月1日至2016年6月30日期间完成的消防器材及计算机软件硬件采购供货业绩，证明材料：以供货合同为准）；

10.14供应商认为有必要提供的其它资料及相关证明；

10.15投标偏离表

11、投标文件格式

投标文件包括本须知第10条中规定内容，供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可按同样格式扩展)。

12、投标报价、投标最高限价

12.1本采购项目的投标报价采用投标须知前附表第9项所规定的方式。

12.2 投标报价依据

12.2.1招标文件及相关资料；

12.2.2供应商根据自己的技术、管理水平等自身因素结合项目的实际情况和市场价格等各方面涉及报价的因素自主报价，自行承担风险。

12.3投标报价说明

12.3.1投标报价为供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

12.3.2每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

12.3.3采用固定综合单价报价形式，除非采购人对招标文件予以修改，供应商应按采购人提供的清单中列出的采购项目和采购数量填报单价和合价。

除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、运输费、安装调试费、零部件、技术措施费、风险费、招标代理服务费等政策性文件规定费用等所有费用。

12.3.4供应商需将所有货物及设备按期运送到采购人指定地点，并负责设备的装卸和安装调试，所发生的费用由供应商负责

12.3.5本招标项目不接受任何形式的调价函。

12.4 投标最高限价（拦标价）

12.4.1投标最高限价（拦标价）见本须知前附表第10项所规定的数额。

12.4.2供应商的投标报价不得超过本招标文件规定的最高限价（拦标价），否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13、投标货币

本次招标项目投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标保证金

15.1供应商应按本须知前附表第12项规定提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2供应商应按要求提交投标保证金，投标保证金的形式：电汇，应汇入下列账户：

收款人：承德市建设工程交易管理中心

开户行：中国建设银行承德分行丽正门支行

账  号：13001685108050500095

联系人：车主任

联系电话：0314-2073844

注：投标供应商提交的投标保证金应当从其基本账户转出。投标供应商的基本账户开户许可证与缴款回单的户名、账号需一致，投标保证金到账后须到承德市建设工程交易管理中心换取投标保证金专用收据，并将基本账户开户许可证、缴款回单、投标保证金专用收据复印件装订在投标文件中。

15.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购人将视为不响应招标文件要求而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

15.4.1 中标候选供应商的投标保证金，将在采购人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还（持保证金专用收据到承德市建设工程交易管理中心自行办理）；

15.4.2其他未中标的供应商的投标保证金，将在向中标人发出中标通知书后5个工作日内予以退还（持保证金专用收据到承德市建设工程交易管理中心自行办理）。

15.5 如供应商发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1 供应商在投标有效期内撤回其投标文件的；

15.5.2 中标人拒绝在规定期限内签订合同协议的。

16、投标文件的份数和签署

16.1 供应商应按本须知前附表第 13项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法定代表人授权委托书均应加盖供应商法人单位公章和法定代表人印章（或签字）。如法定代表人参加开标会，开标会现场须携带法定代表人身份证明书原件、有效身份证原件及加盖公章的身份证复印件。如授权委托人参加开标会，开标会现场须携带法定代表人授权委托书原件、被授权委托人有效身份证原件及复印件在开标时须提交并验证。法定代表人授权委托书格式、盖章及内容均应符合要求。

16.4 除供应商对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商法人单位公章。

（四）投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1投标文件的装订要求：投标文件应胶装成册，散页无效；

17.2供应商应将所有投标文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章；

17.3在密封袋上应：

17.3.1写明采购人及招标代理机构名称；

17.3.2注明下列识别标志：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）供应商名称：

（4）       年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

17.4 如果投标文件没有按本投标须知的规定装订、加写标记及密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给供应商。

18、投标文件的提交

供应商应按本须知前附表第14项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件采购人将拒绝受理。

19、投标文件提交的截止时间

19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。

19.2 采购人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3家时，采购人将依法重新组织招标。

20、迟交的投标文件

供应商在规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 供应商对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开标、评标和定标

22、投标文件的有效性

22.1 开标时投标文件有下列情形之一的，该投标文件按无效处理，无效的投标文件不予送交评审：

22.1.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

22.1.2 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

22.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

22.2.1供应商未按照招标文件规定的形式和内容提交投标保证金的；

22.2.2投标文件封面或扉页未按照招标文件格式盖章或签字的；

22.2.3法人授权委托书、投标函未按照招标文件格式填写、签字或盖章的；

22.2.4供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

22.2.5授权委托代理人未提供有效身份证件或者提供的有效身份证件与授权委托代理书中的授权委托人姓名不符的；

22.2.6供应商以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

22.2.7供应商报价超出最高限价或明显偏离市场价的；

22.2.8投标文件载明的供货期超过招标文件规定的；

22.2.9投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写的；

22.2.10违反招标文件其他实质性要求的或投标文件附有采购人不能接受条件的；

22.2.11未按评标委员会要求对投标文件澄清、说明或补正的；

22.2.12拒绝接受评标委员会对投标报价算术性修正的；

22.2.13违反法律法规及有关的其他行为的。

23、开标

23.1 采购人按本须知前附表第15项所规定的时间和地点开标，并邀请所有供应商参加。

23.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给供应商；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予评审。

23.3 开标程序：

23.3.1 开标会由招标代理机构主持；

23.3.2 由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

23.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

23.4采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

23.5 采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

24、评标委员会与评标

24.1 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

24.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

25、评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其它任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26、投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第28条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

27、投标文件的初步评审

27.1 开标后，将投标文件提交评标委员会进行评审。

27.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否响应了招标文件的要求。

27.3如果投标文件不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、投标文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

28.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

28.2 按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对供应商起约束作用。

29、投标文件的评审、比较和否决

29.1 评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

29.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3 评标委员会依据本须知前附表第16项规定的评标办法和标准，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并按照总得分由高到低顺序推荐前3名为合格的中标候选人，招标人授权评标委员会直接确定排名第一的为中标人。如果出现并列第一名，报价低者为中标人。第一名中标人因故弃标，则由排序第二名的供应商中标，依此类推。

29.4评标办法和标准（详见第五章）。

（六）合同的授予

30、合同授予标准

本招标工程合同将授予按本须知第29.3款所确定的中标人。

31、中标通知书

中标人确定后，招标人向中标人发放中标通知书。

32、合同协议书的签订

32.1履约保证金：

32.1.1中标供应商在收到中标通知书后10日内，并在签订供货合同之前，应按招标文件规定的履约保证金支付形式和额度，向采购人提交履约履约保证金，所需费用由中标供应商自行承担；

32.1.2履约保证金递交形式：供应商应当以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函向采购人递交履约保证金，履约保证金金额：中标金额的5%。

32.1.3所供货物验收合格后10日内退还履约保证金（不计利息）。

32.2 采购人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同，采购人和中标人不再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

33、其它

33.1供应商在投标报价中应包含由采购人支付的招标代理服务费。计取标准按国家发改委文件计价格[2002]1980号文件执行。中标后由中标人向招标代理机构支付。

33.2 未尽事宜将依照《中华人民共和国招标投标法》及相关法规执行。

第二章  主要合同条款

采购人（需方）：

供应商（供方）：

承德市公安消防支队远程供水系统采购招标文件（项目编号：BOAOZB16121701）和该项目的中标通知书，经供、需双方协商同意签订下列条款：

1、总则

1.1本合同供需双方必须遵守国家颁布的合同法，并各自履行应负的全部责任。

1.2下列文件均为本合同不可分割部分

1.2.1政府采购合同；

1.2.2中标通知书；

1.2.3承德市公安消防支队远程供水系统采购招标文件（项目编号：BOAOZB16121701）；

1.2.4供方的投标文件；

1.2.5与项目招标有关的其他补充资料；

1.3供方保证全部按照合同条款的规定和交货期向需方提供合格的设备和服务。

1.4需方保证按照合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款。

2、设备清单：见附件（附配置清单）。

3、设备到货的时间和地点：

3.1安装调试时间为：合同签订   日内；

3.2交货地点：（需方指定地点）。

4、质量与检验

4.1供方需提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的设备。

4.2设备的到货验收包括：数量、外观质量、随机配件备品、装箱单、随机资料（中文）及设备包装完整无破损。供货时要随产品附带厂家针对此项目出具的产品出厂证明原件。

4.3每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志、

4.4设备制造质量出现问题，供方应负责三包（包修、包换、包退）、费用由供方负责。

4.5货到现场后，由于需方保管不当造成的质量问题，供方亦应负责修理，但费用由需方承担。

5、设备安装调试与售后服务

5.1系统安装调试与验收

5.1.1供方完成时间为：合同签订     日内；

5.1.2需方指定专人负责设备的安装调试等验收工作；

5.1.3所有设备均需由供方提供整机免费保修服务。

5.2保修期内的售后服务

5.2.1所有设备均需由供方提供整机免费保修服务。保修期和系统技术支持自供需双方代表在设备验收单上签字之日计算。保修和技术支持费用计入总价；

5.2.2保修期内，供方负责对其提供的设备整机进行维修，不再向需方收取费用；

5.2.3所有设备保修服务方式均为供方上门保修，响应时间2小时，即由供方派人员到需方设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由供方承担；

5.2.4供方保修期内的维修、维护内容和范围（产品、模块、部件）如下：

5.3保修期后的设备维护服务保证

5.3.1保修期后供方提供的收费维修、维护内容和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）如下：供方和需方在维护期满前三个月协商定价格与付款。

6、培训

6.1供方向需方提供的培训内容如下：

6.2培训时间安排如下：

由双方根据项目进度协议安排。

7、价格与付款

7.1本合同总价为           元人民币。（大写：                 ）。

7.2需方在合同签订后支付    货款，在设备安装合同验收后支付    货款，即人民币 （                   ）元，大写（                   ）系统正常运行      年后支付其余货款。

8、违约责任：

8.1需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备款总值的    %违约金。

8.2需方逾期支付设备款的，每逾期一天，需方向供方偿付欠款总额万分之五的滞纳金。

8.3供方所供的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，需方有权拒收设备，供方向需方支付设备款总值百分之五的违约金。

8.4供方不能交付设备的，供方向需方支付设备款总值百分之五的违约金。不退还履约保证金。

8.5供方逾期交付设备的，每逾期一天，供方向需方偿付逾期交货部分设备款总额万分之五的滞纳金。

8.6供方未按规定进行设备的安装调试工作的，需方扣除其百分之五的违约金。

9、争议及仲裁

9.1因本合同引起的争议，供需双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后60天内仍不能解决争议，则应向仲裁机构提出仲裁或合同一方直接就该争议向法院提起诉讼，仲裁地为承德市。

10、其他

10.1本合同一式四份，供需双方各执一份，承德市政府采购办、招标代理公司各备案一份；

10.2本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

供方：                                需方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

日期：                                日期：

第三章 采购清单及技术参数

（一）系统适用范围及组成

主要功能：

1、消防功能：当发生重大火灾，在火灾现场及附近没有消防栓和消防用水、火场水源有限、大型罐区和建筑物中的固定供水设施在爆炸和火灾中遭到破坏、市政府水管网和自动灭火设施的水严重不足的情况下，大流量远程供水系统可以将几公里甚至几十公里以外的水源以最大流量、最快速度引到火灾现场，进行富有成效的灭火。灭火时间可以在昼夜不间断的情况下连续工作20天，并且该装备可以使用江、河、湖、海等自然水源。

2、排涝功能：大流量远程供水系统还具有排涝作用，当某个城市发生重大水灾，该系统能够以最大的排量、最快的速度为城市进行排涝清污工作。特别能将地下设施（矿井、地铁、地下隧道）以30000L/min（升/分钟）超大流量快速排水。

系统工作介绍：

1、整套系统由一辆整车式浮艇泵车、两辆自装卸式运输车、三个集成式模块厢组成。其中整车式浮艇泵车可直接开始水源附近，自装卸式运输车可将各集成式模块厢快速运送至水源附近，并迅速展开使用，大流量增压泵模块及水带敷设/收放模块均安全牢靠地固定在运输车上，无安全行驶隐患。所有自装卸式运输车与模块厢均可互换使用，目的是在紧急情况下所有运输车均可作为备用车辆使用。如果其中一辆运输车辆出现故障，大流量增压泵模块及水带铺设/收放模块均可由其他车辆运至救援现场。运输车两侧裙部及模块厢内部均设有器材附件厢，用于存放各类供水器材附件，随铺设水带及供水需要方便迅速地提供各类器材，器材厢内设有LED灯（发光二极管）照明系统。

2、整车式浮艇泵车可在复杂地形下，利用驾驶室后面安装的随车吊将浮艇泵投放至离工作面以下20米水源上，通过底盘自身动力及液压系统驱动液压浮艇泵工作，将自然水源泵上岸至增压泵组入口，输送管线为DN250口径水带两条，输送距离可达100米。

3、增压泵组将浮艇泵提供的水源增压后以0.8兆帕的压力、30000L/min（升/分钟）的流量通过直径300毫米水带：双干线输送2.5千米以上，单干线5千米以上（视水带程度），末端压力≥0.2兆帕。系统可连续工作20天以上，并具有防海水腐蚀性能。

4、消防水带敷设/收卷模块，用于回收及储存消防水带，可快速地完成≥3公里的水带铺设及回收。铺设速度≥20公里/小时，收卷速度≥2公里/小时。单个模块储存容积为13-300-100型水带25条（含接头）。

5、本系统为大型远距离供水器材硬件软件组合，并由多辆车辆实现协同作战，所有系统器材全部实现RFID数据实时传输，指挥单元具备远程调度协调作战功能，实现现场系统音视频指挥双向传输，器材车辆自组网，战斗力二次多次编程，实时数据传输推送，远程专家在线支持，指挥层级设定，手机APP软件兼容运行。所有作战单元模块互联互通。

- （二）货物数量及技术参数

| 货物名称 | 智慧型远 程 供 水 系 统 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物技术参数： 本系统提供货物包括以下： 1、整车式全地形机器人浮艇泵车1辆（含随车吊臂）； 2、增压泵组模块1套； 3、水带厢模块2套； 4、水带及敷设/回收系统1套（DN300水带3000米、DN250水带200米、DN150水带300米） 5、水带接口（DN300水带接口100副、DN250水带接口26副、DN150水带接口32副） 6、器材附件1套； 7、整装整卸式运输车2辆（1辆带水带收卷机构、1辆带前器材箱） 8、智慧作战指挥调度系统软硬件； |  |  |  |
| 1、供水整车及全地形机器人铺设车要求： （1）全地形液压驱动履带底盘 a．行走速度：≥6KM b．爬坡能力：≤30° c．垂直越障能力：≤200mm d．控制方法：250m无线遥控+应急手动 （2）发动机：康明斯柴油发动机 （3）随车吊：最大起重重量4T，最大工作幅度7.4m，最大起重力矩10（T.M） （4）60米液压软管及液压收卷装置，有收放系统控制液压胶管伸缩 2、浮艇泵机器人装载底盘 （1）车辆底盘采用重汽豪泺HOWO ； *（2）发动机型式：四冲程，水冷，柴油直喷涡轮增压，功率309千瓦； （3）整车外形尺寸不大于：10800mm×2500mm×3980mm。 *（4）整车质量:25吨，比功率≥10； （5）变速箱：手动、全同步； （6）制动系统：采用双回路制动系统，带原厂ABS防抱死制动系统等多重安全系统； （7）排放要求：国5标准； （8）驾驶室型式：平头； （9）驱动型式：后轮驱动6x4； （10）轴距：5250mm+1350mm； （11）最高车速：≥90km/h； （12）转向要求：液压助力转向，可调节方向盘，左侧驾驶； （13）底盘所对应的整车动力性、制动性、操纵稳定性、行驶平顺性、通过性、轴荷分布、燃料经济性、灯光信号及照明装置、安全防护设施等方面的性能均符合国家相关法规和标准的要求； （14）消防车底盘具有 ECU 接口的发动机； （15）驾驶室内设备:驾驶室为单排座3人，除原车设备外，加装有取力器控制开关、100W警报器、长排红色LED警灯开关、电台电源线桩头，在右侧挡风玻璃下方设置有安装车载台天线经防水处理的1.2CM孔洞，配置可视倒车监控和冷暖空调系统； （16）消防车装有使用 220V 市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部装有自脱落式充电插座。不用时防水挡板应盖住插口； （17）驾驶室顶部前端分别装配有红色长排LED频闪警灯。 （18）车顶后部边角装配两套蓝红色LED频闪警灯。 （19）车辆两侧和后方配有安全标志灯。 （20）这车辆左侧内部设置有独立上装气路总阀。 （21）警报器、警灯、车载电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路。 （22）车辆安装可视倒车影像系统、350M车载电台、100W警报器、器材箱LED照明装置； （23) 车辆加装燃油箱滤网装置； （24）车辆踏脚板、梯登、车顶都做了防滑处理； （25）车辆上装部分 1）全功率取力器，用于驱动液压泵； 2）浮艇泵液压驱动泵1台，型号250cc+250cc+40cc，流量375L/min×2+60L/min，压力23MPa，设置强制外循环冷却系统； 3）60米液压软管及液压收卷装置，有收放系统控制液压胶管伸缩； 4）浮艇泵2台，液压驱动，单台浮艇泵最大流量15000L/min、最大扬程30米、液压流量375L/min、液压系统压力20MPa，液压通径1.2英寸，水流通径250mm，单台浮艇泵重量＜130Kg，泵体内外表面经过防腐处理，耐磨抗腐蚀，可保证系统20天以上不间断工作。浮艇泵水平供水至增压泵距离＞100m，垂直供水距离＞30m，可漂浮在水面吸水，外围设有凹槽式滤网装置。 5）在箱体上合适的位置设有集成型操控面板，采用国内外先进的人机界面系统控制,可实现液压泵站单元、照明等各项设备的全部操作，所有仪表的显示值采用中国计量标准；具备工况监控、报警、过载保护等功能，保证泵组的自动运行；面板上具有：仪表及开关的用途说明牌、紧急停止按钮、液压系统压力显示，操作面板附近设有水管路系统简图及基本操作说明等； 6）全部厢体为钢结构框架，左右两侧和后方均为高强度铝合金卷帘门，对承载梁作了加强处理，并特加了厢体对角抗扭设计，模块厢体经酸洗、磷化后表面喷涂防锈底漆和消防红烤漆防腐等工艺；在厢体两边均设有器材箱，用于存放各类接口、附件、工具等，设置合理，便于器材取放。 1）主要材质：主骨架为碳钢材质，铝花纹板、铝三角支架、不锈钢螺栓等； 2）基本结构：全钢框架焊接结构；模块箱内部结构布局合理，确保空间充分利用； 3）涂 装：消防红。 4）蒙 板：采用3mm平铝板，外蒙高强度粘结胶粘结。整车内饰为2mm铝板，采用先进的内蒙皮工艺技术，铝材粘接技术达到圆润、平整、美观。 5）模块厢体内设有LED（发光二极管）照明系统； 6）器材布置原则 a所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉； b按照使用频率和器材重量及外形放置器材； c按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； d按照人体行为科学放置器材。 7）随车吊臂：车辆尾部装有随车吊臂系统，最大起重重量8000Kg，最大工作幅度9.92米，最大起重力矩15（T.M），360°全回转，带液压绞车，钢丝绳长度60米液压动力通过车辆底盘取力，液压排量40cc,系统压力26MPa,用于投放浮艇泵系统，臂架设有安全曲线显示和安全警示标识,带无线遥控操作，遥控距离250米； 3、增压泵组模块1套 （1）基本配置 * 1）柴油发动机：道依茨柴油发动机，功率660KW，加装有蝶形弹簧储能式起动机； 2）增压泵：流量≥500L/S，压力≥0.8MPa； 3）供水距离≥3000m， 流量≥500L/s，末端压力≥0.2 MPa； 4）泵体经过耐磨涂层防腐处理，可抗腐蚀； 5）柴油机及增压泵可连续工作时间≥480小时； （2）控制系统 1）在模块箱合适的位置设有共用的集成型操控面板，采用国内外先进的人机界面及远程操控系统控制,可实现泵站单元、照明等各项设备的全部操作，所有仪表的显示值采用通用计量标准； 2）具备工况监控、报警、过载保护等功能，调节加压泵的进压和排压，保证泵组的自动运行； 3）面板上具有：仪表及开关的用途说明牌、紧急停止按钮、液压系统压力显示、消防泵进出口压力显示，操作面板附近设有水管路系统简图及基本操作说明等； （3）模块厢体 全部厢体为钢结构框架，左右两侧和后方均为高强度铝合金卷帘门，对牵引梁和承载梁作了加强处理，并特加了厢体对角抗扭设计，模块厢体经酸洗、磷化后表面喷涂防锈底漆和消防红烤漆防腐等工艺；在厢体两边均设有器材箱，用于存放各类接口、附件、工具等，设置合理，便于器材取放。 1）主要材质：主骨架为碳钢材质，铝花纹板、铝三角支架、不锈钢螺栓等； 2）基本结构：全钢框架焊接结构；模块箱内部结构布局合理，确保空间充分利用； 3）涂 装：美国杜邦消防红。 4）蒙 板：采用3mm平铝板，外蒙高强度粘结胶粘结。整车内饰为2mm铝板，采用先进的内蒙皮工艺技术，铝材粘接技术达到圆润、平整、美观。 5）模块厢体内设有LED（发光二极管）照明系统； 6）外形尺寸：6100（长）×2438（宽）×2388（高）mm。 7）器材布置原则 a所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉； b按照使用频率和器材重量及外形放置器材； c按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； d按照人体行为科学放置器材。 |  |  |  |
| 4、水带及敷设/回收模块 （1）水带 系统在2个水带厢分别配置直径300mm水带2500米，直径150mm水带160米，水带输水干线水带为DN300，分水水带为DN150，所有水带均由双面聚氨酯涂层及高性能纤维材料制成，双面涂层采用一次成型技术，耐磨、防水渗透性能好，同时可防海水腐蚀，储存年限10年。 a．DN300水带总长：3000米,每盘水带长度为100米； b.重量4.5~5.5kg/m c.工作压力≥1.3Mpa d.爆破压力≥2.5Mpa e.高低温性能-25℃~46℃ f.平均壁厚≥5mm （2）、水带接口 采用高强度高延伸率的镁铝合金和特种密封胶垫，插转式结构，具有锁紧机构及防松暗扣，强度高，重量轻，有效保证管线连接质量，安全可靠，可通过异型接头变为65、80接头与现有消防车辆连接。DN300接口爆破压力≥4.0Mpa，DN150接口爆破压力≥6.0Mpa，接口表面采用耐磨防腐蚀技术处理。 （2）水带敷设/回收装置 在水带敷设车上配有水带收放机构，用于快速收放Ø300mm水带，液压驱动、机头牵引力≥1000N，可将散落在地面上带接口水带收至水带厢中，在人工辅助情况下将水带整齐的摆放在箱体内，在水带进入收卷机前断设置有水带清洗装置；收卷机构采用液压驱动，可将混乱的水带平整的收至水带厢中； a．配置液压马达收卷机构。 b．机构使用线控及应急手动两种方式 c．设置底盘低速行走控制系统 d．铺设速度≥20km/h, 收带速度≥ 2km/h e.收卷机构配套有水带清洗装置。 |  |  |  |

5、自装卸式运输车 （1）车辆底盘采用重汽豪泺HOWO； *（2）发动机型式：四冲程，水冷，柴油直喷涡轮增压，功率279千瓦； （3）整车外形尺寸不大于：11800mm×2500mm×3980mm。 （4）整车质量:26吨，比功率≥10； （5）变速箱：手动、全同步； （6）制动系统：采用双回路制动系统，带原厂ABS防抱死制动系统等多重安全系统； （7）排放要求：国5标准； （8）驾驶室型式：平头； （9）驱动型式：后轮驱动6x4； （10）轴距：5250mm+1350mm； （11）最高车速：≥90km/h； （12）转向要求：液压助力转向，可调节方向盘，左侧驾驶； （13）底盘所对应的整车动力性、制动性、操纵稳定性、行驶平顺性、通过性、轴荷分布、燃料经济性、灯光信号及照明装置、安全防护设施等方面的性能应符合国家相关法规和标准的要求； （14）消防车底盘具有 ECU 接口的发动机； （15）驾驶室内设备:驾驶室为单排座3人，除原车设备外，加装有取力器控制开关、100W警报器、长排红色LED警灯开关、电台电源线桩头，在右侧挡风玻璃下方设置有安装车载台天线经防水处理的1.2CM孔洞，配置可视倒车监控和冷暖空调系统； （16）消防车装有使用 220V 市电对蓄电池充电的充电器，消防车侧面或后部装有自动脱落式充电插座。不用时防水挡板应盖住插口； （17）驾驶室顶部前端分别装配有红色长排LED频闪警灯。 （18）车顶后部边角装配两套蓝红色LED频闪警灯。 （19）车辆两侧和后方配有安全标志灯。 （20）这车辆左侧内部设置有独立上装气路总阀。 （21）警报器、警灯、车载电台、器材箱照明等上装部分电气应为独立电路。 （22）车辆安装可视倒车影像系统、350M车载电台、100W警报器、器材箱LED照明装置； （23)车辆加装燃油箱滤网装置； （24）车辆踏脚板、梯登、车顶都做了防滑处理； （25）整装整卸式拉臂钩 能满足箱体的整体自装卸，吊卸平稳、速度快、安全可靠、操作维护方便 1) 最大装卸质量为18T； 2) 封闭式机座及浮力，梁尾配置装卸滚轮； 3）伸缩式牵引吊臂，顶端带锁式安全挂钩； 4）柱塞式液压泵；车辆底盘取力，压力≥32MPa 5）双功能转向压力机； 6）牵引和推动压力机； 7）一个液压油箱，容积80L； 8）自重2050KG； 9）卸载时间≤60秒，装载时间≥40秒。 （26）器材箱 用于存放各类接口、附件、工具等，设置合理，便于器材取放。 1）主要材质：主骨架为碳钢材质，铝花纹板、铝三角支架、不锈钢螺栓等； 2）基本结构：分体式制作，全钢框架焊接结构；器材箱内器材布置以铝型材骨架搭接技术，外露式铝扣件相连，3）可靠、美观、可任意调节，确保空间充分利用。 4）涂 装：消防红。 5）基本布置：器材箱门铝合金帘子门，下围裙部采用翻门制作。 6）蒙 板：采用3mm平铝板，外蒙高强度粘结胶粘结。整车内饰为2mm铝板，采用先进的内蒙皮工艺技术，铝材粘接技术达到圆润、平整、美观。 7）器材布置原则 a所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉； b按照使用频率和器材重量及外形放置器材； c按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材； d按照人体行为科学放置器材 （27）油漆： 1）消防红：驾驶室、泵房器材箱外部、翻门。 2）灰 色：前脸、前后保险杠、车体两侧裙角部、叶子板； 3）反光膜：车身尾部两边均有反光警示膜。 4）字符与标志：根据用户需要粘贴。 （28）随车文件（随车辆一起交附） 1）底盘使用维护中文说明书一套（底盘厂家提供） 2）底盘质量保修卡、合格证。 3）底盘随车配件清单、发动机号、车架号拓印件各3份。 4）消防车上装合格证、消防车一致性认证证书复印件、车辆技术参数表各1份。产品质量、性能等的相关检验报告及3C认证证书彩色复印件、消防车交接清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、一套完整的车辆操作视频光盘。。 5）上装使用操作及维护保养说明书（中文一套）。 （29）总体技术要求 1）器材箱分割不影响加油口、电瓶、油滤等底盘附件的维护保养； 2）所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志； 3）整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定； 4）整车外观保持一定的平整度，且符合GA39.5-92有关规定； 5）所有粘接保证一定的强度，符合国家相关标准； 6）所有焊接牢固，光洁，平整，无锈迹，符合国家相关标准； 7）所有随车器材均科学合理的固定布置。 6、随车器材清单 附表1 随车器材清单 序号; 名称; 技术参数及规格; 数量. 1; 有衬里水带总成; 10-250-30; 2条. 2; 有衬里水带总成; 10-250-20; 4条. 3; 有衬里水带总成; 10-250-10; 6条. 4; 水带拖拽夹; 通用型; 8把. 5; 水带接口扳手; 通用型; 10把. 6; 水带异径接口; DN250-300; 2只. 7; 垂直供水弯管; DN250; 4只. 8; 液压胶管护管器; 通用型; 2套. 9; 浮潜泵牵引绳; 50米; 4根. 10; 静音耳罩; 可调式; 6套. 11; 强光手电筒; 充电式、防水; 2只. 12; 驻车器; 卡车通用型; 12只. 13; 吊机垫块; 吊机通用型; 4块. 14; 底盘随车工具; 按底盘标配; 3套. 15; 有衬里水带总成 （含接头）; 13-300-100; 30条. 16; 管式分水器; DN300—2×DN150/4×DN80; 2只. 17; 管式分水器; DN150—4×DN80; 4只. 18; 分水水带; 10-150-20; 10条. 19; 水带护桥; 300-30; 6副. 20; 水带包布; DN300; 16只. 21; 巡护自行车; 折叠式; 2辆. 22; 千斤顶; 液压、16T; 3个. 23; 警戒隔离墩; 通用型; 20只. 注：以上所有器材工具为一套远程供水系统的配置。. 附件2： 备品备件一览表 序号; 备品备件名称; 数量; 计量单位. 1; DN300水带接口; 2; 副. 2; 液压系统密封垫圈; 1; 套. 3; 水带接口密封圈; 5; 个. 4; 柴油滤清器; 1; 套. 5; 机油滤清器; 1; 套. 6; 空气滤清器; 1; 套. 7; 浮艇泵密封圈; 1; 套. 8; 柴油机喉匝; 1; 套. 9; 排气管密封垫片; 1; 套. 10; 皮带; 1; 套. 11; 吊机拖轮; 1; 套. 12; 保险丝; 1; 套. 13; 按键开关; 1; 套. *7、系统智能化远程调度指挥系统要求 ### 信息数据指挥车 选取系统内一部信息指挥车所作为系统中的核心单元，是系统的调度中心，与系统3公里内其他车辆及器材实现无缝隙指挥系统对接，部署有1台综合服务管理器、1台用户终端（技勤）、1台H265高清编码器及摄像头、话筒、音响。 如上图所示为信息指挥车组成，其中： H265编码器：提供了HD-SDI、DVI-I等标准视频接口和专业音频接口，用于采集固定调度所内的音视频信号并编码远传。 综合服务管理器：构建音视频服务平台节点的核心服务，主要实现编码器设备接入、用户管理、权限管理等基础功能。实现指挥调度、视频会议自定义呼叫等业务功能。 用户终端（技勤）：音视频服务平台的主要操控软件，可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议，视频监控，协同办公、语音对讲等核心业务。 ### 移动车 移动车辆在整个系统中，根据任务担当角色又分为单项视频传输和双向视频传输，02型单项视频传输、03、04型双向视频传输及单兵，每台车均部署有1台用户终端（技勤）、1台H265高清编码器及1台高清摄像机。 其中01型车、02型车、02型车硬件配置联网图样，下图以01型车为例进行说明： 车载H265编码器：是为了适应车载设备使用环境而定制的编码设备，提供了HD-SDI、DVI-I等标准视频接口和专业音频接口，用于采集调度车内外的音视频信号并编码远传。 用户终端（技勤）：音视频服务平台的主要操控软件，可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议，视频监控，协同办公、语音对讲等核心业务。 ## 软件组成 软件主要包括综合管理服务、用户终端（技勤），录时录像服务（可选）三个部分： ### 综合管理服务软件 综合管理服务软件是系统中的核心服务软件，是整个系统中的大管家，负责系统中所有设备的上、下线及工作状态的管理，同时对系统中用户登录进行认证，分配访问权限。作为系统的配置数据仓库，各设备的初始运行环境参数全都备份保存在中心服务器上，方便在进行系统维护更换设备时最快地恢复系统运行状态。根据系统间的调度管理，在前端视频源与网内被授权的点播用户之间建立起一条逻辑链路，实时从前端视频源接收视音频流，并向用户终端等提供视音频流分发服务。可以提供组播、单播等多种分发手段。 ### 用户终端（技勤） 音视频服务平台的主要操控软件，可以作为业务终端直接遂行指挥调度、视频会议，视频监控，协同办公、语音对讲等核心业务。 ### 录时录像服务（可选） 视频录像，视频回放，文件的上传下载，存储空间管理等功能。 3公里传输线路实时数据在线传输 系统3公里内实现数据无线实时在线传输，所有车辆器材状态信息实现RFID传输。 ## 服务能力 车载音视频系统的能力根据部署服务器的类型不同而有区别，主要原因是服务器硬件资源是有限的，不同服务软件对资源的开销不同，因此应根据实际需要的系统性能，灵活选择需要配备的服务器类别。具体性能指标如下： 序号; 类别; 设备接入能力; 媒体转发能力; 并发存储能力. 1; 综合管理服务器; 1024; 64路; --. 2; 录时录像服务器（可选）; --; --; 50路. 录像存储容量计算方法：码率*86400S/天*天数*视频路数/8。以8路2M/S码率的视频存储30天为例，所需的存储容量为：2M/S*86400S/天*30天*8路/8=5184000MB=5.1T。一般硬盘容量实际利用空间为标称容量的85%左右，则本例需配备的硬盘容量为6T左右。 ## 系统信息交互及战斗力编程交互关系 ### 外部信息交互关系 车载音视频系统主要适用于车辆之间的音视频互通，因此该系统在与外部系统交互时各类音视频信息需要进行中长距离传输，而且还必须满足相关保密性要求，故该系统与外部系统的所有交互全部为网络信号。 通过网络传输的信息包括控制信令和音视频数据，且信息为单双向传输。 # 系统部署 ## 系统部署说明 - 部署1台综合管理服务器，是系统后台服务运行的平台，用于本地的音视频信令调度、流媒体转发、编解码设备接入、用户管理、权限管理； - 部署1台终端，用于车辆调阅本地的视频资源，接收来自与信息数据指挥车之间开展各类音视频业务； - 部署1台室外高清摄像机，用来收集移动调度车外围的实时动态，后端连接至编码器，把图像远处至信息数据车辆，使其以最直观的方式查看移动车内外的现场情况； - 部署1台车载H265高清编码器，负责采集移动车内外的音视频信息，通过系统入网，把图像和声音送至信息数据指挥车，建立双向音视频互通，提高系统机动车辆音视频互通互传的效果； ## 系统实现功能 系统采用面向服务的体系架构，按照云计算的方式部署，有效承载车辆之间的音视频互联互通、视频会商、作训指挥等核心业务。 ### 资源随遇入网 采用RT-SY1000中间件统一接入标准，兼容SIP、H.323、H485、H433、Onvif、PSIA等协议，将音视频资源原有的专用信道接入方式改变为IP网络接入方式，屏蔽了不同音视频资源之间接口、协议的差距，可平滑接入高清、标清等不同制式的信号，实现音视频资源的随遇入网。 ### 视频会商 系统支持视频会商功能，信息数据指挥车和单双项音视频车间根据任务需要可组织视频会商，会议组织可临时发起，也可预先设定，会商主题由固定指发起、暂停及终止；在会议模式下，系统支持参会成员轮流发言，支持成员间互相讨论，支持下级单位申请发言，也可由会商主席指定某一成员发表意见，使信息数据指挥车与单双项音视频车之前间的会商讨论更接近现场。 ### 录播功能（可选） 系统提供录像播放功能，支持固定指对对前端编码设备所采集的音视频信息录制并集中存储，可按时间段开启计划录像，也可临时手动开启录像；系统提供录像资料检索、回放、下载、录像资源转发等相关功能； ### 字幕叠加（可选） 系统支持对图像的字符叠加，可对本地图像或远端车图像进行文字叠加，文字的大小、颜色、字号、位置均可自由设定，支持在同一图像上叠加多组字幕，每组字幕可独立设定参数。 ### 网络适应性 为减小网络环境变化对音视频流的传输影响，从H265高清编码、丢包恢复、带宽自适应、接力转发、网络与专线并用、多路拼接传输、按优先级传输等方面，系统提供了网络环境适应能力。通过实现侦测网络带宽的变化，抖动情况，系统支持自动调整编码器的码率、帧率、分辨率。系统采用重传、向前预测技术，在网络丢包10%情况下，声音图像流畅。灵活使用编码器的主、子码率，根据网络带宽情况，自动调度主码流或子码流。 # 系统技术指标 ## 协议支持 - 支持音频编码协议类：G.711、AAC； - 支持视频编码协议类：H.265。 - 支持云台控制协议类：PELCO、PELCO-D、PELCO-P、VISCA。 ## 时延指标 - 系统响应时延：≤50ms； - 视频编码时延：≤200ms； - 点播时延：≤1s； ## 质量指标 - 图像分辨率：支持QCIF、CIF、4CIF、720P、1080i、1080P； - 音频质量：8Kbit、16Kbit、32Kbit； - 工作温度：-20℃-55℃； - 存储温度：-40℃-85℃。 ## 有效度指标 - 系统有效度：≥99.5%； - 嵌入式设备MTBF：≥30000h； - 用户终端MTBF：≥30000h； - 用户终端MTTR：≤0.5h。 ## 供水系统在线实时数据传输及指挥调度编程指标 - 系统数据RFID在线实时传输距离：≥3-5公里 - 系统车辆内器材数据实时采集监控平台容量 - 系统内器材实时监控 - 数据挖掘决策分析平台 - 系统RFID多级调度管理 - 系统云中心建设推送平台 各投标方需要按上述智慧调度及指挥系统软件及硬件基本要求展开各系统技术指标详细介绍，有物联，模拟训练或指挥系统软件著作权的优先（中华人民共和国国家版权局颁发）。

注：上述品牌型号为参考及推荐，各供应商理解为最低要求，不带有任何限制及倾向性，可选择等同于或优于该品牌型号的其他品牌型号替代均为有效。带*号为重要技术参数，任何一项负偏离均按废标处理。

第四章 投标文件（部分）格式

供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件给定的全部格式(表格可以按同样格式扩展)，没有给定格式的可由供应商自行设计表格。

正本或副本

承德市公安消防支队远程供水系统采购

投 标 文 件

项目编号：BOAOZB16121701

供 应 商：                      （公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：            年      月      日

目     录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、报价函；

四、投标报价汇总表；

五、清单报价明细表；

六、投标保证金证明资料复印件；

七、供应商须提交的资料；

八、投标产品规格、技术参数及性能；

九、产品质量说明及产品质量保证措施；

十、供货期保证措施；

十一、售后服务承诺及维保方案

十二、零部件、维修成本保修期外价格明细表

十三、同类供货业绩

十四、供应商认为有必要提供的其它资料及相关证明；

十五、投标偏离表

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月         日

经营期限：

姓    名：         性别：       年龄：

职    务：      系   （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

供应商：          （公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日  期：       年     月    日

备注：

此证明书后附法定代表人有效身份证复印件。如法定代表人参加开标会，开标会现场须携带法定代表人身份证明书原件、有效身份证原件及加盖公章的身份证复印件、营业执照副本原件。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托        （单位名称）      的   （姓名）   为我公司签署        (项目名称)          项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：               性别 ：        年龄：

身份证号码：                     职务：

供应商：                    （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

注: 1、该授权委托书除装订到投标文件中的原件外，开标会现场须另外携带一份授权委托书原件，以备检验。

2、此授权委托书后附授权委托人有效身份证复印件，开标会现场须携带有效身份证原件及加盖公章的复印件。

3、如法定代表人参加开标会，此委托书不附。

三、报价函

致：   采购人名称

1、根据你方招标项目编号为           的 （项目名称）           项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经过踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿意遵照招标文件的要求承担本合同内容的实施、完成及其缺陷修复工作。我方的投标总价为人民币      (大写）      元，￥：    （小写）     元，供货周期：合同签订后       个日历日内供货完毕，并交付给采购人正常使用，质量标准     。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我们同意按招标文件规定，交纳          元投标保证金。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章或签字）

日  期：  年   月  日

四、投标报价汇总表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 供货周期 （日历日） | 合同签订后 个日历日内供货完毕，并交付给采购人正常使用 |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |
| 盖 章 | 供应商：（公章） 法定代表人：（盖章或签字） 日期： 年 月 日 |

五、采购清单报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车式全地形机器人浮艇泵车1辆（含随车吊臂） | 辆 | 1 |  |  |
| 2 | 增压泵组模块1套 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 水带厢模块 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 水带及敷设/回收系统1套 | 米 | DN300水带3000米、DN250水带200米、DN150水带300米 |  |  |
| 5 | 水带接口 | 副 | DN300水带接口100副、DN250水带接口26副、DN150水带接口32副 |  |  |
| 6 | 器材附件1套 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 整装整卸式运输车辆（带水带收卷机构） | 辆 | 1 |  |  |
| 8 | 整装整卸式运输车辆（带前器材箱） | 辆 | 1 |  |  |
| 9 | 智慧作战指挥调度系统软硬件； | 套 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：采购清单报价明细表中的合计总价应于投标报价汇总表中的投标报价一致，与投标函一致，如不一致以报价函为准。

六、投标保证金证明资料复印件

（基本账户开户许可证复印件、银行缴款回单复印件、投标保证金专用收据复印件，此处附复印件开标时提供原件）

七、供应商须提交的资料

1、营业执照副本复印件；

2、组织机构代码证副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、依法缴纳税收（近三个月内缴纳税收的证明材料）复印件；

5、缴纳社会保障资金的相关材料（近三个月内社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据）复印件；

6、针对本项目的供货周期保证承诺函（投标文件正本中附原件）

7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标文件正本中附原件）；

8、制造商针对本项目出具的唯一授权书（投标文件正本中附原件，代理、经销商提供）

9、供应商诚信承诺书（投标文件正本中附原件）。

注：一、以上《资格后审必要合格条件》必须完全满足，对于不能完全满足的投标文件将被否决，不得进入下一步评审。

二、以上证件在投标书中附复印件（第8至第10项投标文件正本中附原件），开标时提供原件，投标书中未附复印件、未携带原件或原件与复印件实质内容不一致的均按无效处理，不能通过资格审查。

八、投标产品规格、技术参数及性能；

九、产品质量说明及产品质量保证措施；

十、供货期保证措施；

十一、售后服务承诺及维保方案；

十二、零部件、维修成本保修期外价格明细表(自行设计表格)

十三、同类供货业绩（指近三年（2013年7月1日至2016年6月30日期间完成的消防器材及计算机软件和硬件采购供货业绩,证明材料：以供货合同为准）;

十四、供应商认为有必要提供的其它资料及相关证明。

包含但不限于依法缴纳税及社会保障资金相关材料，物联，模拟训练或指挥系统软件著作权等相关资料

十五、投标偏离表

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标技术条款与招标技术条款一致，偏离说明栏填写无偏离，投标技术条款优于招标技术条款，偏离说明栏填写正偏离，投标技术条款劣于招标技术条款，偏离说明栏填写负偏离。

投标人：（单位公章）                    法定代表人：（签字）

年  月  日

商务偏离表

| 序号 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如投标人商务条款无偏离可不填此表，如有偏离请详细填写此表。

投标人：（单位公章）                    法定代表人：（签字）

年  月  日

第五章 评标办法和标准

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其它法律法规的要求，结合本次招标的实际情况，本着保护竞争，维护招标的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标办法及标准。

本次招标评标采用综合评分办法，满分为100分。

一、评标办法及定标原则

1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由从政府采购评标专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家6人及采购人代表1人共7人组成，与供应商有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

2、评标委员会按照评标办法和计分标准，对各供应商的投标文件分项打分和汇总，按照最终得分由高到低进行排序。

3、评标委员会按照招标文件及评标办法评标，评委对各供应商进行评审打分并按照总得分由高到低顺序推荐3名合格的中标候选人，确定排名第一的为中标人。如果出现并列第一名，报价低者为中标人。第一名中标人因故弃标，则由排名第二名的为中标人，依此类推。

二、评标程序

1、资格性审查

依据法律法规和招标文件中的规定，对各个供应商的资格条件进行资格后审确定供应商是否具备投标资格，审查内容详见资格后审必要合格条件标准。

2、初步评审

从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

3、综合技术评审

（1）对初步评审通过的投标文件进行综合技术评审。本评标阶段评议内容如下：

| 序 号 | 评议内容 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评审 | 40分 |
| 2 | 综合技术评审 | 60分 |

（2）采用综合评分办法（见本章第3节）。

（3）评分规则：

①评标必须严格按照本招标文件规定的评分标准进行评定，

②不记名打分为无效打分。

③有下列之一者为无效分，该项分为零分：

a、打分超出规定的记分范围。

b、一个记分项目内有2个及其以上记分。

④ 投标报价记分和对评委打分计算平均数的计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入，评分计算出现中间值，按插入法计算得分。

3、评分标准

（1）投标报价（40分）

| 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40 | 经评标委员会评审的有效投标报价中，报价为最低价者为评标基准价得标准分，其他投标人的投标报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |

说明：

1、有效投标报价：通过评标委员会初步评审且报价范围为低于投标最高限价（含）的投标报价，超出投标最高限价（不含）的按废标处理。

2、经评标委员会评审，明显偏离市场价的投标报价按废标处理。

（2）综合技术评审（60分）

| 序号 | 内 容 | 标准分 | 评议标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务标响应情况 | 5 | 不能实质性满足招标文件重要商务条款（黑体字）的为无效标书，满足招标文件商务条款的得3分，以此为基础，投标人商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加1分，投标人一般商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加0.5分，两项加分至标准分时为止，投标人一般商务条款低于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项减0.5分，减完为止。 |  |
| 2 | 技术标响应情况 | 25 | 不能实质性满足招标文件重要技术指标、参数（加注“*”）要求的为无效标书，满足招标文件技术指标、参数要求的得15分，以此为基础，投标人技术指标、参数优于招标文件规定的响应技术指标、参数的（以检测报告或软件著作权为准），每有一项加2分，加满为止；供应商一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减2分，减完为止。 |  |
| 3 | 企业实力 | 5 | 有物联，模拟训练或指挥系统软件著作权的得5分，没有不得分(中华人民共和国国家版权局颁发) |  |
| 4 | 质量目标及保证措施 | 6 | 方案细致科学合理的5.01-6.00分；方案较完备可行得3.01-5.00分；方案一般得0.00-3.00分. |  |
| 5 | 供货周期保证措施 | 6 | 供货周期保证措施科学合理得5.01-6.00分；供货周期保证措施较科学合理得3.01-5.00分；供货周期保证措施一般得0.00-3.00分，缺项不得分。 |  |
| 6 | 售后服务体系 | 6 | 售后服务承诺周到、细致，完全满且优于其他投标人售后服务承诺的，售后服务体系完备的得4.01-6.00分，售后服务承诺周到，具有服务体系的得2.01-4.00分；售后服务承诺、体系一般得1.00-2.00分，售后体系不完备的得0分 |  |
| 7 | 零部件成本 | 3 | 最低：3分；合理2分；较高；0分 |  |
| 8 | 保修期外运行、维修成本 | 2 | 较低：2分；正常：1分；偏高：0分 |  |
| 9 | 同类供货业绩 | 2 | 近三年（2013年7月1日至2016年6月30日期间完成的消防器材及计算机软件硬件采购供货业绩，证明材料：以供货合同为准）,投标书中附复印件，开标时提供原件，未提供原件或原件与复印件不一致的不得分）内每具有1项同类项目业绩得1分，最高2分 |  |

资格后审必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 营业执照经营范围包含消防器材及计算机软件、硬件相关内容 | 三证合一营业执照体现“统一社会信用代码”字样 |
| 2 | 组织机构代码证副本 | 有效 |  |
| 3 | 税务登记证书副本 | 有效 |  |
| 4 | 依法缴纳税收相关材料 | （近三个月内缴纳税收的证明材料） | 符合要求 |
| 5 | 社会保障资金的相关材料 | （近三个月内社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据） | 符合要求 |
| 6 | 具有针对本项目的供货周期保证承诺函 | 符合要求 |  |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 符合要求 | 符合要求 |
| 8 | 制造商针对本项目出具的唯一授权书 | 代理、经销商提供 |  |
| 9 | 供应商诚信承诺书 | 河北省政府采购网本项目招标公告附件中下载 | 符合要求 |
| 10 | 投标保证金证明资料 | 基本账户开户许可证、银行缴款回单、投标保证金专用收据 | 符合要求 |
| 11 | 法定代表人证明书或法定代表人签署授权委托书 | 法人证明书及授权书提供原件，身份证携带原件及加盖公章的复印件 | 符合要求 |
| 结论：是否通过资格审查。 |  |  |  |

说明：

一、以上《资格后审必要合格条件》必须完全满足，对于不能完全满足的投标文件将被否决，不得进入下一步评审。

二、以上证件在投标书中附复印件，开标时提供原件，投标书中未附复印件、未携带原件或原件与复印件实质内容不一致的均按无效处理，不能通过资格审查。

第六章  招标文件清单

| 文件名称 | 文件组成 |
| --- | --- |
| 项目编号 | BOAOZB16121701 |
| 招标文件封面 | 共1页。 |
| 招标文件封底 | 共1页。 |
| 招标文件扉页 | 共1页。 |
| 招标文件内容 | 共63页。 |
| 补充文件 | 如有，另行通知。 |

备注:

供应商领取招标文件时请按照《招标文件清单》自行核对，如有缺、损及错页等情况，请于领取招标文件之日起3日内向招标代理机构提出，否则由此造成的一切后果由供应商自行负责。

注：如电子版与纸质版不同以纸质版为准