抚仙湖流域水污染综合防治“十二五”规划项目表

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
|  | 城镇污水处理及配套设施项目 |  | 15827 |  |  |  |  |
| 1 | 澄江县城污水处理厂扩建工程 | 新建0.5万m3/日污水处理厂一座(总污水处理规模达1.5万m3/日)，改造原有污水处理厂。 | 1645 | 2012 | 建设厅 | 建设局 | CODcr 710.84t、TN124.96t、TP10.72 t、NH3-N为8.7t |
| 2 | 澂江县城污水处理厂中水回用工程 | 建设中水管道及泵站，收集池、管理房、征地 | 4672 | 2012-2013 |  |  |  |
| 3 | 路居污水处理厂建设工程 | 新建1万m3/日污水处理厂一座，提升泵站5座及配套管网等附属配套设施 | 5308 | 2011-2013 |  |  |  |
| 4 | 抚仙湖西岸（江川段）生活污水收集工程 | 主要收集抚仙湖西岸江川段明星等3个村委会14个自然村的居民生活污水和项目区域内旅游住宿等生活污水，收集规模近期为2500 m3/d，远期为5000 m3/d。 | 2800 | 2012-2013 |  |  |  |
| 5 | 禄充污水处理厂改扩建工程 | 新增管网3.6公里；扩大禄充污水处理厂的处理规模（2000 m3/d扩大到5000m3/d），并对泵站进行改造。 | 1402 | 2012-2013 |  |  |  |

|  | 区域水环境综合整治项目 |  | 191345 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山冲河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复工程 | 1、清水产流区清水产流机制修复方案：实施200亩退耕还林、坡改梯田400-500亩，对山冲河水库进行综合整治等。2、污染物净化与清水养护区：对农田面源、村落污染进行污染控制。实施清水通道修复工程。3、湖滨区：对环湖公路以下的村落实施拆迁，农田清退，并进行缓冲带生态建设，同时对缓冲区内的村落进行治理。 | 26574 | 2012-2013 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | TN49.19t、TP 8.77t。 |
| 2 | 东大河流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复工程 | 1、产流区控源与水源涵养林恢复方案：对17个自然村实施两污治理。实施退耕还林与疏幼林改造工程。2、上游水库保护与生态修复方案：主要包括土老村村落污染进行治理、两级前置库29000m2建设、牛屎河水库改造等。3、污染控制与净化区恢复方案：主要包括沿河23个村落污水治理、生态砾石床、人工湿地处理系统等工程。4、湖滨区生态修复方案：对湖滨区的4个村进行两污治理，同时对湖滨区进行生态系统构建。 | 20658 | 2011-2012 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为228.79t、TN 182.11t、TP 41.19 t、NH3-N 11.24t。 |
| 3 | 马料河流域主要河流水污染综合整治与生态修复工程 | 1、马料河水源涵养修复与水土保持工程：对马料河水库进行库滨带建设与生态修复等。2、城镇污染控制工程：对老城区进行管网改造，护城河进行清淤。3、流域内村落污染控制工程：对流域内的17个村落进行治理。4、农业面源污染控制工程：设置6座人工湿地对农田低污染水进行处理。5、清水通道生态修复工程：实施河道生态改造、生态砾石床系统、人工湿地等工程。6、湖滨区缓冲带生态修复方案：改善现有的2座人工湿地，将小百祥和许家村的水塘改造成人工湿地，在湖滨区近湖100m构建湖滨缓冲带。 | 19174 | 2013-2014 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | 年削减污染物量CODcr为583.31t、TN77.98t，TP 16.87 t。 |
| 4 | 代村河水环境综合整治 | 1、水源涵养与水土流失防治工程：建设拦沙坝、谷坊、实施坡改梯工程防治水土流失。2、磷石膏堆场磷流失控制工程：建设雨水生态收集沟。3、代村河水库生态治理工程：构建前置库工程、对水库进行清淤。4、农村生活污水处理工程：对6个农村进行污水处理。5、农业面源污染控制工程：设置半弧形农田生态沟。6、农村垃圾处理工程：在代村河增建垃圾池，加配垃圾车。7、人畜粪便处理处置工程：建设沼气池1226个、沼气站1座、生态旱厕1226座、粪肥腐熟池1226座。8、河口湿地修复工程：构建河口湿地30000m2。 | 17881 | 2014-2015 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | TN35.6t，TP59.17 t。 |
| 5 | 梁王河小流域主要河流水污染治理与清水产流机制修复工程 | 1、清水产流区水源涵养综合整治工程：对5个村落进行污染控制工程，在西大河水库和虎山河水库实施生态浮床建设与水库疏浚等工程。2、污染物净化与清水养护区控源治河方案：对农田面源污染、村落污染进行治理，并建设低污染水处理系统工程，改善河流水质。3、湖滨区污染控制与生态修复方案：构建缓冲带，并对缓冲带外围污染进行控制。4、环境监测与管理：设4个水质监测点。 | 23499 | 2014-2015 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为5.5t、TN71.25t，TP 5.86 t、NH3-N为2.95t。 |

| 序号 | 项目名称 | 内容及规模 | 投资 （万元） | 建设年限 | 责任单位 |  | 入湖污染物预期年削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 省级 | 市级 |  |
| 6 | 尖山河小流域区域水环境综合整治项目 | 1、代头李头农田面源污染治理工程：对两村的农田种植结构进行调整。2、尖山河流域低污染水处理工程：建设7处人工湿地。3、尖山河水质净化工程：建设处理规模为8000m3/d的生态砾石床。4、干冲水库治理工程：对干冲水库进行整治。5、尖山河堤岸生态改造工程：对下游破损及土质的河道进行改造。 | 7500 | 2013-2014 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | TN 29.95 t，TP 2.17t。 |
| 7 | 大鲫鱼河流域环境综合治理工程 | 1、沿河村落环境综合治理工程：对连片村落及分散村落进行治理。2、入河农业面源污染治理工程：利用五处现有系统对上游的农田废水进行净化处理。3、河道上游水源涵养建设工程：人工造林1750亩，封山育林500亩。4、生态河道建设工程：对4条河流进行清淤。对部分河道两侧进行退田退房，并进行生态修复。5、河口湿地及湖滨带生态修复工程：对原居片区河口34.2亩湿地改造；建设沿湖岸长1.6km的湖滨湿地。6、三退三还与工程用地补偿：对抚仙湖湖岸线外延100m范围内实施“三退三还”工程。对环保工程用地进行租用补偿。 | 7953 | 2011-2012 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为260.32t、TN 45.80 t，TP5.74t、NH3-N为10.42t。 |
| 8 | 牛摩河流域环境综合治理工程 | 1）沿河村落环境综合治理：对流域内5个村实施环境综合治理；2）入河农业面源污染治理：主要包括库塘改造、农灌沟末端污水处理系统以及农田固废污染控制工程；3）河道上游水源涵养建设工程：封山育林500亩，人工造林1000亩；4）生态河道建设；5）河口湿地及湖滨带建设工程：建设湖滨带150亩，河口湿地60亩；6）三退三还与工程用地补偿。 | 4000 | 2014-2015 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为152.68t、TN 29.54 t、TP4.59t、NH3-N为7.52t。 |
| 9 | 玉带河清水产流机制修复工程 | 包括玉带河两岸村落污染控制及生态修复工程：对河道两岸168户农户及1个单位搬迁，并实施生态修复。 | 6000 | 2015 | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为279t、TN 69.7 t、TP10.4t。 |
| 10 | 抚仙湖西部片区水污染治理与清水产流机制修复工程 | 1）西部片区农田面源治理工程：重点开展农业产业结构调整、发展低污染的绿色有机农业。2）水源涵养林工程：实施退耕还林、工程造林等。3）水土流失防治工程：在西部河上游流域建设拦沙坝，水土保持林等。4）湖滨区生态修复工程。 | 28689 |  | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | TN 123.9 t/a、TP22.27t/a。 |
| 11 | 抚仙湖东部片区水污染治理与清水产流机制修复工程 | 1）水源涵养林工程：主要实施退耕还林、工程造林、低效林改造等工程。2）水土流失防治工程：对抚仙湖东岸居乐河、世家大河等6条河流域建设拦沙坝、谷坊，建设水土保持林。3）湖滨区生态修复工程。 | 29417 |  | 环保厅 | 抚仙湖管理局 | CODcr为617.87t、TN 82.6 t、TP17.87t。 |