长兴县环境保护“十三五”规划

（2016-2020）

长兴县人民政府

2016.12

编制责任表

编制单位:长兴县环境保护局

浙江大学环境与资源学院

项目负责：王卫军  郭煜骐

编制成员：沈贵方  邢加相  周德华  俞文杰  周晓方

曹永中  王国锋  李  娟  张  云  沈  杰

赵晓锦  刘则富  倪永康  朱伟堂  曾  煜

沐斯佳  周彬翀  朱娟娟  毛维浩  方露萍

审    核：杨  坤  王楚斌

目录

第一章总论	6

1.1 指导思想	6

1.2 基本原则	6

1.3 编制依据	7

1.4 规划范围	8

1.5 规划年限	9

第二章环保工作回顾及重点问题评估	10

2.1 “十二五”环保工作回顾	10

2.2 重点问题评估	21

第三章 “十三五”环境保护目标	32

3.1 规划目标	32

3.2 指标体系	32

第四章各类环境功能区划方案及管控要求	34

4.1 水环境功能区划方案	34

4.2 环境空气质量功能区划分方案	35

4.3 环境功能区划分方案	35

第五章重要建设任务	36

5.1 落实环境空间管制	36

5.2 打好“治水”攻坚战	37

5.3 打好“治气”攻坚战	45

5.4 打好“治土”攻坚战	51

5.5 深化重金属污染综合防控	54

5.6 持续生态文明建设	57

5.7 加强环保能力建设	59

第六章重点建设项目	61

6.1 重点项目	61

6.2 投资概算	62

第七章规划实施保障体系	73

7.1 加强组织保障，推进规划实施	73

7.2 落实资金保障，拓宽投入渠道	73

7.5 推行规划评估，确保规划成效	73

7.3 加大宣传保障，引导公众参与	73

7.4 构建环保平台，强化科技支撑	74

附件一：附图	75

附件二：附表	75

# 第一章总论

## 1.1 指导思想

本规划旨在贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”指引长兴县“十三五”期间环境保护方向。

通过深入实施工业立县、创新强县、开放活县、生态优县、文化兴县和新型城市化战略，主动构建“主副联动、两翼并进、三区协调，滨湖特色带加速崛起”的空间发展新格局。在主体功能区划统筹指导下，在县域总体规划，土地利用规划和环境功能区划的空间管控下，构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局。以提高环境质量为核心，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。围绕长兴县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，深入分析“一主三副，一带一轴”，六大新兴产业和三大支柱产业发展所需的环境要素支持及所受的制约，明确“十三五”环境保护工作的重要任务和重点项目，为“十三五”环境保护工作的科学决策和实施奠定坚实的基础。

## 1.2 基本原则

绿色发展，保护优先。强化绿色发展的刚性约束，优化空间布局。将绿色发展贯穿于经济、政治、文化、社会和生态环境五大建设各方面和全过程。推动资源和能源利用节约高效化，妥善处理经济发展、社会进步、资源利用、环境保护之间的关系，提升可持续发展能力。

质量核心，系统共治。突出大气、水体、土壤三要素，全面改善城乡环境质量，切实解决与民生相关的突出环境问题。体现目标指标的地区差异性，分解落实规划各项目标，强化针对性和可操作性。完善政府、企业、公众多元主体责任分担、合作共治和监督制衡机制，落实党委、政府和部门环境责任。

改革创新，依法监管。坚持改革创新，坚决破除体制机制的束缚，完善环保制度政策，用制度保护生态环境。全力实施新《环境保护法》，依法严厉查处环境违法犯罪行为，以严格的排污许可、责任追究、信息公开与社会监督为核心加强污染源管控。

空间管控，分类防治。按照生态保护红线和环境功能区划管控要求，根据不同地区经济发展水平和资源环境承载能力的差异，因地制宜，实施经济与环境相协调的发展战略。强化区域联动、城乡统筹、建管并重措施，实行分类防治。

## 1.3编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2008；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2013；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

- 《大气污染防治行动计划》，2013；

- 《水污染防治行动计划》，2015；

- 《土壤污染防治行动计划》，2014；

- 《国家环境保护“十三五”规划编制基本思路》（初稿）；

- 《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（征求意见稿），2016；

- 《浙江省大气污染防治条例》（修订中）；

- 《浙江省机动车排气污染防治条例》，2013；

- 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，2015；

- 《长兴县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》，2016；

- 《长兴县环境空气功能区划调整方案》，2011；

- 《长兴县水功能区、水环境功能区划分方案》，2015；

- 《长兴县环境功能区划》，2016；

- 《长兴县土地利用总体规划（2006-2020）》（调整版），2014 ；

- 《长兴县县域总体规划》（2006-2020），2009；

- 《长兴县“十三五”空间结构优化与对策研究》，2016；

- 《长兴县生态畜牧业发展规划（2014-2016年）》，2014；

- 《长兴县域农村生活污水治理总体规划》，2014；

- 《长兴县县域污水专项规划》，2013；

- 《长兴县热力规划（修编）》，2011；

## 1.4规划范围

本规划范围为长兴县域所辖的陆域，总面积1431.0平方千米。

## 1.5规划年限

规划以2015年为基准年，规划年限为：2016-2020年。

# 第二章环保工作回顾及重点问题评估

## 2.1 “十二五”环保工作回顾

## 2.1.1 “十二五”指标完成

表2-1 “十二五”期间主要指标完成情况

| 指标类别 | 序号 | 指标名称 | 2015年目标值 | 2015年现状值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量控制 | 1 | 化学需氧量排放总量相对2010年削减率 | 10% | 29.49% | 达标 |
|  | 2 | 氨氮排放总量相对2010年削减率 | 10.2% | 12.04% | 达标 |
|  | 3 | 二氧化硫排放总量相对2010年削减率 | 23.5% | 23.52% | 达标 |
|  | 4 | 氮氧化物排放总量相对2010年削减率 | 25.3% | 32.07% | 达标 |
|  | 5 | 铅污染物排放量相对2009年削减率 | 20% | 20% | 达标 |
| 环境质量 | 6 | 集中式饮用水水源地水质达标率 | ≥95% | 100% | 达标 |
|  | 7 | 重点入湖控制断面功能区达标率 | 100% | 100% | 达标 |
|  | 8 | 市控断面功能区达标率 | ≥90% | 100% | 达标 |
|  | 9 | 城市环境空气质量年均浓度值达到二级标准 | —— | —— | PM10、PM2.5、臭氧未达标 |

## 2.1.2 生态创建持续推进

“十二五”期间长兴县始终把加强保护环境、推进生态文明建设作为全局性、战略性的头等大事来抓，以改善环境质量为目标，以创建国家生态县为抓手，以环境综合整治为突破口，扎实开展治水治气治矿专项行动，着力解决影响群众健康和社会稳定的突出环境问题，环境保护和生态文明建设不断迈上新的台阶。荣获“全国生态文明建设试点县、国际花园城市、国家园林县城、国家卫生县城、全国文明县城、全国文化先进县、全国绿化模范县、全国节水型城市、中国人居环境奖”等荣誉称号。2014年5月，国家生态县通过环保部命名，实现了生态建设向生态文明建设的跨越。

“十二五”期间，长兴以新型城市化带动城乡一体化，全域开展宜业宜居宜游的美丽乡村建设，累计创建美丽乡村156个，培育建设试点（重点）中心村26个，90%以上的村庄开展了环境综合整治，2012年，成功创建“浙江省美丽乡村创建先进县”。2013年荣获“中国人居环境奖”。

有序开展生态系列创建工作。全面推进生态乡镇（街道）、生态村“三级联创”工作，累计创建国家级生态乡镇14个，省级生态乡镇（街道）15个，市级生态村176个（占行政村总数80%）；创建省级生态文明教育示范基地1个，市级生态文明教育示范基地7个，市级生态文明试点单位22个，市级生态文明示范项目6个。

以绿色创建为载体，大力宣扬绿色理念，累计创建省级绿色社区12个，市级绿色社区17个；省级绿色学校19所，市级绿色学校36所；国家金叶级饭店1家，省级绿色饭店8家；省级绿色医院3家，市级绿色医院5家；省级绿色企业16家，市级绿色企业22家；省级绿色家庭31户，市级绿色家庭36户。

## 2.1.4行业整治已见成效

“十二五”期间，长兴县对重点行业和重点污染企业开展综合整治，主要包括铅蓄电池、粉体、化工和印染行业，整治取得阶段性成果。

蓄电池行业：2011年，长兴县有铅蓄电池企业60家，通过兼并、重组，减少到29家，并全部集中到新能源高新园区，产值增长了10.5倍，税收增长6倍，天能、超威成为百亿企业、上市企业。同时，铅排放总量从整治前的6670kg削减到2726.78kg，削减比例达59.1%。

2013年长兴对铅蓄电池进一步进行了整治提升，全县在产的19家企业共有108套铅烟（尘）除尘器，104套改为高效滤筒除尘器，改造完成率为96%。所有企业全部配备了自动化污水处理设施，完成率为100%，4家企业进一步深化，增加了超滤反渗透工艺。19家企业中有17家完成防酸防腐、明沟明管改造工作，完成率为90%。除部分企业车间调整外，其它企业已全部安装企业进出水流量计。所有企业全部执行周监测制度，各项台账记录已基本健全。

粉体行业。通过2011-2012年专项整治，长兴县关闭了全部343家传统“低、小、散”粉体企业，规划建设320亩工业平台，按照“规模化、现代化、清洁化、一体化”的要求，新重组设备工艺一流、生态环保的“亿千”企业13家，装备由712套落后设备精减提档为71套先进设备；用能减少47%，用地面积减少75%，用工人数减少80%，粉尘排放下降47%，整治后粉体行业的全员劳动生产率提高了6倍，产品附加值提高近10倍。2013年4月，中国建材联合会粉体技术分会向长兴县人民政府授予“全国粉体产业转型升级示范区”荣誉称号。

化工行业：通过2012年到2014年的整治，化工企业共淘汰设备64台/套，完成淘汰落后计划的106%，引进设备67台/套，完成引进设备计划102%。所有化工企业均开展了清洁生产，并通过专家评审。完成2家化工企业关停工作，政策处理到位。化工企业均对厂区外貌及新建厂房进行统一布局；均建立危废管理台账，并签订危废转移合同；全部导入6S现场管理；开展职业病危害因素控制效果评价工作。

印染行业：通过2012年到2014年的整治，长兴各印染企业共淘汰设备404台/套，引进设备678台/套。12家企业完成厂房拆底建高建设113106平方米，完成投资约11.1亿元。所有印染企业均开展了清洁生产，并通过专家评审。长兴县夹浦地区8家印染企业整合成立湖州长纺染整集团有限公司。夹浦地区印染企业污水集中预处理项目投入使用，项目占地9亩，总投资2300万元，8家印染企业污水已全部接入，排放废水COD浓度稳定在200mg/L以下，符合相关国家标准。同时夹浦污水处理有限公司的1万吨膜处理中水回用项目建设完成，其中5000吨回用至印染企业。所有印染企业完成在线监控系统的安装，并与环保局进行联网，刷卡排污系统也安装完成并投入使用。印染企业共投资2000多万元对119台定型机尾气治理设施进行改造，共安装尾气治理设施90套。推进定型机尾气治理设施在线监控工作，所有燃煤锅炉安装碱液喷淋设施，实施双碱法进行脱硫。测试结果符合整治要求。

## 2.1.5减排任务圆满完成

一、工业污染源总体概况

根据长兴县2015年环境统计数据，长兴县共有重点工业33类，企业341家，主要以绢纺和丝织加工为主。2015年工业总产值390亿元，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1898.1吨、78.9吨、12713.9吨、33446.7吨。具体情况见附表1

二、污染物总量减排

至2015长兴县COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的累计削减率分别为29.44%、12.04%、23.52%、32.07%，均顺利完成“十二五”减排目标，其中COD累计完成任务百分比294.95%，减排成效颇丰。具体情况见附表2。

三、重金属污染物减排

2015年长兴县重金属铅排放量为991.14千克，新增量为84.18千克，新增削减量为112.40千克，与2007年相比净削减率为20%，达到“十二五”规划指标要求。

## 2.1.6 “五水共治”全面落实

一、深化工业治污

2014-2015年“五水共治”期间，关闭造纸企业1家、化工企业6家，淘汰印染行业落后产能1.39亿米、纺织行业落后产能6800万米；投资11亿元，完成12家印染、6家化工企业的原地整治提升和全县7.2万台喷水织机的废水治理回用，完成18家蓄电池企业生产废水深度治理回用，率先实施刷卡排污等省总量控制制度创新试点工作，在21家涉水重点企业运行刷卡排污系统，初步实现总量双控。

二、加快农业治污

2014-2015年“五水共治”期间，编制了《长兴县畜禽养殖区域规划》，划定禁限养区。出台《生态畜牧业发展规划》，实施生猪定点屠宰场撤并工作，关停生猪屠宰场7家，实施治理5家；完成存栏50头以上规模场污染治理65家、完成禁限养区及市级“九条河”沿河2000米内养殖场关停整治69家，建设标准化水禽场6个，畜禽粪便处理中心4个，病死动物无害化处理收集点4个，农牧结合资源循环家庭农场22家，新增沼液利用量5.66万吨。温室龟鳖养殖面积控制在1.2万平方米内，温室废水治理率100%，水产养殖塘生态化改造1.12万亩，稻鱼轮作共生减排1.77万亩，放流鲢鳙等淡水苗种7430万尾（粒）。累计推广测土配方施肥170.6万亩、商品有机肥4.33万吨、农作物病虫害统防统治27.7万亩，启动废弃农药包装物回收处理工作。

2016年4月中旬至6月中旬，长兴县展开了畜禽污染重点整治工作，在调查摸底、制定方案、确定关停治理对象的基础上，进行了全面部署和攻坚，实际关停5头以上生猪养殖场（户）407家，占总数719家的56.6%完成50头以下生猪退养180家，完成生猪养殖场（户）治理133家。拆除猪棚12.7万平方米，减少生猪2.74万头。同时对全县196家1500羽以上的水禽场进行了整治，共关停水禽场85家、完成治理111家，拆除棚舍4.82万平方米，减少水禽23.3万羽。通过集中整治，有效规范了规模畜禽养殖企业，减少了“低、小、散”养殖场的面源污染。

三、推进城乡治污

2014-2015年“五水共治”期间，新建城镇污水管网140公里，雨污分流改造31.6公里，管网提标改造25.2公里，区块纳管改造65个；全面实施农村生活污水治理“三年行动计划”，完成175个行政村（居委会）治理工作，新增受益农户43145户，农户受益率达到72%；制定实施《长兴县农村生活污水处理设施建设和维护管理办法（试行）》，全面落实长效管理。

四、加强河道治理

2014-2015年“五水共治”期间，深入开展河道清淤疏浚保洁工程，全面完成8条垃圾河（14.6公里）、5条黑臭河（18.8公里）“一河一策”治理，2015年完成黄土桥港整治提升，实施沿岸长海路道路雨污分流改造，新建雨水管网3580米，污水管网1014米；完成岸边平安小区管网整改，改造雨水管网890米，污水管网830米。2016年1月成功创建省级“清三河”达标县。通过三轮集中清淤，全面完成1100公里河道清淤疏浚，并打通“断头河”43条。制定实施《关于进一步落实“河长制”完善“清三河”长效机制的实施意见》，严格落实河道长效保洁，县财政每年落实800万专门经费对各乡镇（街道、园区）1552公里河道实行保洁全覆盖，开展河道保洁季度考核。

## 2.1.7环保设施逐步完善

长兴县在“十二五”期间大力推进污水处理、中水回用、截污纳管、垃圾处理等基础设施建设，城乡基础设施建设有序推进。

一、污水处理设施建设工程

长兴县目前有污水处理厂13座，总设计处理规模32.8万吨/日，实际建成规模24.3万吨/日。目前日处理水量达到21.7万吨。建成中水回用站14座，在建2座，设计处理能力11万吨/日，目前实际处理量9万吨/日。处理工艺可分为连续式和间歇式两大类，连续式主要有氧化沟、A/O、A2/O等工艺，间歇式主要有MBR等工艺。

二、中水回用处理设施建设

长兴目前共有污水资源化项目39个，形成了每日22万吨的回用水产出能力。2015年，全县实现中水回用6349.4万吨，减少排放化学需氧量约3240吨、氨氮约324吨，为企业节省取水成本至少1300万元。

其中浙江浙能长兴发电有限公司几年前建成中水回用工程，设计规模日处理水量6万吨，是华东地区目前规模最大的中水回用工程，每年节水超过1000万余吨。该工程使厂区水源直接与长兴县污水处理厂相通，将深度处理后的生活污水和工业废水进一步处理，用作发电机组的冷却水，不再向河道排放。截至目前，累计处理并利用城市中水总量超过6200万吨。

截至2015年底，长兴县共建成19个主要用于喷水织机企业的中水回用站，实现全县7.2万台喷水织机废水纳管全覆盖，形成日回用水量14万吨至15万吨的规模，可满足5万余台喷水织机日常生产用水，年回用水量约4600万吨。2015年，长兴县新增完成18家蓄电池企业生产废水深度治理回用。

三、农村生活污水治理工程

2014年初，长兴县委托浙江大学建筑设计研究院有限公司编制长兴县域农村生活污水治理总体规划。规划根据根据水源地，水源涵养区，旅游资源等要素在长兴县的分布特点以及整体空间地形将县域划分为七个污水治理片区。根据集中优先、因地制宜、经济实用、维护简便、资源利用的原则。对县域内221 个行政村的主要治理模式进行归类：一是城镇集中型治理（纳管），主要涉及行政村72 个；二是相对集中型治理模式，主要涉及行政村69 个；三是农户分散型治理模式，主要涉及行政村80 个。三年整治计划受益农户120575户，其中新增扩面77694户，改造提升42881户。每年新增农村生活污水治理受益农户15％以上，到2016年底，行政村治理覆盖率达到100％，规划保留自然村治理覆盖率达到100％，农户受益率达到80％以上。三年共需投入治理资金约7.5亿元。

截至到2015年底，全县已开展175个村生活污水治理，新增受益农户43145户。

四、城乡环卫一体化工程

长兴各乡镇均设有垃圾中转站，城区各街道生活垃圾统一转运到画溪生活垃圾中转站。画溪生活垃圾中转站，于2014年10月建设完成项目总投资3200万元。主要有中央控制系统操作的二套150吨水平式固定压缩机，是集生物洗涤吸尘除臭系统、称重环卫管理系统、站内通讯交通指示系统、监视系统等为一体的电子化大型垃圾中转站。日中转生活垃圾能力达到300吨。

对于可焚烧发电的垃圾统一运送到长兴新城环保有限公司进行焚烧发电，项目总投资16998万元，占地面积约60亩，现建设为两炉两机，总装机容量9MW，设计日处理垃圾能力500吨。公司于2008年5月正式投入生产，近八年来己累计处理生活垃圾126万吨，发电2.5亿度，供热130万吨，取缔周边小锅炉12台共69t/h，为长兴县实现生活垃圾无害化处理和完成阶段性节能减排目标作出较大贡献。

同时作为长兴县垃圾焚烧发电厂的配套工程，应急生活垃圾生态填埋场建设项目也于“十二五”期间顺利完工，填埋场位于雉城镇白阜村。总投资4000万元，一期总投资2500万元，总库容约为65万立方。垃圾焚烧发电厂每年有一个月的检修期，在此期间我县城区内的生活垃圾将被送往应急生活垃圾生态填埋场进行应急处理。

垃圾焚烧发电厂和应急生活垃圾生态填埋场这两项工程的完成，对长兴县生活垃圾终端处理带来方便，为建设生态长兴和山水园林城市提供了有力支持。

五、危废无害化处理设施建设

2014年11月底，湖州南方水泥公司2×5000吨熟料生产线协同处置城市污泥二期项目正式投入运行。项目投资5600万元，可实现日处理污泥400吨，是浙江省首个规模化利用水泥窑无害化处置城市生活污泥的环保项目。项目的落成不仅缓解了城市污水处理厂污泥对环境带来的负担，而且对危废资源化、无害化利用起到了很好的示范作用。

## 2.1.8监管能力逐步提高

建立建设项目全过程环境监管制度，建立监管企业环境行为诚信档案。广泛实行信息公开，加强环境保护的社会监督。

数字环保系统建设稳步推进，已建成生态县建设信息系统、环境功能区区划信息系统、污染源在线监测监控系统和一厂一档系统。

环境监测能逐步提高。完成2个空气自动站改造，于2014年开始对外公布PM2.5数据；完成3个水质自动站建设并投入运行。对16条县级河道共布设点位45个进行地表水环境质量监测。加快推进企业在线监管，县控以上共49家重点企业完成在线监控设施建设、联网；累计完成36家企业刷卡排污系统安装，实行浓度、总量双控。

## 2.2 重点问题评估

## 2.2.1未来区域发展分析

一、根据《长兴县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求：

“十三五”期间长兴应加快构建“一主三副，一带一轴”的全域空间一体化开发格局。

“一主”。指主城区，是县域经济社会发展的极核，要着力在城市品质和发展内涵上做文章，建成美丽县城的样板。

“三副”。指泗安镇、和平镇、煤山镇等三个省级中心镇，要以小城市为发展方向，打造成承接城市功能、辐射带动农村、加速推进新型城镇化的重要节点。

“一带”。指滨湖特色带加快发展，贯穿太湖图影旅游度假区、洪桥镇、太湖街道、夹浦镇、水口乡，坚持太湖资源一体化规划、差异化开发发展策略，整合滨湖风光和山水资源，依托自然风光和人文底蕴，加快培育和集聚休闲旅游、健康运动、养生度假、文化创意、科创研发等新兴业态。

“一轴”。自东向西贯穿中部的核心发展轴，该轴线涵盖洪桥镇、李家巷镇、四个街道、林城镇、泗安镇等，包括长兴经济技术开发区、南太湖产业集聚区长兴分区、省际承接产业转移示范区长兴分区、画溪工业功能区（新能源小镇）和拟申报省级的高新技术产业园区等主要产业平台，集聚了主要的发展要素和生产力，是城乡建设的示范区、产业发展的集聚区、创新要素的集中区和城乡统筹的先行区。

“十三五”期间长兴县应全力推进创新发展，打造经济转型升级版。继续加快发展、做大总量的同时，把发展重点放在提高质量和效益上，推动产业转型升级不断深化，新兴产业加快发展，创新发展水平再上新台阶，经济发展方式从投资拉动型逐步转向创新驱动型，要素支撑从资源消耗型转向人才引领型，科技、人才、管理等成为经济增长重要推动力。“十三五”时期地区生产总值年均增长8.5%，财政总收入和地方财政收入年均增长8.5%，固定资产投资年均增长11%。到2020年，全县规模以上工业增加值率提高到20.3%，服务业增加值占GDP比重提高到48%，工业新兴产业增加值占工业增加值比重提高到32%，R&D经费支出占GDP比重提高到3.3%，单位建设用地GDP产出达到18万元/亩，万元GDP用水量下降到上级考核水平；信息化和工业化深度融合，资源要素市场化配置机制基本形成。

二、根据《长兴县水功能区水环境功能区划修编方案》（2015）要求：

长兴县境内水功能区总个数为20个，区划河长226.2公里，涉及河流13条。其中，按水功能区分类，划分保留区1个、缓冲区1个、饮用水源区3个、农业用水区8个、工业用水区6个、景观娱乐用水区1个；按水环境功能区分类，划分保留区1个、饮用水水源保护区3个、农业用水区9个、工业用水区6个、景观娱乐用水区1个；水质目标分为Ⅱ类、Ⅲ类两种，其中，Ⅱ类水功能区8个，河长79.1公里，III类水功能区12个，河长147.1公里。合溪水库和包漾河为长兴主要饮用水源地对长兴市区联合供水。未来水环境功能要求按此区划严格执行。

三、根据《长兴县环境功能区划文本》（2015）要求：

长兴划定环境重点准入区4个，其中长兴和平重点准入区和长兴小浦重点准入区为长兴蓄电池产业园区所在区域，面积共10.6平方公里，该区域应高度防范铅蓄电池产业带来的土壤重金属污染。李家巷环境重点准入区为长兴南太湖产业集聚区中重要工业企业局区域，面积28.2平方公里，长兴泗安环境重点准入区为湖州省际产业示范区泗安片区的工业企业布局区域，面积为13.3平方公里。两个重点准入区处于平原河网区，应高度重视工业发展对周边河道水环境带来的影响，特别是泗安环境重点准入区部分涉及上游泗安水库集雨区范围，作为泗安镇重要的乡镇饮用水源地，更应做好相应防护措施，对企业严格监控，杜绝偷排漏排，保证饮用水源安全。

环境优化准入区6个，涉及中心城区、夹浦、煤山、李家巷、林城、画溪区域，总面积100.6平方公里。

人居保障区5个，涉及中心城区、泗安、和平、煤山、太湖图影度假区，总面积86.2平方公里。

生态功能保障区和农产品安全保障区共8个，面积为1083.3平方公里。

自然生态红线区10个，共109.4平方公里，包括4个自然保护区、3个饮用水源保护区、1个森林公园和2个湿地保护区。其中长兴仙山湖湿地保育区、长兴南太湖湖滨湿地保护区周围均有较多企业布局，应加强区域水污染防治，降低水污染物超标风险。

未来建设项目落地按各功能区不同管控措施和负面清单严格执行。

## 2.2.2环境质量现状分析

一、大气环境质量

（一）城区环境空气质量状况

长兴县城区共设2个环境空气自动监测站，分别是长兴县职教中心站和长兴县龙山新区站。

“十二五”期间，长兴县空气质量有逐步恶化的趋势，2014年新增细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧(O3)三项常规指标后，主要为PM2.5和臭氧(O3)污染，2015年，PM10年平均浓度为85 μg/m3，PM2.5年平均浓度为56 μg/m3，不符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，其余指标年均值均达到二级标准。具体见附表3。

根据AQI指数法评价2015年，细颗粒物（PM2.5）为首要污染物的有64天，占51.6%；臭氧(O3)为首要污染物的有58天，占46.8%。优良天数有231天，优良率为65.1%。具体见附表4。

（二）城南重金属自动监测状况

长兴县环境空气重金属监测设置一个点位，位于长兴县和平镇政府，距离长兴城南工业功能区约3公里，主要监测城南工业园区气铅浓度状况。根据《环境空气质量标准（GB3095-2012）》，和平镇政府点位铅含量<0.0005mg/m3，年均值符合二级标准。具体见附表5和附表6。

二、水环境质量

（一）地表水监测断面水质状况

长兴县共设合溪、新塘（国控），下莘桥（省控）、金村埠、包漾河、上阳、泗安、林城（市控），杨家浦、泗安水库中、东村桥、赵家桥、夹浦、小浦水厂、合溪水库（县控）等15个县级以上地表水常规监测断面。

根据《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》评价，2015长兴县地表水15个监测断面中符合Ⅱ类水质标准的断面数为7个，占46.7%；符合Ⅲ类水质标准的断面数的8个，占53.3%，满足功能区要求断面比例为100%，长兴水系整水质状况为优。具体见附表7。

（二）出入境交界断面水质状况

长兴县共设荆湾、东村桥2个入境断面（不考核），新塘、合溪、杨家浦、南潘、金村埠5个出境断面，根据《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》评价，2015年，长兴县5个出境断面Ⅱ类水质标准的断面数为1个，占20%；符合Ⅲ类水质标准的断面数的4个，占80%，满足功能区要求断面比例为100%。具体见附表8。

（三）饮用水源地水质状况

长兴县目前有集中式饮用水源2个，分别为合溪水库、包漾河（备用水源）；乡镇饮用水源10个，分别为林城水厂、小浦水厂、洪桥水厂、煤山水厂、青山水库、和平水库、二界岭水库、夹浦常丰涧、泗安水厂、水口金沙涧。

根据《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》，合溪水库、包漾河水质均为Ⅱ类，饮用水源月度达标率均为100%。

乡镇10个饮用水源中，符合Ⅲ类水质标准的有6个，占60%；林城水厂、和平水库、二界岭水库、青山水库均不符合Ⅲ类水质标准，主要超标因子为水库总氮。具体见附表9和附表10。

三、声环境质量

长兴县将城区环境噪声达标区划分为149个噪声监测网格，网格大小220米×220米，监测覆盖面积达7.21平方公里。

（一）城市区域环境噪声质量状况

2015年长兴县城市区域环境噪声平均等效声级为48.7 dB（A），城市区域环境昼间噪声符合《声环境质量标准（GB 3096-2008）》0类区标准要求。具体见附表11。

（二）道路交通噪声

2015年，长兴县城区的十条主要交通干道进行了道路噪声监测，总长46.35公里，共设置了20个监测点位。长兴县城区道路交通噪声评价标准参照4类标准，即昼间标准值为70dB(A)。2013-2015年，长兴县城区道路交通噪声均达标，且近三年呈下降趋势。具体见附表12。

四、土壤环境质量

2015年长兴县对农业“两区”中长兴县虹星桥镇后羊村省级粮食生产功能区和长兴县经济技术开发区城南工业功能区内蓄电池企业周边的土壤环境质量进行了监测。

根据监测结果，按照《土壤环境质量标准（GB 15618-1995）》中相关标准评价，长兴县虹星桥镇后羊村省级粮食生产功能区内的土壤污染物浓度达标率为100%；长兴县经济技术开发区城南工业功能区内的土壤污染物浓度达标率为100%。具体监测数据见附表13和附表14。

## 2.2.3现状重点问题评估

根据“十二五”环境保护管理数据分析及“十三五”中高速经济增长、产业发展规划、环境质量目标及环境空间管制要求，分析主要存在以下五大问题。

一、水环境质量：

（一）乡镇饮用水源地水质保障和提升问题

根据《长兴县2015年环境质量监测年报》，10个饮用水源中，和平水库、林城水厂、青山水库、二界岭水库的断面水质均在V类或者劣Ⅴ类，主要超标因子为总氮和PH。

其中青山水库制水厂供水规模为规模0.3万吨/天，范围主要是原吴山乡集镇周边和城南工业区；林城水厂供水规模0.5万吨/天，为林城镇供水；二界岭水库供水规模为0.5万吨/天，为泗安镇供水，和平水库供水规模1万吨/天，主要为和平镇集镇供水。除和平水库外，其余三个水厂在2020年以后会逐步停用改为应急水厂，但“十三五”期间的饮用水源水质保证仍需重视。

（二）消除境内Ⅴ类水问题

目前，“五水共治”期间，长兴县全县共有5个市级“河长制”河道监测断面，45个县级河长制监测断面。加上原本监测的15个县级以上地表水常规监测断面个和40个乡镇及考核断面（其中部分断面位置过近或存在重复），对其监测数据分析得出，长兴县主要的Ⅴ类水质断面为雉城街道护城河解放桥、长兴港东门大桥、和睦塘港和睦桥、白溪港经三路6号桥4个断面,主要超标因子为氨氮和总磷。

问题分析：四个超标饮用水源均来自水库，枯水期时水库蓄水量、入库河流径流量明显不足。二界岭、和平水库上游村庄部分生活源污染通过地表径流或地下水进入水库，对水质造成影响。

而Ⅴ类水质断面均位于市区河网，本身径流量较小，并且断面靠近画溪工业园和长兴经济开发区，随着工业企业的整合搬迁入园或新建，受到长兴县城关污水处理厂和长兴兴长污水处理厂的污水排放压力巨大，导致断面超标。

二、大气环境质量：

影响长兴县大气环境质量的主要污染物为PM2.5、PM10和臭氧（O3），2015年，三项监测数据的达标率分别为78.8%、79.1%、90.6%，年均值均不能符合二级标准。PM2.5、PM10超标月份一般在12月至3月间，而臭氧（O3）超标一般在4月至10月间。具体见附表15。

问题分析：

（一）外来源影响

长兴县位于浙江省湖州市最北，太湖西岸，是连接江浙沪皖三省一市的重要枢纽，冬季由于北方集中供热排放大量大气污染物，而西北风向将北方的大气污染物输送到长兴，并且风向也不利于污染物扩散，造成了PM10和PM2.5的超标。

（二）机动车尾气和工业废气

臭氧超标污染的产生与臭氧的“前身”,即机动车尾气、工业企业等排放的氮氧化合物、挥发性有机物、一氧化碳等紧密相关。并且夏季光照强烈，为臭氧的产生创造了有利条件，加上风速小，扩散条件不好从而造成了长兴春夏季长兴臭氧超标严重。

（三）城市建设影响明显

长兴县现仍处于城市高速发展期，城市建设商品房、道路等城市建设量非常大，致使城市建设过程产生的扬尘对大气环境的不利影响加剧。

三、土壤环境质量

2014年至2015间对农业“两区”中的水口芦笋基地和长兴县虹星桥镇后羊村省级粮食生产功能区以及长兴县经济技术开发区城南工业功能区内的土壤进行了监测，监测土壤污染物浓度达标率均为100%，并且无重金属超标现象。但长兴作为浙江省铅蓄电池行业最为发达的地区，重金属防治工作仍需高度重视，防患于未然。

四、环保基础设施建设

（一）污水处理能力

目前长兴县13座污水处理厂已经基本涵盖了大部分乡镇，只有有水口、吕山、图影和南太湖还未建污水处理厂。总设计规模32.8万吨/日，实际建成规模23.8万吨/日。目前设计建设规模已能充分满足长兴各地区工农业生活生产需要。但目前乡镇污水处理厂存在“双低”现象：一方面处理负荷低。林城、泗安等乡镇污水厂运行负荷在70%左右，但小浦较低；虹星桥、夹浦、洪桥、李家巷集镇生活污水基本没有接入。另一方面进水浓度低。据监测数据显示，全县13个污水处理厂中的7个氨氮浓度进水就已经达标，剩下6个污水处理厂氨氮进水浓度虽在排放标准之上，但小浦、泗安、吴山污水处理厂部分月进水COD浓度在31.8mg/L、59.9mg/L和33.6mg/L（污水处理厂COD达标排放标准是50mg/L）。具体见附表16和附表17。

问题分析：“双低”现象说明有关乡镇纳管处理的生活污水少，基本是地表水和地下水，集镇的生活污水基本未进管网。主要原因归结于在管网建设过程中，尤其是乡镇管网建设，普遍存在“重工业园区管网轻集镇生活污水管网，重主干管网轻支管网”的现象，导致生活污水收集、处理率偏低，无法满足生活污水集中处理实现污染减排的要求。同时管网建设完成后缺乏资料信息的动态更新和共建共享，管网维护难度大，也影响了污水管网效益的发挥。

（二）污泥处置能力

长兴县的污泥处置主要存在以下问题：

1、污泥产生量增长较快。2014年长兴县已投运的13座污水处理厂产生污泥43430吨，比2013年增加了22%。且长兴县处理的工业废水中，以纺织印染为主，污泥中有机物含量高，部分污泥还含有一定的重金属、有毒有害物质。

2、污泥处置方式有待提高。虽然长兴县已在南方水泥建成污泥处理系统，且二期扩建至400吨/日（实际处理量为250吨/日）的项目已经建设完成，但由于污泥处置只是作为南方水泥厂的一项附属工作，污泥的处置需根据南方水泥厂的生产经营计划实施，遇到炉窑停产（春节期间南方水泥厂停产放假）将无法及时处置，同时，目前长兴县所有污水处理厂和印染企业产生的污泥必须由县环卫处进行运输，共44家单位（目前实际已经进行运输处理23家）需要环卫处进行运输，而县环卫处目前满负荷的运输能力为162吨/日，全县污水处理厂和印染企业较为分散，因此对污水处理厂的污泥运输处置还不能及时。

五、环境监测监察能力及环境风险防控能力

一、人力资源不足，现有的环境监测人员和环境监察大队人员仍无法满足日益繁重的监测任务及巡查工作。

二、设施设备资源保障不足，环境监测、环境监察能力还未达到国家标准化水平，受设施设备限制，部分大气、土壤项目的监测仍未开展，因而无法全面掌握环境质量状况。

三、应急处置特种装备不足，缺乏集合空间区划、水文气象、环境质量、污染源排放、应急预案和设施配置等大数据融合平台，近十年各部门逐步建立的业务信息平台由于其孤立性，数据共享和兼容不足，在应急等状态下难以支持管理决策。

# 第三章 “十三五”环境保护目标

## 3.1规划目标

至2020年，达到以下六个目标：

- 各类环境功能区质量全面提升；

- 常规和特征污染物排放有效控制；

- 百姓关注的重点环境问题有效解决；

- 各类环境保护基础设施进一步完善；

- 持续推进国家生态文明建设示范区建设；

- 环境大数据支持下的监测监察和环境风险防控能力明显提高。

## 3.2指标体系

长兴县环境保护“十三五”规划的指标体系总体思路以环境质量为导向，分为约束性指标（4项）和预期性指标（8项）两大类，污染防治管控类指标不在本指标体系中体现，纳入重点建设任务要求中。

具体指标类型和达标要求从三个方面结合：一是国家“十三五”时期环境保护的新要求和新指标；二是与浙江省环境保护“十三五”规划指标的衔接；三是与国家级生态文明建设示范区创建要求的衔接。

表3-1  长兴环境保护“十三五”规划指标体系

| 指标性质 | 指标类别 | 序号 | 指标名称 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束性指标 | 环境质量 | 1 | 地表水市控及以上断面水质Ⅲ类及优于Ⅲ类比例（％） | 100 | 100 |
|  |  | 2 | 劣V类水质断面 （个） | 4 | 基本 消除 |
|  |  | 3 | 细颗粒物（PM2.5）浓度（µg/m3） | 56 | 42 |
|  | 总量控制 | 4 | 按照浙江省“十三五”总量控制指标执行 | 已完成湖州市下达任务 | 完成湖州市下达任务 |
| 预期性指标 | 水环境 | 5 | 县级以上城市集中式饮用水源地水质达标率（%） | 100 | 100 |
|  |  | 6 | 县级及以上断面水质功能区达标率（%） | 100 | 100 |
|  |  | 7 | 地表水交接断面水质达标率（％） | 100 | 100 |
|  | 大气环境 | 8 | 城市日空气质量 达标天数比例（%） | 65.1 | 78 |
|  | 土壤环境 | 9 | 耕地土壤环境质量点位达标率 （%） | -- | 72% |
|  | 生态建设 | 10 | 创建国家级生态文明建设示范区 | —— | 基本建成 |
|  |  | 11 | 国家生态文明建设示范乡镇占比（%） | 0 | 80% |
|  | 公众监督 | 12 | 生态环境质量公众满意度得分 | 76.65 | ≥80 |

# 第四章各类环境功能区划方案

## 4.1 水环境功能区划方案

根据《长兴县水功能区水环境功能区划分方案》（2015），长兴县共涉及水功能区、水环境功能区21个，其中“苕溪32”、 “苕溪33”、“苕溪34”、 “苕溪38”、 “苕溪39”、 “苕溪40”、 “苕溪42”和 “苕溪51”的目标水质为Ⅱ类；“苕溪4”、 “苕溪30”、 “苕溪31”、 “苕溪35”、 “苕溪36”、 “苕溪41”、 “苕溪43”、 “苕溪44”、 “苕溪45”、 “苕溪46”、 “苕溪47”、 “苕溪49”和“苕溪50”的目标水质为Ⅲ类。

从方案可以看出，长兴县加强了对县级集中式饮用水源水质的保护，合溪水库增划了45.26平方公里陆域二级保护区，并对包漾河备用饮用水源地的一二级保护区进行了重新划定，划定了0.11平方公里陆域一级保护区和8.25平方公里陆域二级保护区。同时，因为南太湖产业集聚区（省级开发区）和浙江太湖图影旅游度假区（省级旅游度假区）以及李家巷、洪桥等乡镇集中污水处理厂（均属《浙江省太湖流域水环境治理实施方案》中规划污水处理厂）排污口的设置存在法律障碍，无法合理落实污水去向。故将苕溪49（原苕溪95）杨家浦港的目标水质从原来的Ⅱ类水调整为Ⅲ类。该调整为全面优化长兴县东部的产业布局提供了基础，解决了陆域布局和水域保护开发之间的矛盾，但也了增加太湖入湖河流的断面水质压力。

## 4.2 环境空气质量功能区划分方案

根据《长兴县环境空气功能区划调整方案》（2011），调整后长兴县环境空气质量功能区划分为一类功能区和二类功能区，一类功能区边界外延300米为缓冲区，无三类功能区。其中一类功能区总面积为237平方公里，主要包括4块区域，分别为：环太湖农业对外综合开发区（长兴境内），顾渚山自然保护区、白岘洞山风景名胜区和八都岕自然保护区。缓冲区总面积为37平方公里，长兴县域内除了一类功能区和缓冲区外均为二类功能区，总面积为1156平方公里。

## 4.3环境功能区划分方案

根据《长兴县环境功能区划》，长兴县共划分为33个环境功能区，其中自然生态红线区10个，生态功能保障区5个，农产品安全保障区3个，人居环境保障区5个，环境优化准入区6，环境重点准入区4个。其面积分别为109.6平方公里、543.8平方公里、540.5平方公里、86.2平方公里、99.0平方公里和52.2平方公里，占全县国土面积的比例分别为7.7%、38.0%、37.8%、6.0%、6.9%和3.6%。

《长兴县环境功能区划》旨在加强加强西北部合溪、乌溪流域为主体的重要生态功能区的保护，优化中东部工业区块产业布局与升级，保障中南部特色农产品主产区产地环境安全，提升主城区及中心镇人居环境质量，形成功能定位清晰、环境目标明确、要素配置合理、管控措施得力、人与自然和谐发展的空间格局。

# 第五章重要建设任务

## 5.1落实环境空间管制

“十三五”期间，长兴县要坚持科学谋划，以优化国土空间开发格局，增强区域开发的环境合理性，保障全区生态环境安全，提升生态文明建设水平为目标，全面推进长兴县环境功能区划的落实。形成基于GIS的长兴县智慧环保管理平台。

围绕《长兴县环境功能区划》中对长兴县涉及区块的管控要求和负面清单，做好细化落实工作。对于自然保护区、森林公园、饮用水水源保护区和湿地保护区等自然生态红线区，应严格按照相关的法律法规及管理规定进行管理和保护。禁止建设不符合相关保护区法律法规和规划的项目，现有的应限期整改或关闭。

对于主城区及中心镇，应提升人居环境质量，形成功能定位清晰、环境目标明确、要素配置合理、管控措施得力、人与自然和谐发展的空间格局。人居保障区禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。对此类区域，应与相邻的工业区设置合适的隔离带，保障环境安全。

优化准入区除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。优化现有优势产业，通过清洁生产实现节能减排降耗。加快区域环保基础设施建设，进一步提升生活污水和工业废水处理率和深度处理水平，确保达标排放，危险废物全部实施安全转移处置。

重点准入区应严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。高度重视土地集约使用，节能减排降耗，在开发过程中确保环境功能区质量不下降，确保人群健康安全的生活环境。禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。对重点开发区域开展规划环评。

建立健全区划实施的监督检查和问责机制、评估考核机制以及动态监督机制，完善相配套的生态补偿政策、管制效力评价制度和信息公开制度，确保区划的有效实施。

## 5.2打好“治水”攻坚战

## 5.2.1 保障饮用水源地安全

根据《浙江省水功能区水环境功能区划方案》中划定范围，坚决取缔饮用水源一级保护区内所有与供水设施和水源保护无关的建设项目，禁止一切可能污染饮用水水源的活动，坚决取缔饮用水水源二级保护区内所有违法建设项目，杜绝水源保护区内违法网箱养殖、渔业养殖、游船码头、农家乐等活动，严厉打击水源保护区内一切威胁水质安全的违法行为。严格排查饮用水水源地安全隐患，全面完成饮用水源污染隐患整治。

一、合溪水库、包漾河备用饮用水源地保护

编制合溪水库的一库一策，对合溪水库周边的生产和生活情况进行全面排查，合溪上游企业发展按照新煤山地区产业发展导向，以保护合溪水库饮用水源为准则，重点发展科技型企业，严格限制涉水、涉重金属项目进入。新煤山地区新建、改建、扩建的工业项目，认真落实国家和省有关饮用水源保护的法律、法规，严格执行相关项目准入标准，严肃查处各类破坏水资源违法行为。

推进煤山、白岘槐坎镇区生活污水管网建设，优先完成学校、医院、居民集中区等重点区域污水管网建设。加快农村生活污水处理设施建设，经集中式污水处理设施处理后的外排费水应经过生态湿地后排放，严禁直排入涧。

按照建设生态式苗圃林的要求，以水改旱苗木为重点，因地制宜，分类指导，推广应用测土配方施肥技术，提高化肥综合利用率，实现节肥增效，减少化肥流失。加大对上游农业投入品经营主体的巡查力度，严厉打击制售假劣农资、违禁使用高毒农药等违法违规行为，严格执行高毒禁限用农药定点经营管理，杜绝经营“双高”农药。严格落实禁限养区制度，饮用水源保护区内严禁新建、扩建畜禽养殖场，巩固畜禽场整治成效。

提高交通运输风险应急响应能力，省道310是连接长兴城区和煤山镇的重要交通干线，穿过水库陆域二级保护区，编制《合溪水库库区道路运输应急预案》并配置必备的应急物资、器材以及应急实验仪器设备设施。

包漾河备用饮用水源地保护区内污染源主要来自生活和农业，应加强农业面源污染防治及后坟、后洋等村的生活污水处理设施建设。

二、加强乡镇集中式饮用水源地保护

建议修编《长兴县饮用水源保护规划》并根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划定乡镇集中式饮用水源地保护区范围。

重点加强水质超标乡镇饮用水源地的污染物防治。和平水库、青山水库、二界岭水库加强周边村庄的农村生活污水治理工程建设，加强畜禽养殖废弃物和养殖废水无害化处理，规范生活垃圾等固废处置，禁止在库区内进行水产养殖等生产活动。

林城水厂应加强林城镇集镇生活污水管网建设，提高居民接管率。对工业源、农业源、生活源污水规范收集，处理后达标排放。

因地质原因，青山水库等水库，存在PH超标情况。在遵循城市供水规划，及整体供水保证的情况下，建议远期取消青山水库饮用水源功能。

## 5.2.2加强工业污水综合治理

一、深化重点行业整治、推进企业废水治理和纳管

巩固印染、化工等重污染行业整治成效，巩固重点行业废水深度处理效果，对夹浦污水处理厂印染行业尾水处理工程建立长效管理机制。进一步扩大整治范围，开展对水环境影响较大的“低、小、散”企业、加工点的专项整治行动，对排污口进行登记管理并做好统一标识，基本清理非法排污口。

引导和鼓励现有企业对现有废水处理工程进行技术改造，努力提高处理水平和处理能力，实施生产排水清浊分流、分质处理、分质回用。加强重点污染源在线监控，“十三五”末，省、市控重点污染源建成在线监测系统全覆盖，全面实施刷卡排污。

新建工业项目企业内部污水处理设施的设计、建设和验收应符合环保要求，具备接管条件的企业生产废水和生活污水达标均纳管处理；厂区内雨污分流，严格执行环保审批、三同时验收、排污许可证等制度。

二、强化工业园区水污染治理

全面彻底对工业集聚区内的工业污染源及其排放口进行普查，掌握工业源基础信息，建立工业污染源地理信息系统，配合污染源在线监控，进一步强化工业污染控制的决策和管理。加强工业集聚区内配套管网工程建设，提高污水处理率。对林城、泗安、李家巷等已建主污水管网的工业园区，进一步完善支管网的建设，再生水回用管网建设、老旧管网雨污分流改造，加强现有管网漏损检测与修复，切实提高污水处理厂污水收集处理率。

## 5.2.3加强城乡生活污水治理

根据长兴县污水设施现状，除水口和吕山乡外，其它乡镇均建设了污水处理厂或污水纳管接入就近污水处理厂，这些污水处理厂均建成时间不长，出水水质基本可以达到要求的排放标准，因此，维持现有各乡镇分散处理的格局符合长兴实际。具体见附表18。

一、加强污水处理厂运行监管

目前长兴13座污水处理厂均按一级A排放标准建设，建立和完善污水处理设施第三方运营机制，组建或引进专业化运营公司，实行专业化运行管理。城镇污水处理厂全部执行一级A排放标准，到2020年底，镇级建成区污水处理厂达标率稳定在95%以上。

二、加强污水管网建设

严格按照县域污水专项规划和各乡镇、街道（园区）污水专项规划进行污水处理设施建设。林城、泗安、小浦、虹星桥、夹浦、洪桥、李家巷等各乡镇、街道要严格按照污水专项规划制定符合地区实际和发展需要的建设目标和年度实施计划，结合城镇道路改造、新农村建设等基建工程，分区域、分阶段、有重点地推进乡镇镇区，尤其是学校、医院、居民集中区和中心村生活污水截污主管网和支管网建设，做到应纳尽纳，提高生活污水截污率、处理率。加快水口乡、吕山乡至污水处理厂管网建设，水口乡污水近期由夹浦污水处理厂处理，远期接入长兴第二污水处理厂处理。吕山乡污水接入李家巷污水厂集中处理。

三、加强污水再生利用

目前长兴县大量的喷水织机企业已经建设了再生水回用工程，取得了较好的经济效益和社会效益。应从整个长兴县的角度出发，全面开发利用再生水，实现资源循环利用、减少污染物排放，缓解长兴县水资源短缺状况、改善城市河湖环境质量。所以应加快长兴县内污水处理厂再生处理设施建设，全县25个污水处理厂（处理站）规划再生水规模31.87万吨/天。具体见附表19。

四、深化农村生活污水治理

因地制宜开展农村生活污水处理设施建设。靠近城区、镇区及现有污水厂周边的农村生活污水，采取集中进厂处理模式处理，无法集中纳管的村，采用分散式模式处理。根据村庄的经济基础、地理位置，分别采用村域自建微动力、村域自建人工湿地、分散式、集中清运等4个模式，结合排入地表水域环境功能和保护目标，确定污水处理设施采用的工艺和执行的排放标准。至2020 年，全县农村生活污水治理行政村全覆盖，规划保留自然村治理覆盖率达到100%，农户受益率提高到80%。建立长效的农村生活污水运行管理机制，切实落实《长兴县农村生活污水处理设施建设和运行维护管理办法（试行）》。

## 5.2.4强化畜禽养殖污染防治

严格执行禁养区、限养区制度，调整优化畜牧业布局。以生态循环农业为引领，以区域环境承载和土地消纳能力为前提，对禁养区内的规模畜禽养殖场（户）实施关停，对限养区内畜禽控制养殖规模，对宜养区因地制宜适度发展优势产业。巩固长兴畜禽养殖专项整治行动成果。

根据种养配套、农牧结合、生态循环、污染减排的总体要求，大力推进畜牧精品园、农牧结合家庭农场建设，积极引导畜禽小规模场及散养户向生态化畜牧小区集聚，逐步减少散养户数量，全面实现畜禽生态养殖。配套建设完善病死动物无害化处理收集点，目前全县累计建成4个，“十三五”期间全面实现无害化达标处理。

其中对于畜禽养殖场的养殖废水，针对不同规模的养殖场可采取不同的治理措施，对大型畜禽养殖场可使用“UASB＋MAP＋SFSBR/植物净化”生化-物化/自然处理耦合工艺技术、水解+好氧处理组合、厌氧+好氧处理组合（厌氧-SBR联合工艺生物脱氮工艺）；中小型畜禽养殖场可使用厌氧+好氧处理组合（厌氧-SBR联合工艺生物脱氮工艺）、厌氧沼气+农业利用组合工艺、水解+生态化处理组合；对于家庭型畜禽养殖户可使用户用沼气池+农业利用污水处理工艺、无动力厌氧生物反应器+作物利用/生态处理组合工艺。“十三五”期间规模化畜禽养殖场整治达标率达到90%。

## 5.2.5深化水环境综合整治

一、入河（湖）排污口清查

每年对合溪新港、长兴港、泗安塘等重要水系的排污口进行核查确认工作，包括排污口GPS定位、污染物种类、数量和排放规律。评价重点排污口，包括主要城镇污水排放口、规模企业排放口、农业排放口等对河流关键断面水质的影响。

重点清查城市建成区、集镇、城郊结合部、工业园区河道入河排污（水）口的情况，建立调查档案；对所有批准设立的排污口进行全面掌握，并设置标识牌；同时对全县其他河长河道入河排污（水）口进行排查建档和标牌设置。

全面查清每个排污（水）口汇入的主要污染源，包括工业企业、三产服务业（如洗车、美容美发、餐饮等）、畜禽养殖场、生活社区、矿山等，编制每个排污（水）口污染源清单。

建立入河排污（水）口档案。坚持分类处置原则，按照“一口一策”要求，对排查出的入河排污（水）口，分别采取保留、立即封堵或限期封堵、综合治理等措施，依法依规进行清理、整治、规范。

二、水环境综合治理

完善河道的生态护坡和休闲景观绿带工程。岸坡防护采用新型先进的生态结构、并配以适宜的生物措施，充分利用河道生物对污染物的吸收、吸附、分解、代谢等功能，提高河道自净能力，实现河道的生态自修复。

对污染河道进行科学诊断并制定治理方案，通过实施清淤、曝气等工程措施改善水质。规划完成护城河解放桥段、长兴港东门大桥段、和睦塘港和睦桥段、白溪港经三路6号桥段4个Ⅴ类断面的综合整治。

## 5.3打好“治气”攻坚战

深入实施大气污染防治计划，构建大气污染防治五大体系，有效削减大气污染物排放，争取到2020年长兴县PM2.5浓度达到考核指标要求。

## 5.3.1调整能源消费结构

一、稳步推进集中供热工程

长兴县规划分成长兴中心区块、小浦区块、夹浦区块、和平区块、吕山区块、泗安区块六个片区进行集中供热，其他如水口乡、煤山镇等由于热负荷小、分布分散，采用清洁能源分散供热。具体见附表20。

到2017年底，全县工业园区（产业集聚区）全面实现集中供热，集中供热量占供热总规模达到95%以上。热负荷在100蒸吨/时以上的各类园区全部采用大电厂就近供热、燃煤背压机组或燃气机组集中供热，热负荷在100蒸吨/时以下的园区和其他热用户全部采用天然气等清洁能源供热。

二、加快推进煤（油）改气（电）淘汰小锅炉工程

控制煤炭消费总量。耗煤项目实行煤炭减量替代，到2020年，力争实现煤炭消费总量负增长。

严格执行《划定禁止销售使用高污染燃料区域实施方案》要求，制定和实施本辖区燃煤（油）锅炉（窑炉）等整治年度计划。全面淘汰10蒸吨/小时以下高污染燃料小锅炉；基本完成燃煤（油）锅炉、窑炉。在划定的区域范围内全面淘汰煤炭、重油、直接燃烧的生物质等高污染燃料，改用天然气、电等清洁能源，或采用集中供热，逐步扩大范围。

已规划和实施集中供热的区域，淘汰供热管网范围内的燃煤（油）锅炉（窑炉）等。供热管网外、天然气管网覆盖范围内的燃煤（油）锅炉（窑炉）等，实施天然气改造工程。供热管网、天然气管网覆盖范围以外的燃煤（油）锅炉（窑炉）等，改为用电、新能源。

## 5.3.2深化工业污染源治理

一、推进挥发性有机物污染控制

积极推进挥发性有机废气治理。力争VOCs排放量削减20%以上。新建项目实施VOCs总量1:2替代制度，实行VOCs排污收费制度。全面普查有机废气排放源，完成VOCs排放清单。积极推行清洁生产，推广使用清洁生产技术和设备，减少有机废气的产生；积极推广先进的治理技术和装备，减少有机废气与排放。采用VOCs高效治理技术，持续开展化工、印染、涂装、电子信息、橡胶塑料制品、化纤等重点行业全面整治。实行重点排放源的VOCs在线监测、厂界监测和污染物处理设施运行效率监测，确保有组织、厂界无组织和周边环境质量三达标。建立健全VOCs监测预警与监管体系，建成VOCs监管信息平台。（根据浙江省和湖州市下达的VOC具体整治要求，制定详细管理标准）

二、完成烟气清洁排放改造

通过煤改气等削减非电煤炭消费，煤炭消费用于发电和集中供热后，可实现燃煤污染物的集中治理，大幅减少燃煤产生的烟粉尘和其他污染物排放。全面落实《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》，到2017年，300MW级及以下燃煤发电机组达到重点区域的燃煤机组排放限制要求。浙能长兴电厂完成四台机组的改造项目。

三、加快企业落后产能淘汰

加快淘汰落后产能。严格执行国家、省、市有关产业政策和产业结构调整指导目录，坚决淘汰国家有关法律法规和产业政策明令淘汰的落后产能。严格实施淘汰落后产能和“腾笼换鸟”指导目录，综合运用市场、法律、技术和必要的行政手段，确保完成淘汰落后产能目标。2017年底前，按照《浙江省淘汰落后产能规划（2013—2017年）》，全面完成落后产能淘汰任务。

加快细分行业转型升级。在细分行业转型升级中加快淘汰落后、“腾笼换鸟”，在铅蓄电池、印染、耐火、非织造布、电子电容等细分行业转型升级中，按照行业准入标准进行整改提升，在提升工艺装备、生产新产品的同时淘汰落后产能，以淘汰“低小散弱”来为“大好高”腾出空间，以此倒逼企业淘汰落后设备产能，加快“腾笼换鸟”。

深入推进节能减排。对产品能耗超限额标准的生产线及设备实施关停淘汰，并建立淘汰落后生产能力与新上项目用能指标核定相结合的制度，把淘汰落后生产能力作为取得新增用能指标的前提；加大违法排污行为打击力度，对污染物排放浓度或排放总量超过控制指标、经限期治理无效的企业依法坚决淘汰，为新建项目腾出环境容量。

## 5.3.3加强非工业污染源防治

一、大力发展清洁交通

实施公交优先发展战略，增加公交车车辆、站点、线路，提高公交占市民出行率的比例。合理制定公共汽车运输路线和停靠站位设置，加强对公共汽车的管理，提高公共汽车服务质量，增强公众对公共汽车的青睐度。提高公共汽车使用比例，逐步扩大公共自行车网络覆盖范围，实施鼓励绿色出行等措施，降低城区内私家车使用强度。

目前长兴有公共自行车服务系统站点60个桩位1520个，加快公共自行车服务系统站点表(二期)建设，计划新增设站点26个，桩位640个。

逐步完善相关清洁能源汽车基础配套设施，根据长兴电动汽车充电的实际使用情况，采用嵌入式、分散化的布局原则，优先建设城市核心区内社会公共停车场、大型商圈、重要公建、公园景区等公共区域的充电设施。保证充电桩服务半径为核心区0.9公里，主城区5公里，形成网点全覆盖。

二、加强机动车船污染防治

2014年10月底到2015年6月30日期间，长兴县对县内的黄标车辆进行了多部门联合整治。长兴县共有营运类黄标车1132辆，其中普通货车865辆，危险品货车24辆，客车87辆，截止6月30日，全部达到100%淘汰报废。

加强机动车排气环保检测，不检测或尾气排放检测不合格的机动车辆禁止上路。逐步扩大“黄标车”淘汰范围，加大非营运黄标车淘汰力度，至2016年年底前全县所有黄标车淘汰完毕。

加强船舶大气污染防治和区域联动。根据《“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案》继续推进内河船型标准化工作。

三、非道路移动机械污染控制

建立非道路移动机械分类登记管理，按照“谁登记，谁负责”原则，全面开展农业机械和其他非道路移动机械的大气污染控制和淘汰更新工作。规范非道路移动机械油品管理，加强油品质量监管。

四、加强油品质量管理和油气回收工作

加强对全县油品质量的控制，加快配套油品升级。“十三五”期间，全县全面供应国Ⅴ标准汽、柴油。建立完善的车用燃油清净剂管理制度，加强油品供应升级后的市场监管，确保车用成品油达到国家标准。

开展加油站、储油库、油罐车尾气整治行动，全县范围内现有的国营和私营加油站、储油库、油罐车、油码头等都必须全部设置尾气处理设施，确保油罐排放口及周界的非甲烷烃浓度达标。

五、加强城乡烟尘治理

加强施工和道路扬尘控制。强化道路扬尘治理，减少地面裸露。倡导绿色组装式建筑，使用商品混凝土和砂浆，进出工程车装载是否标准，施工方是否实施施工工地封闭管理，远程视频监控对建筑工地进行监管，若工程车辆行驶或作业过程中是否出现抛、洒、滴、漏现象，施工中未进行扬尘防范，及时赶往现场，责令立即整改。

积极推进农村绿色建筑示范，结合村庄环境整治和新农村建设，积极推广沼气、秸秆气化、小水电、太阳能、生物质能、小型风能等清洁能源装置建设与使用，鼓励在集中居住区统一设置和安装太阳能热水系统，在集中居住点发展沼气和秸秆气化等集中供气。

严格控制餐饮油烟废气。开展餐饮业油烟废气污染治理，餐饮业油烟净化装置配备率达到100%。建立油烟净化器定期清洗和长效监管机制。

实施采矿粉尘和废弃矿山治理、土地复垦和植被恢复。对长兴24家矿山企业，根据《2016湖州市绿色矿山企业环境整治规范》规范矿山企业长效管理机制，完善“一矿一策”，确保矿山绿色生产。

## 5.3.4提高大气监控能力

推进大气污染防治区域联动联控，建立完善区域联合执法和监管信息通报机制。加强能源、产业、城镇、交通、生态等发展规划与大气污染防治的协同。

优化整合大气环境质量监测网，在印染蓄电池等重点防控区域建设空气监测点。逐步推进VOCs重点污染源在线监控系统建设，加强污染源自动监控数据的质量控制。

## 5.4打好“治土”攻坚战

以保障环境健康和为出发点，以改善和保护土壤环境质量为核心，深化土壤污染源头防治，实施农用地污染防治，加强建设用地环境风险管控，使长兴县土壤环境质量稳中有升。

## 5.4.1实施农业”两区”土壤污染防治

一、推进农业“两区”优化调整

根据湖州市农田土壤污染普查分析数据，结合全省永久基本农田及其示范区划定，优化农业“两区”空间布局，开展长兴农业“两区”土壤质量安全等级划区定界，对农业“两区” 种植适宜性进行评估，建立土壤质量档案。严格遵循土壤质量优先原则，严禁将重度、中度污染区域规划为农业“两区”，已建成或再建成的农业“两区”中存在重度污染的区域，要及时进行调整。

二、加强污染耕地环境风险控制

对已污染的耕地实施分类管理，采取农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用；污染严重且难以修复的耕地依法划定为农产品禁止生产区域。加强农用土地复垦风险评估管理。

三、建立土壤污染监测预警体系

依据《浙江省永久基本农田土壤污染监测预警体系建设实施方案》，组织展开全县有关土壤农产品在内的土壤地力、重金属、有机污染物等指标监测工作。全面开展农产品产地重金属污染普查，实现监测点布设乡镇（街道）全覆盖。新建全市农业“两区”重金属污染取样分析点，确保每个行政村至少有1个代表重金属污染的土壤分析化验数据；建立农田土壤污染常规监测点，开展土壤重金属、有机污染等土壤环境质量指标监测；建立农田土壤污染综合监测点，对灌溉用水、土壤、农产品开展土壤地力、重金属、有机污染物等指标的监测。到2020年，形成覆盖全县基本农田的土壤污染监测、预警体系。

## 5.4.2加强污染场地环境风险管控

建立工业污染场地清单数据库。全面开展已污染场地和潜在污染场地排查，建立污染场地基础数据库和环境管理信息系统，实现污染场地的跟踪管理、动态更新和信息共享。

实施工业污染场地风险分级管控。加强工业污染场地再开发利用监督管理，全面推行疑似污染场地收储流转前的风险评估制度，建立分级管控制度，有序开展污染场地土壤修复工作。

强化企业关停搬迁过程污染防治。加强对设施设备拆除、污染物处置的监督管理。

## 5.4.4 强化固体废弃物全过程监管

一、加强一般工业固废管理

推广利用有利于减少固废和污泥产生量的生产工艺及治理技术，削减工业固废。产生工业固废的企业厂内必须建规范的固废堆场，一般固废实行分类、分质堆放，及时收集运输贮存固废。

二、加强生活垃圾收集处理

推行净菜入市，推动蔬菜半成品的销售，大力开展“光盘”行动，倡导减少一次性物品使用，引导商家减少过度包装，减少生活垃圾产生量。积极推广实施垃圾分类收集，重点开展有害垃圾、厨余垃圾及其他垃圾的分类收集工作。进一步完善“村收、镇中转、县处置”的垃圾收集处置模式，合理、规范垃圾收集点、中转站的设置。

长兴县全县生活垃圾主要由长兴新城环保有限公司焚烧处理，加快垃圾焚烧的提标改造工程，加强垃圾焚烧飞灰处理设施建设，实现焚烧飞灰的合法处置。

## 5.4.5 实行最严格的危废和污泥全过程监管措施

强化危险废物产生、收集、贮存、运输、转移、利用、处置的全过程监管，建立完善危险废物台账管理制度，每一个环节都要有追踪性的帐目和手续。危险废物的收集、贮存和处置做到规范合法，禁止与一般固废混合堆放，禁止任意丢弃或随意填埋、出售，防止造成二次污染和次生、衍生事件发生。加强非工业源危险废物的管理与安全转运。健全危险废物区域监管联动机制和应急保障系统。

加强长兴县污泥处置中心（南方水泥）污泥处置的设备改造和建设，应严格按照《长兴县污泥集中处置实施办法(试行)》的通知(长政办发〔2012〕144号)，加强污泥处置工作管理，落实污泥减量化、无害化、资源化措施。

南方水泥建立污泥处置应急处置机制，减少因故障导致污泥无法处置的情况发生，同时加大环卫污泥运输力量投入，保障各污水处理厂污泥及时有效清运。

定期检测污泥成分，对符合农用土质标准的污泥，农业资源化利用。用于制作建筑材料的污泥应符合国家和地方的相关标准和规范要求，并严格防范在生产和使用中造成二次污染。对含有重金属和持久性有机污染物超过利用标准的污泥委托专业危险废物集中处理中心安全处置。建立完善的污泥处置的政策激励和引导机制，保障污泥处置设施长期稳定运行。针对目前长兴县污水处理厂污泥处置只能依靠南方水泥炉窑焚烧这一单一形式，建议再规划新建一个污泥焚烧处理系统，以提高长兴县污泥无害化处置能力。

## 5.5 深化重金属污染综合防控

围绕“打造全国重金属污染防治和风险防控示范区”的总体目标，按照“控新治旧、综合防治、风险管控、质量改善”的原则，以环境质量改善为核心，进一步加快产业转型升级步伐，巩固和深化涉重行业污染综合防治成效，扎实做好重金属污染综合防治工作，维护人民群众的环境权益，切实保障人民群众身体健康，促进长兴县经济社会全面协调可持续发展。

## 5.5.1加快产业转型升级步伐

一、严控涉重金属建设项目环评审批

严格执行《长兴县绿色动力能源中心发展战略规划》及城南工业功能区、小浦郎山部分区域规划环评，坚持重金属总量控制原则，禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目，严控长兴县重金属污染物排放总量。

二、严格产业准入

建立全方位的行业环境准入门槛，所有铅蓄电池企业达到《铅蓄电池行业准入条件》、《长兴县经济技术开发区城南功能区新能源产业园区蓄电池企业行业准入标准》等有关准入要求，对现有企业逐一进行审查，并向社会公告通过审查的企业名单，倒逼企业转型升级，对达不到要求的企业通过准入核查限期倒逼转型提升。

三、加大废铅蓄电池收集循环利用

制定《长兴县废铅蓄电池回收利用管理办法》，鼓励铅蓄电池龙头企业向废铅蓄电池回收处理与再生利用产业链延伸，支持生产企业、销售企业、专业回收企业和再生铅企业共建回收网络。加强对废铅蓄电池收集、储存、运输全过程的监管。支持规模化、规范化的铅再生利用示范工程建设。依法规范个体商贩废铅蓄电池回收行为，严厉打击非法拆解和土法炼铅等行为。加快废铅蓄电池规模化无害化再生关键技术装备的研发与应用。

四、强化环境标准引领

编制完善长兴县铅蓄电池行业污染防治最佳技术指南，规范企业污染防治设施配备及运行管理。长兴县根据企业技术装备和污染物排放现状，制定实施严于国家、省、市的电池工业地方污染物排放标准。约束企业排污行为，倒逼行业转型升级。

五、大力发展绿色能源

依托长兴县“中国绿色动力电源中心”建设，大力发展绿色动力能源。一是加快现有铅蓄电池产品升级改造，研发投产新型大容量密封铅蓄电池（AGM起停电池），淘汰传统开口式普通铅蓄电池，发展无害化和资源节约型产品；二是支持新一代动力电池特别是锂离子电池研发和应用，鼓励企业实施锂离子项目技改，提高绿色能源市场占比，控制和减少生产过程的环境污染。

六、实施行业清洁生产管理

依法对铅蓄电池和再生铅企业实施强制性清洁生产审核，每两年完成一轮清洁生产审核，加强清洁生产审核把关验收，所有铅蓄电池企业必须达到国家清洁生产二级水平或以上才能符合申请验收条件，指导和督促企业落实清洁生产方案，鼓励金融机构加大对企业清洁生产的信贷支持。企业内部每年实施清洁生产改造，持续改进工艺装备和污染治理设施，推行6S管理，不断提升清洁生产水平。

## 5.5.2 加大行业综合防控力度

一、优化提升污染源治理设施

所有铅蓄电池现有污水处理设施增加深度治理和中水回用，实现保留在生产铅蓄电池企业生产废水深度治理全覆盖。增加回用和外排废水计量装置，进一步完善阳光排污口建设，按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标识牌。配备在线监测，并与环保部门联网，雨水排放口设pH在线监控，并配备应急阀门或紧急切断系统。加强废气处理设施的运行维护，确保去除效率。

二、试点重金属环境质量改善企业主体责任

铅蓄电池企业重金属防治从单一的保障企业污染物达标排放向保障企业周边环境质量改善、企业员工安全和周边人群健康风险扩展，逐步将区域重金属污染综合防控和区域环境质量改善有机结合，鼓励铅蓄电池企业以周边环境重金属环境质量改善为目标，开展环境质量监测和评估，实行重金属环境质量改善企业主体责任先行示范。

三、协同推进治水、治气、治渣

落实长兴县生态文明先行示范区建设行动方案，将重金属污染综合防控与五水共治、大气十条、“危废和污泥全过程监管”、土壤污染治理修复等有机结合，“水气渣”与重金属污染防治工作协同推进。

四、完善重金属相关基础设施配套

利用湖州南方水泥已投产高温水泥窑协同处置含铅危险废物，项目建成后可以消纳长兴县所有铅蓄电池企业产生的全部含铅废物，彻底无害化解决含铅废物的处置问题。

## 5.6持续生态文明建设

全面启动生态文明建设示范区创建工作。长兴县于2014年5月正式获得国家级生态县称号。“十三五”期间将把推进国家级生态文明建设示范区作为努力目标。

规划围绕生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化6大建设领域全面推动生态文明建设示范区建设完善工作。

优化空间格局：一是执行生态保护红线，根据环境功能区划的空间布局，严格执行各分区的管控要求，控制和改善建设开发活动的环境行为，确保国土开发布局与生态安全格局相协调；二是执行耕地红线，通过国土整治，解决防治水土流失问题；三是加强生态保护区建设；四是加强规划环评执行率。

发展生态经济：一是资源节约和污染减排，与生态文明建设相关的资源主要包括能源资源、土地资源和水资源，针对3大资源，不断加强能源总量控制、耕地总量控制、水资源消费总量控制。二是产业循环发展，大力发展绿色低碳产业，提高一般工业固体废物处置利用率；建设有机、绿色无公害农产品基地，加强农业废弃物综合利用率。

保护生态环境：一是环境质量改善，包括空气环境质量、地表水环境质量、耕地土壤环境质量的改善以及主要污染物总量控制；二是生态系统保护，包括公益林建设、生物多样性保护；三是环境风险防控，包括危险废物安全处置，污染场地环境监管体系建设，重、特大突发环境事件的应急防控等。

改善生态生活：一是人居环境改善。提高饮用水卫生合格率、生活污水、生活垃圾无害化处理率、农村卫生厕所普及率、村庄环境综合整治率。二是生活方式绿色化。构建绿色城镇体系，包括发展绿色建筑，大力推广使用节能、节水器具，倡导绿色出行低碳消费，提高绿色采购比例。

完善生态制度：一是制定实施生态文明示范县建设规划，二是推行生态优先的考核制度，对县政府、相关部门实施生态文明绩效考核，三是编制自然资源资产负债表，四是不断加大固定源排污许可证覆盖范围，五是积极推进国家生态文明建设示范乡镇创建。

弘扬生态文化：加强生态文明建设意识的普及，促进环境信息公开，让政府、企业、公众、NGO组织等各个方面都积极参与到生态文明建设中。

## 5.7加强环保能力建设

## 5.7.1加快环境监测体系建设

逐步开展农村集中式饮用水源地水质监测。全面建成空气质量监测预报预警体系。加快建立土壤环境质量监测网络。深入推进污染源在线监测监控系统建设，建立自动监测系统应急预警监测联动机制。积极推进污染源监测改革，督促排污企业自行监测并公开。加强环境监测与环境执法联动，实现污染源监督抽测与环境监督执法密切配合。建设集环境监测、环境监控、应急指挥、科普教育为一体的综合性环境监测监控中心。大力推动环境监测社会化服务，规范第三方环境检测行为。

加快重金属污染在线监测、监控能力建设。完善长兴县环境空气重金属自动监测系统，城南工业功能区、郎山新能源产业园各新增1套环境空气重金属在线监测系统，实时监测大气中重金属浓度。并将环境质量自动监测数据整合至重金属信息平台，实行实时监控，并通过移动智能终端设备实时传输至相关部门人员。18家铅蓄电池企业110个废气排气筒全部配置重金属在线监控设施，并与环保局监控信息平台联网，加强企业废气运行监管。

## 5.7.2健全环境监管体系

全面加强环境监察机构标准化建设。强化属地管理、执法监督，加快推进基层环境监察队伍建设。全面提升环境监察信息化水平，建成智慧化的环境执法监管平台，全面实施现场监察、移动执法、应急处置等现场调查处置能力，实现行政处罚与信息公开、市县平台的对接和互联互通。至2020年，乡镇街道内设环境监管机构建成覆盖率100%。优化环境信访系统，建立环保部门直通的远程视频接访系统。建立完善排污费征收全程信息化系统，实现企业网上申报。

## 5.7.3 加强环境风险控制能力

一、提升突发环境事件应急处置能力

建立健全突发环境事件预防和预警体系。加快建设环境应急指挥管理系统。完善环境风险单元基础信息数据库，建立健全环境应急救援资源调度和应急指挥调度机制，加强应急监测能力建设，提升快速反应和事故现场应急监测能力，实现突发环境事件统一指挥。

加强应急救援队伍建设。建立完善的应急物资储备中心。依据环境风险影响程度和网格化管理要求，配足应急救援队伍。完善企业突发环境事件应急响应制度，有效落实企业主体责任。

二、加强重点领域环境风险管控

对重金属、化学品、危险废物、持久性有机物等相关行业进行全过程环境风险管理。重点关注环境对群众健康的影响，逐步建立应对损害群众健康的突出环境健康问题的管控体系。

三、加强辐射监管能力建设

规范各类辐射建设项目行政许可，保障辐射环境安全。建立以环保部门为主体，公安、卫生等部门积极参与的辐射安全联合执法体系和常态化监管检查体系，确保辐射类建设项目环评与“三同时”执行率100%、辐射安全许可证持证率100%、废旧放射源收贮率100%。

四、提升环境管理信息化水平

加快环境云计算数据中心建设，对现有各类污染源、环境质量数据库及环境管理各平台实现有效集成和联通，完善环境监测监管数据交换、数据共享和智能化应用，全面推进环境大数据平台建设。推进环境管理协同平台和环境辅助决策平台建设。

# 第六章重点建设项目

## 6.1 重点项目

以提升区域环境质量为目标，解决重点问题，在衔接省、市重点工程同时，创新思路开展长兴县特色重点工程建设。

包含治水工程、治气治霾、土壤治理、生态保护、风险防控、监管能力建设、环保科技与产业七大领域。对重点工程的管理要求：

1、从技术可行性、解决突出环境问题迫切需求及有效性、社会经济的承受能力等角度，分步推进环保重大工程实施。

2、纳入政府重大项目库，将环保工程作为项目投资及基础建设的优先领域，争取优先实施，并建立重大工程评估及动态调整机制，适时调整项目和工程建设内容。

3、在规划实施评估时，将重大环境项目实施纳入评估范畴，推进建立企业为主、社会积极参与、政府有效监督的实施机制。建立回报机制，以合同环境服务、建设——转让——经营（BOO）等模式，刺激、提高民间资本的积极性和主动性，政府公布环境治理工程、环保技术需求等，引导更多社会资本进入环境基础设施建设和经营领域。

## 6.2 投资概算

长兴县环境保护“十三五”规划共有重点工程47项，总投资约117.4亿元，其中“十三五”期间投资84.51亿元。

其中治水工程19项，主要为饮用水源保护、重点流域河网整治、工业、污染源整治和污水处理厂建设，“十三五”期间投资约41.43亿元；

治气治霾8项，主要为能源结构调整、工业废气治理，“十三五”期间投资约25.85亿元；

土壤治理6项，主要为固废（危险废物）无害化处置设施建设和土壤污染修复示范项目，“十三五”期间投资约4.51亿元；

生态保护6项，主要是对矿区生态治理和防护林绿道建设，“十三五”期间投资约12.13亿元；

风险防控2项，主要是突发环境事件预防预警体系建设和应急物资储备体系与专业化应急救援队伍建设，“十三五”期间投资约0.13亿元；

监控能力建设6项，主要包括环境监察信息化能力建设、环境监察标准化能力建设和环境监测监控能力等方面，“十三五”期间投资约0.46亿元。

表6-1  长兴县环境保护“十三五”规划重点建设项目清单

| 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止 年限 |  | 总投资 （亿元） |  | “十三五”计划投资 （亿元） | 项目阶段 | 实施主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、治水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）饮用水源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、水源保护区隔离防护和标识设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长兴县合溪水库湿地保护和生态建设项目 | 水库周边第一道山脊线范围及入水口上游2公里的汇水区域范围，实施湿地保护修复、森林生态保护、饮用水源保护工程 | 2016-2020 |  | 0.5 |  | 0.5 | 新建 | 林业局、水利局、农业局、煤山镇、小浦镇 | / |
| 农村饮水提升项目 | 引水管网60公里，建设水厂3处，水处理设施3处，提升农村安全饮水人口16.16万 | 2016-2020 |  | 1.49 |  | 1.49 | 新建 | 水利局 | / |
| （二）水库、重点流域、河网整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、重点流域整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水库除险加固 | 4座小型水库除险加固，9座坝下涵管改造 | 2016-2020 |  | 0.37 |  | 0.37 | 新建 | 水利局 |  |
| 苕溪清水入湖河道整治项目 | 整治西苕溪、杨家浦港、长兴港河道61.18公里 | 2013-2018 |  | 28.94 |  | 14.54 | 续建 | 县清水办 | / |
| 苕溪清水入湖河道整治后续项目 | 整治晓墅港、合溪新港、横山港等骨干河道27.8公里 | 2016-2022 |  | 10.41 |  | 1.5 | 新建 | 水利局 | / |
| 圩区整治项目 | 完成9片圩区标准化整治，共12.64万亩 | 2016-2020 |  | 1.44 |  | 1.44 | 新建 | 水利局 | / |
| 泗安塘流域综合治理项目（林城—吕山段） | 河道综合整治18.3km | 2015-2017 |  | 0.74 |  | 0.54 | 续建 | 林城镇、虹星桥镇、吕山乡 | / |
| 长兴港整治提升项目 | 沿长兴港建设的水轴生态走廊 | 2016-2020 |  | 1 |  | 1 | 续建 | 建设局、开发区 | / |
| 中小河流治理项目 | 合溪新港河道治理8.17公里，堤岸建设12.67公里 | 2015-2017 |  | 0.59 |  | 0.3 | 续建 | 水利局 | / |
| 长湖申线西延（梅湖线）航道整治项目 | 四级航道18.46公里 | 2017-2020 |  | 3.6 |  | 3.6 | 新建 | 交通运输局 |  |
| 和平镇长城圩区整治项目 | 19.67km2圩区面积整治，吴兴港和平港共12.21km堤防整治，6座排涝站、2座水闸、6座涵闸、5座涵洞及圩区内10.17km河道清淤整治、2.76km撇洪渠道建设等内容 | 2016-2017 |  | 0.39 |  | 0.39 | 续建 | 和平镇 |  |
| 水口金沙涧治理项目 | 整治金沙涧及沿线游步道工程 | 2016-2018 |  | 0.1 |  | 0.1 | 新建 | 长兴永茗建设发展有限公司 |  |
| 重点地区水土流失治理项目 | 治理水土流失面积22平方公里 | 2016-2020 |  | 0.15 |  | 0.15 | 新建 | 水利局 |  |
| 河道长效保洁 | 对1552公里河道保洁实行全覆盖 | 2016-2020 |  | 0.5 |  | 0.5 | 新建 | 水利局 |  |
| （三）工业污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷水织机集聚点建设项目 | 集聚10000台喷水织机 | 2016-2020 |  | 10 |  | 10 | 预备 | 企业 |  |
| （四）污水处理厂及配套设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、新（扩）建污水处理厂及管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长兴县第二污水处理厂二期工程项目 | 长兴县第二污水处理厂二期工程 | 2019-2020 |  | 1.5 |  | 1.5 | 新建 | 建设局 | / |
| 城区污水泵站及管网建设改造项目 | 实施污水管网敷设及改造提升，新建9号污水提升泵站 | 2016-2020 |  | 2 |  | 2 | 新建 | 建设局 各街道 | / |
| 和平镇滨河东路建设项目 | 道路长1280米，宽7-14米，污水管道1700米 | 2015-2018 |  | 0.24 |  | 0.21 | 续建 | 和平镇 | / |
| 开发区市政管网新建和改造项目 | 管网铺设、疏通及改造 | 2015-2020 |  | 1.7 |  | 1.3 | 续建 | 开发区 | / |
| 小计 |  |  |  | 65.66 |  | 41.43 |  |  |  |
| 二、治气治霾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）能源结构调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、园区（集聚区）集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城乡供气、供水管网改造项目 | 结合路网、新区开发、老小区改造等工程同步实施管网建设 | 2016-2020 | 1.3 |  |  | 1.3 | 新建 | 建设局 | / |
| 2、燃煤小锅炉淘汰或清洁能源替代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全县锅炉清洁化改造，管道建设等项目 | 全县锅炉清洁化改造28台，新建管网3公里，118台定型机尾气治理，天然气管道建设等 | 2016 | 3 |  |  | 3 | 新建 | 环保局 | / |
| 华电长兴和平风电场70MW项目 | 建设35台单机容量2.0兆瓦的风电机组，配套建设110kV升压站、场内道路、集电线路等发电辅助设备 | 2015-2017 | 6.39 |  |  | 2.5 | 续建 | 长兴和平华电风力发电有限公司 | / |
| 长兴70MW光伏智慧农业综合示范项目（吕山 ） | 租赁鱼塘和农田2000亩，规模70MW农光互补地面光伏电站 | 2015-2017 | 5.93 |  |  | 5.33 | 续建 | 中节能（长兴）太阳能科技有限公司 | / |
| （二）工业废气治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、30万千瓦及以上统调燃煤机组烟气清洁排放改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙能长兴发电有限公司#1~#4机组烟气超低排放改造项目 | 对长兴发电厂一、二期4台机组实施烟气超低排放改造 | 2016 |  | 5 |  | 5 | 新建 | 浙江浙能长兴发电有限公司 | / |
| 2、重点行业挥发性有机废气治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长兴县重点行业VOC治理 | 主要涉及化工、印染、涂装、电子信息、橡胶塑料制品、化纤等重点行业，具体名单待定。 | 2016-2020 |  |  | 1.5 | 1.5 | 新建 | 环保局 | 资金 为预估 |
| 长兴县大气污染源调查 | 污染源类涵盖电厂、工业锅炉、炉窑、工艺过程、移动源、生活源、扬尘源、储运源、废弃物处理源、农业源等，并且每年确认。 | 2016 |  |  | 0.05 | 0.05 | / | 县政府、生态办 | 资金为预估 |
| 3、粉尘防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南方物流输送带项目 | 拟建设一条年输送能力为1050万吨熟料的长胶带输送及仓储系统 | 2015-2018 |  |  | 7.2 | 7.17 | 续建 | 湖 州 南 方 水泥公司 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 30.37 | 25.85 |  |  |  |
| 三、土壤治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）固废（危险废物）无害化处置设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长兴永超环保科技有限公司废铅蓄电池收集项目 | 收集贮存转移10万吨/年废铅蓄电池 | 2016 |  |  | 0.2 | 0.2 | 新建 | 长兴永超环保科技有限公司 | / |
| 湖州南方水泥窑协同处置危险废物项目 | 利用水泥窑协同处置危险废物10万吨/年 | 2016 |  |  | 1 | 1 | 新建 | 浙江明境环保科技有限公司 | / |
| 浙江天能电源材料有限公司废铅蓄电池回收处置扩建项目 | 回收处置废铅蓄电池15万吨/年 | 2016 |  |  | 1 | 1 | 新建 | 浙江天能电源材料有限公司 | / |
| 垃圾处理、公共厕所等环卫设施建设项目 | 长兴垃圾焚烧发电厂备用、餐厨垃圾处理中心、建筑垃圾处理场、大件垃圾回收处理中心、（城东）垃圾中转站、城区公共厕所及环卫道班房 | 2016-2020 |  |  | 1.96 | 1.96 | 新建 | 建设局 | / |
| （二）土壤污染修复示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅蓄电池企业对土壤污染问题的研究及修复 | 铅蓄电池企业整治搬迁后对土壤污染问题的研究及修复 | 2016-2020 |  |  | 0.3 | 0.3 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 危废调查 | 对长兴县危险废物的产生、收集、运输和处置过程进行全面调查，调查包括工业源及服务行业，如4S店、医疗机构等 | 2016-2017 |  |  | 0.05 | 0.05 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 小计 |  |  |  |  | 4.51 | 4.51 |  |  |  |
| 四、生态保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）矿区生态治理和防护林绿道建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城南工业园区防护林建设 | 和平城南工业区周边防护林建设 | 2016 |  |  | 0.26 | 0.26 | 新建 | 龙山街道 | / |
| 龙山街道绿道建设项目 | 全长45公里，其中一期实施22公里，建设山地绿道及绿化、桥梁、栈道、驿站等设施 | 2016-2020 |  |  | 0.6 | 0.6 | 新建 | 和平镇 | / |
| 浙江省长兴县吕山金村矿区综合治理项目 | 开挖区范围约599.25亩，回填区面积约377.85亩，形成建设用地664.75亩 | 2016-2019 |  |  | 1.16 | 1.16 | 新建 | 吕山乡 | / |
| 南太湖平台基础设施项目 | 李家巷石泉村及老虎洞村总计约2000亩整治，完成南太湖区域内污水管网约9公里，高压线约8公里、自水管网10公里，道路2公里、天然气管网10公里等 | 2014-2018 |  |  | 7.1 | 3.5 | 续建 | 南太湖产业集聚区长兴分区 | / |
| 长兴县和平镇丰源矿区治理项目 | 治理区约1588.65亩，其中建设用地约1117.5亩 | 2016-2020 |  |  | 1.8 | 1.26 | 续建 | 和平镇 | / |
| 长兴县煤山矿区治理项目 | 治理区约2239.95亩，其中建设用地约920.2亩 | 2016-2019 |  |  | 5.35 | 5.35 | 续建 | 煤山镇 | / |
| 小计 |  |  |  |  | 16.27 | 12.13 |  |  |  |
| 五、风险防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）突发环境事件预防预警体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资储备体系 | 建立县应急物资、设备储备中心，并与社会应急物资、应急设备互为补充的体系，规模：具备处置较大突发环境事件能力 | 2016-2020 |  |  | 0.08 | 0.08 | / | 县环保局 | 资金 为预估 |
| 专业化应急救援队伍 | 针对长兴县行业特点，建立种类相对齐全的社会化、专业化应急救援队伍和专家队伍，规模：具备处置较大突发环境事件能力 | 2016-2020 |  |  | 0.08 | 0.05 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 小计 |  |  |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 六、监管能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）环境监察信息化能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境监测网络建设 | 1、全面设点，完善生态环境监测网络。进一步优化环境质量监测点位，涵盖大气、水、土壤、噪声、辐射等要素。2、全国联网，实现生态环境监测信息集成共享。3、自动预警，科学引导环境管理与风险防范。4、依法追责，建立生态环境监测与监管联动机制。 | 2016-2020 |  |  | 0.03 | 0.03 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 涉重金属危险废物产生、处置单位全过程标准化监管体系建设项目 | 建设危废贮存场所，生产、贮存危废场所配置视频监控设施和数据传输设施，涉重危险废物建立“四联单”和刷卡系统 | 2016 |  |  | 0.21 | 0.21 | 新建 | 环保局 | / |
| （二）环境监察标准化能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监察标准化能力建设 | 根据全国环境监察标准化建设标准建设要求，配足配强环境监察人员；配齐暗管探测仪、车载GPS卫星定位仪等装备设备；建立和完善相关制度，完善办公设施设备。 | 2016-2020 |  |  | 0.02 | 0.02 | / | 环保局 | 资金为预估 |
| 环境监测站标准化建设 | 根据全国环境监测标准化建设标准建设要求，配足环境监测人员；完善监测设施设备 | 2016-2020 |  |  | 0.05 | 0.05 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 长兴县重要工业平台环境监测 | 包括长兴县经济技术开发区、湖州南太湖产业集聚区、湖州省际承接产业转移示范区等重要工业平台的环境质量在线监测监控 | 2016-2020 |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| （三）环境信息化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧环保管理平台 | 基于环境功能区划地理信息系统的环境风险系统控制平台建设：包含基础地理信息、环境功能区划、各类污染源、环保设施、应急设施等空间数据，实现网络云端管理和手机APP查询，便于项目常态管理和应急保障。 | 2016-2020 |  | 0.05 |  | 0.05 | / | 环保局 | 资金 为预估 |
| 小计 |  |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 117.4 |  | 84.51 |  |  |  |

# 第七章规划实施保障体系

## 7.1 加强组织保障，推进规划实施

建立部门分工协作机制，加强规划实施的组织领导，强化人大对规划实施的指导、协调及监督作用，确保规划顺利实施。各级政府对本辖区的环境质量实行“党政同责”，建立环境保护目标责任制。

## 7.2 落实资金保障，拓宽投入渠道

建立政府投资增长机制，加大财政对于生态环境治理的投入力度，将环保重大工程项目列入政府优先实施项目名单。完善多元化的环保投入机制，引导社会资本参与生态环境保护，鼓励金融机构创新绿色信贷产品，努力形成政府主导、多元投入、市场推进、社会参与的资金保障体系。

## 7.5 推行规划评估，确保规划成效

推行环保“十三五”规划执行情况中期评估和终期考核，并对评估考核结果进行通报。积极推进“多轨融合”，确保规划实施成效。

## 7.3 加大宣传保障，引导公众参与

大力宣传环境保护规划，推进环保政务信息公开，定期公开环境质量、项目建设、资金投入等规划实施等信息。加强环境舆情引导，拓展公众参与渠道，充分发挥公众和媒体的监督作用。引导企业切实履行社会责任，自觉落实污染治理主体责任。

## 7.4 构建环保平台，强化科技支撑

大力支持生态环境科研，培育建设一批环保科技创新平台。建立环保科技产业基地，加大污染治理技术研发和推广力度。大力发展环境监测、设施运维、项目咨询等环保服务业，规范行业监管。

# 附件一：附图

1.环境功能区划图

2.地表水环境功能区划分图

3.重点工业污染源分布图

4.环境保护基础设施分布图

5.产业发展格局图

# 附件二：附表

1.长兴县2015年重点工业污染行业汇总表

2.2011-2015年长兴县主要污染物减排情况表

3.2011-2015年城市环境空气质量监测结果统计表

4.长兴县2015年环境空气质量统计表

5.GB3095-2012《环境空气质量标准》

6.长兴县2015年空气重金属污染物监测情况

7.长兴2015年水系地表水断面水质状况统计表

8.长兴县2015年出境交接断面水质状况统计表

9.长兴县2015年集中式饮用水源达标率统计表

10.长兴县2015年乡镇饮用水源水质状况统计表

11.长兴县2015年城市区域环境噪声监测统计表

12.长兴县2015年城区道路交通监测统计结果

13.长兴县2015年土壤环境质量监测数据统计表

14.长兴县2015年土壤环境质量监测数据统计表（城南工业功能区）

15.长兴县2015年空气自动站大气常规年度监测数据报表（月均值）

16.长兴县现有污水厂一览表

17.长兴县中水回用站一览表

18.“十三五”期间规划污水处理厂一览表

19.规划污水处理厂或处理站规划再生水工程汇总

20.规划各供热分区热源点汇总