公开招标采购文件

项目编号：GXBHZC-2015-G1-0121-DY

项目名称：北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购

采购单位：北海市城市排水设施管理处

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2015 年 9 月     日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………………………………………1

第二章 投标人须知………………………………………………………………………………3

第三章 招标项目采购需求……………………………………………………………………16

第四章 合同文本（格式）………………………………………………………………………31

第五章 投标文件格式……………………………………………………………………………39

第六章 评标办法及评分标准………………………………………………………………59

- 第一章  招标公告

- 广西德元工程项目管理有限责任公司北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购项目公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，根据招标人北海市城市排水设施管理处的政府采购计划，现就北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称: 北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购

二、项目编号：GXBHZC-2015-G1-0121-DY

三、采购组织类型：部门集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购预算：212.44万元

六、采购内容及数量

| 标项 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 一体化泵站DN3000×6985 | 套 | 1 |

（注：具体内容详见附件：采购需求表）

七、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并且国内注册、具备法人资格，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

八、招标文件的发售：

1.发售时间：2015年9月   日至2015年9月  日，上午8:00-12:00、下午3:00-18:00, 正常工作时间。

2.发售地点：广西德元工程项目管理有限责任公司（北海市北京路49号桂成花园大厦A座1706室）。

3.售价：招标文件工本费每套250元，如需邮寄另加邮费50元，招标文件售后不退。

招标文件邮寄：请用电汇方式将300元汇入以下账户，开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司；开户银行：建行北海北海大道支行；银行账号：4500 1655 1130 5070 3077。办理汇款后请将电汇单（在用途栏或备注栏上标明项目名称及编号、汇款单位、电子邮箱、联系电话、传真号码等）传真到0779-3227382。如未能提供联系方式和准确的邮寄地址，造成无法联系和招标文件、有关更改及补充通知无法邮寄送达的，后果由投标人自负。

4、购买招标文件须提交的材料：

（1）供应商的营业执照副本复印件、法人授权委托书原件、法人和委托代理人身份证复印件（上述复印件均须加盖公章；委托代理人必须是投标人本单位员工，需提供在本单位缴纳社保证明材料复印件，原件备查）。

（2）提供检察机关关于供应商近三年来的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（发出公告后至投标文件提交截止时间前开具有效），复印件留底装订在投标文件中。

九、投标保证金（人民币）：叁万元整（¥30000.00元）； (须足额交纳)。

投标人应于2015年10月×日18:00时前将投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司

开户银行：建行北海北海大道支行

账    号：4500 1655 1130 5070 3077

注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年10月×日×时前将投标文件密封送交到广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司开标厅（广西北海市北京路49号桂城花园A座1706室），逾期送达的将予以拒收，未密封作无效投标文件处理。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2015年10月×日×时在广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司开标厅（广西北海市北京路49号桂城花园A座1706室）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十二、网上查询地址：

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）。

十三、业务咨询：

采购单位：北海市城市排水设施管理处

联系人：祝文权；联系电话：0779-2055010；地址：北海市北部湾东路15号

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

项目联系人：韦健；联系电话：0779-3227392；地址：广西北海市北京路49号桂城花园A座1706室

政府采购监督管理部门：北海市财政局（政府采购监督管理科）。

联系电话：0779-3063975。

广西德元工程项目管理有限责任公司

2015年9月　　日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购 项目编号：GXBHZC-2015-G1-0121-DY |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：叁万元整（¥30000.00元） (须足额交纳)。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2015年10月X日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，采购代理机构将以书面形式送达所有招标文件收受人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份；副本四份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2015年10月 日_____午 时正，广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司开标厅（广西北海市北京路49号桂城花园A座1706室）。 |
| 10 | 开标时间及地点：2015年10月 日_____午 时正，广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司评标厅（广西北海市北京路49号桂城花园A座1706室）。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：（综合评分法） |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）发布中标公告。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，广西德元工程项目管理有限责任公司以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：由采购专户支付、合同签订后10天内支付20%的预付款；设备到货，货物验收合格后付至合同总价款的50%；设备安装调试验收合格后付至合同总价款的95%；剩下的5%作为质量保证金，在合同质保期满后退还。（无息） |
| 17 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属招标采购单位。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于北海市城市排水设施管理处的北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位是指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。

9.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

联合体投标要求:

1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议（《联合投标协议书》格式见附件），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构（简称）。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，与之相关的投标文件作无效投标处理。

4.投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）政府采购合同的转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或分标的政府采购活动。

▲2.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商提供的是同一品牌、同一型号产品的，应当按一个供应商计算。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

- 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标或中标无效，并报监管部门查处。

- （九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问：

①采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

⑵质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的采购人或采购人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府采购供应商质疑函文本格式【在北海市政府采购网(www.beihaizc.com.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2采购人或采购代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，采购代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：广西德元工程项目管理有限责任公司      0779-3227392

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府采购供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：北海市财政局（政府采购监督管理科）     0779-3063975

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购人或者采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构（简称）以法定形式发布。

5.采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

注：招标采购单位根据项目的实际情况，应当明确联合体各方在投标文件中提供的材料。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书 (格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；当法定代表人(负责人)参加投标时，必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲（4）投标人最近一个季度的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

▲（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。（必须提供）

▲（6）投标人近两年财务状况审计报告（必须提供）；

▲（7）有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

①投标人有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

▲（8）投标人有效的税务登记证复印件（必须提供，原件备查）；

▲（9）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

▲（10）检察机关出具的关于投标人近三年来的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（格式自拟，必须提供）；

▲（11）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

（12）产品销售许可证；

▲（13）供应商为代理商时，必须提供产品代理资格证明文件或针对本项目的授权书（必须提供，原件备查）；

▲（14）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；

▲（15）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

▲（16）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（17）广西（工业）产品声明函；

（18）近三年（2013、2014、2015年度）同类项目成功的业绩（投标人必须提供一体化泵站项目的合同复印件或验收书，原件备查）；

（19）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（20）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（21）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（22）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（23）投标人情况介绍。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（拟投入的项目负责人必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第五章）；

（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、指导安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.如投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料。否则，评标委员会可以拒绝，评定其报价无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人必须按规定交纳投标保证金。否则，其投标无效。

2.保证金交纳形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称： 广西德元工程项目管理有限责任公司北海分公司

开户银行：建行北海北海大道支行

账    号： 4500 1655 1130 5070 4982

注：不按指定账户交纳的，视为未缴纳投标保证金。

3.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还，不计利息。投标人持采购代理机构开具的收据原件及转帐资料到财务部办理。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，并编制目录、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中正本一份，副本四 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。除此之外的每页进行小签并盖章，否则视为投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份及投标文件电子版光盘1份。）一并装入到一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】。投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

开标一览表（格式见第五章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份）一并装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容），单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）未按照招标文件要求密封、签字和盖章的,或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以采购代理机构财务部出具的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评标依据）；

（10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.在技术评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 0 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（注：采购人要求提交唯一投标方案时适用，如采购人要求提供备选方案的此条删除）。

3.在报价评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应持相应身份证明、法定代表人授权委托书参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构组织和主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍项目情况和到会人员名单，宣布开标纪律；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表、参加开标的监督人员，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封情况并签字确认；

5.唱标：采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定需要宣读的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

6.采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

注：(1)当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理；

(2)开标后,某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.宣布开标会结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、评标

（一）组建评标委员会

1、本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；

2、本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件初审（初审分为资格性检查和符合性检查），由采购代理机构协助评标委员按下列步骤进行：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（由北海市财政局政府采购监督人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府采购网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。采购人或采购人委托的采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

（二）签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（采购人原因除外），则按中标人违约处理。（采购代理机购简称）将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府采购合同，以此类推。

八、履约保证金

中标人应在中标通知书发出之日起，三十日内与采购人签订政府采购合同，并以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，交纳合同总金额5％的履约保证金给采购人，中标人的履约保证金在合同履约（安装调试）完毕并验收合格后五个工作日内退还，不计利息。

九、质量保证金

质量保证金由采购人向中标供应商收取，其金额为合同总金额的5%，具体约定由采购方与中标方确定。

十、其他事项

（1）采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。

（2）解释权：本招标文件解释权属采购人或采购代理机构。

（3）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

邮政编码：563000

通讯地址： 广西北海市北京路49号桂城花园A座1706

电    话：0779—3227392 ；   传    真：0779-3227382。

第三章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3、评标时如果发现下表中“技术参数及性能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性要求的技术参数。

4、根据财政部、国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单的通知，投标产品必须满足文件的相关规定。投标时必须提供产品属于节能清单的证明（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询）。

5、本项目的政府采购预算为人民币212.44万元，超过上述采购预算的报价将视为无效投标。

| - 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 |  | - 项目要求及技术需求 |  |  |
| - 1 | - 货物名称 |  |  | - 北海市水产码头排污口截流处置工程一体化泵站 |  |
|  |  |  | - 单位及数量 | - 1套 |  |
|  |  |  | - 用途 | - 北海市水产码头排污口截流处置工程 |  |
|  |  |  | - 技术 - 需求 | - 1货物需求表及设备技术要求（见附件一、附件二） 2供货范围包含设备加工和成套组装（不含土建），设备包装运输及保险，现场设备吊装和土建施工安装技术配合，售后服务及培训等。 - 3 成套设备附件应包括：各类机上及中间液压润滑，电气仪表配管配线;配对法兰，紧固螺栓螺母，密封垫片；设备底座，地脚螺栓，安装垫铁等必须附件。 - 4 供货负责与电信运营商协调解决无线信号接入和质保期内数据使用费 |  |
| - 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | - 货物安装验收合格后2年 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | - 接到报修通知后2个小时内响应，12小时内必须到达现场进行维修 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | - （合同签订后30天内）交付使用；地点：采购单位指定地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 由采购专户支付、合同签订后10天内支付20%的预付款；设备到货，货物验收合格后付至合同总价款的50%；设备安装调试验收合格后付至合同总价款的95%；剩下的5%作为质量保证金，在合同质保期满后退还。（无息） |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | - 随设备提供 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加 分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求等 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用 要求 |  | 投标人提供的ISO9001 、ISO14001 、OHS18001等相关体系认证；投标人近三年以来获得行政部门颁发的重合同守信用先进企业、纳税大户、三A资信认证等与企业生产经营相关的奖项 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 提供近三年内一体化泵站业绩 |  |  |  |
| 原厂商授权 |  | 需专业技术服务支持的项目,可要求主要设备材料的原厂商对本项目进行招标前或招标后授权 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 接到报修通知后2个小时内响应，12小时内必须到达现场进行维修 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 无 |  |  |  |
| 理由 |  | 无 |  |  |  |
| 依据名称 |  | 无 |  |  |  |
| 制定机关 |  | 无 |  |  |  |
| 公开渠道 |  | 无 |  |  |  |
| 内容摘要 |  | 无 |  |  |  |
| 五、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： |  |  |  |  |  |
| 文件或资料名 称 |  | 发布机关 |  |  | 公布渠道或获取方式 |
| 图纸 |  | 招标代理机构 |  |  | 另册发放（本项目图纸费为人民币500元，由采购代理收取。） |

附件 一 货物需求一览表

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌及其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒体系统 | 泵桶 | DN3000×6985 ，不低于GRP材质 | 座 | 1 | GRP材质筒体壁厚≥25mm.外做特殊强化处理。环向拉伸强度300MPa以上，轴向拉伸强度80 MPa以上，压缩强度200 MPa以上。 |
|  |  | 维修平台 | GRP栅板、平台材质不低于SUS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 井盖 | 压花铝板 | 套 | 2 |  |
|  |  | 安全格栅 | GRP栅板、SUS304支架 | 套 | 2 |  |
|  |  | 通风管 | DN150，SUS304 | 根 | 2 |  |
|  |  | 爬梯 | SUS304 | 套 | 1 |  |
| 2 | 水泵系统 | 潜污泵 | 流量 35L/S,扬程19m，功率≤22kw。泵壳：304不锈钢，叶轮：不低于球墨铸铁，进口SKF轴承，博格曼机械密封。 | 台 | 3 | 近期一用两备，远期两用一备 |
|  |  | 耦合底座 | GAK-150，DN150,材质不低于HT250 | 套 | 3 |  |
|  |  | 导轨及提链 | SUS304 | 套 | 3 |  |
| 3 | 格栅系统 | 粉碎格栅 | CA215 P≤3.7kw,Q≥70 l/s, 防护≥IP68，格栅间隔8mm,双轴设计 | 套 | 1 |  |
|  |  | 导轨及提链 | SUS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 格栅支架 | SUS304 | 套 | 1 |  |
| 4 | 管道系统 | 进水管 | DN400，GRP | 套 | 1 |  |
|  |  | 进水软接头 | DN400，KXT-10 | 套 | 1 | 高级耐腐橡胶 |
|  |  | 压力管道系统 | DN200，SUS304 | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水总管组件 | DN200-400，SUS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 出水软接头 | DN400，KXT-10 | 套 | 1 |  |
| 5 | 阀门系统 | 止回阀 | DN200（AVK） | 套 | 3 |  |
|  |  | 闸阀 | DN200（AVK） | 套 | 3 |  |
| 6 | 控制系统 | 液位计保护套管 | SUS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 户外智能变频控制柜 | K-Q30-3R,配3台施耐德、西门子或ABB软启动器，一拖一软启动控制，施耐德、西门子或ABB低压元器件，西门子、欧姆龙或施耐德PLC,全自动控制，带无线传输。不锈钢箱体，防护等级IP65 | 套 | 1 |  |
|  |  | 超声波液位计 | WL-100L-10M，一体化四线制，4-20MA，0-10米，电源220V | 台 | 1 |  |
|  |  | 超声波液位差计 | WL-300-10M，变送器壁挂式安装，双探头，传感器配线10米/个，量程10米，220V供电，4－20MA输出 | 台 | 1 |  |
|  |  | 3G监控主机 | 一路音视频输入、一路视频输出、H.264视频编码、CIF/D1双码流、图片/图像存储和传输 | 台 | 3 |  |
|  |  | 3G一体化枪机 | 36颗Φ8 850nmLED,标配8mmF1.2大口径镜头，双玻璃设计，有效降低干扰和起雾现象.红外距离50米,DC12V,540线 | 台 | 3 |  |
|  |  | 摄像机支架 | 含支架、防护罩 | 套 | 3 |  |
|  |  | 通讯电缆 | AMP（超五类双屏蔽双绞线） | 米 | 100 |  |
| 7 | 其他 | 附件 | SUS304 | 批 | 1 |  |
|  |  | 钢质盖板 | 1500*850*8(采用8mm厚花纹钢板加10#槽钢焊制) | 套 | 2 |  |
|  |  | 桶内安装费 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 现场指导安装费 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 自控系统现场调试及运营数据费 | 程序开发、画面组态、现场调试 | 套 | 1 |  |

附件 二、技术要求

## 一体化预制泵站系统总体要求

- 潜污泵、电器元件、粉碎格栅采用采用国内国际知名品牌，必须提供一体化泵站整体设备检验报告(原件备查)，自控系统需具备相关技术能力，有自有专利技术，技术稳定可靠。

- 必须提供针对本项目的泵站抗浮设计计算书。

- 玻璃钢筒体：通过抗静压、提供抗变形力学计算有限元FEA分析报告、井筒内部CFD流态分析报告；

- 装配完整的潜水污水泵：要求国内或进口知名品牌、包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等，提供配套水泵工况曲线、性能参数表和尺寸图；

- 自动藕合装置带底座和弯管、压力管道系统（304不锈钢）、阀门，整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等，304不锈钢）；

- 对于泵站内部水位控制采用压力传感器、内部空气流通采用自然通风；

- 移动通信智能控制柜，人机对话液晶显示系统，必须具有专用的SCADA远程监控平台，在网上可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、并能实现在线控制等；

- 必须提供所有连接附件、安装用的紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

- 提供运输、吊装、设备及管道安装的技术指导、设备及控制系统调试、运行维护培训、售后服务；

- 预制泵站系统结构说明，水泵采用自藕立式湿井式安装，水泵和粉碎格栅集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

## 一体化预制泵站主要部件技术要求

  - 泵站主筒体

GRP材质筒体壁厚≥25mm，外加加强筋外做特殊强化处理。环向拉伸强度300MPa以上，轴向拉伸强度80 MPa以上，压缩强度200 MPa以上。以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，筒体结构需由专业厂家根据本工程设计标高及工程地质情况计算确定.需满足本工程埋深要求，并保证工程质量。玻璃钢主体提供国家第三方检验机构出具的针对直径3.0米筒体的检验报告，以保证其最佳的强度和密封性，确保不变形、无泄露。否则报告没有筒体强度说服力，报告无效。投标时必须提供检测报告原件。

  - 防滑顶盖

盖板材料由GRP制成，盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象，GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

  - 配套水泵

  - 泵站须配套性能优越的进口或国内知名品牌潜污泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

  - 泵壳：304不锈钢，叶轮：不低于球墨铸铁，进口SKF轴承，主轴材质不低于2cr13不锈钢，带内循环水冷夹套来冷却电机，保证设备使用寿命。

  - 潜污泵自藕安装，配备出水弯管、自藕底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自藕底座之间自由滑动。

  - 潜水电缆接入电机时采用双组份密封剂填充插头，采用插接及螺纹密封方式，可以非常方便地拆下。不锈钢插头由螺纹固定，螺帽和O型圈形成密封，防止介质渗入，并便于维修保养。同时在电缆插头内充聚亚胺脂，可以确保即使在电缆破损的情况下，水也绝对不会沿电缆进入电机内。

  - 采用集装式机械密封进口产品，介质侧为SIC/SIC，需适合污水复杂的介质情况，采用快速联接方式（QDC）安装，耐磨环采用不锈钢材质，或其它普遍采用且技术成熟的间隙调整形式。

  - 提供水泵第三方检测报告，涉及专利权利的需提供专利证书（原件备查）

  - 非本公司生产的水泵产品，需提供水泵生产厂家生产许可证原厂针对本项目的独家授权书（授权书原件备查）

  - 底部设计

经CFD（计算机流体动力学Computational Fluid Dynamics）特殊设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。

  - 压力管路

采用304不锈钢，所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

  - 阀门  阀体材质不低于QT400，阀芯采用优质耐腐蚀橡胶材质。如采用进口产品需提供阀门厂家进口报关证和针对本项目的授权书（原件备查）。

  - 液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。采用上海虹天或同档次产品

  - 智能控制系统

智能控制系统必须具备GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台，并针对本次招标设备设计，供应一套中央控制系统设备及相关软件及服务。

泵运行控制系统必须具备以下功能

性能控制-能耗最佳化

总线通讯

运行向导

泵的自动并联控制

运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

手动操作运行 (对单泵测试)

泵和系统监视功能：

──测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能

──进水流量体积估算

──出水流量体积估算

──预防堵转，堵塞并自动解决

──排空泡沫

──测试运行

显示、报警和信号功能：

──LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

──带中文语言显示功能；

──系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位

──可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息

──运行和故障信号自动转换接触器

专用控制柜必须是与设备成套供应，不得委托第三方代工生产，需提供专用图纸及强制认证证书（原件备查）。

9）自动化中央控制设系统功能实现和技术要求：

# （1）、系统功能

## 1.1 控制室监控级

（1）数据采集与处理

（2）控制与调节

（3）安全监测监视及事件报警

## 1.2 主控制单元（PLC）

（1）数据采集和处理

a.  数据量（模拟量）采集：污水池液位

b.  状态量（开关量）采集：运行/停止/各种故障/手、自动控制状态

（2）实时控制

a.  现地操作人员能根据信号显示进行操作，并能实现数字检测与自动保护。

b.  远方操作

PLC通过网络接受来自控制室的远方操作指令，自动控制相关的被控设备。

现地操作与远方操作通过设于主控制单元屏上的转换开关切换。控制优先级为控制室操作高于远方操作。

## 1.3 远程控制单元

（1）数据采集和处理

a.  数据量（模拟量）采集：泵的启停液位设置/高低液位设置

b.  状态量（开关量）采集：泵的启停控制

（2）实时控制

a.  现地操作人员能根据RTU的信号显示进行操作，并能实现数字检测与自动保护。

b.  远方操作

RTU通过有线通讯接受控制室的指令，自动控制相关的被控设备。

现地操作与远方操作通过设于现地控制单元屏上的转换开关切换。控制优先级为现地操作高于远方操作。

## 1.4 自动化控制系统主要设备配置及技术指标

1.4.1  一般要求

（1）自动化控制系统应技术成熟、先进可靠、便于维护。

（2）系统应具有可扩性。屏内插件空间及对外连接的端子排至少应留有20%的备用裕量。

（3）仪表精度为满量程的1%。

（4）控制开关和按钮应适合频繁操作，开断容量满足控制回路的要求，并有较大的裕度；输出继电器的接点容量和数量应满足控制要求并留有裕量。

1.4.2主控制单元设备指标

主控制单元设备的基本要求如下：

（1）主控制单元具有过程输入/输出，数据处理和外部通信功能。

（2）PLC在脱离中央控制级及网络后，能对所控制的设备进行正确无误的操作。PLC有自诊断功能。

（3）控制单元具有自检功能，对硬件和软件进行实时检测。

（4）PLC在完成所要求的功能外，留有20%的硬件余量，包括过程信号输入/输出容量、内存容量等。

（5）PLC的外部供电电源为单相交流220V±5%，50Hz±2%。

（6）PLC具有高可靠性，能在无空调、无净化设施、无专门屏蔽措施的场合下正常工作。

（7）控制单元设有输出闭锁功能。在设备维修或调试时，可将输出全部闭锁，而不作用于外部设备。当处于输出闭锁状态时，有相应信息上送控制室，以反映控制单元的工作状态。

（8）控制单元应按有关规范规定的要求可靠接地。

（9）控制单元应提供与主干网相连接的通信接口。

（10）数字量输入（DI）

（11）模拟量输入（AI）

（12）数字量输出（DO）

## 1.5 PLC现场控制柜

控制柜采用上等冷轧退火的镀锌钢板制造。为防电网波动干扰，每一现场PLC控制站控制柜的配电输入端均配置1:1隔离变压器、防雷防浪涌过电压保护装置和不间断电源UPS。

柜中PLC机架和接线端子均留有20%的空间，以便远期修改和增加元件。控制柜的结构和所有内部连线符合IEC标准的具体要求，外壳喷塑、颜色按用户要求。控制柜设内照明灯和维护插座，柜顶装冷却风扇强制通风。PLC柜防护等级：IP3X。

1.5.1 PLC控制站控制功能

（1）控制方式

对控制系统而言，PLC将接收生产设备的手动控制和PLC控制二种运行状态信号，设备运行状态的转换由该设备MCC柜上的转换开关进行切换控制，生产设备在二种不同的运行状态下接收不同的控制信号来源，控制系统亦在生产设备二种不同的运行状态下执行不同模式的监控功能。

①PLC控制方式：在此控制方式下，设备的运行取决于PLC的输出控制，PLC将根据有效的输出控制指令执行有关的控制逻辑，包括在自动模式下根据现场的实时工况以及事先设定的工艺参数自动对设备的运行作出控制和对被控设备的故障保护、在点动模式下执行人机操作界面对单台设备的运行控制、以及在组合操作模式下对设备组的一步化控制。

②手动控制方式：在此方式下，PLC退出对设备的控制，但继续保持对设备运行状态的监测、数据采集以及故障报警等工作，操作人员将通过转换开关的控制，进一步确定在设备现场（主要可用于设备调试与检修）或在MCC柜上对设备进行操作。

（2）工况监测

无论设备处于何种控制方式下，自控系统都将对生产过程进行实时监测，有关输入输出信号数据的采集是系统进行自控的前提，也为生产管理提供了最原始的材料。

（3）数据处理

基于工况监测中所得到的实时数据，PLC将进行一些基础性的数据处理，内容包括流量、压力、、水位、水质参数和用电数据的平均值计算，最大值，最小值比较；脉冲量的累计转换；设备的运行时间和周期累加等等。这些基本的数据处理将有利于计算机信息系统进一步工作的展开，而在PLC中进行这些工作也提高了数据的安全性和可靠性。

（4）自动控制

在经过了工况监测和一些基本的数据处理之后，结合事先设定的工艺参数，自控系统将对污水厂生产设备进行符合工艺要求的自动控制。

2.5.2现场PLC控制站人机界面HMI操作功能

现场PLC控制站采用不小于10.4”彩色触摸屏(HMI)监控其PLC的运行数据，该触摸屏能适应现场恶劣的工作环境，而且能完全满足现场数据监视及设备控制的功能。

其实现的功能主要有以下几部分：

①触摸屏的监控画面主要有主菜单画面、操作画面、工艺参数显示画面、参数设置画面、故障显示画面组成，在主菜单画面中，点击相应的按钮，进入相应的画面；在操作画面上，启停被控设备，同时监视该组被控设备的运行情况及与该组设备有关的工艺参数；在参数设置画面中，可对被控设备的工艺运行参数进行设定；在故障显示画面中，当某设备显示故障时，可以进入故障显示画面，查看关于该设备的具体故障。在工艺参数显示画面中，显示设备运行的工艺参数。

②提供三级用户管理权限，一级用户为一般用户，只能监视运行参数及设备的运行情况，不能进行任何操作；二级用户为操作员，其具有一级用户的所有权限，同时能对现场设备进行手/自动、启停等操作；三级用户为管理员，其不仅具有一、二级用户的所有权限，还能对运行工艺参数进行设定。

③为了防止运行人员对设备误操作，要求现场运行人员对设备启停操作后必须确认，所发指令才有效。

④提供自动退出登录功能，操作员和管理员对设备操作或对工艺进行修改后，可以手动退出登录，也可以根据设定时间自动退出登录，以防与运行无关人员对设备进行操作。

⑤提供报警弹出及简单的查询功能，当有新的报警出现时，在触摸屏最下面的报警显示条中显示最近发生的报警，点击相应的报警一览按钮，可以查询最近发生的500条报警。

现场PLC控制站HMI提供了人机对话的窗口，通过现场PLC站触摸屏，操作员可以监视污水预处理区各设备的工作状态，及时获知故障信息；并且，在设备“遥控*”状态下，可以在触摸屏上进行操作，实现了远程自动化控制。

HMI触摸屏的监控画面主要有：

●  主菜单

●  工艺设备(进水泵房潜水泵、格栅、轴流风机等就地设备)操作画面

●  故障报警画面

●  工艺参数显示画面

●  运行参数设置画面

对于现场的每个设备，有“就地”和“遥控”控制的切换开关。当此开关打到“就地”控制时，操作员只有在设备现场就地操作才有效，自动控制失效。当开关打到“远程”控制时，设备就地操作失效，由触摸屏或中央控制室控制。此时，触摸屏控制为“现场”控制，中央控制室控制为“中控”。两种控制方式只可取其一，由触摸屏上的切换按钮决定。

简而言之，“就地”控制为设备现场控制；“现场”控制为触摸屏控制；“中控”为中央控制室控制。三种控制方式可以切换，但只有一种有效。

10）粉碎格栅

- 泵站内配备进口品牌的粉碎格栅。性能参数要求：流量≥900m3/h；额定功率≥3.7 kW；传动轴拉伸张力：≥1027Kpa；传动轴表面硬度：≥55HRC；电动机冷却方式：自动冷却；电源：380V  50HZ；防护等级IP68。 栅间距：6-12mm；密封形式：机械密封+密封油室；安装方式：自动耦合式。

- 材质要求：刀片与垫片：材料进口4130合金钢，硬度不小于45-50HRC；轴：材料进口4140合金，硬度不小于55-60HRC；机械密封：碳化钨；轴承：进口；所有连接附件、地脚螺栓：不低于不锈钢AISI304；

- 刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。

- 进口粉碎型格栅机需提供产品相应质量证明文件和海关进口报关证明文件。

## 泵站业绩及服务

制造商应为国内和国际知名水泵生产商或一体化预制泵站专业制造商，国内需具有此类型泵站近两年内5个或以上的业绩，投标人应具有此类型泵站供货业绩和配合土建施工安装经验。投标人所投设备具有与本项目同等或以上规模的泵站设备正常无故障运行1年或以上的业绩。以上内容应出具相应的证明材料（如销售合同及用户证明文件等），同时业主将随机对中标人提供的业绩进行实地考察，如中标人业绩造假，将取消其中标资格并保留追究权利。

## 设备技术规格数据响应表

水产码头泵站潜水污水泵技术规格数据响应表

| 设备名称：离心式潜污泵 |  | 设备位号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置位置： |  | 制造商： |  |
| 数量（台）：3 |  | 设备型号： |  |
| 项 目 |  | 工艺技术参数 | 供方响应参数 |
| 性 能 参 数 | 流量（L/S） | 35 |  |
|  | 扬程（m） | 19 |  |
|  | 水泵效率（%） | ≥70% |  |
|  | 水泵轴功率（kW） | ≤22kW |  |
|  | 电机效率（%） | ≥85% |  |
| 材 料 | 外壳 | 不低于304不锈钢 |  |
|  | 壳体 | 不低于铸铁EN-GJL-200 |  |
|  | 叶轮 | 不低于球墨铸铁 |  |
|  | 主轴 | 不低于2cr13不锈钢 |  |
|  | 密封 | 机械密封(碳化硅) |  |
|  | 螺栓、螺母 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 导向索/导轨 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 提升链 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢AISI304 |  |
| 电 动 机 | 每小时最大启动次数 | ≥20次/小时 |  |
|  | 电源 | 380V 50HZ |  |
|  | 防护等级、绝缘等级 | IP68、F等级 |  |
| 说明 | 1.潜水排污泵成套供应，需配备提升链、导杆（链）、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件。 2.其它要求详见机械设备的一般及特殊技术要求。 |  |  |

三、项目建设要求及说明（商务条款）

★投标报价要求投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物的价格：包括货款、设备包装运输及现场吊装费，安装调试技术费、验收费（含第三方检定、校准费）； 2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。3、运输、安装调试技术指导、培训、技术支持。4、设备正常运行后的保养、维护、维修等售后服务。5、如产品选用进口品牌，所需进口费用和手续由投标人负责。6、保险费和其他各项成本费用。

★产品资料说明文件及厂商授权：1、投标文件中必须响应招标文件及附属图纸中的所有招标货物，并对货物进行详尽的说明（包含产品品牌、规格型号、参数、功耗大小、供货来源、生产地点等所有相关资料），如没有响应或与招标货物一览表中的内容不符，均视为投标无效。2、要求必须为全新原装产品。供货时必须提供生产制造商出具的产品检验报告或产品合格证或技术说明书（纸质版，不可以是从网页下载的PDF、 HTML文件），资料为外文的需提供中文翻译。必须提供设备生产厂家或厂家合法代理商授权书针对本项目的投标授权书、售后服务承诺书原件（加盖公章），否则投标无效。

1．	产品运输、保险及保管

1.1	中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括设备装卸及现场搬运，就位吊装。

1.2	中标人负责其派出的技术人员的人身意外保险。

2.安装调试

2.1中标人须负责全部产品的安装，包括设备装卸、现场搬运、就位吊装等。

2.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、图纸等，移交招标人。

2．3本项目要求在签订合同后30天内完成安装调试完毕进行初次验收，中标人负责一体化预制泵站的设计、生产供货、调试及试运行技术指导，在三个月的试运行期间，中标人还应指派专人配合采购人进行一体化预制泵站运行管理。一体化预制泵站经业主及监理检测合格后（三个月试运行期满）交付使用。

3.测试验收

3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由招标人承担。

3.3项目验收不合格，如因产品质量问题的由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。同样原因连续两次项目验收不合格的，招标人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.4中标人除对招标文件中规定的设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，招标人要求对整机的性能至少作几个方面的调试、检测。试验结果必须符合我国钢坝制造与安装安全规范。所有设备、产品配件必须是未经拆封的原厂包装，具有全套中文资料（含合格证，用户手册，保修卡，生产厂家、地址、联系方式等内容）。

4.质量保证

4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2整体项目质保期要求设备整体安装验收合格后两年起。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

★售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明，并详尽论述相关承诺及惩罚措施，否则投标无效。

5.售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

中标人应保证在接到用户故障报修通知后，2小时内必须响应，并在12小时内到达故障现场，在4小时内排除故障, 使泵站能达到正常运行。在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务，保证长期优质服务。售后服务机构的名称、联系方法等应在投标文件中注明。

5.2质保期内出现任何质量问题（人为破坏除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修，采购方提供必要的协调帮助。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

★投标人须提供保修期外生产厂家或售后服务公司的零配件优惠服务方案，保修期外零配件若损坏时，提供零配件优惠服务，否则投标无效。中标人必须在广西区内设有售后服务点。需提供厂家授权书和售后服务经营场所的租赁合同复印件（原件备查），及售后人员主要负责人、组织机构、技术人员等资料。投标文件中必须对售后服务进行详细论述及相应惩罚措施，否则投标无效。

6.培训

6.1中标人应在项目验收前30天按招标人指定负责培训2名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

- 合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

4.1  一般货物类

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

- 3.付款方式：本项目付款方式按以下方式执行：

由采购专户支付、合同签订后10天内支付20%的预付款；设备到货，货物验收合格后付至合同总价款的50%；设备安装调试验收合格后付至合同总价款的95%；剩下的5%作为质量保证金，在合同质保期满后退还。

第九条　履约保证金

中标人应在中标通知书发出之日起，三十日内与采购人签订政府采购合同，并以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，交纳合同总金额5％的履约保证金给采购人，中标人的履约保证金在合同履约（安装调试）完毕并验收合格后五个工作日内退还，不计利息。

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

北海市政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：市、县（区）使用时可在“北海市”后再加所在地名称或将“北海市”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拔款、政府性基金拔款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）本合同条款中涉及选择性内容的，应当确定所选择的内容。除此之外，甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第五章  投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一）投标文件的外包装封面格式：

- 投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

(二）投标文件封面格式：

（正/副本）

- 投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

- 年    月    日

- [注：投标文件合装订成一本（正本一本、副本x本）时，其中资信/商务文件、技术文件、报价文

- 件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书 (格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第五章)；当法定代表人(负责人)参加投标时，必须提供法定代表人(负责人)身份证复印件；

▲（4）投标人最近一个季度的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（必须提供）；

▲（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。（必须提供）

▲（6）投标人近两年财务状况审计报告（必须提供）；

▲（7）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

▲（8）投标人有效的税务登记证复印件（必须提供，原件备查）；

▲（9）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

▲（10）检察机关出具的关于投标人近三年来的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件（格式自拟，必须提供）；

▲（11）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

（12）产品销售许可证；

▲（13）供应商为代理商时，必须提供产品代理资格证明文件或针对本项目的授权书（必须提供，原件备查）；

▲（14）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；

▲（15）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

▲（16）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（17）广西（工业）产品声明函；

（18）近三年（2013、2014、2015年度）同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件或验收书，原件备查）；

（19）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（20）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（21）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（22）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（23）投标人情况介绍。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（拟投入的项目负责人必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第五章）；

（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

三、投标文件格式

（一）资信/商务文件部分（格式）

（1）投标保证金转账凭证或收据复印件（可单独提交）。

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购代理机构名称）：

_______        __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进【或需在中标后向               订购】。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_（采购代理机构名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（负责人）签名：          （盖姓名章无效）

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                                手机号：

贴附“委托代理人身份证复印件”

投标人公章：

年    月    日

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | （合同签订后×天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的

网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

广西（工业）产品声明函；

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

近三年来同类项目成功的业绩

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的合同复印件及验收书格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

投标人情况介绍。

投标人基本情况登记表（格式)。

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：    姓名             职务               电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

（二）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）。

（2）技术响应表格式：

分标号：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 相应条款 | - 招标要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（3）设备配置清单格式（均不含报价）；

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分标号：

授权代表签名：

投标人盖章：                            日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表（项目实施人员必须属于依法缴纳社保费人员名单中的人员）；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）

一览表（格式）

分标号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

分标号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

(三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：（采购代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______

__（投标人名称）提交投标文件(内含:资信/商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本 X 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权代表签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                               日  期：

（3）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

(3) 所投所有分标号：

（4） 投标单位：

（5） 注明“开标时才能启封”

（4）开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                             单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：       年    月    日

(四)其他文书、文件格式

（1）联合投标协议书格式：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人（负责人）：（签字，盖姓名章无效） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

（2）联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                 与            签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：                             被授权人（签字）；

日期：     年   月   日                     日期：    年  月  日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期

- 第六章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评标委员会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、信誉分，业绩，售后服务；政策功能等六方面内容按百分制打分。其中价格分50分, 设备性能及配置分22分,信誉分4分，业绩分4分，售后服务分16分,政策功能分（专利等）4分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………50分

（1）投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业（注：小型和微型企业为生产商）产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×50（分）

2. 设备性能及配置分………………………………………………22分

（1）基本分（基本满足采购文件要求）                          2分

（2）设备性能分                                              5分

主要设备技术参数及配置（指招标项目采购需求标注“▲”技术参数及配置）满足招标文件且评标时被评标委员会接受的，满分5分,有一项不满足扣０.５分，直至扣至０分。

（3）技术方案分                                      　　　　15分

评委在打分前根据投标文件的技术方案确定“一般，良好，优秀”的评定标准后，独立打分（一般0.1－5分；良好5.1－10分；优秀10.1－15分）

一般（0.1－5分）：有针对本项目的技术方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，具体实施步骤和要求描述较简单，评定为一般；

良好（5.1－10分）：有针对本项目的技术方案，方案较先进、描述较详细、技术较成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，具体实施步骤和要求描述较详细，评定为良好；

优秀（10.1－15分）：有针对本项目的技术方案，方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强，评定为优秀。

3.信誉分……………………………………………………………  4分

（1）投标人通过ISO9000系列国际质量体系认证或者投标品牌的生产企业通过ISO9000系列国际质量体系认证。                   1分

（2）投标人通过ISO1400体系认证和18001职业健康体系认证。    1分

（3）信誉奖分：                             满分2分

投标人近三年以来获得行政部门颁发的重合同守信用先进企业、纳税大户、三A资信认证等与企业生产经营相关的奖项（每提供一份得0.5分，满分2分。）

4.业绩分………………………………………………………………………………… 4分

（1）投标人需提供一体化泵站业绩合同为证明材料，单个合同金额≤50万每提供一份合同业绩的得0.5分，单个合同金额＞50万元每提供一份合同业绩的得１分，满分4分。

5.售后服务分…………………………………………………… 16分

- （1）基本分（满足招标文件要求）                        2分

- （2）售后服务方案：投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本项目实施地是否有售后服务维修点（须提供相关证明材料）、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分 。                         满分9分

一档：一般                                             0.1-3分

二档：良好                                             3.1-6分

三档：优秀                                             6.1-9分

(3)本地化服务………………………………………………………4分

①投标人在广西区内成立有分公司且在项目地设有办事处的得4分（需提供营业执照副本复印件加盖公章及办事处租房合同作为评定依据，营业执照提供原件核查，否则不得分）；

②投标人在广西区内有委托的售后服务机构或设有办事处的得1分（需提供委托合同并提供委托售后服务机构营业执照副本，或提供办事机构所在地的房屋租赁合同及售后服务人员的用工合同，否则不得分）。

- （4）承诺更长保修期                                （满分1分）

招标文件有保修期要求的：在满足基本保修期后，免费保修期每延长每半年增加0.5分（以设备生产厂家承诺为准）   （满分1分）

6.政策功能分(节能、环保、区内产品等)                   4分。

（1）投标的主要产品纳入最新一期节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分，（满分1分）。

（2）投标的主要产品纳入最新一期环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分，（满分1分）。

（3）投标的产品属于广西区内的产品（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得2分（满分2分）。

（三）总得分=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)。

(要求：采购人或采购代理机构应制定详细的评定标准、评定细则及量化指标供评标委员会评标，尽量减少评审专家自由裁量评审权)。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。