- 义乌市中心医院

- 水处理设备采购项目

招

标

文

件

采购编号：YWCG2015080GK

义乌市城市投资建设集团有限公司

义乌市政府采购中心

二0一五年十月九日

招标文件目录:

第一章、招标公告

第二章、投标方须知

第三章、招标项目要求

第四章、开标和评标须知

第五章、无效标细则

第六章、评标细则

第七章、投标文件格式

第八章、义乌市政府采购合同（样本）

第九章、图纸

第一章、招标公告

受义乌市城市投资建设集团有限公司委托，义乌市政府采购中心就义乌市中心医院水处理设备进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1.采购编号：YWCG2015080GK。

2.采购项目内容: 水处理设备，一批，预算为270万元，具体要求见第三章招标项目要求。

3.投标人的资格要求（同时满足以下条件）：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，国内具有独立法人资格；

3.2 所投主要设备（双级反渗纯水处理系统、纯水预处理系统、热消毒系统为主要设备，要求同一品牌）须具备国家食品药品监督管理总局审核批准的医疗器械注册证，省级审核批准的医疗器械注册证无效；

3.3 制造商投标的,须具备医疗器械生产许可证；

代理商投标的,须具备医疗器械经营许可证，且代理商所投代理品牌产品制造厂家须具备医疗器械生产许可证；

3.4 所投主要设备须具有自2012年1月1日以后同类项目已完业绩（联合体业绩、转包、分包业绩无效），单个项目金额≥200万元且项目正常投入运行（投标人须提供合同、验收报告及用户报告）；

3.5 本项目不接受联合体投标；

3.6 投标人自2012年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，中标通知书签发之前由采购人向检察机关查询中标候选人的行贿犯罪档案）。

4.获取标书时间和地点：于2015年10月09日至2015年10月19日上午9：00－11：30，下午1：00-5：00（节假日除外）到义乌市望道路300号行政服务中心4楼4005政府采购中心窗口获取招标文件。获取标书时，必须携带①投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本原件（或公证件）及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）②所投主要设备的医疗器械生产企业许可证复印件③投标单位医疗器械经营企业许可证原件和复印件（若是代理商投标，则须提供）④所投主要设备的医疗器械注册证复印件(由国家食品药品监督管理总局审核批准)⑤所投主要设备的医疗器械产品注册登记表复印件（若所投主要设备按国家规定必须具备，则须提供）⑥法定代表人（或负责人）授权书［适用于非法定代表人（或负责人）参加报名的,说明：法定代表人（或负责人）以营业执照等经营资格登记证书载明的人员为准］⑦被授权人身份证。

（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）。

采购文件获取截止时间以后至开标前一日的11时前，潜在的供应商仍可获取采购文件，但对采购文件的质疑应按本公告第5条处理。报名处联系人：洪女士  蒋女士0579-85583800 0579-85570067（传真）。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑以书面方式分别提交至义乌市城市投资建设集团有限公司陈先生（0579-81579660）和义乌市政府采购中心方先生（0579-85583809）。

6.投标截止及开标时间：2015年10月30日上午10：00时。

7.开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心4楼。

请供应商于2015年10月30日上午10：00之前，将投标书送至义乌市望道路300号行政服务中心4楼政府采购中心窗口，投标截止时间后递交的投标文件一律不予接受。

8.投标保证金:人民币叁万元整，投标方须在2015年10月29日（开标前一日）11时前（截止时间）将投标保证金一次性汇入采购方指定账号，汇款时需注明缴款单位名称和用途“政府采购投标保证金，单位代码081802”。投标保证金可在报名时一并缴纳。

缴款单位名称须与投标单位名称一致、投标方需在缴纳截止时间前将缴纳凭证传真或直接交至采购中心窗口进行确认，否则其投标将被拒绝；投标方应充分考虑银行汇款时间，确保其在缴纳截止时间前到账，超过截止时间到账的其投标无效。

投标保证金缴纳地点：义乌市政府采购中心窗口，义乌市望道路300号行政服务中心四楼4005室，咨询电话：0579-85583800，传真：0579-85570067，联系人：洪女士。

交付方式: 银行汇款等非现金形式（由于银行本票、银行汇票、支票入账手续复杂，建议不要使用）

开户银行：工商银行义乌分行

账户名称：义乌市政府非税收入汇缴专户

银行账号：1208020029200110032

义乌市城市投资建设集团有限公司

义乌市政府采购中心

2015年10月09日

第二章、投标方须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌市政府采购中心和义乌市城市投资建设集团有限公司。 “采购人”、“需方”为义乌市城市投资建设集团有限公司。

2.2“投标方（人）” 、“投标单位”系指向招标方提交投标文件的供应商；如中标，即为“中标单位”、“中标方（人）” 、“供方”。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、安装、调试、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.5“【*】”标记的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标方

3.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时投标人没有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.3《招标文件》中所要求其他条件。

4.投标费用

4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.特别说明

5.1投标人可根据自身企业的条件参加投标，并提交相应的投标保证金。

5.2本项目不接受全进口产品参与投标。

5.3 本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

6.招标文件的组成

6.1招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

6.2 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.招标文件的解释

7.1 投标方在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向义乌市城市投资建设集团有限公司和义乌市政府采购中心提出。

7.2 对于招标文件中的内容，在规定的时间内没有提出异议的或者没有异议部分,视为同意和认可招标文件中的规定。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

8.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

8.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.5 投标人应在收到招标项目的澄清、答疑、修改、补充文件后一天内，以书面或者传真（签署意见并加盖投标单位公章）向采购方回函确认，逾期未回复的，视为默认接受。

三、投标文件

9.投标文件的语言、计量及货币

9.1 投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

9.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

9.3 投标货币为人民币：元。

10.对投标文件的要求

10.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2 在招标文件对货物技术要求中，投标方必须充分应答以满足用户的强制性的需求，如“【*】”等，否则将导致废标。

10.3 投标方须对所参投的货物的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

11.投标文件的组成

11.1 投标文件由技术标和商务标组成。技术标是对参投货物技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

11.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除主要采购设备商务报价及价格组成外的所有内容，且技术标和商务标分开密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作废标处理。【*】

11.3 技术标的组成(建议在投标文件中拟定目录)

11.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1) 法定代表人（或负责人）证明书（附件1）、法定代表人（或负责人）居民身份证复印件；（适用于法定代表人（或负责人）作为投标方代表参加投标）；【*】

2) 法定代表人（或负责人）授权书（附件2）、被授权代表居民身份证复印件；（适用于非法定代表人（或负责人）作为投标方代表参加投标）；【*】

3) 投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章）；【*】

4) 所投主要设备的医疗器械生产企业许可证复印件（加盖投标单位公章）；【*】

5) 投标单位医疗器械经营企业许可证复印件（加盖投标单位公章，若是代理商投标，则须提供）；【*】

6) 所投主要设备的医疗器械注册证复印件［由国家食品药品监督管理总局审核批准(省级无效)，加盖投标单位公章］；【*】

7) 所投主要设备的医疗器械产品注册登记表复印件（加盖投标单位公章，若所投主要设备按国家规定必须具备，则须提供）

8) 所投主要设备自2012年1月1日以后同类项目已完业绩（联合体业绩、转包、分包业绩无效, 项目金额≥200万元，项目正常投入运行）的合同、验收报告及用户报告(在投标时需提供原件及复印件,原件另外单独密封,复印件装订在投标文件技术标里)；【*】

9) 其他投标方认为必要的资料。

11.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

1) 货物简要说明一览表(附件3)；【*】

2) 主要配件最优惠供应价清单；【*】

3) 规范偏离表(附件4)；【*】

4) 备品备件和专用工具清单(附件5) ；【*】

5) 承诺书［义乌市政府采购承诺书（附件6），售后服务承诺书(附件7)，产品质量承诺书(附件8)］；【*】

6）产品宣传册、操作说明书、设备原生产厂商的DATASHEET等其他资料投标方认为有必要提供的资料。

11.4商务标的组成

1)《开标一览表》(附件9)；【*】

2) 项目的企业成本价(附件10)；【*】

3）其他投标方认为有必要提供的资料。

12.投标报价

12.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括全部设备价款（含必备的附件备件）、总包管理费、设备搬运、二次吊装、安装就位、设备基础、安装调试费(含培训费)和税费等交付使用前一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。须由中标单位开具正式发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2 投标方应在《开标一览表》上写明投标货物的单价和投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

12.3 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

12.4 投标方的报价不得超过预算价，否则其投标无效。

13.投标保证金及履约保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标方应在开标前，把足额投标保证金交至义乌市望道路300号行政服务中心4楼政府采购中心窗口。

13.3 投标保证金的形式：用户请用银行汇款等非现金形式交纳投标保证金，并在票据的用途栏注明“政府采购投标保证金，单位代码081802”字样。

13.4 投标保证金需在递交截止时间前到账，超过规定时间到账的，投标将被拒绝。

13.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。

13.7 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

13.8 其它未中标投标人的投标保证金，将在中标结果公告结束无异议后退还。如发生质疑（投诉）的，质疑人（投诉人）和质疑（或投诉）事项所涉及的相关供应商的投标保证金不受有效期限制，在质疑或投诉处理未结束前一律不予退还。

13.9 中标方的投标保证金，在合同签订并备案完成后3日内退还。保证金退付在义乌市望道路300号行政服务中心4楼政府采购窗口办理，届时须提供法定代表人委托书一份（必须法定代表人亲笔签字，加盖单位公章）、采购人的同意退付说明、采购中心出具的保证金收据原件或复印件一份、前来办理退款人的身份证原件，已开具正式凭证的还需出具退款单位开的退保证金收据一份。

13.10履约保证金的收取及退还：成交人在收到成交通知书后，应在签订合同前，向采购人提交成交金额百分之10的履约保证金，履约保证金以银行汇款等非现金的方式缴纳，履约保证金在设备交付完毕并终验合格后十五日内退还（不计息）。但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

14.投标有效期

14.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标方可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

15.投标偏离及建议

15.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2 投标方可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

16.投标文件格式和装订

16.1 投标方应按招标文件中第七章提供的“投标文件格式”填写并装订。

四、投标文件的递交

17.投标文件的签署和盖章

17.1 投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权的委托代理人签字确认。

18.投标文件的密封和标记

18.1 标书封面左上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

18.2 投标文件应按以下方法用非透明纸质档案袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份和副本四份，商务标包装袋内装商务标正本一份和副本二份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、商务标（或技术标）、投标方名称”等，并注明“于2015年10月30日上午10：00前不准启封”的字样；封口上须加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章。

19.投标文件的送达时间

19.1 开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

19.2 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.3 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。如在投标截止时间以后至确定中标人以前撤回投标文件，将没收投标保证金。

20.现场考察

20.1 投标人需进行现场考察，以获取有关投标、签署合同所需的资料。招标方不组织集中考察，由各供应商自行安排，但必须在开标前进行。考察的各种费用由供应商负责。

20.2 凡未在规定的时间内进行现场考察的供应商，投标时可能对供应商产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由供应商自行负责。

第三章、招标项目要求

一、《招标货物一览表》

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格型号、主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双级反渗纯水处理系统 | 1套 | 具体要求见 “二、详细技术规范和功能要求” |
| 2 | 纯水预处理系统 | 1套 |  |
| 3 | 热消毒系统 | 1套 |  |
| 4 | 高品质PEX管路 | 1套 |  |
| 5 | 构成纯水系统的其他附件 | 1批 |  |

二、详细技术规范和功能要求

| 1.整体应用要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1 将城市自来水制成符合临床血液透析使用要求的反渗水。 |  |
| 【*】1.2双级反渗纯水处理系统、纯水预处理系统、热消毒系统为主要设备，要求同一品牌。 |  |
| 2.技术要求 |  |
| 2.1双级反渗纯水系统 | 2.1.1水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端。整个系统内无反渗水储水装置（直供水型）。具备耐酸蚀、耐高温、在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。 |
|  | 【*】2.1.2二级纯水在水温低至6℃工况时产水量满足55床血透机及血滤机用水要求； |
|  | 2.1.3反渗机出水端口水质达到细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.1IU/ml，游离余氯＜0.5mg/L，循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜100CFU/ml，内毒素＜0.25IU/ml，游离余氯＜0.5mg/L； |
|  | 2.1.4二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性及保障设备运行的安全与稳定，具备紧急操作模式以确保血透治疗的持续； |
|  | 2.1.5反渗系统主机采用高品质风冷式高压离心泵或水冷式多级泵； |
|  | 2.1.6反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留； |
|  | 2.1.7反渗系统能在电脑（CPU）控制下全自动运行，在不透析期间，能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路； |
|  | 2.1.8反渗膜须采用反渗机能够自动冲洗反渗膜，避免微生物在反渗膜上附着； |
|  | 2.1.9反渗系统需采用4040或8040改良聚酰胺高效反渗膜及以上；分别注明一、二级反渗膜数量、产地、品牌、规格、更换周期及单价； |
|  | 2.1.10反渗系统需具有节水功能，根据实际血透耗水量开启相应的高压泵； |
|  | 2.1.11反渗系统所采用膜壳须具备高强度、耐高压特点，且内壁光洁度高，并具有无死腔膜壳设计技术，达到医用要求； |
|  | 2.1.12反渗系统配置液晶屏CPU控制系统，主机监测参数：连续电导、温度、压力、流量、清除率等参数的监测及显示，系统故障自我判断，故障代码及解决方法显示。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力；反渗机具备高水温报警，水质超限报警，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警；此外，投标人需详细列出所具备的其他监测及报警功能； |
|  | 2.1.13反渗系统主机需设置取样口； |
| 2.2纯水预处理系统 | 【*】2.2.1预处理系统需具备处理软水能力≥5000L/H； |
|  | 2.2.2预处理系统独立压力控制，全自动加压泵组件：1用1备，压力控制系统需具有压力报警功能； |
|  | 2.2.3配置水（杂质）过滤器1套，注明滤器数量与安装位置，及滤芯数量及产地、品牌、更换周期与价格； |
|  | 2.2.4配置全自动砂滤（铁质）过滤器1套，带时间控制全自动/手动反冲装置，时间可调节设定，注明内填料数量、产地、品牌、更换周期与价格； |
|  | 2.2.5配置全自动除氯（活性碳）过滤器1套，带时间控制全自动/手动反冲装置，时间可调节设定，注明内填料数量、产地、品牌、更换周期与价格； |
|  | 2.2.6配置全自动软水器1套，带时间控制全自动/手动的反冲/再生装置，时间可调节设定，注明内填料数量、产地、品牌、更换周期与价格； |
|  | 2.2.7配置前端盐罐一只，须满足预处理设备树脂再生用量要求； |
|  | 2.2.8砂滤、除氯、软水器三个罐体填充物须配置到位； |
|  | 2.2.9预处理部分管路：采用UPVC硬管连接，避免软管，并预留检测口； |
|  | 2.2.10应配备一定数量的原装余氯和硬度等预处理后水质检测试剂（需注明配送数量和规格）； |
| 2.3热消毒系统 | 2.3.1配置支持联机热消毒的加热方式热消毒系统，在需要时可与血透机联机热消毒； |
|  | 2.3.2在持续热消毒过程中温度可达90℃以上。持续高温循环消毒时间最少可以维持4小时以上。环路首末端设置温度传感器监控温度； |
|  | 2.3.3热消毒程序由反渗机主机控制，在热消毒程序未结束时启动主机透析会报警并紧急停止热消毒，快速冲洗排出热水； |
|  | 3.4灵活的热消毒程序和时间表设定，可对每日消毒程序和时间进行单独设计； |
|  | 2.3.5参数监测：可监测供水环路首末端温度、压力等，投标人需详细列出所具备的其他监测及报警功能； |
| 2.4管路系统及其他附件材料 | 2.4.1反渗水管路采用高品质PEX，管路下加装金属槽托固，整个反渗水环路外覆隔热层，足量配套透析机接口及连接管路（数量以临床治疗及设备维护实际需求为准）； |
|  | 2.4.2管路数量须达到血透室实际场地及分区要求，并与精装修无缝对接，全面配合完成管路安装工作； |
|  | 2.4.3管路采用无死腔设计，确保无细菌滋生。 |
|  | 【*】2.4.4管路与透析机之间采用可插拔活接，连接件由中标人提供；透析机排水管采用高品质、耐高温PEX管，由投标人提供。 |

三、招标界面

3.1 管路系统相关配件及阀门纳入招标范围；

3.2 给排水专业以机房自来水进水阀门和排水下水口为界，进水阀门后、排水下水口前所有内容纳入招标范围；

3.3 水处理设备机房内单独配置水处理设备专用配电箱，该配电箱、机房内部配电回路以及配电箱上引线（至总包就近配电箱下端子）纳入招标范围，相关费用自行考虑；

3.4 合同签订后应派遣专业人员，到现场观测场地，并根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备，并辅助精装修单位完成治疗区域装修方案优化；

3.5 安装：完成从机房进水口及出水口之间所有设备供应、安装、调试工作；配合装修单位完成整体血透室排布及装修工作，完成自身管路安装；配合装修单位完成专业排水安装工作；完成自身配电系统安装工作。

四、商务要求

（一）售后服务

1.供应商在浙江省内具有维修机构，维修机构必须有该设备的维修工程师3名以上，在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在12小时内完成维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的，院方有权要求投标商及生产厂家免费升级、更换新产品、赔偿院方损失等（包含但不局限于上述措施）。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过1天必须送达买方。

【*】2.设备验收合格后整机质保期≥三年，包含所需更换的填充料和反渗膜，终身维修；

3. 培训：免费提供医生、护士的操作和保养培训考核，免费提供操作规程（电子版）。免费提供工程师维修技术培训，培训时间内容详细说明。

4. 交货期：中标人须按照采购人实际要求完成安装、调试、试车运行及验收通过，并移交采购人。如采购人因土建等其它原因并且不超过六个月的，要求将交货期、安装调试期作适当推迟的，中标人应无条件接受。

5. 交货地点：采购人指定。

（二）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件及《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发〔2012〕72号）文件要求，组织验收。

【*】（三）付款方式

合同生效后十天内，需方向供方支付合同总价的15％预付款，设备运到工地开箱验收合格后十天内付至合同总价的50％（设备分批到货的，以到货设备价款按相应比例支付）；设备安装调试验收合格后十天内付至合同总价的80％，工程整体竣工验收合格后十天内付至合同价的90%；余款10％如投标人质保期两年不延长，则在质保期两年满后支付，如质保期延长，在两年后支付6%，其余4%在质保期满后支付。

本项目出资比例为义乌市城市投资建设集团有限公司90%，义乌市中心医院10%，中标单位开具正式发票时，须按上述要求将应付款项90%的发票开具给义乌市城市投资建设集团有限公司，10%的发票开具给义乌市中心医院。

第四章、开标和评标须知

1.开标

1.1 招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须由法定代表人（凭身份证）或委托代理人（凭法定代表人授权委托书及身份证）参加。

1.2 开标时，招标方将查检投标文件密封情况，先评技术标，后评商务标。

2.评标委员会

2.1 招标方将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 询标期间，投标方法定代表人或委托代理人必须在场。

3.对投标文件的审查和响应性的确定

3.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额有不一致，以单价金额计算结果为准；若单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.3在详细评标之前，根据第五章（无效标细则）的规定，招标方要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【*】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。招标机构决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5.对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2 在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则；根据评标办法进行综合评定，采用综合评分法，《评标细则》见第六章。

6.保密

6.1 在开标投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

7.中标通知

7.1 评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止。

7.2 中标通知书签发之前，采购人应尽快向检察机关查询预中标人自2012年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以法院判决书日期为准）情况。经查实，预中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

7.3 预中标人公告期内如无异议且无行贿犯罪记录，由采购人签发《中标通知书》。中标的供应商须登录义乌市政府采购中心网站（http://zfcg.yiwu.gov.cn）,填写好相关的信息，再凭有效证明和缴纳履约保证金凭证（如有）复印件领取《中标通知书》。

7.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方按指定的时间、地点与采购人签订合同。

8.对评标过程和结果的质疑投诉的受理及处理

8.1 招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的供应商的质疑。

8.2 开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标方将当场做出答复，并制作相关记录。

8.3质疑受理须提交的资料：书面申请原件（须列明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标单位公章），复印件和传真件无效。质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

8.3.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

8.3.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

8.3.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

8.3.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

8.3.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

8.4开评标结束后，投标人或其他利害关系人对对招标项目的评标结果有异议或质疑的，质疑资料可以书面方式递交至：义乌市望道路300号行政服务中心4楼政府采购窗口，联系电话：0579-85583800。

8.5 若不接受招标方答复的，应当自招标方作出答复的次日起10日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标单位公章。义乌市公共资源交易管理办公室（0579-89915066）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

8.5.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

8.5.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

8.5.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

8.5.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

8.5.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

8.5.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

8.5.7 不符合《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部令第20号）等有关规定的投诉。

9.授予合同时变更数量的权利

9.1 招标方在授予合同时有权对“招标项目清单及技术要求”中规定的项目数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响项目的整体性能及技术要求。

10.签订合同

10.1中标方按规定与采购人签订合同。若中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

10.2招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据, 并在合同签订后报义乌市公共资源交易管理办公室备案。

第五章、无效标细则

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将作为无效标（或废标）被拒绝：

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；超出经营范围投标的。

2.投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写、签字，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。要求盖章处未加盖公章的，涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4.投标人截止期后送达投标文件的，截止期后提供或到账投标保证金的，不提供投标保证金的。

5.投标文件未密封或密封不完整，封口处未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

6.参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，评标委员会认为偏离的程度太大，或实质上不响应采购文件的（如有“【*】”标记的条款）。

7.技术标中体现或包含主要采购货物的商务报价。

8.投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

9.投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂靠或以他人名义参与竞标的，投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。

11.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。同时投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

12.技术标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与商务标中不一致的。

13.未按要求提供成本报价的投标将做无效标处理。

14.招标方不接受低于成本的投标报价,报价超过预算的投标将作无效标处理。

15.评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

16.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

17.除以上条款外，不得以其他内容（条款）为依据认定为无效标。

第六章、评 标 细 则

根据《中华人民共和国政府采购法》以及义乌市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和专家组成。

二 、评标原则和评标方法

开标后，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标委员会以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，先评技术标得分（含资信与服务），确定技术入围单位；再进入商务标的公开唱标；然后在唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围供应商的商务报价进行拆封，并单独记录一份商务报价情况；再评商务标，审查商务报价及其组价是否合理；最后按综合评分法确定中标单位。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

不同供应商之间所投的主要设备是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过技术入围的项目报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的主要设备是其代理品牌产品，或其中两家及以上供应商的法定代表人为同一人、相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时取其中通过技术入围的项目报价最低的一家供为有效供应商；当报价相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体决定。

三、具体评标内容

（一）技术分满分为40分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标（即资信、业绩及技术性能等）的最终得分为评标委员会成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

| 序号 | 类目 | 评分内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理系统 | 根据预处理系统填料配置数量综合打分，各级滤过配置完整且填料配置数量最多得2.0分， 按填料配置排名顺序得分递减0.5分，暨第二名得1.5分，依次类推，扣完为止。 | 0-2.0 |
| 2 |  | 根据预处理冲洗控制功能综合打分，三个罐体具有全自动/手动时间可调节控制功能得3.0分，没少一项扣1.0分。 | 0-3.0 |
| 3 | 双级反渗纯水系统 | 根据二级产水实际产水量和水质标准（提交检测报告）综合打分，根据二级纯水细菌、内毒素、游离余氯、金属离子含量情况综合评分，纯水中细菌、内毒素、游离余氯、金属离子普遍最低得4.0-5.0分，浓度居中得3.0-3.9分，浓度最高得1.0-2.9分。未提交检测报告的不得分。 | 0-5.0 |
| 4 |  | 根据节水能力综合打分，最大水利用率最高得3.0分，按最大水利用率排名顺序得分递减0.5分，暨第二名得2.5分，依次类推。 | 1.0-3.0 |
| 5 |  | 根据反渗膜使用情况综合打分，根据反渗膜材质和使用寿命承诺及更换成本，使用寿命最长、更换成本最低得1.0-2.0分，使用寿命一般、更换成本低得0.5-0.9分，使用寿命短，更换成本高的0-0.4分。 | 0-2.0 |
| 6 |  | 根据CPU控制系统综合打分，根据液晶控制屏尺寸，控制参数全面性、报警参数全面性等内容综合打分，连续电导、温度、压力、流量、清除率等参数的监测及显示，系统故障自我判断，故障代码及解决方法显示完整、性能优得3.5-4.0分,上述功能缺一项，整体性能良得3.0-3.4分，上述功能缺项两项，整体性能一般得2.5-2.9分，上述功能缺项三项以上，整体性能差得2.0-2.5分。 | 2.0-4.0 |
| 7 |  | 采用风冷式离心高压水泵或水冷式多级泵，水泵备用方案明确得2.0分，采用风冷式离心高压水泵或水冷式多级泵，但水泵备用方案不明确得1.0分，使用其他形式水泵不得分。 | 0-2.0 |
| 8 | 热消毒系统 | 据热消毒系统节能情况综合打分，热消毒系统每次消毒耗电量最低得2.0分，耗电量较低得1.0-1.9分，耗电量高得0-0.9分。 | 0-2.0 |
| 9 |  | 根据热消毒自动化程度综合打分，热消毒系统每次全自动热消毒得1.0分，半自动消毒得0.5-0.9分，手动消毒得0-0.4分。 | 0-1.0 |
| 10 |  | 根据消毒控制系统及联机消毒能力综合打分，具有联机消毒能力、高温报警、热消毒终止三项功能得3.0分，每少一项扣1.0分。 | 0-3.0 |
| 11 | 辅助材料 | 根据供水管材选用材质综合打分，采用进口卫生级PEX管得4.0分，采用国产PEX管材得2.0分，采用其他材料不得分。 | 0-4.0 |
| 12 |  | 根据管路设计及构造综合打分，采用无死腔设计管路且布局合理，整体布局方案完整有布局示意图得2.0分，没有整体布局方案和示意图不得分。 | 0-2.0 |
| 13 | 产品成熟度 | 根据产品在各医院应用程度综合打分，产品使用单位最多得3.0分，使用单位较少得2.0分，使用单位很少不得分。 | 0-3.0 |
| 14 | 售后服务 | 根据售后服务承诺综合打分，浙江省内有售后服务机构或承诺中标以后30天内设立售后服务机构并配备工程师，配置工程师最多，得2.0分，其次得1.0分，扣完为止。 | 0-2.0 |
| 15 |  | 本项目设备质保期三年，质保期不延长得0分，每延长6个月加1.0分，最高2.0分。 | 0-2.0 |

评定技术标入围单位。技术得分大于等于28分者作为技术入围投标人，进入商务评审。

（二）商务报价分0～60分

分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。无效标和超过预算的投标报价不进行商务分的计算。商务报价分计算方法为：

1.评定评标基准价：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为60分；

2.其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =  (评标基准价／投标报价)×60%×100

计算结果保留小数两位（四舍五入）。

（三）计算总得分：技术标评审得分＋商务报价得分＝投标人总得分

四、定标办法

1.评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

2.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

第七章、投标文件格式

1) 法定代表人（或负责人）证明书(附件1)；

2) 法定代表人（或负责人）授权书(附件2)；

3) 货物简要说明一览表(附件3)；

4) 规范偏离表(附件4)；

5) 备品备件和专用工具清单(附件5) ；

6) 义乌市政府采购承诺书（附件6）；

7) 售后服务承诺书（附件7）；

8) 产品质量承诺书（附件8）；

9)《开标一览表》(附件9)；

10) 项目的企业成本价(附件10)。

以上提供了部分表格的投标文件格式,具体的投标文件组成见第二章第11条的投标文件的组成。

附件1：

法定代表人（或负责人）证明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人（或负责人），代表我公司就                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行投标、开标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位：（盖公章）：

法定代表人（或负责人）签字：

日期：    年   月    日

说明：1、须按营业执照等证明文件的法定代表人（或负责人）名称填写。

2、该表格适用于法定代表人（或负责人）作为投标方代表参加投标的。

附件2：

法定代表人（或负责人）授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（招标代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人

（授权人姓名）  系该公司的法定代表人（或负责人）。现特授权本单位的             （被授权人姓名）（身份证号码：         ）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（盖公章）：

授权人签名：                       职        务：

被授权人签名：

注：该表格适用于非法定代表人作为投标方代表参加投标的。

附件3：

货物简要说明一览表

投标方名称（盖章）：__________________     _    采购编号：_____________

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌型号 | 规格及主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：____________________        职  务:____________

日  期:________________

所有招标货物（包含采购主件、配件、辅件、工具等）都必须填写。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

该表须详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

附件4：

规 范 偏 离 表

投标方名称：_____________________(公章)             采购编号：________________

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |

投标方代表签字：______________             日  期:________________

说明:

1，投标方应根据第三章招标项目清单及要求中的各项内容，进行逐条分析，只需对有偏离的内容进行填写；如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致；如果全都没有偏离，则须在投标文件中提供空白表格。

2，此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3，此表置于技术标书中。

附件5：

备品备件和专用工具清单

- 投标方名称：_____________________(公章)            采购编号：_____________

| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：___________________日  期:________________

注：（1）此表所列的备品备件和专用工具的费用已包含在开标一览表的总价中；

（2）此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件6：

义乌市政府采购承诺书

致：义乌市政府采购中心

1、我单位已认真阅读了义乌市中心医院水处理设备采购(招标编号：YWCG2015080GK)的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2、我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

3、我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

4、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

5、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

6、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

7、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

8、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

9、自愿接受义乌市公共资源交易管理办公室（以下简称公共资源办）的管理，并严格遵守公共资源办制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合公共资源办的调查。及时、如实、全面地回答公共资源办提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

10、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

12.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》及相关的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

13. 不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：______________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，招标方可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给招标方造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受公共资源办或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：          年   月   日

附件7：

售后服务承诺书

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、保修期后，前五年小包的年维保费：

企业名称（盖章）:_____________

投标方代表签字：____________

年     月     日

附件8：

产品质量承诺书

根据贵方为      年    月   日YWCG          （招标编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

- 产品都属于厂家原装正品产品：

- 产品“三包”内容：

- 质量问题的处理：

- 质量投诉的处理：

5、其他

企业名称（盖章）:_____________

投标方代表签字：____________

年     月     日

附件9：

开  标  一  览  表

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 设备总价 （万元） | 设备安装总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（万元）合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：________________        职  务:____________

备注：1、投标报价以人民币为结算币种，投标报价包括全部设备价款（含必备的附件备件）、总包管理费、设备搬运、二次吊装、安装就位、设备基础、安装调试费(含培训费)和税费等交付使用前一切费用；投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价。设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

2、投标报价中已包含备品备件,详细备品备件的名称和数量列入备品备件和专用工具清单。

3、表中投标总价=设备总价+设备安装总价。

4、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件10：

项目的企业成本价

| 序号 | 项目名称 | 成本价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市中心医院水处理设备 |  |

投标方名称：_______________________

投标方代表签字：________________

日  期:________________

备注：1、项目的企业成本价不高于开标一览表中投标总价。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

第八章、义乌市政府采购合同（样本）

供方：

需方：

供、需双方根据      年    月    日义乌市                                项目(采购编号：           )招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额:                               （价款以人民币进行结算，大写）。包括                                                             等一切费用。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附：详 细  价 格 清 单

| 序号 | 货物名称 | 产地规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |

四、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的设备必须是现货、全新、原装(包括零部件)的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格证明，符合招标货物一览表中要求的规格型号和技术性能。供方对设备提供   年的质保期（设备另有质保规定的按原规定执行），质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

五、交货完成时间：               。

交货地点：                        。

六、供方应随设备向使用单位提供货物的质保书和产地证书。

七、付款方式：

八、履约保证金

本合同履约保证金为合同价的______%，计____ 万元，在____前提交。 ______退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

九、违约责任：

1，采购人(使用单位)无正当理由拒收货物，拒付货款的，采购人向供应商偿付货物款总值的百分之三十违约金。

2，采购人逾期支付货款的，采购人向供应商每日偿付欠款总额千分之___（二～五）的违约金。

3，供应商所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝。供应商向采购人偿付货款总额的百分之三十的违约金。

4，供应商逾期交货的，供应商向采购人每日偿付货款总额千分之___（二～五）的违约金。

5，供应商逾期三十日未能交货的，视为不能履约，则供应商向采购人支付货款总额百分之三十的违约金。

十、因货物的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

十一、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市公共资源交易管理办公室和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十四、技术资料

1.供方应按招标文件规定的时间向需方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有需方事先书面同意，供方不得将由需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十五、供方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十六、供方保证所交付的货物的所有权完全属于供方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

2.供方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和分包行为，需方解除合同，没收履约保证金并追究供方的违约责任。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

供    方：                        需    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人：　　　　　            法定代表人：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约时间：                        签约时间：

签约地点：

第九章、图纸(见光盘)