## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：货到验收合格后付至合同价95%，余款作为质保金，待质保期满后，无息退还。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 2 | 投标保证金金额 | 人民币玖仟元 |
| 3 | 评标办法 | 有效最低价 |
| 4 | 供货期限 | 合同签订后，每批货接采购人通知后10个工作日内送至指定地点 |
| 5 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年(以采购人单项工程领料日期为准) |

具体采购需求：

一、过滤器具体规格及数量需求

| 序号 | 品 名 | 单位 | 规 格 | 暂估数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T型过滤器DN50 | 只 | 中标后以招标人提供的样品为准 | 220 | 球墨铸铁 |
| 2 | T型过滤器DN80 | 只 |  | 1200 |  |
| 3 | T型过滤器DN100 | 只 |  | 220 |  |
| 4 | T型过滤器DN150 | 只 |  | 120 |  |
| 5 | T型过滤器DN200 | 只 |  | 110 |  |
| 6 | Y型过滤器DN300 | 只 |  | 10 |  |
| 备注：1.总供货金额约为90万元， 2.实际数量以采购人合同期内实际采购需求为准，有效期贰年。 |  |  |  |  |  |

二、质量及技术要求：

- 产品标准：GB/T14382-2008管道用三通过滤器；

- 产品技术参数：

| 公称口径 | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰外径 | DN | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 455 |
| 单边螺栓孔数-孔直径 |  | mm | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4/8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | 12-Φ26 |
| 螺栓孔中心圆直径 | D1 | pc.-mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 410 |
| 长度 | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 610 |
| 高度 | H | mm | 176 | 193 | 224 | 234 | 245 | 277.5 | 363 | 580 |

- 壳体材料：QT-450-10，采用环氧树脂粉末涂层；

- 滤网为漏斗型滤网，所有焊缝应平整，焊缝表面应无裂纹、气孔、夹渣及未焊缝等缺陷；

- 滤网材料采用优质不锈钢302,钢板实际厚度≥1.2mm；

- 滤网孔为内六角六边形滤网孔，孔对边距≥4mm；

- 不锈钢滤网外表面应进行酸洗钝化 ，其Ra≤1.6μm

- 法兰连接标准符合GB/T:17241.6-2008《整体铸铁法兰》标准；

- 紧固件材料采用不锈钢302；

三、其他要求

- 中标后,招标人将对投标人按照招投标文件和国家有关规定进行实地考察，如发现不符合招标文件规定、弄虚作假、不具备资质或供应能力的行为，取消中标资格。

- 中标后，中标人需根据招标人提供样品绘制的过滤器的CAD图，在招标人确认无误后（若有调整，须保持中标单价不变），并在约定的时间内，按图制作过滤器实物样品，经采购人认可后方可签订供货合同。

- 中标后其供货产品的质量和标准应满足或优于招标文件和招标人实际要求，并且所提供的所有产品是全新的、未使用过的，如因自身供应的产品与招标文件及合同不符出现的质量问题或因产品质量问题而造成的一切损失及相关责任，均由中标人承担。

四、标后管理要求

中标人中标后，采购人将严格按照企业内控标准对中标人进行评级，具体细则如下：

A级 ：在履约期间，提前按质按量完成合同内容或受采购人表彰，产品质量、服务明显高于合同要求；

B级 ：在履约期间，没有出现任何违约情况，按时按质按量完成合同内容；

C级 ：在履约期间，出现违约情况没对项目质量、进度等造成影响，经采购人督促能够及时整改，并且在后续履约过程中能按时按量按质完成合同内容；

D级 ：指在履约期间，出现过违约情况虽经委托单位督促拒不整改或整改不力的；在履约过程中被约谈2次以上或列为黑名单的；未能按时按质按量完成合同任务的。

被评为A 级的中标人将参与采购人每年度 “优秀供应商”的评选；被评为C级的中标人，采购人将对其进行约谈，将禁止中标人参加约谈之日起采购人最近一次同类项目的投标；被评为D级的中标人，采购人将无条件解除合同，没收全额履约保证金，并上报市公管局。