附：主要项目清单综合单价公布

| 主要项目清单综合单价公布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:资源县城区污水处理二期工程配套建设污水管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其中： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方(含装车河岸管道) |  |  | 23126.275 | 7.01 | 162115.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土壤类别：三类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖土深度：自行综合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040102002001 | 挖沟槽石方(含装车) |  |  | 3000.000 | 134.54 | 403620.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩石类别：较硬岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开挖方式：控制爆破 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040103001003 | 沟槽回填方(修睦村管道) |  |  | 2563.580 | 189.35 | 485413.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 填方材料品种：中粗砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位：管道基础至管顶50cm内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密实度要求：符合设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040103002001 | 余方弃置 |  |  | 17949.020 | 9.23 | 165669.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废弃料品种：弃土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运距：3公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | ㎡ | 4168.430 | 72.07 | 300418.75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拌合方式：现拌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040303002001 | 毛石混凝土基础 |  |  | 4671.790 | 333.31 | 1557154.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础深度：均深80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土强度等级：C25现拌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040305003001 | 浆砌片石 |  |  | 12426.200 | 308.30 | 3830997.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位：河岸管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040501004001 | 塑料管(河岸管道) |  | m | 4682.010 | 837.86 | 3922868.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格：φ600，HDPE双壁波纹管(SN8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垫层、基础材质及厚度：360°C25现拌混凝土基础(具体尺寸详设计断面图) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口方式：橡胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含模板制安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道检验及试验要求:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040501004002 |  | 塑料管(入户管-修睦村管道) | m | 2400.000 | 91.58 |  | 219792.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格：φ200，HDPE双壁波纹管(SN8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口方式：橡胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040501004005 |  | 塑料管(修睦村管道) | m | 588.530 | 319.89 |  | 188264.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格：φ400，HDPE双壁波纹管(SN8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垫层、基础材质及厚度：180°C15现拌混凝土基础(具体尺寸详06MS201-1页22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口方式：橡胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含模板制安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道检验及试验要求:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040501004006 |  | 塑料管(修睦村管道) | m | 405.560 | 380.96 |  | 154502.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆土小于700mm的管道加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格：φ400，HDPE双壁波纹管(SN8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垫层、基础材质及厚度：180°C15现拌混凝土基础（660mm*330mm),C25混凝土100mm厚包管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口方式：橡胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含模板制安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道检验及试验要求:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040501004008 |  | 塑料管(修睦村管道) | m | 842.020 | 837.94 |  | 705562.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格：φ600，HDPE双壁波纹管(SN8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垫层、基础材质及厚度：360°C25现拌混凝土基础（截面尺寸1020mm*1020mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接口方式：橡胶圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含模板制安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道检验及试验要求:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 040504001004 |  | 砖砌沉砂井 | 座 | 66.000 | 3111.35 |  | 205349.10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垫层、基础材质及厚度：200mm厚C15混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勾缝、抹面要求：井内外壁1：2水泥防水砂浆抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖φ700(防响防盗型，含井座) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 做法：06MS201-3,123页，井深平均1.8M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 180mm*150mm井圈加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040901002002 |  | 预制构件钢筋 | t | 1.593 | 4467.71 |  | 7117.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋种类：圆钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋规格：10以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 041106001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 2.000 | 1249.14 |  | 2498.28 |  |  |  |  |
|  |  |  | 履带式挖掘机 1以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 041106001002 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 2.000 | 1035.34 |  | 2070.68 |  |  |  |  |
|  |  |  | 履带式挖掘机 1.0以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 桂041107004001 |  | 抽水台班 | 台班 | 100.000 | 48.37 |  | 4837.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械种类、规格：潜水泵[出口直径100mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 桂041107004003 |  | 抽水台班 | 台班 | 100.000 | 557.31 |  | 55731.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械种类、规格：污水泵[出口直径200mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 桂041112001002 |  | 毛石二次运输 运距600m |  | 3792.940 | 40.36 |  | 153083.06 |  |  |  |  |
| 54 | 桂041112001007 |  | 毛石二次运输 运距200m |  | 6614.850 | 26.08 |  | 172515.29 |  |  |  |  |