重庆大唐国际彭水水电开发有限公司

4号机组技术供水管路防腐保温项目招标公告（二次）

### 1、招标条件

本招标项目招标人为重庆大唐国际彭水水电开发有限公司，建设资金自筹且来源已经落实，项目已具备招标条件。现对该项目[项目名称：4号机组技术供水管路防腐保温项目，招标编号：（CWEMEZN-CQ15-S033 ）进行公开招标，诚邀有兴趣的潜在投标人参与投标。

### 2、工程概况

（1）项目概况：彭水水电站位于乌江干流下游，重庆市辖区彭水县城上游11km处，下距乌江河口涪陵市约147km，距重庆市城区直线距离约170km。坝址以上控制流域面积69000km2，占乌江流域面积的78.5%；多年平均流量1300m3/s，年径流量410亿 m3。彭水水利枢纽主要任务是发电、其次是航运，兼顾防洪及其它。

（2）彭水电站技术供水系统为单机单元供水形式，供水量约为4250m/h，技术供水水源取自蜗壳，为上导轴承、发电机空冷器、推力轴承、下导轴承、水导轴承、主轴密封和调速器冷却装置提供冷却水，使得了以上各设备温度控制在合理的范围内，保障了机组安全稳定运行。

（3）目前4号机组技术供水、排水消防管路已进行防腐保温，管路上面设有滤水器、减压阀、安全阀及一些机械、电气压机表计。

3、招标内容

1.拆除原保温层拆除，原保温层进行拆除所有垃圾废料用袋子包装，管路、场地清理干净，垃圾废料由甲方指定场地堆放处理。

- 管路防腐处理：对所有表面进行打磨除锈清理，对有沾上油污和污垢的管路，用二甲苯稀释剂进行清洗处理。对所有管路刷防锈底漆一遍，面漆刷二遍，油漆品牌：三峡牌氟碳漆。

- 安装供水、排水、消防管路防结露保温：供水管路采用厚度10mm，色标C80、M50的阻燃橡塑海棉板，包扎二层；排水管采用厚度10mm，色标C100、Y100的阻燃橡塑海棉板，包扎二层；消防管采用厚度10mm，色标M100、Y100的阻燃橡塑海棉板，包扎二层；

- 外观做到平整缝口，接口粘结平整，无裂缝，粘结材料用华美牌橡塑专用胶。所有阀门及过滤器用黑色厚度30㎜，阻燃华美B2级橡塑海棉板包扎。

- 阀门手轮刷红色油漆；

- 防结露层改造完成后，对工程量内管路按照业主要求制作管路流向标示。

- 改造时不应影响管路的正常运行，不应损坏设备。

- 未尽事宜以技术文件要求为准。

- 4、投标资格要求及证明文件要求

（复印件和原件均须加盖投标人鲜章）：

- 投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格的企业。

- 投标方需提供税务登记证书、组织机构代码证书。

- 投标方应具备类似工程实施经验至少一项（须提供相关的合同证明文件）。

- 投标人应为本项目配备较强的专业技术队伍。

- 投标方提供企业基本情况,人员结构。

- 投标方应遵守国家的有关法律和规章条例。

5、报名时间及要求：

5.1请有意向且满足上述资质要求的厂家参与报名并购买招标文件。

5.2招标文件购买时间：2015年11月19日~11月26日，上午9：00~11：30，下午14：00~17：00（节假日除外），每套招标文件售价人民币伍佰伍拾玖元（559），售后不退。

- 5.3招标文件获取方式：（1）注册：登陆中国电力招投标网（以下简称招标平台）www.chinapowerbid.com，点击“注册”，按要求完成注册手续并等待审核通过，有疑问请查看“供应商注册指南”或联系咨询热线；（2）报名：登录招标平台，在“我的投标平台”界面点击“报名”，搜索要参与的标段名称，完成报名信息的填写即可；（3）购买标书：在“我要投标”栏下点击“进入”，点击申购标书，按要求电汇标书费，并将汇款凭证上传（标书费请从公司基本账户汇出），等待我公司核实后即可下载招标文件。账号信息如下：

- 单位名称：北京国电工程招标有限公司

- 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行

- 账　　号：0200042019200063939

招标平台说明：招标平台的注册和报名不需要任何费用，各潜在投标人可根据自己的需求决定是否办理会员以获得更多的增值服务。网站联系电话：4000048989。

6、投标文件的递交

（1）投标文件递交截止时间地点（同开标时间地点）暂定为2015年12月10日上午10时00分，重庆，具体时间地点将会在开标前一个星期以邮件和短信的形式通知各潜在投标人。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构将不予受理。

7、发布公告的媒介

### 本招标公告仅在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn ）和 中国电力招投标网（网址： www.chinapowerbid.com）授权发布，其它任何网站不得转载。如有发现，我公司将追究非法转载单位的责任。

### 8、联系方式

招标人名称：重庆大唐国际彭水水电开发有限公司

招标人地址：重庆市彭水县万足镇

电话：023-78890031（高伟，商务）  023-678890052（俞荣厚，技术）

传真：023-78890022

招标代理机构：

单   位：北京国电工程招标有限公司（武汉项目部）

联系人：金建新

电   话：027-85261339/15527576331

邮   箱：jinjianxin@cweme.com

地   址：湖北省武汉市江汉区天门墩1号

邮   编：430015