长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门

设备采购项目

招 标 文 件

招   标   人：长沙水业投资管理有限公司

招标代理机构：湖南恒丰项目管理有限公司

2015年12月

总 目 录

第一章	招标公告	- 2 -

第二章	投标人须知	- 5 -

第三章	合同条款格式	- 20 -

第四章	技术规格书	- 40 -

第五章	投标文件格式	- 44 -

第六章	评标办法	- 69 -

# 招标公告

1、招标条件

长沙市第三、第八水厂提质改造工程已由长沙市发展和改革委员会以长发改[2013]563号文和长发改[2014]733号文件批准建设，建设资金来自企业自筹。招标人为长沙水业投资管理有限公司，招标代理机构为湖南恒丰项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购及配套服务项目进行公开招标，欢迎对此感兴趣的合格投标人就下述货物的供货和服务提交密封的投标。

2、项目概况

2.1 项目名称：长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目

2.2 建设地点：天心区新开铺。

2.3招标规模：包括长沙市第三、第八水厂提质改造工程设计规模与现有工程配套，总规模为80×104m3/d，其中第三水厂提质改造工程设计规模为30×104m3/d，第八水厂提质改造工程设计规模为50×104m3/d。各设备清单及参数详见招标文件。

2.4招标范围：本项目是长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目。范围包括设计联络，设备及材料、配件辅材、备品备件等购置，产品运输保险保管，卸货至招标人指定地点，指导安装、调试及试运行测试通过验收，培训及系统二年免费保修维护等所有内容。技术规格及要求详见招标文件第四章。

2.5交货地点：买方工地现场指定地点。

2.6供货周期：长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门在合同签订后  45 天内供货。

2.7质保期：安装调试验收合格后24个月。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册、具有独立法人资格、营业执照处于有效期内；注册资金须在人民币5000万元及以上。

3.2投标人应为阀门的制造商，并至少制造生产本次招标主要设备（铸铁阀门、不锈钢阀门、止回阀、多功能水泵控制阀）中的一个设备。

3.3投标人如有外购的设备，应提供其投标产品制造商针对本项目的授权。

3.4投标人必须有10年或以上生产制造经验；如投标人有外购产品，则外购产品制造商同样必须有10年或以上生产制造经验（以营业执照中的成立时间计算）。

3.5㈠投标人所投的铸铁阀门应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，铸铁阀门所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀；（如所投铸铁阀门外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购铸铁阀门的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

㈡投标人所投的多功能水泵控制阀应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，多功能水泵控制阀所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀；（如所投多功能水泵控制阀外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购多功能水泵控制阀的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

3.6 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一采购项目设备的投标。

3.7不接受联合体投标。

4、评标办法及资格审查方式

4.1评标办法：百分制综合评分法，详见招标文件第六章。

4.2资格审查方式：资格后审。

5、投标保证金

5.1投标保证金金额：人民币  20 万元整

5.2交纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。

5.3交纳方式：银行转账、银行电汇、银行汇票或网银转账，从投标人基本账户一次性足额提交到如下投标保证金托管专户：

户    名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：建设银行长沙潇湘支行

帐    号：投标人获取的本项目投标保证金账号

5.4投标保证金账号的获取：

5.4.1 投标人登录长沙公共资源交易监管网（www.csggzy.gov.cn），查阅本项目招标公告，在网页下方点击“获取投标保证金账号”按钮，获取本项目的《投标保证金账号信息单》（可下载或打印），该信息单载明的账号为交纳本项目投标保证金的唯一账号，请注意保密。

5.4.2 投标保证金应以投标人自身名义交纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。

5.4.3 投标人在提交投标保证金时，应按照获取的《投标保证金账号信息单》中账号信息准确填写银行账单，投标人可通过长沙公共资源交易监管网“投标保证金”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。

5.4.4 项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号交纳投标保证金。

5.4.5 因投标人原因，未按要求从其基本账户按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝，招标人依法当众认定并宣布其投标无效。

6、招标文件的获取

6.1 请从2015年  12 月 4 日～2015年 12 月 24 日在长沙公共资源交易监管网进行网上下载/获取招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

6.2 澄清答疑采用 网上澄清答疑 方式。投标人若对招标文件有任何疑问，应在 2015 年 12  月  8  日（含）17:00时（北京时间，下同）前将疑问以匿名方式在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”提出，过期不予受理；招标文件的澄清答疑文件将于投标截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”及湖南省招标投标监管网上发布，投标人自行浏览，招标人不另行通知，敬请留意。

7、投标文件的递交

7.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2015年  12 月 25 日09：00时整，地点为长沙公共资源交易中心（长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）二楼开标厅）。

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《湖南省招标投标监管网》、《长沙公共资源交易监管网》上发布。

9、行政监督

本招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为长沙市发展和改革委员会招标投标领导小组办公室。

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 长沙水业投资管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 湖南恒丰项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 天心区新开铺 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目是长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目。范围包括设计联络，设备及材料、配件辅材、备品备件等购置，产品运输保险保管，卸货至招标人指定地点，指导安装、调试及试运行测试通过验收，培训及系统二年免费保修维护等所有内容。技术规格及要求详见招标文件第四章。 |
| 1.3.2 | ★供货周期、 交货地点 | 供货周期：水厂阀门在合同签订后 45 天内供货。 交货地点：买方工地现场指定地点。 |
| 1.3.3 | ★质保期 | 安装调试验收合格后24个月。 |
| 1.4.1 | ★投标人资质条件 | 详见招标公告第三条。 |
| 1.4.2 | 资格审查方式和合格条件标准 | 资格审查方式：资格后审，即开标后资格审查； 合格条件标准：见本招标文件第六章“评标办法” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9.2 | 招标文件的获取 | 符合条件的投标人请于2015年 12 月 4日至2015年 12 月 24日在长沙公共资源交易监管网下载招标文件等资料。 |
| 1.10 | 招标答疑会 | 不组织, 投标人若对招标文件等资料有任何疑问，应于2015年 12 月 8 日17:00时（北京时间，下同）前以不署名的方式在长沙公共 资源交易监管网“答疑专区”提出，过期不予受理；招标人于投标 截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”和湖南省 招标投标监管网发布，投标人自行浏览，招标人不另行通知，敬请 留意。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许：重大偏离 |
| 1.12.1 | 偏离 | 增加 投标文件不符合下列条件的属于重大偏离，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标处理： - 不满足第六章“评标办法”中《符合性评审表》要求； - 不满足本招标文件“技术规格书”中带“★”参数（或条款）的要求。 - 商务条款及合同条款出现负偏离的。 |
| 1.12.2 | 偏离 | 投标文件中除上述1.12.1条规定以外的其他技术偏离为一般技术参数（或条款）偏离。 |
| 1.12.3 | 偏离 | 招标文件中，商务条款及合同条款不允许负偏离；一般技术参数（或条款）偏离按如下规定处理：少于5项（含5项）的一般技术参数（或条款）负偏离将予以扣分，超过5项的一般技术参数（或条款）负偏离将做废标处理。 |
| 2.1.2 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的修改及补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间和地点 | 投标截止时间：2015年 12 月 25 日9:00时整； 地点：长沙公共资源交易中心（长沙市岳麓区岳华路279号，岳 华路与府中路交汇处）二楼开标室，具体标室见大屏幕。 |
| 3.2.10 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.11 | 最高限价 | 本次招标设备投标总价最高限价为15238482元人民币，超过最高限价的投标报价将予以废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：人民币 20 万元整 （2）交纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。 （3）交纳方式：银行转账、银行电汇、银行汇票或网银转账，从投标人基本账户一次性足额提交到如下投标保证金托管专户： 户 名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：建设银行长沙潇湘支行 帐 号：投标人获取的本项目投标保证金账号 （4）投标保证金账号的获取： 1、投标人登录长沙公共资源交易监管网（www.csggzy.gov.cn），查阅本项目招标公告，在网页下方点击“获取投标保证金账号”按钮，获取本项目的《投标保证金账号信息单》（可下载或打印），该信息单载明的账号为交纳本项目投标保证金的唯一账号，请注意保密。 2、投标保证金应以投标人自身名义交纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 3、投标人在提交投标保证金时，应按照获取的《投标保证金账号信息单》中账号信息准确填写银行账单，投标人可通过长沙公共资源交易监管网“投标保证金”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4、 项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号交纳投标保证金。 5、 因投标人原因，未按要求从其基本账户按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝，招标人依法当众认定并宣布其投标无效。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | - 单位公章的名称须与营业执照的名称一致； - 招标文件规定的投标文件上所有要求签署或盖章之处均须有相应签字或盖章； - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字确认； - 投标文件副本可为正本的复印件或彩色影印件； - 其他要求见本招标文件有关条款。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件商务标一正四副；技术标一正四副；投标文件电子光盘贰份；资格后审资料原件及贰份加盖单位公章的资格后审资料复印件（详见本章第3.5.1条内容）；评审计分（或加分）项目证明材料原件（如有）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 分别装订正、副本，目录、页码齐全，封面注明正副本字样。不得活页装订，提倡双面印刷。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 投标文件商务标与电子光盘（电子光盘用信封单独密封，且信封及光盘上均注明单位名称）密封成一包，投标文件技术标密封成一包；包装封口处均须加贴封条，并加盖单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 封套按下述要求填写: （1）项目名称： （2）投标文件商务标（或技术标）： （3）2015年 月 日上午9：00整开标，此时间以前不得开封。 （4）投标人的名称、地址与邮政编码。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人须派法定代表人（或法人授权委托人）持法定代表人资格证明书（或法人授权委托书）原件及本人身份证原件、投标文件、投标承诺书原件、资格后审资料原件及贰份加盖单位公章的资格后审资料复印件（详见本章第3.5.1条内容）、评审计分（或加分）项目证明材料原件（如有）准时参加。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 业主代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 从湖南省综合评标专家库中随机抽取4人。 |
| 7.1 | 评标委员会推荐的中标候选人数 | 推荐的中标候选人数为3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保金额：无 履约担保形式：/ |
| 10 | 需要补充的其他内容 | （1）中标人须向招标代理机构按如下规定交纳招标代理服务费： 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定计算，在发放中标通知书同时缴纳。 （2）中标人须按照湖南省物价局《湖南省物价局关于印发《湖南省公共资源交易服务收费管理办法(试行)》的通知》（湘价服{2014}33号）的收取标准在中标公示期满后三个工作日内向交易中心缴纳交易服务费。 |
|  | ★付款方式 | 合同签订后十五个工作日内，甲方支付合同总价的 10 %预付款；卖方将货物运至指定的地点，经用户验收合格后十五个工作日内支付合同总价款的 40%；安装调试完成经用户验收合格十五个工作日内支付合同总价款的45%；合同总价款的5%作为质保金分两次支付，招标文件规定的质保期满十五个工作日内支付一次即合同总价款2.5%。在投标人承诺的质保期结束时支付完毕。（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等情况下）。 |

## 二、投标人须知

## 总则

### 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 资金落实情况

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、供货周期、交货地点和质保要求

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目供货周期、交货地点：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的质保要求：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 本招标项目投标的资质条件：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目资格审查方式和合格条件标准：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目不接受联合体投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

- 为本招标项目的监理人；

- 为本招标项目提供招标代理服务的；

- 与本招标项目的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本招标项目的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本招标项目的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

- 涉及正在诉讼的案件，且经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 踏勘现场

    - 招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人可根据自身需要对工程现场和周围环境进行现场察勘。

    - 投标人的任何人员为了察勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场察勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

    - 招标人在现场勘察中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

### 招标答疑会

    - 招标人不统一组织投标人召开答疑会议，投标人若对招标文件等资料有任何疑问，应在 2015 年  12  月  8  日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的方式在长沙公共资源交易监管网的“答疑专区”中提出，过期不予受理；

    - 招标文件等资料的澄清答疑文件将于投标截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”和湖南省招标投标监管网发布，投标人自行浏览，招标人不另行通知，敬请留意。

### 分包

本招标项目不允许分包。

### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，但“★”条款不符合要求的视为未实质性响应招标文件。

1.12.1投标文件不符合下列条件的属于重大偏离，视为对招标文件未作出实质性响应，按废标

处理：

(1) 	不满足第六章“评标办法”中《符合性评审表》要求；

(2) 	不满足本招标文件“技术规格书”中带“★”参数（或条款）的要求。

(3) 	商务条款及合同条款出现负偏离的。

1.12.2 投标文件中除上述1.12.1条规定以外的其他技术偏离为一般技术参数（或条款）偏离。

1.12.3招标文件中，商务条款及合同条款不允许负偏离；一般技术参数（或条款）偏离按如下

规定处理：少于5项（含5项）的一般技术参数（或条款）负偏离将予以扣分，超过5

项的一般技术参数（或条款）负偏离将做废标处理。

## 招标文件

### 招标文件的组成

    - 本招标文件包括：

  - 招标公告

  - 投标须知

  - 合同条款格式

  - 技术规格书

  - 投标文件格式

  - 评标办法

    - 投标人须知前附表规定的其他材料。

    - 根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，投标人若对招标文件有任何疑问，应在2015 年  12  月 8 日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的方式在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”提出，过期不予受理。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

    - 招标文件的澄清将于投标截止时间15天前在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”和湖南省招标投标监管网发布，招标人不另行通知，敬请留意。

### 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改补充，补充通知将以书面形式在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”和湖南省招标投标监管网发布，补充通知作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.3.2  如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的递交截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）商务标

- 投标函

- 开标一览表

- 分项价格表

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标承诺书

- 资格证明文件

- 所投主要设备类似项目销售业绩

- 售后服务

10）安装、调试方案

（2）技术标

- 技术偏离表

- 投标技术规格书

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

（3）投标文件电子光盘

### 投标报价

    - 投标人须按招标文件要求的格式和内容对本项目阀门进行投标报价。

    - 本次招标项目总报价（指货到买方工地现场指定地点的价格）包括了成套设备合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、运输、交货、保险、报关（如有）、技术服务、培训服务、安装调试、验收、备品备件等的全部责任和义务，进口件还应包括与进口有关的一切费用。

    - 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的格式分别报出投标总价和各分项价格。

    - 投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

    - 除非合同条款另有规定，投标人所报单价和合价在合同有效期内固定不变，即合同总价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

    - 投标人应根据上述3.2.3条的要求单列项目，填报单价和合价。没有填入（或漏填）单价和合价的项目，招标人认为此项目费用包含在合同报价其他项目的单价和合价之中。

    - 本次招标不使用调价函（或调价申明）。

    - 本次招标投标人须提供质保期外售后服务及主要零配件的价格，但其价格不进入投标总价中，仅供招标人参考。

    - 本次招标设备投标总价最高限价15238482元人民币，超过最高限价的投标报价将予以废标。

### 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件中规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

    - 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

    - 招标人最迟在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人收到中标通知书后30天内，由于中标人的原因未能或拒绝提交履约保证金（如

有）的，或未能签订合同协议的。

- 提供虚假材料谋取中标的。

### 资格后审资料和评审计分（或加分）项目证明资料

3.5.1投标人在递交投标文件的同时，应递交资格后审资料（包括原件及贰套加盖投标单位公章的复印件）。资格后审须提供的资料（或证书）原件要求如下：

1）投标人必须有10年或以上生产制造经验；如投标人有外购产品，则外购产品制造商同样必须有10年或以上生产制造经验（以营业执照中的成立时间计算，外购产品制造商提供营业执照复印件加盖投标单位公章视同原件）；

2）投标人组织机构代码证副本原件；

3）投标人税务登记证副本原件；

4) 投标人基本账户开户许可证原件；

5）㈠投标人所投的铸铁阀门应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，铸铁阀门所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀；（如所投铸铁阀门外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购铸铁阀门的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

㈡投标人所投的多功能水泵控制阀应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，多功能水泵控制阀所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀；（如所投多功能水泵控制阀外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购多功能水泵控制阀的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

注：1、以上所有资料（或证书）验原件，留复印件二套（装订成册），复印件逐页加盖投标单位公章；

2、如果证照因年检、年审等原因，不能带至开标现场者，应在开标时间前出示年检或年审等办理部门的正式证明（原件），正式证明必须有出示证明单位的公章。

3.5.2评审计分（或加分）项目证明资料原件（如有）应与资格后审资料一同集中装入文件袋内，文件袋上注明单位名称并列出原件清单。评审计分（或加分）项目证明资料详见招标文件评分表相关要求。

### 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上增加内容。

    - 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

    - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    - 全部采用A4（图纸部份可以用A3或A4）纸型，逐页标注连续页码。投标文件商务标和技术标正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - 投标文件由技术标和商务标组成，分别制作，分开包装，包装封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

    - 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

    - 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

    - 投标文件的修改与撤回

- 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 开标程序

    - 主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 检验投标人授权委托代理人及法定代表人身份；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、 投标报价、供货周期、交货地点和质保期，以及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

    - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员：

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

    - 招标人将按照国家和行业主管部门的有关规定，组成评标委员会进行评标。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 合同授予

### 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

中标候选人经公示期满且投标人在整个招标投标过程中无违法、违纪行为，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 中标通知

招标人依照有关法律法规的规定，对中标候选人按有关规定，在发布招标公告的媒体上进行公示。

招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。公示期满之后，对无投诉举报的或投诉举报经查证失实的中标候选人在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书；

对投诉举报属实的根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，同时，招标人将投标人弄虚作假行为上报行政监督部门。

中标人收到中标通知书后，应按通知书中指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

### 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

    - 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人不向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还须赔偿损失。

    - 中标人在收到中标通知后30天内，必须与业主签订合同协议书。

    - 合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。合同协议书签署后，招标人将通知其他未中标的投标人。

    - 若签署合同协议书的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

## 重新招标和不再招标

### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人在投诉之前应当先向招标人提出异议。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 合同条款格式

合同通用条款

第一条：定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”是指在《合同专用条款》中指明为买方的法人。

1.2“卖方”是指投标文件为买方接受且在合同协议书中被指定为卖方的法人。

1.3“现场代表”是指合同双方各自任命的一名代表，在工作现场负责与履行各自合同义务有关的所有事项。

1.4“检验当局”是指位于卸货点/或工作现场，或《合同专用条款》规定情况下确定的检验方。

1.5“买方银行”是指《合同专用条款》规定的银行。

1.6“卖方银行”是指《合同专用条款》规定的银行。

1.7 “工作现场”是指《合同专用条款》规定的合同工厂座落的地方。

1.8“合同设备”是指卖方提供的设备、备件、材料或其中任何一部分，包括为确保合同工厂达到设计能力而应包含在合同工厂中的任何部件，详见相应合同附件。

1.9“合同工厂”是指由合同供应范围内的合同设备、被许可使用的专有技术和/或专利、设计、技术文件、技术服务及技术培训组成的工厂，其规格、性能和保证指标见相应合同附件的规定。

1.10“合同产品”是指合同工厂生产的产品，其技术规格和保证指标详见相应合同附件。

1.11“技术资料”是指与合同工厂的设计、检验、安装、试运行、投料试生产、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。技术资料清单详见相应合同附件。

1.12“技术服务”是指在合同工厂的安装、试运行、投料试生产、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。详见相应合同附件。

1.13“技术培训”是指在合同工厂的安装、试运行、投料试生产、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方工厂所在地给予买方的培训。详见相应合同附件。

1.14“安装”是指有关设备、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。详见相应合同附件。

1.15“试运行”是指为验明合同设备的机械性能，在安装完毕后对单台设备和一系列设备分别进行的测试。详见相应合同附件。

1.16“投料试生产”是指为进行合同工厂的性能考核，在公用工程设施已经接通并已将原材料投入合同工厂后进行的初步生产。详见相应合同附件。

1.17“性能考核”是指根据相应合同附件的规定进行的，用以确定合同工厂和合同产品是否达到相应合同附件规定的技术性能和保证指标的考核。

1.18“验收”是指合同工厂在性能考核中达到相应合同附件规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同工厂的接受。

1.19“保证期”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同工厂的适当和稳定运行，并负责消除合同工厂存在的任何缺陷。详见相应合同附件。

1.20“合同货币”是指《合同专用条款》规定的本合同项下的支付中所使用的货币。

1.21“合同价格”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。详见相应合同附件。

1.22“合同生效日”是指在《合同协议书》第5 条规定的所有条件得到履行时的日期。

1.23“日”是指日历天数。

1.24“月”是指日历月数。

第二条：合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售《合同专用条款》中规定的合同工厂，包括合同设备、专利和/或专有技术的使用许可、设计、技术资料、技术服务及技术培训。详见相应合同附件。

2.2卖方应提供相应合同附件中所列的合同设备及为达到合同工厂性能指标所需的相应合同附件所列买方供货范围以外的所有设备、工具及零备件。合同设备的技术规格、性能和保证指标详见相应合同附件。

2.3卖方同意授予买方为在中华人民共和国境内生产和销售合同产品并将其出口到《合同专用条款》规定的地域范围内而按《合同专用条款》的规定性质使用专利和/或专有技术的许可。内容详见相应合同附件。

本合同期满后，卖方不得禁止买方继续使用专利和/或专有技术。

2.4卖方负责合同工厂的设计工作。内容详见相应合同附件。

2.5卖方应按照相应合同附件的规定向买方提交技术资料。

2.6卖方应派遣其技术人员到工作现场提供技术服务。内容详见相应合同附件。

2.7卖方应按《合同专用条款》的规定在设备制造商的生产车间和/或与合同工厂类似的其他工厂和/或工作现场提供技术培训。内容详见相应合同附件的规定。

2.8根据买方的要求，卖方应在《合同专用条款》规定的期限内以优惠价格向买方提供合同工厂正常运行所需的备件。届时双方将另签协议。如在上述期限届满前卖方停止设备备件的生产和供应，卖方应根据《合同专用条款》的规定提前通知买方，以便买方采购所需的备件；如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三条：价格

3.1卖方在本合同项下提供的有关合同设备、专利和/或专有技术使用许可、设计、技术资料、技术服务及技术培训的合同总价为《合同专用条款》标明的金额。合同总价是固定价格。

3.2除《合同专用条款》另有规定，合同工厂的价格分项如下，分项价格规定于《合同专用条款》。

A、设备费；

B、备品备件费；

C、其他费用。

第四条：支付

4.1本合同项下买方对卖方的支付应通过买方银行和卖方银行以合同货币进行。

4.2买方应根据《合同专用条款》规定的支付方式进行支付。

4.3卖方有义务支付合同项下的预提税、违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

4.4买方银行发生的银行费用由买方负担，而买方银行以外发生的银行费用均应由卖方负担。

第五条：履约保证金

5.1卖方应在收到中标通知书后30日内，向买方提交《合同专用条款》中规定金额的履约保证金。

5.2如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。

5.3履约保证金应采用本合同货币，或《合同专用条款》中规定的买方可以接受的一种可自由兑换的货币并根据《合同专用条款》的规定采用下述方式之一提交：

A、银行保函或不可撤销的备用信用证：

由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件中提供的格式或买方可接受的其他格式；或

B、银行本票、保付支票或现金。

5.4本合同第12.8条规定的保证期期满证书签署日期或《合同专用条款》规定的期限起60日后，履约保函失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

第六条：交货和保险

6.1合同设备大约净重、总毛重、总体积规定于《合同专用条款》。

6.2卖方应按照《合同专用条款》规定的交货期限、批次和交货条件交付合同设备。

6.3卖方应按《合同专用条款》的规定，向买方提交初步交货计划。初步交货计划应在本合同第9.3.2条规定的基础设计审查会上由合同双方讨论并作为最终交货计划的基础。

6.4卖方应按《合同专用条款》的规定，向买方提交最终交货计划。

6.5卖方应按《合同专用条款》规定的交货条件装运并交付合同设备。

第七条：包装与标记

7.1除非《合同专用条款》中另有规定，合同设备应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及长途运输。卖方应对不充分或不适当包装造成的货物损坏或灭失承担责任。

7.2对于箱内和捆内的散装部件，卖方均应系加标签并注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于备件和工具，除注明上述内容外，尚需注明”备件”或“工具”字样。

7.3卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明《合同专用条款》规定的内容。

根据合同设备在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同设备，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

7.4在合同设备的每件包装中都应附有下列单据：

A、装箱明细单副本一式两份；

B、质量合格证副本一式两份；

C、相关合同设备的技术资料一份；

D、需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

7.5如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同设备的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同设备在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同设备的任何损坏负责。

7.6 凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

7.7对于国外供货，卖方应使用未经昆虫侵蚀的木质包装材料。如果在动植物检疫中发现昆虫侵蚀，卖方应负担在卸货港发生的熏蒸和更换包装费用。

如果有关当局要求，卖方应向买方提供有关机构签发的熏蒸证明。海运时，该熏蒸证明作为议付单据提交；空运时，该熏蒸证明随货物提交，其副本及买方确认收到该证明的传真作为议付单据提交。

第八条：技术资料

8.1技术资料的内容详见相应合同附件的规定。除非合同另有规定，所有技术资料都应采用公制单位并用英文或中文陈述和解释。

8.2卖方应对所交付的技术资料予以妥善包装，使其适合于多次搬运、长途运输并能防潮、防雨。每包技术资料的包装表面应注明《合同专用条款》规定的内容。

每一包技术资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，清单上应标明技术资料的序号、代码、文件名称和页数。

如果技术资料发生短缺、丢失或损坏，卖方应在收到买方的通知后尽快免费补齐短缺、丢失和损坏的部分。

8.3卖方应按照相应合同附件规定的计划交付技术资料。如果卖方未能及时交付任何一批技术资料或一批技术资料的任何一部分，卖方应按《合同专用条款》的规定支付迟交违约金。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关技术资料的义务。

第九条：设计与设计联络

9.1合同双方应按照相应合同附件的规定进行并完成设计和设计联络。

9.2买卖双方各自承担的设计工作的范围、技术资料的提交详见相应合同附件的规定。买方提交的技术资料应作为卖方进行设计工作的基础。

9.3设计联络会的内容、日程安排、地点、费用和参加人的人数及其资格详见相应合同附件的规定。

9.3.1在《合同专用条款》规定的时间，卖方应自费派遣其技术人员参加设计条件会并在会前向买方提交包括相应合同附件规定的技术标准和技术规格在内的有关资料。

买方有权对卖方提交的上述标准和规范提出意见。双方应在设计条件会上确定这些标准和规范，以此作为设计的基础，并签署设计条件会议议定书，该议定书将作为基础设计的基础。

9.3.2在《合同专用条款》规定的时间和地点，双方应按照相应合同附件的规定召开基础设计审查会。卖方应在会前按照相应合同附件的规定向买方提交基础设计资料。

买方有权对基础设计资料提出意见。对于买方的意见，卖方应予以考虑并对设计作出相应修改。协商后，双方将签署基础设计审查会议议定书，该议定书将作为详细设计的基础。

9.3.3在《合同专用条款》规定的时间和地点，双方应按照相应合同附件的规定召开详细设计审查会，并签署详细设计审查会议议定书。

9.4在设计联络会期间，卖方应协助买方人员参观制造合同设备的工厂并答复买方提出的与合同工厂的技术事宜有关的问题。

第十条：标准和检验

10.1卖方应按照相应合同附件规定的技术标准和规范以及合同双方在设计联络会上签署的纪要进行合同设备的设计、选材、制造和检验。

10.2卖方或制造商应对合同设备进行检验并出具出厂质量合格证和交货前检验记录，有关费用由卖方负担。卖方应将出厂质量合格证和交货前检验记录提交给买方。

买方可按《合同专用条款》的规定派遣检验人员到卖方和/或制造商国家会同卖方检验人员对主要设备的制造过程和质量进行监督检验。卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器等。

交货前的质量检验不能代替在卸货地点和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除卖方按合同规定应承担的保证义务。

10.3合同设备的开箱检验应按照《合同专用条款》的规定由检验当局在工作现场进行。买方应在《合同专用条款》规定的期限内将检验日期通知卖方。卖方可以自费派遣其代表在开箱检验时到场。如果卖方的代表未能到场，检验当局有权在卖方代表未在场的情况下进行检验。

如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，买方有权向卖方提出索赔，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

10.4在集装箱运输的情况下，集装箱的开箱和返箱不能被视为开箱检验。

10.5如果在保证期满前发现合同设备存在缺陷，不论该缺陷是由于何种原因，包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。

10.6如果技术资料中规定的检验标准和规范不完全，检验当局有权决定按照买方国家的现行标准和/或检验当局认为合适的其它标准进行检验。

第十一条：安装、试运行、投料试生产、性能考核、验收及配合工作

11.1合同工厂的安装、试运行、投料试生产、性能考核应根据相应合同附件的规定在卖方的技术指导下由买方进行；卖方提供的有关合同工厂安装、试运行、投料试生产、性能考核的技术服务的范围详见相应合同附件的规定。

11.2合同双方应按《合同专用条款》的规定任命现场代表。

11.3合同双方应将合同工厂的安装、试运行、投料试生产、性能考核及验收工作的详细情况记录在工作日志上，并经双方现场代表签字。

11.4合同双方应按《合同专用条款》的规定进行安装工作。在安装工作按照技术资料的规定完成后，双方现场代表应签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

11.5安装工作完成后，合同双方应按《合同专用条款》的规定进行试运行工作。试运行顺利完成后，双方现场代表应签署试运行竣工证书。

11.6试运行完成后，合同双方应按《合同专用条款》的规定进行投料试生产。

11.7如果合同工厂在投料试生产期间达到良好和稳定的运行状态，合同双方应按《合同专用条款》的规定进行性能考核。在相应合同附件规定的所有保证指标都已经达到后，双方现场代表应签署合同工厂的验收证书一式四份，双方各持两份。

11.8在性能考核期间，如果有任何事项未能达到相应合同附件规定的性能和保证指标，合同双方应对失败的原因进行调查，并按《合同专用条款》规定的方法解决。

11.9如果试运行和/或投料试生产和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

11.10如果由于买方原因在《合同专用条款》规定的期限内未能进行性能考核，买方应对合同工厂进行验收。但卖方仍有义务在相应合同附件规定的技术服务范围和数量内在合同工厂的开车和运转方面协助买方。

11.11对合同工厂的验收不得免除卖方在保证期内对合同工厂应承担的保证责任。

11.12卖方还应按《合同专用条款》中的要求进行配合工作。

第十二条：保证

12.1卖方保证合同工厂能够安全和稳定地运行并且能够制造出合格的合同产品。其规格详见相应合同附件的规定。

12.2卖方保证它是专利和/或专有技术的合法所有者和/或持有者并且有权向买方授予有关许可。

如果买方因在许可区域内被诉称非法使用或侵害专有技术和/或专利和/或其他知识产权，买方应通知卖方。卖方应以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应弥补买方由此遭受的任何费用、赔偿或损失。

12.3卖方保证其许可的专有技术和/或专利是经过良好开发的、可投入工业生产的并且可以按照相应合同附件所列的技术资料加以利用。

12.4卖方保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同工厂的设计、检验、安装、试运行、投料试生产、性能考核、操作和维修的要求。

12.5卖方保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合相应合同附件的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

12.6卖方保证及时派遣合格的技术人员提供专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

12.7如果买方因在许可区域内使用合同设备和/或生产和销售合同产品而被诉称非法使用或侵害任何专有技术和/或专利和/或其他知识产权，卖方保证在得到买方通知后将以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应弥补买方由此遭受的任何费用、赔偿或损失。

12.8合同工厂的机械保证期为《合同专用条款》规定的期限。对合同设备的保证详见相应合同附件。卖方在收到买方通知后应立即对有缺陷的设备进行修理或更换。修理或替换的设备的保证期应在买方验收后重新起算。

在保证期内，如果因卖方原因使合同设备停机，保证期应相应延长。保证期满后，买方应出具合同工厂的保证期期满证书正副本各一份。

第十三条：索赔

13.1如果合同工厂在设计、制造、检验、安装、试运行、投料试生产、性能考核和保证期内卖方未能履行其在本合同项下所承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A、由卖方自负费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。

B、由卖方自负费用以新设备替换有缺陷的合同设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同设备或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的设备作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。对于急需的设备，卖方应自负费用将其空运到工作现场。

C、按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

D、赔偿由卖方违约引起的其它损失。

13.2如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

13.3如果卖方在收到买方索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内未能作出回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第十四条：合同的终止

14.1如果卖方有下述违约行为或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A、卖方在合同规定的交货期后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同设备和/或技术资料；或者

B、卖方未能使合同工厂达到相应合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或者

C、卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

14.3如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A、“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B、“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

14.4在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应承担《合同专用条款》规定的买方发生的费用。但是卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十五条：技术改进和回授

15.1如果卖方在合同有效期内对许可的专利和/或专有技术作出了任何改进，除《合同专用条款》另有规定，卖方应许可买方免费使用该项改进。为使该项改进能够在合同工厂中投入使用，卖方在必要的情况下应给予技术协助。买方应按照相应合同附件规定的条件和方式承担技术协助过程中发生的所有费用。

15.2在使用许可的专利和/或专有技术的过程中，买方有权对该项专利和/或专有技术进行改进。在这种情况下，除《合同专用条款》另有规定，买方应通知卖方并免费将该项改进回授给卖方。这些改进应归买方所有。

15.3合同任何一方均有义务对另一方授予的改进技术保密并保证不将其再许可给第三方。

第十六条：保密

16.1在《合同专用条款》规定的期限内，合同任何一方均有义务采取适当措施就专有技术和有关技术资料对除参加合同履行的人员以外的任何第三方严格保密。但是，参加合同履行的人员也必须承担同样的保密义务。

16.2对于合同方人员在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，合同任何一方均应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

16.3保密义务不适用于下列信息：

A、现在或以后进入公共领域的信息；

B、能够证明在泄露时已被合同一方持有而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

C、合同一方合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

第十七条：不可抗力

17.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

17.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

17.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十八条：税费

18.1中国政府根据中国税法对买方征收的与执行合同有关的一切税费，均应由买方负担。

18.2中国政府根据中国税法和中国政府与卖方国家政府之间签订的避免所得税双重征税及防止偷漏税的协定对卖方征收的与执行合同有关的一切税费，均应由卖方负担。

如果根据中国税法的要求买方应作为法定扣缴义务人，则买方有权代扣代缴相关税款并上缴中国有关税务当局。卖方同意采取必要措施以方便扣税事宜。

尽管有前述规定，卖方仍有义务在扣税程序不可行的情形下直接将有关税款支付给中国有关税务当局。

18.3在中国境外发生的与执行合同有关的一切税费，均由卖方负担。

第十九条：仲裁

19.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，除《合同专用条款》另有规定外，合同任何一方有权将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决并且对合同双方均有约束力。

19.2除非另有协议，诉诸仲裁不影响合同双方继续履行合同项下仲裁以外部分各自的义务。

第二十条：适用法律

20.1本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第二十一条：合同生效及其他

21.1本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

21.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同有效期最长不超过《合同专用条款》规定的年限。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

21.3《合同通用条款》、《合同专用条款》和《合同专用条款》规定的相应合同附件构成买方和卖方之间达成的合同，每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和解释，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1)《合同专用条款》

(2)《合同通用条款》

(3)《合同专用条款》规定的相应合同附件

21.4除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

21.5对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

21.6没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

21.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。

21.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

21.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

21.10如果合同条件的任何规定被禁止或宣布无效或不可实施，这样的被禁止、无效或不能实施，不应影响其它条件的有效性、可实施性。

21.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

注释：

1、《合同专用条款》是第四章《合同通用条款》的补充。如有冲突之处，《合同专用条款》应优先于合同通用条款。

2、《合同专用条款》的序号与第四章《合同通用条款》的序号一致。如果有增加的条款，可增加新的条款号。

3、以下提供《合同专用条款》应包括的部分内容，仅作为各项目编制招标文件的参考。

目    录

第一条        定义

第二条        合同范围

第三条        价格

第四条        支付

第五条        履约保函

第六条        交货和保险

第七条        包装和标记

第八条        技术资料

第九条        设计和设计联络

第十条        标准和检验

第十一条      安装、试运行、投料试生产、性能考核、验收及配合工作

第十二条      保证

第十三条      索赔

第十四条      合同终止

第十五条      技术改进与回授

第十六条      保密

第十七条      不可抗力

第十八条      税费

第十九条      仲裁

第二十条      适用法律

第二十一条    合同生效及其他

第一条：定义

1.1“买方”为（名称），该公司是依中华人民共和国法律注册的，法定地址为（地址）的法人。

1.4对于中华人民共和国境内的交货，检验将由[            ]进行。

1.5“买方银行”是指____________________。

1.6“卖方银行”是指______________________。

1.7“工作现场”即中华人民共和国_____省_____市的______工厂。

1.8详见合同附件1 和附件4。

1.9合同工厂的规格、性能和保证指标见合同附件4。

1.10合同产品的技术规格和保证指标详见合同附件4。

1.11技术资料清单详见合同附件3、4、9、10。

1.12详见合同附件5。

1.13详见合同附件5。

1.14详见合同附件11。

1.15详见合同附件11。

1.16详见合同附11。

1.17“性能考核”是指根据合同附件11的规定进行的，用以确定合同工厂和合同产品是否达到合同附件4规定的技术性能和保证指标的考核。

1.18“验收”是指合同工厂在性能考核中达到合同附件4 规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同工厂的接受。

1.19详见合同附4。

1.20“合同货币”即__________。

1.21详见合同附8。

第二条：合同范围

2.1合同工厂是（工厂名称、产品产量、工艺简称），包括             。详见合同附件1、3、5、6、9、10。

2.2卖方应提供合同附件1 中所列的合同设备及为达到合同工厂性能指标所需的合同附件2 所列买方供货范围以外的所有设备、工具及零备件。合同设备的技术规格、性能和保证指标详见合同附件4。

2.3合同产品允许出口的国家和地区为                    。

专利/专有技术使用许可的性质是（非独占性的、不可转让的）。

内容详见合同附件3。

2.4内容详见合同附件8。

2.5卖方应按照合同附件3、4、9、10 的规定向买方提交技术资料。

2.6内容详见合同附件5。

2.7卖方应在（地点）对买方人员进行培训。内容详见合同附件6。

2.8卖方应在合同工厂验收后___年内向买方提供优惠备件。如在上述期限届满前卖方停止设备的生产和供应，卖方应提前___个月通知买方。

第三条：价格

3.1合同总价为________(大写____________)。

3.2合同工厂的分项价格如下：

A、设备费；详见合同附件8；

B、备品备件费；详见合同附件8；

C、其他费用；详见合同附件8；

第四条：支付

4.2买方应通过以下方式进行支付：

付款方式：合同签订后十五个工作日内，甲方支付合同总价的10%预付款；卖方将货物运至指定的地点，经用户验收合格后十五个工作日内支付合同总价款的40%；安装调试完成经用户验收合格十五个工作日内支付合同总价款的45%；合同总价款的5%作为质保金分两次支付，招标文件规定的质保期满十五个工作日内支付一次即合同总价款2.5%。在投标人承诺的质保期结束时支付完毕。（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等情况下）。

付款单位：长沙水业投资管理有限公司或下属子公司

第五条：履约保证金：无。

第六条：交货和保险

6.1合同设备净重大约为____公吨，总毛重大约为____公吨，总体积大约为_____立方米。

6.2卖方应于合同生效日后3个月内将合同设备交付完毕：

6.3卖方应按合同附件７规定的交货计划，在合同生效日后_____月内，向买方提交初步交货计划一式       份。

初步交货计划应包括合同号、分项号、合同设备的名称和类型、大约总重量、规格、数量、单价/总价、大约总重量和总体积、交货时间、装运地点、危险品和/或易燃品的品名、超大和/或超重设备的尺码（长、宽、高和体积）和大约重量以及危险品和/或易燃品在运输、储存方面的特殊要求和注意事项。

对于超大、超重的合同设备，卖方应在基础设计审查会上向买方提交上述设备的草图一式六份供双方讨论。为便于安装，凡超过十公吨的设备的制造均需事先得到买方的确认。

6.4在合同生效后_____月内，卖方应向买方提交最终交货计划一式    份，其内容包括合同号、合同设备名称、合同设备分项号、规格、类型、数量、每台合同设备的大约毛重、净重、单价/总价、尺寸（长、宽、高）、每件货物的大约体积、装运地点和预计的装运日以及超大、超重设备的包装草图。

第八条：技术资料

8.1技术资料的内容详见合同附件3、4、9、10。

8.2每包技术资料的包装表面应注明下述内容：

A、合同号；

B、收货人；

C、目的地；

D、唛头；

E、毛重；

F、箱号/捆号；

8.3卖方应按照合同附件3 和合同附件9 规定的计划交付技术资料。如果卖方未能及时交付任何一批技术资料或一批技术资料的任何一部分，卖方应按下列比例支付迟交违约金：

A. 迟交第一周的违约金为技术资料价款的百分之_____；

B. 迟交的第二周至第四周，每周迟交违约金为技术资料价款的百分之_____；

C. 从迟交第五周后，每周迟交违约金为技术资料价款的百分之_____。

在计算违约金时，迟交不足一周的按一周计算。不论迟交多少技术资料，本合同第3.2 条规定的技术资料总价包括许可费和设计费将作为计算迟交违约金的基数。

卖方支付的技术资料迟交违约金总额不超过合同总价的百分之_____。

第九条：设计与设计联络

9.1合同双方应按照合同附件9 的规定进行并完成设计和设计联络。

9.2买卖双方各自承担的设计工作的范围、技术资料的提交详见合同附件9 的规定。

9.3详见合同附件9。

9.3.1在合同生效日后1周内，卖方应自费派遣其技术人员在通知的地点参加设计交底会，并在会前向买方提交包括合同附件10规定的技术标准和技术规格在内的有关资料。

9.3.2在合同生效日后2周内，卖方应在会前按照合同附件9的规定向买方提交基础设计资料。

第十条标准和检验

10.1卖方应按照合同附件10规定的技术标准和规范以及合同双方在设计联络会上签署的纪要进行合同设备的设计、选材、制造和检验。

10.2买方有权派遣检验人员到卖方和/或制造商国家会同卖方检验人员对主要设备的制造过程和质量进行监督检验。卖方应免费为买方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器等。卖方应提前___月通知买方检验日期。

买方应在收到卖方通知后___日内确认是否派检验人员参加检验。

主要设备应在买方检验人员在场的情况下进行装配。买方检验人员还有权参加有关合同设备质量的会议。

如果发现合同设备有任何缺陷和/或不符合合同规定的规格，买方检验人员有权提出意见。卖方对这些意见应予以充分考虑并自费采取必要措施消除设备的缺陷或不符。当缺陷消除后，卖方应再次进行检验。由此引起的费用由卖方负担。如果买方的检验人员非由于卖方的过错而未能按时到场，卖方有权自行进行设备装配和检验。

10.3合同设备的开箱检验应由检验当局在工作现场进行。买方应在开箱检验前____日将检验日期通知卖方。

第十一条：安装、试运行、投料试生产、性能考核、验收及配合工作

11.1合同工厂的安装、试运行、投料试生产、性能考核应根据合同附件11 的规定在卖方的技术指导下由买方进行；卖方提供的有关合同工厂安装、试运行、投料试生产、性能考核的技术服务的范围详见合同附件4的规定。

11.2在安装开始前7日，双方应各自任命一名现场代表，负责合同工厂现场的安装、试运行、投料试生产、性能考核等工作的协调。

11.4安装工作应在合同生效日后___个月内进行并完成。在安装工作按照技术资料的规定完成后，双方现场代表应在安装结束后5日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。

11.5安装工作完成后，试运行工作应在安装工作完成后_____个月内进行并完成。如果试运行顺利完成并且符合技术资料的要求，双方现场代表应在试运行结束后5日内签署试运行竣工证书。

11.6试运行完成后，应进行投料试生产并在试运行完成之日后____个月内完成。投料试生产不应超过次。投料试生产的详细程序应由卖方在试运行完成前提交给买方并经合同双方协商一致。

投料试生产的详细程序应由卖方在试运行完成前提交给买方并经合同双方协商一致。

为使投料试生产和性能考核顺利进行，买方应按照合同附件11的规定准备维修工具、实验室和测试设备、熟练人员以及公用设施和符合规定数量和质量的原材料。卖方应安排合格的技术人员、准备足够的备件以及合同附件11 规定的其他事项。取样和分析测试应由买方在双方现场代表在场的情况下进行。在投料试生产期间，如果合同工厂未能达到合同附件11 中规定的要求，双方应共同就此进行调查。对此负有责任的合同一方应当采取适当措施消除缺陷和/或使投料试生产顺利进行。

11.7如果合同工厂在投料试生产期间达到良好和稳定的运行状态，双方应确定性能考核的开始日期。性能考核的详细程序应由卖方在试运行完成前与投料试生产的详细程序一同提交给买方并经合同双方协商一致。

性能考核应按照合同附件11 的规定进行。对性能考核的详细情况应在工作日志上予以记录并由双方现场代表在考核完成后的5 日内签字。

性能考核的期间为    日，最多不应超过    次。

如果合同附件4 规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方现场代表应在考核完成后5 日内签署合同工厂的考核验收证书一式四份，双方各持两份。考核验收证书格式见合同附件13。

11.8在性能考核期间，如果有任何事项未能达到合同附件4 规定的性能和保证指标，合同双方应对失败的原因进行调查，并按以下方法解决：

11.8.1如果在任何一次性能考核中由于卖方原因未能达到任何性能和保证指标，卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同工厂中存在的缺陷。所有有关费用包括但不限于工时费、设备和原材料费、将设备和材料运往和/或运出工作现场所涉及的运费和保险费以及卖方人员的技术服务费都应由卖方承担。

在缺陷消除以后，应按合同附件11 的规定尽快进行再次性能考核。卖方进行性能考核的机会不超过三次。

如果由于卖方原因，在其所进行的第三次性能考核有任何性能和保证指标仍未能达到，买方有权按照合同附件11 的规定向卖方索赔违约金或根据合同第13 条的规定寻求救济。违约金仅适用于最后一次性能考核的结果证明合同工厂达到了合同附件11 规定的最低技术性能和保证指标的情况。

接受违约金后，买方应签署合同工厂的验收证书正副本各一分。但是，卖方仍有义务采取各种措施以使合同工厂达到合同附件4 规定的技术性能和保证指标。卖方支付违约金不能解除其在保证期内所负的义务。

11.8.2如果任何一次性能考核由于买方原因失败，卖方应协助买方安排再次性能考核。因此产生的所有费用应由买方负担。买方进行性能考核的机会不超过三次。

如果由于买方原因，在其所进行的第三次性能考核仍未能达到性能和保证指标，买方应对合同工厂进行验收并由双方现场代表在性能考核结束后的5日内签署验收证书。但是，卖方仍应协助买方采取一切必要措施使合同工厂达到性能和保证指标。

由此产生的一切费用包括额外的技术服务费应由买方负担。

11.10如果由于买方原因在最后一批交货提单之日起______个月内未能进行性能考核，买方应对合同工厂进行验收。

11.11配合工作

★合同签订后，中标方须派一名项目负责人常驻现场，并提供其与投标人的劳动合同证明。业主方可根据其表现要求中标方调整。安装调试期间，中标方必须派成套设备制造商人员现场指导。如出现技术指导或图纸有误时，由中标方负担所有返工费用。

第十二条：保证

12.1合同产品规格详见合同附件4。

12.3卖方保证其许可的专有技术和/或专利是经过良好开发的、可投入工业生产的并且可以按照合同附件3 所列的技术资料加以利用。

12.5卖方保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件4 的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

12.8合同工厂的保证期为合同工厂验收后______个月。对合同设备的保证详见合同附件4。

第十三条：索赔

13.1买方有权寻求本条款规定的任意或全部救济方式。

13.3卖方应在收到买方索赔要求后14 日内作出回复。该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔通知后14日内，按照买方同意的方法解决索赔事宜。

第十四条：合同的终止

14.1如果卖方有下述违约行为，在不妨碍买方其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A、卖方在合同规定的交货期后____日内仍未能交付合同设备和/或技术资料；或者，

B、卖方未能使合同工厂达到合同附件11 规定的最低技术性能和保证指标；或者，

C、卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后____日内仍未能对其违约行为作出补救。

14.4在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的设备和/或文件和/或未提供的服务类似的设备和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。

第十五条：技术改进和回授

15.1如果卖方在合同有效期内对许可的专利和/或专有技术作出了任何改进，卖方应许可买方免费使用该项改进。为使该项改进能够在合同工厂中投入使用，卖方在必要的情况下应给予技术协助。买方应按照合同附件5 规定的条件和方式承担技术协助过程中发生的所有费用。

第十六条：保密

16.1 保密期限为合同生效后_____年内。

第十七条：不可抗力

17.3 如果不可抗力事件的影响持续超过120 日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

第十九条：仲裁

19.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决并且对合同双方均有约束力。

选择一：如卖方为中华人民共和国境内法人，争议可以提请双方同意的合同仲裁机构进行仲裁。

选择二：如卖方为中华人民共和国境内法人，争议可以提请人民法院判决。

第二十一条：合同生效及其他

21.2合同有效期最长不超过合同生效日后____年。

21.11合同双方的通讯地址：

买方:

名称:

地址:

邮编:

电话:

传真:

电子邮件:

卖方:

名称:

地址:

邮编:

电话:

传真:

电子邮件:

合同附件

注释：

1、《合同附件》的内容应根据项目具体情况编制。以下提供《合同附件》中应包括的部分内容，仅作为编制招标文件的参考。

2、《合同附件》的组成发生变化时，第四章《合同通用条款》和第五章《合同专用条款》中引述的附件应做相应的调整。

目    录

附件1 卖方供应范围内的合同设备清单（略）

附件2 买方的供货范围（略）

附件3 专利和/或专有技术的内容及相关资料的交付计划（略）

附件4 合同设备、合同工厂及合同产品的规格、性能、保证指标及合同设备、合

同工厂的保证期（略）

附件5 技术服务内容和卖方技术人员待遇（略）

附件6 技术培训内容和买方技术人员待遇（略）

附件7 合同设备交付计划（略）

附件8 合同工厂分项价格清单（略）

附件9 设计联络安排和设计文件的交付（略）

附件10 设计标准和规范（略）

附件11 关于安装、试运行、投料试生产、性能考核、验收及配合工作的安排（略）

附件12 合同工厂考核验收证书格式

附件12 合同工厂考核验收证书格式

[合同名称]

[合同号码]

致：[卖方的名称和地址]

敬启者：

根据[日期] 贵方与买方就[工程简介] 事宜签订的《合同通用条款》第11.7条（考核验收）的规定，我们在此通知贵方已于下列规定的日期，令人满意地获得了本工程以下部分的功能保证。

1、工程或部分设备描述：[描述]

2、考核验收日期：[日期]

本证书并未免除贵方根据合同规定应履行的保证及在缺陷责任期间的责任。

签字盖章

# 技术规格书

- 一、项目名称及概况

长沙市第三、第八水厂提质改造工程设计规模与现有工程配套，总规模为80×104m3/d，其中第三水厂提质改造工程设计规模为30×104m3/d，第八水厂提质改造工程设计规模为50×104m3/d。建设用地位于天心区新开铺，在水厂现有厂区范围内建设。

本项目是长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目。供应范围包括设计联络，设备及材料、配件辅材等购置，产品运输保险保管，卸货至招标人指定地点，指导安装、调试及试运行测试通过验收，培训及系统二年免费保修维护等所有内容。

- 清单及说明

### 2.1设备清单

| 分类 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动伸缩蝶阀 | DN300 | 13 | 排泥池10+八厂鼓风机出风管3 |
|  | DN400 | 2 | 三厂反冲洗气管 |
|  | DN400 | 5 | 八厂预臭氧池放空管2+后臭氧池放空管2+三厂后臭氧池放空1。316L不锈钢，密封采用聚四氟乙烯 |
|  | DN450 | 2 | 八厂反冲洗气管 |
|  | DN500 | 3 | 三厂反冲洗泵房水泵出水管 |
|  | DN600 | 12 | 新建清水池放空1+三厂综合池清水池、调节水池放空管2+八厂中间水池放空1+八厂反冲洗水泵出水管3+三厂反冲洗水泵进水管3+总图2 |
|  | DN700 | 5 | 八厂反冲洗水泵进水管3+八厂预臭氧池回用水进水管2 |
|  | DN800 | 4 | 回收水池 |
|  | DN1000 | 7 | 三厂三期砂滤池出水总管2+三厂提升泵站出水管5 |
|  | DN1200 | 7 | 三厂一、二期砂滤池出水总管2+提升泵房水泵出水管5 |
|  | DN1200 | 3 | 三厂预臭氧池出水管。316L不锈钢，密封采用聚四氟乙烯 |
|  | DN1600 | 11 | 三厂送水泵房吸水管3+三厂新建清水池进水管1、出水管1+八厂砂滤池出水管2+八厂炭滤池出水管2+八厂中间水池进水管2 |
|  | DN2000 | 6 | 三厂综合池清水池、调节池进水管2+送水泵房吸水管1+炭滤池出水1+新建清水池进水管1 |
| 电动伸缩蝶阀 | DN250 | 3 | 三厂鼓风机出风管 |
|  | DN300 | 3 | 八厂鼓风机出风管 |
|  | DN400 | 14 | 三厂综合池滤池反冲洗气管 |
|  | DN450 | 18 | 八厂炭滤池反冲洗气管 |
|  | DN600 | 32 | 三厂综合池滤池出水管14+八厂炭滤池出水管18 |
|  | DN800 | 32 | 三厂综合池滤池反冲洗水管14+八厂炭滤池反冲洗水管18 |
|  | DN1200 | 2 | 三八厂反冲洗水泵进水总管 |
| 电动蝶阀 | DN900 | 32 | 三厂综合池滤池排水管14+八厂炭滤池滤池排水管18。操作杆根据图纸及方便现场操作进行加长。316L不锈钢，密封采用聚四氟乙烯 |
| 止回阀 | DN300 | 4 | 排泥池水泵出水管 |
|  | DN500 | 3 | 反冲洗泵房三厂反冲洗泵出水管 |
|  | DN600 | 3 | 反冲洗泵房八厂反冲洗泵出水管 |
|  | DN800 | 4 | 回收水池水泵出水管 |
| 多功能水泵控制阀 | DN1000 | 5 | 三厂综合池提升泵房 |
|  | DN1200 | 5 | 八厂提升泵房 |

### 2.2清单说明

（1）阀门应满足现场安装条件，均可在操作平台或地面上操作并便于维护。

（2）上表中所列为主要设备清单，但所投设备并不限于以上设备清单，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，提供保证安全、稳定、可靠运行的整套设备，并负责指导安装、调试及试运行等工作。同时，应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的固定件、附件、主要设备的备品备件及专用工具。若因投标人原因漏计相关设备或配件，将视该设备或配件已包含在投标总价中。

（3）提供设备连续运行2年所需易损件的备品备件清单，费用含在本次报价中。提供质保期外的设备配件的参考报价以及供货周期；提供质保期外的维护、维修服务费用组成以及价格。

（4）投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，必须采用最好的材料、一流的制造工艺制造，所用的原材料无任何缺陷。设备的各部分零件按标准的尺寸和规格制造，并能随时在现场更换、安装。所有的易损件和备件应有互换性。

（5）本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合有关国际、国家、行业等最新版本的标准和本招标文件技术要求的优质产品。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，应按较高标准执行。本技术文件未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。

- 三、一般要求

（1）投标人提供的每台阀门应成套地配备阀门本体、手动或电动装置、法兰等以及安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、专用工具等件。

★（2）未特别标明者公称压力均为PN=1.0MPa。每台阀门都必须经过严格的外观检验及压力试验，并随货提供检验报告。

强度试验：试验压力为公称压力的1.5倍，阀体各部位表面均不得有冒汗及渗漏现象。最短试验持续时间300S。

密封试验：试验压力为公称压力的1.1倍，主阀体密封、阀盖密封及导阀、导管等均不得有任何漏水及冒汗现象，最短试验持续时间120S。

外观检验：涂装后的表面不有涂敷不均、气泡、剥落、杂物附着及其它有害缺陷存在。

（3）阀门所有零部件、填料、防腐涂料及密封件均必须符合生活饮用水卫生要求。

（4）制造设备的全部材料应适用于水厂的腐蚀环境。投标人应根据设备的使用条件，所接触的介质等情况对设备采取有效喷涂措施。设备在喷涂之前，应将表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。除不锈钢件外，所有钢结构应进行喷涂，并满足使用要求。不锈钢部件加工完后对其进行表面酸洗处理，增强表面抗氧化性和表面光洁度。包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

（5）投标时投标人应提交下列资料但不限于：设备的详细供货范围，结构总装图，设备总重量，详细的技术规格、试验报告、材质和防护涂层等实质性投标说明以及设备的外形尺寸等；备品备件表；彩色印刷的产品样本；产品的使用业绩和有效运行的业主证明。

（6）投标人中标后，在施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交招标人和设计人员，如由于提供不及时造成的损失（包括工期的延误）全部由投标人负责。

（7）交货时，应提供每台阀门的产品合格证及试验报告。电动阀门还应提供电动装置安装、调试、运行维护等技术资料、图纸。此外还应提供阀门使用说明书或安装运行维护手册。

- 四、蝶阀技术要求

★（1）应符合CJ/T 261的要求。均采用法兰式双偏心蝶阀，结构合理，性能可靠。除易损件外，正常使用寿命不低于20年。伸缩型蝶阀采用固定限位型，集伸缩器和阀体于一体，即可伸缩又能限位。

（2）对水流无方向要求。要能达到双向软密封，其反向密封压力和主方向密封压力等同，要求阀门泄漏量为0。橡胶密封圈采用现场易拆卸和更换的结构。且必须采用可靠的固定方式与蝶板或阀体固定在一起。阀板密封面采用球面。阀体上应铸有指示蝶阀密封方向的箭头，且必须标注双向箭头，其主密封方向应用相对略大箭头表示。

（3）轴套采用自润式轴承，且无需注油。蝶板和阀杆的连接强度应设计成能传递阀杆所能承受的最大扭矩的75%，蝶板和阀杆之间的联结采用自紧式的退拔销结构，以避免两者出现松脱错位现象。销应避开阀轴的中心线，数量不得多于两根，以保证阀轴强度。

（4）蝶板与阀杆应设计成介质向任意方向流动时，都能承受介质作用在蝶板上的最大压差的1.5倍负荷。每个蝶阀都应能承受相应尺寸下的最大转矩和最大工作压力。

（5）在阀杆伸出端设置的V形或O形橡胶密封圈不应少于三道。在不拆卸阀杆的情况下，应可以更换密封填料。

（6）在蝶阀驱动装置上应设置表示蝶板位置的开度指示和蝶板在全开和全关位置的限位机构。驱动装置与阀门连接处设置轴向密封检查调整孔。

（7）蝶阀的驱动装置传动机构的箱体应完全封闭，防护等级不应低于IP68，润滑油脂应充满90%以上的内部剩余空间。箱体、支架按材料的极限强度设计时，安全系数不应小于5。

（8）蝶阀应能顺利的全部开启及完全关闭，开关过程中应无卡阻现象。蝶板在最佳关闭位置应有可调的准确定位装置。

（9手动装置应符合JB/T 8531的规定，电动装置应符合JB/T 8528的规定。

（10）手动蝶阀传动装置采用蜗轮蜗杆。手动齿轮执行机构在任何位置都有自销，并配有手轮。手轮上应清楚地标明启闭方向，手轮顺时针旋转为关闭阀门，人工操作时应能顺利启闭阀门，以易于操作。DN500及以上阀门的手动驱动装置采用双向同步开启显示机构，可以从上面和侧面观察阀门状态。

★（11）电动执行机构：应选用进口或合资国际知名品牌。应具备手动操作的构造，当电动操作时，手动操作的手轮、接头、链轮等不能旋转。电动操作机构应当具有启动、控制、保护功能；电动操作机构应当包括电动转矩开关，开度限位开关，指示阀门开启程度的指示仪、线路、齿轮箱等。工作电压： 380V、50HZ。控制电压： 220V、50HZ。阀门输出信号：4-20mA。阀门能接受的输出信号：无源开、停、关触点(瞬动)，阀头内能自保持，完成远方操作。

（13）未特别标明者，阀体、阀板、阀盖、支架、启闭件等采用球墨铸铁QT450。阀轴、销采用不锈钢2Cr13。轴承采用铝青铜。阀板密封采用EPDM或NBR。所有紧固件、连接件采用不锈钢304。

特别标明316L不锈钢的蝶阀，除阀板密封采用聚四氟乙烯外，阀门本体均采用316L不锈钢。所有紧固件、连接件采用不锈钢304。

- 五、微阻缓闭止回阀技术要求

★（1）应符合CJ/T 282的规定。阀座斜置，蝶板采用双偏心设计。

★（2）缓闭时间：3秒～120秒（可调节）。水泵最高反转速度：≤1.2倍水泵额定转速。

（3）阀门分两级关闭：快关和慢关。阀板以最大开度动作至慢关位置为快关，而慢关是指阀板从慢关角度动作至全关状态。缓闭速度应可调节。最大关闭角度为65度，此时阀座密封面与阀板密封面相交。缓闭阀出厂时开度设定在10至22之间。缓闭调节器为单流向调节型，带常关结构，流量可调。全关时应确保完全密封。缓闭调节器为丝扣连接。

（4）要求在阀体上对水流方向有明显的指示标志。设置有正确显示蝶板开度位置的指示机构。

（5）当无泄漏时，阀筒与阀板间或阀盖与阀板间最大磨擦力应小于阀板重量50%，以确保关闭平缓。

（6）阀体、阀板、阀盖等采用球墨铸铁QT450。阀轴、轴销采用不锈钢2Cr13。轴承采用铝青铜。阀板密封采用EPDM或NBR。所有紧固件、连接件采用不锈钢304。

- 六、多功能水泵控制阀技术要求

★（1）应符合CJ/T 167的规定。

★（2）缓开缓闭时间：3秒～120秒（可调节）。水锤峰值：≤1.3倍水泵出口额定压力。水泵最高反转速度：≤1.2倍水泵额定转速。膜片耐疲劳弯曲：﹥200万次，并无破损龟裂现象（提供省级及以上产品质量监督检测单位的检测报告）。

（3）采用主阀板和缓闭阀板的双阀板结构，保证实现停泵过程中先速闭、后缓闭的双阶段关闭性能。阀门的旁通控制管路上设置微止回阀，确保阀门在开启过程中实现闭闸缓开。

（4）阀体、阀盖、膜片座、膜片压板、主阀板等采用球墨铸铁QT450。阀座、阀杆等采用不锈钢2Cr13。衬套、过滤器等采用铜合金。膜片采用尼龙网+天然橡胶或EPDM或NBR。所有紧固件、连接件采用不锈钢304。

# 投标文件格式

## 投标文件商务标封面格式

正本/副本

长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目

投 标 文 件

（商务标）

投   标  人：         （全称）      （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：                       （签名）

日   期：  年   月  日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、法定代表人资格证明书

五、法定代表人授权委托书

六、投标承诺书

七、资格证明文件

八、所投主要设备类似项目销售业绩

九、售后服务

十、安装、调试方案

### 投标函

致：（招标人名称）

根据贵方长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目的招标公告，现正式授权的下列签字人     （姓名和职务）代表投标人              （投标人的名称），提交下述投标文件正本1份，副本 4 份：

据此函，签字人兹宣布同意并承诺如下：

- 按“投标人须知前附表”规定提交的全部文件。

- 按“投标人须知前附表”规定交纳投标保证金，其金额为               （大写），交纳方式为           。

- 按招标文件的规定提交货物、服务其他相关要求的投标总价为：

| 投标总价 | 大写（人民币元） | 小写（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 金额 |  | ￥: |

- 投标有效期为          ，供货周期为              ，质保期为            。

- 我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

- 我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充通知（如果有的话）。我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

- 我们同意自“投标人须知前附表”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知前附表”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

- 如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

- 我们完全理解贵方可以不必接受最低报价的投标。

- 本投标报价已包含了招标文件要求的所有内容及要求。投标报价表中未具体列明的，但在合同执行阶段可能发生的一切费用已经包含在投标总价中。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：      年    月    日

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

### 开标一览表

投标人名称：

所投包号及名称：

| 序号 | 费用名称 |  | 报 价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 备品备件费 |  |  |
| 3 | 其它费用 |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |
| 投标保证金金额（元） |  |  |  |
| 供货周期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 其他事项申明： |  |  |  |

注：1、《开标一览表》中的投标总价应为最终目的地交货价（出厂价＋运输费+采保费+装卸费+易损件费+备品备件费+专用工具费+培训和技术服务费+税金+安装调试费+其他相关费用），进口件还应包括与进口、报关有关的一切费用。

2、此表的投标总价应与《分项价格表》3.1-3.3的总计金额之和相等。

3、如出现计算错误导致投标总价与《分项价格表》3.1-3.3的总计金额之和不一致，将以《分项价格表》中的单价（或单项报价）为准，计算并修改投标总价。

4、为方便唱标，此表除在投标文件中附有一份外，还需另做一份用信封单独密封提交。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

日期：      年     月    日

### 三、分项价格表

3.1 设备费分项价格表

投标人名称（公章）：                                        货币单位：人民币元

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 品牌名称及 制造商 | 产地 | 单价（元/台（套）） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、若为电动蝶阀，应将阀门与电动头分开进行报价，否则将视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

投标人单位公章：

年   月   日

3.2 备品备件分项价格表

投标人名称：____________                                    货币单位：人民币元

| 项目 | 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 原产地、品牌名称及制造商 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签字：

投标人单位公章：

年   月   日

3.3 其它费用分项价格表

投标人名称：____________                         货币单位：人民币元

| 序号 | 费用名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计、制造费 |  |
| 2 | 运输和保险费 |  |
| 3 | 安装、调试费 |  |
| 4 | 技术服务费 |  |
| 5 | 设计联络费 |  |
| 6 | 专用工具费 |  |
| 7 | 报关费、关税和增值税等 |  |
|  | ... |  |
| 总计金额（大写）： （小写）： |  |  |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、其它费用包括除设备费、备品备件费以外的所有费用。

投标人代表签字：

投标人单位公章：

年   月   日

3.4 质保期外的售后服务及零配件报价

（格式自拟）

投标人代表签字：

投标人单位公章：

年   月   日

注：质保期外的售后服务及零配件报价仅供招标人参考，不进入投标总价中。

- 四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年       月        日

经营期限：

姓名：              性别：               年龄：            职务：

系                                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位章）

年      月      日

附：法定代表人身份证影印件

注：此资格证明书还需另单独准备一张（不封装）于开标时供监委检验

### 五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于 （国家名称）                 的 （投标人名称）     的在下面签字的  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代表，就     （项目名称）的投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（姓名）：                            （亲笔签字）

身份证号码：

授权代表（被授权人）（姓名）：                            （亲笔签字）

身份证号码：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

电      话：

传      真：

注：此授权委托书还需另单独准备一张（不封装）于开标时供监委检验

### 六、投标承诺书

（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目招标文件，现就参加本项目的投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为，保证在投标活动中自觉遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

二、遵守长沙公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理。

三、投标文件内容及资料无弄作假，且无低于成本的恶意报价行为。

四、保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书供他人挂靠投标。

五、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意投诉。

六、若中标，将按照招标文件规定与招标人签订合同，提交履约保证，按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，不转包及使用挂靠队伍施工。

七、若中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理。

八、若中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价的行为。

九、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）               法定代表人：（亲笔签字）

联系地址：                       邮编：

联系人：                         电话：

年    月    日

注：开标时，此承诺书还需另单独准备一张（不封装）于开标时供监委检验

### 七、资格证明文件

- （一）投标人资格声明

- （二）制造厂商资格声明

- （三）制造厂商出具的授权书

- （四）其它资格文件

- 注：以上（一）至（三）正本中附原件，副本中可附复印件或彩色影印件；

- 第（四）项详见格式部分的要求

- （一）投标人资格声明（格式）

致：（招标人名称）

为响应你方______年____月____日的 [项目名称] 招标公告，下述签字人愿参与投标，提供招标文件第四章《技术规格书》中规定的设备，提交下述文件并证明全部说明是真实的和正确的。

(1) 由 [制造厂商名称] 提供____[设备名称] 的授权书 一份正本，  四份副本。（代理商投标时需要）

(2) 制造厂商的资格声明，一份正本，_四_份副本。

(3) 我方资格声明，一 份正本，四份副本。

（4）下述签字人在证书中证明本资格声明中的内容是真实的和正确的

。

投标人名称：______________________（加盖公章）

地址：______________________

电话：______________________

传真：______________________

邮编：______________________

授权代表的职务：___________________

授权代表签字：__________________

日期：_______________________

- （二）制造厂商资格声明（格式）

（请填写生产设备名称）

1.	名称及概况：

(1) 制造厂商名称：________________________________________

(2) 总部地址：__________________________________________

电传／传真／电话号码：________________________________

(3) 成立和／或注册日期：_____________________

(4) 实收资本：_________________________________________

(5) 近期资产负债表(到___________年________月________日止)

① 固定资产：__________________________

② 流动资产：__________________________

③ 长期负债：__________________________

④ 流动负债：___________________________

⑤ 净值：_____________________________

(6) 主要负责人姓名：[可选填]______________________

(7) 制造厂商在中国的代表的姓名和地址，[如有的话]___________________

2 ．(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数

____________ __________ ___________ ___________

____________ __________ ___________ ___________

(2) 本制造厂商不生产，而需从其它制造厂商购买的主要零部件：

制造厂商名称和地址 主要零部件名称

__________________ _______________

__________________ _______________

3 ．本制造厂商生产投标货物的经验 (包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期等)：

__________________________________________ __________________________________________

4 ．近3 年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址 销售项目

(l)国外销售

____________________________ ________________________

(2)国内销售

____________________________ _________________________

5 ．近三年的年营业额

年份 国内 国外 总额

________ _________ ________ __________

________ _________ ________ __________

6 ．易损件供应商的名称和地址：

部件名称 供应商

_____________________ _________________

_____________________ __________________

7 ．最近3年直接或通过贸易公司向中国公司提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数 量：

合同金额：

8 ．有关开户银行的名称和地址：________________________________

9 ．制造厂商所属的集团公司，如有的话：

10 ．其他情况：______________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：________________________（加盖公章）

授权代表签字：______________________

授权代表的职务：____________________

日期：_________年______月_____日

传真：________________

电话：________________

电子函件：____________

#### （三）制造厂商出具的授权书（不适用）

（请填写授权设备名称）

致：[招标人]

我们[制造商名称]是按[国家名称]法律成立的一家制造商，主要营业地点设在[制造商地址]。兹指派按[国家名称]的法律正式成立的，主要营业地点设在[贸易公司地址] 的[贸易公司名称]作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方 [ 项目名称]  招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

（3）我方兹授予[贸易公司名称] 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认[贸易公司名称]或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年     月     日签署本文件，[贸易公司名称] 于     年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                               出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表姓名：                     正式授权签字的代表姓名：

贸易公司单位公章：                           制造商单位公章：

日期：     年     月     日                  日期：     年     月     日

#### （四）其它资格文件

1）投标人必须有10年或以上生产制造经验；如投标人有外购产品，则外购产品制造商同样必须有10年或以上生产制造经验（以营业执照中的成立时间计算，外购产品制造商提供营业执照复印件加盖投标单位公章视同原件）；

2）投标人组织机构代码证副本；

3）投标人税务登记证副本；

4) 投标人基本账户开户许可证；

5）㈠投标人所投的铸铁阀门应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，铸铁阀门所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀；（如所投铸铁阀门外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购铸铁阀门的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

㈡投标人所投的多功能水泵控制阀应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，多功能水泵控制阀所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀；（如所投多功能水泵控制阀外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购多功能水泵控制阀的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

6）投标人2014年度财务报告

7）与投标有关的其他资格文件（如有）

如所投主要设备制造商资质、信誉（包括获奖、认证情况等）、生产技术实力方面的资料

注：以上1）-4）项正本中附彩色影印件，副本中可采用复印件并加盖投标单位公章；

第5）-6）项正副本中均附复印件并加盖投标单位公章；

第7）项附原件；或复印件加盖投标人单位公章。

### 八、所投主要设备制造商类似项目销售业绩

| 序号 | 主要设备名称 | 买方名称 | 项目名称 | 货物规格 | 合同签订日期 | 数量 | 联系人及联系电话 | 备注 （如合同金额、规模等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人根据评分表要求附主要设备制造商相关业绩资料。

2、每个类似项目须编号，每个业绩须同时附①合同；②用户证明（或业主联系人及电话）复印件并加盖投标人单位公章。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译）

### 九、售后服务

（包含但不限于以下内容）

1、售后服务机构（须提供相关证明彩色影印件（或复印件加盖投标人单位公章））

2、设备维护措施

3、故障响应时间

4、维修与备品备件服务

5、质保期内的服务和质保期后的服务

6、技术支持

售后服务点、售后服务技术人员、维修网点或工厂等方面

7、培训计划

8、服务承诺

★（1）投标文件中须注明售后服务方式、能力和各主要设备制造商对本项目设备提供的售后服务承诺，售后服务不得违背其服务方式和承诺。格式自拟。

（2）主要设备制造商质量保证书面承诺（如有，正本中附加盖制造商单位公章的原件；副本中可附彩色影印件）。格式自拟。

### 十、 安装、调试方案

（格式自拟）

## 投标文件技术标封面格式

正本或副本

长沙市第三、第八水厂提质改造工程阀门设备采购项目

投 标 文 件

（技术标）

投   标  人：         （全称）      （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：                       （签名）

日   期：    年      月     日

目        录

- 技术偏离表

- 投标技术规格书

- 投标货物符合招标文件规定的证明文件

### 一、技术偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标文件技术规格书 条目号 | 招标文件技术规格书条款内容 | 投标文件的技术内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按招标文件的相关要求如实、详细填写相关信息，投标人未如实、详细填写此表而导致投标被拒绝、废标或无效等所有不利于投标人的后果由其自行承担；

2、投标人对招标文件第四章标注“★”号的技术参数或条款，无论是否有偏离均应逐条列出。未标注“★”号的技术参数或条款，有偏离时（包括正偏离和负偏离），应将有偏离的部分逐条列于《技术偏离表》中；无偏离的，则须注明“其它技术参数或条款均无偏离”。

3、若全部无偏离，投标人须承诺“全部响应招标文件技术条款的要求，无偏离”。

投    标    人（公章）：

投标人法定代表人或其委托人（签名）：

日  期：       年    月   日

### 二、投标技术规格书

投标人应根据 “技术规格书”的要求，并从产品的配置（包括…设备的配置）、设备技术的先进性、设备质量的可靠性等方面进行详细阐述所提供产品的技术性能指标及其投标所采用的方案。

格式由投标人自行编制。

投    标    人（公章）：

投标人法定代表人或其委托人（签名）：

日  期：       年    月   日

### 三、投标货物符合招标文件规定的证明文件

（正本中采用原件或彩色影印件，副本中可采用复印件并加盖投标单位公章）

要求提供的技术资料（如：样本、检测机构合法出具的文件、材质样块等）能对系统设备的主要技术参数有效支持。

# 评标办法

为保证本次招标项目公开、公平、公正，特根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及国家发展和改革委员会等七部委颁布的《工程建设项目货物招标投标办法》的规定制定本评标办法。

一、评标原则及评标方法

1.1 评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则，严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、国家发展和改革委员会等七部委颁布的《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定和程序，按照招标文件的条件和要求进行综合评分。

1.2 本项目评标采用“综合评分法”。评分按百分制计分，并遵循以下计分规则：

1） 评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

2） 评分高出规定最高分或低于规定最低分的，单项评分为无效分；

3） 一个计分内容有2个或2个以上计分的，单项评分为无效分。

1.3 在评标过程中，如有投标人以其他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，一旦被评标委员会认定，该投标人的投标作废标处理。

1.4中标人必须是资格审查合格，投标文件能最大限度满足招标文件规定的各项评价标准，经确认有能力全面履行合同且综合评分最高的投标人。

1.5评标委员会由5人组成，业主代表1人，专家4人。从湖南省综合评标专家库中随机抽取4人。

二、评标程序：评标委员会首先对投标文件进行资格后审（详见表一）、初步评审（即符合性审查），通过资格后审及初步评审的投标人方可进入详细评审。

2.1 初步评审

2.1.1 投标的澄清

1）评标委员会可以就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

2）投标人必须按照招标人投标澄清要求对其投标进行澄清。

3）投标人对投标文件的澄清和答复应是书面的，且有法定代表人或其授权委托人的签字或盖章，并将作为投标内容的一部分。

4）投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质性内容。

2.1.2 评标委员会将根据招标文件的要求，对投标文件的完整性和实质性进行检查和评价，并确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人名单。

2.2 综合评审（详细评审）：评标委员会仅对满足2.1条初步评审要求的投标人进行详细评审，并对参加详细评审的各投标人综合得分进行计算和汇总。

2.2.1 综合评审方法：

评标委员会按照招标文件中对各项评分因素的要求，对每个进入综合评审的投标人的投标文件进行评价，并独立打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。最终评审得分=F1×A1+ F2×A2+……+ Fn×An。其中：F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分，A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）。评标委员会对进入综合评审投标人的评审得分的算术平均值，为该投标人的最终评审得分。最终评审得分最高的投标人为本次招标的中标候选人。

三、计分权值及评分内容：

1、计分权值

| 具体项目 | 权值范围 |
| --- | --- |
| 商务（K1） | 0.30 |
| 技术性能（K2） | 0.30 |
| 投标报价（K3） | 0.40 |

- 资格后审检查一览表

| 序号 | 项 目 投 标 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业营业执照副本原件（具有独立法人资格，营业执照处于有效期内，经营范围具备阀门制造，且注册资金须在人民币5000万元人民币及以上）； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人组织机构代码证副本原件； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人税务登记证副本原件； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人基本账户开户许可证原件； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人营业执照副本原件（须有10年或以上生产经验，以营业执照中的成立时间计算）； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人外购产品制造商营业执照副本复印件（须有10年或以上生产经验，以营业执照中的成立时间计算）； |  |  |  |  |
| 7 | - 投标人所投的铸铁阀门应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，铸铁阀门所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀；（如所投铸铁阀门外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购铸铁阀门的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译） - 标人所投的多功能水泵控制阀应在近10年内至少有5个或以上(以2005年11月30日之后签订的合同为有效）的同类设备供货合同，多功能水泵控制阀所提供的每个同类设备供货合同都必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀；（如所投多功水泵控制阀外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购多功能水泵控制阀的制造商提供）；须同时提供①合同,合同复印件加盖投标单位公章视同原件；②用户证明（或业主联系人及电话）。（如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译） |  |  |  |  |
| 8 | 结 论 |  |  |  |  |

备注：1.评标委员会对资格后审检查一览表进行集体评审；

2.序号中有缺项的，该项为不合格；

3.以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格；

4.评审不合格的投标人，视为不合格投标人。

评标委员会全体成员签字/日期：

符合性审查表

| 序号 | 项 目 投 标 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 投标人已提交投标保证金且保证金金额及缴纳形式符合招标文件要求的； |  |  |  |  |
| ２ | 投标文件没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件已按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； |  |  |  |  |
| 5 | 同一投标人没有提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价、且未声明哪一个有效的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人满足招标文件规定的资格条件，且符合资格审查要求的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标有效期满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 8 | 商务条款及合同条款未出现负偏离的； |  |  |  |  |
| 9 | 满足招标文件中主要技术参数或条款（标注“★”的），一般技术参数或条款负偏离没有超过5项（含）的； |  |  |  |  |
| 10 | 未超过招标文件规定的最高限价的； |  |  |  |  |
| 11 | 没有违反国家其他相关法律、法规明确规定或招标文件明确规定可以废标的。 |  |  |  |  |
| 12 | 结 论 |  |  |  |  |

备注：1.评标委员会对符合性审查进行集体评审；

2.序号中有缺项的，该项为不合格；

3.以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格；

4.评审不合格的投标人，视为不合格投标人。

评标委员会全体成员签字/日期：

三、商务评审表

| 项目 | 内容 | 要求 |  |  | 分值 | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的规范性（15分） | 投标文件的意思表示是否一致，语言是否规范，是否按招标文件要求的格式编制。每发现一处不规范处扣3分，扣至0分为止。 |  |  | 15分 |  |  |  |
| 2 | 投标人 综合实力 （15分） | 根据投标人2014年度财务审计报告，由评委会对投标人的销售收入、纳税额、净利润、资产负债率进行打分（提供2014年度会计师事务所出具的财务审计报告及附注影印件，未提供审计报告或模糊不清无法辨认均不计分） |  | 销售收入，排名第一的计4分，排名第二的计3分，排名第三的计2分，其他计0分。 | 4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 纳税额，排名第一的计4分，排名第二的计3分，排名第三的计2分，其他计0分。 | 4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 净利润，排名第一的计4分，排名第二的计3分，排名第三的计2分，其他计0分。 | 4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资产负债率，排名第一的计3分，排名第二的计2分，排名第三的计1分，其他计0分。 | 3分 |  |  |  |
| 3 | 投标人 企业资质 （10分） | 投标人获得ISO9001质量管理体系认证的，计5分； 投标人获得压力管道元件特种设备制造许可证的，计5分； （均须提供相应的原件，否则不计分） |  |  | 10分 |  |  |  |
| 4 | 投标产品具有的同类设备供货业绩（一） （16分） | 投标人所投的铸铁阀门和多功能水泵控制阀分别具有成功运行5年或以上(以2010年11月30日之前签订的合同为有效）的同类设备供货合同： 1、铸铁阀门具有1个同类设备供货合同（同类设备供货合同必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀）的计2分，每增加一个同类设备供货合同加2分，最高不超过8分；（每个同类设备供货合同必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀） 2、多功能水泵控制阀具有1个同类设备供货合同的计2分，每增加一个同类设备供货合同加2分，最高不超过8分；（每个同类设备供货合同必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀） 如所投的产品外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购产品的制造商提供，须同时提供①合同；②用户证明（或业主联系人及电话），如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译。 均为复印件加盖投标单位公章，否则不予计分。 |  |  | 16分 |  |  |  |
|  | 投标产品具有的同类设备供货业绩（二） （16分） | 投标人所投的铸铁阀门和多功能水泵控制阀近5年内(以2010年11月30日之后签订的合同为有效）分别具有的同类设备供货业绩： 1、铸铁阀门具有1个同类设备供货合同的计2分，每增加一个同类设备供货合同加2分，最高不超过8分；（同类设备供货合同必须包含公称直径DN2000或以上的球墨铸铁蝶阀） 2、多功能水泵控制阀具有1个同类设备供货合同的计2分，每增加一个同类设备供货合同加2分，最高不超过8分；（同类设备供货合同必须包含公称直径DN1200或以上的多功能水泵控制阀） 如所投的产品外购的，则同类设备供货合同应为其对应外购产品的制造商提供，须同时提供①合同；②用户证明（或业主联系人及电话），如合同为非中文形式，须在其后附中文翻译。 均为复印件加盖投标单位公章，否则不予计分。 |  |  | 16分 |  |  |  |
| 5 | 售后服务（20分） | 售后服务机构 （10分） | 1、投标人注册地在长沙市或在长沙市有工商注册的分公司的计10分（提供营业执照或分公司营业执照原件，投标文件提供复印件，否则不计分）； 2、投标人在长沙市委托其他机构负责售后服务的，计5分（提供与售后服务机构的合作协议或相关证明文件的原件，投标文件提供复印件，否则不计分）。 3、其他情况不计分。 |  | 10分 |  |  |  |
|  |  | 售后服务 （10分） | 评标委员会根据投标人的售后服务方案，从方案的措施是否有明确、可行的描述和承诺以及在技术支持方面反应是否迅速、技术人员现场指导、缺陷修复、服务承诺等方面进行优劣评价，排名前四的分别得10分、8分、6分、4分，排名第五及以后的，不计分。 |  | 10分 |  |  |  |
| 6 | 指导安装调试方案 （8分） | 指导安装调试方案先进合理，切实可行,得6-8分。 指导安装调试方案一般，能基本满足工程要求得3-5分。 指导安装调试方案不能满足工程要求的，不计分。 |  |  | 8分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100分 |  |  |  |

四、技术评审表

| 序号 | 评分说明 |  | 分值 | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标设备的技术规格响应程度 （20分） | 全部响应招标文件要求：得20分；有负偏离的，每项负偏离扣4分（配置不详、参数不清、缺漏项的按负偏离处理），扣完为止。6项或6项以上负偏离将导致废标。 | 20分 |  |  |  |
|  | 阀门的设计制造及配置 （30分） | 从投标阀门及关键部位所用材质优劣、技术资料完整性等方面评价。最优的，得21-30分；一般的，得11-20分；较差的，得6-10分。 | 30分 |  |  |  |
|  | 设备技术的 先进性 （20分） | 在完全满足招标文件技术指标要求的前提下,若所投设备的主要技术指标明显优于招标要求，使得项目的先进性、功能性、稳定性、实用性、人性化设计等方面的性能得到明显的提高的。 | 15-20 |  |  |  |
|  |  | 在完全满足招标文件技术指标要求的前提下,如果所投设备的主要技术指标一般，项目的先进性、功能性、稳定性、实用性、人性化设计等方面的性能一般。 | 8-14 |  |  |  |
|  |  | 技术指标落后，项目的先进性、功能性、稳定性、实用性、人性化设计等方面的性能较差，主要技术参数及重要性能指标与招标文件要求偏离较大 | 3-7 |  |  |  |
|  | 设备质量 的可靠性（20分） | 质量优良，使用可靠，安全性能高，完全符合国家标准且具备完善质量管理体系，节能性好，故障率低，使用寿命长 | 15-20 |  |  |  |
|  |  | 质量较好，使用稳定性一般，具备基本的质量管理标准体系，使用寿命一般 | 8-14 |  |  |  |
|  |  | 设备质量及使用稳定性较差，不具备基本的质量管理标准体系，故障率高，使用寿命较短 | 3-7 |  |  |  |
|  | 设备包装、运输方案 （10分） | 设备的包装运输方案最优的，得8-10分；一般的，得5-7分；较差的，得2-4分。 | 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |

五、投标报价评分表

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价—基准价 0< ×100% 基准价 |  |  | 从0开始每升3%减1分， 即100-1*100X/3 | 1、投标报价得分最低分为0分； 2、X为最终投标价升、降率百分点数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价—基准价 ×100%<0 基准价 |  |  | 从0开始每降3%减0.5分，即100-0.5*100X/3 |  |  |
| 投标人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标报价得分，基本分100分。

2、所有经初步评审合格和技术标合格的投标人的最终投标价均应按规定进入最终投标价的算术平均；经初步评审和技术标评审不合格投标人的投标报价或最终投标价不得进入最终投标价的算术平均。

3、符合下列情况的最终投标价进入基准价计算：

投标报价上限值≥最终投标价≥成本价的；

4、基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

（1）基准价=                       N

（2）i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数；

5、最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第三位采取四舍五入。

六、综合得分计算表

| 权数 | 商务标（K1=0.30） |  |  | 技术性能（K2=0.30） | 投标报价（K3）=0.40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人名称 |  | P值 | 专家评分 |  | KiPi | 总分 | 排序 |
| 1 |  |  | P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | P1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |
| 评委会成员签字 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、综合得分计算保留到小数点后面2位数。

2、投标人综合得分为商务标、技术标和投标报价部分的单项得分乘以相应的权数取值之和。

七、推荐中标候选人名单

| 排 序 | 中标候选人 | 综合得分 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：