河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

潜水排污泵技术规格书

1、项目简介及使用地点

- 河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿为了保障地面注浆站制浆质量达到井下底板注浆改造施工要求，拟采购常用的潜水排污泵对灰浆进行循环调配，使用地点为城郊煤矿所有地面注浆站。

2、货物名称及供货范围

- 货物名称：潜水排污泵

- 型    号：AS30-2CB/380

3、设备配置要求

流量：42m3/h

扬程：11m

功率：3kw

转速：2850r/min

额定电压：380V

配用胶管内径：80mm

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

- 供货商应严格按照配置要求进行生产，严格执行制造规范和检验标准。

5、货物使用环境及范围

- 适用于城郊煤矿所有地面注浆站，要有较高的密封性及抗碰撞、抗磨损、抗锈蚀性能。

6、货物适用标准

- ⑴、《潜水排污泵》 CJ/T 3038–95
　 ⑵、《小型潜水电泵》 JB/T 8092–96
　 ⑶、《潜水排污泵》（认定技术条件） HCRJ 033–1998
　 ⑷、《污水污物潜水电泵》 JB/T 5118–2001
　 ⑸、《潜水电泵试验方法》 GB/T 12785–2002

- ⑹、其它相关标准和要求。

7、质量及验收要求

- ⑴、符合相关配置要求及行业标准。

- ⑵、矿方严格按照配置要求及相关标准、规定验收。

8、安装、调试要求

- 必须按照矿方提出的要求对潜水排污泵进行抽检，特别是初次使用时，供货商必须选派一名技术人员到矿协助使用，如果在抽检、使用过程中发现产品不符合配置要求或损坏的，供货商须负责调换和维修。

9、服务及质保要求

- ⑴、供货商须协助矿方进行初次使用。

- ⑵、质保期内出现质量或其它问题供货商须免费更换和维修，终身提供技术服务。

10、运输及包装要求

- ⑴、潜水排污泵应妥善保管，用专用箱柜进行包装，运输过程中应有遮挡，注意防雨雪、防机械损伤，应避免酸、碱及其它腐蚀性物质腐蚀，避免强烈撞击。

- ⑵、临时性的防护措施，应不影响安装操作的效果和永久性防锈措施的实施。

- ⑶、潜水排污泵外壳存在变形，叶轮、轴承等易损件出现变形或损坏，电机壳体密封不实的不予验收。

11、供应商须提供技术资料要求

- ⑴、原材料质保单。

- ⑵、产品制造、检验记录。

- ⑶、出厂时产品合格证、出厂单等相关资料。

12、其它

供货商必须在接到供应科通知后7天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊原因，产品需要一定生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通。