老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目

公开招标文件

项目编号：SDTADP2016-0491-00

招标人：东平县老湖镇人民政府（公章）

招标代理机构：山东正信招标有限责任公司（公章）

日期：2016年 08 月

目    录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	12

2．招标文件	14

3．投标文件	15

4．投标	19

5．开标	20

6．评标	21

7．合同授予	21

8．重新招标和不再招标	22

9．纪律和监督	23

10．需要补充的其他内容	23

第三章  评标办法（综合评估法）	24

1. 评标方法	28

2. 评审标准	28

3. 评标程序	28

第四章  合同条款及格式	30

4.1 签订合同	31

4.2 追加合同金额	31

4.3 质量与验收	32

4.4 合同主要条款	32

第五章　报价说明	37

第六章   项目技术和商务要求	39

第七章  投标文件部分格式	48

一、投标函	50

二、法定代表人身份证明及授权委托书	51

（二）授权委托书	52

三、唱标单	54

四、投标保证金	55

项目管理机构表	59

八、资格审查资料	64

九、其它材料	69

附：	70

# 第一章  招标公告

1. 招标条件

本招标项目已由相关部门批准建设，项目业主为东平县老湖镇人民政府，建设资金来自财政性资金，项目出资比例为100%，招标人为东平县老湖镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 政府采购项目编号：SDTADP2016-0491-00

2.2本项目的建设地点位于东平县老湖镇

招标范围：老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购工程招标文件中的所有内容。

质量要求：达到合格标准。

标段划分：施工为一个标段。

2.3 本项目招标控制价120万元。

3. 投标人资格要求

3.1投标供应商应为在中国国内注册的具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企事业单位；

3.2投标供应商应具有环保工程专业承包叁级及以上资质；

3.3投标供应商应具备有效的安全生产许可证；

3.4投标供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

3.6   供应商需提供东平县检察机关针对供应商自身出具的近三年《无行贿犯罪记录查询结果告知函》（查询电话：0538-3012633）；

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2016年8月4日起至2016年8月12日，每天上午08时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间，节假日除外，下同）（北京时间，节假日除外，下同）

报名：持营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理的贰级及以上注册建造师执业资格证、法定代表人资格证或法定代表人授权委托书等原件（并同时提供加盖投标单位公章的一套复印件）到山东正信招标有限责任公司泰安办事处（泰安市岱岳区长城路五环小区（北院)16号楼三单元202室）报名并购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交：

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年08月25日09时30分，地点为东平县尚客优酒店3楼会议室（东平县西山路金汇步行街）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

中国山东政府采购网、泰安市政府采购网、东平县政府采购网。

7. 联系方式

招 标 人：东平县老湖镇人民政府

地    址：东平县老湖镇

邮    编：271000

联 系 人：贾主任

电    话：18854818566

招标代理机构：山东正信招标有限责任公司

项目经理：付文涛

地址：泰安市岱岳区长城路五环小区（北院)16号楼三单元202室

E-mail:shaoying8866@163.com/sdzxzbta@126.com

邮政编码：271500

电话/传真:15865388627

开户银行：华夏银行股份有限公司聊城分行营业部

银行账号：4673200001819100002319

8、监督部门

东平县政府采购管理办公室

附件：招标文件电子版

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：东平县老湖镇人民政府 地址：东平县老湖镇 联系人：联 系 人：贾主任 电 话：18854818566 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：山东正信招标有限责任公司 地 址：泰安市岱岳区长城路五环小区（北院)16号楼三单元202室 项目经理：付文涛 电 话：15865388627 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 东平县老湖镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购工程招标文件中的所有内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 15日历天。招标人根据总承包工程的进度计划随时要求中标人调整供货时间。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质资格要求的证明材料和情况说明 | 开标时，供应商应提供以下资格审查资料并将复印件附在投标文件中。如没有按要求及时、完整、准确的提交，其投标一律按废标处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。 1、营业执照或三证合一证件（须提供原件）； 2、安全生产许可证副本（须提供原件）； 3、基本账户开户许可证（须提供原件）； 4、供应商须具备环保工程专业承包叁级及以上资质证书（须提供原件）； 5、项目经理的注册建造师证书（须提供原件）； 6、供应商的《无行贿犯罪记录查询结果告知函》（须提供原件）； 7、参加投标的如为法定代表人，须提供法定代表人身份证；如为授权委托人，须提供授权委托人身份证及法定代表人授权委托书（须提供原件）； 8、声明函（提供参加政府采购活动前未被工商行政管理部门列入经营异常名录或严重违法企业名单企业信用信息，格式详见附件）（须提供原件） |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：2016年08月15日上午10:00； 方式：书面加盖公章发送扫描件至shaoying8866@163.com，并电话通知招标公司，联系电话：15865388627 。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 图纸及其它技术资料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同上1.10.2 |
| 2.2.2 | 招标人 书面澄清的时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到后1天内确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到后1天内确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、保证金金额：人民币20000元。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：投标保证金必须以投标人名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳投标保证金。 4、收取人：山东正信招标有限责任公司 5、开户银行：华夏银行股份有限公司聊城分行营业部 6、账号：4673200001819100002319 7、保证金缴纳截止时间：2016年8月24日16时00分（以实际到账时间为准） 8、保证金的退还: （1）、未中标的投标人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 （2）、保证金退还联系方式 财务联系人：范莉行 0635-2189869 注：保证金缴纳时请投标人仔细核对收取人名称、开户银行及账号并注明“凤凰社区项目保证金”。 注：保证金缴纳时请投标人仔细核对收取人名称、开户银行及账号。 |
| 3.5 | 资格审查 | 资格后审。投标单位须单独制作装订一份资格后审文件，其中包含招标文件“3.5 资格审查资料（资格后审）”要求的全部内容。资格后审文件格式可参照招标文件“第八章投标文件部分格式”中“八、资格审查资料”。（资格后审文件须单独密封。） |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 三 年（2013年至2015年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 三 年（2013年6月至今） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及 仲裁情况的年份要求 | 三 年（2013年6月至今） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人法定代表人或其授权人签字或盖章,并加盖投标单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份；资格后审文件一份。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 装订方式为胶装，不允许活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：东平县老湖镇人民政府 老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目项目投标文件 投标人名称： 投标人地址： 在 2016年08月25日09时30分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2016年08月25日9：30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 东平县尚客优酒店3楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2016年08月25日9 ：30分（北京时间） 开标地点：东平县尚客优酒店3楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由招标人选取投标人代表共同检查标书密封情况。 （5）开标顺序：投递投标文件逆顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件，招标人代表不得担任评标委员会的主要负责人，且需要提供法人授权），专家4人； 评标专家确定方式：通过《山东省政府采购专家库管理系统》随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人为1-3名。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价：人民币120万元，报价超出本控制价作废标处理。 |  |
| 10.2 | 开标时提供的有效证件的原件：①法定代表人证书及其身份证或法定代表人授权委托书②营业执照(或三证合一证件)③资质证书（副本）④安全生产许可证（副本）⑤拟担任本项目的项目经理二级及以上注册建造师执业资格⑥评分细则中涉及到的其他证件原件。 |  |
| 10.3 | 评分办法：综合评估法 |  |
| 10.4 | 付款方式：本项目无预付款，按照甲方要求分批次供货及安装，每批次货物到场经验收合格后付至该批次货款的60%，每批次货物安装完毕验收合格后付至该批次货款的80%，竣工验收合格后支付至全部货款的95%，余款作为质保金，待质保期（24个月）满后无质量问题十个工作日一次性付清（无息）。以上款项由招标人支付。 |  |
| 10.5 | 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。 |  |
| 10.6 | 投标人中标后不得将工程转包。未经允许不得更换项目负责人及项目管理主要人员。 |  |
| 10.7 | 中标人在履行合同过程中要协调好与各部门及当地群众的关系。道路损坏、设施损坏、工程安全等与工程相关的一切的补偿问题由投标单位负责解决，投标报价中也应充分考虑此费用。有重要大型机械施工工艺施工时造成第三方损失时，由中标人全面负责，并承担全部责任。 |  |
| 10.8 | 招标代理费：按定额收取代理服务费20000元，由中标单位承担，投标单位的总报价中应包含此费用。 |  |

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1本项目规划设计已通过评审。项目业主为东平县老湖镇人民政府，建设资金全部来自财政拨款，项目已具备招标条件，现通过公开招标方式择优选定一家施工单位。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：投标人须知前附表中所列工程的施工。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供采购代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，招标人在任何情况下均不负担这些费用。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

投标单位自行对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。

招标人向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标单位利用的资料。招标人对投标单位由此而做出的理解、推论和结论不承担责任。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不组织召开投标预备会。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量明细；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2　招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3　投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该澄清通知。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。招标文件所作的修改构成招标文件的组成部分。

2.3.2　投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（l）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）唱标单；

（4）投标保证金收据复印件；

（5）投标报价明细表；

（6）技术文件要求的其他资料；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改报价明细中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的时间、金额、支付方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3在发出《中标通知书》后，未中标人的投标保证金将在五个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在与招标人签订合同后五个工作日内无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未能按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

#### 3.5 资格审查资料（资格后审）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证副本、法人证或法人授权委托书。

3.5.2 “近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

注：投标单位须单独制作装订一份资格后审文件，其中包含3.5条要求的全部内容。资格后审文件格式可参照招标文件“第八章投标文件部分格式”中“八、资格审查资料”。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本五份，资格后审文件一份及唱标单一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当唱标单与正本不一致时，以唱标单为准；当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别装订成册，编制目录和页码，并采用胶装方式装订，不得采用活页装订。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3投标文件资格后审文件单独递交无需密封、唱标单应单独密封于一个信封内，封套上应清楚地标记 “唱标单”字样并在封口处加盖公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.4 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 投标人递交投标文件时应携带法定代表人资格证明书或授权委托书交工作人员核验。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（法定代表人委托代理人参加开标会的须持法定代表人授权委托书）。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由招标人选取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场答复，并制作记录。无异议的由投标人的法定代表人或其委托代理人在其唱标单上现场签字确认；

（8）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为五人及其以上单数的技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

评标委员会根据招标文件中“评标办法”之规定，对投标人的投标文件进行综合打分，确定综合得分最高的投标人为中标人；如确定的综合得分最高的中标人出现不能履约的情况时，确定综合得分第二名的投标人为中标人。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人不向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

评分因素以及分值

| 项目 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 （50分） | 评标基准价的确定：所有有效投标人的投标报价，去掉一个最高报价和一个最低报价（若投标单位少于或等于5家时，不再去掉最高、最低报价），取剩余投标报价的算术平均值为评标基准价。有效投标人是指资格审查合格的投标人。 投标报价与评标基准价一致的，得50分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在50分基础上减1分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在50分基础上减0.5分；扣完为止。（不足1%的以插入法计算得分，得分保留两位小数）。 | 50 |
| 产品性能及技术工艺 （40分） | 1、产品结构、部件及其具有的功能描述 评价分为优秀、良好、一般，优秀得7-5分，良好得 4-2分，一般得1分。本项最多得7分。 优秀：结构、部件描述详细，功能表述齐全，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，满足招标文件的要求。 良好：结构、部件大部分做了描述，功能大部分做了表述，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，基本满足招标文件的要求。 一般：结构、部件只是做了少部分描述，功能做了少部分表述，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，基本满足招标文件的要求。 | 7 |
|  | 2、设备技术参数、设备优点及处理工艺 评价分为优秀、良好、一般，优秀得7-5分，良好得 4-2分，一般得1分。本项最多得7分。 优秀：技术参数表述详细、齐全，优点突出，处理工艺先进，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，满足招标文件的要求。 良好：技术参数大部分表述，优点表达准确，处理工艺表述完整，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，基本满足招标文件的要求。 一般：技术参数表述不明确，优点表达不准确，处理工艺表述不清，产品符合三罐式多级生物接触氧化法工艺，基本满足招标文件的要求。 | 7 |
|  | 3、设备降解有机物以及去除氨氮原理 评价分为优秀、良好、一般，优秀得7-5分，良好得 4-2分，一般得1分。本项最多得7分。 优秀：设备降解有机物以及去除氨氮技术先进，处理效率高，原理表达清晰、正确，满足招标文件的要求。 良好：设备降解有机物以及去除氨氮技术较先进，处理效率一般，原理表达完整、正确，基本满足招标文件的要求。 一般：设备降解有机物以及去除氨氮技术一般，处理效率差，原理表达不完整，基本满足招标文件的要求。 | 7 |
|  | 4、电控系统配置、原理及使用描述 评价分为优秀、良好、一般，优秀得7-5分，良好得 4-2分，一般得1分。本项最多得7分。 优秀：能够达到自动运行，无人值守，控制系统主要功能及配置表述详细，控制原理科学、合理，操控简单，农村普通电工能够方便地操作、检修及维护。 良好：能够达到自动运行，无人值守，控制系统主要功能及配置表述不详细，控制原理较科学、合理，操控复杂，农村普通电工短期内不易操作、检修及维护。 一般：能够达到自动运行，无人值守，控制系统主要功能及配置仅作少量作表述，控制原理不科学，操控复杂，农村普通电工不易操作、检修及维护。 | 7 |
|  | 5、吨处理费用（电价统一按照1元/度计算） 吨处理费用是指设备处理每吨污水的用电量（费），分为优秀、良好、一般，评价分为优秀、良好、一般，优秀得6-4分，良好得 3-2分，一般得1分。本项最多得6分。 优秀：吨处理费用计算内容齐全、准确、合理，处理费用最低。 良好：吨处理费用计算内容齐全、合理，处理费用较高。 一般：吨处理费用计算不合理，处理费用最高。 | 6 |
|  | 6、设备便于检修、维护的优点描述 评价分为优秀、良好、一般，优秀得6-4分，良好得 3-2分，一般得1分。本项最多得6分。 优秀：曝气系统、填料系统、主要动力部件均便于检修、更换。 良好：曝气系统、填料系统、主要动力部件部分便于检修、更换。 一般：曝气系统、填料系统、主要动力部件较难实现检修、更换。 | 6 |
| 安装施工组织方案及工程质量保障 （3分） | 根据投标人确保安全生产的技术组织措施、确保工程质量和工期的技术组织措施、文明施工措施、设备运行调试方案、设备的成品保护方案等进行评比。优[3-2分]，良[1-0分]，一般不得分，本项最多得3分。 | 3 |
| 供货期 （2分） | 在文件要求的供货期基础上，每提前两天加1分，最多得2分。 | 2 |
| 企业业绩 （3分） | 供应商2013年1月以来承担过的同类项目单项合同额在50万元（含）以上的，每个得1分；最多得3分。（以合同原件和中标通知书为准,两者缺一不可，并提供加盖公章的复印件） 注：加分项须提供原件并在投标文件中附复印件，否则不予计分。 | 3 |
| 售后服务 （2分） | 根据售后服务内容、服务保证措施的可行性，服务响应时间及方式，综合评定，分优[2分]，良[1分]，一般不得分，本项最多得2分。 | 2 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分细则规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则对分值相同并报价也相同的投标人改为记名投票法，以少数服从多数的方式，确定中标人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 审查标准见评标办法评审细则。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章商务标规定的评审因素和分值对商务部分算出得分A ；

(2）按本章技术标规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1招标人授权评标委员会推荐前1-3名确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目

工程施工合同

甲方：东平县老湖镇人民政府

乙方：

## 4.1 签订合同

4.1.1 招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以招标文件合同条款为基础。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。中标人应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

4.1.5 招标人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经招标人报同级财政部门批准后，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则招标人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

## 4.3 质量与验收

4.3.1 招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由招标人组织验收小组对货物进行验收。如对货物质量有争议，招标人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

4.3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

4.3.3 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

## 4.4 合同主要条款

甲方（招标人）：东平县老湖镇人民政府

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就东平县老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目  （政府采购计划编号：SDTADP2016-0491），经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）中标通知书

（三）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）中标人投标文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量以及规格

本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

分期支付方式

本项目无预付款，按照甲方要求分批次供货及安装，每批次货物到场经验收合格后付至该批次货款的60%，每批次货物安装完毕验收合格后付至该批次货款的80%，竣工验收合格后支付至全部货款的95%，余款作为质保金，待质保期（24个月）满后无质量问题十个工作日一次性付清（无息）。以上款项由招标人支付。

□一次性支付方式

货物交付后经乙方安装、调试并经双方验收合格之日起    个工作日内，甲方向乙方支付全部货款，即人民币       万元，大写：        。

□其他支付方式

七、交货安装

1、交货与安装时间：合同签订并接到采购人供货通知后      日内供货并安装调试完毕。

2、交货地点：                                                         。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：                                             。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在    日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为     个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额1%支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日1%向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后5日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后7日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在5天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列第一种方式解决：

1、提交东平县仲裁委员会仲裁；

2、向东平县人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理机构壹份 ，东平县财政部门壹份。

十九、其他需要补充的内容：                       。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

合同备案方：东平县政府采购管理办公室

# 第五章　报价说明

报价须知

本工程采用全费用综合单价承包方式，投标单位所填报价格在合同实施期间不因市场变化（或政策性）因素而变动；投标报价单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，应包括临时工程与设施、驻地建设费用、施工环保费、劳务、材料、机械、设备购置、质检（自检）、缺陷修复、文物保护、垃圾外运、管理、各种保险、利润、各项施工技术措施费、安全施工费、规费、税费和招标代理费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

投标报价中应充分考虑各项措施费用，施工中的措施项目费、施工现场临时设施费、临时设施增补项目费用、环境保护、垃圾外运、安全施工、文明、创优等工程措施费摊销在各子项单价中，不再单独计算。

各投标单位关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺，凡涉及价格的优惠，一律在综合单价中体现。只允许出现一个报价。

防洪、施工防护、施工降水、排水、围堰搭拆填筑等措施所需费用均包含在清单报价中，临时及措施项目等不再单独列项。

施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。

承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、业主办公用房、监理用房、临时道路、临时水电线路、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担,本工程发包方不提供水电，由承包方现场自行解决。发包方可协助协调当地关系，不单独列项，费用综合考虑到单价中。

承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便，不得有随意阻断道路等妨碍公众利益的行为。

对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担。

承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及花木的保护。

承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。

若因政策变化、地方干扰等原因所致延误工期，可作为承包人延长工期的依据，双方互不进行费用索赔。

因承包人运输方案不当而致使道路、桥涵、高压架线、现有管道及其它设施的损坏，承包人应承担由此引起的任何索赔。

因施工爆破、建筑废水、废物、垃圾、噪音等的处理而带来的第三者对发包人的索赔，由承包人承担。

投标方应认真勘察施工现场，根据施工现场现有情况自行报价，由于现场勘察失误造成的损失由承包方负责。

# 第六章   项目技术和商务要求

老湖镇社区污水处理站及管网招标技术方案

6.1 项目说明

6.1.1 本章内容是根据招标项目的实际需求制定的。

6.1.2 本项目共分为一个标段进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修、招标代理服务费等一切费用。

6.1.3 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，投标人供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

6.1.4 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6.2.工艺设计

6.2.1工艺选择

本次招标设备处理的是镇区生活污水，采用“多级生物接触氧化污水处理工艺”，要求设备具备方便检修、操作简单，运转费用低，处理效果好的优点。

6.2.2工艺流程

6.2.3、如有餐厅含油污水必须先经隔油池处理后（油≤30mg/L），才能进入本污水处理系统。

6.2.4、多级生物接触氧化处理设备（含1#好氧/缺氧池、2#好氧/缺氧池、沉淀澄清池）以及调节池、污泥池均是玻璃钢材质结构。

6.2.5、本工程不设设备机房。

6.3工艺说明

来自化粪池的生活污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，经人工格栅去除较大的悬浮漂浮物及颗粒杂质后进入调节池，进行水质的均质和均量，调节池中设置提升泵（潜污泵），再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至1#好氧/缺氧池，依次流经2#好氧/缺氧池、沉淀澄清池后，达标排放或者回用。在1#和2#好氧/缺氧池内，生物填料上面生长着大量的厌氧、缺氧、好氧微生物，通过多种微生物的生化反应，在去除有机污染物的同时，实现同步硝化和反硝化作用，达到脱氮除磷的目的，通过多级生化处理后的污水进入沉淀澄清池进行固液分离后，清水达标排放。

由人工格栅截留下的杂物定期清掏，并装入小车倾倒至垃圾场，澄清池底部的污泥用污泥泵自动排到污泥池，污泥池中的上清液自动回流到调节池，底部污泥厌氧消化浓缩后，定期抽吸外运。

本工程包括设备安装、调试。

6.4、设备具体技术要求为：

6.4.1、处理系统采用地埋式生活污水处理设备。为减少运行及维护成本，采用多级生物接触氧化法处理工艺。

6.4.2、格栅池、调节池、污泥池、污水处理设备材质均为玻璃钢，设计使用寿命不得低于30年。

6.4.3本污水处理系统不添加化学药剂，不能有化学絮凝的工艺环节。接触氧化区停留时间（不包含沉淀区的停留时间）不得低于6.0小时。

6.4.4、以每天处理百吨污水计算，污水处理设备占地面积不得大于100㎡。设备间与设备为一体式设计，不单独设置设备间。

6.4.5、运行费用不大于0.18元/m3（电价统一按照1元/度计算）。

6.4.6为便于检修曝气系统，提高设备使用寿命，要求曝气管（曝气头）方便提升到地面以上检修，能实现不停水检修，不排水检修。

6.4.7、为不妨碍提升曝气装置，要求采用漂浮式生物填料，投标时带样品并封样。

6.4.8、为实现无动力自动回流，节省能源，要求设备为玻璃钢内外罐体结构形式。

6.4.9、为提高溶氧效率，设备要求采用底部鼓风曝气方式。

6.4.10、建成后场地设置围栏及标识，井口密闭，确保安全、美观。

6.5、出水水质：

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，确定出水水质应达到如下条件：

| 项 目 | 数值（≤ mg/l） |
| --- | --- |
| CODcr | ≤60 |
| BOD5 | ≤20 |
| SS | ≤20 |
| PH | ≤6.5~9.0 |
| 氨氮 | ≤8（15） |

6.6、凤凰社区每天200吨污水站项目清单

单位：元

| 品目 | 规格型号 （配置标准） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅池/调节池/污泥池（含土建） | 直径2800*长度12000 | 1台 |  |  | 机械缠绕玻璃钢材质 |
| 多级生物接触氧化反应器（第1处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：26.6m3 本单元水力停留时间：3.18h 氧利用率：25% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：6：1 基本尺寸：φ3000×4000mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 内外双罐体结构，罐体立式安装 |
| 多级生物接触氧化反应器（第2处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：26.6m3 本单元水力停留时间：3.18h 氧利用率：25% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：6：1 基本尺寸：φ3000×4000mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 内外双罐体结构，罐体立式安装 |
| 多级生物接触氧化反应器（澄清处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：26.6m3 本单元水力停留时间：3.18h 表面负荷：1.19m³/m²h 排泥方式：潜污泵（自动间隙排泥） 基本尺寸：φ3000×4000mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 罐体立式安装， 内置斜管填料 |
| 人工格栅 | 格栅栅隙：8mm 格栅宽度：1500*1500mm | 1台 |  |  | 材质：玻璃钢或不锈钢 |
| 调节池内提升泵 | 型 号：V750 Q=15m3/h H=8m N=0.75KW 安装位置：调节池内 | 1台 |  |  |  |
| 曝气机 | 曝 气 机：漩涡式高压气泵 型 号：4RB520，功率2.2千瓦 | 1台 |  |  |  |
| 三维立体生物绳 | 材质：纤维织造品 型号：BD-65 特点：漂浮填料，内置漂浮体，比表面积高达6000m2/m3，附着生物量大，具备产生厌氧、缺氧、好氧反应的产品结构。 | 42立方 |  |  |  |
| 沉淀池斜管填料 | 材质：PP 型号：XG-80 | 1套 |  |  |  |
| 澄清沉淀池污泥泵 | 型 号：V750 Q=15m3/h H=8m N=0.75KW 安装位置：澄清沉淀池内 | 1台 |  |  |  |
| 防雨型全自动控制柜 | 控制方式：采用全自动控制。 控制部件：调节池内的提升泵、多级生物接触氧化反应器内的曝气机及沉淀澄清区内的污泥泵，以及相关的浮球开关。 带远程故障监控接口 | 1 |  |  |  |
| 流量计 | 电磁式流量计 | 1 |  |  |  |
| 站内围栏 | 钢塑PVC护栏，高度1200 | 1 |  |  |  |
| 站内绿化及道路 |  | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

| 品目 | 规格型号 （配置标准） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网（含土建安装） | 直径800 | 1500米 |  |  | 双壁波纹管 |
| 配套管网检查井 | 按照国家规范 | 60个 |  |  | 砖混， |
| 污水站内进出水检查井 | 按照国家规范 | 4个 |  |  | 砖混 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

6.7、滨湖社区（二期）社区每天300吨污水站项目清单

单位：元

| 品目 | 规格型号 （配置标准） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅池/调节池/污泥池 （含土建） | 直径3200*长度12000 | 1台 |  |  | 机械缠绕玻璃钢材质 |
| 多级生物接触氧化反应器（第1处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：28.8m3 本单元水力停留时间：2.3h 氧利用率：25% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：6：1 基本尺寸：φ3200×3800mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 内外双罐体结构，罐体立式安装 |
| 多级生物接触氧化反应器（第2处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：28.8m3 本单元水力停留时间：2.3h 氧利用率：25% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：6：1 基本尺寸：φ3200×3800mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 内外双罐体结构，罐体立式安装 |
| 多级生物接触氧化反应器（第3处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：28.8m3 本单元水力停留时间：2.3h 氧利用率：25% 溶 解 氧：2～4mg/L 气 水 比：6：1 基本尺寸：φ3200×3800mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 内外双罐体结构，罐体立式安装 |
| 多级生物接触氧化反应器（澄清处理单元） （含土建） | 本单元设计总容积：28.8m3 本单元水力停留时间：2.3h 表面负荷：1.56m³/m²h 排泥方式：潜污泵（自动间隙排泥） 基本尺寸：φ3200×3800mm（H） 结构形式：埋地式 材 质：机械缠绕玻璃钢一次成型产品 | 1台 |  |  | 罐体立式安装， 内置斜管填料 |
| 人工格栅 | 格栅栅隙：8mm 格栅宽度：1500*1500mm | 1台 |  |  | 材质：玻璃钢或不锈钢 |
| 调节池内提升泵 | 型 号：V750 Q=15m3/h H=8m N=0.75KW 安装位置：调节池内 | 1台 |  |  |  |
| 曝气机 | 曝 气 机：漩涡式高压气泵 型 号：4RB620，功率3.3千瓦 | 1台 |  |  |  |
| 三维立体生物绳 | 材质：纤维织造品 型号：BD-65 特点：漂浮填料，内置漂浮体，比表面积高达6000m2/m3，附着生物量大，具备产生厌氧、缺氧、好氧反应的产品结构。 | 69立方 |  |  |  |
| 沉淀池斜管填料 | 材质：PP 型号：XG-80 | 1套 |  |  |  |
| 澄清沉淀池污泥泵 | 型 号：V750 Q=15m3/h H=8m N=0.75KW 安装位置：澄清沉淀池内 | 1台 |  |  |  |
| 防雨型全自动控制柜 | 控制方式：采用全自动控制。 控制部件：调节池内的提升泵、多级生物接触氧化反应器内的曝气机及沉淀澄清区内的污泥泵，以及相关的浮球开关。 带远程故障监控接口 | 1 |  |  |  |
| 流量计 | 电磁式流量计 | 1 |  |  |  |
| 站内围栏 | 钢塑PVC护栏，高度1200 | 1 |  |  |  |
| 站内绿化及道路 |  | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

# 第七章  投标文件部分格式

老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目

投 标 文 件

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人：            （盖章或签字）

年　　月　　日

目       录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、唱标单（格式）

四、投标保证金收据复印件

五、投标报价明细表

六、技术文件要求的其他资料

七、项目管理机构表

八、资格审查资料

九、其它材料

### 一、投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了            (项目名称) 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（￥      ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达       。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金，金额为人民币（大写）      元（￥     ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

须附：身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

### （二）授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人，全权办理此次招标的一切事宜。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

须附：代理人身份证复印件

注：本授权委托书除制作于投标文件中，还应单独制作一份，以便递交投标文件时由工作人员检查。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、唱标单

| 项目名称 | 老湖镇凤凰社区滨湖社区污水收集管网及集中式处理设施采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 总报价 | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |
| 工期要求 | 日历天 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 级别 |  |
| 承诺项目经理及项目技术负责人不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，须事先征得业主同意。 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 本投标单位完全认同招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |

注：1、本唱标单除应装订于投标文件，还应单独密封一份，以便唱标。2、投标单位完全认同招标文件的各项条款要求（如有偏离请说明），评标工作结束后，无权以任何方式和理由提出异议。

投标单位名称：（章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日       期：

### 四、投标保证金

应附投标保证金打款凭证及基本账户开户许可证复印件

、

五、投标报价明细表

标段名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  | （元） |  |  |  |  |  |  |

后附产品技术支持资料：说明书、原厂出厂配置、原厂中文使用说明书、原厂印制的产品彩页图片、检测机构出具的检测报告等。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：       年     月   日

投标人针对报价需说明的其他文件

（格式由投标人自拟）

投标人代表签字：

- 技术文件要求的其他资料

（1）项目总体架构以及技术解决方案；

（2）保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

（3）技术服务、技术培训等内容和措施；

（4）投标人需要说明的其他文件。

注：以上文件格式由投标人自拟。

### 七、项目管理机构表

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

(二) 主要人员简历表

附表一：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。开标时须提供原件核验项，否则视为资格审查不合格。

附表二：

主要项目管理人员简历表

| 岗位名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

注:1、主要项目管理人员指施工员、质检员、材料员、资料员和专职安全员，主要项目管理人员应附施工员、质检员、材料员、资料员在本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证的复印件。

2、开标现场需提供主要项目管理人员（施工员、质检员、材料员、资料员）的本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证原件核验，不提供原件或提供不全者按照资格审查不合格，报价无效。

附表三：

承诺书

（投标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                      （工程名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年     月   日

### 八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  |  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)近三年财务状况

(指2013年度至2015年度)

1.财务状况表

财 务 状 况 表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

(三)近三年完成的类似项目情况表

(近三年指2013年6月至今)

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论 |

(四)正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师以及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、合同价格所占比例) |

(五)近三年发生的诉讼及仲裁情况表

(近三年指2013年6月至今)

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

### 九、其它材料

# 附：

政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标（采购）文件，自愿参加本次采购，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评审委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标（成交）；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购活动秩序；

四、若中标（成交），将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字）：

日期：     年   月   日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签署，否则视为未实质上响应招标文件，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。

附件：

声 明 函

本公司郑重声明，根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）、东平县财政局《关于全面开展行贿犯罪档案查询、企业信用查询的通知》（东财采〔2016〕3号）的要求，本公司作出以下声明。

本公司未被列入经营异常名录或严重违法企业的名单。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：  年   月    日

投标人有关证件统计表-1

投标人名称：                          	包：

| 序号 | 名称 |  | 审核内容 | 核验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有效打√、无效划X |
| 1 | 三证合一营业执照（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证）原件 |  | 提供□ 未提供□ |  |
| 2 | 安全生产许可证书副本原件 |  | 提供□ 未提供□ 有效期至： |  |
| 3 | 基本账户开户许可证原件 |  | 提供□ 未提供□ |  |
| 4 | 资质证书副本原件 |  | 提供□ 未提供□ 级别： |  |
| 5 | 项目经理的注册建造师证书原件 |  | 提供□ 未提供□ 姓名： 专业 |  |
| 6 | 行贿犯罪记录查询函原件（投标企业自行查询） |  | 提供□ 未提供□ |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件 |  | 提供□ 未提供□ 法人代表姓名： 受托人姓名： |  |
| 8 | 声明函（提供参加政府采购活动前未被工商行政管理部门列入经营异常名录或严重违法企业名单企业信用信息） |  | 提供□ 未提供□ |  |
| 对核验结果有关人员签字 |  | 核验人： 投标人授权代表： |  |  |

备注：请将此表填写好后，同有关证件及业绩合同原件于磋商前一并提供，响应文件中附复印件。

本表如果与资格审查条件要求不符，按资格条件要求为准。

供应商有关证件统计表—2

供应商名称:

| 明细 |  | 内 容（加分项须提供原件并在投标文件中附复印件，否则不予计分。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商2013年1月以来承担过的同类项目单项合同额在50万元（含）以上的，每个得1分；最多得3分。（以合同原件和中标通知书为准,两者缺一不可，并提供加盖公章的复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 签订日期 | 造价 （万元） | 建造师 | 得分 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对核验结果有关人员签字 | 核验人： 供应商授权代表： |  |  |  |  |  |

备注：请将此表填写好后，同有关证件及业绩合同原件于磋商前一并提供，响应文件中附复印件。

本表如果与资格审查条件要求不符，按资格条件要求为准。