## 用户需求书

# 一、采购项目技术规格、参数及要求

1.本项目为东莞樟木头镇中心小学校园直饮水系统设备采购项目。

2.投标人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容投标。

3.本项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．节能饮水机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水台 | 额定功率：3KW | 12 | 台 |  |
| 2 |  | 水胆容量≥27L |  |  |  |
| 3 |  | 开水≥30L/H,温水产水量≥150L/H |  |  |  |
| 4 |  | ▲电源电压：220V |  |  |  |
| 5 |  | ▲具有CCC认证证书、CQC证书 |  |  |  |
| 6 |  | ▲采用双管路热交换技术。水温调控不得采用原水和热水直接混合技术。 ▲热能交换器采用无焊接技术，避免重金属超标（提供相关证明资料）。 |  |  |  |
| 7 |  | ▲材质：箱体304不锈钢，厚度≥0.8mm； 水槽304不锈钢，厚度≥1.0mm,； 内胆304不锈钢，厚度≥1.2mm,； ▲投标人所提供产品的生产商必须具有省级及以上卫生部门颁发的带超滤的整机《涉水产品卫生安全许可批文 》 |  |  |  |
| 8 |  | ▲采用智能变频技术，有效提升节能效率，可完全杜绝千滚水， ▲采用真空彩屏显示器，可集中显示水位、加热状态、即时温度、北京时间 ▲三位一体微电脑控制系统，在同一块面板上可设定出水温度、可设定开关机时间· ▲采用脉冲式水位监测系统，可随时监测水位状态，保证发热系统的正常工作 ▲加热胆须配置双重泄压装置，时刻保证设备安全 |  |  |  |
| 二．净水过滤系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前级过滤 | 净水流量:3立方米/小时 | 12 | 台 |  |
|  |  | 过滤密度:30微米~50微米 |  |  |  |
|  |  | 进出水口管径:6分 |  |  |  |
|  |  | 选用无铅纯铜阀头 |  |  |  |
|  |  | 过滤网选用SUS316级不锈钢材质 |  |  |  |
|  |  | 可精准调压、时间记忆、手动刮洗 |  |  |  |
| 2 | 纯水机 | 采用反渗透技术 | 12 | 台 |  |
|  |  | 产品获得国家卫生许可批件 |  |  |  |
|  |  | NSF国际标准 |  |  |  |
|  |  | 五级过滤系统 |  |  |  |
|  |  | 最大净水流量：1L/min |  |  |  |
|  |  | 净水流量：0.13L/min |  |  |  |
|  |  | 电源/功率：200V-50Hz/60W |  |  |  |
|  |  | 缺水满水保护 |  |  |  |
|  |  | 15s反冲洗技术 |  |  |  |
|  |  | 400加仑大流量无桶设计 |  |  |  |
|  |  | 采用原装进口陶氏膜片 |  |  |  |
| 三．材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装材料 | PPR 4分给水管 | 2800 | 米 |  |
|  |  | PVC 4分线管（护套） | 1500 |  |  |
|  |  | PE直饮管口径2分 | 1500 |  |  |
|  |  | PE直饮管口径3分 | 1200 |  |  |
|  |  | 220V电源2.5平方毫米 | 5800 |  |  |
|  |  | PPC排水管口径6分 | 1000 |  |  |
|  |  | 电源插座10A | 12 | 个 |  |
|  |  | 空气漏电开关32A | 12 |  |  |
|  |  | 电控箱 | 12 |  |  |
| 四．售后要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 免费质保期为1年 | 1 | 项 |  |
|  |  | 质量保证期内发生的质量问题，由卖方负责免费解决（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。 |  |  |  |
|  |  | 在质量保证期内设备运行发生故障，免费提供咨询、维修服务。 |  |  |  |
|  |  | 即时响应（包括电话响应）。如电话响应无法解决，3小时内到场处理。 |  |  |  |
|  |  | 12小时内解决常规性设备故障。 |  |  |  |
|  |  | 建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的电话或上门检验维修服务，并对换季进行跟踪保养。 |  |  |  |