白洋河人工湿地深度处理工程选址位于中桥污水处理厂下游，采用表面流湿地、强化潜流湿地组合工艺，处理污水处理厂尾水2万吨/日、白洋河河水1万吨/日。

预设计于中桥橡胶坝下游约200米处白洋河左岸30~330m处空地施工建设一处表面流湿地+强化潜流湿地净化系统。土地、资金条件允许情况下，考虑拓展至白洋河左岸530m处。

白洋河左岸30~330m线范围内，宽约300m，长约970m，面积约为28ha；白洋河左岸30~530m线范围内，宽约500m，长约970m，面积约为48~53ha。

在中桥橡胶坝下游100~1600m处河道中构建多级表面流湿地，1500m长河道范围内每隔300m建一处180~200m宽，1.0~1.5m高的简易土石溢流堰，共计5座，汇集水面，形成滞留塘，河塘两侧，设计宽20m的挺水植物（芦苇、香蒲等）种植区，面积6hm²，占总水面积的20%；河心部分为沉水植物（黑藻、苦草、金鱼藻、眼子菜等）种植区2hm²。