本招标文件经监督部门审核确认，同意发布。

监督部门盖章：

莆田市人民政府国有资产监督管理委员会

公开招标文件

项目编号：闽建发采购【2017】065号

项目名称：PE100管材管件2018-2019年度采购项目

采购单位：莆田市湄洲湾自来水有限公司（盖章）

招标代理公司：福建建发工程咨询有限责任公司(盖章)

二○一七年十二月

- 目   录

第一章    投标邀请

一、 投标邀请函

二、 招标货物一览表

第二章    投标人须知

投标人须知前附表

一、 说明

二、 招标文件

三、 投标文件的编写

四、 投标文件的提交

五、 投标文件的评估和比较

六、 定标和签订合同

第三章    技术说明及要求

第四章    政府采购合同

第五章    投标文件相关格式

第一章  投标邀请

[福建建发工程咨询有限责任公司]受[莆田市湄洲湾自来水有限公司]的委托，对PE100管材管件2018-2019年度采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标材料。

一、项目编号：闽建发采购【2017】065号

二、项目名称：PE100管材管件2018-2019年度采购项目

三、资格标准：

1、投标人必须是生产厂家，不接受代理商或经销商投标；投标人必须提供合格的企业法人营业执照（副本）、税务登记证和组织代码证的复印件。

2、投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3、本次招标不接受联合体投标；

4、投标人所投产品须具有省级（含）以上技术监督部门的质量检测合格报告、省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可批件，符合国家质量标准。

5、投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件；（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）

四、时间安排：

1、报名时间：2017年  12  月  18  日～2018年  1  月  8  日(节假日除外)，每天上午8:30～11:30，下午15：00～17:00(北京时间)。

2、招标答疑时间：2017年   12   月  25   日上午9 ：00时。

3．投标文件递交截止、开标时间：2018年  1   月  9   日上午8:30时，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

五、地点安排：

1）投标报名、咨询及来往信函地点：莆田市城厢区梅园路中段第19幢601室

2）投标文件递交地点及开标地点：莆田市行政服务中心三层开标室（1）（荔城中大道与东园路交叉路口东南侧，希尔顿酒店对面），投标文件由福建建发工程咨询有限责任公司工作人员接收，联系电话：0594-2336005。

六、投标保证金：投标人应提交投标保证金，合同包一投标保证金为人民币壹万元整（￥10000元）；各投标人于投标截止时间前将保证金以银行转账或汇票形式提交。（注：保证金必须以转账或电汇等非现金形式交纳，请投标单位在存款单上注明采购项目编号及投标单位名称，投标人在递交投标响应文件的同时应提交缴纳保证金的银行回单。）

七、取得招标文件方式及标书工本费：

1、投标人直接在莆田市行政服务中心网www.ptfwzx.gov.cn无限下载招标文件。

2、标书工本费：招标文件售价为100元/本(含电子文档)，标书工本费在递交投标文件的同时再进行补交。

八、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在招标答疑时间之前，以信函或传真的形式与招标代理机构联系。

九、我司将在莆田市行政服务中心网www.ptfwzx.gov.cn、中国政府采购网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

十、福建建发工程咨询有限责任公司指定帐户：

1）保证金缴纳帐户：开户名—福建建发工程咨询有限责任公司，开户行—莆田市农行城厢支行市府分理处，帐号—开户行--莆田市农行城厢支行市 府分理处，账号--13441501040002770。

2）中标服务费缴纳帐户：开户名—福建建发工程咨询有限责任公司，开户行—兴业银行莆田分行，帐号--145010102200029333。

十一、采购单位和招标代理机构的名称和地址

- 采购人：莆田市湄洲湾自来水有限公司

联系人：小林       联系方式：0594-7515996

(2)招标代理机构：福建建发工程咨询有限责任公司

地址：莆田市城厢区梅园路中段第19幢601室

联系人：小詹        联系电话：0594-2336005

公司邮箱：fjjf2336005@126.com

- 合同包一招标内容、型号规格及最高限价一览表：

| 序 号 | 物资名称 | 公称压力(MPa) | 公称外径（mm） | 最高限价 （元/米） | 壁厚（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用聚乙烯PE100管材 | SDR11 1.6MPa | 25 | 3.74 | 2.3 | PE100 |
| 2 |  |  | 32 | 6.21 | 3 |  |
| 3 |  |  | 50 | 14.91 | 4.6 |  |
| 4 |  | SDR13.6 1.25MPa | 63 | 19.58 | 4.7 |  |
| 5 |  | SDR17 1.0MPa | 75 | 22.66 | 4.5 |  |
| 6 |  |  | 90 | 32.65 | 5.4 |  |
| 7 |  |  | 110 | 48.73 | 6.6 |  |
| 8 |  |  | 160 | 102.14 | 9.5 |  |
| 9 |  |  | 200 | 159.84 | 11.9 |  |
| 10 |  |  | 315 | 396.70 | 18.7 |  |
| 11 |  |  | 400 | 638.53 | 23.7 |  |
| 12 |  |  | 500 | 1004.50 | 29.7 |  |

| 序 号 | 物资名称 | 规格（mm） | 最高限价（元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异径三通（承插） | 25*20 | 1.31 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 32*20 | 1.79 |  |
| 3 |  | 32*25 | 2.13 |  |
| 4 |  | 50*32 | 5.24 |  |
| 5 |  | 63*32 | 8.56 |  |
| 6 |  | 63*50 | 10.96 |  |
| 7 |  | 75*50 | 14.44 |  |
| 8 |  | 75*63 | 20.08 |  |
| 9 |  | 90*50 | 22.83 |  |
| 10 |  | 90*63 | 24.33 |  |
| 11 |  | 90*75 | 33.50 |  |
| 12 |  | 110*50 | 33.28 |  |
| 13 |  | 110*63 | 38.28 |  |
| 14 |  | 110*75 | 40.00 |  |
| 15 |  | 110*90 | 50.37 |  |
| 16 | 异径三通（对接） | 160*110 | 191.12 | 注塑热熔对接管件 |
| 17 |  | 200*110 | 309.55 |  |
| 18 |  | 200*160 | 326.13 |  |
| 19 |  | 315*110 | 825.18 |  |
| 20 |  | 315*200 | 938.80 |  |
| 21 |  | 400*200 | 1775.13 |  |
| 22 |  | 400*315 | 2523.42 |  |
| 23 |  | 500*200 | 3252.20 |  |
| 24 |  | 500*315 | 4272.92 |  |
| 25 |  | 500*400 | 4446.26 |  |
| 1 | 异径接头（承插） | 25*20 | 0.58 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 32*20 | 0.86 |  |
| 3 |  | 32*25 | 0.94 |  |
| 4 |  | 50*32 | 2.36 |  |
| 5 |  | 50*40 | 2.49 |  |
| 6 |  | 63*32 | 4.08 |  |
| 7 |  | 63*50 | 4.38 |  |
| 8 |  | 75*50 | 6.78 |  |
| 9 |  | 75*63 | 7.19 |  |
| 10 |  | 90*50 | 10.20 |  |
| 11 |  | 90*63 | 19.06 |  |
| 12 |  | 90*75 | 21.92 |  |
| 13 |  | 110*50 | 33.42 |  |
| 14 |  | 110*63 | 17.75 |  |
| 15 |  | 110*75 | 18.12 |  |
| 16 |  | 110*90 | 18.71 |  |
| 17 | 异径接头（对接） | 160*110 | 71.38 | 注塑热熔对接管件 |
| 18 |  | 200*110 | 112.14 |  |
| 19 |  | 200*160 | 144.34 |  |
| 20 |  | 315*110 | 374.82 |  |
| 21 |  | 315*200 | 401.34 |  |
| 22 |  | 400*200 | 854.94 |  |
| 23 |  | 400*315 | 788.58 |  |
| 24 |  | 500*200 | 1735.25 |  |
| 25 |  | 500*315 | 945.47 |  |
| 26 |  | 500*400 | 1299.36 |  |
| 1 | 直接（承插） | 20 | 0.42 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25 | 0.76 |  |
| 3 |  | 32 | 1.13 |  |
| 4 |  | 50 | 2.74 |  |
| 5 |  | 63 | 4.70 |  |
| 6 |  | 75 | 7.29 |  |
| 7 |  | 90 | 11.44 |  |
| 8 |  | 110 | 18.87 |  |
| 1 | 三通（承插） | 20 | 0.83 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25 | 1.24 |  |
| 3 |  | 32 | 2.42 |  |
| 4 |  | 50 | 7.59 |  |
| 5 |  | 63 | 13.68 |  |
| 6 |  | 75 | 19.22 |  |
| 7 |  | 90 | 30.17 |  |
| 8 |  | 110 | 48.08 |  |
| 9 | 三通（注塑） | 160 | 210.36 | 注塑热熔对接管件 |
| 10 |  | 200 | 342.10 |  |
| 11 |  | 315 | 979.43 |  |
| 12 |  | 400 | 2048.03 |  |
| 13 |  | 500 | 2671.23 |  |
| 1 | 45°弯头（承插） | 20 | 0.63 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25 | 0.99 |  |
| 3 |  | 32 | 1.64 |  |
| 4 |  | 50 | 5.44 |  |
| 5 |  | 63 | 9.33 |  |
| 6 |  | 75 | 13.90 |  |
| 7 |  | 90 | 23.67 |  |
| 8 |  | 110 | 35.02 |  |
| 9 | 45°弯头（注塑） | 160 | 124.66 | 注塑热熔对接管件 |
| 10 |  | 200 | 211.83 |  |
| 11 |  | 315 | 637.67 |  |
| 12 |  | 400 | 1014.98 |  |
| 13 |  | 500 | 1750.01 |  |
| 1 | 管帽（对接） | 20 | 2.61 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25 | 3.07 |  |
| 3 |  | 32 | 3.95 |  |
| 4 |  | 50 | 6.47 |  |
| 5 |  | 63 | 9.07 |  |
| 6 |  | 75 | 11.92 |  |
| 7 |  | 90 | 16.85 |  |
| 8 |  | 110 | 23.12 |  |
| 1 | 90°弯头（承插） | 20 | 0.66 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25 | 1.02 |  |
| 3 |  | 32 | 1.75 |  |
| 4 |  | 40 | 3.09 |  |
| 5 |  | 50 | 5.15 |  |
| 6 |  | 63 | 9.91 |  |
| 7 |  | 75 | 14.73 |  |
| 8 |  | 90 | 24.74 |  |
| 9 |  | 110 | 42.04 |  |
| 10 | 90°弯头（注塑） | 160 | 159.74 | 注塑热熔对接管件 |
| 11 |  | 200 | 270.29 |  |
| 12 |  | 315 | 824.73 |  |
| 13 |  | 400 | 1451.90 |  |
| 14 |  | 500 | 3137.07 |  |
| 1 | 法兰平承（承插） | 50 | 4.51 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 63 | 6.16 |  |
| 3 |  | 75 | 8.35 |  |
| 4 |  | 90 | 13.16 |  |
| 5 |  | 110 | 20.18 |  |
| 6 | 法兰平承（对接） | 125 | 72.60 | 注塑热熔对接管件 |
| 7 |  | 160 | 87.87 |  |
| 8 |  | 200 | 157.60 |  |
| 9 |  | 250 | 217.41 |  |
| 10 |  | 315 | 425.79 |  |
| 11 |  | 400 | 701.72 |  |
| 12 |  | 500 | 1114.97 |  |
| 1 | 喷塑锻制法兰 | 50 | 24.28 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 63 | 27.70 |  |
| 3 |  | 75 | 34.33 |  |
| 4 |  | 90 | 41.51 |  |
| 5 |  | 110 | 61.65 |  |
| 6 | 法兰片 | 125 | 70.24 | 注塑热熔对接管件 |
| 7 |  | 160 | 90.01 |  |
| 8 |  | 200 | 120.75 |  |
| 9 |  | 250 | 171.32 |  |
| 10 |  | 315 | 236.30 |  |
| 11 |  | 400 | 427.65 |  |
| 12 |  | 500 | 719.91 |  |
| 1 | 外螺纹接头（承插） | 20*1/2"M | 6.02 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 20*3/4"M | 7.27 |  |
| 3 |  | 25*1/2"M | 6.30 |  |
| 4 |  | 25*3/4"M | 7.77 |  |
| 5 |  | 32*1/2"M | 7.98 |  |
| 6 |  | 32*3/4"M | 9.09 |  |
| 7 |  | 32*1"M | 19.28 |  |
| 8 |  | 50*1 1/2"M | 35.66 |  |
| 9 |  | 63*1 1/2"M | 43.55 |  |
| 10 |  | 63*2"M | 45.10 |  |
| 11 |  | 75*2 1/2"M | 76.79 |  |
| 1 | 外螺纹三通（承插） | 20*1/2"M | 6.59 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25*1/2"M | 7.98 |  |
| 3 |  | 25*3/4"M | 8.86 |  |
| 4 |  | 32*1/2"M | 9.68 |  |
| 5 |  | 32*3/4"M | 14.43 |  |
| 6 |  | 32*1"M | 20.70 |  |
| 7 |  | 50*1/2"M | 28.51 |  |
| 8 |  | 50*3/4"M | 32.81 |  |
| 9 |  | 63*1/2"M | 42.21 |  |
| 10 |  | 63*3/4"M | 46.25 |  |
| 1 | 外螺纹90°弯头 （承插） | 20*1/2"M | 6.41 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25*1/2"M | 6.75 |  |
| 3 |  | 25*3/4"M | 8.35 |  |
| 4 |  | 32*3/4"M | 14.22 |  |
| 5 |  | 32*1"M | 20.51 |  |
| 6 |  | 50*1 1/2"M | 41.62 |  |
| 7 |  | 63*2"M | 49.88 |  |
| 1 | 外螺纹钢塑活接 （承插） | 20*1/2"M | 29.78 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25*3/4"M | 35.32 |  |
| 3 |  | 32*1"M | 40.96 |  |
| 4 |  | 50*1 1/2"M | 72.90 |  |
| 5 |  | 63*2"M | 94.74 |  |
| 1 | 内螺纹接头 （承插） | 20*1/2"Ｆ | 4.93 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 20*3/4"Ｆ | 5.96 |  |
| 3 |  | 25*1/2"Ｆ | 5.70 |  |
| 4 |  | 25*3/4"Ｆ | 6.62 |  |
| 5 |  | 32*1/2"Ｆ | 10.15 |  |
| 6 |  | 32*3/4"Ｆ | 10.87 |  |
| 7 |  | 32*1"Ｆ | 17.68 |  |
| 8 |  | 50*1 1/2"Ｆ | 33.16 |  |
| 9 |  | 63*3/4"Ｆ | 19.94 |  |
| 10 |  | 63*1"Ｆ | 25.36 |  |
| 11 |  | 63*2"Ｆ | 43.56 |  |
| 12 |  | 75*2 1/2"Ｆ | 67.61 |  |
| 1 | 内螺纹三通 （承插） | 20*1/2"Ｆ | 5.83 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25*1/2"Ｆ | 6.60 |  |
| 3 |  | 25*3/4"Ｆ | 8.49 |  |
| 4 |  | 32*3/4"Ｆ | 14.77 |  |
| 5 |  | 32*1"Ｆ | 19.38 |  |
| 6 |  | 50*1/2"Ｆ | 24.04 |  |
| 7 |  | 50*3/4"Ｆ | 25.95 |  |
| 8 |  | 63*1/2"Ｆ | 34.47 |  |
| 9 |  | 63*3/4"Ｆ | 36.34 |  |
| 10 |  | 63*1"Ｆ | 39.11 |  |
| 11 |  | 90*3/4"Ｆ（对） | 51.93 |  |
| 12 |  | 90*1"Ｆ（对） | 56.95 |  |
| 13 |  | 110*3/4"Ｆ（对） | 62.15 |  |
| 14 |  | 110*1"Ｆ（对） | 69.88 |  |
| 1 | 内螺纹90°弯头 | 20*1/2"Ｆ | 5.40 | 注塑热熔承插管件 |
| 2 |  | 25*1/2"Ｆ | 5.82 |  |
| 3 |  | 25*3/4"Ｆ | 7.01 |  |
| 4 |  | 32*3/4"Ｆ | 12.86 |  |
| 5 |  | 32*1"Ｆ | 18.72 |  |
| 6 |  | 50*1 1/2"Ｆ | 36.98 |  |
| 7 |  | 63*2"Ｆ | 45.18 |  |
| 1 | 对夹式抢修节 | 90 | 239.73 | 注塑热熔对接管件 |
| 2 |  | 110 | 259.42 |  |
| 3 |  | 125 | 428.44 |  |
| 4 |  | 160 | 433.72 |  |
| 5 |  | 200 | 671.89 |  |
| 6 |  | 225 | 945.89 |  |
| 7 |  | 250 | 1068.75 |  |
| 8 |  | 315 | 1514.68 |  |
| 9 |  | 400 | 4268.77 |  |

备注：

1、投标人可按合同包投标，对同一合包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人须充分考虑所投货物成本(包括采购费、港口港杂费、仓储费、所有税金等一切有关费用)、保险、包装、吊装、运至指定的批次货物首次目的地的运输、损耗、卸车、检测验收、培训、交付后约定期限内指导及协助维保、利润、税金、供货方式及周期、需求量调整、市场价格风险、伴随服务等一切因素，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标综合单价进行变更或拒绝供货。

3、PE100给水用聚乙烯管材各项性能指标须符合国家GB/T13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》标准要求；PE给水用聚乙烯管件各项性能指标须符合国家GB/T13663.2-2005《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管件》标准要求；卫生符合国家GB/T17219-1998标准要求。还须符合国家现行有关强制性标准的规定。

4、本次采购设有最高限价：本项目的每一规格管材、管件综合单价均设有最高限价，经公布的最高限价不更改也不作任何解释，投标人报出一个整体下浮基数，下浮率最高者中标。不报整体下浮率或整体下浮率为零的投标人视为无效投标。最高限价X（100%-下浮率）

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：PE100管材管件2018-2019年度采购项目 项目编号：闽建发采购【2017】065号 |
| 2 | 2.1 | 资格标准： 1、投标人必须是生产厂家，不接受代理商或经销商投标；投标人必须提供合格的企业法人营业执照（副本）、税务登记证和组织代码证的复印件。 2、投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。 3、本次招标不接受联合体投标； 4、投标人所投产品须具有省级（含）以上技术监督部门的质量检测合格报告、省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可批件，符合国家质量标准。 5、投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件；（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝） |
| 3 | 3.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 4.1 | 投标文件递交地址：莆田市行政服务中心三层开标室（1） 接收人：招标公司工作人员 投标截止时间：详细见招标公告 |
| 5 | 5.1 | 投标保证金：投标保证金为人民币壹万元整（￥10000元），各投标人于投标截止时间前将保证金以银行转账或汇票形式提交。（注：保证金必须以转账或电汇等非现金形式交纳，请投标单位在存款单上注明采购项目编号及投标单位名称，投标人在递交投标响应文件的同时应提交缴纳保证金的银行回单。） |
| 6 | 6.1 | 中标服务费：招标代理费按人民币贰万元整包干费收取。招标代理费由中标人在领取中标通知书前以支票、转账、现金等付款方式一次性缴清。 中标服务费缴纳帐户：开户名—福建建发工程咨询有限责任公司，开户行—兴业银行莆田分行，帐号--145010102200029333。 |
| 7 | 评标 方法 | 评标标准和方法： 本批招标采取最低评标价法确定中标候选人。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低投标报价，以提出最低投标报价的投标人作为中标人。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐中标候选人。 |
| 8 | 专利 说明 | 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 9 | 24.1 | 招标项目监督部门：莆田市人民政府国有资产监督管理委员会 |

备注：

(1)根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》(财库[2011]20号)的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

(2)投标人所投标产品属于节能、减排、环境标志清单中产品的。若符合规定的额外加分条件的，则须在投标文件中单列出该部分产品的报价，在投标文件中还须提供属于财政部、福建省财政厅等主管部门规定的“节能、减排、环境标志产品政府采购清单目录”内产品的完整有效的证明文件(即必须提供本项目截标时间之前财政部、国家发展和改革委员会、环保部、福建省财政厅等主管部门已正式公布的最新一期节能、环境标志产品政府采购清单的通知以及相关的附件政府采购清单，并作好对应产品的标注)，否则不享受鼓励优惠政策。

若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志、产品报价总金额占合同包报价总金额 |  |  |  | 评审优惠内容及幅度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低评标价法 |  | 10%(含10%)以下 |  | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |  |
|  |  | 10%-30%(含30%) |  | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |  |
|  |  | 30%-50%(含50%) |  | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |  |
| 综合评分价法 | 20%(含20%) |  | 价格评标项 |  | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项 |  | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%(含50%) |  | 价格评标项 |  | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项 |  | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 |  | 价格评标项 |  | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  |  | 技术评标项 |  | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

- 中小企业优惠政策：

根据财库[2011]181号和闽财购[2012]34号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

(1)中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准(具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件)；
    ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2)价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

③若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。若小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(3)小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①《小型和微型企业产品价格统计表》

②《中小企业声明函》

③按工信部联企业〔2011〕300号《中小企业划型标准》文件中规定的“各行业划型标准”中工业内容提供从业人员和营业收入相关证明材料并加盖投标人的公章。

注：若未提供以上相关材料，则本项内容不予价格扣除。

（4）投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

（5）投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

（6）投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标活动的业主方。

2.2 “招标代理人”系指本次招标采购项目活动的组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.合格的投标人

3.1投标人必须是生产厂家，不接受代理商或经销商投标；投标人必须提供合格的企业法人营业执照（副本）、税务登记证和组织代码证的复印件。

3.2投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3.3本次招标不接受联合体投标；

3.4投标人所投产品须具有省级（含）以上技术监督部门的质量检测合格报告、省级（含）以上卫生部门签发的涉及饮用水卫生安全产品生产企业许可批件，符合国家质量标准。

3.5投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件；（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)通知招标代理人。招标代理人将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日，招标代理人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。各投标人若提供虚假资料，一经发现将取消其全部保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其中标资格；并根据本文件和政府采购的相关法律法规追究其相关责任。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得对每一合同包中的货物拆分投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价，总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。

8.3中标人应保证招标人和招标代理人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

8.4投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿招标人和招标代理人的所有损失，且招标人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

8．5投标项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。投标人提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应招标要求。

8．6投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模凌两可的，将被视为未实质性响应招标要求。

8.7投标人随同投标文件提供的技术资料(含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等)必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应招标要求。

8.8投标人应详细说明其投标产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标、产地、制造商名称等。

8.9投标人提供的产品制造标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本，否则将不予采纳所引用的内容。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

第一部分 报价部分文件，（单独编制装订胶装成册并密封）：

报价表

第二部分  技术商务部分文件，（单独编制装订胶装成册并密封）：

（1）投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术规格偏离表

(5) 商务偏离表

(6) 投标人的资格证明文件

(7) 质量的保证和售后服务承诺

(8) 招标服务费承诺书

(9) 退回保证金说明函

(10) 投标人提交的其它资料（货物的彩页等）

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第5项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理人可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理人规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理人缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；保证金以投标文件递交截止时间前到帐为准。投标人在缴纳保证金时必须以自己的账户或自己的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。

12.5投标人在交纳投标保证金时，必须严格按规定的金额交纳，不得多交或少交，并在办理交纳手续时必须注明招标编号、项目名称，若因多交、少交或未标明招标编号、项目名称而引起查询不到，其后果将由投标人自行承担。

12.6未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.7招标代理人将在中标通知书发出之日后予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.8确定中标结果后，中标人凭招标人开具的购销合同和验收报告，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.9投标保证金的有效期为投标有效期满后的90个日历日。

12.10退回保证金时投标人所提供的账户必须是自己的账户、开户名，否则不予办理，退回时将采用转账或电汇方式。

12.11发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，在投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知的规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

⑸ 本招标文件中规定的其他取消投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本四份， (报价部分、技术商务部分需单独装订胶装，分册密封投标)，电子版一份，正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订成册(含产品彩页)，应编制封面目录、页码，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆的)并加盖骑缝章或逐页盖章，报价部分正本应另附一份独立封装的开标一览表正本。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。(注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。)

13.2投标文件由技术、商务标部分组成，在投标文件封面上和密封袋上标明 “投标技术商务部分”； 副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表(投标代表)签署，盖投标人公章，并用投标人公章盖好骑缝章，相关证件必须每页加盖公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章(有效期的证书，必须在有效期内，否则将视为无效或虚假材料)。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件的正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样，在信封每一处封口的骑缝处均要签字或盖章。

14.2 每一信封密封处应注明“于20   年   月   日   时之前(指招标邀请中规定的开标日期及时间)不准启封”的字样，并签字或盖章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.1条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理人将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 本项目将在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理人主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由投标代表签字确认。未当场提出书面异议的（含未确认），视同认可开标记录。

16．评标委员会

16.1招标代理人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家组成。人数为5人单数组成，专家不能少于三分之二在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被取消投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2资格性检查和符合性检查

17.2.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.2.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知的规定进行装订、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的，或投标文件中有代签名、虚假签名、加盖虚假印章、盖章不符合要求的情况；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(7)一个投标人不止投一个标；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第7项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷若投标人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效响应处理。

⑸有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理人方将在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示。公示后，招标代理人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理人提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同要求

22.1 中标人须在接到中标通知书之日起7日内与招标人签订合同，不按规定时限与招标人签订合同，招标人有权没收中标人的投标保证金及履约保证金，并取消其中标资格。

23.履约保证金、预付款、货款支付方式及质量保修金

23.1履约保证金：中标人应在接到中标通知书之日起5日内向招标人交纳8万元履约保证金。履约保证金在合同期结束后自动转为质量保证金，二年质保期结束后无发生违约事件或质量、售后服务等问题，由中标人提出申请，采购人无息退还质量保证金。

23.2预付款：招标人不接受需要支付预付款的投标报价。

23.3货款支付方式：货物经验收合格后10个工作日内付至货款的100%。

23.4中标人如有下列行为之一视为违约，招标人有权中止合同，其履约及质量保证金将被没收：

（1）所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

（2）不能按期交货并造成合同工期延误；

（3）违反所承诺的生产厂家、货物报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；

（4）违反双方签署合同书的其他主要条款。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以书面形式向招标人或招标代理人提出质疑。招标人或招标代理人作出书面答复后，若投标人不满意的，可在答复期满后十五日内按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  技术说明及要求

一、PE管材产品成品质量、涂敷与标记应满足下列要求：（打★的作为必须响应条款，未响应视为无效投标。）

★1、材料及管件要求：本次招标管材管件为高密度聚乙烯PE100，给水管材管件必须是全新的合格以上的产品，严禁使用再生材料；管材管件必须为投标人同一个企业所生产的产品。管材管件公称压力规定：公称外径25-50的1.6mpa、公称外径63的1.25mpa、公称外径75-315的1.0mpa。

投标人必须在所提供管材上标识货物名称、型号规格、压力、品牌、厂家及生产时间等，管件上必须标识货物名称、型号规格、品牌等。

货物应为原品牌原装全新合格产品，不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

2、产品成品质量要求：

1）材质要求：PE聚乙烯管材执行GB/T13663-2000给水用《聚乙烯管材》标准；给水用PE聚乙烯管件执行GB/T13663.2-2005标准。

2）执行标准：

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）
　　GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～199 1聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986）

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

3、管道为热熔对接连接。

4、产品规格要求：采用GB/T13663-2000、GB/T13663.2-2005国家标准。

1）管材尺寸

直管长度为6m、9m和盘管。长度的极限偏差为长度的+0.4%，-0.2%。

管材的不圆度：

按GB/T 8806规定测量同一断面的最大外径和最小外径，最大外径减去最小外径为不圆度。管材的不圆度在挤出时测量。

5、产品性能要求：

1）、静液压强度

管材的静液压强度应符合表5要求。

管材的静液压强度

| 序号 | 项目 | 环向应力，MPa | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PE100 |  |
| 1 | 20℃静液压强度（100h） | 12.4 | 不破裂，不渗漏 |
| 2 | 80℃静液压强度（165 h） | 5.5 | 不破裂，不渗漏 |
| 3 | 80℃静液压强度（1000h） | 5.0 | 不破裂，不渗漏 |

80℃静液压强度（165h）试验只考虑脆性破坏。如果在要求的时间（165h）内发生韧性破坏，则按表6选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验。

80℃时静液压强度（165h）再实验要求

| PE100 |  |
| --- | --- |
| 应力 | 最小破坏时间 |
| 5.4 | 233 |
| 5.3 | 332 |
| 5.2 | 476 |
| 5.1 | 688 |
| 5.0 | 1000 |

2）、物理性能

管材的物理性能应符合表7要求。当在混配料中加入回用料挤管时，对管材测定的熔体流动速率（MFR）（5kg,190℃）与对混配料测定值之差，不应超过25%。

管材物理性能要求

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短裂伸长率，% |  | ≥350 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% |  | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（220℃）， |  | ≥20 |
| 4 | 耐厚性1） (管材 累计接受≥老化 能量后) | 80℃静液压强度，实验条件同10 | 不破裂，不渗漏 |
|  |  | 短裂伸长率，% | ≥350 |
|  |  | 氧化诱导时间（200℃）， | ≥10 |

3）、卫生性能

用于饮用水输配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定。

6、水压试验

管道安装完成后，由厂家指派人员进行试压，并免费提供试压设备进行压力试验。试验压力技术指标符合国家产品质量标准。

7、 涂敷与标记

1）、外观

管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

2）、标志

管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2m.

标志至少应包括下列内容:

----------生产厂名和/或商标；
　　----------公称外径；
　　----------“标准尺寸比”或“SDR”；
　　----------材料等级(PE100)；

----------公称压力(或PN)；
　　----------生产日期；
　　----------采用标准号；
　　----------“水”或“water”字样（仅适用于饮水管）。

二、说明：

1、投标报价包括产品原材料费用、生产费用、运输费、装卸费、采保、调试合格、利润、管理、税费、质量保证期内验收费、技术服务费、培训费及检验检测费等。

2、中标人所供应的管材管件必须是蓝色的、全新的合格以上的产品，严禁使用再生材料；管材管件必须为投标人同一个企业所生产的产品。每只管材及管件必须附有相应的出厂合格证。

3、招标人有权对中标人每批送达的管材及管件进行抽样校验，发现不符合国家标准要求的，招标人有权拒绝继续支付货款并随时与中标人解除合同，因此给招标人造成的一切损失由中标人承担。

4、投标人投标时必须提交书面售后服务承诺；响应人应以书面形式完整、准确地表述原厂家的标准售后服务承诺和可能增加的服务承诺（范围、标准及期限等）；服务承诺如有前提设定的应明示，否则将被认为是无条件的；服务如涉及费用也应明示，否则将被认为是免费的。

5、投标人拟提供货物须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。货物的名牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商等内容。

6、本项目如要变更，需经采购人同意，并另行签署补充协议。

7、除由于采购人需求变更外，中标供应商应承担本招标文件规定的所有费用和不可预见费用。

8、交货地点：按采购人指定数量根据招标人工程的施工要求现场沿线散货或招标人指定管道存放地点，分批交货。

9、交货期：合同签订后根据采购方需求分期分批进货，实际采购数量根据招标人实际需要接到采购人要求供货的传真或电话，收到通知供货的数量、时间、送货地点，供货人应于7天内发货至指定地点。抢修件1日内必需送达。

10、本次供货期限：供货时间为签订合同后至2019年12月31日，按招标人要求分批次不分数量进行供货。实际采购数量根据招标人实际需要。

三、验收标准

1、招标人有权对中标人每批供货进行随机抽取送检，检测费用由中标人承担。

2、货物的包装由供货商负责，货物为无使用过全新产品，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

3、所有产品必须完好无破损。如发现产品性能指标或功能上不符合投标响应文件和合同时，将被看作性能不合格。管材上须按卫生部门要求标示产品的品牌、产地、执行的生产标准、卫生批准文号、规格型号、合格证等信息，管件须标识品牌、规格型号等，产品外包装须符合卫生部门要求。

4、供应商必须为使用单位维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等并在交货时必须随装箱。

5、 若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求及抽检不合格的，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由供应商全部承担。

6、供应商必须提供有关设备的操作手册及维修手册/相关图纸材料。

7、供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

8、当满足以下条件时，采购方才向供应商签发货物验收报告：

a、供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

四、售后服务要求

1、中标人对所供产品，自验收合格之日起提供不少于2年的免费保修（招标文件有具体规定的按招标文件执行，详细的保修条件需在技术商务应答书中说明）。

2、免费保修（包括人工和材料）：在保修期间非人为破坏，都应列入保修范围内。供应商须保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方须按保质期内同样的要求进行维修处理，不能维修的需无条件换货。

3、所有产品保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人员到采购方产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

4、售后服务必须符合国家规定的标准，采购方欢迎供应商提供切合实际的更优惠的服务承诺。供应商必须在售后服务条款中列明售后服务的标准、条件和服务响应时间等。

5、中标人免费分期分批为招标人进行人员培训及免费赠送安装资料。

6、招标人有工程项目的，中标人必需免费派2名及以上技术人员为招标人现场指导安装；免费提供安装设备供招标人使用。

7、抢修时长期免费提供安装设备供招标人使用。

8、中标人免费分期分批为招标人进行人员培训及免费赠送安装资料。两年内免费进行保修，三个月内因质量问题无条件免费更换。

第四章  政府采购合同 （参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：                            签定地点：

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

根据甲方申请并经主管部门核准，甲方委托福建建发工程咨询有限责任公司对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 元整(大写) ￥： (小写) (合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：  现场交场货（安装并验收合格后交与招标人）

2.2交货地点： 具体按采购人要求

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主件、备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件：

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装、服务及技术资料

（ 安装、服务及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型器材可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内器材运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对器材进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式伍份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方、主管部门、见证方各执一份，送(招标文件投标人须知前附表第11项所述的招标项目行政监督部门)备案一份，具有同等效力。

甲    方：                  乙    方：

单位地址：                  单位地址：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电    话：                   电    话：

开户银行：                   开户银行：

账    号：                   账    号：

见证单位：福建建发工程咨询有限责任公司（盖章）

第五章    投标文件格式

政府采购项目

投 标 文 件

(封面)

（一）报价部分

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报  价  表

（格式、可按实际要求自行调整）

致：莆田市湄洲湾自来水有限公司

项目编号：

项目名称：

我单位经研究投标文件及有关的文件所有内容后，我方愿以投标文件公布的合同包      一中的各型号规格货物最高限价下浮     %  进行响应报价。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 产地 | 数量 | 按综合单价最高限价下浮率（%） | 综合 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包( )报价总价：-------------------元整-(大写)￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |

备注：技术商务部分文件中出现投标报价的，其投标无效。

投标人(加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

政府采购项目

投 标 文 件

(封面)

（二）技术商务部分

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

附件1

投 标 书

致：(招标代理人)

根据贵方为  (项目名称)的投标邀请(招标编号)：         ，本签字代表(全名、职务)被正式授权并代表投标人(投标人名称)提交下述文件正本一份和副本四份，电子版一份。

（一）报价部分：

（1）报价表

（二）技术商务部分：

（1）投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术规格偏离表

(5) 商务偏离表

(6) 投标人的资格证明文件

(7) 质量的保证和售后服务承诺

(8) 招标服务费承诺书

(9) 退回保证金说明函

(10) 投标人提交的其它资料（货物的彩页等）

(11)以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后90个日历日

- 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理人不予退还投标保证金。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称 ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

投标代表(印刷体)：           签字：

手机：                  日期 ：20  年   月   日

附件2

货物详细说明一览表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 货物名称 |  | 品牌型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标人代表签名：___________________

日期：

附件3

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

附件4

技术规格偏离表

招标编号：                          项目名称：

合同包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 正偏离还是负偏离 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件5

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

合同包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 正偏离还是负偏离 | 偏离详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件6

投标人的资格证明文件

附件6－1

关于资格的声明函

致：(招标代理人)

关于贵方       年    月    日第      (招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          (合同包/品目号)         (货物名称)，本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，电子版一份，随投标文件一同递交。

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：___________________

日期：

附件6－2

投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

C．成立或注册日期：

D．法定代表人：                   (姓名、职务)

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E．最近资产负债表(到     年     月      日为止)。

(1)固定资产合计：

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

F．最近损失表(到     年     月      日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称 | 地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证见下附件。

5、招标文件投标人须知前附表第2项要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：       年        月        日

附件6－3

法定代表人授权书

致：(招标代理人)

(投标人全称)法定代表人         授权  (投标代表姓名)为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法人身份证及被授权人身份证复印件

| 法人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

投标代表签字：

日     期：

附件6－4

法人营业执照、税务登记证、组织代码证

致：(招标代理人)

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

(注：法人营业执照、税务登记证、组织代码证等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

投 标 人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日      期：

附件7

质量的保证和售后服务承诺

投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、维护响应计划等）、培训方案等。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件8

招标服务费承诺书

致：(招标代理人)

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标(招标编号：          )，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，并在我方货款中扣除招标服务费，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日 期：

附件9

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：___________________日 期：

附件10

投标人提交的其它资料（货物的彩页等）

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件11

投标人必须提供所在地或项目所在地的检察机关出具的企业行贿犯罪档案查询结果告知函原件。（告知函须在有效期内，无告知函的投标将被拒绝）。

备注：告知函原件放在正本一块装订胶装，告知函复印件放在副本一块装订胶装。

附件12制作投标文件标准装订范本