苍南县公共资源交易中心 公开招标采购文件 项目名称：苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统 采购编号：CNDL2016072 采 购 人：苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学） 联 系 人：吴先生 联系电话：13806826695 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-85696867 13738772079 联系传真：0577-85695867 备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二○一六年五月

- 杭州华旗招标代理有限公司关于苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统的

- 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学）就苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: CNDL2016072

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况:

| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统 | 批 | 1 | 200 | 具体采购内容和要求见招标文件 | 保证金20000元 |

四．投标供应商资格要求:

1、有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供原件）；

2、有效期内的安全生产许可证（提供原件）；

3、2014—2016年（连续三年）中国游泳协会装备委员会颁发的会员单位资格证书（提供原件）

4、报名供应商须符合政府采购法第二十二条规定，具有独立法人资格；

5、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；

6、有效期内具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的ISO9001国际质量体系认证证书（提供原件）

7、有效期内具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的ISO14001国际环境体系认证证书（提供原件）

8、有效期内具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（提供原件）

9、法律、行政法规规定的其他条件；

10、本项目不接受联合投标。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名/发售时间：2016-6-6至2016-6-15(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30 ；下午：14:30-17:30

2．报名/发售地址：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；温州市苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

3．标书售价(元)：每本500（售后不退）

六．投标截止时间：2016-6-28　09:30

七．投标地址：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦4楼苍南县公共资源交易中心

八．开标时间：2016- 6-28　09:30

九．开标地址：苍南县灵溪镇江湾路环保大厦四楼苍南县公共资源交易中心

十．投标保证金：

投标保证金(元)： 20000.0

交付方式：汇票/支票/银行转帐/（非现金）

收款单位（户名）：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行： 工行苍南县支行

银行账号：1203284029200215844

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．投标人购买标书时应提交的资料：

1、有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（提供原件）；

2、有效期内的安全生产许可证（提供原件）；

3、2014—2016年（连续三年）中国游泳协会装备委员会颁发的会员单位资格证书（提供原件）

4、报名供应商须符合政府采购法第二十二条规定，具有独立法人资格；

5、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）；

6、具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的ISO9001国际质量体系认证证书（提供原件）

7、具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的ISO14001国际环境体系认证证书（提供原件）

8、具有包含泳池循环水处理产品的制造及服务内容的GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（提供原件）

3. 招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍可购买招标文件（购买招标文件最迟在投标文件递交截止时间前三天），但该供应商如对招标文件有疑问应按照“投标通知(邀请)书”规定的质疑时间前提出，逾期提出的采购组织机构不予受理，答复。

十二．联系方式

1、采购人名称：苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学）

联系人：吴先生

联系电话：0577-59866807、13806826695

传真：0577-59866809

地址： 灵溪镇城中南路

2、采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：陈先生

联系电话：13738772079

传真：0577-85695867

地址：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

3、同级政府采购监督管理部门名称：苍南县政府采购监督管理办公室

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

传真：0577-59867927

地址：温州市苍南县灵溪镇江滨路218号

供应商报名登记表

| 日 期 |  | 2016年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（公章） |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |
| 提交的报名文件资料 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报 名 资 料 |  |  | 是否提交 | 备 注 |
|  | 有效的工商执照、税务登记证（副本复印件） |  |  |  |  |
|  | 资质证书（复印件加盖公章）； |  |  |  | 注册资金： 万元 |
|  | 类似业绩证明（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 活动前三年不得有行贿犯罪档案记录 |  |  |  | 售后服务点： 温州：□ 其他：□ |
|  | 服务网点介绍 |  |  |  |  |

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2016072 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 60日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 保证金 | 报价截止前须提交人民币20000.00元整保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据。 开户名称：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：工行苍南县支行 账号：1203284029200215844 保证金可以采用汇票/支票/银行转帐方式办理（不允许个人现金转账），要自行交入苍南县公共资源交易中心开户银行，并经苍南县公共资源交易中心综合科开票或盖章，建议供应商提前一天办理。（苍南县公共资源交易中心财务室电话0577-68708516） |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心四楼政府采购窗口(江湾路环保大厦四楼) |
| 投标文件递交截止与投标开始时间 | 2016年6月28日09时30分 |
| 投标地点 | 苍南县公共资源交易中心四楼政府采购窗口(江湾路环保大厦四楼) |
| 质疑时间 | 在2016年 6月15 日16:30前必须以书面形式传真至招标代理单位。 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、设计方案

四、运行中的水质要求

五、招标工程范围

六、综合说明及其它要求

七、招标有关说明

八、商务条款

九、工作范围

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

第六部分、评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部份   项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学）委托，以公开招标方式采购苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统，本次招标资金已经落实。

- 我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标

- 第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行，并符合相应的国家计量检定规程的要求。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

| 项 目 | 参数资料 | 项 目 | 参数资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 池体尺 | 25m×16m×1.3~1.5=560m | 循环周期 | 5h |
| 总水 | 560m | 总循环流 | 112m³/ |
| 日补水 | 总水量的5%=28m | 循环方式 | 顺流 |

| 序号 | 设备及 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 性能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 泳池循环水处理设备系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢立式泳池专用过滤器 | Φ1800×H2130型 Q=64m3/h ，壁厚6mm，滤速:≤25m/h 工作压力0.45Mpa, 最大压差0.06Mpa, 出水浊度＜0.1FTU, 冲洗强度12～15L/Sm2 | 2台 | 1.壳体材质:304不锈钢外壳喷砂处理, 耐酸、碱双重腐蚀 2.过滤器的进出口，压力表,压差大于0.06Mpa时应进行反冲洗,设备配有反冲洗观察窗. 3. 集水装置的集水和配水应均匀，宜采用抗腐蚀材料制造. 采用缝隙式滤棒，比传统隔板水帽式过滤器集水效果更好，更坚固耐用。先进的集水设计使布水面积更大，集水更均匀，使得过滤水质更稳定。 4. 应设置检修孔、进水管、出水管、泄水管、自动排气阀及人工排气孔、取样管、观察窗、卸料口、各类阀件和各种仪表 5.应提供设备检验报告 |
| 2 | 石英砂滤料 | 0.5-1.2mm | 10吨 | 天然滤料 |
| 3 | 毛发聚集器 | Φ400*H600mm，壁厚6mm，进口DN150，出口DN100 | 2台 | 1.壳体材质:304不锈钢外壳喷砂处理2.网芯为不锈钢, 耐腐蚀, 易清洗或更换 3.快开式4. 带视镜5. 构造简单，方便拆卸6. 过滤筒（网）孔（网）眼总面积，不应小于连接管道截面面积的2倍。过滤筒的孔眼直径宜采用3～4mm，则过滤网网眼目数宜采用10～15目。 7. 应提供设备检验报告 |
| 4 | 循环兼反冲洗水泵 | N=7.5Kw/380V,Q=75m/h,H=21m n=1480r/min | 2台 | 不锈钢机械密封、静环为石墨、硬质合金符合DIN24960标准。配置全封闭风冷标准电机，主要尺寸符合IEC标准,铸铁泵壳、不锈钢叶轮、低能耗、低噪音、低转速, 负责运行的主循环水泵流量不得小于循环周期水量, 主循环水泵扬程不得小于送水几何高度和过滤器、毛发收集器、管道附配件、给水口、管道等阻力，以及流出水头之和, 水泵进水管和出水管上，应分别设置压力真空表和压力表。机组和管道应设置减振和降低噪音的措施,并具有以下优点：1.效率高，可节省大量电能； 2.噪音低，经检测是同类产品中最低； 3.振动小，改善机房和建筑物共振； 4.质量可靠，使用寿命长； 5.后拉式设计、安装维护方便。 |
| 5 | 水质监测仪 | - 在线检测PH值，ORP值 - pH测量范围：0-14，分辨率：±0.02，精度：±0.1 - ORP测量范围：±1200mV，分辨率:±10mV，精度：±3mV - 温度测量传感器：PT100，范围0--100℃，分辨率：1℃，精度：1% - 电源输入100--240V，50/60Hz - 信号输入外部触发（流量计）（230Vac/Vdc）pH，ORP，液位开关输入 - 输出 2个加药泵继电器输出，1个警报继电器输出（10A，250V） - 显示 16字双行液晶显示（两个） - 功率 12W - 外形尺寸 234（高）毫米×310毫米（宽）×35毫米（深） - 安装方式 壁挂式 - 工作环境 温度（0--40℃）；相对湿度（0--95%）无冷凝 - 重量 1千克 - 外壳质材 ABS - 防护等级 IP65 | 1套 | 包括:测控显视屏、变送器及控制电缆等 |
| 6 | 絮凝剂 投加装置 | 1.精密计量泵: TEKNA803（0～54L/H）优越性: 隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动. 最大压力： 0-20BAR；泵头: PVDF更耐酸碱；功率: 12-22.2W；冲程频率： 120/160/320/300次/分 2.200L药桶 | 1套 | 1.包括底阀、注入阀及接头 2.带搅拌机1台 3.溶药装置材质采用PE制作 |
| 7 | 消毒剂 投加装置 | 1.精密计量泵: TEKNA803（0～54L/H）优越性: 隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动. 最大压力： 0-20BAR；泵头: PVDF更耐酸碱；功率: 12-22.2W；冲程频率： 120/160/320/300次/分 2.200L药桶 | 1套 | 1.包括底阀、注入阀及接头 2.带搅拌机1台 3.溶药装置材质采用PE制作 |
| 8 | PH调整剂 投加装置 | 1.精密计量泵: TEKNA803（0～54L/H）优越性: 隔膜由纯PTFE材质5年以上寿命,可与大多数化学品超强兼容性.100-240V电压范围内泵都能投药稳定.不受电压波动. 最大压力： 0-20BAR；泵头: PVDF更耐酸碱；功率: 12-22.2W；冲程频率： 120/160/320/300次/分 2.200L药桶 | 1套 | 1.包括底阀、注入阀及接头 2.带搅拌机1台 3.溶药装置材质采用PE制作 |
| 9 | 臭氧发生器 | 80g/h型 ， 臭氧产量80g/h，外形尺寸700*700*1800，功率：2.5kw | 1套 | 采用特种搪瓷介电材料放电管，臭氧放电室采用内外双水冷结构，更有利于降低放电室温度，提高臭氧产生效率，增加臭氧产量，搪瓷内电极与不锈钢外电极做工精细，气隙均匀，两端封头采用优质绝缘材料，采用新型高频大功率开关电路与高频逆变电源 |
| 10 | 臭氧混气单元 | 功率：1.1kw，外形尺寸：500*480*1200mm包括加压泵，水射器，尾气分解器，水封罐，自动排气阀等 | 1套 |  |
| 11 | 臭氧反应罐 | Φ1400型 材质：AISL316 不锈钢，罐体壁厚5mm，封头5mm 。CT≥1.6，承压压力0.6Mpa，内部采用先进布水系统可保证臭氧和池水有充分时间和充分时间接触反应。顶部装有不锈钢臭氧自动排气阀，可把反应剩余的臭氧收集后用管道连接至残余臭氧消除器经还原成氧气后安全排入机房外大气。罐体中部和顶部各安装有人孔，方便检修。 | 1台 | 臭氧与水接触反应时间2min以上，符合CT值大于1.6的要求，高强度性能，抗臭氧，氯离子双重腐蚀，应提供设备检验报告 |
| 12 | 机房内PVC-U管道、法兰、弯头等管件 | DN20～DN250 | 1批 | 1.质轻，搬运装卸便利： PVC管材质量轻，搬运、装卸、施工便利，可节省人工 2.耐化学药品性优良： PVC管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。 3.流体阻力小： PVC管之壁面光滑，对流体之阻力小，其粗糙系数仅0.009较其它管材为低，在相同之流量下，管径可予缩小。 4.机械强度大： PVC管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用于各种条件之配管工程。 5.电气绝缘性佳： PVC管富有优越的电气绝缘性，适用于电线、电缆之导管，与建筑上之电线配管。 6.不影响水质： PVC管由溶解试验证实不影响水质，为目前自来水配管之最佳管材。 7.施工简易： PVC管之接合施工迅速简易，故施工工程费用低廉。 |
| 13 | 机房内蝶阀、弯头、管件、止回阀、避震器、压力表、钢支撑、防腐材料、密封件、电焊条、油漆、螺栓等标准件 | DN20～DN250 | 1批 | 国标 |
| 14 | 泳池外围PVC-U管道、法兰、弯头等管件 | DN20～DN250 | 1批 | 1.质轻，搬运装卸便利： PVC管材质量轻，搬运、装卸、施工便利，可节省人工 2.耐化学药品性优良： PVC管具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。 3.流体阻力小： PVC管之壁面光滑，对流体之阻力小，其粗糙系数仅0.009较其它管材为低，在相同之流量下，管径可予缩小。 4.机械强度大： PVC管之耐水压强度，耐外压强度，耐冲击强度等均甚良好，适用于各种条件之配管工程。 5.电气绝缘性佳： PVC管富有优越的电气绝缘性，适用于电线、电缆之导管，与建筑上之电线配管。 6.不影响水质： PVC管由溶解试验证实不影响水质，为目前自来水配管之最佳管材。 7.施工简易： PVC管之接合施工迅速简易，故施工工程费用低廉。 |
| 15 | 泳池外围钢支撑、防腐材料、电焊条、油漆、螺栓等标准件 | DN20～DN250 | 1批 |  |
| 16 | 布水口 | DN80，ABS材质 | 7只 |  |
| 17 | 泄水沟盖板 | 1000mm×400mm，不锈钢材质 | 16套 |  |
| 18 | 泳道线挂钩 | PVC材质 | 14套 |  |
| 19 | 泳道线 | 泳池专用 | 7套 | 1、泳道线满足FINA有关比赛标准的规定。 2、泳道线能吸收由运动员产生的波浪，最大可能地保持水面的平稳。 3、泳道线有正确为特定距离而用的颜色标码并带有按照FINA规章制定的颜色。 4、泳道线单元为150mm直径，整条水线有若干个筒和浮子组成，所有部件由聚乙烯及进口抗紫外线和抗老化材料制作，确保在10年内不褪色和老化。 5、泳道线是由SS316L钢丝绳串引。 6、锁紧器外部应由增强尼龙制成，光滑安全，以免划手。 7、泳道线已含锁紧器，并用钢丝绳穿制好后用纸箱包装 |
| 20 | 泳线车 | 抛光不锈钢材质 | 7套 | 1、绕线车是由不锈钢304材料组成，结实耐用。 2、每个绕线车可以绕一条50米150mm直径泳道线。 3、绕线车下面配有四个不锈钢304脚轮，移动方便。 |
| 21 | 不锈钢爬梯 | 三级不锈钢爬梯 | 4只 | 304不锈钢抛光材质 |
| 22 | 出发台 | 由增强玻璃纤维制成，经过专家设计的出发手柄大大方便了选手的出发，提高了出发速度， | 12台 | 带号码牌、出发台可以通过膨胀螺栓安装在水泥地面上，也可以通过外六角螺栓安装在安迪增高台和不锈钢增高座，还可以通过外六角螺栓安装在安迪移动墙上。 |
| 23 | 溢水沟盖板 | 300mm宽 ABS材质 | 100米 |  |
| 24 | 电控柜、电缆及桥架 | SDG-20 | 1套 | 施耐德原件 |
| 25 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 26 | 运费及吊装费 |  | 1项 |  |
| 二 | 地采暖设备系统 |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵机组 | 制热量23kw，额定功率5.01kw | 1台 | 出水最高温度：55℃、压缩机型式高效全封闭涡旋压缩机一台、制冷剂种类R22、控制方式：中央处理器控制(线控、集控及网络化控制）、电源规格：380V 3N～50Hz，最大电流（A)：14A，保护装置：高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置；热交换器型式：高效板式交换器/高效螺旋套管换热器/高效壳管换热器，0.37kw轴流风机，进（出）水接管尺寸：G1-1/2"，外形尺寸812×812×1151mm，机组重量215kg |
| 2 | 地采暖循环泵 | Q=4.4m3/h，H=21m，N=1.1kw | 2台 | 一用一备，不锈钢机械密封、静环为石墨、硬质合金符合DIN24960标准。配置全封闭风冷标准电机，主要尺寸符合IEC标准,铸铁泵壳、不锈钢叶轮、低能耗、低噪音、低转速, 负责运行的主循环水泵流量不得小于循环周期水量, 主循环水泵扬程不得小于送水几何高度和过滤器、毛发收集器、管道附配件、给水口、管道等阻力，以及流出水头之和, 水泵进水管和出水管上，应分别设置压力真空表和压力表。机组和管道应设置减振和降低噪音的措施,并具有以下优点：1.效率高，可节省大量电能； 2.噪音低，经检测是同类产品中最低； 3.振动小，改善机房和建筑物共振； 4.质量可靠，使用寿命长； 5.后拉式设计、安装维护方便。 |
| 3 | 膨胀罐 | 50L | 1台 | 碳钢材质 |
| 4 | 分集水器 | MH105,5+5回路 | 3套 | 整体黄铜锻造，安全可靠，内置平衡阀，截止阀 |
| 5 | 挤塑保温板 | 密度：40kg/20mm | 240m2 | 标准20mm厚，承压能力超过20kg/cm2 |
| 6 | 专用反射膜 | 无纺布地暖专用反射膜 | 240m2 |  |
| 7 | 辅助材料 | 边角保温条，塑料卡钉及弯管器等 | 1批 |  |
| 8 | 地面盘管 | PEX-B，20×2.0 | 240m2 |  |
| 9 | 地暖主管道、阀门、弯头等配件 | PP-R，DN32，含保温 | 1项 |  |
| 10 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 11 | 运费及吊装费 |  | 1项 |  |
| 三 | 通风设备系统 |  |  |  |
| 1 | 转轮式热回收空调机 | 转轮规格：Φ2200mm风量25000m3/h，风压≥300pa，热效率≥70%，风速4m/s，总热量402kw，电机功率新风侧15kw排风侧11kw | 1台 | 冬季利用室外新风除湿，夏季及过渡季节可全新风运行，热回收空气处理机组由围护结构、热交换器、风机、过滤器和电器控制元件等组成。机组的箱体为金属型框架，结构坚实。保温壁板使用彩钢板、聚氨酯高压发泡。整体采用无冷桥结构，通过橡胶密封条与金属隔绝。从而具有良好的密封性和整体绝热性能，漏风率符合国家相关标准。机组合理设置检修门，向外开的负压门，和向内开的正压门。风机采用高效能低噪音风机，也可以视情况采用无壳风机，叶轮经静平衡和动平衡校正。机组的过滤段、热回收段设置差压计，提示空气过滤器的更换和热交换器的清洗。 |
| 2 | 单面彩钢酚醛复合风管 | 风管厚度20mm，内表面铝箔贴面，外表面彩钢板 | 1批 | 外表面为0.2mm厚的高温烤漆彩色钢板（彩涂板），内表面为镀膜压花铝箔，该材料克服了铝箔风管强度弱，外壁易破损的弱点，发扬了镀锌铁皮的优势，同时保温层为高密度酚醛保温板，保留了消声、隔音、减震的优点；彩钢酚醛复合风管板材采用先进的热固性树脂工艺经流水线设备一次性成型，板材的粘度高、均匀性好、使用寿命长；绝热性能好，自带消声性能，质轻，安装方便，便于维修清洗。 |
| 3 | 风管阀件 | 防火阀，止回阀，调节阀以及风口等 | 1批 | 阀门采用镀锌板材制作，厚度1.5mm；风口采用铝合金喷塑 |
| 4 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 5 | 运费及吊装费 |  | 1项 |  |
| 四 | 空气源热泵设备系统 |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵机组 | 制热量120kw，额定功率27.58kw，泳池专用型 | 4台 | 出水最高温度：55℃、压缩机型式高效全封闭涡旋压缩机一台、制冷剂种类R22、控制方式：中央处理器控制(线控、集控及网络化控制）、电源规格：380V 3N～50Hz，最大电流（A)：81A，保护装置：高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置；热交换器型式：高效板式交换器/高效螺旋套管换热器/高效壳管换热器，0.37kw*6轴流风机，进（出）水接管尺寸：G1-1/2"*3，外形尺寸2436×1523×1251mm，机组重量1000kg |
| 2 | 泳池加温增压泵 | Q=43.3m3/H h=24M N=5.5kw | 2台 | 不锈钢机械密封、静环为石墨、硬质合金符合DIN24960标准。配置全封闭风冷标准电机，主要尺寸符合IEC标准,铸铁泵壳、不锈钢叶轮、低能耗、低噪音、低转速, 负责运行的主循环水泵流量不得小于循环周期水量, 主循环水泵扬程不得小于送水几何高度和过滤器、毛发收集器、管道附配件、给水口、管道等阻力，以及流出水头之和, 水泵进水管和出水管上，应分别设置压力真空表和压力表。机组和管道应设置减振和降低噪音的措施,并具有以下优点：1.效率高，可节省大量电能； 2.噪音低，经检测是同类产品中最低； 3.振动小，改善机房和建筑物共振； 4.质量可靠，使用寿命长； 5.后拉式设计、安装维护方便。 |
| 3 | 泳池加温管道 | DN65-DN150,PP-R管 | 1批 | 具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点 |
| 4 | 管道阀门及管件 | DN65-DN150,PP-R管 | 1批 | 具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点 |
| 5 | 管道保温 | 橡塑保温，铝箔贴面；室外明露管道铝皮保护层 | 1批 |  |
| 6 | 屋面电控柜及电缆 | SDG-30 | 1套 |  |
| 7 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 8 | 运费及吊装费 |  | 1项 |  |

三、设计方案

根据各游泳池设备设计初步要求参数，以及国家现行的有关标准、规范及技术规程，为节约成本，本设计方案如下：

（一）、游泳池水污染源分析

泳池水处理系统设计时，充分分析了池水的污染源，做出针对性的水处理设计。泳池水中的污染源主要是来自游泳者，当人们浸泡在游泳池中时，游泳池水中会因此增加大量的有机和无机污染物、病菌和细菌物质。增加的污染物质除取决于使用者使用的频率（每立方米水每小时的使用者数）之外，污染物质的类型和数量，一定程度上还取决于以下因素：

——污染程度

如果使用者在进入游泳池之前彻底洁身，游泳池水受污染的程度可以大大减少。

——游泳池水温

游泳池水温升高，则自使用者身上排至游泳池的污染物将增加。

——使用者的年龄结构

戏水池的使用者主要是儿童，戏水池的污染物相对较高，污染物的主要形式是氮化合物（如尿）。

针对这些问题后开展了许多调查研究，发现每个游泳者平均排泄至池水中的污染物量如下：头发、皮肤粉粒、唾液、鼻喉粘液、护肤霜、残留肥皂等有机和无机污染物界于0.5克至1克之间。

每位游泳者故意或无意（由于游泳者自温暖环境中进入相对较渡凉的池水中时肌肉发生收缩作用引起）排泄至池水中的尿污染量平均大约为55克，其中1包括至1.5克尿素,尿素是经由使用者的皮肤排泄至水中的。

（二）、循环水泵及过滤设备的选择

循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小，总造价的高低和运行费用的多少，因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、游泳池池水水质变化对流量的影响。本设计依靠台数控制来降低实际运行能耗，调节流量。

根据以上数据和说明，预处理预净化设备采用毛发过滤器及循环兼反冲洗水泵组合，毛发过滤器是泳池水处理系统中简单而又必不可少的预净化设备，它设置于循环泵前，作为整个系统的预处理装置，可以滤掉水中的较大的污物，以保证循环泵及其后续设备的正常运行。内部不锈钢滤芯拆卸清理方便，并设有自动排气及排空口。

循环兼反冲洗水泵采用端吸泵(此泵前设毛发聚集器)。循环水泵与过滤设备的反冲洗水泵合用，并以反冲洗的要求来校核。循环水泵基础设型橡胶剪切隔振器；进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头，以减小水锤冲击和水泵振动产生噪声。

过滤设备采用以物理性能稳定的石英砂过滤器，它具有占地面积小，而过滤效果好的优点。

（三）、池水的自动计量加药
　　游泳池池水必须进行pH值调整和消毒杀菌处理。为了保证池水清洁安全，防止传染疾病、防止产生臭味、防止游泳人员的眼睛感到不适，避免和减小管道、设备的腐蚀，需对池pH值进行连续监控并自动投加消毒剂，使余氯经常保持在规定的范围内。
　　本设计采用先进的传感器技术，通过带敏感器件的过程传感器pH探头和ORP探头，经监控仪控制精密计量泵的投药装置，完成对水质的pH值的监测控制及消毒处理，可使池水的pH值保持在7.5。游离氯和pH值控制方式为调节器的开关量(ON、OFF)控制，由于游泳池的水容积可用做缓冲，因此控制值可维持在很接近的范围内。同时采用精密电磁计量泵向循环泵的出水管中投加定量的混凝剂，可方便地控制加药量的大小。加药计量泵和循环水泵联锁工作，只有当循环水泵工作时，加药计量泵才能工作。
　　游泳池pH值和消毒剂浓度的自动控制及自动计量加药，除了能保持良好的池水水质使游泳者很舒适以外，还可以由于自动投加药剂而节省运行费用。

（四）、设备安装

全部预埋管道，采用钢制套管预埋+防水处理；PVC管道安装依据室外给水专业安装规范要求安装，电器部分安装，依照国家有关规范文件规定。

四、运行中的水质要求

1、泳池初次补水和正常使用补水应采用合格的自来水。

2、经本系统处理净化后水质要符合国家卫生防疫部门按GB9667-96《人工游泳池水质卫生标准》关于游泳池水质现行卫生标准的各项要求，其中包括：

| 序号 | 项 目 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 26±1℃ |
| 2 | PH值 | 7.2～7.6（电阻值10.13～10.14Ω） |
| 3 | 浑浊度 | 0.1FTU |
| 4 | 游离性余氯 | 0.3～0.6mg/L |
| 5 | 化合性余氯 | ≤0.4mg/L |
| 6 | 菌落 | 21±0.5℃：100个/ml |
|  |  | 37±0.5℃：100个/ml |
| 7 | 大肠埃希式杆菌 | 37±0.5℃：100个/ml中不可检出 |
| 8 | 绿脓杆菌 | 37±0.5℃：100个/ml中不可检出 |
| 9 | 氧化还原电位 | ≥700mv |
| 10 | 清晰度 | 能清晰看见整个游泳池底 |
| 11 | 密度 | Kg/dm3 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | 池水中最大总量10mg/L，其他水最大量3mg/L |
| 13 | THM(三卤甲烷) | 宜小于20μg/L |
| 14 | 室内泳池的空气温度 | 至少比池水温度高2℃ |
| 细菌的测试应使用膜滤。过滤后，将滤膜在37℃温度下在胰蛋白酶解蛋白大豆琼脂中保存2-4H，然后将滤膜放入隔离的培养基中。 |  |  |

五、招标工程范围：

本次招标为招标图纸范围内的总价包干，属于“交钥匙”工程，包括设备供货及安装、调试、一次性通过当地环保、卫生及体育部门检测及验收、设备维护、培训工作、质保期内维修等工作，以及按工作顺序提交所需的各项资料。

特别说明：投标单位必须按照招标文件，投标整套设备（招标文件内容所标注的设备，其型号、技术参数及规格仅供参考；包括数量是招标人设计认为是合理的）。投标人可以根据自身的特点进行优化设计，但必须提供设计依据，如果设备有偏离，特别是负偏离必须说明偏离依据，供专家评委认定。如果不提供设计依据和偏离说明，或已提供设计依据及偏离说明，但专家评委认定不予采纳的将作废标处理。

本次招标为交钥匙工程，既要求一次性通过验收，包括环保、卫生及体育部门的验收，投标人应充分分析和计算各设备的技术参数。中标单位不论何种原因（包括原设计缺陷）要求增加或改变（提高）设备的技术参数如数量、规格等，招标人均不予考虑。

设备交货期及安装工期：接业主通知后2个月交货并完成安装（必须满足总包方进度要求，具体交货时间待招标人通知）。

质量要求：水处理设备的安装及调试有中标人自行负责，中标人必须保证设备安装完工通过卫生及体育部门验收一次性通过。其余遵守招标人的管理要求。中标人必须严格安装合同的条款、供货范围、施工图以及设计说明文件，精心组织供货、安装、调试，严格把好各道工序的质量关，杜绝安全质量事故。

技术资料：投标人必须提供安装、调试、检修、操作所需要的设备详图、安装平面图、线路图等整套资料。

供货方应提交下列资料，但不限于以下内容：

●设备的安装图，并应说明所有的安装尺寸及材料

●详细说明设备的性能曲线及出厂试验报告

●制造及质量保证措施

●安装、运行、维修手册

●安装方法的详细描述

●试运行前调试程序及检测要求

●电气控制箱接线图、安装图

4、具体内容：

投标人需按本节技术要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本节技术要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

1.1、设备及相关资料的提供

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

1.1.1、按业主和设计需要完成系统的具体的方案优化设计，提供详细的优化方案说明书；

1.1.2、提供详细构造图、基础样图、设备样本和使用操作说明书；

1.1.3、按业主认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

1.1.4、整套设备及主要部件的原产地（包括国产的产地和品牌）须明确地表明在投标文件中，在交货时应附上原产地的证明文件及商检证明；

1.1.5、运输：设备运输至招标方建设工地并负责装卸和就位；

1.2、设备安装：

1.2.1、供货方负责对安装、调试、试运行等全部工作，直至达标合格；

1.2.2、供货方应提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标方认可，确保在接到业主和招标方安装通知后按计划完成设备就位、安装、调试、试运行及验收通过；

1.2.3、设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定；

1.2.4、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，供货方须派有工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。业主和招标方保留有变更人员的权利；

1.2.5、所有不需要特殊安装并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐和防刮擦处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理；

1.3、设备的测试和试运行：

1.3.1、工具、材料、仪器设备：

供货方应派有工作经验的工程师在现场负责指导测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等；

1.3.2、程序和表格：

供货方应在安装结束前4个星期。提交测试和调试方法及记录表格给业主；

1.3.3、测试：

供货方提供的设备应在噪声、设备可靠性、性能等方面做专门测试，其结果应符合相应国家标准；

1.3.4、试运行：

设备试运行应在有关部门及业主人员的监督下进行，发现质量问题及时负责整改；

1.4、设备验收：

1.4.1、产品保护：

工程完成后，供货方负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行为止；

1.4.2、验收合格条件：

1.4.2.1、运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求；

1.4.2.2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标方的认可；

1.4.2.3、所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交；

1.4.2.4、设备在交由业主使用之前已通过环保、卫生、体育及有关部门的验收并得到使用证书；

1.4.2.5、整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受；

1.5、技术培训：

1.5.1、供货方对建设方的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。供货方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等；

1.5.2、供货方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的实际操作和维修经验；

1.6、售后服务：

1.6.1、维修人员须在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点须提供足够的备件以适应建设方维修需要；

1.6.2、供货方须对合同中规定的整套设备提供3年的质保期及免费维修和保养，时间从综合验收通过、建设方接受并使用之日算起；

1.6.3、在质保期内的工作应包括对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容在投标时说明；

1.6.4、质保期内供货方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障；

1.6.5、在缺陷保修结束时，须有专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由供货方自费解决并取得建设方的同意；

1.6.6、每次修好后，供货方须一式三份报告给建设方，包括故障原因、解决措施、完成修理所费时间及恢复正常运行日期；

1.6.7、投标过程中，投标人应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本，其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容：

1.6.7.1、服务范围；

1.6.7.2、服务期限；

1.6.7.3、服务内容（备品备件单和单件报价清单）；

1.6.7.4、服务费；

1.6.7.5、不负责任的内容；

1.6.7.6、双方负责的内容；

1.6.7.7、其他；

1.7、设备的备件供应：

1.7.1、供货方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要；

1.7.2、供货方须保证在投入运行后5年内，备品备件，易损件的价格不高于本次投标报价；

1.8、检验和维修设备及工具：

1.8.1、须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用；

1.8.2、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供；

1.8.3、所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行

1.9、商标与铭牌

供货方提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚

六、综合说明及其它要求：

1．工程造价

1.1、中标价格应是按照本工程合同条款，专业规范及设计图纸之要求而计算出全部工程之总综合造价。该中标合同价款属招标图纸范围内的总价包干价格。

1.2、与本工程有关的工作，无论何种原因均不能收取额外的任何费用。

1.3、中标人的中标价格应已包括所有人工、材料、机械、损耗、税项、运输、管理、利润、超时工作、奖金、土建及相关专业配合、直接费、间接费等费用，并包括所有为完成工程所必须的费用，不论有关项目是否在规范、图纸或工程合同里有特别说明。

1.4、中标人须负责中标价格的准确性及错误估计所引致的损失。

1.5、所有单价不能因任何原因包括人工或材料价格或货币汇率以及各项取费标准等的变动而更改。

1.6、中标人须取得有关资料，并视察施工场地，以便理解工程范围，并在其投标报价内包括一切为准备并进行工程前所须之一切工作，而所需之费用，将被认为己包括在中标价格内。一切有关本工程与其他在整体工程内之工程之间之一切配合、衔接、返工、修复、遗漏等工程费用，亦被视为已包括在投标报价内。

1.7、一切工程如不符合规范图纸的要求，将不会在结算工程时计算，而此等费用将由中标人负责。

1.8、本工程为交钥匙工程,投标单位认为应列之项。

本次招标不分标段，投标人必须投报全部内容。

2、图纸

2.1、中标人须在现场存放一整套之施工图纸、规范、所有业主之指示及附加图纸。

2.2、中标人须在合同签订后二星期内，呈交四份施工及装配详图需土建单位配合预留孔洞之图纸、设备基础详图安装技术说明书，并取得业主确认，而此一星期须包括中标人因所提交资料文件不足及错漏而被拒及须重新提交所浪费的时间。

2.3、中标人提供所有必需之资料及其设备工程图纸予业主，以供总中标业主制订设备综合图，以配合所有其他设备工程项目之正确次序及位置。中标人需留意这些次序及位置必须配合其他设备工程。业主可拒绝、认可或更改这些资料或图纸，因拒绝或更改而提出之索偿要求将不被接纳。

2.4、若任何图纸退回给中标人作修改，中标人应不迟于退回图纸后的七天内，将经修改好的图纸再呈交给业主审批．

2.5、业主认可的任何图纸不会解除中标人在中标合同上的任务及责任。

2.6、图纸标准及要求应符合无锡市的需要及习惯，并能使业主及有关政府部门或单位满意。

2.7、对所有业主之指示或更改工程指示，中标人须负责核对此等指示对图纸或总设备综合图纸等之影响及作出适当之修改。

3、物料

3.1、设备内之任何物料均由中标人提供而所使用之物料必须是新的物料并符合一切设计及有关规范的要求。

3.2、若设备未能达至质量要求，中标人须负责更换物料直至质量合格为止，所有因此而引起之费用、损失及工期延迟需由中标人全面负责。

4、保证

4.1、中标人在提议使用某种组合或配件时，无论是否已注明其牌子或由中标人选择制造商，中标人须对此等组合或配件的所有情况下能满意地运作提出保证

提议的组合和配件在投标时需另行注明，否则该项内容不作为以后的调整内容。

4.2、中标人须注意所有选用的机械、物料及设备等，其设计、制造及安装均需适合当地场地上的环境并能有效地运作。

5、保养工程

5.1、在质量保修期内，中标人免费完成维修保养内容。待质量保修期过后，由中标人有偿完成维修保养工作。

5.2、中标人须在本工程完成后在现场提供技术人员，指导业主之雇员正确及有效的进行操作。

5.3、若采用专用机械或设备，则该专门机械或设备供应单位之技术人员或代表亦应包括在以上之技术人员内。

6、由业主提供之设施

6.1、中标人为完成本工程须与业主协商并根据业主的统筹安排，合理使用业主的设施，包括：

6.1.1、根据业主的统一安排在施工场地内提供现成的办公室、辅助设施与中标人使用，或在工地上或建造中建筑物内提供地方给指定中标人架设自己的办公室、辅助设施。

6.1.2、免费使用施工场地上通道，及业主考虑中标工程的性质后认为合理之施工空间及通道，中标人应负责修补由于本身所引至在施工场地上通道所造成之损毁。

6.1.3、免费使用卫生设施。

6.1.4、业主负责提供之工程用水、用电接点。

6.1.5、根据业主的统一安排有偿使用已在施工场地之机械及设备，包括机械操作人员，以便卸下施工单位之物料及起吊至不同位置（中标人须对卸下及起吊负全部责任），此部分费用综合考虑在投标报价中。

6.1.6、根据业主的统一安排，有偿使用场地上其他已有之设施。此部分费用综合考虑在投标报价中。

6.1.6.1、施工前，中标人须向业主提供有关其工程之施工次序，要求之管子槽、孔洞、未能与业主做好联系而导致有额外工程、费用之索偿将不被接纳。

6.1.6.2、中标人应与业主联系获知其灌浇钢筋混凝土之时间，以便给与他们有足够时间安放预留在钢筋混凝土内之物件。

7、涉及总分包之工作及统筹

7.1、若中标人认为需要额外或与上述不同之有关土建工程项目，须在其标函内对相应上述的项目特别加以声明。

7.2、中标人应尽量减少切除、修补、施工过程等工作，中标人应负责由于自己直接或间接的错误或遗漏而影响他人进行之工程，或因而引致他人须要进行修改、修复或延期等工作，土建配合费用3万元费用，概由中标人支付给土建方。

8、一般责任

8.1、在工程安装期间，中标人须安排一位长住现场之施工现场项目经理。

8.2、中标人须安排合格工地测量员把工程定位及须检查所有本工程之定位以达到业主之要求．定位基准及参考线由业主提供。中标人在工程开始前要核实所有尺寸和标高。如发现此等尺寸和标高与图纸有差异须立刻通知业主以澄清。中标人并须提供所需之仪器及人力供业主进行检查。业主对定位之检查，不会解除中标人对正确定位之责任。在本工程进行中，若发现由于中标人原因造成位置、标高、尺寸、及排列有错误时，中标人须按业主要求，自费改正以上错误至业主满意为止。

8.3、中标人在工程开始前须检查有关已由其他人完成之工程项目，并满意其位置、标高及会影响本工程的项目（包括所有与本工程有关的地方）。若此等已完成之工程有错误或不符合本工程的需要，中标人须立刻书面通知业主，否则即被认为中标人对已完工程表示认可；由此涉及的问题，由中标人自行负责。

8.4、物料等贮藏责任：

8.4.1、中标人须通知业主关于运送物料之时间表及与业主联络有关施工场地内之物料贮藏。

8.4.2、中标人须在合理并足够的时间内通知业主关于物料等的实际到达时间，以便有足够时间在施工场地安排物料贮藏．若因中标人未能有足够的时间通知，而导致在施工场地之贮藏空间未能安排好，则中标人须负责一切因此而引起之费用；业主协调工地物贮藏空间，涉及到的运输及保管等则由中标人负责一切因此而引起之费用；

8.4.3、所有在施工场地之物料贮藏，中标人须负责所有物料照原样不变。

8.4.4、所有组合配件在运送至施工场地前皆不可随意叠放以引致不必要之拉力、变质等，中标人尤须注意那些经粉饰过的表面。

8.4.5、中标人须获得准许，才可在物料上加上其他标记。

8.4.6、业主有权指示在物料安装后，要求中标人除去所有标记而无需支付任何额外金额。

8.4.7、中标人在需要情况下须用防风雨的包装运送所有物料。

8.5、在适当之时间，中标人须书面向业主要求所需要的指示或其他资料。若由于本工程的进行而影响业主及其他的工程，中标人有责任向业主提供遵从本合同规定的依据或资料，否则视为中标人违约，并承担有关责任。

8.6、采购人在现场提供统一接水、接电点,投标单位需自行考虑从此接点接至工作面的临时用水用电组织,此费用包含在报价内。

8.7、中标人需装表计量水电费用,业主扣除相应费用。

8.8、于竣工后，中标人应自费负责清理所有在施工场地内之剩余物料。

七、招标有关说明

1、招标要求的详细说明：

1.1、招标文件要求设备的性能应达到或超过指标表中所列技术指标。

1.2、投标人必须按照招标文件提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值，并需要投标方和原厂商同时盖章确认。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标人和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标文件的情况，视为不实质性响应招标文件处理。

1.3、投标方承诺：凡在招标文件中体现“满足”的性能指标，必须确实满足。业主保留在投标方中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中发现不满足招标文件中要求的性能指标，经第三方验证确实，业主有权要求中标供货方无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

1.4、为保证供货渠道的合法性，投标人提供的主要设备要求直接来源于原厂家，并有原厂家针对本项目出具的产品授权书原件。投标人必须对投标产品的质量和售后服务负责。

1.5、中标单位需在交货时提供主要设备的质量保证书，以确保对产品的质量保障。

2、预防性维护方案：

2.1、中标人应指派专门的软硬件服务人员对系统进行维护；

2.2、中标人应对系统硬件定期进行检查和测试。

2.3、中标人应对客户所独用的设备专门预定备件，并定期进行库存核查。

2.4、中标人应对各主要设备制定专门的维护计划。

2.5、中标人应向客户提供有效的技术支援工具。

2.6、中标人应尽最大努力预防故障发生，使客户生产正常进行。

- 八、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期至少3年（设备技术参数中有明确的除外）。在质保期内（3年）每年分上下半年分别对水处理的水质进行检测，向业主提交符合国家要求的检测结果，检测费用含在招标价格中。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：▲签订合同前需向业主提供合同总价10％的履约保证金，完成全部设备供货，安装，调试后经采购人验收合格通过后，七个工作日内付合同金额的85%；验收合格通过后三个月后无质量问题，七个工作日内付合同金额的5%并退回履约保证金；验收合格之日起至12个月后无质量问题，七个工作日内付合同金额的5%；验收合格之日起至24个月后无质量问题，七个工作日内付合同金额剩下的5%；

3、 完工期：

▲供应商根据采购人发货通知书提供最短的完工期（最长不得超出60日历天）；

4、 随机资料：

每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。

5、 培训

1）卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2）卖方应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

3)旨在提供更好的其他方式培训。

6、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 十、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中

6.此项目完工后必须经具有省级相关资质的专业检测机构认证和相关系统指标测试，费用有中标单位承担。以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、投标人必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的投标人将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，各个供应商均为有效独立的供应商；如果各个供应商存在控股关系或分代销关系且投标产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

7、本项目如及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在购买标书的同时须填写购买招标文件登记表。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；

7）参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院，原件放置在正本中，副本可以是复印件）；

8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

9）供应商营业执照、税务登记证、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、安全生产许可证、2014—2016年（连续三年）中国游泳协会装备委员会颁发的会员单位资格证书（复印件加盖有效公章）；

10) 供应商（制造商）有效期内国际质量体系认证证书、国际环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖有效公章）；

11）相关投标产品的生产许可证、3C认证、检测报告（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

12）供应商的业绩证明（附件八）；

13）实施方案和售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

- 14) 供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

15）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

- 16) 供应商结合评分办法认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括指导安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 建设配合费

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金

7.1、供应商须按投标通知（邀请）书中的规定提交投标保证金。

7.2、保证金建议以电汇/汇票/本票等转账方式支付。

7.3、投标保证金应使采购机构在投标截止时间前收到(以换取苍南县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

7.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的报价保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。供应商退还保证金时须填开加盖公司财务专用章收据，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。

7.5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 9、投标文件的签署和份数

9.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

9.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

9.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1、在投标截止时间之前递交。

4.2、按规定交纳了投标保证金。

4.3、包装与密封符合招标文件要求。

4.4、投标文件递交到指定的投标地点。

4.5、已购买招标文件的供应商。

- 六、开标和评标

1、开标

1.1招标机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）未按规定提供投标保证金的投标文件；

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

5）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明与投标保证金收据；

1.4、开标时供应商法定代表人或授权代表出席采购会议的须出示合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件，所提供证明原件由评审委员会进行核对；

开标时如果供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.5、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

1.6开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定预中标供应商。

2.3、供应商投标文件中付款方式、交货期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（签字或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.7、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件或评标有效的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1、评标结束后，采购机构在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，将向中标供应商发出中标通知书。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织；中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、评标委员会对定标结果不负责解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，中标供应商须在三个工作日内主动联系采购人领取中标通知书，并在七个工作日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

中标供应商在收到中标通知书后7个工作日内，需向业主提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

履约保证金自提交之日起至货物最终验收前有效。履约保证金的退还由中标供应商提出，履约保证金在货物最终验收合格后15个工作日内无息退还。

6、招标代理服务费

- 成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付中标采购代理服务费包含在报价总价中。(以累计法收按中标金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；收取），代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

7、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，代理机构没收其投标保证金。

第四部分、合同格式（参考）

编号  ：

采购人：采购人

成交供应商：本次采购的成交供应商

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

成交供应商负责2016年 月  日前完成交货，2016年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，成交供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的要求和标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和就位、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照投标时承诺的服务计划实施。

第九条：货款的支付

按招标文件执行

第十条：质量保证

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确就位、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于36个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十一条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价的20%违约金：

（1） 成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与成交供应商商定降低货物的价格。

（3） 成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十二条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任延期交货违约责任按每延期一天罚款3000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经成交供应商和采购人法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同一式伍份，采购人与成交供应商双方各贰份，苍南县公共资源交易中心采购科执壹份。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、成交供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                                 签约地点：

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学）：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起60天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县体育运动学校泳池循环水处理设备系统 | 大写： 小写： |  |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、检测费、培训费、配合费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理服务费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（三）

数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：          项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

苍南县体育运动学校（苍南县灵溪镇第五小学）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

- （二）投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五               其他投标文件

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

业绩清单（以中标通知书或合同复印件为准）

（如需，自行编制）

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务标。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐前三名侯选供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本次采购预算控制价为200万元，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分   70分

2.1、服务及业绩  15分

| 评定项目 | 一般 | 较好 | 好 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商综合实力 | 0-1.5 | 1.5-3 | 3-5 | 0-5分 | 供应商实力：规模、注册资金、业内获奖、财务状况、资质证书等级等由评委酌情打分 |
| 供应商业绩 | 0-3分 |  |  |  | 投标供应商2013年1月1日以来同类项目合同金额≥100万元的每个得1分（以提供同类项目业绩合同复印件为准） |
| 售后服务 | 0-1.5 | 1.5-3 | 3-5 | 0-5分 | 供应商售后服务远近、技术人员配置；售后服务承诺，响应时间、保证措施的依据、评价；质保期外收费情况；详细的培训计划等酌情打分。 |
| 标书制作 | 0-0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 0-2分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项、系统图纸的完整性，由评委酌情打分。 |

2.2、产品技术、配置方面的分值55分

| 评定项目 | 一般 | 良 | 优 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备配置与招标文件的适应性 | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15 | 主要设备配置，过滤器、毛发聚集器、药剂投加装置、臭氧发生器、空气源热泵等与招标文件的适应性酌情评分 |
| 主要设备的检测报告 | 主要设备中有检测报告的每项得2分，最高得6分。 |  |  | 6 | 主要设备配置，过滤器、毛发聚集器、药剂投加装置、臭氧发生器、空气源热泵具有省级及以上产品质量监督检验研究院颁发的检验报告，每提供一项，得2分，最高6分 |
| 系统设计方案 | 0-3 | 3-7 | 7-10 | 10 | 评委根据投标文件中各投标单位对机房布置方案、管道平面设计、设计图纸优化效果的描述酌情评分。 |
| 系统施工组织方案 | 0-3 | 3-7 | 7-10 | 10 | 评委根据投标文件中各投标单位对现场安装施工方案的科学合理性，施工安全保证措施、文明施工、施工质量保证、措施项目进度保证措施及现场施工人员配置和总包单位的配合措施合理性等方面做比较后酌情评分。 |
| 工艺比较 | 0—1 | 1-3 | 3-5 | 5 | 评委根据投标文件中循环水处理设备的合理性、先进性做比较酌情评分。 |
| 水质管理员证书 |  |  |  | 6 | 投标单位具有中国游泳协会颁发的水质管理员证书的，并有资格定期对学校相关人员进行培训每个3分，最高6分。 |
| 安全生产标准化证书 |  |  |  | 3 | 投标单位具有安全生产标准证书（安全生产标准化三级企业及以上），得3分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。