招标文件

项目编号：ZBGK2016154

项目名称：淄博中学供水主管网改造工程施工

采   购  人：淄博中学

采购代理机构：山东正通审计会计事务所有限公司

日  期：2016年7月5日

目     录

敬   告  ……………………………………………………3

第一部分 投标邀请…………………………………………5

第二部分 供应商须知………………………………………7

第三部分 采购项目内容及技术要求………………………20

第四部分 合同文本…………………………………………33

第五部分 附件--报价文件格式……………………………48

第六部分  报价说明及工程量清单…………………………79

# 第七部分 图纸………………………………………………82

敬     告

说明：

①《营业执照》经营范围：所投内容表述不清楚者，须提供发证机关出具的证明原件；

②各供应商因自身原因资格审查当天无法提供相关证书原件者，可提前进行资格审查。

1、请各供应商准备以下资料原件及复印件各一套参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案，法定代表人授权委托书原件备案。

资格审查内容：

（1）《营业执照》副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（2）《税务登记证》副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（3）《组织机构代码证》副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

注：已办理上述“三证合一”的供应商提供《营业执照》<或由公证机关或发证机关出具的证明>原件及复印件；

（4）市政公用工程施工总承包叁及以上资质副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（5）《安全生产许可证》副本（或由公证机关出具的公证件或发证机关出具的证明）原件及复印件；

（6）《建造师注册证书》（贰级及以上，市政公用工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）原件及复印件；

（7）主要配套供水设备（箱式无负压供水加压设备、生活水箱）具有生产厂家针对本项目的唯一授权书原件及生产厂家加盖公章的《营业执照》复印件、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；

（8）控制系统具有3C认证证书复印件（生产厂家加盖公章）；

（9）如法定代表人参加会议须提供法定代表人身份证原件及复印件；

如被授权代表参加会议，须提供法定代表人授权书及养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的相关证明资料）

（10）投标截止日期前六个月内依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料原件及复印件

①依法缴纳税收的证明材料（提供近六个月内缴纳税收的凭据）；

②依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供近六个月内缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单或社保机关出具的证明）；

③依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（11）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

(12)近三年无行贿犯罪记录查询函（代理机构代查）

资格审查时间：2016年7月25日   上午09:00-10:30

资格审查地点：淄博市政府采购交易部三楼代理机构办公室（淄博市张店区潘南西路8号）

2、交纳保证金时间：2016年7月25日   下午14：00之前

3、投标报价表上必须加盖公章，全权代表签字或盖章。

注：全权代表是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表。

第一部分  投标邀请

山东正通审计会计事务所有限公司受淄博中学委托，现对淄博中学供水主管网改造工程施工进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、采购人：淄博中学

地址：淄博高新区中润大道东首295号

联系方式：0533-3989978

二、采购代理机构：山东正通审计会计事务所有限公司

地址：淄博高新区金晶大道267号颐和大厦9楼

联系方式：0533-2297668

三、项目名称及编号：

项目名称：淄博中学供水主管网改造工程施工

项目编号: ZBGK2016154

- 项目预算：114.05万元。

五、采购内容及分包情况：

本项目为工程类项目，采购内容为淄博中学供水主管网改造工程施工；共分为一个包（详细内容见招标文件第三部分采购项目内容及技术要求）。

- 供应商资格要求：

1、具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》有效证件（三证合一的，只需提供营业执照）；

2、具备供应商须具备市政公用工程施工总承包叁及以上资质、《安全生产许可证》有效证件；

3、《建造师注册证书》（贰级及以上，市政公用工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）；

4、主要配套供水设备（箱式无负压供水加压设备、生活水箱）具有生产厂家针对本项目的唯一授权书原件及生产厂家加盖公章的《营业执照》复印件、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；

5、控制系统具有3C认证证书复印件（生产厂家加盖公章）；

6、供应商近三年内无行贿犯罪记录；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

8、本项目不接受联合体。

注：供应商领取招标文件时须提供《营业执照》（副本）、《组织机构代码证》（副本）、法定代表人身份证的复印件，以上复印件均须加盖公章且不得带有任何标注或说明。

七．获取招标文件时间及地点：2016年7月5日～2016年7月11日

8：30—11：30；  14：00—17：00（节假日除外）

地点：山东正通审计会计事务所有限公司（淄博高新区金晶大道267号颐和大厦9楼）

招标文件售价：150元/份，如需邮寄另付人民币50元特快专递费，售后不退。

八、投标截止时间：2016年7月 25日 下午14：00（北京时间）

九、开标时间：2016年7月25日 下午14：00（北京时间）

开标地点：淄博市政府采购交易部二楼开标室（淄博市张店区潘南西路8号）

十：代理机构联系人：武女士

联系电话：0533-2297668   15653340972

E-mail：sdztsj@163.com

第二部分  供应商须知

一、说   明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于本次招标投标中所叙述的淄博中学供水主管网改造工程施工。

2．定义

2．1“采购人”系指采购本次工程的淄博中学。

2．2“采购代理机构”系指组织本次招标活动的山东正通审计会计事务所有限公司。

2．3“供应商” 系指无条件接受招标文件的各项要求，具备供货、施工、服务能力，向采购代理机构提交投标文件的施工单位。

二、供应商

3．供应商的要求

3.1合格供应商的范围

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6完全满足招标文件的实质性要求；

3.1.7法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商的限制条件

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.2.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.4供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

4、投标委托

4．1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）。

5．投标费用

5．1无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．2采购代理机构按照中标金额的一定比例向中标供应商收取代理服务费，具体计费标准为：100万元以内按1.0%，100-500万元以内按0.7%。（按差额定率累进法计算）

- 招标文件的说明

6．1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

6．2供应商应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7．招标文件的澄清

7．1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，应于投标截止日期15日前以书面、传真形式通知采购代理机构。采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，于投标截至日期前15日以书面形式分发给所有供应商。

8．招标文件的修改

8.1在投标截止日期前，采购代理机构均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

9．投标文件计量单位

9.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

9.2投标文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.3组成投标文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

10．投标文件

10．1投标文件的组成

(1) 投标函

(2)报价表（唱标一览表、节能环境标志、产品投标清单）（如是节能、环境标志产品须提供节能、环境标志产品投标清单并一同提供属于政府采购清单内产品的证明资料）

（3）已标价工程量清单

（4）主要设备及材料的选型及主要技术参数说明

（5）项目管理机构

(6) 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件

(7) 供应商简介及2013年以来完成类似项目业绩资料

（8）针对本项目的质量保证、维护、服务体系及各项服务制度情况（有关质量、工期、文明施工、服务等方面对采购人的承诺）

（9）提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》及《从业人员声明函》（代理商投标的，还须同时提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》）；供应商如果是小微企业或者监狱企业则提供相关证明材料（若有按要求提供，若没有无需提供）；

（10) 相应资格证明文件

a、《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、市政公用工程施工总承包叁及以上资质复印件

e、《安全生产许可证》复印件

f、《建造师注册证书》（贰级及以上，市政公用工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）复印件

g、主要配套供水设备（箱式无负压供水加压设备、生活水箱）具有生产厂家针对本项目的唯一授权书及生产厂家加盖公章的《营业执照》、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；

h、控制系统具有3C认证证书复印件（生产厂家加盖公章）；

i、全权代表身份证复印件，如被授权代表参加会议，须携带养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件

j、 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件

k、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件

（11）供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件

（12）施工组织设计

①施工方案与技术措施

②质量管理体系与措施

③安全管理体系与措施

④安全文明施工和环境保护

⑤投资控制措施

⑥工期保证措施与施工网络计划图

⑦资源配备计划

⑧季节施工措施

11．投标内容填写说明

11．1投标文件按本招标文件第五部分要求的统一格式填写，按10.1要求的顺序装订成册，并填写“投标文件资料清单、目录”，以方便阅读。

11．2投标报价表为开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 12．投标报价

- 12.1所有投标均以人民币报价，本工程的投标报价采用工程量清单报价方式，固定综合单价。

12.2各供应商应按“工程量清单”的要求填写相应表格。根据采购人提供的工程量清单，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50850-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及相应费用定额中人工、机械消耗量、结合本地人工费水平、材料价格、机械台班价格、本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按工程量清单报价方式自主报价，但不得低于成本报价。供应商由此进行的测算和报价，采购人不承担任何责任。

12.3供应商提供的综合单价均应包括完成综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费和利润，以及风险费用，并包括各项费用和价格的涨价风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。在合同实施期间，不因市场变化因素而变动。

12.4供应商应认真填写分部分项工程量清单中的综合单价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商没有填入综合单价、合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并认为该项目的价款已包括在其他工程量清单项目的综合单价、合价和总价中。

12.5工程一切风险和第三方责任险由中标供应商自行投保，保险费由中标供应商承担并支付，不单独报价。

12.6各供应商应在领取施工图纸后各自计算工程量清单，待领取采购人提供的首次工程量清单后进行核对，如发现工程量清单有漏项或错项，须在质疑截止时间前以书面形式通知采购人核查，经采购人核实后予以重新确定并以补充文件的方式发给各供应商。否则，应以工程量清单中列出的工程数量为准。

12.7采购人对由于供应商的失误造成的漏项，不再允许补列，也不承担任何责任，采购人将据此对投标文件进行评价和比较。如发生任何漏报、少报、错报均视为让利给采购人。

12.8供应商要按投标报价表(统一格式)的内容填写各部分的单价和总价，并由全权代表签署并盖章。

12．9本项目不接受任何有选择的报价，对每一种规格只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

12．9最低报价不能作为中标的保证。

- 13．投标保证金

13．1供应商应在2016年7月 25日 下午14：00之前交纳投标保证金，具体金额为：壹万伍仟元整。

13．2投标保证金可采用下列形式：保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。山东省财政厅认可的担保公司出具的投标担保等非现金形式交纳，户名必须与供应商名称一致。不得以个人名义交纳。

收款单位：山东正通审计会计事务所有限公司

开户行：中国银行股份有限公司淄博柳泉路北支行（中国银行股份有限公司淄博分行）

帐  号：2195 1778 2461

13．3未按13．1和第13．2条要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

13．4中标供应商的投标保证金在与采购人签订了政府采购合同后五个工作日内无息退还。

13．5未中标的供应商的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还（有13．6情形之一的除外）。供应商因自身原因耽搁领取，造成投标保证金的退还时间超过五个工作日的，采购人或者采购代理机构不承担延后退还的责任。

13．6发生下列情况之一，投标保证金不予退还。

（1）供应商之间相互串通投标的；

（2）供应商与采购人或采购代理机构串通投标的；

（3）供应商向采购人或者评标委员会成员行贿，谋取中标的；

（4）供应商以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- （5）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标文件；

（6）中标供应商不按规定签约或者不提供履约保证金的。

- 14．投标文件的有效期

14．1自投标截止之日起60日内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

14．2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

- 15．投标文件的签署及规定

15．1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

15．2供应商应填写全称，同时加盖印章。

15．3投标文件必须由全权代表签署。

15．4投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。副本与正本不符之处，以正本为准。其正本与副本应分别采用A4纸装订后胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹，如不按规定装订的，其投标视为无效。

15．5投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，但封面不得用复印件，注明“副本”字样，投标文件封面须注明所投包号。

15．6投标文件一般不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15．7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 五、 投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

投标文件应装袋密封，加盖供应商公章或由供应商全权代表签字或盖章，如果供应商未按要求密封，造成对投标文件的误投和提前启封，采购代理机构概不负责。

- 17．投标截止时间

17．1投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

17．2在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

- 18．投标文件的修改和撤回

18．1递交投标文件后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达者，采购人、采购代理机构可以予以接受，但不退还投标文件。

18．2供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号、供应商名称)”字样。

18．3撤回投标应以书面或传真的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有全权代表签字或盖章的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以撤回投标通知书送达采购代理机构日期为准。

18．4开标后供应商不得撤回投标，否则投标保证金不予退还。

六   开标及评标

19．开标

19．1采购代理机构按规定的时间、地点主持开标会。开标仪式由采购代理机构主持，供应商、采购人代表及有关工作人员参加。

19．2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

19. 3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。工程的工程量、质量、工期、及付款方式等与招标文件要求不一致的，其投标视为无效。

20．对投标文件的初审

20．1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

20．2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正。

（1）开标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细表内容不符的，以投标报价表为准。

（2）投标文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20．3评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

21．投标的澄清

21．1采购代理机构有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容等向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21．2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签字或盖章，并将作为投标文件内容的一部分。

21．3供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

22．评标

22．1采购人、采购代理机构根据招标项目内容依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

22．2评审原则：评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

22. 3评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

22．4评分办法：

鼓励优惠政策：

（一）优采强采节能环保产品

1、供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，属于节能产品目录中强制采购节能产品的则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

3、在产品质量和施工方案评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=产品质量和施工方案评审总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、产品质量和施工方案评审加分；

(二)小微企业

1、给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件、《小微企业声明函》及《从业人员声明函》原件（格式见附件）（代理商投标的，还须同时提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》原件（格式见附件）），否则不给予价格扣除。

（三）监狱企业

1、给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

本次招标遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。具体办法为:评标委员会根据投标报价、产品质量、施工方案、其他条件四个方面对供应商进行评分。

具体评分办法如下：

（一）投标报价：最高分45分

（1）投标报价与基准值相等得45分。

（2）供应商报价与基准值相比，每提高1%，在45分基础上减1分；每降低1%，在45分基础上减0.5分，（不足1%按插值法计算，四舍五入，保留小数点后两位）最多减5分。

（3）评标基准值的确定：

当供应商N＜5家时，则所有供应商的有效投标报价算术平均值为评标基准值；

当供应商5≤N＜7家时，则所有供应商的有效投标报价去掉一个最高，一个最低后的算术平均值为评标基准值；

当供应商7≤N＜9家时，则所有供应商的有效投标报价去掉二个最高，一个最低后的算术平均值为评标基准值；

当供应商9≤N＜11家时，则所有供应商的有效投标报价去掉三个最高，二个最低后的算术平均值为评标基准值；

当供应商11≤N＜13家时，则所有供应商的有效投标报价去掉四个最高，三个最低后的算术平均值为评标基准值；(以此类推)

当供应商N≥17家以上时，则所有供应商的有效投标报价去掉六个最高，五个最低后的算术平均值为评标基准值；

（二）主要材料质量：最高分20分

(1) 对每个供应商所报供水设备的稳定性、可靠性及设备之间的联动控制性等方面进行分析、比较 2～5分；

(2)对每个供应商所报供水设备选型的合理性，技术参数和技术性能满足工程项目要求的程度进行分析、比较2～5分；

(3)对每个供应商所报供水设备的节能性、环保性、抗污性、持久性能等方面进行分析、比较2～5分；

(4)对每个供应商所报供水设备、材料的质量、技术成熟程度及品牌知名度等方面进行分析、比较2-5分。

（三）施工方案：最高分20分

（一）施工方案与技术措施   2～4分

施工方案符合本工程实际，内容齐全、重点突出，施工技术先进可行。

（二）质量管理体系与措施   1～3分

质量保证措施切实可行，质量保证计划体系完善，质量管理人员配置齐全合理。

（三）安全管理体系与措施  1～3分

针对本工程的特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的安全措施，安全防范措施到位。

（四）安全文明施工和环境保护  1～3分

安全文明施工组织与环境保护管理到位，措施得当。

（五）投资控制措施  1～2分

投资控制措施科学合理，切实可行。

（六）工期保证措施与施工网络计划图  1～2分

网络计划安排、工序衔接科学合理，工期保证措施得力。

（七）资源配备计划  1～2分

劳动力安排合理、机械安排满足工程要求。

（八）季节施工措施   0.5～1分

冬雨季、节假日及农忙季节施工安排合理，措施到位。

（四）其他条件：最高分15分

（1）对各供应商的履约能力、综合实力、企业业绩和信誉等进行分析比较3-7分；

- （2）对各供应商对本项目的售后服务、对本工程的维护、服务体系是否健全、各项服务制度是否完善、针对本工程的服务承诺是否切实可行等进行分析、比较  4-8分

注：以上各项缺项者，该项得分为0分。

以上内容价格部分和政策优惠直接计算得分；其他部分由评委在充分评议的基础上自行打分，计算出平均得分为供应商评委评议得分，评委评议得分与价格分和政策优惠相加后为供应商最终得分（四舍五入，保留两位小数）。按分值由高到低进行排序，取得分最高者为中标供应商，如果出现两个以上供应商得分相同的情况，取报价最低者为中标供应商；如果价格相同，评委以投票方式确定中标供应商。

23．评标过程保密

23．1开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23．2在评标期间，供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24．无效投标与废标

24．1供应商有下列情况之一者，其投标视为无效标：

（1）在规定的截至时间之后递交的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）未按规定交纳保证金的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）未经财政部门核准，提供进口产品的；

（6）报价超过采购预算的；

（7）未全部响应招标文件规定的实质性要求的；

（8）不符合法律、法规规定的其他情形。

24．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假投标材料；

（2）供应商在有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，供应商有企图影响评标结果的任何活动；

（4）供应商串通投标；

（5）提供多个方案和报价；

（6）供应商向采购代理机构提供不正当利益；

（7）中标供应商不按规定要求签订合同；

（8）法律、法规规定的其他情况。

G  授予合同

25.中标公示

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、单价、服务要求以及评审专家名单。

26．中标通知

26．1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

26．2采购代理机构对落标的供应商不作落标原因的解释。

26．3中标通知书将是合同的一个组成部分。

27．履约保证金

中标供应商应以支票、汇票、本票、网上银行支付(以银行到账时间为准)或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。经财政部门认可的担保公司出具的投标担保等非现金形式交纳，户名必须与供应商名称一致  形式按照 中标金额的10%  向采购人交纳履约保证金。

28．签订合同

28．1中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。

28．2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

29.合同公示

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.履约验收

采购人应当按照政府采购合同书规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

31. 履约验收公示

采购人应当在政府采购项目验收完成后，将政府采购验收书在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购验收书中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三部分   采购项目内容及技术要求

本次采购共1个包，供应商必须按磋商文件要求对采购清单内的全部内容做出报价响应，否则作无效报价文件处理。

一、项目概况

- 1、工程概况：淄博中学供水主管网改造工程；

2、工程招标范围：本项目不分包；

- 3、采购预算金额：1140500.00元；

- 4、工期：合同签订后40日内完成并验收合格；

- 5、项目类别：工程类；

- 6、保修期：自整体工程竣工验收合格之日起计2年；

- 7、工程质量：合格。

- 保修期内，对由于自身产品质量或施工问题造成的故障，中标供应商应负责免费维修更换，造成事故的由中标供应商承担事故责任；设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延1年。保修期后，中标供应商应保证备品备件及易损件的长期价格供应和优质的售后服务。供应商应详细列明售后服务网点情况、人员配备情况及联系方式。

二、采购项目清单：

（一）供水设备清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路安装及土建 | 见设计图纸 |  | 1 | 以设计图纸及招标技术要求为准 |
| 泵房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水箱自洁消毒器 | SCII-20HB N=480w 处理水量360 m3 | 台 | 2 | 配套管路采用优质316材质，含控制柜 |
| 2 | 箱式无负压供水加压设备 | Q=90m3/h H=62m N=22KW（参考） | 台 | 2 | 过流部件采用316材质，采用矢量变频泵 含配套控制柜 柜体尺寸800*600*2000 |
|  |  | Q=32m3/h H=67m N=11KW（参考） | 台 | 1 |  |
| 3 | 紫外线消毒器 | W-UVC-1800 N=1800W 小时处理水量180 m3 | 套 | 2 | 316筒体、进出水法兰，含控制柜 |
| 4 | 生活水箱 | 12000*6000*2000（H） | 座 | 1 | 含液位传感器，液位显示以及保温 |

注：以上采购清单数量为本次采购所用，为约计数，中标后将按施工现场实际需求进行调整，综合单价不变。中标供应商须在领取中标通知书后，与采购人再次核实规格型号及数量后，按需求计划按时供货，避免因规格要求或数量变动产生的风险，按工程实际需求供货。

三、技术要求

（一）室内外管路施工

概况

校区现有供水系统存在三方面问题：一是现有主管网采用的PE材质的管材，在地基没有很好地处理时很容易由于地基的变化引起管材破裂，导致爆管现象发生；二是现有主管线管径较小，导致来水供水流量不足；三是现有设备出水流量也无法满足目前的用水需要；四是设备出水管径也满足不了高峰期用水量需要。

经综合分析，校区（北区）供水系统做如下改造

主管网根据校区建筑的功能不同分割为九个区域，区域间设九个检查井,内设控制阀，避免出现主管网维修导致整个校区停水的现象，更好地保证学校正常的办公学习和生活。

自来水供水系统在现有加压设备的基础上增加一套加压设备（电源从现有泵房附近配电室接入，施工含在本次招标范围内），采用变频恒压无负压控制，同时增设一座调蓄水量为180方的不锈钢水箱，与已有无负压加压设备通过远程控制联动运行，分别供应不同的区域，既可以互为备用，也可以同时启用保证整个校区用水；

区域划分如下：

1分区：1#、2#检查井间管线，供1#2#3#4#宿舍

2分区：2#、3#,4#检查井间管线，供1#食堂及泵房生活和消防水池用水

3分区：5#、6#检查井间管线，供行政楼

4分区：6#、7#检查井间管线，供2#食堂

5分区：7#、8#检查井间管线，供5#6#教学楼

施工范围

设计图纸中1、2、3、4、5、6、7、8、阀门井之间的主管网改造、与各用水分支管路的连接、泵房建设、箱式无负压供水设备的增设、以及二套设备之间的联动。

1、做法: 校区自来水主管网全部更换为无缝钢管，焊接法兰式连接，所有管道外部先除锈，外防腐防锈漆二遍，环氧煤沥青1底2面2布2油，玻璃丝布保护层，管内壁经粉末熔融喷涂技术处理。拆除原有管道，新铺设管道同时与各分支用水点法兰连接，因多种管线集中在一个断面内,要求采用人工开挖,开完宽度1.1米且保护其它管线,开挖深度不低于1.2米。新铺设管道底部采用级配砂石200厚垫层保护,后人工回填,上部处于路上,需先人工拆除,后恢复原状,

2、管线穿沥青路面

做法:拆除沥青路面,宽度1.2米，厚度200厚；拆除3:7灰土厚度200厚；然后按上述再恢复。

3、管线穿台阶。

做法:拆除砼台阶及栏杆，3:7灰土垫层150厚, 宽度900,厚度每步150；然后按上述再恢复。

4、管线穿透水砖路面

做法: 除3:7灰土厚度200厚；200厚砼C15垫层；200×100×60透水砖；然后按上述再恢复。

5、管线穿混凝土路面

做法: 拆除3:7灰土厚度200厚；200厚砼C15垫层；然后按上述再恢复。

6、移除树木

移除树木175棵，胸径最大约150mm，最细约65mm, 移除树木采用土球挖树,保证存活率,

7、原管线拆除1200米

大型砖砌检查井内直径1米,深度2米,上面用重型球磨铸铁 井盖共9座,内壁抹30厚1:2水泥砂浆。路牙石为500×150×350

8拆除路面路牙石路每边按2米考虑。路牙石为500×150×350

（二）箱式无负压给水加压设备配置及功能要求

1、配套水泵要求

选用不锈钢多级矢量变频离心泵，所有过流部件包括泵轴、叶轮、腔体、外桶全部为食品级不锈钢316材质，采用格兰富、ITT、滨特尔或同档次的品牌；

进出口同一轴线法兰连接，

电机具备I/O模块，具备三个数字输入，一个设定点、传感器输入，两个PT100输入，两个继电器输出，两路485接口，

轴承环选用碳化钨或碳化硅材质；

密封采用机械密封：碳化硅或碳化钨材质。

电机采用矢量变频电动机。

2、设备配套管路管件要求

选用符合国标GB/T14976-2012标准的SUS316食品级不锈钢无缝钢管材质；

配套法兰选用符合HG20592-2009标准的SUS316食品级不锈钢材质；

配套阀门选用符合GB/T1223821989 、GB/T1221-2005、GB/T1223021989、GB/T1392721992标准的SUS316食品级不锈钢材质；

配套橡胶软接头应符合生活用水涉水用品卫生要求，法兰选用符合HG20592-2009标准的SUS316食品级不锈钢材质；

设备配套不锈钢整体底座，泵房内管路采用316材质

3、生活变频自控系统柜体要求

选用标准型材GGD柜体，防护等级IP55，门开启0-180度，锁具采用S705型门锁配备柜内照明设施，箱体采用微机灰7116色调，采用酸洗钝化静电喷塑处理（不允许喷漆处理），面板选用不低于2MM的优质冷轧钢板，控制柜的尺寸、外观、内部配置、防护等级、设备电气性能防雷接地等须符合国家相关规范及行业标准，包括电气的3C认证。

要求采用通用的可编程控制器（PLC）控制方式；变频器（带中文显示）选用ABB、西门子、施耐德、丹佛斯品牌或不低于以上品牌的其他品牌；断路器、接触器、控制器等主要元器件选用ABB、西门子、施耐德、海格品牌或不低于以上品牌的其他品牌；

可编程控制器要具备标准Modbus通讯协议接口和网络接口。

配置不低于10英寸的易于操作设备运行参数和体现运行状态的全彩人机触摸屏界面，并配备网络接口实现曲线报表的查询打印功能，所有参数全中文显示、操作，操作规程、运行设置、压力运行曲线、频率运行曲线、故障显示及处理全部中文显示，简单、直观、方便；

控制柜配套数字式电流电压电量表和超声波流量计并带有485输出接口；

在控制柜显见的位置上装设铭牌。标牌须为不锈钢制作，明示制造商名、产品序号、产品型号、规格和生产日期、使用环境要求。

控制柜内配备电器接线系统及端子图，接线端子图须以塑封处理以免被尘土污染或年久变色并固定于门之内侧资料盒内。

设备配套压力仪表为压力变送器形式，并带有就地显示功能。

4、设备配套稳压罐

采用直径不低于600mm的碳钢隔膜式气压罐，承压能力根据所配套的设备水泵扬程配置（不低于设备运行压力的1.25倍）

5、设备功能要求

1）水泵既可工频运行又可变频运行，并可顺序运行及停止。

2）设备设置水箱液位到达设定最低液位值时系统自动停运功能。

3）系统设出水压力保护，防止设备出水压力过高导致管网受损。

4）水泵能按要求设定时间运转。

5）具有定时、监控及诊断各种故障的功能。

6）所有工频泵运行时达不到设定压力时报警。

7）变频控制发生故障时可切换到手动控制或自动转入压力控制方式。

8）定时交换功能：采用变频控制技术，并根据用水量大小自动循环加减泵运行。当用水量变化比较小，设备长时间在某一台运行时，定时换泵功能发挥作用，自动换下一台运行，使整套设备始终处于高效区运行，达到充分节能的效果。

9）用户密码设置：控制功能参数查询或更改操作设密码，查看运行参数不设密码。

10）实时时钟设置：包括年/月/日，小时/分钟的用户设置，2008-2058年时间区间设置，后备电池。

11）水泵控制模式：泵组启动设有自动和手动两种工作方式，每台水泵设有独立的手动控制系统。自动方式为：主供水泵自动变频循环启动，先启先停。

12）休眠控制功能：休眠区间可以任意设置时段，休眠偏差10%，休眠期间系统保持正常出口压力。

13）故障泵退出功能：自动退出，输出故障信息，输入正常信号时，恢复运行。

14）变频器故障检测功能：变频器故障输出故障报警。

15）显示功能：输出频率、输出电压、输出电流，压力反馈、压力设定，实时时钟、显示星期，各水泵实时状态，各种故障报警记录，以上数据需存储6个月，自动周期性覆盖。

16）泵组电源失电后复电时可自动启动。

17）要求具备自主设定泵组切换方式，设置工作压力、流量等系统参数功能。

18）无水自动停机、有水自动开机功能：设备在水源无水时应能自动停机保护，并具有报警功能；水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。

19）设备启、停控制功能：设备应具备手动、自动启动、停止、远程监控遥控启停功能。

20）自动保护功能:设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除或设置参数自动复位，恢复正常运行。

21）设备抗干扰能力：设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力震荡或停机保护现象。

22）具备远程监控的软件和硬件，可实现在监控中心对整套设备实现远程监控、监测和实时故障报警，监控中心通过专用监控电脑和监控软件（由投标商提供）可以实时展现各部位视频和各机电设备的系统工艺流程图及运行状态，最终实现如下功能：

监视功能: 实时视频监视机房内设备运行情况。具有多场景转换、录像、抓拍、回放等功能；机电设备故障时监控中心可主动弹出报警画面。

监控功能:实时远程控制设备的启动和停止，并根据用水情况随时调整设备出口压力设定。

监测功能:能够通过有线和无线方式接入实时监测现场设备运行参数，最大接入点为1024点。

故障检测功能：可以准确判断硬件和软件故障部位，并可以将故障部位从自动化系统中隔离，保证其他系统的正常运行。

故障报警：对机电设备的关键运行参数安全限值任意设定，故障时实现提前预警，避免因设备故障导致的重大损失。

故障维修功能：对于软件程序或参数设置导致的故障实现远程维修。

数据服务：可以储存20天的视频及设备运行参数，并可以直接统计和打印各参数。

23）市政来水高于2KG时采用无负压叠压供水方式，来水低于2KG时自动切换（无需人工操作）从水箱中抽水保证正常供水。

24）为保证不锈钢水箱出水的卫生安全，无负压设备设置为24小时内自动切换到从水箱中抽水2-5次任意设置。

25）与校区原有无负压加压设备联动，自动根据校区用水情况分配两套设备的工作状况（在远程控制功能中设置）

（三）不锈钢水箱技术及功能要求

采用1米*1米、0.5米*1米和0.5米*0.5米的冲压不锈钢板块氩弧焊接全密封组装，不锈钢材质要求SUS316材质，水箱标准板采用不低于2mm厚不锈钢板，水箱内拉筋和支撑要求采用与水箱板同种材质的角钢形式；水箱配套的内外爬梯、带锁人孔均采用SUS316材质；水箱所配套的各类水口采用SUS316材质的无缝钢管和法兰，透气孔设置不锈钢防鼠网；水箱液位采用液位变送器形式直接在加压设备控制柜上实时显示；保温应当要求选用与水箱标准板块相同板型50mm厚难燃聚笨板保温，并外敷镀锌铁皮保护层；水箱配套底座采用热镀锌槽钢外涂黑色防腐沥青漆。

（四）外置式水箱自洁消毒器配置及功能要求

设备必须满足招标文件要求的处理水量，控制柜采用碳钢喷塑材质，电器元器件采用ABB、施耐德、西门子、海格等品牌，发生器采用利宇或凯德品牌，配套内置喷射器和管路阀门要求SUS316不锈钢材质。

（五）紫外线消毒设备配置及功能要求

设备必须满足设计处理水量和CJ/T204-2000标准要求，外壳及过流筒体、接口法兰均采用SUS316不锈钢材质，紫外线灯管采用飞利浦品牌，使用寿命超过10000小时，石英套管要求采用高透光优质产品；设备外表整齐美观，无明显的锤痕和不平，盘面仪表、开关、指示灯、标牌应安装牢固端正。

（六）其他技术要求

1、要求所有落地柜必须带有配套槽钢基础底座，并在底座上焊接Φ8接地镀锌螺栓。

2、动力控制柜内带有漏电保护回路，漏电保护装置需选择电磁式漏电，动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。

3、控制柜内金属安装件任一裸露点对地的电阻不大于0.1Ω.

4、控制柜内装设超过安全电压电器设备的柜门，覆盖板必须与保护电路可靠连接（满足载流截面要求的铜编）。

5、柜内所有元器件均应按国标要求通过相应的安全认证，必须有“CCC”认证标志。

6、所有控制箱内二次接线端子及绝缘支撑件应采用阻燃自熄型，且为国内名优产品。

7、控制柜的设计满足下进、下出要求，预留并开放通讯接口，通讯电缆单独布置并满足屏蔽要求。

8、水泵配隔震垫（隔震器）减震装置，生活变频泵必须根据給排水手册要求配置柔性橡胶软接头和变径接口。

9、每类产品必须附产品样本、设备基础图纸（签订合同前提供）及有关技术参数。

10、柜体底板（落地式）采用非导磁钢板，并没有供电缆进出柜体的可拆卸孔，能防止爬行动物进入。

11、每台水泵应经过性能测试，并有性能试验曲线。

13、供应商必须列表说明加压设备电控柜所采用主要电器元件及产品的产地、生产厂家、品牌、名称、规格型号、主要技术参数、数量等。

14、质量保障

设备制造应执行现行的国家标准、行业标准。

制造商应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括外购件在内）均符合国家及行业标准。

制造商应提供下列设备质量证明：产品合格证，制造、检验记录，材料合格证，型式检验报告及国家相关部门验收要求提供的资料。

每套设备均应在制造厂内进行整台组装并进行全面的出厂试验及调试，出厂试验的技术数据应随产品一起交付采购人，产品在拆装前对关键的链接部件和部位应做好标记。

（七）潜污泵具体要求：

1）潜污泵采用为单通道或双通道叶轮，泵体流道宽敞，固体形物容易通过，纤维不易缠绕，适合排送污水污物。水泵泵壳采用单蜗壳式，侧向排水，底部吸水，无堵塞设计。

2）两个独立的单端面机械密封串联安装，其安装方式均为内装式，介质更不容易泄漏，同时其密封摩擦副更容易被油室中的油所润滑。采用特殊螺旋槽或小缝隙阻止固体颗粒向泵侧机械密封沉积，保证其稳定工作。

3）水泵的其他工况点应在泵的性能曲线范围内。水泵的电机与水力部分应该由同一厂家制造。防护等级IP68、绝缘等级F级。

4）供应商应提供水泵特性曲线、工况点的各项参数。并保证水泵在高效区运行。

5）电机绕组设有超温报警开关，进水保护开关，轴承设有超温报警装置，机械密封设有漏水报警功能，水泵机组设有电动机干运行保护开关，所有保护功能均通过专用保护器进行保护。

6）电缆电线密封采用橡胶密封头，能方便更换并能有效密封，电缆线采用橡套电缆，电缆接线腔设有泄露报警开关，每台泵至配电柜的电力电缆和控制电缆的长度供应商须自行考虑并包含在磋商报价中。

7）功率大于7.5kW的潜污泵电机出线须满足星-三角两种启动方式接线要求。

8）产品铭牌应平整光洁，文字、符号、线条应清晰，具体内容及要求应符合GB/T13306等规定。

9）设备的材质

泵壳                 铸铁

叶轮                 球墨铸铁QT450

泵轴                 不锈钢

机械密封             碳化硅 / 碳化钨

三、其他要求

1、本次采购项目清单中管路安装及相应配套土建由投标商根据设计图纸及招标技术要求和清单全部完成，其中生活加压设备为成套供应，由中标供应商负责供货并安装调试直至正常投入使用。

2、箱式无负压设备供货及安装范围包括但不限于泵组、整体底座、根据给排水设计规范配套的管路阀门（至整套设备的出水总管单片法兰及阀门和止回阀）、与水箱（水池）的连接管路阀门（电动阀门）、与紫外线消毒器水处理机的连接管路阀门、变频控制系统、仪器仪表、控制系统至泵组之间的电力和信号线缆；

3、水箱供货安装范围包括但不限于箱体、内拉筋、内支撑、水箱液位液压控制阀、液位变送器、水箱开口（单片法兰）、带锁人孔、内外爬梯、保温，以及与紫外线消毒器水处理机的连接管路阀门；

4、紫外线消毒器供货安装范围包括但不限于设备本体、配套控制柜、配套控制柜至设备本体之间的管路和信号电力线缆。

5、潜污设备供货及安装范围包括但不限于潜污泵、配套控制柜、液位器以及三者之间的电力和信号线缆；

6、以上设备由中标供应商负责提供约定实际安装过程中所需的相应配件及辅材，并不得额外向采购人收取任何费用；中标供应商若在报价中没有列明单产品安装调试过程中必须配备的配件和辅材，默认为供应商已包含在磋商报价中。

7、中标供应商需按照图纸要求做一揽子工程。包括出正式专业施工图、加压设备自控原理图及接线图纸，提供从信号采集到处理到最终执行器在内的所有设备及零部件、完成自控设备的安装、调试和培训。

8、中标供应商应自行完成设备安装有关的土建、水、电等接口尺寸、用量及有关参数的要求。

9、设备的加工制造由中标供应商直接组织生产，不得外委。

10、投标供应商必须提供所报产品生产厂家加盖公章的《全国工业产品生产许可证》、控制系统（与泵必须为同一生产厂家）CCC认证、供水加压设备和水箱的省级涉水产品卫生许可批件证书复印件。

11、中标供应商现场施工安装、调试，所发生的费用（住宿、用餐、交通等）自行解决，报价时综合考虑，招标不承担与此有关的任何费用。

12、保修期：自整体工程竣工验收合格之日起计2年。

保修期内，对由于自身产品质量或施工问题造成的故障，中标供应商应负责免费维修更换，造成事故的由中标供应商承担事故责任；设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延1年。保修期后，中标供应商应保证备品备件及易损件的长期价格供应和优质的售后服务。供应商应详细列明售后服务网点情况、人员配备情况及联系方式。

13、中标供应商必须向采购人技术人员及运行、维护操作人员进行培训，直到能够独立操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容及费用。免费向采购人提供包括施工详图、设备安装图、操作手册、应用指南、故障处理手册、全套运行、维护、保养手册等技术资料。此部分费用包含在磋商报价中。

14、 施工安装施工依据：

校区室外管网设计图纸

《建筑给水排水规范》 GB50015-2003

《给水排水管道工程施工及验收规范》  GB50268-2008

《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规定》GB50236-98

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-99

《给水排水标准图集》S1、S2、S3

《电气装置安装工程低压电器施工和验收规范》(GB50254-2006)

《自动化仪表工程施工和验收规范》，GB50093-2002；

《电气设备交接试验标准》，GB50150-2006；

《电缆线路施工及验收规范》，GB50168-2006；

《接地装置施工及验收规范》，GB50169-2006；

《建筑电气工程施工质量验收规范》，GB50303-2002；

《可编程仪器的数字接口》ANS1488；

《建筑防雷设计规范》GB50057-2000；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2000；

《国际标准化组织ISO/IEC 11801标准》；

《计算站场地技术要求》GB2887-2000；

《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》；

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006；

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T28181-2011

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

- 与本项目有关的国家或行业批准发布的相关产品/系统最新标准以及相关要求。

15、本项目不接受进口产品。

16.采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，节能产品在设备清单中增加说明“按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《财政部 发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2007]98号）规定，投标产品必须在最新一期“节能产品政府采购清单”的强制采购节能产品范围内，否则其投标将被拒绝。对于其中同时列入“环境标志产品政府采购清单”的产品，优先于只获得单项节能认证的产品。投标文件中需同时提供产品所在强采清单页的复印件。

第四部分  合同文本

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．中标通知书

B．投标文件                         （见投标文件）

C．投标报价表                       （见投标文件）

D．采购项目内容及技术要求           （见招标文件第三部分）

E．履约保证金                       （见招标文件）

F．本合同通用条款

G．本合同专用条款

H．标准、规范及有关技术文件

I．图纸

J. 合同执行期间经备案部门审核同意的双方达成的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

- 3、工程量清单及价格

本合同要求提供的工程量清单见投标文件。

- 4、合同价款

本合同价款及分项价格见投标文件中投标报价表。

- 5、质量保证及服务承诺：（见投标文件）

- 6、验收

- （1）每批材料进场时，甲方对乙方所供材料进行验收，并签署验收意见。如发现质量不合格等问题，乙方应无条件更换，并承担工期延误责任。

- （2）每分部分项工程完工后，乙方应及时向甲方报检，合格后方可进行下一项分部工程。

- （3）施工过程中，甲方随机提取样品送检，若检测结果达不到相关标准，乙方承担全部责任。

- 7、付款方式

- 工程竣工验收合格后付至合同总价的70%，审计完成后付至审定值的100%，履约保证金（中标金额的10%）转质保金，工程验收合格二年后无质量问题无息退还。

- 以上款项由淄博市财政局国库集中支付或由采购人自行支付。

- 8、违约责任

合同生效后，如甲方违约，则甲方双倍返还履约保证金；如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时、工程工期延误等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的一切损失，履约保证金不予退还。

- 9、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方依法解决。

10、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同一式伍份，甲方执三份、乙方执一份，政府采购监督管理办公室备案一份。

甲     方：（公章）                 乙      方： （公章）

法定代表人：                        法定代表人：

全权代表人：                        全权代表人：

地      址：                        地      址：

电      话：                        电      话：

备 案 部 门：（公章）

地      址：

电      话：

建设工程施工合同（GF-1999-0201）

第一部分   合同协议书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：      年   月    日

竣工日期：      年   月    日

合同工期总日历天数  中标供应商承诺工期  天。

四、质量标准

工程质量标准：合格（详见供应商投标文件质量承诺）。

五、合同价款

金额（大写）：                     圆（人民币）

￥：                     元

六、组成合同的文件

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)工程报价单或预算书

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年        月         日

合同订立地点：

本合同双方约定        后生效。

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

住      所：                              住      所：

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

电      话：                              电      话：

传      真：                              传      真：

开 户 银 行：                             开 户 银 行：

账      号：                              账      号：

邮 政 编 码：                             邮 政 编 码：

第二部分    通用条款

（略）

第三部分     专用条款

#### 一、词语定义及合同文件

##### 2． 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：   执行通用条款 。

##### 3． 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用    －－－     语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：_国家有关的法律和行政法规、淄博市有关施工方面的地方性法律、法规、规章和行政管理文件等 。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：    现行标准、规范    。

发包人提供标准、规范的时间：   由承包人自行准备   。

国内没有相应标准、规范时的约定：                 。

##### 4． 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：                  。

发包人对图纸的保密要求：  执行有关规定  。

使用国外图纸的要求及费用承担：___无___。

#### 二、双方一般权利和义务

##### 5． 工程师

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：                         职务：

职权：    代表发包人全权处理工程各方面问题。

7． 项目经理

姓名：                   职务：

7.2 项目经理职责：

全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项工作。

承包人应选派务实敬业、业务精干的项目经理和班子成员。承包人项目经理和技术负责人必须与合同中提供的一致，并驻施工现场，在合同履行期间未经发包人同意不得擅自更换，否则，视为违约，并按以下额度向发包人缴纳违约金：项目经理：人民币3万元/人次；技术负责人：人民币1万元/人次。

若遇特殊情况必须更换，则由承包人提出书面申请，得到发包人同意并书面许可后方能更换，

项目经理和技术负责人离开施工现场必须取得发包人代表的批准，并不得影响现场正常施工。

发包人有权要求承包人更换其不称职的项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员，如承包人未按发包人的要求予以改进，发包人有权与其解除全部合同，更换施工队伍，并要求承包人承担全部经济损失。项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员必须具有相应的资格证书，合同履行期间以上人员未经发包人许可，不在施工现场、中途换人或不服从发包人调度指挥的，发包人将视情况给予处罚，情节严重的，发包人有权单方面解除合同，给发包人造成损失的，发包人有权继续追偿。

8． 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
　 （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前达到进场条件。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前七日内，发包人以面形式通知承包人，并对资料真实、准确负责。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天办理完施工许可证及本工程施工所需所有证件、批文。

（6）水准点与座标控制点交验要求：水准点与坐标控制点由发包人在承包人进场后的七日内以书面形式提供，在现场进行交验。交验后的水准点与坐标控制点以及承包人由此引起的制作的水准点与坐标控制点，由承包人负责保护，并承担因此发生的费用。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工后七日内

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责保护工作，发包人承担发生的费用。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行协商

8.2发包人委托承包人办理的工作：本合同条款中未涉及的内容，根据工程的实际需要，双方另行协商。

9． 承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供本月进度报表及下月进度计划一式三份，发包人收到后五日内审核完毕，并返还承包人一份。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行本合同通用条款第9.1条（3）款；夜间施工照明由承包人负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：          /

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条款。施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由承包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完工程保护工作。如发包人提前使用或提出特殊保护要求，费用由发包人负担。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人负责保护，发生的费用由发包人负责。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人确保文明施工，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；其他内容执行通用条款。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责办理施工安检手续并承担费用；承包人负责办理施工人员的劳动保险并承担费用。

（10）用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用，承包人除将上述物品在现场各部位之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。承包人对上述设备、设施、材料等负有保管责任，费用已包含在报价中。除非合同另有规定，发包人无论何时均不对上述设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

（11）承包人应严格执行政府主管部门各项安全文明施工管理规定，工地发生安全责任事故按国家规定、上级主管部门规定及双方签订的安全协议书执行。承包人自行办理环保、环卫、公安等有关手续，发包人给予配合，费用由承包人承担。

（12）承包人必须按时足额支付农民工工资和按供货合同支付供货商货款，否则，发包人有权从工程款中直接拨付，并从下次支付给承包人的工程款中足额扣除。

#### 三、施工组织设计和工期

10． 进度计划

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：施工技术方案交底后3日内提供。

工程师确认的时间：在收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划后2日内。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行本合同通用条款第13条第13.1款和13.2款，通用条款13.1第4项是指重大设计变更，应由承包人提出工期顺延的书面申请，经发包人同意。承包人申请顺延工期的，应严格按照通用条款第13.2条进行签证，未签证的，工期不予顺延。

15、工程质量

15.1 发包人对工程质量的要求： 执行通用条款

因承包人原因达不到15.1款中规定的工程质量要求，承包人承担违约责任为：达不到约定条件的部分，工程师一经发现，可要求承包人返工，承包人应按工程师要求的时间返工，直到符合质量要求为准，并承担返工费用，工期不予顺延。给发包人造成损失的，承包人应当承担责任并赔偿损失，还应向发包人支付投标书附录规定的工程质量违约金。

15.2双方对工程质量有争议时，以淄博市建设工程司法鉴定中心的鉴定结果为准，发生的费用由责任方承担。

15.3无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包工程的质量责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。在采用承包人设计的施工图施工时，所引起的质量责任由承包人承担。

#### 四、质量与验收

17．隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按通用条款第17条执行及监理工程师认为有必要进行中间验收的部位。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：     /

#### 五、安全施工

执行本合同通用条款第20、21、22条内容及省市有关规定。承包人应加强安全管理，严禁发生重大安全事故，如果发生安全事故，全部由承包人负责。

#### 六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：工程变更、工程签证及不可抗力外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：包含在综合单价及合价中。

风险范围以外合同价款调整方法：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行；

③合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，按以下原则确定：

①执行2002年版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省园林绿化工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省房屋修缮工程计价定额》、《山东省建筑工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省安装工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省园林绿化工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省市政工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省房屋修缮工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）(人、材、机除税价格)及《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字[2016]20号）的计算规则，人工综合工日单价执行投标报价价格、材料价格执行投标报价价格，缺项材料执行施工同期的造价指南中材料价格（除税,不再计取其他费用），如造价指南中也没有的由施工单位、监理单位、建设单位共同考察确认(除税)。机械台班价格执行投标报价价格，投标报价中没有的采用施工期的《淄博市建设工程价目表材料机械单价》中对应的机械台班单价。

②执行上述标准后结算值税前下浮 6％（人工费、定质定价材料不参与下浮）。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：         /

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：        /

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：        /

24．工程预付款：本工程项目不拨付预付款。

25．工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：以保证质量所完成的实际工程量为准，每月25日提供月工程量报表一式三份，工程师收到后五日内审核完毕并返还承包人一份。

26．工程款（进度款）支付

工程竣工验收合格后付至合同总价的70%，审计完成后付至审定值的100%，履约保证金（中标金额的10%）转质保金，工程验收合格二年后无质量问题无息退还。

七、材料设备供应

27．发包人供应材料设备

/

28．承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款。

#### 八、工程变更

执行通用条款。

#### 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工20日内向发包人提供竣工图叁份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按发包人批准的施工组织设计及进度计划，特殊情况由双方约定。

#### 十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：       /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：     /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：      /

双方约定的发包人其他违约责任：    无

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：⑴因承包人原因造成工期延误，应赔偿工期延误给发包人带来的损失。承包人按每拖延1日向发包人支付3000.00元的违约金。⑵由发包人原因造成工程延期，经发包人、承包人双方签字认可，工期顺延。

双方约定的承包人其他违约责任：  无

37、争议

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以调解。当事人不愿调解或者调解不成的，双方约定向淄博仲裁委员会申请仲裁。

#### 十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：     无

分包施工单位为：          无

39、不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：①烈度7度以上地震；②发生社会动乱、战争；③8级以上大风持续24小时；④24小时内降雨量达到80㎜以上的降雨；⑤50年一遇持续7天的高温天气或严寒天气；（以上五项以当地有关部门发布的实际报告为准）⑥区域性、突发性、流行性、传染性疫情；⑦通用条款中列明的事项。

40、保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

⑴发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：

⑵承包人投保内容：

41、担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：        担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：

46、合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：

47、补充条款

47.1工程质量：

（1）本工程严格按国家和建设部的质量等级评定标准进行施工质量检查验收，承包人要严格按施工规范和操作规程要求和施工说明进行组织施工，若发生质量事故和返工浪费由承包人承担全部责任和费用。

(2)本工程要求承包人做到文明、安全施工，确保施工安全，若发生伤、亡、病、残等事故，承包人须承担相应责任和费用。

(3)承包人负责本合同范围内工程项目的质量、进度、资料整理及竣工验收配合等工作。

47.2材料、设备的供应及采购：

本工程承包方式为包工包料，工程所有材料、设备由承包人负责采购。用于本工程的所有材料、成品、半成品必须符合国家有关规范要求。材料、设备进场时须提供产品合格证或检测报告，经发包人检验合格后方可使用。

47.3施工过程中，所有双方与本工程有关的工作联系单、签证、洽商等均以书面形式来往，口头无效，双方均应对对方函件负责签收，并在7日内给予答复。

47.4本工程施工所使用的临时设施、安全设施、现场隔离设施、生活设施的清除及产生的建筑垃圾和生活垃圾，均由承包人自行运出场外，并承担相应费用。

47.5其他条款：

（1）施工中未经发包人允许，承包人擅自更换经考察认可的项目部施工人员视为承包人违约，承包人按10000元/人.次承担违约责任。

发包人有权要求撤换项目部不合格的工作人员。如不及时撤换，视为承包人违约，承包人按10000元/人.次承担违约责任。

（2）本合同范围内的工程初验后十日内，承包人应将施工现场临设及时清除运走，否则发包人自行清理， 其费用由承包人负担，从结算值中扣除。

（3）承包人在施工过程中若对发包人提出的工程变更等涉及工程造价的工作内容拒不执行，发包人将按照涉及项目工程造价的1%进行处罚；造成后果严重的，发包人将与承包人终止合同，造成的经济损失由承包人承担。

（4）承包人在施工过程中如因自身原因造成发包人建筑物损坏，由承包人负责修复；如造成发包人财产损失由承包人照价赔偿。

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同格式

附件3：安全生产合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，对本工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围为施工过程中的所有内容。

2、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用。

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）　　　　　　　　　承包人：（公章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人：

日期：　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：

廉政合同格式

根据《关于在工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”）特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加可能影响公正的乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、参与婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。

7、本合同作为（项目名称）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：  （单位全称）（盖章）           乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人：  （签章）                法定代表人：  （签章）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：                                日期：

甲方监督单位： （盖章）               乙方监督单位： （盖章）

附件3：

安全生产合同

为在            工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）         与承包人             （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

- 甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的文件精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、 其他

本合同一式陆份，甲、乙方双方各执贰份，备案部门贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

甲方：  （单位全称）（盖章）           乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人：  （签字）                法定代表人：  （签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

日期：                                日期：

第五部分  附件——投标文件格式

一、投 标 函

：

(供应商全称)法定代表人______授权_______(被授权代表人姓名)全权参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对___________进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足招标文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件：正本  份、副本  份；

5、保证遵守招标文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本投标文件自开标之日起    日内有效。

9、我方愿提供       元整作为投标保证金。

10、若我方中标，我方愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

11、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商（盖章）：

全权代表(签字或盖章)：

日期：_____年____月_____日

二、报价表

（1）唱标一览表

项目名称：

| 供应商：（盖章） 项目 | 唱标内容 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 小写： |
| 拟派项目经理姓名及建造师注册证号 | 姓名： 级别： 证书号： |
| 工期 | 合同签订后 日内完成并验收合格。 |
| 工程质量承诺 |  |
| 其他承诺 |  |

全权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月

（2）节能环境标志、产品投标清单（并一同提供属于政府采购清单内产品的证明资料）

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

注：1.供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2.此表须供应商加盖单位公章，未提供本表的不进行加分。

三、已标价工程量清单

1、投标总价封面：封-3

工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单 位 盖 章）

年

投标总价扉页：扉-3

投 标 总 价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章，电子投标文件不需要）

时 间：      年      月     日

2、投标总价总说明：表-01

总  说  明

工程名称：                                           第  页 共  页

表-01

3、建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表-02

4、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额及特殊项目暂估价（不含税工程造价） | 材料暂估价（除税单价） | 规费 （除税） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。

表-03

5、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：材料暂估价（元） （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 0101 |  |  |  |
| 0102 |  |  |  |
| 0103 |  |  |  |
| 0104 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| S.1 | 脚手架工程 |  |  |
| S.2 | 混凝土模板及支架（撑） |  |  |
| S.3 | 垂直运输 |  |  |
| S.4 | 超高施工增加 |  |  |
| S.5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |
| S.6 | 施工排水、降水 |  |  |
| S.7 | 其它措施项目、总价措施项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 特殊项目费 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标总价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总。

表-04

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价（除税单价） | 合价 （除税单价） | 其中： 暂估价（除税单价） |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-05

7、工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                  第  页 共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) （除税单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费（除税单价） | 机械费（除税单价） | 计算基础 | 管理费（除税）和利润 |  |

表-06

8、材料暂估价一览表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价（元）（除税单价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标报价时，投标人按招标人在工程量清单中提供的材料暂估单价计入到相应项目综合单价中，

并注明甲方供材、甲控乙供材料、发包人限定品牌材料。

表-07

9、工料机汇总表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 工料机编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人工（建筑、安装、市政、园林） | 工日 |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元）（除税单价） | 合价（元）（除税单价） | 备注 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.暂估价的材料，在备注栏内标注“暂估价”。

2.除暂估价材料的单价外，本表中各项内容均应根据投标人的自主报价汇总而成。

表-08

10、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    第  页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中各项费率，投标人可自主填报，也可参照省发布的营改增后的费率填报。

2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

表-09

11、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额（除税工程造价） | 项 |  | 明细详见表—12 |
| 2 | 特殊项目费用 | 项 |  | 明细详见表—13 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表—14 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表—15 |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-10

12、暂列金额明细表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
|  | 其他 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-11

13、特殊项目暂估价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额（元）（除税工程造价） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

注：投标报价文件中该表应同招标人在工程量清单中提供的该表内容完全一致。

表-12

14、计 日 工 表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价（元）（除税单价） |  | 合价（元） （除税单价） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费（除税）和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，上述各项单价均由投标人自主填报。

表-13

15、总承包服务费清单与计价表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） (除税价） | 服务内容 | 计算基础(除税价） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价时，表中费率由投标人自主填报。

表-14

16、规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                                        第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） （按营改增后的费率） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.3 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.1.4 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |
| 1.5 | 危险作业意外伤害保险 | 一般工业与民用建筑工程按1.2元/㎡ |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：表中费率应按照国家或省级建设行政主管部门的有关规定计算，不可竞争。

表-15

计价表格使用规定

1、工程量清单与计价宜采用统一格式。

2、投标报价的编制应符合下列规定：

2.1 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—05、表—06、表—07、表—08、表—09、表—10、表—11、表—12、表—13、表—14、表—15。

2.2 封面、扉页应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，受委托编制的投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

2.3 总说明应按下列内容填写：

  - 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

  - 投标报价包括范围：施工图（图纸工号：xxxxx，日期x年x月x日）范围内的xxxxx等所有内容。

  - 编制依据等。

3、投标人应按招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表。

4、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

四、主要设备及材料的选型及主要技术参数说明

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 厂家 | 品牌 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备类 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上所列为主要设备和材料，请投标供应商按照要求填写，供应商可根据自身情况添加补充所报主要设备和材料，但不得减少表中所列项目子项。

五、项目管理机构配备情况

1、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或从业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险帐号 |  |

（此表可扩展）

2、主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 建设单位及联系电话 |  |

六、法人代表授权委托书

_____________________:

______________(供应商全称)法定代表人______授权_______(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的___________ 项目___________（招标编号）招标活动。代理人在开标、评标、合同协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：全权代表身份证复印件（正反两面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

七、供应商简介及2013年以来完成类似项目业绩资料

八、针对本项目的质量保证、维护、服务体系及各项服务制度情况（有关质量、工期、文明施工、服务等方面对采购人的承诺）

九、提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》及《从业人员声明函》（代理商投标的，还须同时提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》、《从业人员声明函》）；供应商如果是小微企业或者监狱企业则提供相关证明材料（若有按要求提供，若没有无需提供）；

十、 相应资格证明文件

a、《营业执照》复印件

b、《税务登记证》复印件

c、《组织机构代码证》复印件

d、市政公用工程施工总承包叁及以上资质复印件

e、《安全生产许可证》复印件

f、《建造师注册证书》（贰级及以上，市政公用工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）复印件

g、主要配套供水设备（箱式无负压供水加压设备、生活水箱）具有生产厂家针对本项目的唯一授权书及生产厂家加盖公章的《营业执照》、《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件；

h、控制系统具有3C认证证书复印件（生产厂家加盖公章）；

i、全权代表身份证复印件，如被授权代表参加会议，须携带养老保险证明（养老保险手册或社保机关出具的证明）复印件

j、 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件

k、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件

十一、供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件

十二、施工组织设计

1．供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表四  施工总平面图

附表五  临时用地表

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 品牌 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第六部分  报价说明及工程量清单

1、本项目采用工程量清单报价方式，固定单价。本项目工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50850-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）及相应计算规则、费用定额和省市现行工程造价管理规定等进行编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单编制范围为图纸范围内所有内容，为招标文件的组成部分。一经中标且签订合同，即成为合同的重要组成部分。本工程量清单仅是报价的共同基础，竣工结算的工程量按实际工程量确定。

3、供应商应当根据工程实际、企业的经营和技术管理水平、市场风险等状况以及下列依据自主报价，但不得低于成本报价。

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50850-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；

（2）省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；

（3）企业定额，国家或省、市建设行政主管部门颁发的计价定额；

（4）招标文件、工程量清单及补充通知、答疑纪要；

（5）建设工程设计文件及相关资料；

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（7）与工程项目相关的工程建设标准、规范、技术资料；

（8）市场价格信息或工程所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（9）其他的相关资料。

4、供应商应按采购人提供的工程量清单的内容和计价要求填报价格。供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。供应商应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章，工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

5、供应商应认真填写分部分项工程量清单中的综合单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商没有填入综合单价、合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并认为该项目的价款已包括在其他工程量清单项目的综合单价、合价和总价中。

6、所报总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致，各部分的合计金额应与其中的各分项之和一致。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均应填报，未填写的单价和合价，视为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。供应商不得进行总价优惠、让利，供应商对报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中。

7、供应商应按招标文件中明确的内容和要求提交相关资料，应包括编制总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、工料机汇总表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、特殊项目暂估价表、计日工表、总承包服务费清单与计价表、规费、税金项目清单与计价表及采购人要求的其他资料。

8、最低报价不能作为中标的保证。

9、工程价款调整说明

（1）综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费和利润，以及风险费用。

（2）由于施工图纸设计变更、清单漏项等所影响的工程价款，按下列方法调整：①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行；

③合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，按以下原则确定：

①执行2002年版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省园林绿化工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省房屋修缮工程计价定额》、《山东省建筑工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省安装工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省园林绿化工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省市政工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）、《山东省房屋修缮工程消耗量定额淄博市价目表》（2015）(人、材、机除税价格)及《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》（鲁建办字[2016]20号）的计算规则，人工综合工日单价执行投标报价价格、材料价格执行投标报价价格，缺项材料执行施工同期的造价指南中材料价格（除税,不再计取其他费用），如造价指南中也没有的由施工单位、监理单位、建设单位共同考察确认(除税)。机械台班价格执行投标报价价格，投标报价中没有的采用施工期的《淄博市建设工程价目表材料机械单价》中对应的机械台班单价。

②执行上述标准后结算值税前下浮 6％（人工费、定质定价材料不参与下浮）。

（3）措施项目费用，供应商应根据采购人提供的措施项目清单及自行拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，供应商可根据需要自行补充措施项目并填报措施费。供应商根据实际情况报价为“零”的措施费，应有充分的说明和依据。

（4）工程结算值以审计局最终审定值为结算依据。

10、工程量清单（另册）

三、其他要求

1、工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由中标供应商自行解决。

2、工程施工过程中造成的地下管线及其他设施的损坏，由中标供应商负责恢复原状，一切责任由中标供应商承担。

3、工程施工过程中如需中断交通，中标供应商有义务配合采购人组织施工现场的交通管理，做好有关交通示警。

4、采购人可对中标供应商随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。

5、勘察现场：自行勘察，费用自理。

- 6、中标供应商在施工过程中，塔吊等大型设备的运转要避开学生的活动时间，若出现安全事故，由中标供应商全权负责。

- 第七部分  图纸（另附）