成交清单

报价明细表

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 详细参数等 | 生产 产地 | 制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水前置预过滤装置 | - 品牌：熊先生 - 型号：XXS-03 - 滤壳：每级均为10英寸滤芯的滤壳（共三级）：第一级为透明滤壳（过滤效果直观可视）；第二级和第三级均为白色滤壳。通过铁质挂板吊装在墙面。 - 滤芯：第一级为10英寸5微米（um）聚丙烯（PP）熔喷滤芯；第二级为10英寸颗粒活性炭滤芯（UDF）；第三级为10英寸压铸式活性炭滤芯（CTO） | 中国东莞市 | 东莞市名源实业有限公司 | 套 | 10 | 480 | 4800 |
| 2 | 超滤净水器净水流量为1500L/H | - 品牌：泉来 - 型号：JC-1500C 3、净水流量为1500L/H 4、外壳为镜面抛光304不锈钢材质，外壳尺寸：直径 120mm×长度600mm 5、为内压式超滤膜。 6、不需用电，超滤净水器的进出水口为铜质内丝；浓水排放安装球阀控制，可定期排污冲刷滤芯，以延长滤芯的使用寿命。 | 中国深圳 | 深圳市诚德来实业有限公司 | 台 | 9 | 1600 | 14400 |
| 3 | 超滤净水器 净水流量为3000L/H | 1、品牌：泉来 - 型号：JC-3000C 3、净水流量3000L/H 4、外壳为镜面抛光304不锈钢材质，外壳尺寸： 直径200mm×长度660mm 5、 为内压式超滤膜，过滤精度达0.01um。 6、不需用电，超滤净水器的进出水口为铜质内丝；浓水排放安装球阀控制，可定期排污冲刷滤芯，以延长滤芯的使用时间。 | 中国深圳 | 深圳市诚德来实业有限公司 | 台 | 1 | 5680 | 5680 |
| 4 | 5温1开温开水节能饮水机 （不带自来水净化装置） | 1、品牌：碧丽 2、型号：JO-6E(不带自来水过滤装置） 4、电源：380V/50HZ，6千瓦； 5、水胆容量：35升； 6、供水量（升/时）：开水60，温开水350； 7、外形尺寸（mm）:长1880×宽410×高1100； 8、设备利用热交换技术，温开水由100℃的开水降温而成， 能够连续提供沸腾后的温开水；智能水控，水不开不出， 避免饮用生水。 9、水嘴：温开水水嘴5个，开水水嘴1个（该水嘴带锁闭功能）。 10、设备配置时控器，能自动定时开关机（节能）. 11、设备具有漏电保护装置;安装时，设备电源端加装漏电保护器（规格C32). 12、设备具有电控沸腾导向自流功能，高效热交换节能技术，充分利用热源、能源、符合国家节能减排的要求 13、设备具有缺水保护功能，水未进入不能启动加热装置（防缺水），具干烧超温自动切断内部供电系统功能，保障使用安全（防干烧）。 14、设备内部饮用水连接管路全部采用食品级304不锈钢或铜质材质。 15、设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压（防超压）；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。 16、整机采用食品级304不锈钢材质；四柱平行支撑稳固，可调节整机的高度；设备凸出角是圆弧流线型（有效防止使用者误碰伤害） | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 5 | 7600 | 38000 |
| 5 | 5温1开温开水节能饮水机 （带自来水净化装置） | - 品牌：碧丽 - 型号：JO-6E(带自来水过滤装置） 3、电源：380V/50HZ，6千瓦； 4、水胆容量：35升； 5、供水量（升/时）：开水60，温开水350； 6、外形尺寸（mm）:长1880×宽410×高1100； 7、设备利用热交换技术，温开水由100℃的开水降温而成， 能够连续提供沸腾后的温开水；智能水控，水不开不出， 避免饮用生水。 8、水嘴：温开水水嘴5个，开水水嘴1个（该水嘴带锁闭功能）。 9、设备配置时控器，能自动定时开关机（节能）. 10、设备具有漏电保护装置;安装时，设备电源端加装漏电保护器（规格C32). 11、设备具有电控沸腾导向自流功能，高效热交换节能技术，充分利用热源、能源、符合国家节能减排的要求 12、设备具有缺水保护功能，水未进入不能启动加热装置（防缺水），具干烧超温自动切断内部供电系统功能，保障使用安全（防干烧）。 13、设备内部饮用水连接管路全部采用食品级304不锈钢或铜质材质。 14、设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压（防超压）；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。 15、整机采用食品级304不锈钢材质；四柱平行支撑稳固，可调节整机的高度；设备凸出角是圆弧流线型（有效防止使用者误碰伤害） 16、设备具有自来水净化装置（三级过滤：第一级为10英寸1微米PP滤芯；第二第三级均为10英寸含KDF的椰壳烧结活性炭滤芯） | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 4 | 7800 | 31200 |
| 6 | 3温1开温开水节能饮水机 （不带自来水过滤装置） | - 品牌：碧丽 - 型号：JO-4E(不带自来水过滤装置） 3、电源：380V/50HZ，4.5千瓦； 4、水胆容量：30升； 5、供水量（升/时）：开水45，温开水250； 6、外形尺寸（mm）:长1230×宽410×高1100 7、设备应利用热交换技术，温开水由100℃的开水降温而成， 能够连续提供沸腾后的温开水；智能水控，水不开不出， 避免饮用生水。 8、水嘴：温开水水嘴3个，开水水嘴1个(该水嘴带锁闭功能）。 9、设备配置时控器，能自动定时开关机（节能）. 10、设备具有漏电保护装置;安装时，设备电源端加装漏电保护器（规格C25). 11、设备具有电控沸腾导向自流功能，高效热交换节能技术，充分利用热源、能源、符合国家节能减排的要求 12、设备具有缺水保护功能，水未进入不能启动加热装置（防缺水），具干烧超温自动切断内部供电系统功能，保障使用安全（防干烧）。 13、设备内部饮用水连接管路全部采用食品级304不锈钢或铜质材质。 14、设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压（防超压）；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。 15、整机采用食品级304不锈钢材质；四柱平行支撑稳固，可调节整机的高度；设备凸出角必须是圆弧流线型（有效防止使用者误碰伤害） | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 1 | 6280 | 6280 |
| 7 | 2温开水水龙头饮水机 （不带自来水净化装置） | - 品牌：碧丽 - 型号：JO-2YE（不带自来水过滤装置） - 、电源：220v/50hz;2kw； - 水胆容量：10升； - 供水量：温开水80升/小时； - 外形尺寸（cm)：长60×宽33×高68（台面高 7、水嘴：2个水龙头（全部提供温开水），为前触摸开关取水（智能，方便幼儿取水,利于培养幼儿的自立能力）。 ## 8、设备利用热交换技术，温开水由100℃的开水降温而成， 能够连续提供沸腾后的温开水；智能水控，水不开不出， 避免饮用生水。 9、设备配置时控器，能自动定时开关机（节能）. 10、设备具有漏电保护装置（防漏电低压24伏设计）;安装时，设备电源端加装漏电保护器（规格C20). 11、设备具有电控沸腾导向自流功能，高效热交换节能技术，充分利用热源、能源、符合国家节能减排的要求 12、设备具有缺水保护功能，水未进入不能启动加热装置（防缺水），具干烧超温自动切断内部供电系统功能，保障使用安全（防干烧）。 13、设备内部饮用水连接管路全部采用食品级304不锈钢或铜质材质。 14、设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压（防超压）；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。 15、整机采用食品级304不锈钢材质；四柱平行支撑稳固，可调节整机的高度；设备必须为全圆弧无尖角设计（有效防止使用者误碰伤害） | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 9 | 4280 | 38520 |
| 8 | 2温开水水龙头饮水机 （带自来水净化装置） | 1品牌：碧丽 - 型号JO-2YE（带自来水过滤装置） ## 电源：220v/50hz;2kw； ## 水胆容量：10升； ## 供水量：温开水80升/小时； ## 外形尺寸（cm)：长60×宽33×高68（台面高） ## 水嘴：2个水龙头（全部提供温开水），并且为前触摸开关取水（智能，方便幼儿取水，利于培养幼儿的自立能力）。 ## 8、设备利用热交换技术，温开水由100℃的开水降温而成， 能够连续提供沸腾后的温开水；智能水控，水不开不出， 避免饮用生水。 ## 9、设备配置时控器，能自动定时开关机（节能）. 10、设备具有漏电保护装置（防漏电低压24伏设计）;安装时，设备电源端必须加装漏电保护器（规格C20). 11、设备具有电控沸腾导向自流功能，高效热交换节能技术，充分利用热源、能源、符合国家节能减排的要求 12、设备具有缺水保护功能，水未进入不能启动加热装置（防缺水），具干烧超温自动切断内部供电系统功能，保障使用安全（防干烧）。 13、设备内部饮用水连接管路全部采用食品级304不锈钢或铜质材质。 14、设备带有智能阀，在加热和不用水时，智能阀打开，与大气相通，保证水罐与系统不承压（防超压）；用水时，水电联动阀打开，智能阀关闭，在自来水的压力下，使开水和温开水往龙头高处流出。 15、整机采用食品级304不锈钢材质；四柱平行支撑稳固，可调节整机的高度；设备必须为全圆弧无尖角设计（有效防止使用者误碰伤害） 16、设备配置自来水净化装置（二级过滤：第一级10英寸1微米PP棉滤芯，第二级为含去除重金属的KDF椰壳烧结活性炭滤芯） | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 2 | 4580 | 9160 |
| 9 | 步进式节能开水器 | 1品牌：碧丽 2、型号：JO-K90A 3、电源：、电压：380伏，9千瓦；双开水水龙头 4、机体外形尺寸（mm):长570×宽280×高840 落地座尺寸（mm)：长570×宽510×高680 5、水胆容量：50升 6、供水量不得少于:130L/H 7、为分腔室逐层步进加热技术，杜绝传统开水机整胆加热造成的千滚水、阴阳水（卫生）。 8、设有蒸汽热能回收装置。（水煮开产生的蒸汽，经热能交换器冷 却被冷凝成水，其气化的热能被自来水吸收，并加热进水，使进水温度提高10-30℃，完全杜绝了普通开水器蒸汽沸腾的现象。采用蒸汽热能回收器，可以省电约10-30％。）（节能一） 9、为全聚氨酯保温，设备顶部上盖发泡保温（与普通无保温层的开水器相比，可减少热能损失20-30％，完全杜绝了普通开水器外壳烫手的现象）（节能二） 10、设备具有防漏电、防干烧、防超温功能（安全） 11、为全电脑程控，带定时器可预约开关机（可控） 12、整机采用食品级304不锈钢材质、触摸按键（LCD屏）、能够显示时间、温度。（环保、方便） 。 | 中国佛山市 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 台 | 1 | 5280 | 5280 |
| 10 | 立式加热管线机 | - 品牌：尊创 - 型号：ZC-LS-28 电3电源：220V/50HZ;功率550W 4、外观尺寸（mm)：长（左右）400×宽（前后）360×高度1250 5、设备内部配备自来水五级过滤装置【第一级：10英寸5微米PP 棉滤芯芯；第二级：10英寸椰壳烧结活性炭滤芯；第三级：10英寸1微米PP棉滤芯；第四级：10英寸外压式超滤膜（UF)滤芯；第五级：小T33（椰壳烧结活性炭)滤芯】 6、净水箱容量8升；热胆容量3升 7、水嘴：2个水龙头，分别能提供热水和常温水。 6/8、设备外壳不是金属材质 | 中国宁波市 | 宁波尊创环保电器有限公司 | 台 | 8 | 2460 | 19680 |
| 11 | 布设水处理设备配套用水路、电路 | 该水电安装工程涉及的饮水机分别安装在一楼至四楼（楼层间距4米），各层一台，总水源和总配电盘均在一楼，水、电须从该处逐层穿透楼板分别引向每层的饮水机。采用4×10平方+1×6平方铜质单芯电源线，需用PVC-U材质穿线管护套保护；采用直径32PPR材质总水管上下布设，横向分水管为直径20PPR水管。电源总开关安装C100的漏电保护器，每台饮水机电源端安装C32的漏电保护器；水源总开关安装全铜材质的PPR球阀，每台饮水机原水端也安装有球阀控制。 | 中国威海 | 威海市益清源水处理设备有限公司 | 次 | 1 | 6800 | 6800 |